建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：六安红宇铝业有限公司车辆配件、电子散热器生产项目

建设单位（盖章）：      六安红宇铝业有限公司

编制日期：              2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 六安红宇铝业有限公司车辆配件、电子散热器生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-341524-04-01-221311 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王应山 | 联系方式 | 13915358885 |
| 建设地点 | 金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北 安徽中环晶研新材料有限公司院内五号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （115度56分0.852秒，31度45分27.336秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36 汽车零部件及配件制造367 三十、金属制品业中68 铸造及其他金属制品制造 339 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金寨县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2112-341524-04-01-221311 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 400 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 6500（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《金寨现代产业园区（安徽金寨经济开发区）总体规划》（2016-2030）； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：2012年，安徽省人民政府以皖政秘[2012]349号文下达了关于设立金寨现代产业开发区的批复，其中起步区规划面积9km2，东至沪蓉高速、西至史河总干渠、北至三里公园、南至新城红军大道及莲花山路。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护厅 审查文件及文号：《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书审查意见的函》皖环函[2017]1410号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《金寨现代产业园区（安徽金寨经济开发区）总体规划》（2016-2030）规划符合性分析 ①规划布局 项目区位于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北安徽中环晶研新材料有限公司院内五号厂房。根据《金寨现代产业园区（安徽金寨经济开发区）总体规划》（2016-2030），项目所在地块属于已规划的工业用地。（位置详见附图） ②主导产业 依托金寨县当地的资源优势及潜力：积极发展绿色农特产业；承接产业转移：大力发展现代制造业；打造现代化产业园区：优先培育战略性新兴产业；提高综合服务水平：加快发展现代服务业。 本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造、C3392有色金属铸造，不属于国家明令禁止的项目，不属于规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，不属于高污染、高能耗、高水耗的严格控制项目。项目属于金寨现代产业园起步区规划的工业用地，不在金寨现代产业园起步区规划负面清单范围内，因此，项目用地、布局、产业均与金寨现代产业园起步区规划相符。 2、与《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 表1.1 与规划环评及其审查意见相符性分析 序号; 《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格按照省政府对开发区批复的主导产业功能定位，进一步优化开发区的产业结构，控制非开发区产业定位方向的项目入区建设，严格限制高能耗、高水耗、污染严重的项目入区。严禁建设国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目; 不属于高污染、高能耗、高水耗行业，不属于国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目; 符合. 2; 开发区实行雨污分流，加快开发区污水处理厂及配套管网建设进度，完善排水系统。在开发区污水处理厂建成投入运行前，所有入区企业污水排放必须达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996）一级标准；开发区污水处理厂建成运行后，各企业污水须达到接管标准，集中处理开发区各种污水; 区域污水处理厂及配套管网已建设完善并投入运行，本项目废水接管至市政污水管网后进入金寨县污水处理厂集中处理; 符合. 3; 优化开发区能源结构，优先使用清洁能源，禁止新建小型燃煤和燃重油锅炉，进一步论证开发区集中供热的可行性; 生产过程中使用天然气供热; 符合. 4; 开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)的规定要求。按要求处置生活垃圾及工业固废，防止造成二次污染。声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》中有关规定; 严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）中的相关规定要求，合理处置工业固废，防止造成二次污染; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 根据《六安市环境保护委员会办公室关于印发六安市“三线一单”技术成果的通知》（六环委办〔2021〕49号），项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）与生态保护红线符合性分析 根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然公园、世界文化和自然遗产地、重要湿地、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地，不涉及六安市生态保护红线管控范围。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据现有的环境质量现状数据对项目所在地环境质量现状的分析可知，项目所在地大气环境、地表水环境、声环境、地下水环境、土壤环境等均符合相应的标准要求。 本项目废水、废气、噪声经治理后均可达标排放，对区域环境影响可接受，项目建设不会触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目需消耗一定量的水、电等资源，相对区域资源利用总量来说占比较小，不会突破资源利用上限。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》，六安市全市共划定生态环境管控单元73个，分为优先保护单元41个、重点管控单元25个、一般管控单元7个共三类，实施分类管控。 对照六安市生态环境管控单元分区图，项目所在金寨经济开发区（现代产业园区）属重点管控单元，从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。 项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北，属于ZH34152420122六安重点管控单元13，项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求。 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造、C3392有色金属铸造，根据《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》及其审查意见，不属于金寨现代产业园起步区主导产业中的鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类，符合金寨现代产业园起步区生态环境准入清单要求。 （4）生态环境准入清单 表1.1 生态环境准入清单 县区; 开发区名称; 来源; 生态环境准入清单. 金寨县; 安徽金寨经 济开发区 （现代产业 园区）; 《金寨现代产业 园起步区规划环 境影响报告书》; 鼓励入园项目：一、电力、新能源、核电等相关技术开发应用与设备生产；二、有色金属加工及相关新材料生产；三、建材；四、医药；五、机械；六、轨道交通装备、汽车、航空航天等关键零部件生产；七、轻工类中涉及农产品深加工、新能源电池以及不涉及重大化工工艺的其他生产制造；八、信息产业、人工智能；九、环境保护与资源综合利用类中城乡生活垃圾、建筑垃圾、工农 业废弃物等资源循环利用，节能环保设备生产；十、纺织服装；十一、现代物流业、金融和科技服务业、商业商贸服务业、文化教育卫生养老以及其他服务业；十二、发展符合主导产业定位的：清洁能源、生物医药大健康、电子信息、装备制造、新基建大数据、新材料等战略性新兴产业基地，产城一体，配套相关服务业。 限制发展项目：（1）与主导产业和优先进入行业相配套，但资源消耗高，对环境影响较大的建设项目。 （2）国家产业政策、产业结构调整目录、《安徽省重点生态功能区产业准入负面清单》 《外商投资产业指导目录》《市场准入负面清单》中限制类项目； （3）与开发区主导产业密切相关或产业链条上必要的污染项目以及重型机械制造等三类工业项目； （4）与规划主导产业和允许、鼓励进入产业不相符合、低污染、低能耗、低耗水、对周边企业影响小、环境影响不大的项目。 禁止发展项目：（1）《国家产业结构调整指导目录》（2019 年本）中淘汰类项目；《外商投资产业指导目录》禁止外商投资产业、《市场准入负面清单》中明令禁止的项目； （2）《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》规定的项目； （3）禁止新建高风险、高污染、落后产能项目。. 根据生态环境准入清单可知，本项目不属于《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》中限制、禁止内发展项目，属于可允许类项目。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，本项目不属于限制和淘汰类，视为允许类项目。 同时本项目已于2022年01月01日通过金寨县发展改革委备案（项目代码：2112-341524-04-01-221311），因此本项目符合国家和地方发展产业政策。 3、环境相容性分析 项目选址位于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北安徽中环晶研新材料有限公司院内五号厂房 ，建设用地为工业用地。本项目为工业项目，用地性质与规划相符。 ①与周边环境相容性分析 项目选址于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北安徽中环晶研新材料有限公司院内五号厂房。根据现场勘查，项目所在地东侧为华润燃气LNG加气站及中石化加油站，南侧为安徽佳顺雨具有限公司，西侧为安徽豪派车业科技有限公司，北侧为安徽中环晶研新材料有限公司厂房。 本项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地及饮用水源保护区等环境敏感区域，项目选址地块周边以工业企业生产活动为主。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，因此本项目建设与周边环境是相容的。 ②外部建设条件可行性 项目选址位于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北安徽中环晶研新材料有限公司院内五号厂房。所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全，因此项目外部建设具有可行性。 ③对外环境的影响 本项目自身产污环节较少，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是可接受的。 综上所述，从规划符合性、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 - 与国家和地方相关环保政策符合性分析 表1.2 与国家和地方相关政策符合性分析表 政策名称; 相关条款要求; 本项目情况; 相符性. 重点行业挥发性有机物综合治理方案; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成; 所用漆料为水性漆，属于低VOCs涂料，符合源头替代要求; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行; 设密闭电泳区域，配套负压集气系统，收集的废气集中处理后有组织排放，满足应收尽收、空间密闭等提高废气收集率要求; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。非水溶性VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置; 有机废气通过负压集气系统收集后经二级活性炭吸附装置处置，废活性炭定期更换，可以提高并保证VOCs治理效率; 符合. 安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知; 严格环境项目准入，严控新增VOCs排放量，各地要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，不得新建未纳入《石化产业规划布局方案》的炼化项目，新建VOCs企业应进入园区。新改扩建涉VOCs排放项目，应使用低VOCs含量的原辅材料; 符合区域生态环境准入要求，所使用水性漆，属于低VOCs原辅料，满足源头替代要求; 符合. 安徽省大气办《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 所使用的水性漆，属于低VOCs原辅料，满足源头替代要求; 符合. 实行错峰生产。加大溶剂使用源等工业企业生产季节性调控力度，O3污染高发时段，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产。加强企业非正常工况排放治理，梳理有机废气不通过治理设施直排环境问题，建立有机废气旁路综合整治台账，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路，8月31日前完成排查建账、分类整治; 在生产开机时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使废气都能得到及时处理；停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修前提前停车。并建立有机废气综合治理台账. 建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理。项目运营后按照排污许可核发规范建立自行监测质量管理制度，做好监测质量保证与质量控制; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 位于工业园区内，金属熔化工序采用天然气燃烧供热；烘干工序配套天然气烘干炉，不涉及燃煤、煤气发生炉等供热设施; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 金属熔化工序采用天然气燃烧加热；烘干工序配套天然气烘干炉，不使用煤、石油焦、渣油、重油等燃料; 符合. 关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见（工信部联通装〔2023〕40号）; 发展先进铸造工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V法/实型铸造、轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D打印等先进铸造工艺与装备; 属特种铸造中的金属型铸造，符合铸造工艺与装备要求; 符合. 铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备; 生产过程采用电阻熔化炉，不涉及无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备; 符合. 本意见自印发之日起实施。原《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装〔2019〕44号）同步废止; 项目所涉及的有色金属铸造，无需办理产能置换手续; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 2023年05月，六安红宇铝业有限公司投资12000万元，租赁安徽中环晶研新材料有限公司院内五号厂房新建“六安红宇铝业有限公司车辆配件、电子散热器生产项目”，租赁厂房总建筑面积6500m2，购置压铸机、油压切边机、数控车床、抛丸机等设备，以ADC12铝锭为原料，可形成年产车辆配件2000万件、电子散热器3000万件的生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“三十三、汽车制造业”中“71 汽车零部件及配件制造 367”、“三十、金属制品业”中“68铸造及其他金属制品制造339”，其环境影响评价分类如下： 表2.1项目环评类别判定表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 判定结果. 三十、金属制品业 33. 68; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的 除外）; /; 有色金属铸造年产3750t，且有抛丸、喷塑等工艺，判定为报告表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造 361； 汽 车 用 发 动 机 制 造 362；改装汽车制造 363；低速汽车制造 364；电车制造 365； 汽车车身、挂车制造 366；汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的; 其他（年用非溶剂型VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 年用非溶剂型低VOCs含量涂料23t，判定为报告表. 由上表可知，本项目应编制环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）并结合本项目产品及原辅材料情况，本项目属于“二十八、金属制品业 33”中“82铸造及其他金属制品制造339”、“三十三、汽车制造业 36” 中“85、汽车零部件及配件制造 367”，因此本项目实行排污简化管理。 表2.2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）（节选） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目情况. 二十八、金属制品业33. 82; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392; /; 本项目属于有色金属铸造3392，因此属于简化管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造 361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造 363、低速汽车制造 364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他; 本项目属于汽车零部件及配件制造，因此属于简化管理. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院682号）等法律法规有关规定，六安红宇铝业有限公司委托安徽锦环环境科技有限公司开展该项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，对项目建设地进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件、《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）要求，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设内容及规模 项目具体建设内容见下表： 表2.1 建设项目组成一览表 序号; 单项工程名称; 工程内容及工程规模. 主体工程; 压铸区; 布设压铸机15台，用于将铝锭熔化、压铸成所需形状; 总建筑面积5800m2，可形成年产车辆配件2000万件、电子散热器3000万件的生产能力. 切边区; 布设油压切边机10台，将压铸后的半成品进行 切边. 抛丸区; 布设抛丸机4台，将切边后的半成品进行抛丸. 电泳区; 布设脱脂槽、硅烷槽、电泳槽、烘干通道等设施，对抛丸后的部分产品进行脱脂、硅烷、电泳等表面处理. 喷塑区; 布设半封闭喷塑房，对抛丸后的部分产品进行 喷塑处理. 辅助工程; 办公室; 建筑面积100m2，用于厂区工作人员办公. 辅助用房; 建筑面积100m2，主要由公用设备区、公区分摊、公厕等组成. 储运工程; 仓储区; 项目不单独设置仓储用房，原料、成品均在厂房内按生产工艺流程合理划定仓储区域，建筑面积500m2. 公用工程; 供电; 市政电网供电. 给水; 市政管网供给. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理设施处理，最终接入市政污水管网纳入金寨县污水处理厂做进一步处理. 环保工程; 废水 治理; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水经园区化粪池处理后接入市政污水管网纳入金寨县污水处理厂处理，清洗废水经厂区自建污水处理站（“调节+气浮+混凝沉淀”，处理能力10t/a）处理后接入市政污水管网纳入金寨县污水处理厂处理，电泳槽液超滤回收循环使用，更换的废脱脂槽脚废液、废硅烷槽脚槽液作为危险废物放置于危废暂存场所. 废气 治理; 熔化工段：产生的烟尘经负压收集后纳入布袋除尘器处理后由15m高排气筒有组织排放 项目共设置15个熔化设备，则配套的废气处理设施共3套，设置的排气筒数量为3根（DA001-DA003）. 脱模剂挥发产生的油雾：通过集气罩+化学纤维棉层+15m高排气筒有组织排放（DA004）. 抛丸工段：抛丸设备密闭，产生的粉尘经旋风+布袋除尘器处理后由15m高排气筒有组织排放 项目共设置2个抛丸设备，则配套的废气处理设施共2套，设置的排气筒数量为2根（DA005-DA006）. 喷塑工段：经负压收集系统+滤芯过滤+布袋除尘器，尾气通过15m高排气筒（DA007）排放. 喷塑后固化烘干工段：设置半封闭固化烘干通道，且采用负压收集方式对废气收集后经水喷淋+过滤棉+活性炭处理，最终由1根15m高排气筒（DA008）有组织排放. 电泳后烘干工段：设置半封闭固化烘干通道，且采用负压收集方式对废气收集后经水喷淋+过滤棉+二级活性炭处理，最终由1根15m高排气筒（DA009）有组织排放. 噪声 治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施. 固废 治理; 一般工业固体废物：车间内东侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约100m2，收集的粉尘、铝灰渣等经暂存后资源外售；. 车间内东侧新建危废贮存库，建筑面积约20m2，废润滑油、废油桶、废活性炭等危险废物规范暂存后委托有资质单位处置. 生活垃圾经垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作. 2、项目产品方案 本项目主要产品如下： 表2.2 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 合计数量（万件/a）; 喷塑数量（万件/a）; 喷塑面积（m2）; 电泳数量（万件/a）; 电泳面积（m2）. 1; 车辆配件; 2000; 0; 0; 0; 0. 2; 电子散热器; 3000; 500; 120000; 500; 120000. 备注：塑粉密度：ρ=1.5t/m3 喷涂厚度（干膜厚度）：h=0.075 mm，每平方米塑粉用量：M=ρ·s·h=0.1125kg 电泳漆密度：ρ=1.25t/m3 喷涂厚度（干膜厚度）：h=0.066mm，每平方米电泳漆用量：M=ρ·s·h=0.083kg. 3、项目主要设备、设施 项目主要从事车辆配件、电子散热器的生产加工，其主要设备详见下表。 表2.3 项目主要生产设备、设施清单 序号; 设备名称; 数量; 设施参数. 1; 熔化炉; 15个; DX-800. 2; 压铸机300T; 6台; /. 3; 压铸机500T; 4台; /. 4; 压铸机630T; 5个; /. 5; 油压切边机; 10台; /. 6; 抛丸机; 2个; /. 7; 数控车床; 10台; /. 8; 空压机; 2台; /. 9; 喷塑房; 1个; L1.5×W2.1×H2.1(m). 10; 固化通道; 2个; L6.0×W2.1×H2.1(m). 11; 电泳线; 预脱脂槽; 1个; L1.5×W2.1×H1.08(m). 12; 脱脂槽; 1个; L2.5×W2.1×H1.08(m). 13; 水洗槽1-3; 3个; L1.0×W2.1×H1.08(m). 14; 硅烷槽; 1个; L2.5×W2.1×H1.08(m). 15; 水洗槽4-5; 2个; L1.0×W2.1×H1.08(m). 16; 纯水洗槽1-3; 3个; L1.0×W2.1×H1.08(m). 17; 超滤液清洗槽; 1个; L2.5×W2.1×H1.08(m). 4、项目主要原辅料消耗 本项目主要原辅材料详见下表： 表2.4 项目原辅料一览表 序号; 名称; 年耗量(t); 包装 规格; 最大储存量（t）; 储存周期（d）; 成分备注. 1; ADC12铝锭; 3750; /; 125; 10; Al-Si-Cu系合金. 2; 脱模剂; 0.3; 瓶装，10kg; 0.3; 300; 可涂性矽油（15%）、不饱和活性剂（15%）、石油氢（30%）、LPG抛射剂（39.5%）、其他（0.5%）. 3; 脱脂剂; 20.46; 桶装，25kg; 2; 30; 阴离子表面活性剂（10-15%）、缓蚀剂（硫酸盐1-2%，本次评价取2%）、添加剂余量. 4; 硅烷剂; 6.82; 桶装，25kg; 0.7; 30; 水溶性硅烷 10-20%；有机多元醇 1-2%； 有机多元脂 1-2%，纯水78%-88%. 5; 电泳漆; 10; 桶装，25kg; 1; 30; 环氧树脂 5-25%；聚酰胺树脂1-10%；硅酸铝 10-25%； 乙二醇丁醚 1-10%；碳黑1-10%；甲基异丁基甲酮0-5%；乳酸1-5%；水40-60%. 6; 塑粉; 13.5; 袋装，50kg; 1.35; 30; 环氧树脂（30%）、甲酯（2%）、钛白粉（20%）、硫酸钡（10%）、流平剂（8%）、润滑剂（30%）. 7; 切削液; 2; 桶装，25kg; 0.2; 30; 一种浅黄色透明液体，低气味，主要成分：矿物油10%、脂肪酸30%、极压剂20%、表面活性剂5%、防锈剂10%和水份25%。pH值≥8，溶于水。稳定，无聚合危险性，应避免高温或明火. 8; 润滑油; 0.05; 桶装，25kg; 0.05; 150; /. 9; 新鲜水; 3545.76m3/a; /; /; /; /. 10; 电; 100万kW·h; /; /; /; /. 11; 天然气; 26万Nm3/a; /; /; /; /. 理化性质： 表2.5 脱脂剂理化性质分析表 物体性状; 液体; 外观、颜色; 浅色. 主要成分; 阴离子表面活性剂（10-15%）、缓蚀剂（硫酸盐1-2%，本次评价取2%）、添加剂余量. 气味; 无味; pH; 5-7. 沸点; 100℃以上; 相对密度（水=1）; -. 溶解性; 易溶于水. 主要用途; 用于各类金属工件表面常温或加温除油. 稳定性; 稳定. 挥发性有机物含量; -. 燃爆危险; 不易燃；遇明火、火星、高热不燃烧也无爆炸危险. 健康危害; 有害。对眼睛有刺激性；经常不断接触下对皮肤造成脱皮及分裂. 吸入; 使用合适的呼吸防护装置，立即将有关患者转移。若呼吸停止，须进行人工呼吸。保持休息状态及时进行医护. 食入; 饮足量温水，催吐。保持休息状态，及时进行医疗. 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗. 眼睛接触; 用大量清水冲洗眼睛至少 15 分钟，需立即时行医疗处理. 表2.6 硅烷剂理化性质分析表 物体性状; 液体; 外观、颜色; 浅色. 主要成分; 水溶性硅烷 10-20%；有机多元醇 1-2%； 有机多元脂 1-2%；纯水78%-88%. 气味; 无味; pH; 12以上. 沸点; >35℃; 相对密度（水=1）; 1.179. 溶解性; 不溶于水。可溶于醇类、酯类、酮类、醚类等多数有机溶剂. 主要用途; 要用作金属、木器、玻璃、皮革、塑胶、包装装潢等各种印刷. 稳定性; 常温下储存和使用，稳定. 挥发性有机物含量; -. 燃爆危险; 易燃液体和蒸气，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸. 健康危害; 侵入途径：吸入 、皮肤接触、眼睛接触、食入 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状，造成眩晕、头痛、 恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚. 吸入; 迅速离开现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行心肺复苏术。就医. 食入; 立即催吐、漱口，立即就医. 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗. 眼睛接触; 用大量清水冲洗眼睛至少 15 分钟，需立即时行医疗处理. 表2.7 电泳漆理化性质分析表 物体性状; 液体; 外观、颜色; /. 主要成分; 环氧树脂 5-25%；聚酰胺树脂1-10%；硅酸铝 10-25%； 乙二醇丁醚 1-10%；碳黑1-10%；甲基异丁基甲酮0-5%；乳酸1-5%；水40-60%. 气味; 刺激性气味; pH; -. 沸点; -; 相对密度（水=1）; -. 溶解性; 可溶于水. 主要用途; 主要用作金属表面处理. 稳定性; 常温下储存和使用，稳定. 挥发性有机物含量; 1-10%. 燃爆危险; 易燃液体和蒸气，本品可能会释放出蒸气，与空气形成爆炸性混合物. 健康危害; 侵入途径：吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状，造成眩晕、头痛、 恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚. 吸入; 吸入蒸气可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛,严重者意识丧失. 食入; 可引起胃肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻. 皮肤接触; 可引起皮肤刺激、皮炎，持续接触可引起皮肤皲裂和脱脂. 眼睛接触; 可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊. 5、项目用水及排水分析： 项目运营期废水主要包括生产用水、生活用水。 （1） 生活用水 项目工作人员50人，均不在厂区住宿，人均用水量按50L/d计算，年工作天数以300天计，则工作人员生活用水量为750m3/a（2.5m3/d），生活污水量按其用水量的80%计，则工作人员生活污水产生量为600m3/a（2m3/d）。 （2）生产用水 ①预脱脂调配用水 上挂金属物料半成品后，采用喷淋的方式进行预处理，预脱脂处理工段槽液更换次数为1次/年，预脱脂处理槽容积为3.40m3，槽液体积取预脱脂槽容积的80%，即预脱脂槽液量为2.72m3，则每次更换槽液2.72m3，其中更换槽液中新鲜水量2.47m3。处理过程中每日损耗率约10%，因损耗补充槽液量为0.272m3/d（81.6m3/a）。其中新鲜水：脱脂剂为10：1，则补充新鲜水量约0.247m3（74.1m3/a）。累计新鲜水用量约76.57m3/a，产生的废槽渣及更换的槽脚废液2.72m3/a纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ②脱脂剂调配用水 金属物料半成品进行脱脂处理，脱脂处理工段槽液更换次数为1次/年，脱脂处理槽盛水量为5.67m3，槽液体积取脱脂槽容积的80%，即脱脂槽液量约为4.54m3，则每次更换槽液4.54m3，其中更换槽液中新鲜水量4.13m3。处理过程中每日损耗率约10%，因损耗补充槽液量为0.454m3/d（136.2m3/a）。其中新鲜水：脱脂剂为10：1，则补充新鲜水量约0.413m3（123.9m3/a）。累计新鲜水用量约128.03m3/a，产生的废槽渣及更换的槽脚废液4.54m3/a纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ③脱脂处理后清洗用水 脱脂处理完成后设有3个水洗槽，后道用水回用于前道用水，故只对前道水洗槽（水洗槽1）槽内的水进行更换。项目脱脂处理后清洗用水每天更换一次，水槽的尺寸为L1.0×W2.1×H1.08(m)，水洗槽槽液取水洗槽容积的80%，故项目脱脂处理后清洗用水每次更换约1.81m3。项目年运营时间300天，则脱脂处理后清洗用水量约543m3/a。排放系数取0.8，则喷淋废水量为1.448m3/d（434.4m3/a）, 清洗废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县污水处理厂。 ④硅烷调配用水 脱脂清洗完成后，进行硅烷处理，向硅烷处理水槽内加入硅烷剂，工作条件为常温。硅烷处理工段新鲜水更换次数为1次/年，硅烷处理槽盛水量为5.67t，槽液体积取硅烷槽容积的80%，即硅烷槽液量约为4.54m3，则每次更换槽液4.54m3，其中更换槽液中新鲜水量4.32m3。处理过程中每日损耗率约10%，因损耗补充槽液量为0.454m3/d（136.2m3/a）。其中新鲜水：脱脂剂为20：1，则补充新鲜水量约0.432m3/d（129.6m3/a）。累计新鲜水用量约130.03m3/a，产生的废槽渣及更换的槽脚废液4.54m3/a纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ⑤硅烷处理后纯水洗用水 硅烷处理完成后设有3个水洗槽（水洗槽4、水洗槽5、纯水洗槽1），后道用水回用于前道用水，故只对纯水洗槽1槽内的水进行添加。清洗用水每天更换一次，水槽的尺寸为L1.0×W2.1×H1.08(m)，水洗槽槽液取水洗槽容积的80%，硅烷处理后清洗用水量约1.81m3/d（543m3/a），纯水制备效率取70%，因此，此工段年用水量为2.6m3/d（780m3/a）。排放系数取0.8，则废水量为1.448m3/d（434.4m3/a），清洗废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网。 ⑥电泳超滤处理后纯水洗用水 硅烷处理完成后设有2个水洗槽（纯水洗槽2、纯水洗槽3），后道用水回用于前道用水，故只对纯水洗槽3槽内的水进行添加。清洗用水每天更换一次，水槽的尺寸为L1.0×W2.1×H1.08(m)，水洗槽槽液取水洗槽容积的80%，硅烷处理后清洗用水量约1.81m3/d（543m3/a），纯水制备效率取70%，因此，此工段年用水量为2.6m3/d（780m3/a）。排放系数取0.8，则废水量为1.448m3/d（434.4m3/a），清洗废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网。 ⑦切削液稀释用水 项目机加工环节需要使用切削液，根据企业提供资料，切削液按1:18（切削原液：水）进行配比稀释后使用，项目稀释用水均为自来水，本项目切削液年用量约为2t，则切削液稀释用水约为36t/a（折0.12t/d），切削液循环使用，随工件表面机加工及蒸发损耗或带出，需定期补充损耗，同时考虑切削液性能降低需进行更换，更换产生的废切削液量约2.5t/a作为危废暂存于危废贮存库内，定期委托有相应资质单位外运处置。 综上，生产过程中用水量为10.746m3/d（3223.8m3/a），项目生产废水排水量为4.344m3/d（1303.2m3/a）。此部分生产废水经厂区自建“调节+气浮+混凝沉淀”（10t/d）处理。 0.362 污泥带走0.01 脱脂后清洗用水 调节+气浮+混凝沉淀 1.81 1.448 1.152 1.448 硅烷处理后清洗用水 2.6 1.152 电泳处理后清洗用水 2.6 1.448 0.247 0.255 10.746 新鲜水 预脱脂调配用水 由废槽液带走，纳入危险废物 0.008 4.334 0.413 0.427 0.014 脱脂调配用水 0.432 0.434 0.002 硅烷调配用水 0.12 0.12 切削液稀释用水 循环使用，定期更换，废切削液委托有资质单位处置 0.5 金寨县污水处理厂 2 2.5 2 生活用水 化粪池 图2.1 项目水平衡图 单位：m3/d 5、公用及辅助工程 给水：项目用水由市政管网统一供给。 排水：本项目实施雨污分流；生活污水经园区化粪池预处理、生产废水经厂区自建污水处理设施处理，达到金寨县污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排放至金寨县污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。 供电：项目用电由市政电网接入。 6、劳动动员及工作制度 工作制度：年工作300天，双长班制，每班工作12h。 劳动定员：劳动定员50人，食堂、宿舍等生活设施依托园区现有，不在厂区内设置。 7、平面布置 本项目所在厂房现状为空置厂房，厂房由单层钢排架结构组成。项目厂房由西向东依次布置压铸区、切边区、抛丸区、电泳区、喷涂区，东侧布置检验包装区，其他区域根据生产流程布设仓储区。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑安全、卫生等要求，结合项目租赁厂房现有条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理，其平面设计布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防满足企业需要及行业要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目营运期工艺流程 （1）总体生产工艺流程 外购ADC12铝锭 天然气燃烧 烟尘、浮渣 熔化炉熔化 压铸 脱模剂 油雾 边角料 油压机切边 4500万件 500万件 抛丸粉尘 抛丸粉尘 冲边、深孔、钻铣 含油金属碎屑 抛丸 切削液 抛丸 抛丸粉尘 3500万件 500万件 500万件 成品外售 喷塑生产线 电泳生产线 成品外售 成品外售 成品外售 图1.1 总体生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①熔化炉熔化：项目利用外购ADC12铝锭作为生产主要原材料，生产中人工将铝锭将原料投入炉中进行熔化。物料的熔化过程在一个完全密闭的环境内进行。不仅使整个生产过程中各种合金元素的损耗降到最低，而且熔炼过程中的烟气基本进入高效脉冲袋式除尘器得到净化后达标排放。 工作时炉内升温至700℃，加热方式为天然气燃烧加热，铝锭基本熔化后同时含有少量铁、钢及其他金属元素。在700℃的温度环境中铁、钢等金属杂质未达到熔点将浮于金属熔体表面，同时在熔化过程通过加入清渣剂进一步去除原料中的杂质，并通过炉内置的刮渣设备将浮渣刮除。因此本工段会产生烟尘、浮渣。 ②压铸：将熔化后的铝水通过压铸机喷到模具中定型，并通过脱模剂将压铸成型的半成品从模具中脱离下来，此过程中脱模剂会受热挥发，产生油雾。 ③油压机切边：将压铸成型后的铝制金属零件通过传送带送至油压切边区进行切边，切边后部分汽车零部件进行后续精加工、抛丸工序，散热器进行抛丸、涂装工序。此工段会产生铝制边角料，经收集后回用于熔化、压铸工段。 ④精加工：对部分切边后的工件在数控车床上进行冲边、深孔、钻铣等精加工处理，此工段会产生含油金属碎屑，噪声。 ⑤抛丸：将切边后的成型金属零部件放入抛丸机中进行抛丸表面处理，此工段会产生一定量的粉尘。外购抛丸机作业时为全密闭状态，且自带旋风+布袋除尘器+15m高排气筒对粉尘进行收集处理。 （2）喷塑生产线工艺流程 抛丸后工件 喷塑粉尘 成品外售 喷塑 滤芯回收装置 有机废气 固化烘干 天然气燃烧供热 检验包装 不合格产品 成品外售 图1.2 喷塑工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①喷塑：抛丸处理后的工件需要进行喷塑处理，喷塑设备采取半密闭式，喷涂线需喷塑工件进入喷塑设备进行静电喷塑，静电喷塑是在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上。此过程会产生喷塑粉尘。 ②固化烘干：喷塑后的工件的固化烘干工序在密闭的空间内进行，采用天然气加热的方式，温度要求在160~200℃，时间10-20min，此工段产生有机废气。 ③检验包装：将固化后的成品进行人工检验包装，此工段会产生少量的不合格产品，集中收集后作为一般工业固体废物资源外售。 （3）电泳生产线工艺流程 抛丸后工件 预脱脂 脱脂剂 预脱脂槽废槽液、废槽渣 脱脂 脱脂剂 脱脂槽废槽液、废槽渣 3道水洗 水 清洗废水 硅烷化 硅烷剂 硅烷槽废槽液、废槽渣 清洗废水 2道水洗 回用于水洗 1道纯水洗 电泳槽液 超滤回收 电泳 超滤装置 电泳漆 水 回用于电泳槽 纯水制备器 超滤液清洗 清洗废水 纯水洗 回用于水洗 烘干 天然气燃烧供热 有机废气 纯水洗 成品外售 图1.3 电泳工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①预脱脂：抛丸完成后常温下向预脱脂槽内的自来水中加入脱脂剂进行喷淋清洗，平均每四个月更换一次，此过程产生废槽渣及更换的废槽液。 ②脱脂：预脱脂完成后，常温下向脱脂槽内的自来水中加入脱脂剂配置脱脂液，工件在流水线机器的牵引下进入脱脂液槽喷淋约2min，用于清除金属表面油污。脱脂液循环使用，需补充脱脂助剂来保证脱脂效果，平均每四个月更换一次，此过程产生废槽渣及更换的废槽液；喷淋过程中脱脂液部分随工件带走，进入下一工序。 ②3道水洗：脱脂后设置3道水洗槽（水洗槽1、水洗槽2、水洗槽3），主要用于清洗金属表面残留脱脂剂，采用逆流清洗的方式，后道清洗水回用于前道使用，其中1道水洗、3道水洗采用喷淋清洗，2道采用浸入式清洗。此工序主要产生清洗废水。 ③硅烷化：脱脂清洗完成后，常温下向硅烷槽内的自来水中加入硅烷剂配置硅烷液，工件在流水线机器的牵引下进入硅烷液槽喷淋约2min，对金属表面进行硅烷化处理，提高塑粉对基材的附着力。硅烷液循环使用，需补充脱硅烷剂来保证脱脂效果，平均每四个月更换一次，硅烷处理过程产生废槽液、不产生沉渣；喷淋过程中硅烷液部分随工件带走，进入下一工序。 ④2道水洗、1道纯水洗：硅烷处理完成后设有2个水洗槽（水洗槽4、水洗槽5），采用喷淋方式对金属件进行清洗，此过程产生清洗废水。清洗后再进行1道纯水洗（纯水洗槽1），纯水洗后的水回用于水洗工段。 ⑤电泳：电泳涂料主要成分为水性环氧树脂，配套超滤回收系统，循环使用不外排，回收电泳涂料，减少原料消耗。 电泳涂装是将具有导电性的工件浸在装满水稀释的浓度比较低的电泳涂料槽中作为阳极（或阴极），在槽中设置与其对应的阴极（或阳极），在两级接通直流电一段时间后，在工件表面沉积出均匀细密、不被水溶解涂膜的一种涂装方法。电泳涂装过程中伴随着四种化学物理变化，即电泳、电解、电沉积、电渗。 A电泳：在胶体溶液中，分散在介质中的带电胶体离子在直流电场作用下， 向着带异种电荷的电极方向移动，由于胶体离子在运动过程中，受到分散介质的阻力，相对真溶液在电场中离子迁移的阻力要大得多，移动速度较慢，犹如在分散介质中的泳动，故称为电泳。胶粒电泳速度取决于电场强度及水溶性树脂分散时的双电层结构特性。 B电解：当直流电场施加于含电解质水溶液时，水在电场中会发生电解，在阳极区析出氧气，阴极区析出氢气。 阳极反应：2OH→O2+2H+4e 阴极反应：2H2O+2e→H2+2OH- 电泳体中杂质离子含量越高，即体系的电导越大，水的电解作用越剧烈，这样由于大量气体在电极逸出，树脂沉积时就会夹杂气孔，导致涂层针孔及粗糙等。因此，在电泳涂装过程中应尽量防止杂质离子进入电泳液中，以保证涂装资料。 C电沉积：在电泳涂装时，带电荷的离子（树脂和颜料）在电场作用下到达相反电荷的电极，被H（阳极电泳）OH（阴极电泳）所中和，变成不溶于水的涂膜，这层漆膜很稳定，且致密均匀。 如在阳极电泳中，当带负电荷的水溶性树脂粒子在直流电场作用下到达阳极（被涂工件）时，即发生电沉积反应，首先是OH放电： 2OH→O2+2H+4e OH+H=H2O 此反应的结果使得阳极区周围H积聚，即局部pH值降低，这时过量H即与 RCOO树脂阴离子反应，使树脂析出并沉积在阳极（被涂工件）表面： RCOO+H→RCOOH D电渗：这是分散介质向电泳粒子泳动相反方向运动的现象。在电泳涂装过程中的电渗作用是由于吸附于阳极上涂层的水化正离子，受电场作用产生向负电极运动的内渗力，从而穿过沉积的涂层，使沉积涂层中含水量显著减少，约为5~15%，可直接进行烘烤，而得到结构致密平整光滑的涂层。 ⑥超滤单元：为确保电泳漆的消耗，采用超滤装置对电泳液进行超滤回收，回收后的槽液回用于电泳；超滤后的超滤液用于清洗物件表面多于的电泳液，清洗后的超滤液回用于电泳槽内循环使用。 ⑦2道纯水洗：超滤后仍会有部分电泳涂料残留在金属表面，设置2个纯水洗槽（纯水洗槽2、纯水洗槽3），采用纯水喷淋清洗方式将电泳涂料清洗下来。此工段会产生清洗废水。 ⑧烘干：对水洗后的工件在电泳烘干通道内进行烘干，烘干采用天然气燃烧供热，烘干温度约为180℃，此工段会产生有机废气、天然气燃烧废气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，根据现场勘查，项目进驻前未进行其他生产加工活动，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气基本污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的其他污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，需调查项目所在区域环境质量达标情况。为了解项目区域环境空气质量现状，本次项目区域环境空气基本污染物评价采用金寨县生态环境局发布的《2022年金寨县环境质量公报》中统计数据如下，结果见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 日平均浓度; 600; 4000; 15; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 98; 160; 56.9; 达标. 根据监测结果统计，区域环境空气质量足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，项目所在区域判定为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于金寨县现代产业园内，附近地表水体为史河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。地表水环境质量现状数据引用《金寨县东部城区工业聚集区区域评估报告》中监测数据，引用监测时间为2020年8月4日~2020年8月5日，监测单位安徽国测检测技术有限公司。监测时间为近3年的数据，满足时效性。监测断面详见表3.2。 表3.2 地表水环境监测断面一览表 序号; 河流名称; 监测断面位置. W1; 史河; 现代产业园污水处理厂排污口上游500m. W2; 现代产业园污水处理厂排污口下游500m. W3; 现代产业园污水处理厂排污口下游3000m. 由表3.2可知，项目区域地表水史河水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北，根据现场踏勘，周边以开发建设的工业生产厂房为主，周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境质量现状 本项目位于金寨县现代产业园内，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射质量现状 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目不存在风险物质，地面均采取硬化处理，且采取了严格的防泄漏、防渗措施，基本排除地下水和土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》不开展相应环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要保护目标（列出名单及保护级别） 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、自然公园和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感区域，不涉及生态保护红线管控范围，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能， 项目所在区域环境现有功能如下： （1）史河水体水质满足《地表水环境质量标准》(GB3038-2002)中III类标准。 （2）评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准； （3）评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 根据现场勘查，具体环境保护目标如下： （1）大气环境：项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路以西、人民路以北，厂界外500米范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 （2）地下水环境：厂界外500米范围内的不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （4）生态环境：项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）内，无生态环境保护目标。 根据现场勘查，项目地块周边主要环境保护目标如下表。 表3.3 项目周边主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标/m; 保护对象; 相对厂界距离（m）; 相对厂址方位; 功能/规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; /; /; /; 居住区; /; /; /; 二类区. 地表水环境; 史河; /; /; 河流; 1200; W; 中型; Ⅲ类. 史河总干渠; /; /; 河流; 260; W; 小型; Ⅲ类. 地下水环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目位于产业园区，无生态环境保护目标. 备注:项目周边500m范围内无居民区、学校、养老院等环境敏感保护目标. 表3.4 声环境环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 声环境; 项目区; /; 厂界外1m; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准. |
| 环境质量标准及污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，其标准限值见下表。 表3.5 环境空气质量标准 单位：mg/m3 2、地表水环境：史河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，其标准限值见下表3.6。 污染物名称; 取值时间; 浓度限值mg/m3; 标准来源. SO2; 24小时平均; 0.15; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 1小时平均; 0.50. NO2; 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4.00. 1小时平均; 10.00. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中浓度限值要求. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 表3.6 地表水环境质量标准 pH无量纲，单位：mg/L 执行标准类别; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷. III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境：评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，其标准限值见下表3.7。 表3.7 声环境评价执行标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准; 65; 55. 1、废气排放标准 废气执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1排放标准限值及无组织排放控制要求；炉窑废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中重点区域相关要求。 表3.8 项目有组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率; 标准来源. 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 浇注区; 颗粒物; 30; /. 表面涂装; 表面涂装设备（线）; 颗粒物; 30; /. 二甲苯; 60; /. NMHC; 100; /. 其他生产工序或设备、设施; 颗粒物; 30; /. 表3.9 厂区内无组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 厂区内无组织排放限值（在厂房外设置监控点）; NMHC; 10; 监控点处1 h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5.0; 监控点处1 h平均浓度值. 2、废水排放标准 执行金寨县污水处理厂接管标准。 表3.10 废水排放标准 单位：mg/L(pH除外) 标准来源; 污染物名称; 标准值. 金寨县污水处理厂接管标准; pH; 6.0~9.0. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 3、噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准其标准限值见下表。 表3.11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. 4、固体废物污染控制标准 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中标准要求，危险废物贮存执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”全国及安徽省主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为COD、NH3-N；废气总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCs。根据以上规定，核算本项目污染总量控制指标，具体如下： 废水污染物总量控制指标：废水接管执行金寨县污水处理厂接管标准。经金寨县污水处理厂统一处理和排放，COD、NH3-N等因子纳入金寨县经济开发区污水处理厂总量范畴，因此无需另行申请总量。 根据项目工程分析，项目拟申请的废气总量指标为： VOCs：0.032t/a，烟（粉）尘：0.227t/a，SO2：0.196t/a，NOx：0.482t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用已建厂房进行生产，施工期主要为厂房内装修、生产设备设施安装等，不涉及场地开挖、平整及其他大型土建作业活动，因此本次环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源情况 表4.1 废气污染源正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 1-5#熔化炉; 有组织; 颗粒物; 23.92; 0.014; 0.017; 10000; 100; 95; 可行②; 布袋除尘器; 2.72; 0.027; 0.033; DA001; 15; 1.0; 25; 一般排放口; E：116°6′22.341″ N： 28°43′03.873″. SO2; 0.66; 0.006; 0.008; 0; /; 0.66; 0.006; 0.008. NOX; 3.11; 0.031; 0.037; 0; /; 3.11; 0.031; 0.037. 6-10#熔化炉; 有组织; 颗粒物; 23.92; 0.014; 0.017; 10000; 100; 95; 可行②; 布袋除尘器; 2.72; 0.027; 0.033; DA002; 15; 1.0; 25; 一般排放口; E：116°6′22.326″ N： 28°43′03.852″. SO2; 0.66; 0.006; 0.008; 0; /; 0.66; 0.006; 0.008. NOX; 3.11; 0.031; 0.037; 0; /; 3.11; 0.031; 0.037. 11-15#熔化炉; 有组织; 颗粒物; 23.92; 0.014; 0.017; 10000; 100; 95; 可行②; 布袋除尘器; 2.72; 0.027; 0.033; DA003; 15; 1.0; 25; 一般排放口; E：116°6′22.340″ N： 28°43′03.863″. SO2; 0.66; 0.006; 0.008; 0; /; 0.66; 0.006; 0.008. NOX; 3.11; 0.031; 0.037; 0; /; 3.11; 0.031; 0.037. 脱模剂挥发; 有组织; 非甲烷总烃（油雾）; 11.25; 0.113; 0.27; 10000; 90; 90; 可行②; 集气罩+化学纤维棉层; 1.35; 0.0135; 0.027; DA004; 15; 1.0; 25; 一般排放口; E：116°6′22.330″ N： 28°43′03.862″. 无组织; /; 0.013; 0.03; /; /; /; /; /; /; 0.013; 0.03; /; /; /; /; /; /. 1#抛丸机; 有组织; 颗粒物; 427.7; 1.71; 4.106; 20000; 100; 99; 可行; 布袋除尘器; 1.67; 0.033; 0.04; DA005; 15; 0.3; 25; 一般排放口; E：116°6′22.800″ N： 28°43′12.127″. 2#抛丸机; 有组织; 颗粒物; 427.7; 1.71; 4.106; 20000; 100; 99; 可行; 布袋除尘器; 1.67; 0.033; 0.04; DA006; 15; 0.3; 25; 一般排放口; E：116°6′22.808″ N： 28°43′12.198″. 喷塑工段; 有组织; 颗粒物; 82.7; 1.65; 3.97; 20000; 100; 99; 可行; 滤芯回收系统; 0.33; 0.017; 0.04; DA007; 15; 0.3; 25; 一般排放口; E：116°6′52.230″ N： 28°43′11.145″. 无组织; /; 0.033; 0.08; /; /; /; /; /; /; 0.033; 0.08; /; /; /; /; /; /. 电泳烘干工段; 有组织; VOCs; 9.89; 0.198; 0.475; 20000; 95; 90; 可行; 水喷淋+过滤棉+活性炭; 0.063; 0.001; 0.003; DA008; 15; 0.3; 25; 一般排放口; E：116°6′52.562″ N： 28°43′11.412″. 颗粒物; 0.58; 0.012; 0.028; 95; 90; 0.083; 0.002; 0.004. SO2; 0.79; 0.016; 0.038; 95; 0; 0.79; 0.016; 0.038. NOx; 3.67; 0.073; 0.176; 95; 0; 3.67; 0.073; 0.176. 无组织; VOCs; /; 0.01; 0.025; /; /; /; /; /; /; 0.01; 0.025; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; /; 0.0008; 0.002; /; /; /; /; /; /; 0.0008; 0.002; /; /; /; /; /; /. SO2; /; 0.0008; 0.002; /; /; /; /; /; /; 0.0008; 0.002; /; /; /; /; /; /. NOx; /; 0.004; 0.009; /; /; /; /; /; /; 0.004; 0.009; /; /; /; /; /; /. 喷塑固化工段; 有组织; VOCs; 29.82; 0.006; 0.015; 20000; 95; 90; 可行; 水喷淋+过滤棉+二级活性炭; 0.042; 0.001; 0.002; DA009; 15; 0.3; 25; 一般排放口; E：116°6′52.360″ N： 28°43′11.285″. 颗粒物; 0.006; 0.012; 0.029; 95; 90; 0.083; 0.002; 0.004. SO2; 0.79; 0.016; 0.038; 95; 0; 0.79; 0.016; 0.038. NOx; 3.67; 0.073; 0.176; 95; 0; 3.67; 0.073; 0.176. 无组织; VOCs; /; 0.0003; 0.0008; /; /; /; /; /; /; 0.0003; 0.0008; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; /; 0.0004; 0.001; /; /; /; /; /; /; 0.0004; 0.001; /; /; /; /; /; /. SO2; /; 0.0008; 0.002; /; /; /; /; /; /; 0.0008; 0.002; /; /; /; /; /; /. NOx; /; 0.004; 0.009; /; /; /; /; /; /; 0.004; 0.009; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护措施 | （2）废气污染物源强核算过程 ①铝锭熔化烟尘、天然气燃烧废气 根据《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《33 金属制品业行业系数手册》，铝锭熔化过程中，颗粒物产生系数为0.525kg/t-产品。产品年产量折重为3750t/a，经计算，则该工段颗粒物产生量1.965t/a，产生浓度为23.92mg/m3。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中14 涂装核算环节的产污系数可知，燃烧天然气所产生的烟尘、SO2和NOX的量分别为0.000286kg/Nm3、0.000002Skg（含硫量取200mg/m3）和0.00187kg。年使用天然气折合约60000Nm3/a。经计算，天然气燃烧产生的烟尘、SO2和NOx分别为0.017t/a、0.024t/a和0.112t/a。 项目熔化设备共15台，每5台设备共用1套布袋除尘器处理（处理效率为95%）后由1根15m排气筒排放，共设置3根排气筒，风机风量为10000m3/h，年生产1200h。经计算，每根排气筒颗粒物、SO2、NOx有组织排放量分别为0.033t/a、0.008t/a、0.037t/a，排放速率为0.027kg/h、0.006kg/h、0.031kg/h，排放浓度为2.72mg/m3、0.66mg/m3、3.11mg/m3。 经计算，此工段颗粒物、SO2、NOx有组织排放总量为0.099t/a、0.024t/a、0.112t/a。 ②脱模剂挥发产生的油雾 本项目压铸过程中会先在模具上喷一层脱模剂，在高温压铸过程中，脱模剂会发生挥发，产生的废气成分比较复杂，主要是油雾，类比“安徽华智新材料科技有限公司航空铝材生产项目”生产经验，以非甲烷总烃计。为减轻油雾废气对车间空气环境的影响，在压铸设备上方设置集气罩，油雾废气经集气罩收集后通过化学纤维棉层吸附，处理达标后经排气筒排放。集气罩收集效率90%，化学纤维棉层处理效率90%，年工作2000h，设置有压铸设备15台，本评价要求在深孔钻机上方分别设置集气罩收集，单个集气罩风量约为550m3/h，则总风机风量约为10000m3/h。压铸过程中使用的脱模剂0.3t，本次评价以最不利因素计算，钻孔过程中产生的油雾（以非甲烷总烃计）总量为0.3t/a，则集气罩收集量为0.27t/a，化学纤维棉层处理量为0.243t/a，有组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.0135kg/h，排放浓度为1.35mg/m3，无组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.015kg/h。 ③抛丸粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《33 金属制品业行业系数手册》，铝制品在抛丸过程中，颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料。项目需进行抛丸的原料重为1875t/a，经计算，则该工段颗粒物产生量4.106t/a，产生浓度为427.7mg/m3。 抛丸机全封闭，产生的粉尘经旋风+布袋除尘器净化处理后最终由1根15m排气筒有组织排放，系统总设计风量20000m3/h，年产生2400h，旋风+布袋除尘器净化效率以99%计，则处理后颗粒物有组织排放量为0.04t/a，排放速率0.033kg/h，排放浓度1.67mg/m3。 项目抛丸设备共2台，经计算，此工段颗粒物有组织排放总量为0.08t/a。 ④喷塑粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《33 金属制品业行业系数手册》，铝制品在喷塑过程中，颗粒物产生系数为300kg/t-原料，工业废气量53200立方米/吨-原料。需进行喷塑的原料塑粉为13.5t/a，经计算，则该工段颗粒物产生量4.05t/a，产生浓度为31.72mg/m3。 喷涂过程中塑粉在高压静电作用下，喷射吸附于金属表面上形成粉末涂层。聚酯型粉末在高压静电作用下喷射，喷涂房自带粉末收集装置，工作时保持微负压，未附着的粉末涂料经收集进入反向脉冲式滤芯回收系统（处理效率99%）收集回用。喷塑房相对密闭，工件进出口均设有软帘，考虑密闭收集效果98%，未附着于工件以及未收集的塑粉于进出口处无组织散发。则粉尘收集量为3.97t/a，滤芯回用量为3.93t/a，有组织排放量为0.04t/a，排放速率0.017kg/h，排放浓度0.33mg/m3。无组织排放量为0.08t/a。 ⑤电泳、烘干有机废气、天然气燃烧废气 根据电泳漆成分分析，挥发分主要为乙二醇丁醚（2%）、甲基异丁基甲酮（3%），按照生产过程中最大比例挥发来计算，则电泳、烘干过程中有机废气产生量为0.5t。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中14 涂装核算环节的产污系数可知，燃烧每m3天然气所产生的烟尘、SO2和NOX的量分别为0.000286kg、0.000002Skg（含硫量取200mg/m3）和0.00187kg。烘干年使用天然气折合约100000Nm3/a。经计算，天然气燃烧产生的烟尘、SO2和NOx分别为0.03t/a、0.04t/a和0.185t/a。 电泳槽、烘干通道半封闭，只保留进出口。电泳、烘干有机废气、天然气燃烧废气经负压收集后经1套水喷淋+过滤棉+活性炭吸附装置净化处理后由1根15m高排气筒排放，收集效率以95%计，处理效率以90%计，设计风量取20000m3/h，年加工2400h。则VOCs、烟尘、SO2和NOx有组织排放量分别为0.047t/a、0.003t/a、0.004t/a和0.018t/a,排放速率分别为0.02kg/h、0.012kg/h、0.016kg/h和0.073kg/h，排放浓度分别为0.98mg/m3、0.58mg/m3、0.79mg/m3、3.67mg/m3。VOCs、烟尘、SO2和NOx无组织排放量分别为0.025t/a、0.0015t/a、0.002t/a和0.009t/a。 ⑥喷塑固化有机废气、天然气燃烧废气 参考《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《机械行业系数手册》喷塑后烘干核算环节，挥发性有机废气产污系数为1.2kg/t-原料，项目喷塑原料重约13.5t，则有机废气产生量为0.016t/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中14 涂装核算环节的产污系数可知，燃烧每m3天然气所产生的烟尘、SO2和NOX的量分别为0.000286kg、0.000002Skg（含硫量取200mg/m3）和0.00187kg。建设单位固化烘干年使用天然气折合约100000Nm3/a。经计算，天然气燃烧产生的烟尘、SO2和NOx分别为0.03t/a、0.04t/a和0.185t/a。 项目天然气燃烧废气、固化废气经负压收集后经1套水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置净化处理后由1根15m高排气筒排放，收集效率以95%计，处理效率以90%计，设计风量取20000m3/h，年加工2400h。则VOCs、烟尘、SO2和NOx有组织排放量分别为0.002t/a、0.003t/a、0.004t/a和0.018t/a,排放速率分别为0.018kg/h、0.012kg/h、0.016kg/h和0.073kg/h，排放浓度分别为0.89mg/m3、0.58mg/m3、0.79mg/m3、3.67mg/m3。VOCs、烟尘、SO2和NOx无组织排放量分别为0.023t/a、0.0008t/a、0.002t/a和0.009t/a。 （4）废气治理设施可行性分析 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器除尘效率高，因此本项目熔化工段选取袋式除尘工艺可行。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑 》（HJ1121-2020）中的附录A，熔化工段产生的颗粒物采用袋式除尘均属于可行工艺。参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中附录，抛丸环节采用布袋除尘法工艺、喷塑环节环节采用滤芯除尘系统，技术可行。固化、烘干环节挥发性有机废气治理可行技术为活性炭吸附法，技术可行。本项目采取天然气热风炉加热，产生的天然气燃烧废气产生浓度满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的相关要求。因此，项目废气治理措施选取可行，本项目拟采取的废气防治措施在技术上是可行的。 （5）废气环境影响分析 在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受。在非正常情况下，废气排放速率将显著增大，为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的产生。 （6）废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑 》（HJ1121-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目废气监测计划见表4.3。 表4.3 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001-DA003; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求。. DA004; 非甲烷总烃; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA005-DA006; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA007; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. DA008; 挥发性有机废气、SO2、NOX、颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》 （环大气〔2019〕56 号）. DA009; 挥发性有机废气、SO2、NOX、颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》 （环大气〔2019〕56 号）. 厂区内; 挥发性有机废气; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 颗粒物; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | 2、废水 （1）废水污染源情况 表4.4 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放口类型; 地理 坐标; 浓度. m3/a; mg/L; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/L; t/a; /; /; /; /; /; /; mg/L. 生产废水; 生产废水; pH; 1303.2; 10~12; -; 10; 调节+气浮+混凝沉淀; -; 是; 1303.2; 6-9; -; 间接排放; 金寨县污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 依托租赁厂区配套排水设施; /; /; -. COD; 550; 0.717; 50; 275; 0.358; ≤300. BOD5; 180; 0.234; 50; 41; 0.053; ≤170. 石油类; 20; 0.026; 70; 6; 0.007; ≤20. SS; 250; 0.326; 60; 192; 0.235; ≤200. 硫酸盐; 5; 0.006; 10; 4.5; 0.005; -. LAS; 40; 0.052; 90; 4; 0.005; ≤20. 员工生活; 生 活 污 水; pH; 600; 6~9; /; 8.0; 化粪池; /; 是; 600; 6~9; /; 间接排放; 金寨县污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 依托租赁厂区配套排水设施; /; /; 6~9. COD; 300; 0.18; 20; 240; 0.144; 300. BOD5; 180; 0.108; 10; 162; 0.097; 170. SS; 200; 0.12; 30; 140; 0.084; 200. NH3-N; 25; 0.015; /; 25; 0.015; 30. |
| --- | --- |

| 运营期环 境保 护措 施 | （2）废水污染物源强核算过程 根据水平衡章节分析可知，工作人员生活用水量为2.5m3/d（750m3/a），排放量为2m3/d（600m3/a）。污水中主要污染物为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮 25mg/L、动植物油：150mg/L。经园区隔油池+化粪池预处理后接入市政污水管网进平桥污水处理厂处理，隔油池+化粪池污水处理效率：COD:20%、SS:30%、BOD5 :10%、动植物油：50%，则预处理后的污水浓度COD：240mg/L、BOD5：162mg/L、SS：140mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：75mg/L。 生产废水主要污染因子及浓度分别为pH 10~12、COD：550mg/L、BOD5：82mg/L、SS：480mg/L、石油类：20mg/L、硫酸盐：5mg/L、LAS:40mg/L。经厂区自建的“调节+气浮+混凝沉淀”污水处理设施处理后接入市政污水管网进入平桥污水处理厂处理。“调节+气浮+混凝沉淀”污水处理设施处理效率COD:50%、BOD5 :50%、SS:60%、石油类：70%、LAS：90%、硫酸盐：10%，处理后生产废水浓度pH:6-9、COD:275mg/L、BOD5 :41mg/L、SS:192mg/L、石油类：6mg/L、LAS：4mg/L、硫酸盐：4.5mg/L。 本项目生活污水产排情况见表4.5。 表4.5 项目废水产生和排放情况统计表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水600m3/a; 污染物产生浓度（mg/L）; 6~9; 300; 180; 200; 25. 污染物产生量（t/a）; /; 0.18; 0.108; 0.12; 0.015. 治理措施; 园区化粪池. 污染物去除效率; /; 33%; 50%; 30%; 0. 污染物排放浓度 （mg/L）; 6~9; 200; 90; 140; 25. 污染物排放量（t/a）; /; 0.144; 0.097; 0.084; 0.015. 排放限值（mg/L）; 6~9; 300; 170; 200; 30. 表4.6 项目生产废水产生和排放情况统计表 （pH：无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; LAS; 硫酸盐. 生产废水产生量1303.2m3/a; 污染物产生浓度（mg/L）; 10~12; 550; 180; 250; 20; 40; 5. 污染物产生量（t/a）; /; 0.717; 0.234; 0.326; 0.026; 0.052; 0.006. 治理措施; 调节+气浮+混凝沉淀. 生产废水排放量1303.2m3/a; 污染物去除效率; /; 50%; 50%; 60%; 70%; 90%; 10%. 污染物排放浓度 （mg/L）; 6~9; 275; 41; 192; 6; 4; 4.5. 污染物排放量（t/a）; /; 0.358; 0.053; 0.235; 0.007; 0.005; 0.005. 排放限值（mg/L）; 6~9; 300; 170; 200; 20; 20; /. （3）废水治理设施技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020），生活污水处理设施为“化粪池”处理技术可行。生产废水处理设施为“调节+气浮+混凝沉淀”处理技术可行。 PAC+PAM 中和剂 气浮池 混凝沉淀池 污泥浓缩池 污泥 出水 调节池 污泥 上清液 中和池 板框压滤 污泥外运 废水 图4.1 厂区自建污水处理设施流程示意图 （4）依托污水处理设施可行性分析 ①金寨县污水处理厂概况 金寨县污水处理厂座落在金寨现代产业园区北六路与金叶路交叉路口，设计日处理污水3.0万吨，以处理城区生活污水为主，兼顾县城新区及金寨现代产业园区。2010年，金寨县政府启动了污水处理厂升级达标项目建设，现污水处理厂升级达标项目已建设完成并投入使用，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入史河。 金寨县污水处理厂采用A2/O改良型氧化沟处理工艺，污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级A标准。 ②接管可行性分析 项目位于安徽六安金寨经济开发区（现代产业园），属于金寨县污水处理厂的收水范围之内，金寨县污水处理厂已投入运行，兴利路污水管网已铺设，因此该项目运营期间产生的污水通过园区污水管网进入金寨县污水处理厂是可行的。 ③对污水处理厂的影响 本项目外排综合废水约4.344t/d，约占金寨县污水处理厂污水处理规模30000t/d的0.014%。经调查，金寨县污水处理厂还有余量，且本项目废水经预处理后水质较为简单，不会对污水处理厂造成冲击影响。 ④规范污水排放口 建设单位认真做好规范化排污口工作，要在排污口旁设立明显标志（标志有生态环境部门统一制定），排污口的设置要便于采样和测流。 综上所述，本项目排放的废水经上述处理后，对周围地表水环境影响是可接受的。 （5）废水监测要求 表4.7 项目废水监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 生产废水排放口; pH; □自动 √手工; /; /; /; /; 每次1日，每日取样4次; 1次/半年; GB6920-1986. COD; HJ828-2017. BOD5; HJ505-2009. 石油类; GB/T16488-1996. SS; GB/T11901-1989. 硫酸盐; GB/T16489-1996. LAS; GB7494-87. 2; 生活污水排放口; pH; □自动 √手工; /; /; /; /; 每次1日，每日取样4次; /; GB6920-1986. COD; HJ828-2017. BOD5; HJ505-2009. SS; GB/T11901-1989. NH3-N; HJ535-2009. 3、噪声 （1）噪声污染源情况 噪声源主要为生产机械设备以及废气治理设施配套风机，其等效声级值范围75~95dB（A）。通过采取选用满足同一功能的低噪声设备、对所用高噪声设备进行基础减振、安装消声器，以及合理布置噪声源等有效降噪措施后，噪声源强在60~65dB（A），主要噪声源分布及相关参数见表4.7。 表4.8 主要噪声源分布及相关参数表 序号; 设备名称; 距1m处声压dB（A）; 台数（套/台）; 环评建议降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 压铸机; 75~80; 15; 基础减振、隔声墙、加强管养; 60~65; 2400. 2; 抛丸机; 85~90; 2; 基础减振、隔声墙、加强管养; 60~65; 2400. 3; 空压机; 90~95; 1; 基础减振、隔声墙; 60~65; 2400. 4; 风机; 80~95; 20; 隔振、消声; 60~65; 2400. （2）噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声的影响。 预测中应用的主要计算公式有： ①室内声压级计算 室内声压级分布计算中，考虑点声源的距离衰减和室内混响影响因素，因此计算公式为： L1i＝Lw1i＋10 lg (Q4π⋅r2+4R) 式中：L1i—室内i声源靠近围护结构r处声压级分布，dB(A)； Lw1i—i声源的声功率级，dB(A)； Q － 声源的指向性因子，无量纲，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处，Q=8 r － 某个室内声源与靠近围护结构处的距离，m； R － 房间常数，用sα/(1－α) 表示，s房间内表面积m2； α为房间内表面的平均吸声系数。 ②室内、外声级差计算： NR=Lp1-Lp2=TL+6 式中：TL—厂房围护结构的隔声量； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失； ③室内多声源叠加声压级计算： Lp1=10lgi=1N100.1L1i 式中：Lp1—厂房围护结构处室内N个声源的叠加声压级； L1i—室内i声源的声压级； ④室外声源声功率级计算： Lw2=Lp2+10lgS 式中：S—透声面积，m2 ⑤距离衰减公式： Lp=Lw2-20lgr-8 式中：Lp—预测点r处的声压级； r —预测点距噪声源的距离，m； 本项目生产噪声对厂界的影响预测结果见表4.8。 表4.9 工程噪声源对厂界的影响预测结果 位置; 主要噪声源; 叠加源强; 隔声量; 贡献值dB(A). 东厂界; 最小距离; 南厂界; 最小距离; 西厂界; 最小距离; 北厂界; 最小距离. 厂房; 生产设备; 97.0 dB(A); 25 dB(A); 41.2; 72m; 52.0; 10m; 52.2; 8m; 51.4; 12m. 从表4.8可知，项目厂界噪声昼间、夜间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 同时，建设单位应该重点采取相应措施对厂区内的高噪声源从源强、噪声传播途径等方面进行防治，如对风机等高噪声设备加装隔声罩等，进一步加强噪声传播过程的衰减量。 为进一步降低项目对所在地声环境功能的影响，建设单位可采取以下措施： 1）提高设备安装精度，同时采用减振措施，将设备基础设置于衬垫（如砂垫）或减振器（如橡胶减振器、金属减振器）上，布置减振器基础时，应使机组重心与基础重心在平面上重合，并使减振器的位置对称此重心布置； 2）生产设备应选用同类型设备中的低噪声型号； 3）加强设备维护及管理，避免设备故障带来的高噪声； 4）厂房设置隔声门窗； 5）建设单位应加强管理，做到文明生产，尽可能减轻人工操作产生的瞬时噪声对环境的影响。 通过采取以上措施后，各厂界昼、夜间噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB(A)，对周边环境影响可接受。 （3）噪声监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ924-2018）的要求对项目噪声污染源情况以及污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，监测方法按环境监测技术规范进行。 表4.10 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四至厂界外1m; 噪声; 1次/季，昼间1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 （1）固体废物污染源情况 本项目固体废物产生和处置情况见表4.11。 |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | 表4.11 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 主要有毒有害物质名称; 危废代码; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 固体废物; 废边角料; 一般工业固体废物; /; /; 固态; /; 75; 袋装; 外售回收单位综合利用; 75. 除尘器滤芯; /; /; 固态; /; 0.02; 袋装; 外售回收单位综合利用; 0.02. 废包材; /; /; 固态; /; 2.5; 袋装; 外售回收单位综合利用; 2.5. 熔化工段除尘器收尘; 危险废物; /; HW48 321-034-48; 固态; T/I; 1.77; 暂存于危废贮存库; 委托有资质单位处理; 1.77. 废槽渣及更换的槽脚废液; 有机物; HW17 336-064-17; 液态; T/C; 11.8; 暂存于危废贮存库; 11.8. 废活性炭; 有机物; HW49 900-039-49; 固态; T/I; 2.205; 暂存于危废贮存库; 2.205. 废桶; 有机物; HW49 900-041-49; 固态; T/In; 0.9; 暂存于危废贮存库; 0.9. 污水站污泥; 有机物; HW17 336-064-17; 固态; T/C; 0.75; 暂存于危废贮存库; 板框压滤后（含水率60%）外运; 0.75. 废润滑油; 矿物油; HW08 900-214-08; 液态; T/I; 0.01; 暂存于危废贮存库; 委托有资质单位处理; 0.1. 废弃的含油抹布、劳保用品; 矿物油; （900-041-49）; 固态; /; 0.01; /; 未分类收集，全过程豁免管理，混入生活垃圾交由环卫部门处理; 0.01. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 15; 垃圾桶; 委托当地环卫部门清运; 15. 表4.12 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存库; 熔化工段除尘器收尘; HW48; 321-034-48; 厂区东南侧; 30m2; 袋装于危废贮存库; 0.015t/a; 一个月. 2; 废槽渣及更换的槽脚废液; HW17; 336-064-17; 桶装于危废贮存库; 6t/a; 两个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 暂存于危废贮存库; 0.1t/a; 一个月. 4; 废桶; HW49; 900-041-49; 桶装于危废贮存库; 0.638t/a; 一个月. 5; 污水站污泥; HW17; 336-064-17; 桶装于危废贮存库; 0.01t/a; 一个月. 6; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 未分类收集，全过程豁免管理，混入生活垃圾交由环卫部门处理; 0.01t/a; /. 7; 含油铝合金碎屑; HW09; 900-006-09; 单独收集、过滤除油达静置无滴漏后暂存; 342.65t/a; 一个月. 8; 废切削液; HW09; 900-006-09; 暂存于危废贮存库; 2.5t/a; 一个月. 9; 废纤维棉层; HW49; 900-041-49; 暂存于危废贮存库; 0.1t/a; 一个月. 10; 废弃的含油抹布、劳保用品; /; （900-041-49）; 厂区东侧; /; 垃圾桶，委托当地环卫部门清运; 15t/a; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | （2）固体废物源强核算过程 1）一般工业固体废物 ①废边角料 铝锭熔化过程中会产生一定量的边角料，其产出率约为产品产量的2%，产生量约为75t/a，收集于一般固废暂存场所后由原料厂家回收。 ②除尘器滤芯 喷塑工段产生的塑粉使用设备自带脉冲滤芯除尘器进行回收，除尘器滤芯每隔4个月更换1次，更换量为0.02t/a，滤芯属于一般固体废物，集中收集后定期资源外售。 ③废包材 产品组装和包装过程，会产生一定量的废弃包装材料，约为2.5t/a，属于一般工业固体废物，集中收集后外售综合利用。 2）危险废物 ①熔化工段除尘器收尘：熔化工段产生的烟尘使用布袋除尘器进行收集处理，收集量为1.77t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）此类危废编号为HW48，废物代码为48-321-034-48，集中收集后委托具危险固废处理资质的专业单位处理。集中收集后委托具危险固废处理资质的专业单位处理。 ②废槽渣及更换的槽脚废液：主要包括预脱脂、脱脂、硅烷槽内产生的废槽渣及更换的槽脚废液，产生量约为11.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）此类危废编号为HW17，废物代码为17-336-064-17，集中收集后委托具危险固废处理资质的专业单位处理。 ③废桶：产生于脱脂剂、硅烷剂、润滑油、电泳漆原料存储工段，脱脂剂桶产生量0.5t/a，硅烷剂桶产生量为0.2t/a，润滑油桶产生量为0.1t/a，电泳漆桶产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）此类危废编号为HW49，废物代码为900-041-49，经规范暂存后委托有相应处理资质的单位进行处理。 ④污水站污泥：生产废水混凝沉淀处理过程中产生的污泥，经板框压滤后的泥饼产生量约为0.75t/a（含水率为60%），根据《国家危险废物名录》（2021年版）此类危废编号为HW17，废物代码为17-336-064-17，污泥经板框压滤（含水率60%）后外运。 ⑤废活性炭：1吨活性炭吸附废气量为0.25吨，则更换的废活性炭量为2.205t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-039-49，更换下来的废活性炭收集后经厂区危废贮存库暂存后委托有相应处理资质的单位进行处理。 ⑥废润滑油：本项目使用的润滑油定期添加损耗，每隔1年更换1次，每次更换量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类危废编号为HW08，废物代码是900-209-08，经厂区危废暂存处暂存后委托有相应处理资质的单位进行处理。 ⑦含油金属碎屑 产生于深孔、钻铣工段，其金属碎屑表面会沾染切油类物质，产生量约371.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾染切削液的金属屑属于危险废物，废物代码为900-006-09，经单独收集过滤除油达到静置无滴漏后于厂区配套规范化危废暂存场所规范贮存，其收集、贮存、转运过程按危险废物管理。同时根据危险废物豁免管理清单，在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼”的利用过程不按危险废物管理，企业在生产过程中可按照《固体废物污染环境防治法》和相关规定，使用甩油机对金属碎屑进行甩油处理后收集由相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用。 ⑧废切削液 项目设有CNC设备，在加工过程中切削液循环使用，定期清理底泥并添加，清理底泥时会产生废切削液，产生量约为2.5t/a。根据《危险废物名录》（2021年），产生的废切削液属于危险废物，属于HW09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09，危险特性为T，定期收集后暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 ⑨废纤维棉层 废纤维棉层的产生量约为0.1t/a，属于废物类别为“HW49其他废物”、行业来源为“非特定行业”、废物代码为“900-041-49”名称为“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危险废物，其危险特性为T/In。定期委托有危废资质单位进行处置。 ⑩废弃的含油抹布、劳保用品：根据《国家危险废物名录》（2021年版）危险废物豁免管理清单，当废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾全过程不按危险废物管理。废含油抹布及劳保用品：项目生产过程中产生的废弃的含油抹布、劳保用品量为0.01t/a，经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。 3）生活垃圾 项目工作人员共50人，年工作300天，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，垃圾产生量约0.05t/d，15t/a，交由环卫部门统一清运。 （3）固体废物环境保护措施 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等规定，本项目产生的危险废物应按要求交由有资质单位外运处置，危险废物应配套危废贮存库规范贮存。 项目各类原材料、一般工业固废和危废应分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；装载危险废物的容器和包装物上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）标准要求的危险废物标签；危废贮存库要做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并制定好固体废物特别是危险废物贮存和转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染。一般工业固废暂存间应做好防流失、防尘、防火、防雨等措施，危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，具体危险废物贮存、贮存库建设要求如下： ①贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 ⑦容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑧液态危险废物应装入容器内贮存，半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风等设施功能完好。 ⑨按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）标准等相关要求，设置危险废物贮存设施标志、危险废物标签、危险废物贮存分区标志等标识标牌。贮存设施运行期间，应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）等国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 综上所述，采取上述固废污染控制措施后，项目产生的固废对周边环境影响可接受。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：矿物油等液态原辅料储存区、污水管线、危废贮存库等，主要污染物为化学品原料、废水和固体废物（主要是危险废物）。 （2）地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： 1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 2）项目产生的危险废物，在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 3）厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 （3）影响分析 1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、生产车间、危废贮存库进行严格的分区防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、危废贮存库、生产车间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 （4）预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 1）源头控制措施 根据清洁生产分析，项目具有较高的清洁生产水平；项目各类废气均可达标排放，废水经分质收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 2）分区防治措施 生产废气妥善收集处理后高空排放。 生活污水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 表4.12 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗 等级; 防渗要求. 1; 原料储存区、危废贮存库、化粪池; 地面、池体; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。. 2; 一般生产区域; 地面; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 3; 办公区域; 地面; 简单防渗区; 地面硬化处理. 鉴于项目不以地下水作为供水水源，结合项目生产内容、原辅料及产品组成，采取上述措施后，项目的建设对周围地下水、土壤环境影响是可接受的。 6、环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目Q值计算见表4.13。 表4.13 项目Q值计算表 序号; 危险物质名称; CAS号; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 油类物质; /; 原料库; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.00002. 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1。 （2）环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见表4.14。 表4.14 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 次生/伴生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 原料库; 润滑油; 油类 物质; 火灾; 液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾; CO; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响. （3）环境风险分析 从建设项目环境风险识别表可见，项目风险类型主要为矿物油等液态化学品泄漏以及厂区火灾等事故引发的伴生/次生污染物排放对环境的危害，由于主要危险物质在厂区内储存量较小，哪怕发生风险事故的影响范围也不是很大，只要做好泄漏后的收集工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）设专人管理危险化学品，并定期巡查。 2）按照消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资以及消防废水池。 3）制定应急预案，定期组织应急演练和培训，与区域应急预案联动。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔化工段（DA001-DA003） | 颗粒物、SO2、NOX | 布袋除尘器处理后由15m高排气筒有组织排放 | 排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中标准要求，天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关要求。 |
|  | 脱模剂挥发工段（DA004） | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+化学纤维棉层+15m高排气筒排放 |  |
|  | 抛丸工段 （DA005-DA006） | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷塑工段 （DA007） | 颗粒物 | 负压收集系统+滤芯过滤+布袋除尘器，尾气通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷塑后固化烘干 （DA008） | VOCs、 颗粒物、SO2、NOX | 负压收集方式对废气收集后经水喷淋+过滤棉+活性炭处理，最终由1根15m高排气筒有组织排放 |  |
|  | 电泳后烘干（DA009） | VOCs、 颗粒物、SO2、NOX | 负压收集方式对废气收集后经水喷淋+过滤棉+二级活性炭处理，最终由1根15m高排气筒有组织排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、VOCs、SO2、NOX | 加强项目区域的封闭措施 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODr、 BOD5、NH3-N、TP、SS、等 | 经化粪池预处理 | 执行金寨县污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 | COD、NH3-N、SS、 石油类、硫酸盐、LAS | 经厂区自建的“调节+气浮+混凝沉淀”处理设施处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、消声、减振措施 | 《声环境质量标准》3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的一般工业固废主要为废边角料、除尘器滤芯、废包材等，收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售。项目生产过程中危险废物主要包括废活性炭、废润滑油、废槽渣及槽液等。收集于危险废物暂存场所后定期定期送往有资质单位处理或处置。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制：从污染物源头控制排放量，采用高效的污染防治措施，并确保污染治理设施正常运行，出现故障后立刻停工维修；在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境隐患。 ②过程防控措施：建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。车间地面硬化，分区防渗。 ③危废贮存库、污水处理设施、液体原辅料仓库、预脱脂槽、脱脂槽、硅烷化槽均视为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施，并做好围堰。危险废物定期委托资质单位外运处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等。 ②原料仓库中存放脱脂剂、硅烷剂、脱脂助剂等液态物料区域进行防渗处理并设置围堰。加强管理，防止在使用过程中跑冒滴漏。 ③委托专业单位进行废气治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，定期更换活性炭等材料，抽风风机一用一备，定期维护，严防事故性废气、废水排放。 ④禁止员工在车间、仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 ⑥加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 ⑦编制企业环境风险应急预案，并与区域应急预案联动。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 ②建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实环保“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。 ③按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作。 |  |  |  |

- 六、结论

1、综合结论 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合当地用地规划和总体规划要求，该项目在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.031t/a | / | 0.031t/a | 0.031t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.406t/a | / | 0.406t/a | 0.406t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.92t/a | / | 0.92t/a | 0.92t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1903.1t/a | / | 1903.1t/a | 1903.1t/a |
|  | CODCr | / | / | / | 0.502t/a | / | 0.502t/a | 0.502t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | 0.15t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | 0.015t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.319t/a | / | 0.319t/a | 0.319t/a |
|  | 硫酸盐 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | LAS | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 75t/a | / | 75t/a | 75t/a |
|  | 除尘器滤芯 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | 2.5t/a |
| 危险废物 | 熔化工段除尘器收尘 | / | / | / | 1.77t/a | / | 1.77t/a | 1.77t/a |
|  | 废槽渣及更换的槽脚废液 | / | / | / | 11.8t/a | / | 11.8t/a | 11.8t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.205t/a | / | 2.205t/a | 2.205t/a |
|  | 废桶 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | 0.9t/a |
|  | 污水站污泥 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | 0.75t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | 15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①