- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 安徽嘉亿新材料科技有限公司废旧资源综合利用项目

建设单位：    安徽嘉亿新材料科技有限公司

编制日期：          2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安徽嘉亿新材料科技有限公司废旧资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2402-341524-04-01-998229 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 童二刚 | 联系方式 | 15558492666 |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 115 度 59 分 35.195 秒， 31 度 46 分 16.878 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业中第85款非金属废料和碎屑加工处理 422 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 金寨县发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 1600 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比 |  | 3% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 10976 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《金寨县东部城区工业集聚区总体发展规划》（2019-2030年） 审批机关：金寨县人民政府 审批文件名称及文号：《金寨县人民政府关于同意设立金寨县东部城区工业聚集区的批复》（金政秘[2020]61号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：六安市生态环境局 审查文件名称及文号：《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划环境影响报告书审查意见》（六环评函〔2021〕2号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《金寨县东部城区工业集聚区总体发展规划》（2019-2030年）规划符合性分析 ①规划内容 规划范围：规划范围位于金寨县县城东部区域，东至沪蓉高速公路、西至梅山湖路、金岭路、南至金岭路、金石路、北至县界，规划面积约为2116.79公顷。 主导产业：包括新能源、电子信息、装备制造，打造国内一流的高新技术产业集聚区。根据各主导产业链划分、金寨县东部城区工业聚集区主攻方向，装备制造产业可具体细分为智能装备关键基础零部件、轨道交通关键零部件等门类；电子信息产业可细分为电子核心产品，特别是集成电路、关键电子材料、电子专用设备仪器等产业门类；新能源产业可细分为动力电池系统及核心零部件、新能源汽车电附件、专用生产装备等。 限制和禁止产业：金寨县东部城区工业聚集区禁止新建钢铁、有色、石化、水泥、化工、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等重污染企业，严禁新建20蒸吨/小时及以下燃煤锅炉项目、高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严禁不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目入园。 产业空间结构：规划形成一心两轴四片多平台的产业空间结构。一心指产业综合服务中心，两轴指大别山路创新发展轴、金家寨路融合发展轴，四片指装备制造产业组团、高新产业组团、新材料产业组团、新能源产业组团，多平台指提供包括公共服务、创新服务、现代金融、物流信息等支撑平台。 产业空间布局：分为金岭路产业片区、天堂湖路产业片区、曲河路产业片区、金家寨路产业片区等四个产业片区，按照产业空间布局的一般规律，确定产业适宜性的属性要求，促进产业集群、融合发展。大兴寺路以西区域以装备制造为主导；大兴寺路与天堂湖路之间的片区以高技术服务、生物医药等高新产业为主；半店路两侧区域以新材料为主导；新四路两侧区域以新能源为主导。其中装备制造产业可细分为高端数控、传感器等关键基础零部件；新材料产业可细分为高性能汽车用特殊钢材、医用钛合金材料、医卫纤维材料、生物环境降解材料、环境污染防治材料；新能源产业可细分为动力电池及核心零部件、新能源汽车电附件、专用生产装备、汽车零部件及机电产品再制造；医药健康产业可细分为生物药品关键技术装备、生物医药服务、现代中药研发；高技术服务产业可细分为文化创意、研发设计、服务外包、电子商务、旅游业；高端物流产业可细分为智能物料搬运装备、智能仓储装备。 ②规划符合性分析 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，项目用地属于《金寨县东部城区工业集聚区总体发展规划》（2019-2030年）中的工业用地。本项目属于“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”行业，不在园区主导产业范围内，不在限制入区和禁止入区行业范围内。本项目与《金寨县东部城区工业集聚区总体发展规划》产业布局规划位置关系见附图6。 因此，本项目的建设符合《金寨县东部城区工业集聚区总体发展规划》（2019-2030年）的要求。 （2）与《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 根据《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见，分析本项目与规划审查意见符合性，具体对照内容如下表。 表1-1 本项目与《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 序号; 意见要求; 本项目; 相符性. 1; 严格环境准入要求。根据区域发展战略，结合区域生态环境质量，细化生态环境准入清单，明确入区企业的行业准入要求。优化聚集区的产业定位和功能分区，合理规划不同功能区的环境保护空间。做好聚集区规划布局、开发时序、污水处理与尾水回用、集中供热等规划方案的论证与优化。入区项目的工艺、设备和污染物排放指标应达到国内清洁生产相关要求。; 本项目行业类别为“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”行业，符合产业准入要求；本项目主要从事废塑料再生利用，属于环保行业中废旧资源综合利用业，符合园区产业定位；项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 2; 强化环保基础设施建设。根据聚集区的开发强度与规模，合理规划区域供水、排水、供气和供热等配套工程，细化污染防治基础设施建设要求，提高中水回用率。; 本项目所在区域供水、供电工程已配套齐全，金寨循环经济发展产业园内雨污水管网已敷设完毕，满足本项目接管要求。; 符合. 3; 完善环境监测监控体系，加强生态环境风险防控。鉴于周边水系的环境敏感性，应统筹考虑区内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理等相关事宜，健全区域风险防范和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控，落实聚集区环境风险应急预案，完善环境风险防范应急措施。; 本项目外排废水为定期排放的冷却循环水和生活污水，排放满足现代产业园污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准；本次评价要求企业编制突发环境事件应急预案，并定期演练，建立单元-厂区-开发区三级风险防控体系。; 符合. 4; 加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。强化聚集区环境管理队伍建设，加强聚集区危险废物日常管理，落实日常跟踪监测计划，严格执行环境影响评价和排污许可制度，适时开展环境影响跟踪评价。; 本项目产生的危废暂存于危废暂存间，位于生产车间一层西北侧，建筑面积约10m2。暂存后定期委托有资质单位处置；本次提出监测计划，并要求企业执行环境影响评价和排污许可制度。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性分析 本项目国民经济行业类别为“C4220非金属废料和碎屑加工处理”，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8、废弃物循环利用”因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。本项目已于2024年2月21日获得了金寨县发展改革委备案（项目代码：2402-341524-04-01-998229，见附件3）；因此本项目符合国家产业政策要求。 - 2、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）（简称“三线一单”）、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-2 项目与“三线一单”相符性分析 环环评〔2016〕150号、皖政秘〔2018〕120号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区等生态红线保护区范围内。项目不位于“I-1 大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线”“II-4 大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线”所列范围内，其距离最近的生态保护红线区域约3km。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据《2022年金寨县环境质量年报》，2022年金寨县环境空气质量各污染物浓度值均符合空气环境质量二级标准，判定为环境空气质量达标区，本项目生产过程中排放的非甲烷总烃，在采取相应污染治理措施后可达标排放，能够满足区域环境质量改善管理要求，不会突破环境质量底线，能够满足相应要求；地表水史河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求；声环境质量现状良好。本项目废气、废水、噪声达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目能源由市政电网提供，水源由市政供水管网提供，不会突破区域资源利用上限。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。. 3、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》文件相符性分析 本项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表1-3 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 序号; 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; （一）优化产业布局。结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整VOCs产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。; 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，用地为工业用地，不在水源涵养区、水土保持区等生态功能区。; 符合. 2; （二）加快产业升级。1.加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。; 本项目主要为废旧塑料清洗及造粒，厂区采取先进自动化生产工艺，废气均采取有效措施进行治理，可以实现达标排放。; 符合. 3; 严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建 VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。; 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米。项目造粒产生的废气由集气罩收集，再经“气旋塔+二级活性炭”进行处理，通过15m高排气筒有组织排放，废气处理效率可达90%。; 符合. 4、与《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部公告2015年第81号）相符性分析 表1-4《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析 《废塑料综合利用行业规范条件》的要求; 本项目情况; 符合性. 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 项目企业类型为废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目原材料为废旧塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目符合国家产业政策，项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，符合金寨县土地利用规划、环境保护、污染防治规划。企业有规范化设计要求，并采用节能环保技术及生产装备。; 符合. 在国家法律法规、规章和规划确定或县级及以 上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新 建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综 合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，占地性质为工业用地，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000 吨。; 本项目生产过程中涉及破碎清洗环节，采用自动分选机分选。属于新建项目，项目完全建成后可实现年处理废塑料30000t。; 符合. 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨。已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 本项目为新建项目，以废旧家电塑料外壳为原料，生产再生塑料颗粒，年产量13000t， 满足生产经营规模要求。; 符合. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 本项目租赁园区厂房，面积为10976平方米，能够满足项目生产需要。; 符合. 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 项目对产生的不合格品可直接返回造粒机重新进行造粒。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目综合电耗约为50千瓦时/吨废塑料。; 符合. 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于 0.2 吨/吨废塑料。; 本项目综合新水消耗量约0.063吨/吨废塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料综合 利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 项目废旧塑料造粒生产线为机械化和自动化作业，采用的工艺在国内得到广泛应用，具有比较成熟的生产经验。; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目破碎、清洗线、分选全为自动化处理设备，同时配有减振与降噪功能的密闭破碎设备。清洗废水、冷却废水经处理后循环利用。不使用清洗药剂，分选采用自动化分选设备。; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中造粒设备具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 项目造粒产生的废气由集气罩收集，再经“气旋塔+二级活性炭”进行处理，通过15m高排气筒有组织排放。定期更换的废滤网集中收集后，交由厂家回收处理，禁止露天焚烧。; 符合. 按照规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目按规定报批环境影响评价文件。建设了配套的环境保护设施。后续将完善应急处理措施，并依法履行项目竣工环境保护验收。; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 项目所在园区建有围墙，选址位于金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，单独厂房，地面全部硬化。; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放 场所。原料、产品、本企业不 能利用废塑料及不可利用废物 贮存在具有防雨、防风、防渗 等功能的厂房或加盖雨棚的专 门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到 “雨污分流”要求。; 企业管网建设满足“雨污分流”制，原料存放区位于生产厂房内部，满足防雨、防风、防渗，不存在露天堆放现象。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应 的处理措施。如企业不具备处 理条件，应委托其他具有处理 能力的企业处理，不得擅自丢 弃、倾倒、焚烧与填埋。; 企业使用的旧料不含各种金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，无擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋现象。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。; 项目清洗废水经废水处理设施处理后汇入清水池回用于生产线，不外排。污泥经过板框压滤机进行脱水，外售给当地窑厂进行制砖。生活污水经化粪池预处理达标后排入金寨县现代产业园污水处理厂处理后达标排放，尾水通过仙花河排入史河。; 符合. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目在封闭车间内生产，产生的废气经集气罩收集后通过净化处理达标后通过15米高排气筒达标排放。; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的 设备，必须采取降噪和隔音措 施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 破碎机、造粒机等采取基础减振、厂房隔声等措施。项目拟采取相应降噪措施后可使企业噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易 燃性物质，并应设置严禁烟火标志。生产与使用化学药剂的生产区域应符合相关防火、防爆的要求。; 生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收符合国家现行相关标准的要求。废塑料原料、产品贮存区、生产车间设置明确禁止烟火标识，严格控制原料、产品在场内的贮存量。本项目不涉及化学药剂的使用与存储。; 符合. 鼓励企业建立相应的材料、产品可追溯制度。; 项目原辅材料及产品建立可追溯的台账。; 符合. - 5、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）的符合性分析 1-5 与《废塑料污染控制技术规范》的相符性分析 《废塑料污染控制技术规范》的要求; 本项目; 符合性. 废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 本项目废水处理设施污泥池污泥脱水处理后，外售给当地窑厂制砖。定期更换的废滤网厂内集中收集后，交由厂家回收处理。废次品、边角料、不合格产品可直接返回造粒机重新进行造粒。废包装材料外售废品收购公司。生活垃圾分类收集及时清运至市政指定地点由环卫 部门集中处置。废润滑油、废活性炭、废过滤棉均属于危险废物，分类暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。相关台账会让专人进行保管，保存时限至少3年。; 符合. 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术; 本项目造粒采用的废塑料已进行预分选、分袋包装。清洗破碎生产线设置有分选设备，有硅橡胶分选机和塑料分选机。; 符合. 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目采用的是湿法破碎，产生的废水经配套废水处理设施进行处理。; 符合. 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目采用节水的自动化清洗技术，清洗过程采用物理清洗方式，不添加任何清洗剂。清洗废水经废水处理设施处理后汇入清水池回用生产线，不外排。; 符合. 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。; 本项目熔融造粒车间造粒生产线安装集气罩，废气经集气罩收集后通过“气旋喷淋塔+二级活性炭”处理达标后由15m高排气筒排放，冷却水冷却后循环使用。; 符合. 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。; 项目不含卤素废塑料。; 符合. 医疗废物中的废塑料按照《医疗废物管理条例》要求进行收集和处置。农药包装废弃物按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》要求进行收集、利用、处置。含有或者沾染危险废物的塑料类包装物，应处理并符合相关标准要求后，优先用于原始用途，不能再次使用的按照危险废物相关规定利用处置。; 本项目废塑料不涉及医疗废物中的废塑料、农药包装废塑料以及其他沾染危险废物的废塑料。; 符合. 6、与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》的符合性分析 根据环保部办公厅《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）文件中第三款任务中第三条：“规范引导一批再生利用企业健康发展。发挥‘城市矿产’示范基地、再生资源示范工程、循环经济示范园、区的引领作用和回收利用骨干企业的带动作用；完善再生资源回收利用基础设施，促进有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施；推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展；鼓励合法合规再生利用企业联合、重组，做大做强”。 本项目的建设可以使金寨县当地再生资源回收利用系统得以完善，可作为金寨县资源回收利用骨干企业，起到良好的带动作用，因此项目的建设符合环保部办公厅《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》（环办土壤函[2017]1240 号）文件要求。 7、与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分:塑料制品业》（DB34/T 4230.9-2022）中要求相符性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分:塑料制品业》（DB34/T 4230.9-2022）中有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表1-6 与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分:塑料制品业》（DB34/T 4230.9-2022）相符性分析 序号; DB34/T 4230.9-2022相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 4.1源头削减 4.1.1塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道化密闭技术。 4.1.2 废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术。 4.1.3 挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标准密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，优先考虑管道输送。; 本项目为废旧塑料清洗、造粒，涉及塑料制品投料过程进行密闭；废塑料造粒产品冷却工艺采用循环水冷；不涉及挥发及半挥发性助剂；均符合《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分:塑料制品业》（DB34/T 4230.9-2022）中的要求。; 符合. 2; 4.2过程控制 4.2.1废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。 4.2.2 尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 4.2.3采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足 GB/T 16758的要求；采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T 4274 规定的方法测量控制风速。 4.2.4 废气收集系统宜在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mo1。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调节阀门。; 本项目拟在熔融造粒设备各产污点上方安装集气罩对废气进行负压收集，废气收集系统应与生产设备同步运行，收集废气经气旋喷淋塔+二级活性炭吸附装置进行处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。使用过程中在造粒区外围增加封闭，通过微负压抽风将造粒生产线产生废气经风管集中收集。; 符合. 3; 4.3末端治理 4.3.1工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。 4.3.2宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩一燃烧技术处理。; 本项目在造粒过程中产生少量VOCs经封闭+集气罩，通过微负压抽风将产生的废气经风管集中收集，经气旋喷淋塔+二级活性炭吸附装置吸附处理后由15m排气筒（DA001）高空排放，废气处理效率可达90%以上。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 、项目概况 安徽嘉亿新材料科技有限公司位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，租赁金寨循环经济发展产业园框架厂房B2栋，拟投资1600万元建设废旧资源综合利用项目，年清洗废旧塑料30000t，年生产再生塑料颗粒13000吨，本项目已于2024年2月21日取得安徽省六安市金寨县发展改革委备案，项目代码为2402-341524-04-01-998229。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）（修订）的有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令 第16号），识别内容如下： 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选） 序号; 行业类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业 42. 85; 金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 本项目是废塑料回收利用项目，因此属于“三十九、废弃资源综合利用业 42”中“85、非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的）”中的“废塑料”，应当编制环境影响报告表。 受安徽嘉亿新材料科技有限公司委托，六安渌源环境安全技术有限公司承担了安徽嘉亿新材料科技有限公司废旧资源综合利用项目的环境影响评价报告表编制工作。六安渌源环境安全技术有限公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其他相关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），内容如下： 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录（节选） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十七、废弃资源综合利用业 42. 93; 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属 废料和碎屑加工处理 422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. 本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42”中“93、非金属废料和碎屑加工处理 422”中的“废塑料”，属于排污许可中“简化管理”。 2、项目建设内容和工程规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：安徽嘉亿新材料科技有限公司废旧资源综合利用项目 ②建设单位：安徽嘉亿新材料科技有限公司 ③建设性质：新建 ④行业类别及代码：C4220非金属废料和碎屑加工处理 ⑤总投资：本项目总投资1600万元 ⑥建设地点：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，项目地理位置见附图1，周边关系见附图2 ⑦建设规模：本项目租赁金寨循环经济发展产业园框架厂房B2栋，共1栋厂房，拟建设塑料清洗生产线3条（套），造粒生产线6条（套），造粒机6台，清洗机3台，静电分选机2套，分色机2套；项目建成后，以使用回收的废塑料为原材料，造粒达到13000吨/年，水洗达到30000吨/年的生产能力。 （2）工程建设内容 本项目建筑面积10976m2，项目主要工程内容及规模见表2-2： 表2-2 建设项目组成一览表 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 生产车间; 位于金寨循环经济发展产业园B2厂房（租赁），框架结构，3F，占地面积约4675m2，总建筑面积约10976m2; 一层仓库：占地面积4675m2。主要为原料库和成品库。包括一般固废暂存间位于西北侧，占地面积10m2；危废暂存间位于西北侧，占地面积10m2。. 二层办公区：建筑面积1626m2（一楼挑高）。. 三层：建筑面积4675m2。破碎清洗生产线位于西侧，共3套；造粒生产线位于南侧，共6台。. 辅助工程; 冷却循环水塔; 共2座，位于生产车间一层外西侧，每个冷却水塔容积为2m³。用于冷却挤出拉丝的塑料条。. 公用 工程; 供电; 本项目用电供电由市政供电管网供给，年消耗量100万kWh. 供水; 本项目用水供水由市政供水管网供给，年耗水量约4780m3. 排水; 采用雨污分流排水体制，采用雨污分流制；雨水经项目区雨水管网外排至园区雨水管网；冷却废水和喷淋废水均循环使用，一个月排放一次，和经园区化粪池处理后的生活污水一起排入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理. 环保 工程; 废水治理措施; 采用雨污分流排水体制，生活污水和保洁废水排入园区化粪池，湿法破碎废水与清洗废水经自建废水处理设施处理后循环利用，不外排，废水处理工艺为“格栅+调节池+混凝沉淀+清水池”，设计处理规模为120m³/d；冷却水循环使用，每月更换一次，喷淋废水循环利用，每个月排放一次，和经园区化粪池处理后的生活污水一起排入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理后达标排放，尾水通过仙花河排入史河。总排水量为822t/a。. 废气治理措施; 本项目产生废气经集气罩收集后，通过气旋喷淋塔+二级活性炭吸附处理后，经1根15m排气筒（DA001）排放。. 噪声治理措施; 加强隔声、减振等噪声污染防治，减少噪声对环境的影响. 固废治理措施; 设单独的一般固废暂存间，固废定期外售综合利用，位于厂房1楼西北角，面积10m2；废活性炭、废机油、废过滤棉等暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，危废暂存间位于厂房1楼西北角，面积约10m2。项目危废于暂存间暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废暂存间设有防腐、防渗、防雨等措施. （3）产品方案 根据企业提供资料，项目建成后，其产品方案如下： 表2-3 建设项目产品方案 序号; 项目; 数量; 备注. 1; 塑料清洗; 30000t/a; /. 2; 再生塑料颗粒; 13000t/a; /. （4）项目主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 单位; 数量. 水洗生产线（3条）. 1; 湿法破碎机; 处理能力：1.5t/h; 台; 3. 清洗水槽; 处理能力：1.5t/h; 台; 3. 2; 硅橡胶分选机; 处理能力：1.5t/h; 台; 3. 静电分选机; 处理能力：1.5t/h; 台; 3. 3; 烘干机; 35型; 台; 3. 造粒生产线（6条）. 3; 造粒机; 130型处理能力0.5t/h; 台; 2. 4; 造粒机; 160型处理能力0.6t/h; 台; 4. 5; 切粒机; 处理能力0.6t/h; 台; 6. 4; 冷却水槽; 6m×0.6m×0.3m; 台; 6. 环保设施. 1; 废气处理装置; 集气罩+气旋塔+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 套; 1. 2; 废水处理; 废水处理设施; 套; 1. （5）项目主要原辅材料以及资源、能源消耗情况 表2-5 项目主要原辅材料和资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料. 1; 废旧塑料; t/a; 30241.94t; 废旧家电拆解的废塑料片. 2; 废塑料净片; t/a; 13138.57. 3; 色母粒; t/a; 15t; 根据需要添加，约50kg/d. 4; 滑石粉; t/a; 112.5t; 约（15袋×25kg）/d. 5; PAC; t/a; 19.8t; 废水处理设施药剂. 6; PAM; t/a; 0.07t. 7; 活性炭; t/a; 16.89t. 8; 过滤棉; t/a; 0.15t. 9; 润滑油; t/a; 6t. 能源消耗. 1; 水; 吨/年; 4780; /. 2; 电; 万度/年; 100; /. 主要原辅材料理化性质： 表2-6 本项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. ABS; - 外观为不透明的呈象牙色的粒料，无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色，并具有90%的高光泽度。ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18.2，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，烧焦但不滴落，并发出特殊的肉桂味。ABS属于无定形聚合物，无明显熔点；熔体粘度较高，流动性差，耐候性较差，紫外线可使变色；热变形温度为70—107℃（85左右），制品经退火处理后还可提高10℃左右。对温度，剪切速率都比较敏感；ABS在－40℃时仍能表现出一定的韧性，可在－40℃到85℃的温度范围内长期使用。ABS具有优良的综合物理和机械性能，较好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些卤代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐热性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。. PP; 由丙烯聚合制得的一种热塑性树脂，化学式为(C3H6)n。系白色蜡状材料，外观透明而轻。熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等. PS; 聚苯乙烯树脂为无毒，无臭，无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。. 色母粒; 由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体。. 滑石粉; 滑石粉是一种工业产品，为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良物理、化学特性。常用于塑料类、纸类产品的填料。. PAM; 聚丙烯酰胺（PAM）聚丙烯酰胺（Polyscrylamide）简称PAM，俗称絮凝剂或凝聚剂，分子式为：+CH2-CHn是线性高分子聚合物，固体产品外观为白色或略带黄色粉末，液态为无色粘稠胶状体，易溶于水，温度超过120℃时易分解。聚丙烯酰胺特性：PAM为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。. PAC; 聚合氯化铝（PolyaluminiumChloride）简称PAC。通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等，它是介于ALCL3和AL(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学式[AL2(OH)NCL6-NLm]其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。. （6） 物料平衡 项目物料平衡和物料平衡图如下： 表2-7项目物料平衡系数表 项目/工段; 指标; 计算数据. 破碎清洗; 根据业主提供资料，杂质比例按0.5%计算; 0.50%. 分选比例; 根据业主提供资料，杂物比例按0.3%计算; 0.30%. 滤渣比例; 根据业主提供资料，杂物比例按1%计算; 1%. 造粒; 本次评价非甲烷总烃可参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中废PE/PP、废PS/ABS的产污系数；造粒废气中颗粒物产污系数参考《浙江省重点行业VOCs排放量计算方法（1.1版）2015-11-09》表1-7 塑料行业的排放系数；; 造粒废气非甲烷总烃350g/t-废PP原料、 957g/-废PS/ABS原料；造粒颗粒物150g/t原料. 表 2-8 清洗物料平衡表 入方; 出方. 项目; 数量（t/a）; 项目; 数量（t/a）. 废旧塑料; 30241.94; 水洗塑料; 30000. 清洗沉积物; 151.21. 分选杂质; 90.73. 合计; 30241.94; /; 30241.94. 表2-9 造粒物料平衡表 入方; 出方. 项目; 数量（t/a）; 项目; 数量（t/a）. 塑料净片; 13138.57; 再生塑料颗粒; 13000. /; /; 非甲烷总烃; 5.21. /; /; 颗粒物; 1.97. /; /; 废过滤网滤渣; 131.39. 合计; 13138.57; /; 13138.57. 废旧塑料30241.94 30241.94 破碎清洗 沉积物151.21 30090.73 分选 杂质90.73 30000.00 水洗塑料：30000.00t 图2-1 清洗物料平衡 单位：t/a 塑料净片13138.57 13138.57 造粒 颗粒物：1.97 非甲烷总烃：5.21 过滤网携带塑料：131.39 13000 切粒 13000.00 塑料再生颗粒：13000t 图2-2 造粒物料平衡 单位：t/a （7）总定员人数及工作制度 劳动定员：项目劳动定员50人，不设置食堂和职工宿舍。 工作制度：年工作日300天，实行白班一班制，每班工作8小时。 （8）平面布置分析 项目选址位于金寨循环经济发展产业园用地范围内，租赁金寨循环经济发展产业园框架厂房B2，共1栋厂房，北侧B3厂房为安徽中鑫鸿浩新型材料科技有限公司，东侧A2厂房为空厂房、A3厂房为金寨鸿泰新材料有限公司，南侧B1厂房为空厂房，西侧为空地。 厂区平面布置：本项目租赁金寨循环经济发展产业园框架厂房B2，共1栋厂房，3F，一层占地面积约5000m2，设置原料库，成品库，一般固废暂存间，危废暂存间。二层建筑面积约2000m2，设置办公区。三层建筑面积约5000m2，设置清洗线、造粒线。生产厂房内部分区明确，各加工工序独立成区，各区域间设置人流、车流、货运道路，整体布局清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 （9）公用工程 （1）供水：本项目用水主要为职工生活用水和生产工艺用水。生产工艺用水主要为塑料清洗用水、间接循环冷却水补水、喷淋塔补水。项目用水由安徽省六安市金寨县市政供水管网提供，可满足项目需求。 （2）排水：项目产生的废水主要为生活污水、保洁废水，冷却水循环使用，每月更换一次，喷淋废水循环利用，每个月排放一次。 （3）供电：本项目建成后由市政供电电网提供，年用电量约100万kWh。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、塑料清洗流程 工艺流程简述： - （1）破碎：采用湿式破碎机对废旧家电塑料进行破碎，进料口有卷帘，加料时可阻挡灰尘逸出，由于是湿法破碎，因此破碎过程中几乎不产生灰尘，该工段主要产生噪声。 - （2）清洗工序：由于本项目塑料来源于家电外壳等塑料制品，几乎不含油污，故无需使用清洁剂进行洗涤。破碎后的废塑料送至清洗机，用常温的清洗水（新鲜水+回用水）洗涤，在清洗池中，废塑料被充分搅动，直至去除废塑料表面的杂质。此过程会产生清洗废水、沉积物和噪声。 （3）分选：水洗之后的废塑料，利用硅橡胶分选机以不同材质弹跳和摩擦能力的不同将其他非废塑料制品（如纸张、木块、石块、金属等杂质）挑出（除杂方式是环保型的处理方式，不会对环境造成危害，也不会影响塑料质量），然后进入烘干机将塑料烤干，此过程为低温烘干，不产生废气，之后利用塑料分选机分开不同品种的废塑料。此过程会产生分拣废料和噪声。 （4）入库：按类包装入库。 图2-3 清洗工艺流程图及产污环节图 2.2、塑料造粒流程 工艺流程简述： （1）投料：将塑料净片送入料斗，料斗下方设置自动输送带，将原料输送至挤出造粒机内，同时按照需求混入滑石粉和色母粒。此过程有噪声和少量粉尘产生。 （2）热熔挤出：混合充分的原辅料经过密闭管道输送至挤出造粒机加热仓内，造粒机使用电加热，温度根据不同产品的要求控制在180~220℃，原料在加热仓内熔融，再经过挤出仓挤出，在挤出机中塑料在料筒中经电加热融化后利用螺杆的推力连续不断地将熔融料从模口挤出，挤出造粒过程为单纯物理熔融变化过程。此过程产生的废气主要成分为有机废气和颗粒物、造粒机运行过程中产生噪声和废气处理设施定期更换的活性炭、废过滤棉，以及废气处理设施产生的喷淋废水。为了减小熔融挤出废气对环境的影响，项目单位拟在熔融挤出机上方设置集气装置对废气进行收集，同时设置大风量风机进行废气收集，收集后的气体经气旋喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 此外，熔融物料在压力作用下经过滤网过滤，进一步去除熔体中的杂质，微孔滤头内设置自动清除杂质系统，即当滤网表面的杂质到达一定量堵塞过滤网时，滤头内的转子会自动清除杂质，微孔滤头的滤网需要更换，此过程产生废滤网滤渣。 （2）拉丝冷却：从模口挤出的丝条状熔融物料，浸没在冷却水槽中进行冷却定型，冷却水仅温度升高，经冷却塔冷却后循环利用，此工序无污染产生。 （3）切粒：冷却后的塑料丝通过自动调速的切粒机切成粒状，塑料颗粒粒径大小由切粒机自动调速确定，当切出后粒径不能满足产品质量要求后，直接进入投料仓回用生产。此过程会产生不合格品和设备噪声。 图2-4 造粒生产工艺流程图及产污环节图 运营期主要的污染工序及污染因子见下表。 表2-10主要污染工序及污染因子一览表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 投料; 粉尘; 由于量少，车间内无组织排放. 造粒挤出工序; 非甲烷总烃、颗粒物; 造粒挤出过程产生非甲烷总烃、颗粒物，经集气罩收集，通过“气旋喷淋塔+二级活性炭吸附”处理后，尾气通过15m高排气筒排放. 废水; 清洗破碎; COD、NH3-N及SS; 经废水处理设施处理后，回水用于破碎清洗工序. 循环冷却; COD及SS; 冷却水循环利用，每个月排放一次，接管至金寨县现代产业园污水处理厂. 喷淋废水; COD、NH3-N及SS; 循环利用，每个月排放一次，接管至金寨县现代产业园污水处理厂. 生活污水、保洁废水; COD、NH3-N、pH、BOD5、SS; 经园区化粪池处理后接管至金寨县现代产业园污水处理厂集中处理. 一般固废; 破碎清洗工序、污水处理; 沉积物、污泥; 外售窑厂制砖. 分选工序; 杂质; 有用的部分外售给物资部门回收再利用，无用的部分定期交专门的公司进行卫生填埋或焚烧处理. 投料; 废包装袋; 外售给物资回收部门. 造粒挤出工序; 废滤网滤渣; 委托给专业单位处理. 切粒; 不合格品; 收集回用于生产. 危废; 设备维护; 含油抹布; 混入生活垃圾，环卫部门统一清运. 废气处理; 废活性炭; 委托给有资质单位处理. 废过滤棉. 设备维护; 废机油. 噪声; 生产过程; 生产设备噪声; 选用低噪声设备、设置减震基础、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，但主要工程为租赁现有车间安装设备，无与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1点位补充不少于3天的监测数据。 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米金寨循环经济发展产业园内，根据《2022年金寨县环境质量年报》，2022年金寨县环境空气污染物SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、一氧化碳日均值第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度分别为5μg/m3、14μg/m3、52μg/m3、30μg/m3、0.6mg/m3、98μg/m3。 2022年金寨县空气优良率88.5%（有效天数365天，优良天数为323天），重污染天数0天。项目所在区域空气质量现状评价详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 日平均第95百分位数年平均质量浓度; 600; 4000; 15.0; 达标. O3; 八小时平均浓度第90百分位浓度年平均质量浓度; 98; 160; 61.3; 达标. 根据质量年报监测结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区域2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度均达标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域判定为达标区。 （2）特征污染物 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃、TSP，本次环评引用《安徽金寨经济开发区环境影响区域评估报告》中监测数据，引用监测时间为2021年10月25日~2021年10月31日。引用监测点位位于仙花嘉苑小区，位于项目厂界西南侧，直线距离约2.3km，属于5km范围内，引用数据具有代表性，监测时间为近3年的数据，满足时效性。引用监测点位见下图3-1、监测结果见下表3-2。 图3-1 环境空气监测点位图（引用监测） 表3-2 引用监测结果及评价结果一览表 μg/m3 监测点位; 污染物名称; 小时浓度范围; 日均浓度范围; 最大占标率（%）; 达标情况. G1; 非甲烷总烃; 170-340; /; 17; 达标. TSP; /; 242-262; 87.33; 达标. 由引用监测结果可以看出，监测期间非甲烷总烃空气质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值要求，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单中浓度要求。 2、地表水环境质量 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米金寨循环经济发展产业园，根据《2023年金寨县环境质量状况公报（2023年1-5月）》，金寨县地表水总体水质状况良好，集中式饮用水源地水质达标率为100％，农村饮用水源地水质达标率为100％，本项目纳污水体史河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，说明地表水环境质量现状良好，具有一定的环境容量。 3、声环境质量 本项目位于金寨县现代产业园，本项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，租赁金寨循环经济发展产业园框架厂房，不涉及新增用地，且周边无风景名胜区和文物古迹等生态环境保护目标，因此不需要开展生态环境质量现状监测。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不存在电磁辐射等污染，因此不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标，本项目的实施，对地下水及土壤影响很小，因此不需要开展地下水、土壤环境现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、大气环境保护目标 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行），声环境保护目标是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目厂界外50m范围内的区域无声环境保护目标。 3、地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北10米，租赁金寨循环经济发展产业园框架厂房，无新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气 生产过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。 - （2）无组织废气 厂界非甲烷总烃和颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关特别排放限值要求。具体标准限值见下表。 表3-3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 序号; 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 监控点/限值含义; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准依据. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）“表5大气污染物特别排放限值”和“表9企业边界大气 污染物浓度限值”. 2; 颗粒物; 20; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 1.0. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准依据. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目排水采用雨、污分流制。本项目湿法破碎及清洗废水经废水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中水回用工业洗涤用水标准后回用，不外排；本项目冷却水及喷淋塔循环使用，每月更换一次，和经园区化粪池处理后的生活污水一起排入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理后达标排放，尾水通过仙花河排入史河。 本项目废水排放执行金寨县现代产业园污水处理厂接管标准后，由区域污水管网接入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 表3-5 主要水污染物排放限值 单位：mg/L,pH除外 序号; 污染物项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 1; 金寨县现代产业园污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 280; 30. 2; 洗涤用水水质标准; 6.5~9.0; —; 30; 30; —. 3; 本项目废水纳管标准; 6~9; 400; 180; 280; 30. 4; 污水处理厂排放标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8). 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值详见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 范围; 标准类别; 昼间; 夜间; 标准依据. 厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发〔2017〕19 号）的有关规定，废水污染物COD、氨氮总量，废气污染物氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治。 本项目冷却水及喷淋塔循环使用，每月更换一次，和经园区化粪池处理后的生活污水一起排入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理后达标排放，尾水通过仙花河排入史河，废水污染物COD、氨氮总量纳入金寨县现代产业园污水处理厂统筹范围，不需要申请总量。 本项目实施后，产生的废气污染物主要是挥发性有机物（VOCs）和粉尘，本项目挥发性有机物VOCs（以非甲烷总烃计）全厂有组织排放0.469t/a，颗粒物全厂有组织排放0.089t/a；无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）、烟（粉）尘不纳入总量控制指标中。因此，本项目大气污染物排放量为：VOCs：0.469t/a；颗粒物：0.089t/a。因本项目VOCs排放总量很小（小于0.5t/a），不需要申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目租赁金寨循环经济发展产业园现有厂房，施工期主要进行设备安装调试，不涉及土建，故本评价不对施工期产生的污染以及环境影响进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 建设项目完成后，营运期对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声、固废等。 1、废气 - 本项目清洗线主要为湿法破碎、清洗、分选，因为是湿法破碎，且投料口有卷帘，因此该过程产生废气极少，可忽略不计。 - 造粒过程中废塑料热熔采用电加热方式，温度控制在180-220℃之间，根据塑料的理化性质分析和类比调查，本项目使用的塑料原料在此温度下的熔融状态不会发生分解反应，不会分解产生苯系物或二噁英（二噁英产生条件为400~800℃），另外废塑料不涉及PVC，因此不产生氯化氢气体，熔融过程中释放的气体主要为有机废气（以非甲烷总烃计）和颗粒物。 - 所以，本项目运营期大气污染物主要是造粒熔融挤出产生的有机废气（非甲烷总烃）和颗粒物。 1.1、源强核算依据 - 根据《污染源源强核算技术指南 准则 HJ884—2018》，本项目采取产污系数法，非甲烷总烃可参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中废PE/PP、废PS/ABS的产污系数： 表4.1-1 有机废气产污系数表 原料名称; 工艺名称; 产污系数. 废气 （克/吨-原料）; 废气量 （标立方米/吨-原料）. 废PE/PP; 挤出造粒; 有机废气; 350; 4000. 废PS/ABS; 挤出造粒; 有机废气; 957; 4000. - 造粒颗粒物产生系数则参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局，第三册第十二节塑料行业），在无控制措施时，聚丙烯以碳氢化合物成分为主，不含卤素分解颗粒物排放因子为0.15kg/t树脂原料，其他树脂颗粒物产污系数类比此产污系数。 1.2、废气收集管线及配套风机风量 - 本项目拟在三楼生产车间布设6条造粒线，每条生产线的熔融挤出工序产污处设置集气罩收集产生的废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中废PP/PS/ABS再生塑料粒子过程中挤出工业废气量均为4000标立方米/吨-原料，本项目造粒原料13138.57t/a，可核算出排放废气量=13138.57*4000/(300*8)=21897.6标立方米/小时，考虑风损和捕集效率，风机最小风量=21897.6/0.75=29196.8，则风机风量取30000m³/h。 1.3、源强核算 - 根据生产工艺流程及产污环节分析可知，项目营运期废气包括熔融挤出产生的有机废气（以非甲烷总烃计），以及投料过程产生的少量粉尘。 - （1）投料粉尘（颗粒物） - 本次评价参考《散逸性工业粉尘控制技术》中“第一章 一般逸散尘排放源 表1-12-卸料的排放因子—自动卸料（粒料），产污系数为0.01kg/t”，采用产污系数法对项目废旧塑料投料过程颗粒物产生量进行核算。项目废旧塑料净片投料口在顶部，由于原料较干净，且为片状，因此不会蓬散到空气中，投料过程几乎不产生粉尘，可忽略不计。滑石粉年用量为112.5t，核算粉尘产生量0.001t/a，该部分粉尘量少，忽略不计，主要在封闭车间内自然沉降，以无组织形式排放。 - （2）造粒废气（有机废气和颗粒物） - 项目废PP/PS/ABS塑料再生颗粒的原料使用量为13138.55t，根据前述产污系数计算本项目废气源强如下： 表4.1-2 废气源强表 原料名称; 原料使用量（t/a）; 产污系数 （克/吨-原料）; 废气产生量（t/a）. 非甲烷总烃; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物. 废PP; 12127.34; 350; 150; 4.24; 1.82. 废PS/ABS; 1011.23; 957; 150; 0.97; 0.15. 总计; 13138.57; /; /; 5.21; 1.97. - 由上表可知，造粒过程中非甲烷总烃产生量为5.21t/a，颗粒物产生量为1.97t/a， - 本项目拟在熔融造粒设备各产污点上方安装集气罩对废气进行收集，收集效率为90%，收集废气经气旋喷淋塔+二级活性炭吸附装置进行处理，有机废气处理效率取90%，颗粒物处理效率取95%，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 - 废气处理系统设计风机风量为30000m3/h，则熔融造粒工序非甲烷总烃、颗粒物有组织产生量分别为4.69t/a、1.77t/a，有组织非甲烷总烃、颗粒物产生速率分别为1.95kg/h、0.74kg/h，产生浓度分别为65.15mg/m³、24.63mg/m³。有组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放量分别为0.469t/a、0.089t/a，排放速率分别为0.195kg/h、0.037kg/h，排放浓度分别为6.515mg/m³、1.232mg/m³。 表4.1-3有组织废气产生量与排放量一览表 排放源; 污染物; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 风机风量m3/h. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 4.69; 1.95; 65.15; 90; 0.469; 0.195; 6.515; 30000. 颗粒物; 1.77; 0.74; 24.63; 95; 0.089; 0.037; 1.232. （3）无组织排放废气 本项目的生产过程均在密闭车间内进行，生产过程中逸散在室内的粉尘及时清扫，基本不会产生无组织排放。熔融造粒过程中的有机废气会产生无组织排放，具体情况见下表。 表4.1-4 无组织废气排放情况一览表 排放源; 产污环节; 污染物; 污染物无组织排放; 防治措施. 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产车间; 再生塑料造粒生产线; 非甲烷总烃; 0.521; 0.217; 加强废气有组织收集， 车间加强通风. 颗粒物; 0.197; 0.082. 1.4、达标排放及环境影响分析 - 本项目废气主要为有机废气和颗粒物，经收集后由“气旋喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放。根据表4.1-3计算可知，项目有组织废气排放情况满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。 - 表4.1-5 项目废气污染物达标排放情况表 污染工序; 污染因子; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³; 执行标准; 是否达标. 名称; 限值mg/m³. 再生塑料造粒生产线; 非甲烷总烃; 0.195; 4.887; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5特别排放限值; 60; 是. 颗粒物; 0.037; 0.924; 20; 是. - 根据上表可知，本项目熔融挤出废气采取相应的治理措施能达到相应排放标准限值要求。 1.5、 污染防治措施可行性分析 本项目主要废气为造粒过程中产生的非甲烷总烃和颗粒物，熔融造粒设备各产污点上方安装集气罩（每条生产线各设3个集气罩，带卷帘），本着应收尽收的原则，捕集效率取90%，废气收集后经气旋喷淋塔+二级活性炭吸附装置净化处理，从15m高排气筒（DA001）排放。 处理工艺可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）“表 A.1 废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，废塑料熔融挤出（造粒）工序产生的废气采用的可行技术为“活性炭吸附”“喷淋降尘”，本项目采用“气旋喷淋塔+二级活性炭吸附”处理熔融挤出废气为《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）推荐可行技术。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛是新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。所以，活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。本项目有机废气经收集后通过两级活性炭吸附装置处理，两级活性炭吸附装置处理有机废气的效率不低于90%。根据环大气〔2020〕33号《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 另外采用气旋喷淋塔处理废气粉尘，该设备主要针对粘性类粉尘、油性粉尘工业废气预处理、纤维类粉尘等干式除尘设备无法处理的工况而开发的一款全新温式高效环保废气净化设备，净化率高达95%以上。气旋喷淋塔主要由主旋流部分、填料除雾部分、喷淋部分、水循环部分等组成。气旋喷淋塔在离心力作用下，含尘气体呈横向向心运动，含尘气体停留时间更长，洗涤效果更好，彻底改善了喷淋塔在某些特定工况下存在的除尘不彻底、水喷淋塔容易堵塞等技术缺陷。产品采用专利技术，避免水泵及喷头的堵塞，大大提高生产效率，其中水池的水可循环使用，避免产生二次污染造成的困扰，更节约了水资源。气旋塔内安装有若干个“圆形旋流桶”和高效除雾板。旋流桶内放有实心填料球，最上层的除雾板用来净化水雾，达到脱水雾的目的，含尘气体在塔内旋流上升、并在各板上与由塔顶进入的液体旋流接触，完成除尘任务；通过离心力的作用，废气中的大颗粒沉入水池， 最后由人工捞出清理机壳，这样气体得到净化，达标排放，同时气旋塔内的水可以继续循环使用。 表4.1-6 废气处理设施情况一览表 编号; 位置; 排放口地理坐标; 污染物; 治理设施; 排放口基本情况. 处理设施; 处理能力m³/h; 收集效率; 去除率; 是否可行; 套数; 高度m; 内径m; 温度℃. 经度; 纬度. TA001; 车间外南侧; 115.992965; 31.770976; 非甲烷总烃、颗粒物; 气旋喷淋塔+二级活性炭吸附; 30000; 90%; 非甲烷总烃处理效率为90%，颗粒物处理效率为95%; 是; 1; 15m; 0.8; 常温. - 1.6、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）规定有组织和无组织废气排放监测点位、监测指标、监测分析方法及监测频次等，本项目有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表： 表4.1-7 有组织废气监测计划 序号; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 1; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求; 1次/半年. 表4.1-8 无组织废气监测计划 序号; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 1; 厂区; 非甲烷总烃 颗粒物; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求; 1次/年. 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物限值. 1.7、废气处理设施非正常工况影响分析 根据工程实际情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定以下几种非正常状况： （1）开、停车染源强分析 项目在车间开工生产时，首先运行废气处理装置，然后再开启工艺装置，可使生产线产生的废气得到有效治理。车间生产线停止时，应保持废气治理设施继续运转，待生产线上的废气全部排出、得到治理后再关闭废气治理措施。由此可确保开、停车时排出的污染物得到有效治理，经排放口排放的污染物浓度与正常生产时保持一致。 （2）设备故障或检修 生产装置检修时，首先保证整批物料加工结束后停工，待各个设备检修、保养后再开工生产。本项目设备检修不需做设备内部清洗，主要是设备零部件更换。生产线设备若出现故障或检修时，如产污设备停止运转，即不会有废气产生，如产污设备正常运转，应使废气治理设施继续运转，经排放口排放的污染物浓度与正常生产时保持一致。 （3）废气处理系统出现故障源强分析 根据项目特征，本项目在非正常工况下可能排放的污染物对环境影响较大的主要为车间废气治理设施运行出现事故，达不到设计处理效率时的污染物排放。废气治理装置故障或失效，废气未经净化处理直接排入大气，将造成周围大气环境污染。 环评要求当废气处理系统出现故障时立即停止生产，但为防止损坏设备，建设单位拟在故障时运行1h，将正在生产的物料加工完成。环评按照最不利的情况进行计算，即废气处理设施完全失效时排放的源强，根据建设单位设计生产能力，排放情况见下表。 表4.1-9 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 单次持续时间h; 应对措施. 再生塑料造粒生产线; 废气处理系统故障; 非甲 烷总 烃; 48.865; 1.955; ≤1; 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，加强风机的维护保养，风机故障时，停止产污设备的运行，待排风系统恢复正常方可正常运行；定期更换活性炭，对废气环保处理设备进行清理维修；定期监测排气筒和厂区内废气达标情况，一旦发现污染物浓度超过本环评报告设定排放浓度或接近标准值的状况应立即停止产污设备的运行，并进行相应维修。. 颗粒物; 18.476; 0.739. 2、废（污）水 2.1、项目废水源强分析 本项目产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水包括水洗区的破碎清洗废水、造粒区的循环冷却水、气旋喷淋塔的循环水、车间地面清洁用水。 - （1）破碎清洗废水 本次评价废水量产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42 废弃资源综合利用行业系数手册”内产排污系数：废PP/PS/ABS的工业废水量产污系数为1.0吨/吨-原料，水洗废塑料原料为30241.94t，故本项目破碎清洗废水量为30241.94t/a，100.81t/d，破碎清洗用水损耗量以10%计，本项目用于破碎清洗塑料的用水量为33602.16t/a（112.01m3/d），损耗量为3360.22t/a（11.20m3/d），新水补充量为3368t/a（11.23t/d），废水处理设施处理后清水回用量为31239t/a（104.13t/d）。类比同类行业，处理前SS浓度为300mg/L，废水处理设施对悬浮物去除效率为90%，则污泥产生量为8.17t/a，污泥含水率为80%，则污泥携带水量为32.66t/a（0.11t/d），压滤机压滤到50%，则压滤水产生量为24.50t/a（0.08t/d），此部分废水处理后回用。清洗湿法破碎过程中，会有少量废水溢流到地面，建议在湿法破碎机下方设置围堰，将废水通过导流沟汇集到集水池。 由于本项目原料清洗对水质要求不高，废水可经处理达标后回用，本项目清洗用水仅为补水，清洗废水经厂区废水处理设施处理后汇入清水池全部回用于破碎清洗环节，不外排。 - （2）冷却循环水 本项目塑料挤出后需进行冷却，生产过程中冷却水槽与冷却水回用池通过管道相连通，处于动态循环，单个冷却水槽有效容积1.08m3（6m×0.6m×0.3m），共计6个冷却水槽，类比同类型企业，冷却用水损耗量为388.8m3/a（1.296m3/d）。冷却循环废水每1个月排放一次，排放量为6.48t/次，77.76m3/a（0.259t/d），则项目冷却水补充量为466.56m3/a（1.56m3/d），排放至金寨县现代产业园污水处理厂处理后外排。 - （3）喷淋塔循环水 - 本项目喷淋塔主要用于废气处理前的降温处理，喷淋装置用水为循环水，循环水量为1m3，过程有损耗，类比同类行业，损耗量为18m3/a（0.06m3/d）。喷淋塔废水产生量较小，污染物少，喷淋塔废水每1个月排放一次，排放量为12m3/a（0.04m3/d），则项目喷淋塔废水补充量为30m3/a（0.10m3/d）。 - （4）生活污水 - 本项目劳动定员50人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），用水量按60L/（d·人），则新增生活用水量为3m3/d，900m3/a。污水产生系数取0.8，则生活污水量为2.4m3/d，720m3/a。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及金寨县现代产业园污水处理厂接管标准后排入金寨县现代产业园污水处理厂。 - （5）保洁废水 - 项目运营期间对生产车间和办公区域地面进行清洗、擦洗办公桌等消耗水量，保洁用水按每天50L/d计算，年工作时间为300天，保洁用水量约为15t/a，保洁废水产生量按照用水量的80%计，则保洁废水产生量约为12t/a。生活污水和保洁废水经化粪池预处理后接管园区污水管网排入金寨县现代产业园污水处理厂。 项目用排水情况具体见下表： 表4.2-1 项目废水产生及外排情况一览表 废水名称; 废水量m3/a; 污染物 名称; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 治理措施; 去除效率; 处理后浓度 mg/L; 排放量 t/a; 排放去向. 破碎清洗废水; 30241.94; COD; 300; 9.07; 废水处理设施（格栅+调节池+混凝沉淀+清水池）; 90%; /; /; 不外排. BOD5; 20; 0.60; 80%; /; /. SS; 270; 8.17; 90%; /; /. NH3-N; 15; 0.45; 80%; /; /. 冷却废水; 77.76; COD; /; /; 接管园区污水管网排入金寨县现代产业园污水处理厂; /; /; /; 金寨县现代产业园污水处理厂集中处理后达标排放，尾水通过仙花河排入史河. BOD5; /; /; /; /; /. SS; 60; 0.0047; /; 10; 0.0008. NH3-N; /; /; /; /; /. 喷淋塔废水; 12; COD; 100; 0.0012; /; 50; 0.0006. BOD5; 80; 0.0010; /; 10; 0.0001. SS; 300; 0.0036; /; 10; 0.0001. NH3-N; 20; 0.0002; /; 5; 0.0001. 生活污水; 720; COD; 300; 0.2160; /; 50; 0.0360. BOD5; 200; 0.1440; /; 10; 0.0072. SS; 200; 0.1440; /; 10; 0.0072. NH3-N; 30; 0.0216; /; 5; 0.0036. 保洁废水; 12; COD; 400; 0.0048; /; 50; 0.0006. BOD5; 150; 0.0018; /; 10; 0.0001. SS; 300; 0.0036; /; 10; 0.0001. NH3-N; 30; 0.0004; /; 5; 0.0001. 项目水平衡图见图4-1，具体如下： 图4-1 本项目水平衡图（m3/d） 2.2、水环境影响分析 （1）污水排放去向 本项目生活污水经化粪池处理，冷却水及喷淋塔循环使用，每月更换一次，和经园区化粪池处理后的生活污水一起排入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理后达标排放，尾水通过仙花河排入史河。 表4.2-2 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 115.993082; 31.771816; 进入金寨县现代产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 金寨县现代产业园污水处理厂接管标准. （2）废水接管可行性分析 ①污水处理厂处理能力及服务范围 金寨县现代产业园污水处理厂位于大别山路与大兴寺路交叉口东北角，一期处理规模为2.0万m3/d，考虑远期处理规模的扩大（远期总处理规模拟达4万m3/d），部分设施土建按4万m3/d建设，设备按2.0万m3/d安装。服务范围为东部城区工业集聚区所有生活污水和工业废水。本项目位于东部城区工业集聚区规划范围内，目前金寨循环经济发展产业园内雨污水管网已敷设完毕，满足本项目接管要求。 污水处理厂目前实际处理规模为0.9万t/d，处理余量1.1万t/d。本项目废水排放量为2.74t/d，占污水处理厂处理余额的0.026%，占比比较小，废水水质比较简单，不会对污水处理厂造成较大冲击。从处理能力方面分析，项目废水接管可行。 ②污水处理厂处理工艺 金寨县现代产业园污水处理厂采用“水解酸化+AAO+二沉+磁混凝澄清沉淀+接触消毒”，经深度处理后尾水通过仙花河排入史河。具体处理工艺详见下图。根据污水处理厂在线装置监测数据、验收监测数据等分析结果，污水处理厂废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中A标准。从处理工艺方面分析，项目废水接管可行。 图4-2 金寨县现代产业园污水处理厂工艺流程图 综上所述，本项目位于金寨县现代产业园内，属于金寨县现代产业园污水处理厂收水范围，区域污水管网已配套建成。本项目废水可以接管进入金寨县现代产业园污水处理厂，金寨县现代产业园污水处理厂有余量接纳本项目废水，项目排放的废水水质满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准。因此，本项目产生废水接管可行，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，通过仙花河排入史河，对史河水体的水质影响很小。 （3）废水自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），结合本项目污染物产生和排放情况，制定本项目自行监测计划。 采样点：污水总排污口 监测项目：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，项目废水自行监测方案见下表。 表4.2-3 营期环境自行监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 污水排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 每年监测1次，每次监测2天; 有资质的监测单位; 金寨县现代产业园污水处理厂接管标准. 3、噪声 3.1、噪声源强 本项目噪声主要来自生产车间的破碎机、清洗机、分选机、切粒机、造粒机及风机等设备噪声，企业选用低噪声设备，通过厂房隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。根据类比结果，本项目主要噪声源噪声级为60~85dB(A)，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录D，本项目噪声源统计如下：具体噪声源强见下表： 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 型号; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z. 1; 生产车间; 破碎机; 3台; /; 85; 减振、隔声; 34; 45; 7; 东; 40; 东; 53; 0:00-24:00; 10; 东; 43; 1. 南; 27; 南; 56; 南; 46. 西; 3; 西; 75; 西; 65. 北; 22; 北; 58; 北; 48. 2; 清洗生产线; 3套; /; 70; 减振、隔声; 26; 34; 7; 东; 40; 东; 38; 0:00-24:00; 10; 东; 28; 1. 南; 27; 南; 41; 南; 31. 西; 3; 西; 60; 西; 50. 北; 22; 北; 43; 北; 33. 3; 造粒生产线; 6套; /; 80; 减振、隔声; 35; -14; 7; 东; 4; 东; 68; 0:00-24:00; 10; 东; 58; 1. 南; 8; 南; 62; 南; 52. 西; 20; 西; 54; 西; 44. 北; 58; 北; 45; 北; 35. 4; 分色、分选机; 6台; /; 70; 减振、隔声; 65; 23; 7; 东; 4; 东; 58; 0:00-24:00; 10; 东; 48; 1. 南; 37; 南; 39; 南; 29. 西; 40; 西; 38; 西; 28. 北; 14; 北; 47; 北; 37. 注：以本项目生产车间西南角为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4.3-2 工业企业噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 数量; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 1个; /; 75; 减振、隔声; 30; -20; 8; 0:00-24:00. 注：以本项目生产车间西南角为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 3.2、预测模式 运营期声环境影响采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模型预测法进行分析：本环评采用设计规范所要求的噪声源源强，对项目的厂界环境噪声排放值进行理论计算。 （1）每个点声源对预测点的噪声贡献值按下式计算： LP（r）=LP（r0）-20lg（r/r0） 式中：LP（r）——距离声源r处的声级，dB； LP（r0）——距离声源r0处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考处与声源之间的距离，m，本项目r0取1m。 （2）本项目生产设备均位于室内，本评价预测将生产设备作为一个整体声源（面源）进行预测； 整体声源预测模式： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级： 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 ②噪声户外传播衰减的计算 A声级的计算公式为： LP（r）= LP（r0）—（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中： LP（r）----距声源r处的A声级，dB； LP（r0）--参考位置r0处的A声级，dB； AdiV-------声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar-------遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm-------空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy-------地面效应衰减量，dB； Amisc-------其他多方面效应，dB； 根据建设单位确认，生产车间较为平坦，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。故本公式可简化为： Lp（r）=Lp（r0）—（AdiV+Abar） ③屏障引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如用墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为共有一定高度的薄屏障。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障袁减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB；本次评价保守估算在各侧厂界取10dB。 （3）多个声源在预测点处的噪声贡献值叠加采用下式计算： Leqg=10lg(i=1n10Li10) 式中：Leqg——声源在预测点的等效A声级贡献值，dB； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压级，dB。 3.3、预测结果 根据厂区总平面布置图，结合上述预测模型及计算参数，预测运营期厂界外1m处噪声贡献值，本项目建设后厂界噪声贡献值结果详见下表。 表4.3-3 厂界噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 监测点位; 坐标; 贡献值; 昼间; 达标情况. 标准值. 1; 厂界东1m处; （210，-68）; 29; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 达标. 2; 厂界南1m处; （-62，-140）; 28; 达标. 3; 厂界西1m处; （-12，46）; 44; 达标. 4; 厂界北1m处; （208，336）; 33; 达标. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，经选取低噪声设备，采取减振、隔声等防治措施后，本项目运行后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 3.4、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于生产设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过厂房隔声和加装减震垫等降噪措施，可使其噪声源强降低10dB（A）以上。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 3.5、自行监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，噪声监测方案如下： 表4.3-4 运营期环境自行监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目厂界四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 每季度1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、固体废弃物 4.1、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要包括分选过程中产生的杂质、废水处理设施污泥和清洗沉渣、废滤网废渣、废活性炭、废机油、废含油抹布和生活垃圾等。 ①清洗沉渣 项目在清洗过程中产生会产生清洗沉渣，清洗沉渣的量为151.21t/a，经收集后与污泥一起外售窑厂制砖。 ②分选杂质 分选杂质主要成分为废铁丝、土石块和泥沙等，产生量为90.73t/a，本项目拟在厂区内专门设置的固废暂存区临时存放，经分类收集后，其中废铁丝等有用的部分外售给物资部门回收再利用，无用的部分由环卫部门定期清运。 ③废滤网滤渣 项目造粒过程中利用金属滤网对熔融的塑料进行最后一步除杂，该滤网为圆形，主要成分为铁质。每批次造粒生产完成后需对金属滤网进行更换，滤网上粘附少量废塑料及杂质，项目废滤网产生量约为131.39t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废滤网滤渣不属于危险废物，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定（2012年本）》，“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”，生产过程中产生的熔融滤渣（含滤网）全部交由专门的专业单位回收处理。 ④污泥 项目废水处理过程中会产生污泥，类比同行业，悬浮物进水浓度为300mg/L，废水处理设施对悬浮物去除效率为90%，则本项目污泥产生量为8.17t/a，本项目采用压滤机进行压滤，压滤之前含水率为80%，压滤之后含水率为50%，则带水污泥产生量为16.33t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）确定本项目污泥一般固废代码为：292-001-62-（0004），此类废物属于不可利用固废，本项目拟在厂区内专门设置的固废暂存区临时存放，定期外售窑厂制砖。 ⑤生活垃圾 本项目工作人员50人，按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量7.5t/a。收集后交由当地环卫部门统一清运，做到日产日清。 ⑥废机油和含油抹布 项目运营期间设备维修、维护过程中会使用机油，因此会产生废机油和含油废抹布，根据建设单位提供资料参考，废机油产生量约为0.6t/a，废弃含油抹布产生量约为0.2t/a，废机油属于《国家危险废物名录》（2021版）中的“HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08"，暂存于危废仓库，委托有危废处置资质的公司处置。含油抹布属于《国家危险废物名录》（2021版）中的“危险废物豁免管理清单”中“900-041-49 废弃的含油抹布”，“全过程不按危险废物管理”，混入生活垃圾中，统一由环卫部门清运。 ⑦废活性炭 为保证活性炭能稳定且有效的吸附有机废气，应在活性炭饱和前将其进行更换，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%，即1t活性炭可吸附有机废气0.25t，本项目活性炭吸附的非甲烷总烃量约为4.22t/a，可算出约需要16.89t/a活性炭才能完全吸附本项目产生的有机废气，根据项目活性炭设计装填量为2t，则本项目废气处理设施中活性炭更换周期为一个月。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知，废活性炭属于 HW49 其他废物（废物代码： 900-039-49，烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），更换的废活性炭应单独收集储存在危险废物暂存间，然后交由危险废物资质单位回收处理。 ⑧废过滤棉 气旋混动喷淋塔后面设置了干式环保过滤箱，用于去除气旋塔里的水汽，利于活性炭吸附废气。根据业主提供资料，干式环保过滤箱里的废过滤棉产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录（2021）》，废过滤棉属于危险废物，危废类别为HW49其他废物（废物代码：900-041-49），交由有资质单位处理。 表4.4-1 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固体名称; 性状; 属性（代码）; 产生 （t/a）; 处理处置方式. 1; 分选杂质; 固态; 一般工业固废; 90.73; 有用的部分外售给物资部门回收再利用，无用的部分交由环卫部门定期清运. 2; 沉积物; 固态; 一般工业固废; 151.21; 外售窑厂制砖. 3; 废滤网滤渣; 固态; 一般工业固废; 131.39; 交由专业公司回收处理. 4; 污泥; 固态; 一般工业固废; 16.33; 外售窑厂制砖. 5; 生活垃圾、含油抹布; 固态; —; 7.7; 企业自行收集后由环卫部门统一处理. 6; 废机油; 固态; 危险废物HW08; 0.6; 暂存于危废暂存间，交由危险废物处理资质的单位处理. 7; 废活性炭; 固态; 危险废物HW49; 21.11. 8; 废过滤棉; 固态; 危险废物HW49; 0.15. 表4.4-2 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.6; 生产设备; 固态; 矿物油; 矿物油; 三个月; T，I; 暂存于危废暂存间，交由危险废物处理资质的单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 21.11; 生产设备; 固态; 有机废气; 有机废气; 一个月; T. 3; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.15; 生产设备; 固态; 过滤棉; 废气; 三个月; T/In. 4.2、 固体废物处置环境管理要求 1）一般固废临时贮存场所设置要求 一般工业固废暂存间应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求进行管理，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目一般固废暂存间位于生产车间一层西北侧，建筑面积约10m2，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废暂存间的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 2）危险废物的贮存设施要求： 本项目危废暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。危废暂存间严格执行临时废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。具体如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 本项目危废暂存间位于生产车间一层西北侧，建筑面积约10m2。 3）危险废物运输污染防治措施分析 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业目前正在与相关有处理资质的单位协商签订委托处置协议，承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。 企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 ### 4.4、项目固废处理处置的影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。 同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 企业将危废委托有危废处置资质单位进行处置，生活垃圾委托环卫部门清运。 危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。 综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知后对环境的影响较小。 5、地下水、土壤影响分析及防范措施 5.1、污染环节分析 （1）地下水 项目原料均贮存于室内，贮存场所地面均做硬底化处理，不会存在原辅料意外泄漏垂直入渗土壤环境影响。生产过程中产生的危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间按相关要求做防渗处理，且危险废物均存放在坚固、防渗的材料建造的储藏桶中或处于干燥状态，不存在危险废物渗滤液问题，即不会存在渗滤液垂直入渗影响。生活污水经化粪池处理后和生产废水一起排入污水处理厂处理，即不会存在生活污水和生产废水垂直入渗影响。因此项目不存在地下水污染途径，项目所在区域不存在地下水环境保护目标，不会对地下水环境产生影响。 （2）土壤 本项目运营期产生的废气主要为非甲烷总烃，不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中涉及的污染土壤因子，同时本项目所用原料VOC含量较低，使用量很少，产生的污染物均经处理措施处理后排放，因此本项目不存在大气沉降土壤环境影响。 本项目实行雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网，产生的废水主要为生活污水、循环冷却水及喷淋塔定期排放废水，生活污水经化粪池处理后和生产废水一起排入污水处理厂处理，因此本项目不存在地面漫流土壤环境影响。 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废暂存间、废水处理设施等场所发生物料或废污水泄漏。项目可能产生的渗漏环节详见下表： 表4.5-1 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 危废暂存; 危废暂存间; 危废泄漏. 2; 污水处理; 废水处理设施; 污水泄漏. 5.2、污染防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10 -7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10 -7cm/s。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表： 表4.5-2 项目防渗分区 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危废暂存库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 废水处理设施; 地基垫层采用抗渗混凝土地基，并按照防腐防渗要求进行铺设环氧树脂防腐防渗层. 3; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 5.3、地下水、土壤环境影响 综上，经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目不存在地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境产生负面影响。 6、生态环境影响分析 该项目位于金寨县现代产业园，选址符合要求。周围无自然保护区等环境敏感区，该项目运营后污染因素较少，污染物排放量很少，对生态环境不会造成不良影响，也不会影响当地生物多样性。不需开展生态环境影响评价。 7、环境风险评价 7.1、风险识别 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质数量与临界量比值Q的计算公式如下： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目的危险物质如下表： 表4-23 环境风险物质数量及Q值表 序号; 风险物质; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 危险废物（废活性炭）; 21.11; 50; 0.4222. 2; 废润滑油; 0.6; 2500; 0.00024. 合计; 0.42244. 由上表可知，危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析即可。 （2）生产系统识别 ①生产设施风险识别：本项目属于生产性项目，主要为生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。发生的主要风险为生产过程中机械设备故障或原料储存容器破损，引起润滑油泄漏及因此而造成的事故排放，从而影响周边环境。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。具体如下： Ⅰ生产装置故障或储存容器泄漏，造成润滑油的泄漏。 Ⅱ因消防管理措施不当，造成的火灾、爆炸事故。 ②废气处理设施风险识别：项目废气处理设施正常运行时，可以保证废气中污染物达到排放标准限值。当废气处理设施发生故障时，会造成未处理的废气直接排入空气中，但生产过程废气浓度较低，对环境空气造成的影响有限。 （3）环境风险识别结果 根据前面物质危险性和生产系统危险性识别，本项目环境风险类型主要为物料和废液泄漏，以及火灾等引发的伴生/次生的环境风险。可能发生向环境转移的途径主要是经污水或雨水管道排入市政污水管网对附近地表水体水环境质量的影响，火灾等引发的伴生/次生的污染物对附近大气环境质量的影响。 7.2、环境风险分析及影响途径 （1）泄漏事故 项目使用的原辅料出现泄漏时，可能进入地表水体、地下水体，可能发生大量泄漏的环节主要在化学品仓库、生产车间和危废暂存间；泄漏事故废液和废水需要由专门的收集桶收集，建立危险品泄漏事故池，用于专门储存泄漏的事故废液和废水；根据前文分析可知，本项目生产车间内危险物质的总储存量不大，危险单元中的物质存在量较少，局部泄漏量很少。化学品仓库、危废暂存间以及生产车间地面均铺设防渗层，可将泄漏物控制在室内，不对地表水、地下水产生影响。 （2）火灾爆炸 若可燃、易燃化学品泄漏物遇到火源或高温时可引起燃烧，在一定条件下可发生火灾事故，火灾燃烧过程会产生次生CO污染和事故废水。但由于项目各危险物质贮存量极小，产生较严重环境污染事故的可能性很低，在泄漏过程中可及时收集全部泄漏物，并转移至容器内，事故废水可围堵在室内，事故影响范围局限在生产车间范围内。 7.3、环境风险防范措施及应急要求 1）风险管理 （1）教育培训 对职工进行消防宣传教育，通过宣传、教育、培训，增强作业人员的法规观念、消防、安全、环保意识，提高作业人员的消防、安全、环保基本知识，从而自觉按照 规定程序操作，做到防患于未然。 （2）建筑安全防范措施 厂区按功能分区布置，合理地确定通道宽度；厂区布置和主要车间的工艺布置设有安全通道，供人员、消防车和救护车在异常或紧急抢救情况下使用。厂房采取排毒、通风等措施，加强设备、管道的密封性检查，严防跑、冒、滴、漏。设计应严格执行 安全及防火等有关规定，建立完善的消防设施。 （3）生产运行系统安全生产措施 ①排污系统管道、阀门、泵一用一备。 ②严格管理，减少和避免一切因人为因素造成的设备失灵。 ③经常检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生的重要措施；为实现装置安全，还应在可能泄漏有害物质的场所采用敞开式布置，使之通风良好，防止有害气体积累。 ④污染物监控措施，加强污水处理系统的维护和管理，发现污水处理系统故障时及时恢复和处理。 2）危化品贮存管理 企业应按《危险化学品安全管理条例》《危险化学品仓库储存通则》 (GB 15603-2022）等规范要求，建成独立的危化品区进行分类储存，且采取以下措施： ①根据化学危险品种类、性质等分类贮存在独立的危化品仓库内，化学危险品无露天堆放现象。 ②贮存化学危险品的仓库应配备有专业知识的技术人员及可靠的个人安全防护用品。 ③贮存的化学危险品需设置明显的标志。 ④危化品库应安装通风设备，并设有导除静电的接地装置。 ⑤危化品库应安装自动监测报警系统。 ⑥制定严格化学品出入库检查登记制度，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 ⑦危化品库外需设置应急收集沟及收集池用于事故情况下收集泄漏液。 3）危险废物泄漏事故风险防范措施 危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。存放危险废物时，不相容的危险废物必须分开存放，间隔1-1.5m以上；应有隔离设施和防风、防晒、防雨、防渗漏设施以及消防设施；用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；及时清运，最大储存时间3个月、转运频次1年不低于4次。 4）废气超标外排风险及防范措施 非正常排放时对环境以及保护目标的影响将增大，但若能及时得到解决，对环境的影响将是短时间的。因此，生产过程中必须加强环保治理设施的管理，严格操作，避免非正常排放的发生，准备好废气治理设备易损备用件，以便出现故障时及时更换，减轻废气非正常排放对周围环境的影响。 ①废气处理装置的风机在有条件的情况下建议采用一开一备的方法，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。 ②加强废气处理装置的运行管理，制定设备运行操作规程、维修保养、巡回检查等管理制度，严格规范操作，竭力避免事故排放。一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。 ③操作工在上岗前须通过上岗培训，提高职工素质。 5）废水外排风险及防范措施 为防止事故时污水超标排放对金寨县现代产业园污水处理厂进水水质造成冲击以及对周边地下水、土壤等造成污染，在项目设计施工时，严格施工工艺，加强监理，科学施工；污水处理站日常工作中，通过加强管理，强化制度，加强巡视和检查，落实责任，制定详尽的应急预案和预防措施，并加强演练。 6）风险事故应急预案 从防范环境风险的角度考虑，建议企业按照安徽省和六安市突发环境事件应急预案管理等相关文件的要求，制定突发环境事件应急预案并在金寨县生态环境分局备案，在生产过程中，应在强化生产安全与环境风险管理的基础上，不断完善事故应急预案。 7.4、评价结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，主要为原料泄漏、废气事故排放等环境风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可得到有效控制。 8、污染源排放口规范化要求 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。 项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台，排气筒应设置人工采样平台和采样口；废水总排放口规范建设，设置具备采样和流量测定条件的采样口，设在厂内或厂界外10米内。企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。同时如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 在厂区的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995、HJ 1276-2022执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表4.8-1 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 表4.8-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 9、项目环保估算投资一览表 本项目环保投资估算为48万元，占项目总投资1600万元的3%，本评价要求建设单位严格执行三同时制度。 表4.9-1 环保投资估算 治理项目; 治理方式; 投资（万元）. 废气治理; 废气收集系统、气旋喷淋塔+活性炭、通风管道、排气筒等；; 18. 废水治理; 废水处理设施; 5. 固废处置; 垃圾储存设施、一般固废储存设施、危废储存设施等; 10. 噪声防治; 各种隔声、吸声、减震措施等; 10. 环境监测; 废水污染物年度监测和噪声季度监测; 5. 合计; 48. 备注：具体环保投资应以实际费用为准。 10、排污许可联动内容 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定源排污许可日常监管工作的通知》皖环发﹝2021﹞7号文：属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，详见附件7；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版），本项目为三十七、废弃资源综合利用业 42--第93号-非金属废料和碎屑加工处理 422--废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理，属于排污许可中简化管理。具体判别如下： 表4.10-1 固定污染源排污许可分类管理名录（节选） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十七、废弃资源综合利用业 42. 93; 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属 废料和碎屑加工处理 422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（造粒） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩+气旋喷淋塔+两级活性炭+15m排气筒（DA001） | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 |
| 地表水环境 | DW001/总排口 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 清洗废水经废水处理设施处理后回用，循环冷却水及喷淋塔定期排放废水和、经园区化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网，最终排入金寨县现代产业园污水处理厂 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及金寨县现代产业园污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 厂内生产设备经选取低噪声设备，采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 分选杂质 | 外售给物资部门回收再利用，或交由环卫部门定期清运 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 沉积物 | 外售窑厂制砖 |  |
|  |  | 废滤网滤渣 | 交由专业公司回收处理 |  |
|  |  | 污泥 | 外售窑厂制砖 |  |
|  |  | 生活垃圾、含油抹布 | 企业自行收集后由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 废机油 | 委托有危废处置资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、防渗处理：对基础层进行防渗，对生产车间、一般固废暂存间、危废暂存间及废水处理设施进行分区防渗。 2、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定项目防渗分区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险管理 （1）教育培训 对职工进行消防宣传教育，通过宣传、教育、培训，增强作业人员的法规观念、消防、安全、环保意识，提高作业人员的消防、安全、环保基本知识，从而自觉按照 规定程序操作，做到防患于未然。 （2）建筑安全防范措施 厂区按功能分区布置，合理地确定通道宽度；厂区布置和主要车间的工艺布置设有安全通道，供人员、消防车和救护车在异常或紧急抢救情况下使用。厂房采取排毒、通风等措施，加强设备、管道的密封性检查，严防跑、冒、滴、漏。设计应严格执行 安全及防火等有关规定，建立完善的消防设施。 （3）生产运行系统安全生产措施 ①排污系统管道、阀门、泵一用一备。 ②严格管理，减少和避免一切因人为因素造成的设备失灵。 ③经常检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生的重要措施；为实现装置安全，还应在可能泄漏有害物质的场所采用敞开式布置，使之通风良好，防止有害气体积累。 ④污染物监控措施，加强污水处理系统的维护和管理，发现污水处理系统故障时及时恢复和处理。 2）危化品贮存管理 企业应按《危险化学品安全管理条例》《危险化学品仓库储存通则》 (GB 15603-2022)等规范要求，建成独立的危化品区进行分类储存，且采取以下措施： ①根据化学危险品种类、性质等分类贮存在独立的危化品仓库内，化学危险品无露天堆放现象。 ②贮存化学危险品的仓库应配备有专业知识的技术人员及可靠的个人安全防护用品。 ③贮存的化学危险品需设置明显的标志。 ④危化品库应安装通风设备，并设有导除静电的接地装置。 ⑤危化品库应安装自动监测报警系统。 ⑥制定严格化学品出入库检查登记制度，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 ⑦危化品库外需设置应急收集沟及收集池用于事故情况下收集泄漏液。 3）危险废物泄漏事故风险防范措施 危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。存放危险废物时，不相容的危险废物必须分开存放，间隔1-1.5m以上；应有隔离设施和防风、防晒、防雨、防渗漏设施以及消防设施；用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；及时清运，最大储存时间3个月、转运频次1年不低于4次。 4）废气超标外排风险及防范措施 非正常排放时对环境以及保护目标的影响将增大，但若能及时得到解决，对环境的影响将是短时间的。因此，生产过程中必须加强环保治理设施的管理，严格操作，避免非正常排放的发生，准备好废气治理设备易损备用件，以便出现故障时及时更换，减轻废气非正常排放对周围环境的影响。 ①废气处理装置的风机在有条件的情况下建议采用一开一备的方法，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。 ②加强废气处理装置的运行管理，制定设备运行操作规程、维修保养、巡回检查等管理制度，严格规范操作，竭力避免事故排放。一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。 ③操作工在上岗前须通过上岗培训，提高职工素质。 5）废水外排风险及防范措施 为防止事故时污水超标排放对金寨县现代产业园污水处理厂进水水质造成冲击以及对周边地下水、土壤等造成污染，在项目设计施工时，严格施工工艺，加强监理，科学施工；污水处理站日常工作中，通过加强管理，强化制度，加强巡视和检查，落实责任，制定详尽的应急预案和预防措施，并加强演练。 6）风险事故应急预案 从防范环境风险的角度考虑，建议企业按照安徽省和六安市突发环境事件应急预案管理等相关文件的要求，制定突发环境事件应急预案并在金寨县生态环境分局备案，在生产过程中，应在强化生产安全与环境风险管理的基础上，不断完善事故应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工环保验收制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 （2）环保台账制度 建设单位需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 （3）污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气收集处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 （4）固体废物环境保护制度 ①建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求张贴标识。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，安徽嘉亿新材料科技有限公司废旧资源综合利用项目符合国家及地方产业政策要求，项目选址及规划可行，项目拟采取的各项污染防治措施可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放。因此，在严格执行操作规范、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，不会对当地的环境质量造成大的不利影响。 综上，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.469t/a | 0 | 0.469t/a | +0.469t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.089t/a | 0 | 0.089t/a | +0.089t/a |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 821.76t/a | 0 | 821.76t/a | +821.76t/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.222t/a | 0 | 0.222t/a | +0.222t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.147t/a | 0 | 0.147t/a | +0.147t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.156t/a | 0 | 0.156t/a | +0.156t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.022t/a | 0 | 0.022t/a | +0.022t/a |
| 一般工业固体废物 | 分选杂质 | 0 | 0 | 0 | 90.73t/a | 0 | 90.73t/a | +90.73t/a |
|  | 沉积物 | 0 | 0 | 0 | 151.21t/a | 0 | 151.21t/a | +151.21t/a |
|  | 废滤网滤渣 | 0 | 0 | 0 | 131.39t/a | 0 | 131.39t/a | +131.39t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 16.33t/a | 0 | 16.33t/a | +16.33t/a |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 21.11t/a | 0 | 21.11t/a | +21.11t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5t/a | 0 | 7.5t/a | +7.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 平面布置图

附图4 雨污管网图

附图5 与《金寨县现代产业园产业集聚区总体规划》关系图

附图6 项目与六安市生态保护红线关系图

附图7 分区防渗图

附图8 环境影响评价范围示意图

附件：

附件1 项目委托书

附件2 资料确认单

附件3 项目备案表

附件4 营业执照

附件5 租赁合同

附件6 土地证

附件7 建设项目环评与排污许可联动附表与附图

附件8 金寨县东部城区工业集聚区成立批复

附件9 《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划》环评审查意见