建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：安徽华沐生物科技有限公司替曲朵辛TTX研发项目

建设单位（盖章）：    安徽华沐生物科技有限公司

编  制  日  期 ：           2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 12 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 30 -

四、主要环境影响和保护措施	- 34 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 71 -

六、结论	- 75 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 76 -

附图：附图1项目地理位置图

附图2土地利用规划图

附图3生态红线图

附图4水环境分区管控图

附图5大气环境分区管控图

附图6土壤环境分区管控图

附图7环境保护目标图

附图8平面布置图

附图9周边外环境图

附图10本项目与园区位置关系图

附图11分区防渗图

附图12“三线一单”生态环境分区位置示意图

附件：附件1委托书

附件2备案表

附件3营业执照

附件4厂房租赁合同

附件5不动产权证

附件6建设单位意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 安徽华沐生物科技有限公司替曲朵辛TTX研发项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-341524-04-01-735919 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李畅 | 联系方式 |  | 158****6276 |
| 建设地点 | 金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经：115度55分18.096秒，北纬：31度44分43.765秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | 金寨县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 50 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工 建设 | 否 是 | 用地面积 （m2） | 879.38 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《金寨县城总体规划（2013-2030）》 审批机关：六安市人民政府 审批文件及文号：六安市人民政府关于《金寨县城总体规划（2013-2030）》的批复（六政秘[2014]111号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《金寨县城总体规划》（2013-2030）产业发展规划中提出的工业体系：发展资源型工业和非资源型工业相结合，扶持壮大存量工业，引进发展增量工业，大力培育支柱产业和龙头企业，努力提高工业经济竞争力，争取实现以工业经济跨越发展为动力，推动全县整体经济加快发展。为此，金寨县重点构建以农产品深加工、食品工业、竹木制品加工、中药材加工、茶叶加工为主要特色的农业资源型加工工业，带动城乡统筹发展；与此同时，金寨县还要以现代产业开发区为契机，重点发展机械加工、新材料、生物制药、纺织服装等新兴产业，带动县城工业化发展。 对照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（2019年修改版），行业类别属于M7340医学研究和试验发展，属于新兴产业，产业发展与金寨县城总体规划（2013-2030）相符。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、规划选址符合性分析 （1）与用地规划相符 本项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园内，租赁中科三安科技产业园综合楼一层，根据建设单位提供的土地证明材料，项目用地属于工业用地，符合土地利用规划要求。 （2）与产业定位的相符性 本项目主要从事医学研究和试验发展，属于新兴产业，且本项目用地性质为工业用地，与总体规划不冲突。 （3）与环保规划的符合性 项目所在地基础设施均完善，其中供水及供电系统依托市政供水、供电管网，排水系统依托已运行的园区污水处理站和金寨县污水处理厂；建设项目工艺废气经配套污染治理设施处理后达标排放；生产废水经中和池酸碱中和后进园区污水处理站处理，生活污水进入化粪池后同园区污水处理站处理一道排入市政污水管网，进入金寨县污水处理厂；固废可做到无害化处理；因此可满足开发区环保规划要求。 （4）选址合理性分析 建设项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园。根据现场踏勘，项目所在地东侧为金叶路、南侧为停车场、西侧为停车场、北侧为中科三安。项目用地属工业用地，项目所在地附近区域无风景旅游区及国家、省、市级重点文物保护单位。 因此，项目选址合理。 2、产业政策分析 对照国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制、淘汰类之列，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业，因此本项目符合国家产业政策。 另外该项目于2024年8月20日获得了金寨县发展改革委项目备案表，项目编码：2211-341524-04-01-735919。 因此本项目符合国家和地方相关产业政策。 3、与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”相符性如下。 （1）生态保护红线 建设项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园内，对照六安市生态保护红线图，项目不在生态保护红线区域内，符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 项目消耗主要能源为电和水，均依托市政供电、供水管网，各资源消耗均在区域可承受范围内，不会突破所在区域的水、电利用上线。项目用地为工业用地，本项目租赁现有空置厂房进行建设，不新增未开发的建设用地，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据《2023年金寨县环境质量年报》，项目所在地环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度、O3日最大8h平均浓度第90百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求。项目所在区域环境空气质量为达标区。本项目对项目区大气环境质量现状影响较小，在严格落实本文本提出的环保措施的基础上，不会改变所在区域功能区属性。 根据《2023年金寨县环境质量年报》，金寨县地表水国控断面和省控断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目在采取环评中提出的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 （4）生态环境准入清单 ①《产业结构调整指导目录（2024年本）》 本项目为M7340医学研究和试验发展，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中所列“限制类”和“淘汰类”，视为允许类项目。 ②《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单》 本项目对照《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中《金寨县重点生态功能区产业准入负面清单》，项目不属于负面清单中所列重点生态功能区项目，符合环境准入负面清单要求。 表1-1项目与环境准入负面清单相符性分析 序号; 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《金寨县重点生态功能区产业准入负面清单》; “金寨县重点生态功能区产业准入负面清单”列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 列入清单限制类产业有：《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。; 本项目属于M7340医学研究和试验发展，经对照，不属于负面清单中禁止类、限制类产业。; 符合. ③《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》 对照《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目符合细则要求。 表1-2与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 序号; 安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）; 本项目情况; 符合性分析. 1; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区规划的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他项目。; 不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区等问题。; 相符. 2; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游、游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。; 不涉及饮用水水源保护区问题。; 相符. 3; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围垦造地等投资建设项目。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。; 不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园等问题。; 相符. 4; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。在保障防洪安全和河势稳定划定的岸线保护区，禁止建设可能影响防洪安全、河势稳定及分蓄洪区正常运用的建设项目。在保障供水安全划定的岸线保护区，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在保护生态环境划定的岸线保护区，禁止建设与保护方向不一致的项目。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。因暂不具备开发利用条件划定的岸线保留区，待河势趋于稳定，具备岸线开发利用条件后，或在不影响后续防洪治理、河道治理及航道整治的前提下，方可开发利用。为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光等项目外，不得建设其他生产设施。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的长江水功能保护区、保留区河段内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及长江岸线和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区等问题。; 相符. 5; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 6; 禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益的建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行; 本项目不在长江干支流1公里范围内。; 相符. 7; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于落后产能项目。; 相符. ④《市场准入负面清单（2022年版）》 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目为M7340医学研究和试验发展，不属于负面清单中禁止或限制的行业。 4 、项目与管控单元相符性分析 根据《安徽省“三线一单 ”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号）及查询安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个（环境管控单元编码ZH34152420122），属于环巢湖生态示范区-重点管控单元17，皖西大别山生态屏障区-重点管控单元16。 位于大气环境重点管控区、水环境重点管控区、土壤环境一般管控区。 （1）水环境分区管控要求 表1-3与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》中相关要求对直接影响城市建成区水体治理成效的区域进行管控；落实《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 项目符合《中华人民共和国水污染防治法》等文件要求，项目不涉及重金属总量，水污染物总量纳入金寨县污水处理厂一并管理。. （2）大气环境分区管控要求 表1-4与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》 《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《六安市能源发展“十四五”规划》《六安市“十四五”工业发展规划》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》等要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 项目符合《安徽省大气污染防治条例》等要求，根据2023年金寨县环境质量年报数据，项目所在区域为达标区。. （3）土壤环境分区管控要求 表1-5与土壤环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，企业将进一步加强对土壤的跟踪管理和监控. 综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 - 5、与其他相关性政策符合性分析 - 对照《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）、《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《安徽省淮河流域水污染防治条例》《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》皖环发〔2022〕8号、《金寨县“十四五”生态环境保护规划》《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）、《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）、关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发〔2024〕1号）等相关政策要求，本项目的政策相符性分析汇总见表1-6。 表1-6项目实施的政策相符性分析一览表 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 相符性. 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）; 坚持精准施治。以VOCs项目“签单销号式”治理为引领，分行业推动企业结合“一企一策”开展精准治理，落实源头削减、过程控制、末端治理以及大气特别排放限值等全过程管控要求，深挖减排潜力。; 项目有机废气经收集后采用二级活性炭吸附装置处理，最终经30m高排气筒排放，可有效收集挥发有机废气。; 相符. 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意 见》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 项目主要为医学研究和试验发展，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产业。; 相符. 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目为研发实验室，有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置进行处理; 相符. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业和严格限制的印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。; 相符. 新建、扩建、改建项目，除执行“环境影响报告书（表）”和环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用外。还必须遵守下列规定： （1）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水源地和对环境有特殊要求的功能区； （2）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺。; 本项目符合金寨县产业定位，选址不涉及饮用水源地和对环境有特殊要求的功能区；生产设备和生产工艺资源利用率高、废水污染物减排。; 相符. 挥发性有机物无组织排放控制标准; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目有机试剂均密闭包装储存于原料间内; 相符. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目有机试剂均采用密闭包装; 相符. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目有机试剂均在净化车间、通风橱或万向罩下使用，废气经收集后通过二级活性炭吸附装置进行处理; 相符. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目有机废气经收集后通过二级活性炭吸附装置进行处理; 相符. 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》皖环发〔2022〕8号; （1）加快产业结构转型升级。以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。; 本项目不属于钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等重点行业。; 相符. （2）推动能源结构优化。强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。; 本项目不属于安徽省“两高”项目管理目录（试行）中规定的“两高”项目，本项目不使用煤炭。; 相符. （3）持续推进重金属污染防控。对排放重金属污染物的重点行业，严格按照等量置换、减量置换原则实施重金属排放总量控制。; 本项目不属于排放重金属污染物的重点行业; 相符. 金寨县“十四五”生态环境保护规划; 在生态保护红线区域内，禁止城镇化、工业化活动和矿产资源开发，禁止建设破坏主要生态功能和生态环境的工程项目，禁止改变区域生态用地，确保空间面积不减少，生态功能不降低，用地性质不转换，主体责任不改变。严格环境准入，各市县要按照管控的严格程度和生态功能重要性，分区分类制定生态保护红线内建设项目环境准入负面清单。; 本项目不在生态红线范围内，不属于环境准入负面清单中的建设项目。; 相符. 强化目标和任务的过程管理，落实钢铁、水泥行业提标改造。大力推进清洁能源使用，加强油品等能源产品质量监管，加强移动源污染治理，加大城市扬尘和餐饮服务业油烟污染整治力度。全面实施有组织排放和无组织排放治理，组织实施《安徽省水泥工业大气污染物排放标准》。推进工业炉窑大气污染综合治理。全面执行锅炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值，动态更新工业炉窑管理清单。; 本项目不属于钢铁、水泥行业，不涉及锅炉和工业炉窑; 相符. 全面推动大气污染防治协同防控，继续做好细颗粒物的污染防控，抓好挥发性有机物和氮氧化物协同控制，启动二次细颗粒物、臭氧协同控制。强化源头控制，推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂；重点推进化工、家具制造、工业涂装等行业开展挥发性有机物综合整治；加强VOCs无组织排放管控。加强执法监管，开展清洁柴油机行动，加强高排放工程机械、重型柴油机、农业机械等环保检查，对不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应依法查处。全面完成35蒸吨以上超低排放和低氮燃烧技术改造。; 本项目不使用油漆、涂料、胶粘剂。; 相符. 《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）; 实验单位应建立有机溶剂使用登记和管理制度，编制实验操作规范，选择有效的废气收集和净化装置，减少VOCs排放，防止污染周边环境。; 本项目运营期有机溶剂使用建立使用台账，有机废气使用活性炭吸附装置; 相符. 产生VOCs废气应进行收集，排放至VOCs废气收集装置。; VOCs废气通过净化车间、万向罩收集后经二级活性炭吸附装置处理; 相符. 实验室有组织VOCs宜经过净化处理后方可排放。综合考虑场地、实验类型等因素，因地制宜地采用有效的VOCs净化装置。经过净化后的废气应符合排放标准后方可排放，净化过程避免产生二次污染。; VOCs废气通过净化车间、万向罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，可达标排放; 相符. 废气收集和净化装置应保证与实验操作同时正常运行; 项目实验操作时均开启废气收集装置; 相符. 《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）; 实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。应在实验室或其所在的建筑内配备压力蒸汽灭菌器或其他适当的消毒、灭菌设备，所配备的消毒、灭菌设备应以风险评估为依据。应在实验室工作区配备洗眼装置，必要时，应在每个工作间配备洗眼装置。应在操作病原微生物及样本的实验区内配备二级生物安全柜。应按产品的设计、使用说明书的要求安装和使用生物安全柜。如果使用管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。实验室入口应有生物危害标识，出口应有逃生发光指示标识。; 本项目分析实验室阳性间属于病原微生物实验室，按照规范进行建设，配备相应的消毒设备、超净工作台和高效过滤器，设置相应标识; 符合. 关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发〔2024〕1号）; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件3）要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账（附件2），对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 安徽华沐生物科技有限公司位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园，本项目固定资产投资1500万元，租赁中科三安综合楼一楼面积879.38平方米，主要购置发酵罐、离心机和浓缩仪等设备，建设研发实验室及配套分析实验室。 项目建设完成后，年完成相关研发实验36批次。 金寨县发展改革委于2024年8月20日同意该项目进行备案，项目代码（2211-341524-04-01-735919）。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为M7340医学研究和试验发展，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中：“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目实验室属于研发（试验）基地，微生物实验室级别为P2，不涉及P3、P4生物安全实验室和转基因实验室；项目实验研发过程会产生废气、废液等。因此项目应编制环境影响报告表。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十五、研究和试验发展. 98; 专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /. 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为M7340医学研究和试验发展，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第五十一项“其他行业”中第108项—除1-107外的其他行业，本项目排污许可申请类别为“登记管理”。 表2-2固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十一、其他行业. 108; 除1-107 外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用工序登记管理的. 受安徽华沐生物科技有限公司的委托，合肥芳硕环境科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。通过现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响情况以及环境质量可能发生的变化；同时依据环境保护有关法律法规及其他相关要求，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园，项目租赁已建厂房。地理坐标为：东经115度55分18.096秒，北纬31度44分43.765秒。 项目所在地东侧为金叶路、南侧为停车场、西侧为停车场、北侧为中科三安。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：安徽华沐生物科技有限公司替曲朵辛TTX研发项目 ②建设单位：安徽华沐生物科技有限公司 ③建设性质：新建 ④行业类别及代码：M7340医学研究和试验发展 ⑤总投资：2000万元 ⑥建设地点：金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园 安徽华沐生物科技有限公司租赁中科三安科技产业园综合研发楼一楼用于本项目建设。二楼为安徽华魅医疗器械有限公司、主要从事医疗器械生产，四楼入驻企业为安徽省三安生物科技有限公司，主要从事速溶茶生产，三楼、五楼未出租。 （2）工程建设内容 项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园，本项目租赁中科三安综合楼一楼面积879.38平方米，主要购置发酵罐、离心机和浓缩仪等设备，建设研发实验室及配套分析实验室。 项目主要工程内容及规模见表2-3： 表2-3建设项目组成一览表 工程 类别; 名称; 建设内容. 主体 工程; 研发实验室; 拆包间; 位于厂区北侧GMP研发实验室，主要用于原料的拆包，建筑面积约4m2。. 称量间; 位于厂区北侧GMP研发实验室，主要用于原料称量，建筑面积约5m2。. 细胞培养间; GMP研发实验室内，位于称量间东侧，主要用于菌种培养，建筑面积约9m2。. 静置间; GMP车间，位于细胞培养间东侧，主要用于菌种发酵培养静置，建筑面积约7m2。. 臭氧消毒间; GMP车间，位于细胞培养间东侧，主要用于消毒，建筑面积约7m2。. 材料称量间; GMP车间，位于静置间北侧，主要用于发酵材料称量，建筑面积约4m2。. 配料间1; GMP车间，位于材料称量间东侧，主要用于发酵液配料，建筑面积约8m2。. 缓冲间; GMP车间，位于配料间1东侧，主要用于发酵前缓冲，建筑面积约3m2。. TTX萃取间; GMP车间，位于静置间东侧，主要用于替曲朵辛的萃取，建筑面积约31m2。. 内包间; GMP车间，位于萃取间南侧，主要用于产品的内包装，建筑面积约17m2。. 外包间; GMP车间，位于内包间西侧，主要用于产品外包装，建筑面积约41m2。. 分析实验室; 理化间1; 位于车间南侧，主要用于配料和纯化，建筑面积约17m2。. 培养室1; 位于理化间1南侧，主要用于分析实验所需种子液培养，建筑面积约8m2。. 微检室; 位于培养室1东侧，属于分析实验室GMP车间。主要用于分析实验，建筑面积约8m2。. 阳性间; 位于微检室东侧，属于分析实验室GMP车间。主要用于原料的微生物检验，建筑面积约7m2。. 培养室2; 位于阳性间东侧，主要用于小量种子液培养，建筑面积约3m2。. 理化间2; 位于车间南侧，主要用于配料和纯化，建筑面积约13m2。. 辅助 工程; 办公区; 位于检测实验室西侧，主要用于办公，建筑面积约23m2。. 更衣室; 厂区更衣室主要设置在菌种生产区入口处，设置有男女更衣室、脱鞋间，主要用于实验前后的更换实验服，建筑面积约13m2。. 洁具清洗间; 位于洗衣间东北侧，主要用于器具清洗，建筑面积约4m2。. 消毒液配制间; 位于洗衣间北侧，主要用于消毒液配制，建筑面积约2m2。. 水处理间; 位于车间东侧，主要用于纯水制备和蒸汽制备，建筑面积约47m2。. 储运 工程; 留样间; 位于理化间1西侧，主要用于分析样品留样，建筑面积约10m2。. 辅材室; 位于车间西北角，用于存放化学药品，建筑面积11m2。. 不合格品区; 位于内包间东侧，用于不合格品暂存，建筑面积4m2。. 危废间; 本项目设置1处危废间，位于研发实验室东侧，主要用于存放危废，建筑面积6m2。. 公用 工程; 供水; 项目用水由市政供水管网供给，年用水量为801.45t/a。. 排水; 雨污分流，雨水收集后进入市政雨水管网，污水收集处理后接入市政污水管网，废水排放量为680.8t/a。. 供电; 采用市政供电电网供电，年用电量20万kW·h。. 设备间; 位于厂区东侧，用于放置空压机等设备，建筑面积23m2。. 机房; 位于厂区东侧，用于放置机器，建筑面积20m2。. 环保 工程; 废气治理; ①菌体培养过程均在密闭反应器内进行作业，生物反应器的通气口和排气口处设小型高效过滤器，发酵过程产生的臭气经过高效过滤器处理后外排。 ②研发区域均按照GMP车间要求设置洁净车间，为10万级设置，内部为负压设置，车间设置整体抽风装置，车间内各类研发废气、危废间产生的废气收集后经过空气净化系统处理（中/高效过滤装置）后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经排口距离地面高度达30m高排气筒（DA001）排放。 ③分析实验废气经万向罩收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放. 废水治理; 本项目主要有研发工艺废水、生活污水；研发工艺废水主要包括研发试验废水、润洗废水、清洗废水、保洁废水、分析废水、纯水制备浓水。研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理，生活污水经化粪池收集，废水排放执行金寨县污水处理厂的接管标准后，接入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排到史河。. 噪声治理; 选用低噪声设备、设置减震基础、车间隔声. 固废处置; 项目废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废滤芯、废活性炭属于危险废物，废试剂混合液收集后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废滤芯收集后，高压灭菌后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。废活性炭、废滤芯暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。生活垃圾收集后，定期交环卫部门清运处理，废包装材料暂存于一般固废堆场，定期外售。危废间采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。位于研发实验室东侧，建筑面积约6m2。. 环境风险; 建立事故水防范系统，设置应急事故水收集桶. 土壤和地下水防治; 危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池进行重点防渗。其他区域为简单防渗，采用一般地面硬化。. （3）产品方案 本项目主要开展替取朵辛原料药研发实验，具体分析项目如下： 表2-4项目产品方案 - 序号; - 研发药品; - 年研发批次; - 去向. - 1; - 替取朵辛; - 36批次/年; - 供实验研发性能测试后作为危废处置. （4）项目主要生产设备 表2-5项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 所在位置 （车间名称）. 1; 种子罐; 100L; 2; 研发实验室. 2; 发酵罐; 500L; 1; 研发实验室. 3; 煮锅; 100L; 2; 研发实验室. 4; 超声破碎机; /; 1; 研发实验室. 5; 离心机; 100L; 2; 研发实验室. 6; 真空减压浓缩仪; 100L; 1; 研发实验室. 7; 旋转蒸发仪; 100L; 1; 研发实验室. 8; 树脂层析柱; 定制; 1; 研发实验室. 9; 蒸汽发生器（电加热）; 72kw; 1; 水处理间. 10; 空压机; 7.5kw; 1; 设备间. 11; 纳滤; 定制; 1; 研发实验室. 12; 储气罐; 500L; 1; 设备间. 13; 空气干燥机; 3KW; 1; 机房. 14; 电子天平; 0.0001分析天平; 1; 分析实验室. 15; 高压灭菌锅; 20L; 1; 分析实验室. 16; -80℃超低温冰箱; 230L; 1; 分析实验室. 17; 紫外超净台; 1.5m*0.6m; 1; 分析实验室. 18; 恒温摇床; 200L; 1; 分析实验室. 19; 涡旋震荡仪; 20L; 1; 分析实验室. 20; 液相检测仪; Waters; 1; 分析实验室. 21; 洁净空调系统; 380kw; 2; 机房. 22; 纯水机; 1t/h; 1; 水处理间. （5）项目主要原辅材料及能源消耗 ①项目原辅材料及能源消耗量 表2-6项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 批次用量（g）; 年耗量（t）; 形态; 包装方式; 贮存周期（天）; 最大贮存量（t）; 存贮位置. 一; 主要原辅材料. 1; 酵母膏; 2500; 0.09; 膏状; 25kg/桶; 365; 0.09; 辅材室. 2; 牛肉膏; 2500; 0.09; 膏状; 25kg/桶; 365; 0.09; 辅材室. 3; 蛋白胨; 2500; 0.09; 粉末; 25kg/塑料袋; 365; 0.09; 辅材室. 4; 葡萄糖; 10000; 0.36; 粉末; 25kg/塑料袋; 365; 0.36; 辅材室. 5; 蔗糖; 5000; 0.18; 粉末; 25kg/塑料袋; 365; 0.18; 辅材室. 6; NaCl; 15000; 0.54; 粉末; 25kg/塑料袋; 365; 0.54; 辅材室. 7; 乙酸(99.7%); 4666.6667; 0.168; 液体; 25L/桶; 365; 0.168; 辅材室. 8; 乙醇(99.7%); 2333.3333; 0.0843; 液体; 25L/桶; 365; 0.084; 辅材室. 9; 菌株; 0.1ml; 5毫升/年; 固体; 5毫升/管; 365; 50毫升; 辅材室. 10; 烧碱; 4666.6667; 0.168; 固体; 25kg/塑料袋; 130; 0.06; 辅材室. 11; 甲醇(99.7%); 2333.3333; 0.084; 液体; 25L/桶; 365; 0.084; 辅材室. 二; 能源消耗. 1; 电; kW·h/a; 20万. 2; 水; t/a; 801.45. ②主要原辅材料理化性质 表2-7原辅料理化性质一览表 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 毒性. 1; 酵母膏; 8013-01-2; 分子式：C15H31N3O13P2，浅棕色膏状，分子量：523.36，pH：6.5-7.5。; LD50：无资料；LC50：无资料. 2; 氯化钠; 7647-14-5; 白色晶体，化学式：NaCl，分子量：58.44，密度：2.165g/cm³(25℃)，熔点：801℃，沸点：1465℃。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨，不溶于浓盐酸。; LD50：3550mg/kg（大鼠经口），LC50：42000mg/m3，1h（大鼠吸入）. 3; 氢氧化钠; 1310-73-2; 白色半透明结晶状固体，易潮解，化学式：NaOH，分子量：39.996，密度：2.130g/cm3；熔点：318.4℃（591K），沸点：1390℃（663K），闪点：176-178℃。其水溶液有涩味和滑腻感，极易溶于水，易溶于乙醇、甘油。; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔内）；LC50：80ppm（24h，鲤鱼）. 5; 无水乙醇; 64-17-5; 易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，化学式：C2H6O，分子量：46.07，密度：789kg/m³(20℃)，熔点：-114℃，沸点：78℃，闪点（闭口）：13℃，蒸汽压：5.8kPa，20℃。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。; LD50：7060mg/kg（大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m³（大鼠吸入）. 7; 乙酸; 64-19-7; 无色液体，有刺鼻的乙酸味，化学式：CH3COOH，分子量：60.05，密度：1.050g/mL，熔点：16.6℃，沸点：117.9℃，闪点：39℃。能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。爆炸极限：4.0%～17%，自燃温度：463℃; LD50：3.3g/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）。LC50：5620ppm，1h（小鼠吸入）；12.3g/m3，1h（大鼠吸入）。. 8; 蛋白胨; 73049-73-7; 有机化合物，粉末状，密度1.0±0.1g/cm3，沸点253±8°C，分子量244.327，闪点107.5±16.9°C; LD50：无资料；LC50：无资料. 9; 甲醇; 67-56-1; 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，易燃透明无色液体，有刺激性气味，分子量为32.04，沸点为64.7℃，熔点-98°C，密度0.8±0.1g/cm3，闪点11.1°C，; LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）. 10; 葡萄糖; 50-99-7; 有机化合物，分子量为180.16，密度1.581g/cm3，沸点527.1℃，熔点132.7ºC，闪点72.7℃。; LD50：25.8g/kg（大鼠经口）；LC50：无资料. （6）公用工程 Ⅰ、给水：项目用水由市政供水管网提供，项目年用水量为801.45t。 本项目用水主要为员工生活用水、研发工艺用水。 本项目给水分为：生活给水系统、生产给水系统。项目主要用水工序包括纯水制备用水、工艺及试剂调配用水、设备用水、润洗用水、清洗用水、保洁用水、分析用水和办公生活用水等，年用水量为801.45t/a。 ①工艺及试剂调配用水 工艺及试剂调配用水为纯水，采用纯水机制备。 本项目培养液配置量为18t/a，本项目培养基所用原料共1.35t/a（包括酵母膏、牛肉膏、蛋白胨、葡萄糖、蔗糖、NaCl），则加水量为16.65t/a。 本项目配置的甲醇溶液（含2%乙酸20%甲醇）用于分离纯化工序，甲醇用量为0.084t/a，则甲醇溶液中水用量为0.3276t/a。 本项目配置乙醇溶液（含2%乙酸20%乙醇）用于分离纯化工序，乙醇用量为0.084t/a，则水用量为0.3276t/a。 本项目配置0.1%乙酸溶液用于分离纯化过程，乙酸用量约为0.14t/a，则水用量为139.86t/a。 本项目配置5%乙酸溶液用于离子柱的清洗，乙酸用量为0.011t/a，则水用量为0.209t/a。 本项目配置10%氢氧化钠溶液用于分离纯化过程，氢氧化钠用量为1.68t/a，则水用量为15.12t/a。 本项目分离纯化工序用水为0.1吨/批次（3.6/a）。 综上，本项目工艺及试剂调配用水量为0.4824t/d（176.0942t/a）。 表2-8工艺及试剂调配用水量 用水项目; 培养液配置; 甲醇溶液（2%乙酸20%甲醇）; 乙醇溶液（2%乙酸20%乙醇）; 0.1%乙酸溶液; 5%乙酸溶液; 10%氢氧化钠; 分离纯化. 用水量t/a; 16.65; 0.3276; 0.3276; 139.86; 0.209; 15.12; 3.6. ②设备用水 本项目设备用水量如下表所示。 表2-9设备用水量 序号; 设备名称; 数量 （台/ 套）; 频次; 用水量L/次; 综合用水量t/a; 备注. 1; 超声波清洗仪; 1; 1次/批次; 1; 0.036; 纯水. 2; 旋转蒸发仪; 1; 1次/批次; 1; 0.036; 纯水. 3; 恒温摇床; 1; 1次/批次; 0.1; 0.0036; 纯水. 合计; 0.0756; 0.0002t/d. ③润洗用水 本项目生产过程中使用烧杯、容量瓶、锥形瓶、量筒、试剂瓶等玻璃仪器使用前需对容器进行润洗，本项目采用纯水进行润洗，根据建设单位实验操作经验，替曲朵辛生产过程中，玻璃器皿最大润洗用水量为0.01t/d，3.65t/a。 ④清洗用水 本项目清洗用水主要包括设备清洗用水、其他器材清洗用水等。 1）设备清洗用水 需要清洗的设备主要是种子罐和发酵罐等设备，种子罐和发酵罐发酵前后需要用管道灭菌。 本项目主要设备用水量如下表所示。 表2-10设备清洗用水 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 规格; 频次; 用水量L/次; 综合用水量t/a; 备注. 1; 种子罐; 2; 100L; 1次/批次; 120; 4.32; 纯水冲洗，高温蒸汽灭菌. 2; 发酵罐; 1; 500L; 1次/批次; 225; 8.1; 纯水冲洗，高温蒸汽灭菌. 3; 煮锅; 2; 100L; 1次/批次; 40; 1.44; 纯水冲洗. 4; 真空减压浓缩仪; 1; 100L; 1次/批次; 80; 2.88; 纯水冲洗. 5; 大型工业不锈钢层析柱; 1; /; 1次/月; 400; 4.8; 纯水冲洗. 6; 超滤; 1; /; 1次/批次; 800; 28.8; 纯水冲洗. 总计; 50.34; 0.1379t/d. 2）其他器材清洗用水 其他器材清洗用水主要指的是量筒、容量瓶、烧杯容量瓶等器材清洗用水，采用纯水进行清洗，根据企业提供资料，其他器材清洗用水量为0.1t/d，36.5t/a。 ⑤保洁用水 本项目部分实验设备、超净工作台、实验台、通风橱和地面等均需要定期擦拭保洁，本项目部分实验设备、超净工作台、实验台、通风橱等定期擦洗保洁的用水量为5L/d，本项目生产区地面保洁用水量按10L/d计算，则保洁用水量为0.015t/d，5.475t/a。 ⑥分析实验用水 本项目分析实验工序主要采用纯水，纯水使用量约5L/d。则本项目分析实验用水量为1.825t/a。 ⑦纯水制备 厂区内设有1套纯水设备，纯水制备工艺为“RO纯化水制备工艺”， 工艺原理：RO反渗透装置在高于溶液渗透压的压力作用下，借助于只允许水透过而不允许其他物质透过的半透膜的选择截留作用净化掉溶液中的溶质与溶剂分离，利用反渗透的分离特性，有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物、细菌、微生物等杂质。 纯水制备过程中会产生一定量浓水，直接接入市政污水管网。 根据《中国药典2015版》《药品生产质量管理规范》（2010年修订）、《药品生产中水的质量控制》等技术要求和参数，反渗透法制取纯水的产水和浓水的比例为70%～75%；30%～25%，即纯水制取率70%～75%，本评价取75%。纯水用水量为0.8103/d，制备纯水用水量为1.0804/d。 ⑧生活用水 本项目劳动定员20人，本项目职工用水定额取60L/d·人，年工作365天，项目生活用水1.2t/d（438t/a）。 Ⅱ、排水 项目采取雨、污分流，雨水排入市政雨水管网；本项目废水采用分类收集、分质处理措施，本项目主要有研发工艺废水、生活污水；研发工艺废水主要包括研发试验废水、润洗废水、清洗废水、保洁废水、分析废水、纯水制备浓水。研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理，生活污水接入化粪池，废水排放执行金寨县污水处理厂的接管标准后，接入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排到史河。 ①生活污水 本项目劳动定员20人，生活用水1.2t/d（438t/a），产污系数以0.8计，项目生活污水产生量0.96t/d(350.4t/a)，接入化粪池后执行金寨县污水处理厂的接管标准，排入金寨县污水处理厂进行深度处理。 ②研发试验废水 本项目研发工艺及试剂调配用水量为0.4824t/d（176.0942t/a）。根据企业提供资料，研发试验废水排放量为0.4233t/d（154.5t/a）。 ③润洗废水 本项目生产过程中使用烧杯、容量瓶、锥形瓶、量筒、试剂瓶等玻璃仪器使用前需对容器进行润洗，本项目采用纯水进行润洗，根据建设单位实验操作经验，替曲朵辛生产过程中玻璃器皿润洗用水量约0.01t/d（约3.65t/a），产污系数按0.9计算，则本项目润洗废水产生量为0.009t/d，3.285t/a。 ④清洗废水 本项目清洗废水主要包括设备清洗废水、其他器材清洗废水等。设备清洗用水量为77.64t/a，产污系数为0.9，则本项目设备清洗废水产生量为0.1914t/d，69.876t/a。其他器材清洗用水量为36.5t/a，产污系数为0.9，则本项目设备清洗废水产生量为0.09t/d，32.85t/a。 ⑤保洁废水 本项目保洁用水量为0.015t/d，5.475t/a。产污系数按0.6计算，则本项目保洁废水产生量为0.009t/d，3.285t/a。 ⑥分析废水 本项目分析工序主要采用纯水，纯水使用量约5L/d。则本项目分析用水量为1.825t/a。产污系数按0.9计算，则本项目分析废水产生量为0.0045t/d，1.642t/a。 ⑦浓水 纯水用水量为0.9807t/d，制备纯水用水量为0.7355t/d，产污系数为0.25，则本项目浓水产生量为0.2452t/d。 综上所述，项目废水总量为1.8651m3/d（680.76m3/a）。 表2-11项目用、排水量分析表单位 序号; 用水项目; 用水人数; 用水标准; 用水天数; 用水量; 污水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 20人; 60L（人·d）; 365d/a; 1.2; 438; 0.96; 350.4. 2; 纯水制备; /; /; 365d/a; 0.9807; 357.9797; 0.2452; 89.4949. 3; 工艺及试剂调配用水; /; 使用纯水; 365d/a; 0.4824; 176.0942; 0.4233; 154.5. 4; 设备用水; /; 使用纯水; 365d/a; 0.0002; 0.0756; /; /. 5; 润洗用水; /; 使用纯水; 365d/a; 0.01; 3.65; 0.009; 3.285. 6; 设备清洗用水; /; 使用纯水; 365d/a; 0.1379; 50.34; 0.1241; 45.306. 7; 器材清洗用水; /; 使用纯水; 365d/a; 0.1; 36.5; 0.09; 32.85. 8; 保洁用水; /; /; 365d/a; 0.015; 5.475; 0.009; 3.285. 9; 分析实验用水; /; 使用纯水; 365d/a; 0.005; 1.825; 0.0045; 1.642. 图2-1项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 项目区用电由市政电网供电，项目年用电量20万kW•h，满足生产要求。 4、厂房洁净系统 根据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，各厂房根据使用工序设独立的净化空调系统，包括粗效、中效、高效三级过滤，空调机组采用变频风机，全年定风量运行。洁净区室内负压设计严格按GMP要求，洁净区与非洁净区之间的压差不小于15Pa，相邻不同级别房间之间的压差不小于10Pa，相同洁净度等级不同功能的操作间之间保持适当的压力梯度。根据各工序各房间的生产性质，室内负压值设计为10～45Pa。 本项目在研发实验室与分析实验室的微检间和阳性间按GMP要求设置，分别设置两套独立净化系统，设置为10万级，换气次数大于20次/h；洁净方式为采用集中式管道送风和多级过滤净化方式。排气采用净化空调系统处理达到相应的空气净化洁净等级要求。项目净化空调系统具有温、湿度调节、空气除尘除菌等性能。来自室外的新风通过初、中效过滤器过滤，再分别通过表冷段、加热段进行恒温除湿处理，经加湿段加湿经过中效过滤器过滤后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道最末端―高效过滤器（HPEA）后进入室内；车间排风经初、中效过滤后，由车间顶部的排风口排出室外，其余的风通过回风口及回风管道与新风混合后进入中效过滤器前循环。 HEPA过滤分为4种形式：拦截、重力、气流、范德华力。 拦截机制就是通俗理解的筛子，一般0.5um与10um的大颗粒物被拦截下来的；体积小密度高的尘埃颗粒在重力的作用影响下，在经过HEPA时速度降低，自然沉降于HEPA内部；滤网编织不均从而形成大量空气漩涡，小颗粒在气流气旋作用下吸附于HEPA；超微颗粒做运动撞击HEPA纤维层，受范德华力的影响得到净化。HEPA滤网需要定期更换，以保证风量和洁净效果。 净化空调系统设有就地微压差计，用以检测房间之间相对压力的变化情况，通过对系统内各区域的送风、回风及排风量的控制及调节达到各个不同洁净级别之间及室内外的压差要求。新风经过空调净化系统后能够保证洁净车间的空气尘埃粒子、空气浮游菌、沉降菌及环境温湿度达到实验要求。 本项目净化空调系统为生产及质控实验提供符合法规要求的环境洁净度，确保产品及实验结果的准确可靠。净化空调系统对车间排气经初效、中效、高效三级净化后排放，同时有效保证外界空气倒灌污染洁净区。 （8）总定员人数及工作制度 劳动定员：项目员工20人，无食堂。 工作制度：年工作365天，实行3班制，班制8小时。 （9）平面布置 安徽华沐生物科技有限公司位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园，项目主体包括研发实验室和分析实验室两部分区域。实验室西侧为办公区，实验室东侧为辅助设备区。研发实验室内布置拆包间、称量间、细胞培养间、静置间、臭氧消毒间、材料称量间、配料间1、缓冲间、TTX萃取间等房间，分析实验室内布置臭氧消毒间、材料称量间、配料间1、缓冲间、TTX萃取间等房间，车间内按照实验工序顺序进行分区布置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程分析 （1）工艺流程及产排污节点： 图2-2研发、分析基本流程及产污节点图 （1）配料 将所有需要的原料称量好之后放入培养瓶或容器里搅拌均匀，此过程会产生调配废气G1、G8和和实验室废物S1、S7，培养基调配废气主要为少量粉尘，试剂调配废气主要为有机废气。称量后要用无尘纸擦拭电子秤表面。称量粉尘主要是称量粉末状蛋白胨产生的粉尘，蛋白胨使用量为0.09t/a，经人工于电子天平上称量，称量粉尘量极少，经净化车间净化。实验室废物包括废冻存管、废称量纸、废枪头、废药瓶、废抹布等。 （2）培养基配制 在称量好的物料中，加入适量纯水配置液体培养基。此过程用高压灭菌锅进行灭菌。此过程会产生废枪头S2。 （3）培养基培养 将从-80℃超低温冰箱甘油管保存的高产TTX菌株取1毫升接种于100毫升液体培养基中，活化2-3次后接种于1升液体培养基中恒温摇床扩大培养后使用，此过程会产生氧气、二氧化碳、水蒸气。 （4）一级种子罐发酵 将摇瓶中的培养物全部接种于一级种子罐培养液内进行发酵培养。此过程会产生发酵废气G2，主要为氧气、二氧化碳、水蒸气、臭气。 （5）二级种子罐发酵 将一级种子罐中的培养物全部转入二级种子罐内，改变培养温度和氧含量等参数，继续发酵培养扩大种子量，此过程会产生发酵废气G3，主要为氧气、二氧化碳、水蒸气、臭气。 （6）发酵罐发酵 将二级种子罐中的培养物接种于500升发酵罐内进行最终发酵培养，此过程会产生发酵废气G4，主要为氧气、二氧化碳、水蒸气、臭气。 （7）离心1、沸水浴、离心2 将发酵罐内的发酵液用离心机进行离心，收集上清液，上清液封口膜封口后于煮锅中沸水浴30min后再次进行离心收集二次上清液，再次离心过程会产生残渣S3。离心后的残渣需经过灭菌工艺处置。 - （8）超声破碎、离心3 - 发酵液离心沉淀物超声仪进行超声破碎细胞，离心后收集上清液，合并两次上清液，能够得到TTX粗提物。离心过程会产生残渣S4。离心后的残渣需经过灭菌工艺处置。 （9）减压浓缩 将TTX粗提物在真空浓缩仪中进行减压浓缩，得到TTX提取浓缩液。浓缩过程为电加热。此过程需要用到真空浓缩仪，通过真空减压降低水的沸点，使水分从粗提物中蒸发并冷凝。操作过程中会产生废水W1。 （10）分离纯化 - 将TTX提取浓缩液用离子交换树脂柱层析分离。样品上样后，先用纯水洗脱杂质，再用乙酸、甲醇混合水溶液洗脱TTX。 收集含TTX的洗脱液，用纳滤浓缩仪进行二级纳滤分离，第一次分离将酵母膏、蛋白胨及NaCl等无害成分分离进入废水中转池，第二次纳滤将甲醇、乙酸和部分水溶液分离。剩余物料再用真空浓缩仪浓缩干燥，可得TTX粗品。 将TTX粗品加乙酸溶液溶解后再次上样树脂柱层析后，先用纯水洗脱杂质，再用乙酸、乙醇混合水溶液洗脱TTX。收集含TTX的洗脱液，重复纳滤浓缩和真空浓缩步骤后加入碱液沉淀出TTX后离心得到TTX粗品。 重复上述分离纯化过程得到高纯度TTX。 纳滤分离得到的酸性醇溶液经真空浓缩后冷凝回收有机溶剂，采用真空浓缩设备将纳滤分离得到的酸性醇溶液进行真空加热蒸发，收集蒸发的有机溶剂进行冷凝收集，并将这部分有机废液回收作为危废处理，蒸发浓缩去除有机溶剂后的剩余废水排入中转池。 树脂柱每月依次用纯水和5%乙酸搅拌冲洗一次。 - 综上，此过程中会产生分离纯化废水W2，包括纯水洗脱、乙酸溶解上样、纳滤、酸性醇回收、粗品浓缩、碱液沉淀、树脂柱冲洗过程产生的废水，分离纯化废气G5，废气主要成分为乙酸、乙醇和甲醇，废有机试剂、废纳滤膜和废树脂层析柱S5。 纳滤膜过滤系统：是以膜两侧的压力差为驱动力，以纳滤膜为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过膜表面时，纳滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为渗透液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为截留液，因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。每米长的纳滤膜丝管壁上约有60亿个0.01微米的微孔，其孔径只允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过，而小细菌的体积都在0.02微米以上，因此细菌以及比细菌体积大得多的胶体、悬浮物、大分子有机物等都能被纳滤膜截留下来，从而实现了净化过程。 - （11）干燥、包装 - 将得到的高纯度TTX灌装至西林瓶用冷冻干燥机冷冻干燥后包装。冻干过程会产生冰晶。 冷冻干燥法：将含有大量水分的生物活性物质先行降温冻结成固体，再在真空和适当加温条件下使固体水分直接升华成水汽抽出，最后使生物活性物质形成疏松、多孔样固体粉末。该技术特点：整个冻干过程在低温真空条件下进行，能有效地保护热敏生物的生物活性，如酶、微生物、激素等经冻干后生物活性仍能得到保留；能有效地降低氧分对酶、微生物等的作用，保持物质原来的性状；干燥物呈海绵状结构，体积几乎不变，加水后迅速溶解，并恢复原来状态；干燥能排出95%以上的水分，使干燥后的产品能够长期保存且不致变质。 （12）将研发试验最终得到的替曲朵辛在分析实验室进行分析实验，主要分析替曲朵辛纯度等理化性质以及对原料的微生物检验，此过程会产生分析实验废液和废研发药品S6和有机废气G7，废气主要成分是乙醇。 项目生产过程中污染物产生及治理措施汇总 表2-12生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 类别; 污染工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; 试剂调配; 甲醇、非甲烷总烃、颗粒物; ①菌体培养过程均在密闭反应器内进行作业，生物反应器的通气口和排气口处设小型高效过滤器，发酵过程产生的臭气经过高效过滤器处理后外排；②研发区域均按照GMP车间要求设置洁净车间，为10万级设置，内部为负压设置，车间设置整体抽风装置，车间内各类研发废气、危废间产生的废气收集后经过空气净化系统处理（中/高效过滤装置）后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经离地面30m高排气筒（DA001）排放； ③分析实验废气经万向罩收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经离地面30m高排气筒（DA001）排放。. 发酵; 臭气. 分离纯化; 非甲烷总烃、甲醇. 分析; 非甲烷总烃. 危废暂存; 甲醇、非甲烷总烃. 废水; 办公及生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 接入化粪池，执行金寨县污水处理厂的接管标准后，通过市政污水管网，排入金寨县污水处理厂. 润洗废水、保洁废水、纯水制备浓水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 经中转池进入园区污水处理站进行处理，预处理执行金寨县污水处理厂的接管标准后，通过市政污水管网，排入金寨县污水处理厂. 研发试验废水、清洗废水、分析废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 经高压灭菌后经中转池进入园区污水处理站进行处理，预处理执行金寨县污水处理厂的接管标准后，通过市政污水管网，排入金寨县污水处理厂. 固废; 研发分析; 废有机试剂; 收集后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 分析实验废液. 废冻存管; 收集后，高压灭菌后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 废称量纸. 废枪头. 废药瓶. 废抹布. 废研发药品. 残渣. 废纳滤膜. 废树脂层析柱. 废气处理; 废滤芯; 收集后密封存于危废间，定期交由有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 收集后密封存于危废间，定期交由有资质单位处置. 员工生活办公; 纸质、塑料; 委托环卫部门进行清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁空置厂房。根据现场勘查及企业提供资料，未发现与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（环办环评[2020]33号），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于金寨县，本次评价基本因子引用六安市金寨县生态环境分局2024年1月30日发布的“2023年金寨县环境质量年报”中相关数据。2023年，金寨县PM10、PM2.5、NO2、SO2年均浓度分别为56µg/m3、30µg/m3、15µg/m3、6µg/m3，O3日最大8h平均浓度第90百分位为136µg/m3，CO日平均第95百分位数质量浓度为0.9mg/m3。项目区域空气质量6项基本污染物具体达标判定情况见下表。 表3-1环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m³; 标准值 /μg/m³; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 86; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 15; 40; 38; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 900; 4000; 23; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位浓度; 136; 160; 85; 达标. 由上表可知，项目所在地环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度、O3日最大8h平均浓度第90百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求，项目区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年，引用《2023年金寨县环境质量年报》中的环境质量现状数据进行地表水质量现状的评价，具体内容如下： 2023年金寨县国控断面共5个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，均达到控制目标，与2022年相比，总体水质无变化。 2023年金寨县省控断面共1个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，达到控制指标，与2022年相比，总体水质无变化。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目不属于在产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 5、 电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，不需要进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （1）大气环境 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境保护目标。项目厂界外500米范围内无环境保护目标。 （2）声环境 根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标如下。 （3）地下水环境 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 （4）生态环境 项目选址位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园内。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 研发和分析过程中产生甲醇、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物有组织排放执行安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表1、表2排放限值要求。臭气浓度无组织排放执行安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表7排放限值要求。甲醇、非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中相关要求。 表3-2本项目大气污染物有组织排放标准 污染物; 有组织排放限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 排气筒高度（m）; 排放浓度. 甲醇; 30; 50mg/m³; 车间或生产设施排气筒; 安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表1、2中排放限值. 非甲烷总烃; 30; 60mg/m³. 臭气浓度（无纲量）; 30; 1000. 颗粒物; 30; 20mg/m³. 表3-3本项目大气污染物无组织排放标准单位：mg/m³ 污染物; 企业边界大气污染物浓度限值; 污染物排放监控位置; 标准来源. 臭气浓度; 20（无纲量）; 企业边界最大一次值; 安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表2中排放限值. NMHC; 4; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 甲醇; 12; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. 表3-4安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021） 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 项目排水采用雨、污分流制。本项目生活污水进入厂区化粪池，研发工艺废水主要包括研发试验废水、润洗废水、清洗废水、保洁废水、分析废水、纯水制备浓水。研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理，废水排放执行金寨县污水处理厂的接管标准后，接入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排到史河。 表3-5废水排放标准单位：mg/L 编号; 污染物名称; 最高允许排放浓度 (mg/L); 备注. 1; pH; 6~9; 金寨县污水处理厂接管要求. 2; COD; 320. 3; BOD5; 160. 4; SS; 180. 5; NH3-N; 35. 6; TP; 3. 7; TN; 45. （3）噪声 根据金寨县人民政府办公室关于印发《金寨县中心城区声环境功能区划分方案》的通知（金政办秘〔2022〕96号），本项目所在地属于二类声功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。具体如下。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析核算，总量核定指标为挥发性有机物。 项目总量控制指标为：挥发性有机物（VOCs计）0.0025t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和保护措施 | 根据现场看出，项目利用已建厂房进行建设，施工期主要进行设备安装调试等， 不涉及土建工程，施工期影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）项目污染物产生及排放情况 表4-1项目废气污染物产生排放情况一览表 产排污环节; 污染物 种类; 收集率; 排放形式; 风量 m3/h; 污染物产生情况; 治理 措施; 去除率; 是否为可行技术; 污染物排放情况; 排气筒编号. 产生 浓度mg/m3; 最大产生 速率kg/h; 产生量（t/a); 排放浓度mg/m3; 最大排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 试剂调配、分离纯化、分析实验; 非甲烷总烃（含甲醇）; 95%; 有组织; 22000; 3.2; 0.07; 0.0127; 二级活性炭吸附; 80%; 是; 0.6; 0.014; 0.0025; DA001. 甲醇; 0.91; 0.02; 0.0032; 是; 0.14; 0.003; 0.0006. 非甲烷总烃（含甲醇）; /; 无组织; /; /; 0.004; 0.0007; /; /; /; /; 0.004; 0.0007; /. 甲醇; /; 0.001; 0.0002; /; /; /; /; 0.001; 0.0002; /. 表4-2项目废气产排污节点、污染物种类及污染防治设施一览表 生产 单元; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 处理 能力; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 研发和分析实验室; 试剂调配、分离纯化、分析实验; 甲醇、非甲烷总烃; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）; 有组织; 二级活性炭吸附装置; 风量22000m3/h; 甲醇、非甲烷总烃去除效率80%; 是; 一般排放口. 表4-3项目有组织废气排放口一览表 排放口编号; 排放口名称; 废气类型; 地理坐标; 污染物; 排放标准; 排气筒参数; 达标 情况; 排放口类型. 经度; 纬度; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 高度（m）; 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 废气排放口; 有机废气; 115.921763; 31.745512; 非甲烷总烃; 60; /; 30; 0.8; /; 达标; 一般排放口. 甲醇; 50; /; 达标. - （2）废气污染源强核算 本项目废气主要为试剂配制过程药剂称重产生的颗粒物，试剂配制、分离纯化和分析实验过程使用有机试剂产生的有机废气，菌体培养、发酵产生的废气以及危废暂存废气。 （1）药剂称重废气 试剂配置过程中固体物料主要用于配制培养液，由于项目固体物料主要为蛋白胨、葡萄糖、蔗糖、NaCl，称重作业使用称量天平，药剂称重过程产生的颗粒物主要为蛋白胨，蛋白胨使用量为0.09t/a。颗粒物产生量较少，本次仅做定性分析。 （2）有机废气 本项目试剂配制、分离纯化和分析实验过程使用无水乙醇、乙酸、甲醇，会挥发产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用到有机溶剂挥发量基本在原料量的 1%-4%之间，本次环评按4%考虑。 本项目使用有机试剂过程中无水乙醇、乙酸、甲醇的使用量分别为84kg/a、168kg/a、84kg/a，合计336kg/a，则非甲烷总烃产生量约13.44kg/a，其中甲醇产生量约3.36kg/a。 试剂配制、分离纯化均在GMP车间，车间内设有整体抽气装置。分析实验位于分析实验室，分析过程使用乙醇，用量极少，约0.0003t/a，采用万向罩进行废气收集。 综合考虑废气收集率为95%，废气净化设施对非甲烷总烃的处理效率按80%计，对甲醇的综合处理效率按80%计，试剂配制、分离纯化和分析实验废气经收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放。 （3）菌体培养、发酵产生的废气 菌体培养在摇瓶内进行，菌体发酵培养过程在发酵罐内进行，发酵罐的通气口和排气口处设小型高效过滤器，培养过程需要通入氧气，以保证细胞正常呼吸代谢，细胞呼吸和代谢作用下会产生CO2、水蒸气和极少量的臭气浓度，通过在生物反应器的通气口和排气口处设置小型高效过滤器，可防止细菌进入培养系统和去除臭气浓度。本项目每批次替曲朵辛TTX生产发酵培养工序时间在10天，菌体发酵培养过程中产生的臭气浓度极少，本次仅做定性分析。 菌体呼吸、代谢作用下产生的CO2、水蒸气、极少量的臭气浓度和未代谢使用完的O2均通过反应器自带的过滤器过滤后通过尾气管路外排。 （4）危废暂存废气 本项目危废间主要储存的危险废物主要为废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废滤芯、废活性炭等。废试剂混合液包括分离纯化废有机试剂、分析废液等，实验废物包括废冻存管、废称量纸、废枪头、废药瓶、废抹布，均采用密封桶装，其中挥发性药品主要为无水乙醇、乙酸、甲醇。环保设施运行过程中产生的废活性炭密封桶装暂存于危废间，废活性炭的产生量为4.18t/a。乙醇、乙酸、甲醇、废活性炭产生的有机废气按非甲烷总烃计，废试剂混合液和废活性炭均采用密封桶装。危废间设置负压收集系统，以防止废气外逸。甲醇、非甲烷总烃挥发量一般为有机废液（物）储存量的0.05%～0.15%，本次评价有机废液（物）储存量以0.04t计，挥发量0.1%计，则本项目危废间非甲烷总烃的产生量约0.00004t/a，产生量极少，本次环评不在定量分析，仅定性说明。危废间位于GMP车间内，废气经净化系统收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放。 风量核算： 本项目净化车间换气次数以22次/h计，废气以二级活性炭吸附装置处理后由30m高的排气筒（DA001）有组织排出。净化车间体积为916m3，则风量为L。L=V×C 其中：V—生产工区，m3； C—换气次数，不小于22次/h； 经计算，净化车间所需风量为20152m3/h，考虑到本项目收集管道风压损失及分析实验废气收集等情况，有机废气治理措施设计总风量为22000m3/h。本项目年平均使用有机溶剂180h。 则有组织非甲烷总烃产生量为0.0127t/a（其中甲醇产生量为0.0032t/a），产生速率为0.07kg/h（其中甲醇产生速率为0.02kg/h），产生浓度为3.2mg/m3（其中甲醇产生浓度为0.91mg/m3），则有组织非甲烷总烃排放量为0.0025t/a（其中甲醇排放量为0.0006t/a），排放速率为0.014kg/h（其中甲醇排放速率为0.003kg/h），排放浓度为0.6mg/m3（其中甲醇排放浓度为0.14mg/m3）。 无组织非甲烷总烃排放量约0.0007t/a，排放速率为0.004kg/h。 无组织甲醇排放量约0.0002t/a，排放速率为0.001kg/h。 由上可知，本项目非甲烷总烃、甲醇废气能够满足安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）排放限值要求。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中排放监测相关要求，项目排污单位的有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按下表执行，具体自行监测计划如下： 表4-4有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 排气筒 编号; 生产工序; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 一般排放口. DA001; 试剂调配、培养基培养、发酵培养、 分离纯化、分析、危废暂存; 废气排放口; 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、臭气浓度; 1次/年; 安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）. 无组织废气排放监测根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中监测相关要求执行，具体如下： 表4-5无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 厂界; 臭气浓度; 1次/年; 安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表7中排放限值. 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 2; 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表6中排放限值. （4）非正常工况分析 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，该种非正常工况下，废气污染物去除率按照50%考虑，造成排气筒中废气污染物未经有效净化后排放到大气中，其排放情况如表4-6所示。 表4-6污染源非正常排放量情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放状况; 排放标准; 达标分析. 浓度（mg/m3）; 速率 (kg/h); 频次及持续时间; 排放量（kg/a）; 浓度（mg/m3）; 速率 (kg/h). 1; 排气筒DA001; 活性炭失效; 非甲烷总烃; 1.6; 0.035; 1次/a，1h/次; 0.035; 60; /; 达标. 2; 甲醇; 0.455; 0.01; 0.01; 50; /; 达标. 由上表可知，本项目非正常工况下污染物均能达标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b.定期更换活性炭； c.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； d.定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （5）废气治理措施 本项目有机废气收集通过二级活性炭吸附装置进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 原料药制造》（HJ858.1-2017）表8中“生产过程废气治理可行技术参考表”，工艺有机废气可选择“吸附浓缩+燃烧处理技术、洗涤+生物净化技术、氧化技术”工艺进行处理，本项目于生产区设有1套二级活性炭吸附装置用于处置甲醇和非甲烷总烃。 本项目废气污染防治措施属于可行工艺。 1）活性炭吸附原理 活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔--毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触，当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 有机废气治理措施设计参数： 项目产生的有机废气拟采用“二级活性炭吸附装置”。 根据前文分析，进入DA001排气筒有机废气净化系统的活性炭吸附装置内的风量为22000m3/h，根据HJ2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》的规定，活性炭吸附装置废气流速宜低于1.2m/s。本次评价，保守估计取1.0m/s。因此，本项目DA001排气筒活性炭吸附箱体最低吸附过滤面积为22000/3600/1=6.1m2。 活性炭更换时间计算：根据《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气，活性炭吸附饱和率按90%，活性炭吸附装置吸附有机废气量为0.0106t/a，则所需活性炭量为0.0102÷0.3÷0.9=0.0378t/a。废活性炭产生量为0.048t/a（含吸附的有机废气量0.0102t/a）。 项目活性炭吸附装置采用的单台活性炭吸附装置过滤面积不低6.1m2，设计使用6.1m2，单层活性炭厚度约0.1m，本评价采用1层活性炭，则活性炭充填量为0.61m3，活性炭的堆积密度在0.45-0.65g/cm³，本次评价取均值按0.55g/cm3，本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置，一次总装填活性炭量为0.671t。由上可知项目最少需要活性炭的量为0.048t/a，要求建设单位每3个月更换一次活性炭，以保证设备的正常运行。考虑到活性炭吸附有机废气的重量，本项目废活性炭产生量约2.69t/a。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的要求，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。活性炭吸附箱体设计参数如下： 表4-7废气活性炭吸附装置技术参数表 项目; 处理风量; 过滤风速; 过滤停留时间; 处理效率. 参数; 22000; 1.2m/s; 0.2～2s; 80%. 项目; 工作阻力; 介质; 过滤面积; 活性炭形态. 参数; 800～1200Pa; 有机废气; ≥6.1m2; 尺寸100mm×100mm×100mm. 项目; 介质温度; 活性炭碘值; 活性炭层厚度; 活性炭堆积密度. 参数; ＜40℃; ＞800mg/g; 单层厚度0.1m; 0.45-0.65g/cm³. 项目; 活性炭一次填充量（2套）; 一次填装使用时间（d）; 更换频次; 废活性炭产生量（t/a）. 参数; 0.671t; 90天; 4次/年; 2.69. （6）废气环境影响分析 本项目所在区域为达标区，大气环境质量较好，本项目500m范围内无环境保护目标。 菌体培养过程均在密闭反应器内进行作业，生物反应器的通气口和排气口处设小型高效过滤器，发酵过程产生的臭气经过高效过滤器处理后外排；研发区域均按照GMP车间要求设置洁净车间，为10万级设置，内部为负压设置，车间设置整体抽风装置，车间内各类研发废气、危废间产生的废气收集后经过空气净化系统处理（中/高效过滤装置）后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放；分析实验废气经万向罩收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放。 有组织非甲烷总烃排放速率为0.014kg/h（其中甲醇排放速率为0.003kg/h），排放浓度为0.6mg/m3（其中甲醇排放浓度为0.14mg/m3）。 臭气浓度无组织排放满足安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表7排放限值要求。甲醇、非甲烷总烃、颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放满足安徽省地方标准《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中相关要求。 综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，均能够做到达标排放，对环境影响较小。 （7）大气环境影响评价自查表 表4-8项目大气环境影响评价自查表 内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5～50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500～2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、臭气浓度; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2023）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF; 网格模型; 其他. 预测范围; 边长≥50km; 边长5～50km; 边长=5km. 预测因子; 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、臭气浓度; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; 一类区; 项目最大占标率≤10%; 项目最大占标率＞10%. 二类区; 项目最大占标率≤30%; 项目最大占标率＞30%. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （1）h; 非正常占标率≤100% 非正常占标率＞100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 （除PM2.5其他均达标）; C叠加不达标 （PM2.5超标）. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%; k＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、臭气浓度; 有组织废气监测; 无监测. 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、臭气浓度; 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; /; 监测点位数; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受; 不可以接受. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2（t/a）; NOx（t/a）; 颗粒物（t/a）; VOCS（t/a）. /; /; /; 0.0032. 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、废水 （1）废水污染物产生、排放情况 本项目主要有研发工艺废水、生活污水；研发工艺废水主要包括研发试验废水、润洗废水、清洗废水、保洁废水、分析废水、纯水制备浓水。 生活污水产生量约为350.4t/a，研发工艺废水产生量约为330.4t/a。主要污染因子包括pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等。 项目水污染物产生与排放情况详见表4-9。 表4-9项目水污染物产生与排放情况 废水量 (t/a); 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水350.4; pH; 6~9; /; /; 6~9; /. COD; 300; 0.105; 300; 0.105. BOD5; 140; 0.049; 140; 0.049. SS; 150; 0.053; 150; 0.053. NH3-N; 32.6; 0.011; 32.6; 0.011. TN; 44.8; 0.016; 44.8; 0.016. TP; 2.5; 0.001; 2.5; 0.001. 研发工艺废水330.4; pH; 6~9; /; 分类收集，研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后，废水经中转池酸碱中和再进入厂区污水处理站经处理后通过市政管网排入金寨县污水处理厂; 6~9; /. COD; 300; 0.0991; 60; 0.020. BOD5; 100; 0.0330; 20; 0.007. SS; 200; 0.0661; 60; 0.020. NH3-N; 30; 0.0099; 6; 0.002. TN; 40; 0.0132; 12; 0.004. TP; 2; 0.0007; 0.2; 0.0001. 综合污水680.8; pH; 6~9; /; /; 6~9; /. COD; 300; 0.204; 183.53; 0.125. BOD5; 120.59; 0.082; 81.76; 0.06. SS; 174.27; 0.119; 106.3; 0.072. NH3-N; 31.34; 0.021; 19.69; 0.013. TN; 42.47; 0.029; 28.88; 0.020. TP; 2.26; 0.002; 1.38; 0.001. 建设项目完成后，排水采用雨污分流制，研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理，生活污水进化粪池，废水排放执行金寨县污水处理厂的接管标准后，接入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排到史河。 高压灭菌工艺：本项目在设置 1 台高压灭菌锅，采用“蒸汽温度 121℃，压力 0.5MPa，保持30分钟”可以确保生物活性完全被杀灭。 （2）园区污水处理站处理可行性分析 1）园区污水处理站简介 根据《安徽省三安生物科技有限公司植物工厂产业化基地项目环境影响评价报告表》，中科三安科技产业园在园区内建设一座污水处理站处理园区生产废水。 园区污水处理站，采用A2/O改良型氧化沟处理工艺，用于处理三安生物，华魅医疗等园区公司生产废水。设计日处理污水400吨。 图4-1污水处理站工艺流程图 2）依托可行性分析 本项目位于园区污水处理站的收水范围之内，项目废水能通过中转池酸碱中和处理后接入污水处理站。根据《发酵类制药工业废水治理工程技术规范》（HJ2044-2014），项目废水采用A2/O改良型氧化沟处理工艺符合技术规范对废水处理技术的要求。 3）水量、水质符合性 根据《安徽省三安生物科技有限公司植物工厂产业化基地项目环境影响评价报告表》以及《安徽华魅医疗器械有限公司二类医疗器械生产项目环境影响评价报告表》，园区污水处理站还需收纳安徽省三安生物科技有限公司废水约170t/d，安徽华魅医疗器械有限公司废水约4t/d。该污水处理站设计处理能力400t/d，则剩余容量为226t/d。项目建成后外排研发废水按10天一批次集中外排计，则最大产生量为9t/d，仅占该污水处理站剩余处理能力226t/d的4%，不会对污水处理站产生冲击负荷。因此，产生的废水排入污水处理站可行。 （3）金寨县污水处理厂接管可行性分析 1）金寨县污水处理厂坐落在金寨现代产业园区北六路与金叶路交叉路口，采用A2/O改良型氧化沟处理工艺，设计日处理污水3.0万吨，以处理城区生活污水为主，兼顾县城新区及金寨现代产业园区。2010年，金寨县政府启动了污水处理厂升级达标项目建设，现污水处理厂升级达标项目已建设完成并投入使用，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入史河。 图4-2金寨县污水处理厂工艺流程图 2）排水路径及去向 本项目所在区域属于金寨县污水处理厂收水范围。目前，项目区域污水管网已配套建设，废水接入市政污水管网，最终进入金寨县污水处理厂。 3）接管可行性和可靠性分析 本项目主要有研发工艺废水、生活污水；研发工艺废水主要包括研发试验废水、润洗废水、清洗废水、保洁废水、分析废水、纯水制备浓水。研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭活后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理，生活污水接入化粪池，废水排放执行金寨县污水处理厂的接管标准后，接入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排到史河。不会对史河的水质造成影响。 经调查，项目周边污水管网已经建成，污水经厂区污水管网最终汇入市政污水主管网，进入金寨县污水处理厂处理，因此项目污水进入金寨县污水处理厂是完全可行的。 4）处理规模可接纳性分析 项目建成后最大外排污水处理厂废水总量约9m3/d，仅占该污水处理厂设计处理能力3.0万m3/d的0.03%，进入污水处理厂处理不会对污水处理厂造成较大冲击，规模上可以接纳本项目废水进厂处理。 5）对污水处理厂的影响 建设项目废水浓度均达到污水处理厂接管要求，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对金寨县污水处理厂污水处理的处理造成冲击，因此，项目废水接管排入金寨县污水处理厂集中处理可行。 综上，项目运营后废水经市政污水管网进入金寨县污水处理厂是可行的，能做到达标排放。实际污水排放增加量较小，同时项目废水进入污水处理厂处理达标后排放到史河，污水污染物经过消减后，总量贡献值相对较小，不会改变项目区现有水环境功能，建成后对区域水环境影响是可接受的。 表4-10项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活 污水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 金寨县污水处理厂; 间断排放; /; /; /; DW001; 是. 2; 研发工艺废水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 金寨县污水处理厂; 间断排放; 中转池+园区污水处理站; 酸碱中和+A2/O改良型氧化沟; 是; DW001; 是. 表4-11废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 污染物 种类; 浓度限值/(mg/L); 标准名称. 1; DW001; 污水排口; 115.934143; 31.735924; 金寨县污水处理厂; 间断排放; pH; 6-9（无量纲）; 污水处理厂接管标准; 一般排放口. COD; 320. BOD5; 160. SS; 180. NH3-N; 35. TN; 45. TP; 3. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），具体自行监测计划如下： 表4-12废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 废水排口; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN; 1次/年; 污水处理厂接管标准. （5）地表水环境影响评价自查表 表4-13地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放；间接排放；其他; 水温；径流；水域面积. 影响因子; 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物； pH值；热污染；富营养化；其他; 水温；水位（水深）；流速；流量；其他. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级；二级；三级A；三级B; 一级；二级；三级. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建；在建；拟建；其他; 拟替代的污染源; 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期；春季；夏季；秋季；冬季; 生态环境保护主管部门；补充监测；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季；秋季；冬季; 水行政主管部门；补充监测；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季；秋季；冬季; /; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN. 预测时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季设计水文条件. 预测情景; 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景. 预测方法; 数值解：解析解；其他 导则推荐模式：其他. 影响评价; 水污染控制和 水环境影响减 缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). - COD; 0.125; 183.53. - BOD5; 0.06; 81.76. - NH3-N; 0.072; 106.3. - SS; 0.013; 19.69. - TN; 0.020; 28.88. - TP; 0.001; 1.38. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). (/); (/); (/); (/); (/). 生态流量确定; 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动；自动；无监测; 手动；自动；无监测. 监测点位; (/); （总排放口）. 监测因子; (/); (pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN). 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受. 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、噪声 - （1）噪声源强 - 表4-14工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 水处理间; 纯水设备; 1; 65; 基础减震，厂房隔声; 33; 3; 1.5; 3; 57; 8:30-17:30; 26; 31; 1. 2; 分析实验室; 恒温摇床; 1; 75; 27; 1; 1.5; 1; 72; 26; 46; 1. 3; 涡旋震荡仪; 1; 75; 27; 2; 1.5; 2; 68; 26; 42; 1. 4; 液相色谱仪; 1; 70; 10; 1; 1.5; 1; 67; 26; 41; 1. 5; 研发实验室; 离心机; 1; 70; 25; 8; 1.5; 8; 51; 26; 25; 1. 6; 离心机; 1; 70; 23; 8; 1.5; 8; 51; 26; 25; 1. 7; 超声破碎机; 1; 85; 22; 8; 1.5; 8; 66; 26; 40; 1. 8; 超滤; 1; 85; 19; 8; 1.5; 8; 66; 26; 40; 1. 9; 真空减压浓缩仪; 1; 85; 21; 8; 1.5; 8; 66; 26; 40; 1. 10; 水处理间; 蒸汽发生器; 1; 75; 35; 4; 1.5; 4; 64; 26; 38; 1. 11; 设备间; 空压机; 1; 80; 46; 4; 1.5; 4; 69; 26; 43; 1. 12; 机房; 净化空调系统; 1; 80; 40; 5; 1.5; 5; 68; 00:00-24:00; 26; 42; 1. 13; 机房; 洁净空调系统; 1; 80; 43; 4; 1.5; 4; 69; 26; 43; 1. 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 废气处理风机; /; 35; 6; 30; 85; 设置减震垫，消声措施; 00:00-24:00. 2; 中转池水泵; /; -1; 5; 1.2; 80; 设置减震垫，隔声罩; 8:30-17:30. 备注：空间相对位置以厂区西南角为原点，以东西方向为X轴，南北方向为Y轴，垂直地面为Z轴。 （2）厂界达标情况 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素，本项目将其划分为点声源，生产车间噪声叠加后再进行点声源距离衰减预测。 1）距离衰减模式计算公式： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ①几何发散衰减（Adiv） ②空气吸收引起的衰减（Aatm） 表4-16倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. 注：取倍频带500Hz的值。 ③地面效应衰减（Agr） 式中： r——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用0代替。其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。 ④屏障引起的衰减（Abar） ⑤其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 本项目取值为0。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 LP1 声源 r LP2 图4-5室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目评价时，采用类比法，按车间等效噪声值（类比值）做点源处理。 3）设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 4）预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各厂区边界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-17厂界噪声预测结果单位：dB(A) 测点编号; 预测点位置; 贡献值; 标准值. 1; 东厂界; 46.5; 昼间：60 夜间：50. 2; 南厂界; 48.5. 3; 西厂界; 38.5. 4; 北厂界; 41.3. 根据现场踏勘，建设项目所在地的周边主要为工业企业。本项目营运期的噪声源主要来自各类生产设备、运行噪声以及废气治理设备等环保设备的运行噪声。经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： ①合理安排强噪声设备位置，大大降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 ②选用低噪声设备，加上合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施。 ③合理布置风机位置，尽量远离项目区边界。 ④建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 ⑤合理安排生产工序，避免高噪声设备大量同时工作。 ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 综上所述，本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 （3）监测要求 项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按表4-18执行。 表4-18声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类. - （4）声环境影响评价自查表 - 表4-19声环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级 二级 三级. 评价范围; 200m 大于200m 小于200m. 评价因子; 评价因子; 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级. 评价标准; 评价标准; 国家标准 地方标准 国外标准. 现状评价; 环境功能区; 0类区; 1类区; 2类区; 3类区; 4a类区; 4b类区. 评价年度; 初期; 近期; 中期; 远期. 现状调查方法; 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料. 现状评价; 达标百分比. 噪声源调查; 噪声源调查方法; 现场实测 已有资料 研究成果. 声环境影响预测与评价; 预测模型; 导则推荐模型 其他. 预测范围; 200m 大于200m 小于200m. 预测因子; 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级. 厂界噪声贡献值; 达标 不达标. 声环境保护目标处噪声值; 达标 不达标. 环境监测 计划; 排放监测; 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测. 声环境保护目标处噪声监测; 监测因子：（等效连续A声级（Leq））; 监测点位数（4个）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可行 不可行. 注：“”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 4、固体废物 （1）固废产生情况 - 本项目预计产生的固体废物主要包括废包装材料、废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废滤芯、废活性炭、废RO膜、生活垃圾。其中RO膜每月更换1次，由厂家进行更换回收，不作为固废管理。 - 1）一般固废 ①废包装材料 根据企业提供资料，废包装材料产生量为0.02t/a，经查《固体废物分类与代码目录》（2024年），废包装材料属于工业固体废物（代码：900-003-S17），收集后外售。 2）危险废物 ①废试剂混合液 废试剂混合液包括废有机试剂、分析实验废液。根据建设单位提供资料，废试剂混合液产生量约为0.24t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废试剂混合液属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-047-49），经收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处理。 ②实验废物 实验废物包括废冻存管、废称量纸、废枪头、废药瓶、废抹布和废研发药品等，研发分析过程中实验废物产生量约0.12t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》实验废物属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，收集灭活后在危废间进行分类存放后，定期委托有资质的单位进行处置。 ③残渣 本项目离心工序会产生残渣，残渣产生量为1.8t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，残渣属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，收集灭活后在危废间进行存放后，定期委托有资质的单位进行处置。 ④废纳滤膜 本项目纳滤浓缩工序产生废纳滤膜，废纳滤膜产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废纳滤膜属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，收集灭活后在危废间进行存放后，定期委托有资质的单位进行处置。 ⑤废树脂层析柱 本项目层析分离和纯化过程会产生废树脂层析柱，年产生量为0.12t，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-047-49，收集灭活后在危废间进行存放后，定期委托有资质的单位进行处置。 ⑥废滤芯 本项目设置高效过滤器，用于过滤少量气溶胶和颗粒物，高效过滤器滤芯每3个月更换一次，更换滤芯产生量约为25kg/次，年产生量约0.1t/a，其中部分滤芯不属于在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，属于废滤芯，产生量约0.005t/a。更换下来的滤芯由厂家带走后处理。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废滤芯属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，废滤芯收集灭活后在危废间进行存放后，定期委托有资质的单位进行处置。 ⑦废活性炭 本项目废气处理过程中会使用到活性炭，废活性炭产生量为2.7t/a。 经查《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险固废（编号：HW49（900-039-49：烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。经收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处理。 3）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为3.65t/a。经查《固体废物分类与代码目录》（2024年），生活垃圾为固体废物（代码：900-099-S64），袋装收集后由环卫部门统一收集定期清运。 表4-20项目固废产生情况判断一览表单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量; 种类判断×. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装材料; 配料; 固态; 塑料; 0.02; √; -; 《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》. 2; 废试剂混合液; 纯化; 液态; 甲醇、乙醇; 0.24; √; -. 3; 实验废物; 全厂; 固态; 实验废物; 0.12; √; -. 4; 残渣; 离心工序; 固态; 残渣; 1.8; √; -. 5; 废纳滤膜; 纯化工序; 固态; 废纳滤膜; 0.001; √; -. 6; 废树脂层析柱; 纯化工序; 固态; 废树脂层析柱; 0.12; √; -. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 2.7; √; -. 8; 废滤芯; 废气处理; 固态; 废滤芯; 0.1; √; -. 9; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 生活垃圾; 3.65; √; -. ×注：种类判断，在相应类别下打钩。 项目一般固体废物产生、处置情况见表4-21： 表4-21项目一般固体废物产生、处置情况表单位：t/a 序号; 污染物名称; 来源; 固废类型; 固废代码; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 办公生活; SW64; 900-099-S64; 固态; 垃圾桶; 3.65; 委托环卫部门清运; 0. 2; 废包装材料; 配料; SW64; 900-003-S17; 固态; 一般固废堆场; 0.02; 定期外售; 0. 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，项目建成后危险废物汇总表如下： 表4-22项目建成后全厂危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废试剂混合液; HW49; 900-047-49; 0.24; 纯化; 液态; 甲醇、乙醇; 甲醇、乙醇; 30天; /; 收集后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 2; 实验废物; HW49; 900-047-49; 0.12; 全厂; 固态; 实验废物; 有机物、碱; 30天; T/C/I/R; 收集后，高压灭菌后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置. 3; 残渣; HW49; 900-047-49; 1.8; 离心工序; 固态; 残渣; 培养基; 10天; T/C/I/R. 4; 废纳滤膜; HW49; 900-047-49; 0.001; 纯化工序; 固态; 废纳滤膜; 有机物; 90天; T/C/I/R. 5; 废树脂层析柱; HW49; 900-047-49; 0.12; 纯化工序; 固态; 废树脂层析柱; 有机物; 90天; T/C/I/R. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.7; 废气处理; 固态; 废活性炭; 有机物; 90天; T/C/I/R; 收集后密封存于危废间，定期交由有资质单位处置. 7; 废滤芯; HW49; 900-047-49; 0.005; 废气处理; 固态; 废滤芯; 气溶胶; 90天; T; 收集后密封存于危废间，定期交由有资质单位处置. （2）固废处置环境管理要求 1）固体废物产生及处置情况 - 本项目产生的固体废物主要包括废包装材料、废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废滤芯、废活性炭、生活垃圾。 - 根据《国家危险废物名录》，项目废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废滤芯、废活性炭属于危险废物，废试剂混合液收集后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱收集后，高压灭菌后密封桶装暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。废活性炭、废滤芯暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 - 生活垃圾垃圾桶收集后，定期交环卫部门清运处理。 废包装材料集中收集至一般固废堆场，外售综合利用。 2）一般固废处理处置要求： 建设单位在西北角设置一处一般固废堆场，面积约3m2，用于废包装材料暂存。一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行设置，同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 1、控制固体废物的产生环节，加强管理和工艺改革，最大限度地减少废物的产生量，同时加强废物的回收及循环利用。 2、将不同产生环节产生的废物统一分类收集起来，运送至废库暂存以及一般固废堆场，作为专用的临时贮存场所，以便下一步进行处理。 3、加强对固体废物的管理和维护，保证配套建设的污染防治设施的容量满足固体废物临时存储需求。 4、贮存管理：对固体废物进行处置前在厂区内暂存应进行严格的控制，将一般工业固体废物和危险废物分类存放，以便采取不同的方式进行安全处置。 3）危险废物处理处置要求 ①危险废物收集措施 项目危险废物收集措施及产生处置情况见下表： 表4-23项目危险废物收集措施及产生处置情况 序 号; 固废名称; 危废 类型; 危废代码; 状态; 收集措施; 储存地点; 产生量（t/a）; 处置 方式. 1; 废试剂混合液; HW49; 900-047-49; 液态; 收集后密封桶装暂存于危废间; 危废间位于研发实验室东侧，面积6m2; 0.24; 委托有危废处置资质单位进行处理. 2; 实验废物; HW49; 900-047-49; 固态; 收集后，高压灭菌后密封桶装暂存于危废间; 0.12. 3; 残渣; HW49; 900-047-49; 固态; 1.8. 4; 废纳滤膜; HW49; 900-047-49; 固态; 0.001. 5; 废树脂层析柱; HW49; 900-047-49; 固态; 0.12. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 收集后密封存于危废间; 2.7. 7; 废滤芯; HW49; 900-047-49; 固态; 0.005. 危险废物贮存间选址可行性分析 本项目危废产生量为：废试剂混合液0.24t/a、实验废物0.12t/a、残渣1.8t/a、废纳滤膜0.001t/a、废树脂层析柱0.12t/a、废活性炭2.7t/a、废滤芯0.005t/a。各类危废根据形态、性质等在危废库分类贮存。根据危废贮存设施内各危废产生量、危废分类贮存要求及贮存期限，本项目危废贮存需要约6m2区域。 ②危险废物暂存、处置要求 项目建设危废间一座，位于研发实验室东侧，危险废物拟3个月委托处置一次。项目危废于暂存间密封暂存后，每3个月送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。危废库远离员工办公和生活场所。 《建设项目危险废物环境影响评价指南》提出应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-24建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废试剂混合液; HW49; 900-047-49; 危废间位于研发实验室东侧; 6m2; 收集后密封桶装暂存于危废间; 5t; 3个月. 2; 实验废物; HW49; 900-047-49; 收集后，高压灭菌后密封桶装暂存于危废间. 3; 残渣; HW49; 900-047-49. 4; 废纳滤膜; HW49; 900-047-49. 5; 废树脂层析柱; HW49; 900-047-49. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 收集后密封存于危废间. 按照危险废物管理要求，实验室内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签； 危险废物贮存间的地面与裙脚要防渗，建筑材料须与危险废物相容，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； 实验室内建立危险废物台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留五年； 必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单的规定设置警示标志； 危险废物储存场所出口应设置标牌，危废间需做好防渗、防漏措施。 综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径分析 生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。 项目通过分区防渗等措施可有效防止项目对地下水和土壤的污染。 （2）污染防控措施 ①分区防渗 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则、防渗技术要求进行划分。 危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池按重点防渗区进行防渗，危废间的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定；具体分区防治措施详见下表。 表4-25项目防渗分区 防渗区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池; 抗渗混凝土+环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或者参照GB18598执行. 简单防渗区; 重点防渗区之外的区域; 水泥地面硬化; 一般地面硬化. 重点防渗区防渗措施：基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；涂覆环氧树脂进行防渗。渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 ②运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 ③固体废物转运、贮存等各环节做好防风、防雨、防渗措施，禁止随意弃置、堆放、填埋。 （3）监测要求 - 企业应该根据需要开展地下水与土壤监测，地下水和土壤监测参考《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）中有关规定执行： - 监测布点：土壤应布设至少1个表层土壤监测点，对重点单元对应的地下水监测井不应少于1个，地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个； - 监测指标：初次监测原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB 36600表1基本项目，地下水监测井的监测指标，至少应包括GB/T 14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）； - 监测频次：参照HJ 1209-2021中表2自行监测的最低频次。 - 按照有关的规范要求采取上述污染防治措施，可以避免项目对周边地下水和土壤产生明显影响，营运期地下水和土壤污染防治措施是可行的。 - （4）土壤环境影响评价自查表 - 表4-26土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型 ；生态影响型 ；两者兼有. 土地利用类型; 建设用地 ；农用地 ；未利用地; 土地利用类型图. 占地规模; （/）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ）. 影响途径; 大气沉降 ；地面漫流 ；垂直入渗 ；地下水位 ；其他（ ）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类. 敏感程度; 敏感 ；较敏感 ；不敏感. 评价工作等级; 一级 ；二级 ；三级. 现状调查内容; 资料收集. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准. 现状评价结论; GB15618 ；GB36600 ；表D.1 ；表D.2 ；其他（ ）. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E ；附录F ；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ）影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a） ；b） ；c） 不达标结论：a） ；b）. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障 ；源头控制 ；过程防控 ；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; GB 36600表1基本项目; 1次/年. 信息公开指标. 评价结论. 注1：“ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 6、生态 本项目租赁已建厂房建设，不新增用地，项目厂区位于金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园内，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。 7、环境风险分析 （1）风险调查 根据现场调查，本项目存在的风险物质主要为实验过程中使用的乙酸、乙醇、甲醇。 表4-27风险物质消耗量及储存方式 序号; 原料; 风险物质; 厂区一次最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 乙酸; 乙酸; 0.168; 10; 0.0168. 2; 乙醇; 乙醇; 0.084; 500; 0.000168. 3; 甲醇; 甲醇; 0.084; 10; 0.0084. 总计; 0.025368. 根据项目所用原料涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）风险物质。附录B重点关注的危险物质及临界量中B.1突发环境事件风险物质及临界量表。项目危险物质数量与临界量比值Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。开展简单分析。 （2）环境风险简单分析内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），简单分析需要填写建设项目环境分析简单分析内容表，具体如下： 表4-28建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安徽华沐生物科技有限公司替曲朵辛TTX研发项目. 建设地点; 金寨经济开发区（现代产业园区）金叶路中科三安科技产业园. 地理坐标; 东经：115度55分18.096秒，北纬：31度44分43.765秒. 主要危险物质及分布; 项目涉及的危险物质主要有实验过程中使用的乙酸、乙醇、甲醇以及危险废物，位于试剂室、危废间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 有机试剂等可燃类物质泄漏遇明火等点火源引起火灾事故，挥发会产生大气污染；有机试剂及危废间危险废物在保管不当的情况下，会发生泄漏进入地表或下渗进入地下水环境，随着雨水进入雨水管网对地下水的水质造成严重的不良影响。. 风险防范措施要求; ①物料泄漏、危废流失风险分析及防范措施：危险废物分类堆放于危废间，专人管理，建立危废台账。危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池按照重点防渗要求防渗，其他区域按照一般防渗要求防渗。加强危险化学品贮存过程中的管理：加强危险化学品管理，建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。根据危险化学品性能，分区分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 ②贮运工程风险防范措施：试剂不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止试剂破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ③工艺和设备、装置方面风险分析及安全防范措施：加强危险化学品使用过程中的管理：实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。实验室应装有换气设备，实验过程确保换气设备正常开启。实验结束后，危险废物应单独收集，定期交由有资质单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。建立事故水防范系统，设置应急事故水收集桶。 ④环境风险防范措施：本项目涉及的危险物质为有机试剂等。环评要求建设单位辅材室严禁烟火，补充应急救援物资及个人防护器材。按照工艺设计合理布局总平面、制定安全生产管理制度及环境管理制度。加强日常环境监管，宣讲学习，增强员工防范意识。 ⑤废气事故排放防范措施：平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；设专业人员加强运营管理，加强废气治理系统设备维护工作，保证去除效率；当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，并组织技术人员对废气处理设施进行抢修，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据计算结果，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。通过试剂分类存放、划定防火分区、加强日常管理及地面防渗等措施，可有效防范环境风险事故的发生。. （3）物料泄漏、危废流失风险分析及防范措施 项目可能泄漏的因素主要为人为操作失误，如生产时失误导致物料泄漏；一旦泄漏、下渗，可能造成地表水、地下水、土壤环境的污染。遇明火伴生火灾产生的有机废气直接排入大气环境造成大气污染。 危险废物中废活性炭等在厂区危险废物暂存间内分类暂存后，定期交有资质单位安全处置。若由于人员管理失误等原因导致危险废物混入生活垃圾、一般固体废物或溶于雨水并流失出厂，公司相关危险废物台账出现误差，危废管理出现混乱，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》相关条款，将对周围环境造成较大的影响。 危险废物分类堆放于危废间，专人管理，建立危废台账。危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池按照重点防渗要求防渗，其他区域按照一般防渗要求防渗。 加强危险化学品贮存过程中的管理：加强危险化学品管理，建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。根据危险化学品性能，分区分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 项目危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 （4）贮运工程风险防范措施： 试剂不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止试剂破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （5）工艺和设备、装置方面风险分析及安全防范措施 加强危险化学品使用过程中的管理：实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。实验室应装有换气设备，实验过程确保换气设备正常开启。实验结束后，危险废物应单独收集，定期交由有资质单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。建立事故水防范系统，设置应急事故水收集桶。 - （6）大气环境风险分析及防范措施 1）风险源 本项目主要的危险物质为有机试剂等，主要风险源为试剂室和危废间。 2）可能影响环境的途径 环境风险类型包括泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。综合考虑同类型企业事故情况，项目环境风险事故类型主要是有机溶剂破损泄漏挥发有机气体至大气环境中。 3）环境风险防范措施 本项目涉及的危险物质为有机试剂等。环评要求建设单位辅材室严禁烟火，补充应急救援物资及个人防护器材。按照工艺设计合理布局总平面、制定安全生产管理制度及环境管理制度。加强日常环境监管，宣讲学习，增强员工防范意识。 （7）废气事故风险分析及防范措施 发生事故的原因主要有以下几点： ①废气处理系统出现故障，未经处理的废气排入大气环境中； ②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； ③厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放； ④对废气治理措施疏于管理，使废气治理措施处理效率降低； ⑤管理人员的疏忽和失职。 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放； ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③设专业人员加强运营管理，加强废气治理系统设备维护工作，保证去除效率； ④当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，并组织技术人员对废气处理设施进行抢修，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。 （8）火灾、爆炸事故应急措施 依照企业生产情况中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司 报告，寻求救护，由应急指挥小组指挥应急人员救护伤者和灭火，同时迅速撤离无关人员至上风向安全地带。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据火源性质选用水或灭火器进行初期灭火，此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，设置隔离带，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。如可能发生爆炸事故，应立即通知指挥中心，并立即对可能发生爆炸容器进行降温处理，同时尽量转移易发生连环爆炸的物质，尽量避免发生爆炸和连环爆炸事故；如爆炸事故不可避免，应立即将职工撤离至上风向安全地带，并通知指挥中心，由指挥中心负责通知周围企业和居民、公安、医院、消防、环保等部门，在以上部门工作人员未到达现场前，由指挥中心指挥应急小组设置安全隔离带，禁止周围人员进入厂区。 应立即组织医疗人员抢救伤员，组织应急人员进行救火。在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 消防过程中如采用泡沫灭火器、干粉灭火器或沙土等灭火物质，灭火后的泡沫、干粉、沙土等应作为危险废物委外处理，灭火后的冲洗水处理达标后排放。 （9）化学试剂管理要求 1）对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。化学试剂专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂的管理办法，根据《实验室危险化学品安全管理规范》对拟建项目危险化学品管理进一步提出以下反馈意见： 2）危险化学品储存设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应设置于地下室； 3）危险化学品包装物上应有符合GB15258规定的化学品安全标签； 4）危险化学品包装不应泄露、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。 - 表4-29项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险 物质; 名称; 甲醇; 乙醇; 乙酸. 存在总量/t; 0.084; 0.084; 0.168. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1; F2; F3. 环境敏感目标分级; S1; S2; S3. 地下水; 地下水功能敏感性; G1; G2; G3. 包气带防污性能; D1; D2; D3. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10; 1≤Q＜10; Q＞100. M值; M1; M2; M3; M4. P值; P1; P2; P3; P4. 环境敏感程度; 大气; E1; E2; E3. 地表水; E1; E2; E3. 地下水; E1; E2; E3. 环境风险潜势; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法; 经验估算法; 其他估算法. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB; AFTOX; 其他. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 重点风险防范措施; /. 评价结论与建议; /. 注：“ ”为勾选项，“ ”为填写项。. 8、本项目污染物排放量汇总 表4-30本项目污染物排放量汇总一览表单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0134; 0.0102; 0.0032. 甲醇; 0.0034; 0.0026; 0.0008. 废水; 废水量; 680.8; 0; 680.8. COD; 0.204; 0.079; 0.125. BOD5; 0.082; 0.022; 0.06. SS; 0.119; 0.047; 0.072. NH3-N; 0.021; 0.008; 0.013. TN; 0.029; 0.009; 0.020. TP; 0.002; 0.001; 0.001. 固废; 废试剂混合液; 0.24; 0.24; 0. 实验废物; 0.12; 0.12; 0. 残渣; 1.8; 1.8; 0. 废纳滤膜; 0.001; 0.001; 0. 废树脂层析柱; 0.12; 0.12; 0. 废活性炭; 2.7; 2.7; 0. 废滤芯; 0.005; 0.005; 0. 废包装材料; 0.02; 0.02; 0. 生活垃圾; 3.65; 3.65; 0. 9、环保投资 该项目环保投资50万元，占项目总投资2000万元的2.5%，具体见表： 表4-31建设项目环保措施投资一览表单位：万元 类别; 治理对象; 治理方案; 投资. 废气防治措施; 研发、分析废气; ①菌体培养过程均在密闭反应器内进行作业，生物反应器的通气口和排气口处设小型高效过滤器，培养过程产生的臭气经过高效过滤器处理后外排；②研发区域均按照GMP车间要求设置洁净车间，为10万级设置，内部为负压设置，车间设置整体抽风装置，车间内各类研发废气、危废间产生的废气收集后经过空气净化系统处理（中/高效过滤装置）后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放；③分析实验废气经万向罩收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经30m高排气筒（DA001）排放; 40. 废水防治措施; 研发试验废水、润洗废水、清洗废水、保洁废水、分析废水、纯水制备浓水; 研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理后接入市政污水管网; 6. 噪声防治措施; 产噪设备; 选用低噪声设备、设备减震、厂房隔声等; 2. 固废防治措施; 生活垃圾; 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。; 2. 包装材料; 一般固废堆场（位于西北角，面积3m2）；废包装材料收集后外售综合利用。. 废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废活性炭、废滤芯; 危废间（6m2），位于研发实验室东侧。危废间采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置。. 总计; 50. 10、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为M7340医学研究和试验发展，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第五十一项“其他行业”中第108项—除1-107外的其他行业，本项目排污许可申请类别为“登记管理”。 表4-32固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十一、其他行业. 108; 除1-107 外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用工序登记管理的. （2）建设项目环评与排污许可联动 本项目排污许可类别为登记管理，不要求环评与排污许可联动内容分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/研发、分析废气 | 非甲烷总烃、甲醇、颗粒物、臭气浓度 | ①菌体培养过程均在密闭反应器内进行作业，生物反应器的通气口和排气口处设小型高效过滤器，发酵过程产生的臭气经过高效过滤器处理后外排；②研发区域均按照GMP车间要求设置洁净车间，为10万级设置，内部为负压设置，车间设置整体抽风装置，车间内各类研发废气、危废间产生的废气收集后经过空气净化系统处理（中/高效过滤装置）后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经距地面30m高排气筒（DA001）排放；③分析实验废气经万向罩收集后引至楼顶经二级活性炭吸附装置处理后经距地面30m高排气筒（DA001）排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水、研发工艺废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 雨污分流，研发试验废水、清洗废水、分析废水经高压灭菌后同其他工艺废水经中转池酸碱中和后进入园区污水处理站进行处理，生活污水进化粪池，接市政污水管网 | 金寨县污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声等各项降噪措施 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾垃圾桶收集后，定期交环卫部门清运处理。 一般固废堆场（位于西北角，面积3m2），废包装材料收集后外售综合利用。 危废间（6m2），位于研发实验室东侧。危废间采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，废试剂混合液、实验废物、残渣、废纳滤膜、废树脂层析柱、废活性炭送有资质的危险固废处置中心处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间、研发实验室、分析实验室和污水中转池进行重点防渗，重点防渗区防渗措施：基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；涂覆环氧树脂进行防渗。渗透系数小于1.0×10-7cm/s。其他区域为简单防渗，采用一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①物料泄漏、危废流失风险分析及防范措施：危险废物分类堆放于危废间，专人管理，建立危废台账。危废间、研发试验室、分析实验室、污水中转池按照重点防渗要求防渗，其他区域按照一般防渗要求防渗。加强危险化学品贮存过程中的管理：加强危险化学品管理，建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。根据危险化学品性能，分区分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 ②贮运工程风险防范措施：试剂不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止试剂破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ③工艺和设备、装置方面风险分析及安全防范措施：加强危险化学品使用过程中的管理：实验室内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。实验室应装有换气设备，实验过程确保换气设备正常开启。实验结束后，危险废物应单独收集，定期交由有资质单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。建立事故水防范系统，设置应急事故水收集桶。 ④环境风险防范措施：本项目涉及的危险物质为有机试剂等。环评要求建设单位辅材室严禁烟火，补充应急救援物资及个人防护器材。按照工艺设计合理布局总平面、制定安全生产管理制度及环境管理制度。加强日常环境监管，宣讲学习，增强员工防范意识。 ⑤废气事故排放防范措施：平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；设专业人员加强运营管理，加强废气治理系统设备维护工作，保证去除效率；当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，并组织技术人员对废气处理设施进行抢修，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；项目共设置1根排气筒（DA001）。项目废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过1根不低于30m高的排气筒（DA001）排放。排气筒（DA001）位于楼顶。 （2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》（含2023修改单）规定，规范化设置废气排气筒、噪声排放口、一般固废堆场、危险废物暂存间等。 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或竖立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48m×0.3m的长方形冷轧钢板，竖立式提示标志牌为0.42m×0.42m的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和辅助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 图5-1各排污口（源）标志牌设置示意图 （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口，有关设施属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。 |  |  |  |

# 六、结论

安徽华沐生物科技有限公司安徽华沐生物科技有限公司替曲朵辛TTX研发项目符合国家产业政策，选址可行。采取的各项环保措施经济可行，环境影响可接受。因而从环境保护角度而言，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / | 0 | 0.0032 | / | 0.0028 | +0.0032 |
|  | 甲醇 | 0 | / | 0 | 0.0008 | / | 0.0007 | +0.0008 |
| 废水 | COD | 0 | / | 0 | 0.125 | / | 0.125 | +0.125 |
|  | BOD5 | 0 | / | 0 | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | SS | 0 | / | 0 | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | NH3-N | 0 | / | 0 | 0.013 | / | 0.013 | +0.013 |
|  | TN | 0 | / | 0 | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | TP | 0 | / | 0 | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 固废 | 生活垃圾 | 0 | / | 0 | 3.65 | / | 3.65 | +3.65 |
|  | 废包装材料 | 0 | / | 0 | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 危险废物 | 废试剂混合液 | 0 | / | 0 | 0.24 | / | 0.24 | +0.24 |
|  | 实验废物 | 0 | / | 0 | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 残渣 | 0 | / | 0 | 1.8 | / | 1.8 | +1.8 |
|  | 废纳滤膜 | 0 | / | 0 | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 废树脂层析柱 | 0 | / | 0 | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 2.7 | / | 2.7 | +2.7 |
|  | 废滤芯 | 0 | / | 0 | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①