建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司 变压器配电柜及阀门生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司 |
| 编 制 日 期： | 二零二四年十二月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司变压器配电柜及阀门生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-341524-04-01-858369 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王成贵 | 联系方式 | 137****6744 |
| 建设地点 | 安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南 |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 116 度 0 分 5.961 秒，纬度： 31 度 45 分 49.269 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3821 变压器、整流器和电感器制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 38 输配电及控制设备制造 382 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 （选填） | 金寨县发展和改革委员会 | 项目审批 （核准/备案） 文号（选填） | 金发改审批备〔2024〕80号 |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33321.95 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划》（2023-2035年）； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印送《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》的函，皖环函〔2024〕38号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划》（2023-2035年），规划范围：金寨经开区面积为《安徽省自然资源厅关于核定安徽金寨经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函〔2020〕140号）核定的1114.4055公顷，金寨经开区范围包含2个地块，其中地块一（原安徽金寨经济开发区）面积142公顷，四至范围为：东至淠史杭灌渠路、南至北二路、西至史河大堤路、北至北六路；地块二面积972.4056公顷，四至范围为：西至梅山湖路，北至大别山路，东至响洪路，南至金刚台路。 主导产业：中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业。 表1-1 开发区环境准入行业类别规划一览表 类别; 规划要求. 主导行业; 中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业. 禁止类; 禁止新建含汞糊式锌锰电池、含汞纸板锌锰电池、含汞圆柱型碱锰电池、含汞扣式碱锰电池、民用镉镍电池等项目；禁止新建电池阳极及电解液制造等项目；禁止引入符合开发区主导产业但排水量大且废水污染物难降解的项目。. 限制类; 与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目；区内部分紧邻规划教育用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制危险物质数量与临界量比值（Q）大于1的企业进入。. 允许类; 属于产业政策中鼓励类、允许类项目. 有条件进入类; 符合开发区主导产业的企业中所含电镀工序，电镀工序需依托开发区表面处理中心进行处理。. 项目用地属于安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）中的工业用地，项目属于变压器、整流器和电感器制造，项目不属于园区内禁止类、限制类项目，可视为允许类。因此，项目与《安徽金寨经济开发区总体发展规划》（2023-2035年）相符。 2、与规划环境影响评价相符性分析 项目与《安徽金寨经济开发区规划环境影响报告书》审查意见符合性分析详见下表： 表1-2 项目与规划环评及其审查意见相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; 落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，所有电镀工序须进入园区已批复的电镀中心。; 项目属于C3821 变压器、整流器和电感器制造，不属于园区内禁止类、限制类项目，可视为允许类项目。项目不属于高能耗、高水耗、污染严重的项目；不属于国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目。; 相符. 2; 落实开发区雨污分流、清污分流，做好初期雨水截污、收集、处理；结合区域地表水环境质量现状、已批复的光伏产业规模等，加快推进开发区污水处理厂含氟废水预处理设施工程，电镀中心和光伏产业生产废水特征因子应分别进行预处理，确保园区污水处理厂尾水排放达到受纳水体水环境质量管理要求。预留污水处理厂尾水提标改造空间，根据受纳水体管控要求适时启动，保障开发区周边受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。; 区域污水处理厂及配套管网已建设完善并投入运行，本项目外排废水可满足金寨现代产业园污水处理厂接管标准限值; 相符. 3; 严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目和不符合长江流域生态环境保护要求的项目。规划入园产业需严格控制各项污染物排放，保障区域生态环境质量。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等均需达到国内同行业先进水平。; 项目不设置锅炉。不属于两高项目。; 相符. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性 - 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）可知，本项目不属于 第二类“限制类”第十一条 “机械”中 第23项“220 千伏及以下电力变压器”、第42项“弧焊变压器”，不属于 第三类“淘汰类 二、落后产品”第（七）条 “机械”中 第46项“SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10配电变压器”。 - 综上，本项目不属于该目录中规定的淘汰类、限制类，视为允许建设项目，因此项目建设符合国家产业政策。项目已于2024年3月25日，取得金寨县发展和改革委员会的备案，项目编码为：2403-341524-04-01-858369。 - 因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 - 2、项目选址可行性 - （1）项目用地符合性分析 - 本项目位于安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南，根据项目不动产权证（详见附件六 不动产权证书），项目用地属于工业用地。 - （2）周边环境相容性分析 - 项目选址位于安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南，根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标。项目四周均为规划的工业用地，项目周边以工业企业生产活动为主，外环境制约因素小，本项目运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，本项目建设与周边环境是相容的。 （3）外部建设条件分析 - 项目选址位于金寨经济开发区，所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯、天然气、集中供热等基础配套设施齐全，因此项目外部建设具有可行性。 （4）对外环境的影响 - 项目运营期间无生产废水产生，生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后进入金寨现代产业园污水处理厂。项目生产过程产生的各类废气，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，认真履行“排污许可”和“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响不大。 - 综上，从项目用地符合性、周边环境相容性、外部建设条件、对外环境影响等方面综合考虑，本项目选址基本可行。 - 3、与“三线一单”相符性分析 #### 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市三线一单文本》。本项目的三线一单符合性分析如下： #### （1）生态保护红线 #### 根据安徽省生态保护红线（皖政秘〔2018〕120号），金寨县行政区划代码为341524，县域面积3924.6km2，红线面积2196.35km2，占比55.96%，主导生态功能为水源涵养。保护地包括安徽天马国家级自然保护区、天堂寨风景名胜区、天堂寨国家森林公园、六安市金寨县梅山水库饮用水源地等。 #### 根据《安徽省生态保护红线》规定，大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线的保护重点为：“控制水土保持、保育生物多样性、提高生态系统水源涵养能力，严格环境准入，开展生态林业、生态农业建设，发展生态旅游业”。 #### 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》中六安市生态保护红线分布图，本项目不在六安市金寨县梅山水库饮用水源地生态红线范围内，本项目厂址位于安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及森林公园、地质公园、重要湿地等敏感区存在，不涉及生态保护红线。 #### （2）环境质量底线 项目评价区域内大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，地表水体史河现状水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，项目采取的各项污染防治措施可行，污染物能够稳定达标排放，本项目的建设不会降低区域环境质量功能级别。 #### （3）资源利用上线 本项目建设过程利用的资源主要为水、电，均为清洁能源。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用线。 #### （4）生态环境准入清单 根据《六安市“三线一单”生态环境准入清单》（2021年1月）可知，安徽金寨经济开发区限制发展项目：1）与主导产业和优先进入行业相配套，但资源消耗高，对环境影响较大的建设项目。2）国家产业政策、产业结构调整目录、《安徽省重点生态功能区产业准入负面清单》《外商投资产业指导目录》《市场准入负面清单》中限制类项目；3）与开发区主导产业密切相关或产业链条上必要的污染项目以及重型机械制造等三类工业项目；4）与规划主导产业和允许、鼓励进入产业不相符合、低污染、低能耗、低耗水、对周边企业影响小、环境影响不大的项目。禁止发展项目：1）《国家产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目；《外商投资产业指导目录》禁止外商投资产业、《市场准入负面清单》中明令禁止的项目；2）《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》规定的项目；3）禁止新建高风险、高污染、落后产能项目。 根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，项目拟建区域属于“重点管控单元”，对照《六安市“三线一单”生态环境准入清单》（2021年1月）项目属于“重点管控单元生态环境准入清单”中的“重点管控单元12”，管控单元编号：ZH34152420122。本项目不属于清单中的限制和禁止类项目。 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求。项目符合“三线一单”管理要求。 本项目 图1-1 本项目与安徽省“三线一单”管控单元位置关系 （5）环境分区管控 ①大气环境分区管控要求 根据六安市大气环境分区管控图，本项目所在地属于重点管控区。 表1-3 与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《六安市能源发展“十四五”规划》《六安市“十四五”工业发展规划》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》等要求；严格目标实施计划，加强环境管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 本项目为新建项目，项目产生废气经处理达标后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）标准要求；本项目所在地属于达标区，项目对废气申请总量控制指标。. 本项目 图1-2 项目选址与大气环境分区管控的位置关系图 ②水环境管控分区管控要求 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在地属于重点管控区。 表1-4 与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》中相关要求对直接影响城市建成区水体治理成效的区域进行管控；落实《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 项目生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后排入市政污水管网，进入金寨现代产业园污水处理厂进行处理达标后排入汲河，因此，废水中的总量控制因子COD、氨氮可纳入金寨现代产业园污水处理厂总量控制指标。. 本项目 图1-3 项目选址与六安市水环境分区管控的位置关系 ③土壤环境分区管控要求 对照六安市土壤环境分区管控图，项目属于土壤环境一般管控区。 表1-5 与土壤环境风险防控分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。; 本项目按照相关要求采取了源头控制、分区防渗等土壤污染防治措施，杜绝土壤污染途径。. #### 综上，本项目废水、废气、噪声、固废经治理之后对环境影响可以接受，不会突破区域环境质量底线。 本项目 图1-4 项目选址与土壤环境分区管控的位置关系图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 （1）项目建设由来 安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司成立于2023年12月，位于安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南，主要从事变压器、配电柜的生产加工。 安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司拟投资10000万元，在安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南建设“安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司变压器配电柜及阀门生产线项目”，项目建成后可形成年产变压器3000余台套、配电柜2000台套、箱式变压器200余台套、高压阀门300万套的生产能力。 （2）项目委托 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目须执行环境影响评价制度。 根据《国民经济行业分类》，项目国民经济行业类别为“C3821 变压器、整流器和电感器制造”，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价须编制环境影响报告表，判定依据标准见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 三十五、电气机械和器材制造业 38. 77; 输配电及控制设备制造 382; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 项目属于“其他”. 我单位在接受委托以后，向该公司提交了环评所需的资料清单，并对该项目所在地周围环境状况进行了实地勘查，与项目建设单位有关技术人员及环境保护有关人员进行讨论和技术交流，收集了大量的背景资料，初步完成了环评工作的前期准备。在安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司的协作下，编制完成了《安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司变压器配电柜及阀门生产线项目环境影响报告表》，现上报生态环境主管部门审核。 （3）项目排污许可管理类别判定 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件，环评报告应落实项目环境影响评价与排污许可联动内容。 本项目为《国民经济与行业分类》中的“C3821 变压器、整流器和电感器制造”，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，判定依据标准见下表。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 三十三、电气机械和器材制造业 38. 87; 输配电及控制设备制造382; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; 其他. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）; 不涉及. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）; 不涉及. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他; 不涉及. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施; 不涉及. 企业建成正式投产前，应按照《排污许可管理条例》，办理排污许可登记填报工作。 2、项目组成 项目位于安徽金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南，本项目总占地面积为33321.95m2，规划建设3栋1F生产厂房，拟购置折弯机、剪板机、绕线机、喷粉烘干房等生产设备，项目建成后，可形成年产变压器3000余台套、配电柜2000台套、箱式变压器200余台套、高压阀门300万套的生产能力。 项目产品在出厂前需经检测设备检验是否合格，主要对产品的通电进行检测，只对产品进行物理性质检测，故无废气废水产生。 项目主要建设内容及工程规模见下表。 表2-3 工程建设内容一览表 工程 类别; 项目名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 1#生产厂房; 位于厂区西侧，建筑面积为8190m2，1F框架结构（北侧局部3F），设置组装、绕线等工序。. 2#生产厂房; 位于厂区中部，建筑面积为6300m2，1F框架结构（北侧局部3F），设置为原料堆放、机加工、喷砂、喷塑烘干等工序。. 3#生产厂房; 位于厂区东侧，建筑面积为5460m2，1F框架结构（北侧局部3F），设置成品仓库及阀门机加工区。. 辅助 工程; 办公楼; 位于1#生产厂房北侧，3F框架结构，用于员工办公。. 宿舍; 位于3#生产厂房北侧，3F框架结构，一楼为食堂，二~三楼用于员工食宿。. 储运 工程; 原料堆放区; 位于2#生产厂房内北侧，主要存放原材料。. 成品堆放区; 位于3#生产厂房中部，主要用于项目产品的存放。. 变压器油储存区; 位于1#生产厂房内东南侧，设置两个规格分别为17.5t的储油罐，主要用于项目变压器油的存放。. 研发检测中心; 位于1#生产厂房北侧，3F框架结构，主要用于项目产品的研发检测，为物理研发检测。. 公用 工程; 供水系统; 由市政供水管网供给。. 供电系统; 接自市政供电系统。. 排水系统; 项目排水采用雨污分流制。 雨水接市政雨水管网；生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后排入市政污水管网。. 消防工程; 根据有关建筑防火规范要求设置。. 环保 工程; 废气治理; 焊接烟尘：经过移动式焊接烟尘净化器处理后排放。. 打磨粉尘：对焊接后工件的焊接处进行人工打磨处理，打磨粉尘为金属颗粒，间歇性作业，且产生量比较少，在车间内自然沉降。. 喷塑粉尘：喷塑过程中产生的废气通过“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放。. 烘干固化有机废气：本项目产生的烘干固化有机废气经过固化炉两端的集气罩收集后，经过二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气由1根15米高排气筒（DA002）排放。. 喷砂废气：喷砂废气自带“收尘系统+布袋除尘器”，处理后通过一根15m排气筒排放（DA003）。 喷砂机两侧面全封闭，进口与出口间采用软帘进行封闭，废气收集效率95%。. 食堂油烟：食堂油烟废气经“油烟净化器”处理后，由专用油烟排放通道引至屋顶排放。. 废水治理; 生活污水：生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后，排入市政污水管网，进入金寨现代产业园区污水处理厂集中处理。. 固体废物 处置; 生活垃圾：收集后由环卫部门清运。. 一般工业固体废物：废边角料、焊渣、废焊丝、废滤筒集中收集后，外售综合利用，于一般固废暂存间（50m2）暂存后外售综合利用。. 危险废物：厂区设置危险废物暂存间1处，面积约为20m2，废活性炭、废润滑油、废润滑油桶集中收集分类暂存于危废暂存间后，委托有资质单位处理。. 噪声治理; 采用优化设备选型、基础减振、厂房隔声等措施。. 地下水 防治; 分区防渗。 重点防渗区：油品储存区和危险废物暂存间为重点防渗区，整个贮存间采用2mm以上高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，设托盘防泄漏，防渗厚度要相当于渗透系数1.0×10-7cm/s。 一般防渗区：除重点防渗区外的其他生产区域为一般防渗区，采用水泥硬化防渗，防渗层的厚度相当于渗透系数≤10-7cm/s。. 环境风险; 危废库设置边沟、集液池。一旦液态物料泄漏，可及时收集。变压器油储罐四周设置围堰，围堰总容积20m3，能够完全容纳泄漏的变压器油，防止因人工操作失误导致变压器油泄漏至地表水体。. 环境管理; 企业设置兼职环保人员，做好生产设备及污染治理设施运行台账，危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留3年，转移联单保留不少于5年。. - 3、产品方案 本项目产品为变压器、配电柜和高压阀门，具体产品方案详见下表。 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（台套）; 备注. 1; 变压器; 3000余; 应用于输配电工程，包含200余台套废旧产品整修。. 2; 配电柜; 2000. 3; 箱式变压器; 200余. 4; 高压阀门; 300万; 本项目外购成品阀门，在厂区内仅进行机加工工序. 项目产品方案实物图见下图所示： 干式变压器; 油浸式变压器. 箱式变压器; 配电柜. 图2-1 项目产品方案实物图 4、主要设备 拟建项目主要生产设备使用情况如下表所示。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 对应工序. 1; 剪板机; QC12Y-12*2500; 台; 4; 剪板. 2; 折弯机; WC67Y-63/2500; 台; 4; 折弯. 3; 卧式绕线机; /; 台; 8; 绕线. 4; 数控车床; /; 台; 50; 机加工. 5; 行车; LDA5-18.89A3; 台; 6; /. 6; 试验台; /; 台; 2; /. 7; 母线加工机; MX-303F; 台; 2; 组装. 8; 台钻; /; 台; 8; 机加工. 9; 特性测试仪; /; 台; 8; 测试. 10; CO2保护焊接机; /; 台; 4; 焊接. 11; 氩弧焊; /; 台; 2; 焊接. 12; 喷砂机; /; 台; 1; 喷砂. 13; 喷塑房; 3m×2.2m×2.5m; 台; 2; 喷塑. 14; 烘干房; 3m×2.2m×2.5m; 台; 2; 烘干. 15; 油罐; 3m3; 台; 2; 注油. 16; 注油机; /; 台; 2; 注油. 17; 自动排线机; /; 台; 4; /. 5、原辅材料及能源消耗 （1）本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表所示。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 （2）原辅材料的理化性质 类别; 名称; 年耗量; 单位; 厂区单次最大贮存量; 备注; 生产线. 原辅料; 纸包铜线; 71.2; t/a; 10t; 铜线; 变压器. 漆包线; 76; t/a; 10t; 铜线. 波纹片（钢板）; 520; t/a; 50t; 钢板. 铁芯; 3640; t/a; 300t; 硅钢片. 绝缘纸板; 48; t/a; 5t; /. 变压器油; 240; t/a; 35t; /. 五金件; 24; t/a; 2t; /. 塑粉; 4.2; t/a; 1t; 环氧树脂. 液压油; 0.4; t/a; 0.05t; /. 氩气（液态）; 1.4; t/a; 0.2t; 7kg/瓶. 焊丝; 0.1; t/a; 0.1t; /. 阀门; 300; 万套; 10万套; /; 阀门. 配电柜壳; 320; t/a; 30t; 钢板; 配电柜、箱变等. 箱变壳; 30; t/a; 3t; 钢板. 铜排; 36; t/a; 5t; /. 元器件; 2000; 支; 200支; 电器元件. 能源; 水; 3600; m3/a; /; 市政供水管网. 电; 200万; kW·h/a; /; 市政供电管网. ①塑粉 本项目使用的环氧型塑粉的组成成分见下表。 表2-7 环氧型塑粉组成成分表 组成成分; 含量（%）. 环氧树脂; 78.5. 固化剂; 11. 钛白粉; 8.5. 颜料等; 2. 环氧型塑粉，是含有环氧基团树脂的总称，主要有环氧氯丙烷和多酚类等缩聚而成。根据不同配比和制法，可得不同分子量的产品，低分子量的为液体，高分子量的为固体；熔点一般约为300℃；溶于丙酮、环乙酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等；与多元胺、有机酸酐或其他固化剂等反应变成坚硬的体型高分子化合物；无臭、无味。耐碱和大部分溶剂，对金属和非金属具有优异的粘合力；耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好，可用以制作涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制作等。 - ②氩气 - 氩气（液态）理化性质见下表。 - 表2-8 氩气（液态理化性质表） 外观与性状; 熔点（℃）; 沸点（℃）; 溶解性; 相对密度（水=1); 相对密度（空=1); 饱和蒸汽压（kPa）; 临界温度（℃）. 无色无臭的惰性液化气体; -189.2; -185.7; 微溶于水; 1.4; 1.38; 202.64/-179℃; -122.3. （3）塑粉用量核算 本项目变压器需要进行喷粉处理，一次喷涂成型，项目喷塑采用环氧型塑粉，根据企业提供的资料，新生产变压器年用钢板量约为520t，厚度为4~10mm，平均按6mm计，钢板密度为7.85t/m3，则年用钢板面积为11040m2。钢板喷塑过程中正反面均需要喷塑，则年喷塑总面积约为22080m2。 旧变压器及电动机需要喷塑量约占回收总量的10%，则年喷塑产品约为20台，根据企业提供资料，旧变压器需喷塑面积最大约为3m2/台·面。则旧变压器及电动机需喷塑面积约为1202。 喷塑附着率参考《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（中国环境管理干部学院学报，第26卷第6期，2016年12月），粉末喷涂过程中的塑粉附着率为80%～90%，本项目按最不利影响80%计。喷塑后产品的绝缘涂层干膜厚度约80~120μm（本项目取100μm），塑粉密度约为1500kg/m3。项目塑粉使用量核算详见下表： 表2-9 项目塑粉使用量核算表 成膜物质 名称; 干膜厚度（μm）; 喷塑涂装总面积（m2）; 膜物质密度（kg/m3）; 塑粉利用率; 理论用量范围（t/a）; 环评设计塑粉消耗量（t/a）. 聚酯粉末; 100; 22200; 1500; 80%; 4.16; 4.2. 综上分析，项目理论塑粉使用量为4.16t/a，本次环评取值4.2t/a。 6、公用工程 本项目主要公辅设施匹配情况如下： （1）给水工程 供水水源来自园区市政供水管网。 （2）排水工程 厂区排水实施雨污分流制，厂区雨水经收集后排入市政雨水管网。职工生活污水经厂区化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后，排入市政污水管网，进入金寨现代产业园区污水处理厂。 - 供电工程 本项目供电由园区市政电网提供，经配电房变压后满足项目区域使用。 （4）消防工程 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，厂区配备了消防栓、灭火器等。 7、水平衡分析 本项目运营期间，用排水平衡如下图所示： 图2-2 项目水平衡图（t/a） 8、总平面布置 本项目地块呈矩形，规划建设3栋生产车间，厂区出入口布置在厂区北侧金水路，便于物料和产品运输。生产区包括1#厂房、2#厂房，3#厂房，项目危险废物暂存间位于厂区西南侧。 1#生产车间内从北向南分别布设为绕线区、组装区、干燥区、注油区，2#生产车间内从北向南分别布设为研发检测区、原料堆放区、切割下料区、剪料区、机加工区、铁芯叠装、绑扎固定起立、折弯区、绝缘装配、焊接区、测试区、喷砂区、喷塑固化区；3#生产车间内从北向南分别布设为成品堆场、阀门机加工区。厂区车间内部设备布局严格按照工艺要求布局，工艺流畅，主要高噪声设备布局在厂房内部，可确保厂界噪声达标；项目废气排气筒设置在车间南侧，不在项目所在区域常年主导风向上风向，最大程度减轻对办公区的污染影响。 项目区生产布置充分考虑了工艺系统的设计要求，生产加工区、物料存储区与办公区分开，便于安全生产管理。综上所述，本项目的总平面布置从环境保护角度较合理。 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：建设项目劳动定员100人。 工作制度：单班制，厂内提供食宿，每班工作8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产排污分析节点图 项目输配电及控制设备制造主要生产干式变压器与油浸式变压器（均为节能变压器）、配电柜、箱变等；高压阀门主要工艺为机加工。项目具体生产工艺流程及产污环节如下图所示： （1）干式变压器生产工艺流程 注：N——噪声、S——固体废物、G——废气。 图2-3 项目干式变压器生产工艺流程及产污节点示意图 流程简述： 项目厂区内干式变压器主要生产铁芯与夹件，再与加工好后的绝缘组件与线圈组装即为成品。 ①夹件生产 a.下料切割：根据产品结构尺寸在原料区领料，方管等按照需要的尺寸下料切割，后进入机加工工序。钢板使用切割机切割成需要的尺寸。此过程产生固废、噪声及下料切割粉尘。 b.机加工：使用折弯机等设备，将切割后的零件加工成需要的尺寸。其中部分零件用于铁芯的生产，其余进入后续夹件生产。此过程产生固废、噪声。 c.绕线：采用卧式绕线机进行高、低压线圈的绕制，绕线材料包括漆包铜线、纸包铜线、模具等，其中模具由项目进购的钢板通过剪板、折弯而成，模具可重复使用。此过程产生噪声。 d.焊接：按照变压器尺寸、型号，将机加工后的零件焊接成型，成型后的夹件按产品需求，进行静电喷涂。处理好的夹件与线圈、绝缘组件以及铁芯组装完成，装上外壳即为成品。此过程产生固废、噪声及焊接烟尘。 e.喷砂：使用喷砂机进行喷砂处理，去除表面铁锈、毛刺等，利于后续喷塑操作，此过程产生固废、噪声及喷砂粉尘。 f.喷塑固化：按产品用途需求，产品夹件需进行粉末喷涂。粉末静电喷涂固化过程使用电热风炉提供热源。此过程产生固废、噪声、喷塑粉尘及固化有机废气。 ②铁芯生产 a.剪料：外购的硅钢片，使用硅钢片纵剪线以及硅钢片（数控）横剪生产线进行剪条料与剪片料生产。此过程产生固废、噪声。 b.叠装、固定、起立：退火后的铁芯与机加工的零件叠装完成后，绑扎固定，起立后即为成品铁芯，最后与再与外购的绝缘组件与线圈组装即为成品。此过程产生噪声。 ③装配 将测试合格的部件进行组装，采用螺丝、卡槽等进行组装，不需要进行焊接组装，组装完成后即为成品。 ④测试 对各个配件进行测试，确保各配件均能正常使用，主要外购配件为绝缘组件和线圈等； ⑤干燥处理 采用电加热烘干机，将器身表面干燥处理。此过程产生噪声，无废气产生。 （2）油浸式变压器生产工艺流程 注：N——噪声、S——固体废物、G——废气。 图2-4 项目油浸式变压器生产工艺流程及产污节点示意图 流程简述： 油浸式变压器与干式变压器生产工艺基本一致，主要为生产油箱与铁芯，再与加工好后的绝缘组件与线圈组装即为成品。 ①油箱生产 a.下料切割：根据产品结构尺寸在原料区领料，方管等按照需要的尺寸下料切割，后进入机加工工序。钢板使用切割机切割成需要的尺寸。此过程产生固废、噪声及下料切割粉尘。 b.机加工：使用折弯机等设备，将切割后的零件加工成需要的尺寸。其中部分零件用于铁芯的生产，其余进入后续夹件生产。此过程产生固废、噪声。 c.绕线：采用卧式绕线机进行高、低压线圈的绕制，绕线材料包括漆包铜线、纸包铜线、模具等，其中模具由项目进购的钢板通过剪板、折弯而成，模具可重复使用。此过程产生噪声。 c.拼接、折板：将钢板进行拼接后使用折弯机进行折弯，此过程产生固废、噪声； d.焊接：按照变压器尺寸、型号，将机加工后的零件焊接成型，成型后的夹件按产品需求，其中35KV的40台变压器需进行喷漆处理，其余需进行静电喷涂。处理好的夹件与线圈、绝缘组件以及铁芯组装完成，装上外壳即为成品。此过程产生固废、噪声及焊接粉尘。 e.喷砂：退火后的工件使用喷砂机进行喷砂处理，去除表面铁锈、毛刺等，利于后续喷塑操作，此过程产生固废、噪声及喷砂粉尘。 f.喷塑：按产品用途需求，对产品夹件需进行粉末喷涂。粉末静电喷涂固化过程使用电加热热风炉提供热源。此过程产生固废、噪声、喷塑粉尘及固化有机废气。 ②铁芯生产 a.剪料：外购的硅钢片，使用硅钢片纵剪线以及硅钢片（数控）横剪生产线进行剪条料与剪片料生产。此过程产生固废、噪声。 b.叠装、固定、起立：退火后的铁芯与机加工的零件叠装完成后，绑扎固定，起立后即为成品铁芯，最后与再与外购的绝缘组件与线圈组装即为成品。此过程产生噪声。 c.装配 将测试合格的部件进行组装，采用螺丝、卡槽等进行组装，不需要进行焊接组装，组装完成后即为铁芯成品。 d.测试 对各个配件进行测试，确保各配件均能正常使用，主要外购配件为绝缘组件和线圈等； ③干燥处理 采用电加热烘干机，将器身表面干燥处理；此过程产生噪声，无废气产生。 ④注油：将厂区内储存的变压器油通过泵将一定量的变压器油抽入油浸式变压器油箱内，即可形成产品； （3）配电柜生产工艺 注：N——噪声、S——固体废物。 图2-5 项目配电柜生产工艺流程及产污节点示意图 流程简述： ①铜排加工：项目设置有剪切机、折弯机和母线加工机对铜排等金属零部件进行剪切折弯及开孔以满足后续组装需要，此过程产生固废、噪声。 ②组装：将加工好的铜排、外购的其他零部件（包括补偿控制器、断路器、电容、避雷针、指示灯等）与外购的壳体进行人工组装，组装完成后即可通过耐压试验仪、回路电阻测试仪和工频试验装置进行产品绝缘和耐压性试验检测。合格产品入库代收，不合格产品返回生产线重新组装。 经与建设单位核实，配电柜生产工艺不涉及喷塑或者喷LOG等工艺。 （4）箱变生产工艺 注：N——噪声、S——固体废物。 图2-6 项目箱变生产工艺流程及产污节点示意图 流程简述： 箱变即箱式变电站是一种把高压开关设备配电变压器、低压开关设备、电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。本项目箱变与配电柜的生产工艺基本相同，加工环节以组装为主，其主要生产工艺如下： ①铜排加工：项目设置有剪切机、折弯机和母线加工机对铜排等金属零部件进行剪切折弯及开孔以满足后续组装需要，此过程产生固废、噪声。 ②组装：将加工好的铜排、外购的其他零部件、壳体与本厂区内生产的变压器和配电柜进行组装，组装完毕后进行通电实验，实验合格即可入库暂存，不合格则需重新组装。 （5）废旧变压器等整修 本项目对部分废旧变压器及电动机进行整修，根据废旧产品出现的问题，可能出现上述任一工艺。本次并入新增生产能力中，不再另行计算。 （6）高压阀门 项目区西侧为中阀金属材料（金寨）有限公司，其主要产品为高压阀门等。本项目拟购买其成品高压阀门，在厂区内进行机加工后外售。无其他工艺。 2、主要污染工序 项目污染物产生及排放环节见下表。 表2-10 污染物产生及排放环节 污染类别; 生产单元; 产排污环节; 污染物; 治理/处理处置 措施. 废气; 焊机; 焊接烟尘; 颗粒物; 设置移动式烟尘净化器收集处理. 砂轮机; 打磨粉尘; 颗粒物; 车间封闭，颗粒物沉降. 喷塑房; 喷塑粉尘; 颗粒物; 负压收集+滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）. 烘干固化间; 烘干固化有机废气; 非甲烷总烃; 负压收集+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA002）. 喷砂房; 喷砂粉尘; 颗粒物; 负压收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）. 废水; 生活污水; 员工生活 污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入市政污水管网. 噪声; 生产过程; 设备运行; 噪声; 合理布设、减振安装、厂房隔声、围墙隔声. 固废; 生产过程; 剪板、冲孔; 废边角料; 集中收集后外售综合利用. 焊接; 焊渣. 焊接; 废焊丝. 废钢丸; 喷砂. 阀门机加工; 阀门边角料. 喷塑; 回收的塑粉; 回用于生产中. 设备维护; 废液压油; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 废气处理装置; 活性炭吸附装置; 废活性炭. 滤芯除尘器; 废滤筒; 集中收集后外售综合利用. 布袋除尘器收集粉尘; 粉尘. 生活垃圾; 员工生活 垃圾; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | #### 本项目为新建项目，根据现场踏勘，无现有工程环境问题，无污染物排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）基本项目环境质量评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次项目区域环境空气基本污染物评价采用金寨县生态环境局发布的《2023年金寨县环境质量公报》中统计数据如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 平均时间; 浓度 μg/m3; 浓度限值 μg/m3; 占标率 %; 达标 情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均; 15; 40; 37.5. O3; 8h平均浓度第90百分位浓度; 136; 160; 85. PM10; 年平均; 56; 70; 80. PM2.5; 年平均; 30; 35; 85.7. CO; 日均值第95百分位浓度; 900; 4000; 22.5. 根据环境质量年报结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准评价可知，项目所在区域2023年SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域空气质量为达标区。 （2）其它特征污染物环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：对于非本项目排放的特征污染物无需提供现状监测数据。对《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据，但应提出对应的污染防治措施。 结合项目特点，与本项目有关的需要提供监测数据的大气其他污染物为TSP，项目特征污染物TSP环境空气质量现状数据引用《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中的监测数据，该项目环境现状监测数据由安徽澳林检测技术有限公司监测，监测时间为2023年8月12日~19日，连续监测7天。该项目大气环境现状监测点位G4开发区规划二类工业片区，距离本项目厂区最近直线距离为850m。引用时间和距离符合导则要求。项目引用的大气特征污染物监测结果见下表： 表3-2 项目特征污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 监测项目; 日均值. 浓度范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%). 最小值; 最大值. 开发区二类规划工业片区（开发区内）G4; TSP; 0.033; 0.037; 12.3; 0. 监测结果表明，项目区特征污染物TSP的监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价区域内的空气质量环境现状良好。 图3-1 本项目引用监测点位图 - 2、水环境质量现状 与项目相关的地表水水体为史河，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，史河现状水质引用六安市生态环境局公开发布的“2024年三季度六安市环境质量季报”评价结果，具体如下表所示。 表3-3 地表水环境质量监测结果 河流名称; 断面名称; 水质 目标; 水质综合评价. 本季度; 上季度; 变化. 史河; 固始李畈; III类; II类; II类; 好转. 梅山水库出水口; II类; II类; II类; 持平. 根据六安市生态环境局公开发布的“2023年三季度六安市环境质量季报”公告中数据分析，地表水体史河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水质标准要求。 - 3、声环境质量现状 - 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的内容，本次不对区域声环境现状进行评价。 - 4、生态环境现状 本项目占地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-4 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 东北侧居民点1; 300; 360; 2户，约8人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区标准; NE; 302. 东北侧居民点2; 389; 448; 6户，约24人; 居民; NE; 433. 北陡岭子; 455; 102; 2户，约8人; 居民; E; 209. 北陡岭冲; 667; 182; 15户，约60人; 居民; NE; 435. 东南侧居民点1; 338; -228; 1户，约4人; 师生; SE; 199. 东南侧居民点2; 396; -362; 5户，约20人; 居民; SE; 332. 注：本项目以项目区西侧厂界为原点。 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求，声环境保护目标调查范围为项目厂界外50米范围。根据现场调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的要求，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查和资料查阅，本项目地下水调查和评价范围内无地下水环境保护目标。 4、生态环境 根据现场踏勘，项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及金寨县污水处理厂接管标准限值，标准值如下： 表3-5 废水污染物排放执行标准表 单位：mg/L（pH值除外） 标准类别; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 金寨县污水处理厂接管标准; 6~9; 320; 160; 180; 30; 3; —. GB8978-1996三级标准; —; —; —; —; —; —; 100. 本项目排放标准; 6~9; 320; 160; 180; 30; 3; 100. 2、大气污染物排放标准 本项目施工期执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1监测点颗粒物排放要求；项目运营期有组织废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；有组织废气非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-6 监测点颗粒物排放要求 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判断依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 表3-7 固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置. 涉及表面涂装的工业; 其他涉表面涂装工序的工业; 底漆、喷漆、补漆、烘干等; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 车间或生产设施的排气筒. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 15; 120; 3.5. 表3-9 厂界无组织废气污染物排放标准 污染物; 监控位置; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-10 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，具体标准限值如下： 表3-11 食堂油烟排放标准（试行） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-12 厂界噪声排放限值 单位dB（A） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 建筑施工场界噪声排放标准（GB12523-2011); 70; 55. （GB12348-2008）3类功能区排放标准; 65; 55. 4、固体废物排放标准 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水总量 项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后排入市政污水管网，进入金寨县污水处理厂进行处理达标后排入史河，因此，废水中的总量控制因子COD、氨氮可纳入金寨县污水处理厂总量指标，不需单独申请。 2、废气总量 本项目废气总量指标：VOCs=0.001t/a，颗粒物=0.023t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要工程内容为土地平整、场地硬化、厂房建设和生产设备的安装调试。施工期主要污染物为施工过程中产生的建筑废渣、噪声、施工废水、生活污水、扬尘、水土流失等。上述污染会随着施工结束而基本消除，不会对环境造成长久性的破坏。环评要求建设单位施工时应加强环境管理，落实相应污染防治措施，具体要求如下： 1、施工废水环境保护措施 施工期产生的废水来自施工人员生活活动产生的生活污水和施工废水。评价要求：施工现场设置车辆冲洗平台和沉淀池，车辆和设备冲洗废水经沉淀处理后循环使用。施工要求使用商品混凝土，在施工现场设置雨水截流沟和沉砂池，收集的雨水经沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘。施工人员生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管道。 2、施工废气环境保护措施 （1）施工扬尘防治措施 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减少项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。环评要求在建设期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘防治措施详见下表。 表4-1 施工期大气污染防治措施一览表 控制措施; 具体实施内容. 封闭围挡; 主干道围挡2.5米，次干道围挡1.8米；围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设警示牌。. 施工工地道路硬化; 工地出口应采取铺设水泥混凝土或铺设沥青混凝土，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘。. 材料堆放遮盖措施; A.施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等有效防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；. B.施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等防尘措施；. 进出车辆冲洗措施; 设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。. 工程立面围护措施; 对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料或植被绿化、晴朗天气视情况每周等时间洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水等防尘措施。. 土方工程遇干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，作业处覆以防尘网。. 建筑垃圾清运措施; A.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。. B.施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。. C.施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工。. D.施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。. E.工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。. F.施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。. 装修材料环保措施; A.施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。. B.进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》; 严格施工扬尘监管。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。. 《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（节选）; 建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。建筑工程施工现场应建立扬尘控制责任制度；对扬尘污染防治进行动态管理。 施工现场应按施工扬尘控制方案要求配备车辆冲洗台、雾炮机、洒水车、喷雾设施、吸尘器、除尘器等必要的扬尘污染防治设备、设施、机具、材料等资源； 建筑工程施工应使用预拌混凝土和预拌砂浆。扬尘污染防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。施工现场道路、作业区、加工场、楼层等应保持干净整洁、无浮土积灰。不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。建筑工程施工、预拌混凝土生产场所均应安装在线监测与视频监控系统。在线监测与视频监控设备宜安装在工地（生产场所）主出入口和扬尘重点监控区域，并具备联网条件。. 《六安市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》; 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管，全部建筑工地和建成区道路施工工地务必做到“七个百分百”，按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》严格落实扬尘防治措施，评价等级达到合格及以上，切实降低各类施工场地扬尘污染。. （2）施工机械废气防治措施 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响较小。 施工机械废气防治措施：加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用油耗低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 （3）装修废气防治措施 综合楼在装修过程中需要对墙面进行装饰，会使用一定量的油漆。装修期油漆中有机溶剂在油漆粉刷过程及之后的一段时间内挥发、排向空气，属无组织排放。 防治措施：装修阶段的油漆废气目前尚无较有效的治理方法，环评建议建设单位对建筑装修方面提出要求，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。装修完的大楼应加强通风散气，并空置一段时间后使用。 3、施工噪声防治措施 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的交通噪声。 为减少施工期噪声对周边环境的影响，本次评价建议采取以下措施：严格控制施工时间，优化作业方式，加强运输车辆等作业车辆的管理。在高噪声设备周围设置掩蔽物，从源头控制噪声影响。 4、施工固体废物处理处置措施 施工期固废主要来自施工人员产生的生活垃圾、弃方和建筑垃圾等。生活垃圾由环卫部门统一处理；建筑垃圾尽量回收利用，多余利用部分清运至市政部门指定的建筑垃圾渣土场；施工期开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，需要覆盖防尘布或者防尘网。 5、施工水土流失防治措施 项目建设期间，大规模土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。 建设单位应做到： ①施工期间开挖土方用于回填场地及铺设道路，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离，尽量避免流入周边道路管网。 ②开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙），避免发生大面积的水土流失堵塞管道。 ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低。 ④管道施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化。 在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制，此外，施工场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响也将逐渐减弱。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期间废气环境影响和保护措施 1.1、废气产生、治理措施及排放情况 本项目运营期废气污染源主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、烘干固化有机废气、喷砂废气和食堂油烟废气，废气产生、治理措施及排放情况具体详见下表： 表4-2 项目有组织废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表 排气筒编号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理工艺 名称; 处理能力m3/h; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 喷塑; 颗粒物; 1.197; 0.998; 249.5; 有组织; 滤芯除尘器+布袋除尘器; 4000; 95%; 99%; 是; 0.012; 0.010; 2.494. DA002; 烘干固化有机废气; 非甲烷总烃; 0.005; 0.004; 0.5; 二级活性炭吸附装置; 8000; 90%; 90%; 是; 0.001; 0.001; 0.05. DA003; 喷砂; 颗粒物; 1.082; 0.902; 90.2; 布袋除尘器; 10000; 95%; 99%; 是; 0.011; 0.009; 0.900. 表4-3 项目无组织大气污染物排放情况一览表 污染源名称; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 焊接、打磨、喷砂、喷塑粉尘; 颗粒物; 0.121; 0.101. 烘干固化有机废气; 非甲烷总烃; 0.001; 0.001. 表4-4 项目废气排放口基本情况、排放标准及废气监测要求 排放口; 排放口参数; 类型; 地理坐标; 国家或地方污染物排放标准; 监测要求. 编号; 排放口名称; 高度（m）; 内径（m）; 温度 （℃）; 经度; 纬度; 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 监测因子; 监测频次. DA001; 喷塑粉尘排放口; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 116.002583; 31.7625769; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 3.5; 颗粒物; 1次/年. DA002; 烘干固化有机废气排放口; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 116.002424; 31.762670; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 70; 3.0; 非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 喷砂废气排放口; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 116.002105; 31.762832; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 3.5; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 无组织; /; /; /; /; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; -; 颗粒物; 1次/半年. /; /; /; /; /; /; 4.0; -; 非甲烷总烃. 厂区内; 无组织; /; /; /; /; /; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6.0; -; 非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气污染源源强分析 本项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷砂废气、喷塑粉尘、烘干固化有机废气以及食堂油烟废气。 （1）焊接烟尘 根据生产规模及生产需要，项目配电柜产品需要焊接处理，本项目所用焊接工艺均为二氧化碳气体保护焊以及氩弧焊，项目拟在厂房内设置1个焊接区，承担厂区焊接任务。本项目主要使用药芯焊丝进行焊接，焊材使用量约0.1t/a。参考《排放源统计调查厂排污核算方法和系数手册》中 33、金属制品业中 09 焊接核算环节，采用药芯焊丝焊接过程中颗粒物产生系数为量为20.5kg/t-原料，焊接工序焊接烟尘产生量0.00205t/a。焊接工段产生的烟尘采取移动式烟尘净化器处理，收集效率以70%计算，则未收集的粉尘在车间内无组织排放量为0.0006t/a，排放速率为0.0003kg/h。 （2）打磨粉尘 项目焊缝打磨过程主要是打磨焊接过程形成的焊疤等，主要为人工打磨处理，打磨粉尘为金属颗粒，间歇性作业，且产生量比较少，在车间内自然沉降。建设单位在做好车间封闭的情况下，对外环境的影响极小，因此本评价不再定量分析。 （3）喷塑粉尘 项目喷塑及烘干交替进行，平均每天喷塑约4小时，则年喷塑时间共计1200小时。 根据建设单位提供资料，年用塑粉附着量约4.2t，参考《排放源统计调查厂排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册14 涂装工段”，喷塑过程中颗粒物产污系数为300kg/t-原料，则喷塑粉尘产生量为1.26t/a。本项目喷粉房拟采取负压收集，收集效率约为95%，废气收集后一并进入“滤芯除尘器和布袋除尘器”装置处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。 排风量计算：项目设有1间喷塑房（喷塑房尺寸为：长4.5m、宽4m、高3.5m），喷塑采用封闭式作业。参考《浅谈各类化工厂房通风量的确定》（《工程建设标准化》，2015年7月）中设计要求，结合本项目喷塑房实际采用微负压收集方式，则本项目喷漆线密闭区域换气次数选取50次/h。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编，中国建筑工业出版社，1997），密闭区域保持微负压，一般送风量需要为排放量的80%-90%，本项目取80%，则本项目喷漆房抽风量为4000m3/h。 喷塑房采用人工喷粉，喷塑房收集效率取95%，滤芯除尘器和布袋除尘器处理效率取99%，风量为4000m3/h，年工作1200h，则喷塑粉尘产生量为1.26t/a，有组织收集量为1.197t/a，产生速率为0.998kg/h，产生浓度为249.5mg/m3；喷塑粉尘有组织排放量为0.012t/a，排放速率为0.010kg/h，排放浓度为2.494mg/m3；无组织排放量为0.063t/a，排放速率为0.053kg/h。 （4）烘干固化有机废气 本项目喷塑后在烘干间进行烘干，根据业主提供的资料可知，塑粉日烘干时间为4h，年烘干固化约1200小时。 喷塑后工件送入密闭烘干房内进行固化处理，温度保持在180~200℃，塑粉在受热过程产生有机废气（污染因子为挥发性有机物），参考《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《33-37，431-434 机械行业系数手册》喷塑后烘干核算环节，挥发性有机物产污系数为1.2kg/t-原料，塑粉用量为4.2t/a，则喷塑烘干固化挥发性有机物产生量为0.005t/a。本项目拟于烘干房进出口设置集气罩，集气罩收集效率约为90%，废气收集后一并进入“二级活性炭吸附”装置处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。 排风量计算：根据《环境工程设计手册》中的有关公式，对于烘干房进出口上方设置的上吸式集气罩，按照下式计算得出各集气罩排风量。各排风罩排风量计算公式如下： L=3600*（10X2+F）*Vr 式中：X——控制点至吸气口的距离，m。本项目取0.7m； F——吸气口的面积，m2； Vr——控制点的吸入速度，m/s。本项目取0.3m/s。 各排风罩排风量情况：本项目烘干房进出口设置一个集气罩，集气罩规格为2m*0.5m，则计算集气罩风量为6372m3/h。综合考虑风阻损耗等影响，项目设计总风量为8000m3/h。 项目烘干房集气罩收集效率取90%，二级活性炭处理效率取90%，风量为8000m3/h，年工作1200h，则烘干有机废气产生量为0.005t/a，有组织收集量为0.005t/a，产生速率为0.004kg/h，产生浓度为0.5mg/m3；烘干有机废气有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.05mg/m3；无组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h。 （5）喷砂粉尘 本项目使用喷砂机进行喷砂处理，去除表面铁锈、毛刺等，利于后续喷塑操作。根据《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》中《33-37，431-434 机械行业系数手册》06 预处理工段可知，抛丸工段颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。根据建设单位提供资料，项目需要经过抛丸的钢板量约520t/a，则抛丸粉尘产生量约1.139t/a。 项目于喷砂机进出口布设软帘，经布袋除尘器净化装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA003）排放。喷砂机收集效率取95%，风机风量取10000m3/h，布袋除尘器处理效率取99%，年工作300天，喷砂日工作4h，则喷砂年工作1200小时。 喷砂粉尘产生量为1.139t/a，有组织收集量为1.082t/a，产生速率为0.902kg/h，产生浓度为90.2mg/m3；布袋除尘器收集量为1.071t/a，抛丸粉尘有组织排放量为0.011t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为0.9mg/m3；无组织排放量为0.057t/a，排放速率为0.047kg/h。 表4-5 喷塑、烘干、喷砂产排情况一览表 排放口编号; 污染物; 产生工段; 收集量 （t/a）; 收集速率 （kg/h）; 收集浓度 （mg/m3）; 处理措施; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 颗粒物; 喷塑; 1.197; 0.998; 249.5; 负压收集+滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒; 0.012; 0.010; 2.494. DA002; 非甲烷总烃; 烘干; 0.005; 0.004; 0.5; 集气罩+二级活性炭+15m排气筒; 0.001; 0.001; 0.05. DA003; 颗粒物; 喷砂; 1.082; 0.902; 90.2; 布袋除尘器+15m高排气筒; 0.011; 0.009; 0.900. 表4-6 喷塑线无组织废气产排情况一览表 工序; 污染物; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 喷塑; 颗粒物; 无组织; 0.063; 0.053. 烘干固化; 非甲烷总烃; 0.001; 0.001. 喷砂; 颗粒物; 0.057; 0.047. （6）食堂油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。据有关部门统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，食堂就餐人数为100人/天，则用油量约0.9t/a，食用油约2%在烹饪过程中散发出来，则食堂油烟的产生量为18kg/a。食堂灶头为3个，为小型规模食堂，安装净化效率在75%以上的油烟净化器，油烟经处理后的排放量为4.5kg/a，单个灶头风量为2000m3/h，则食堂灶头总风量约为6000m3/h。项目每天食堂工作时间按照3小时计算，排放浓度为0.83mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放浓度2.0mg/m3的标准要求，经处理后的油烟废气于屋顶排放。 - 1.2、非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘器和活性炭吸附装置失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-7 污染源非正常排放量情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放状况; 排放标准; 达标分析. 浓度（mg/m3); 速率 (kg/h); 频次及持续时间; 排放量（kg/a); 浓度（mg/m3); 速率 (kg/h). DA001 （喷塑粉尘排放口）; 布袋除尘器运行异常; 颗粒物; 249.5; 0.998; 3次/a，0.5h/次; 1.497; 120; 3.5; 超标. DA002 （烘干固化有机废气排放口）; 活性炭吸附饱和或风机故障; 非甲烷总烃; 0.5; 0.004; 3次/a，0.5h/次; 0.006; 70; 3.0; 达标. DA003（喷砂废气排气筒）; 布袋除尘器运行异常; 颗粒物; 90.2; 0.902; 3次/a，0.5h/次; 1.353; 120; 3.5; 超标. 由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b.定期更换活性炭； c.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； d.定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 1.3、废气污染治理措施可行性分析 - （1）有组织废气治理设施 - 本行业尚未发布污染防治可行技术指南和排污许可技术规范，根据本行业类别和废气产生特点，选择与本项目原材料、生产工艺和污染物产生特点类似的行业，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中推荐的可行技术，对本项目废气污染防治设施可行性进行论证。本项目各类废气采取的污染设施与可行技术对照情况如下表所示。 - 表4-8 项目废气产生及行业可行技术对照一览表 生产单元; 主要生产设施名称; 污染因子; 本项目拟采取的废气治理设施; HJ1124-2020推荐的可行技术; 是否属于可行技术. 预处理; 打磨、抛丸、喷砂设备; 颗粒物; 袋式除尘、湿式除尘; 袋式除尘、湿式除尘; 是. 涂装; 粉末喷涂室; 颗粒物; 袋式除尘; 袋式除尘; 是. 晾干室; 挥发性有机物; 二级活性炭吸附; 热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化、吸附+冷凝回收; 否. 项目产生的废气处理设施可行性分析根据上表，项目喷砂粉尘及喷塑粉尘治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中推荐的可行技术；喷塑烘干有机废气采用“二级活性炭吸附”不属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中推荐的可行技术，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性。项目喷塑烘干有机废气污染治理设施采取“二级活性炭吸附”装置的可行性分析如下： 活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭由于其具有高度发达的孔隙结构和极大比表面积，是首选的吸附剂。通常，活性炭的孔容积达0.2～1.0cm3/g、比表面积达到300～3000m2/g，与其他商用吸附剂相对比，如：沸石、分子筛、活性氧化铝、多孔粘土矿石和硅胶等，活性炭具有更大的吸脱附容量和更快的吸附动力学性能，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。故活性炭常被用来吸附处理空气中的有机溶剂物。所用设备无须水泵，无须防腐，设备构造简单，投资少。活性炭对有机废气吸附效率高，一般可达到90%以上，环评要求： 项目每次放入活性炭吸附装置内的活性炭量应不小于1个月的使用量，活性炭使用期限满后，应及时进行更换。 本项目喷塑固化有机废气NMHC去除率按90%计，其排放浓度、速率满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）相关标准。因此，因此本项目拟采取的废气污染防治设施是可行的。 - 无组织废控制措施 为减少无组织废气的排放量，本项目投产后应采取以下措施减少无组织废气对周围环境的影响： ①建设单位在设计和施工过程中应严格按照《集气罩分类及技术要求》（GBT 16758）设置集气罩，要求在距集气罩开口面最远处的有机废气无组织排放位置的控制风速不低于0.3m/s，确保集气罩的废气收集效果满足要求。 ②加强设备的维护，定期检查设备、集气罩等的性能，保证设备和收集装置正常运行，减少装置的老化等因素引起的废气无组织排放；废气处理装置应与生产工艺设备同步运行。 ③加强人员培训教育，严格操作规范，控制工艺温度和压力参数，确保废气处理装置正常工作，杜绝废气事故排放。 ④企业应建立台账，记录废气收集系统、有机废气处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间等关键运行参数。 - 1.4、废气环境影响分析 本项目废气采取以下措施：焊接烟尘采用移动式烟尘净化器；打磨工段产生金属粉尘，通过车间封闭，自然沉降；喷塑粉尘采用滤芯除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）；烘干固化有机废气采用二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）；喷砂粉尘采用布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）。根据工程分析，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中浓度限值要求；非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值；食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值；综上，项目废气排放对周边环境影响较小。 - 1.5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求，本项目废气监测计划见下表。 表4-9 有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 排气筒编号; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; 颗粒物; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 表4-10 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制要求. 非甲烷总烃; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. - 2、废水污染物源强分析 - （1）项目用排水分析 本项目劳动定员100人，厂区提供食宿，年工作300天，生活用水按120L/人·d计，则生活用水量为12t/d（3600t/a），生活污水按用水量80%，则项目生活污水量为9.6t/d（2880t/a）。生活污水经厂区化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后，排入市政污水管网，进入金寨现代产业园区污水处理厂集中处理。 - （2）废水源强分析 根据以上分析可知，项目运营期外排废水为生活污水，排放量为9.6t/d、2880t/a。本项目废水源强如下表所示。 表4-11 项目生活污水中主要污染物产排情况一览表 污染源; 废水量 （t/a）; 污染物; 产生情况; 拟采取的 处理方式; 接管情况. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 2880; COD; 300; 0.864; 经厂区化粪池（隔油池）预处理后，排入市政污水管网; 280; 0.806. SS; 200; 0.576; 150; 0.432. BOD5; 150; 0.432; 150; 0.432. 氨氮; 30; 0.086; 30; 0.086. 动植物油; 120; 0.346; 40; 0.115. - （3）废水处理可行性分析 项目生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和金寨现代产业园区污水处理厂接管标准，接管市政污水管网，进入金寨现代产业园区污水处理厂集中处理。因此，项目废水污染防治措施可行。 - （4）接管可行性分析 金寨现代产业园区污水处理厂坐落在金寨现代产业园区北六路与金叶路交叉路口，设计日处理污水3.0万吨，以处理城区生活污水为主，兼顾县城新区及金寨现代产业园区。2010年，金寨县政府启动了污水处理厂升级达标项目建设，现污水处理厂升级达标项目已建设完成并投入使用，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入史河。 金寨现代产业园区污水处理厂采用A2/O改良型氧化沟处理工艺，污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准。 本项目位于金寨现代产业园区污水处理厂收水范围内。金寨现代产业园区污水处理厂处理规模可以满足本项目接管需求，项目生活污水经处理后的出水水质可以满足污水处理厂接管标准。本项目日废水排放量9.6t/d，污水产生量占污水处理厂处理规模占比较小，不会对污水处理厂的负荷产生冲击。 因此，项目废水处理后经管网接入金寨现代产业园区污水处理厂处理是可行的。 - （5）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级属于三级B，环评中需明确给出污染物排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表，其中废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见表4-12，废水间接排放口基本情况表见表4-13，废水水污染物排放执行标准表见表4-14，废水污染物排放信息表4-15，废水污染物排放信息如下： 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放规律; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-H、BOD5、动植物油; 间断排放，流量不稳定; TW001; 化粪池、隔油池; 厌氧; 是; DW 001; 是; þ企业总排口 ¨污水排口 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地道坐标; 废水排放量（万/m3）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. DW 001; 116.002754; 31.763950; 0.288; 金寨现代产业园区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; /; 金寨现代产业园区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 动植物油; 1. 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 排放总量（t/a）. 名称; 单位; 数值. DW 001; 厂区总排口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和金寨现代产业园区污水处理厂接管标准; mg/L; 280; 0.806. BOD5; mg/L; 150; 0.432. SS; mg/L; 150; 0.432. NH3-N; mg/L; 30; 0.086. 动植物油; mg/L; 40; 0.115. 表4-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （t/d）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001 （生活污水）; COD; 280; 0.00134; 0.806. BOD5; 150; 0.00072; 0.432. SS; 150; 0.00072; 0.432. NH3-N; 30; 0.00014; 0.086. 动植物油; 40; 0.00019; 0.115. 全厂排放口合计; COD; 0.806. BOD5; 0.432. SS; 0.432. NH3-N; 0.086. 动植物油; 0.115. - 3、噪声影响和防治措施 - 3.1噪声源强 本项目营运期噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为60～90dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》，本次噪声评价坐标系建立以厂区西南角为原点建立三维坐标，坐标原点（x=0.00，y=0.00，Z=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北向。 表4-16 本项目主要噪声源的声压级 序号; 声源 名称; 数量（台）; 声源 源强; 声源 控制 措施; 空间相对位置 m; 距室内边界距离（m）; 室内 边界 声级 dB(A); 运行时段; 建筑 物插 入损失/B(A). 声功率级 dB(A); X; Y; Z. 1; 剪板机; 4; 80~85; 厂房隔声和设备减震安装; 170~190; 35~45; 1; 28; 71.4; 昼间; 20. 2; 折弯机; 4; 80~85; 130~150; 35~45; 1; 50; 68.1; 昼间; 20. 3; 卧式绕线机; 8; 65~75; 46~66; 100~118; 1; 7; 57.3; 昼间; 20. 4; 数控车床; 50; 80~85; 164~204; 0~40; 1; 27; 72.6; 昼间; 20. 5; 行车; 6; 70~80; 22~192; -55~122; 3; 7; 72.1; 昼间; 20. 6; 母线加工机; 2; 70~75; 40~55; 110~120; 1; 7; 73.8; 昼间; 20. 7; 台钻; 8; 80~90; 149~169; 42~62; 1; 38; 74.3; 昼间; 20. 8; CO2保护焊接机; 4; 70~80; 100~124; 0~24; 1; 66; 61.3; 昼间; 20. 9; 氩弧焊; 2; 70~80; 100~124; 0~24; 1; 66; 61.3; 昼间; 20. 10; 喷砂机; 2; 85~90; 100~120; -20~-10; 1; 28; 74.0; 昼间; 20. 11; 喷塑房; 2; 70~75; 140~160; -25~-15; 2; 50; 60.2; 昼间; 20. 12; 烘干房; 2; 65~70; 130~150; -40~-20; 2; 55; 56.5; 昼间; 20. 13; 注油机; 2; 65~70; 62~82; -5~10; 2; 30; 58.2; 昼间; 20. 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 1#环保设施风机; 88; -23; 0.5; 80~90; 安装消声器、设备减振、吸声隔声、加强设备保养; 8h/d. 2; 2#环保设施风机; 117; -41; 0.5; 8h/d. 3; 3#环保设施风机; 131; -49; 0.5; 8h/d. 3.2噪声防治措施 为减少营运期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施： （1）优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声； （2）合理布局：厂区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部，变压器设计在车间内。 （3）基础减振：对产噪设备安装减振基座、风机安装消音器、密封罩等措施； （4）隔声治理：生产设备安装在车间内，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。 评价建议增加以下措施，减轻项目噪声对外环境产生的影响： （1）设备应定期检修和维护，保证设备正常运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声。 （2）加强管理，促进文明生产，减少人为因素噪声排放，合理安排生产。 - 采取以上噪声防治措施后，能够有效减小噪声的影响。 3.3噪声影响预测 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测。 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本次预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。 项目噪声源均来自生产厂房内，均为室内声源，评价中对室内声源以每一厂房为一单元来计算室内声源等效室外声源声功率级，在此基础上，考虑到室内声源等效室外声源的距离，再将等效室外噪声源简化为点声源处理。具体预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 这里假设房间内吸声系数均为0.4，声源均放置在房间中央地面，即指向性因素Q=2。用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率级。 （2）单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减） 式中：Dc——指向性指数，dB(A)； As——几何发散引起的衰减，dB(A)。 （3）声级的计算 a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leg——建 设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，S； Tr——i声源在T时段内的运行时间。 b.预测点的预测等效声级计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Legb——预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测结果 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测及评价结果见下表。 表4-18 厂界噪声预测及评价结果单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值; 达标情况. 1; 东厂界; 53.2; 达标. 2; 南厂界; 57.2; 达标. 3; 北厂界; 54.7; 达标. 4; 西厂界; 56.6; 达标. 注：项目夜间不生产，故不对夜间噪声进行预测。 本项目所在区域为声环境3类功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），由上表可知，据预测本项目营运期各厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 因此，建设单位严格执行本评价提出的降噪措施，本项目生产过程不会对周围环境产生影响。 - 3.4、监测要求 项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。 表4-19 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个检测点; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准要求. - 4、固体废物的环境影响和保护措施 4.1污染源分析 项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物包括废边角料、高压阀门边角料、焊渣、收集粉尘、回收的塑粉、废滤筒，危险废物主要为废活性炭、废液压油。 （1）生活垃圾 本项目职工定员100人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·天计算，则每天产生职工生活垃圾25kg/d，年产生量约为7.5t/a，委托环卫部门每日清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料 项目生产加工活动会产生废边角料，根据建设单位提供资料，废边角料产生量约为原料使用量的1%，本项目原材料使用量约为4440t（包括纸包铜线、漆包线、钢板波纹片、铁芯绝缘纸板、五金件等）则废边角料产生量约为44.4t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），金属边角料属于一般固体废物（代码：382-001-09），集中收集后外售综合利用。 ②焊渣 类比同类型企业，焊渣产生量为焊材使用量的1%，项目焊材使用量为0.1t/a，故焊渣产生量为0.001t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），焊渣属于一般固体废物（代码：382-001-99），集中收集后外售综合利用。 ③回收的塑粉 根据工程分析章节，喷塑工段产生的塑粉使用滤芯除尘器和布袋除尘器收集的量约为1.19t/a，经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），收集粉尘属于一般固体废物（代码：382-001-66），回用于生产中。 ④废滤筒 喷塑设备中的滤筒在使用一段时间后，由于过滤效果不佳，此时需要对滤筒进行更换。根据建设单位描述，滤芯每半年更换1次，则每年更换的废滤筒约为0.05t。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废滤筒属于一般固体废物（代码：382-001-99），集中收集后外售综合利用。 ⑤布袋除尘器收集粉尘 根据工程分析，项目喷砂工序除尘器收集粉尘量约为1.07t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该一般固体废物类别为工业粉尘，类别代码为66（指各种除尘设施收集的工业粉尘，不包括粉煤灰），分类代码为382-001-66。金属粉尘集中收集后，外售综合利用。 ⑥高压阀门边角料 项目高压阀门在机加工过程会产生边角料，根据企业提供资料，300万套高压阀门约产生1.5t/a。经查《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），金属边角料属于一般固体废物（代码：382-001-09），集中收集后外售综合利用。 （3）危险废物 ①废活性炭 活性炭过滤装置吸附能力随时间增加而减小，需定期更换。本项目有机废气的处理量约为0.004t/a，吸附比（污染物量/活性炭量）按0.3t/t计算，则所需活性炭量为0.004÷0.3=0.02t/a。项目二级活性炭单次暂存量约为0.5t，平均每半年更换一次，则废活性炭产生量约为1t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废编号HW49，危废代码900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，规范暂存于危险废物暂存间后委托有资质单位处置。 ②废润滑油 本项目机械维修维护中需更换润滑油，根据建设单位提供，本项目废润滑油产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业）中的900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。收集于危险废物暂存间分类暂存后由委托资质单位进行清运处理。 表4-20 项目危险废物产生及治理情况表 序 号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产量 (t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 废气治理; 固态; 活性炭; 有机物; 半年; T/In; 危废库暂存，委托有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.01; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T,I. 表4-21 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 是否 危废; 危废 编号; 性状; 产生工序; 产生量 （t/a）; 处理或 处置方式; 排放量 （t/a）; 备注. 1; 生活垃圾; 否; /; 固态; 职工生活场所; 7.5; 环卫清运; 0; /. 2; 回收的塑粉; 否; /; 固态; 生产加工; 1.19; 回用于生产; 0; /. 3; 废边角料; 否; /; 固态; 生产加工; 44.4; 收集后外售综合利用; 0; /. 4; 焊渣; 否; /; 固态; 生产加工; 0.001; 0; /. 5; 废滤筒; 否; /; 固态; 废气治理; 0.05; 0; /. 6; 布袋除尘器收集粉尘; 否; /; 固态; 废气治理; 1.07; 0; /. 7; 高压阀门边角料; 否; /; 固态; 生产加工; 1.5; 0; /. 8; 废活性炭; 是; HW49; 固态; 废气治理; 1; 分类收集后委托有资质单位处理; 0; /. 9; 废液压油; 是; HW08; 液态; 设备维护; 0.01; 0; /. - 4.2固体废物处置环境管理要求 （1）配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）加强对固体废物的管理和维护，保证配套建设的污染防治设施的容量满足固体废物临时存储需求。按照国家有关规定制定危险废物管理计划，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 （3）严格按照《危险废物转移联单管理办法》，实施追踪管理、落实安全处置措施。在各类固体废物收集、贮存、运输、利用、处置过程中应采取必要的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。并落实各项处置协议。 （4）实行固体废物的减量化，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物，实现清洁生产和循环经济的发展模式。 - 4.3危险废物贮存防护措施 - 厂区内的危险废物临时贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行，贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；采取必要的“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”以及其他环境污染防治措施。液态危险废物应采取密封桶密封保存后，在危废间暂存，防止危废中的有机废气挥发和泄漏。 （2）所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损，用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 （3）厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （5）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。环境保护图形符号及环境保护图形标志的形状和颜色分别见下表。 表4-22 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/13003.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/13003.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/13003.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/13003.gif" \* MERGEFORMATINET; INCLUDEPICTURE "http://dqmhj.china-fire.com/image/aqbz/tb11/4.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://dqmhj.china-fire.com/image/aqbz/tb11/4.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://dqmhj.china-fire.com/image/aqbz/tb11/4.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://dqmhj.china-fire.com/image/aqbz/tb11/4.gif" \* MERGEFORMATINET; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 5、地下水、土壤污染防治措施 为了有效地防止厂区内周边地下水、土壤环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理。 （1）污染源 影响地下水、土壤环境的污染源主要为油品储存区和危险废物暂存间，液态油品或危险废物泄漏下渗等，可能造成的环境污染。 主要泄漏污染源有：油品储存区和危险废物暂存间。 （2）污染物类型 主要为液态油类物质及危险废物泄漏下渗，造成环境污染。 （3）污染途径 油品储存区和危险废物暂存间液态物料，当盛装桶破损造成泄漏，区域防渗层破损，造成物料或废液渗漏，造成地下水、土壤的污染。 （4）分区防渗 地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、设备、贮存设施采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 项目油品储存区和危险废物暂存间，液态物料污染相对较大，为持久性污染物，不易于控制，设为重点防渗。除重点防渗区外的其他生产区域主要为干固态物料，污染相对较小，且易于控制，设为一般防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）表7地下水防渗分区参照表，项目分区防渗分区如下： 表4-223 项目分区防渗控制措施一览表 污染防治分区; 防治区域; 防治措施. 重点防渗区; 油品储存区和危险废物暂存间; 整个贮存间采用2mm以上高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，设托盘防泄漏，防渗厚度要相当于渗透系数1.0×10-7cm/s。. 一般防渗区; 除重点防渗区外的其他生产区域; 采用水泥硬化防渗，防渗层的厚度相当于渗透系数≤10-7cm/s。. 简单防渗区; 办公区; 按常规建筑结构要求进行地面处理，可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。. （5）跟踪监测 项目不需进行地下水、土壤跟踪监测。 6、生态影响分析 根据现场踏勘，项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 7、环境风险分析 （1）环境风险物质识别及等级判定 根据工程分析章节分析风险物质的生产、使用储存过程中的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。 Q值计算公式如下： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2……qn－每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-24 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界值Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 废润滑油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 3; 变压器油; /; 35; 2500; 0.014. 合计; 0.014024. - 本项目Q=0.014024＜1，则该项目环境风险潜势为I。 表4-25 变压器油理化性质 物质名称：变压器油. 物化特性. 沸点（°C）; 280~400; 密度（水=1）; 0.895. 饱和蒸气压（kPa）; 0.8（170°C）; 熔点（°C）; <-45. 蒸汽密度（空气=1）; 8.5; 溶解性; 不溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂. 外观与气味; 无色或浅黄色透明液体，有芳香味. 火灾爆炸危险数据. 闪点（°C）; >135; 爆炸极限; 无资料. 灭火剂; 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 危险特性; 可燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 反应活性数据. 稳定性; 不稳定; 避免条件; 受热、明火. 稳定; ✓. 禁忌物; 强氧化剂、酸类等; 燃烧产物; CO、CO2、H2O等. 健康危害数据. 侵入途径; 吸入; ✓; 皮肤; ✓; 口; ✓. 急性毒性; LD50; 无资料; LC50; 无资料. 健康危害：长期暴露和重复接触皮肤可引起皮肤刺激症状，可引起眼及上呼吸道刺激症状；有口服毒性；大量油蒸汽吸入肺中时，会引起肺损伤，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。. 泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低汽灾害。用防泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项：储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓库内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 防护措施. 工程措施; 密闭操作，注意通风. 呼吸系统防护; 一般不需要特殊防护; 身体防护; 穿防静电工作服. 手防护; 戴橡胶耐油手套; 眼防护; 一般不需要特殊防护. 其他; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. （2）评价工作等级划分 风险评价工作等级应根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素来确定，并按下表的分级依据进行划分。 表4-26 风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，本项目风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险源分布及影响途径 泄漏污染风险源：油品储存区和危险废物暂存间。 火灾风险源：主要为油品储存区和危险废物暂存间等其他有可燃物料区不同风险源可能污染环境的途径如下： 表4-27 项目风险物质可能污染环境的影响途径 风险源; 主要风险物质; 可能影响的途径; 污染类型. 危险废物 贮存间; 废活性炭、废润滑油; 液态危险废物泄漏、渗漏; 泄漏到贮存间外，可能造成地表水、地下水、土壤、大气环境影响. 贮存间内渗漏，可能造成地下水、土壤、大气环境影响. 油品储存区; 润滑油、变压器油; 泄漏、渗漏; 泄漏到贮存间外，可能造成地表水、地下水、土壤、大气环境影响. 贮存间内渗漏，可能造成地下水、土壤、大气环境影响. 厂区火灾 爆炸; 消防废水、火灾烟气; 渗漏、经雨水管网进入地表水，大气输送等; 消防废水、泄漏液可能造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染. （4）风险防范措施 ①物料泄漏风险 项目主要可能泄漏的物料有油类物质、液态危险废物等，一旦泄漏、下渗，可能造成地表水、地下水、土壤的污染。 项目贮存可能泄漏的油品储存区和危险废物暂存间，液态物料设托盘防泄漏，贮存间按照一般防渗要求防渗，专人管理，建立物料台账。 综上，项目物料确保厂内多运少存，在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 ②火灾次生风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险物质主要为油类物质、危险废物等，皆采用桶/储罐密闭盛装，项目厂区严禁烟火，严格执行三级动火证制度，加强可燃物料的管理，加强电气、电线保养与防爆等措施，项目火灾风险可以避免。 ③危险废物流失风险 危险废物流失可能性有委托不具有相应资质单位处置，混入一般固废，被抛洒或倾倒等，可能对地表水、地下水、土壤环境造成严重污染。 项目危险废物固态、液态分区存放，液态危险废物设托盘防泄漏，集中贮存于危险废物暂存间。 项目危险废物设专人全程管理，从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置。项目危险废物产生后立即收集送入危险废物暂存间集中暂存。每年至少一次全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危险废物被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危险废物暂存，必须分类暂存。建立危险废物台账。 危险废物暂存间，设有“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等措施，综上，项目危险废物流失风险较小。 ④变压器油储罐区环境风险事故防范措施 本环评要求对变压器油储罐采取重点防渗措施，储罐四周设置围堰，防止因人工操作失误导致变压器油泄漏，造成废油对周边地表水体和土壤的污染。变压器油储罐每天安排专人维护，确保油路管线畅通。变压器油储罐采取重点防渗措施，变压器油储罐四周设置围堰，项目共设置2个变压器油储罐，厂区变压器油总最大储存量为35t，变压器油的密度895kg/m³，因此厂区变压器油总最大储存量为39.1m3。本次评价环境风险事故考虑1个变压器油储罐发生泄露，单个储罐泄露时变压器油最大泄露量为19.55m3。因此，项目设置容积20m3的围堰能够完全容纳泄漏的变压器油，防止因人工操作失误导致变压器油泄漏至地表水体。 ⑤突发环境事故防范措施 项目使用的油类物质等为易燃物料，存在爆炸火灾风险。 项目需加强风险管理，油类物质厂内应多运少存，建立油类物质台账，规范油类物质贮存。油类物质贮存于油品储存区，当班未使用完的油类物质，必须封闭桶盖后返回油品储存区，严禁随意存放。厂区严禁烟火，加强应急培训。成立应急指挥部，成立现场处置小组、综合协调小组、后勤保障小组、应急监测协助小组等，加强应急的推演、演练。 厂区应执行功能分区标识，加强风险源（油品储存区）标识标牌。 ⑥火灾事故应急处理 火灾是建设项目可能发生的最严重的事故形式，一般自身无法完全应对，必须向社会力量求援。应急步骤在遵循一般方案的要求下，应按照以下具体要求实施。 A.最早发现者应立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃的物料。 B.单位领导接到报警后，应迅速通知有关部门和人员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，召集安全领导小组展开应急救援工作，并通知义务消防队进入现场进行事故应急救援工作。 C.由安全领导小组副组长迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告。 D.保证正常生产的情况下，尽量降低贮量； E.使用地生产区域严格进行防渗，加强设备维护，防止跑冒滴漏。 F.投产后加强油类物质使用的管理，避免跑、冒、滴、漏造成地下水污染，从而尽最大可能减轻对地下水的污染。 G.加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ⑦其他风险防范措施 项目应全厂严禁烟火，并加强车间、风险源的标识标牌，加强员工培训与教育。 （5）环境风险评价结论 本项目的环境风险事故泄漏、火灾事故。本报告采用定性的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施。建设单位在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安徽海鹏再生资源供应链管理有限公司. 建设地点; 安徽省金寨经济开发区金家寨路以东、金水路以南. 地理坐标; 经度; 116度0分5.961秒; 纬度; 31度45分49.269秒. 主要危险物质及分布; 油类物质最大贮存量为35.06t，分布于危险废物暂存间、油品储存区。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①大气环境影响分析：本项目的风险类型主要为油类物质泄漏，有毒有害物质的释放，项目油类物质使用密封的桶/储罐包装；发生泄漏可能性较小；油类物质厂区内贮存量较少，风险物质油类物质占比小，发生泄漏后及时处理，加强通风，对环境造成不利影响较小。 ②地表水环境影响分析：油品储存区和危险废物暂存间区域设置托盘，地面采取重点防渗措施；发生泄漏不会进入雨水管网，发生火灾爆炸等情况，消防水进入厂区消防水池，项目区域油类物质储存量较小，发生火灾的可能性不大，对地表水体影响风险较低。 ③地下水、土壤环境影响分析：项目区域油类物质储存量极小，储存区严格防渗及设置托盘；因此泄漏的可能性较小，对地下水和土壤危害较小。. 风险防范措施要求; 设置托盘，严禁烟火，尽量降低贮量，油品储存区和危险废物暂存间严格进行防渗，加强设备维护，防止跑冒滴漏。. 8、电磁辐射 不涉及。 9、环境管理与监测计划 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。 9.1、“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 9.2、环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 9.3、污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 9.4、固体废物环境保护制度 ①建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 设置移动式烟尘净化器收集处理 | 非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 车间封闭，颗粒物沉降 |  |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 采用“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 烘干固化有机废气 | 非甲烷总烃 | 采用“二级活性炭吸附装置”处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 喷砂废气 | 颗粒物 | 采用“布袋除尘器”处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池（隔油池）预处理后排入市政污水管网进入金寨现代产业园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及金寨县污水处理厂接管标准限值 |
| 声环境 | 车间噪声设备 | 噪声 | 采取合理布局、基础减振、厂房隔声、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 设置一般固废暂存间，一般工业固废集中收集后外售综合利用；设置危废暂存间，危险废物分类暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置；生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 油品储存区和危险废物暂存间等区域均按要求规范进行防腐防渗处理；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设专人管理易燃物质，并定期巡查；建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触；危废库设置托盘；易燃物质储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。 ②加强废气处理设施的日常维修和维护管理，确保处理设施正常、高效运行，若废气处理设施发生故障应立即停产。 ③火灾发生时第一时间切断雨水管网阀门，防止事故消防废水进入雨水收集系统；现场应配有应急砂、干粉灭火器等应急设施。 ④按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废暂存间，暂存间应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置围堰及渗出液收集设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立健全环境管理台账制度；落实自行监测方案； 排污口规范化建设，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置； （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，建设单位应在项目启动生产设施或发生实际排污前按要求办理排污许可登记填报工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项风险防控措施后，从环境影响评价角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量（t/a）② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后全厂 排放量（固体废物 产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | +0.288 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0.806 | +0.806 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | +0.432 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0.432 | +0.432 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.086 | +0.086 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  | 回收的塑粉 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | +1.19 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 44.4 | +44.4 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | +1.07 |
|  | 高压阀门边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
| 危险 废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①