金环审〔2025〕2号

六安市金寨县生态环境分局关于安徽和盛建设集团有限公司年产50万吨水稳材料项目

环境影响报告表的批复

安徽和盛建设集团有限公司：

- 你公司报来的《年产50万吨水稳材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2411-341524-04-01-396414）及相关申请材料收悉，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于金寨县白塔畈镇九树村，租赁安徽祥达尔路桥工程有限公司生产厂房，占地面积约为3500平方米。主体工程新建水稳材料生产线1条，购置水泥筒仓、搅拌缸、投料仓、出料仓、输送皮带等生产设备，配套建设蓄水池、雨水收集池等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约150万元，其中环保投资不低于12万元。项目建成后可形成年产50万吨水稳材料的生产能力。

- 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

二、项目实施应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。初期雨水经雨水收集池收集后回用于厂区洒水抑尘使用；车辆清洗废水和生活污水依托安徽祥达尔路桥工程有限公司三级沉淀池和化粪池，车辆清洗废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用做农肥，不外排。

2.严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，装料粉尘：原料堆场须为半封闭式大棚，进出口设置软帘，并设置喷淋雾化装置喷雾抑尘；上料、投料搅拌粉尘：在投料输送带和投料仓周围布设喷淋雾化装置喷雾抑尘；入仓粉尘：经水泥筒仓自带布袋除尘器处理达标后无组织达标排放；厂区应充分硬化，根据季节合理安排洒水喷淋力度，同步采取运输车辆防尘覆盖、冲洗出入车辆、限制车速、加强管理等措施减少扬尘。加强设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。

本项目颗粒物排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表中相关排放限值要求。

3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。

4.沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘定期清理回用于生产。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。废润滑油、废润滑油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

5.做好分区防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。

6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队对安徽和盛建设集团有限公司年产50万吨水稳材料项目加强环境保护现场监管。

六安市金寨县生态环境分局

2025年1月13日

抄送：白塔畈镇人民政府，县住建局。

六安市金寨县生态环境分局办公室 2025年1月13日印发