金环审〔2025〕4号

六安市金寨县生态环境分局关于安徽聚超新材料科技有限公司废料加工再生利用项目

环境影响报告表的批复

安徽聚超新材料科技有限公司 ：

你公司报来的《废料加工再生利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2407-341524-04-05-293368）及相关申请材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目租赁位于安徽金寨经济开发区（现代产业园区）金水路以北安徽中晟宏伟新材料公司循环经济产业园现有A8栋闲置厂房，建筑面积约5824平方米。项目主体工程设置废塑料清洗线2条，造粒线4条，购置破碎机、色选机、静电分选机、材质机、硅胶机、空分级、甩干机、塑料造粒机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约1000万元，其中环保投资不低于68万元。项目建成后可形成年加工12000吨再生塑料粒子的生产能力。

- 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

- 二、项目实施应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流、清污分流。喷淋塔废水、清洗废水与循环冷却定期排水依托循环经济产业园污水处理设施（处理工艺：气浮沉淀A2/O+MBR生物膜处理）处理后回用于清洗工艺；生活污水经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放。

2.严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，挤出造粒废气：在各熔融造粒生产线造粒机出料产气口设置集气罩+软帘，废气收集后经一套“气旋混动喷淋塔+除雾+多层过滤棉+二级活性炭”处理后须通过1根不低于20m高排气筒（DA001）达标排放；厂区应加强生产管理、设备检修等，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。

项目废气中有组织排放的非甲烷总烃、厂界无组织丙烯腈执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关限值要求；其他项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关排放限值要求，无组织苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关排放限值要求；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。

3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废活性炭、废包装桶、废机油、含油劳保废品等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。

6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽聚超新材料科技有限公司废料加工再生利用项目加强现场监管。

六安市金寨县生态环境分局

2025年1月16日

六安市金寨县生态环境分局办公室 2025年1月16日印发