金环审〔2025〕5号

六安市金寨县生态环境分局关于金寨华润生态农业发展有限公司废石综合利用项目

环境影响报告表的批复

金寨华润生态农业发展有限公司：

你公司报来的《金寨华润生态农业发展有限公司废石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2405-341524-04-01-128784）及相关申请材料收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于金寨县古碑镇王湾建筑用大理岩矿厂内，占地面积约6000平方米，项目主体工程建设机制砂加工生产线2条，布设给料机、破碎机、振动机、洗砂机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约1500万元，其中环保投资不低于40万元。项目建成后可形成年产机制砂50万吨的生产能力。

- 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

- 二、项目实施应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；洗砂废水经三级沉淀池（1500m3）处理后回用于生产，不外排；生活污水依托化粪池处理后定期清掏用做农肥。

2.严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，上料、颚破、圆锥破、对辊制砂、筛分工序产生的粉尘经集气系统收集后由覆膜袋式除尘器处理后须通过一根不低于15m高排气筒排放（DA005）达标排放。厂区应加强生产管理、设备检修、配备喷雾系统、设置密闭皮带输送廊道、定期洒水清扫等，确保厂界无组织排放大气污染物达标。

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中相关排放限值要求。

3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废润滑油、废油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

5.强化原辅材料、产品的管理和分区存放，做好分区防腐防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。

6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序变更排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队对金寨华润生态农业发展有限公司废石综合利用项目加强现场监管。

六安市金寨县生态环境分局

2025年1月16日

抄送：古碑镇人民政府，县自然资源和规划局、县四治办。

六安市金寨县生态环境分局办公室 2025年1月16日印发