金环审〔2025〕11号

六安市金寨县生态环境分局关于新建年产50万吨室内环保型再生沥青混合料生产

项目环境影响报告表的批复

金寨县昱祥新型材料科技有限公司：

- 你公司报来的《新建年产50万吨室内环保型再生沥青混合料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2411-341524-04-01-440700）及相关申请材料收悉。《报告表》已经通过技术审查，并根据审查意见进行了修改，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于南溪镇门前村，占地面积约为22.2亩，建筑面积约为10000平方米。主体工程建设1#生产车间，设置搅拌车间、沥青生产车间、再生料预处理车间、上料区等，购置环保型沥青生产设备1套，配套建设办公室等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约11000万元，其中环保投资不低于219万元。项目建成后可年产50万吨沥青混合料。

- 我局原则同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

二、项目建设期和运营期应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。施工废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排。运营期，初期雨水、车辆、设备冲洗废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；喷淋塔定期排水用于乳化沥青工段，不外排；旋流塔废水经混凝沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，委托南溪镇污水处理厂处理达标后排放。

2.严格落实生态保护红线管控要求及水土保持措施。做好绿化、生态恢复、景观建设工作。

3.施工期应采取地面硬化、封闭围挡、堆场遮盖、密封运输、洒水抑尘、及时清理建筑垃圾以及大风、预警天气停止作业等措施减少扬尘污染。

运营期，严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施。骨料烘干粉尘、筛分粉尘：收集后由旋风除尘+高温布袋除尘系统处理达标后须通过一根不低于28m高排气筒（DA001）达标排放；搅拌缸废气、再生料烘干废气、沥青储罐加热废气、卸料废气：收集后合并进入旋流塔+电捕焦处理系统处理达标后须通过一根不低于28m高排气筒（DA002）达标排放；保温工段沥青储罐加热产生的沥青烟气：收集后经碱液喷淋后进入导热油炉二次燃烧后与柴油燃烧烟气合并通过一根不低于28m高排气筒（DA003）达标排放；再生料破碎筛分粉尘：由负压收集后经布袋除尘器处理后须通过一根不低于20m高排气筒（DA004）达标排放；矿粉、回粉入仓粉尘通过仓顶除尘器处理后无组织达标排放；卸料粉尘：密闭收集后经喷淋降尘处理后无组织达标排放；上料粉尘：三面封闭集气罩收集后经布袋除尘器处理后无组织达标排放；柴油卸油、贮存废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后无组织达标排放。厂区应充分硬化，根据季节合理安排洒水喷淋力度，同步采取防尘覆盖、冲洗出入车辆、及时运输、限制车速、加强管理等措施减少扬尘。加强设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。

施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》 （DB34/4811-2024）中相关排放限值要求。运营期上料、骨料筛分烘干、筒仓呼吸产生的粉尘，再生料烘干、沥青搅拌、加热、沥青储罐呼吸工序产生的苯并［a］芘、沥青烟有组织排放执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB34/T3679-2020）中相关排放限值要求；非甲烷总烃和再生料破碎、筛分粉尘有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求；导热油炉柴油燃烧产生的SO2、NOx及颗粒物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中相关排放限值要求；臭气浓度厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放限值要求；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表中相关排放限值要求。

4.施工期应合理安排作业时间，采用低噪声施工机械，加强施工和运输车辆管理，确保施工噪声符合场界限值要求。

运营期，通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处置；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废含油劳保用品、废导热油、废焦油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

6.做好分区防渗工作，全面落实《报告表》提出的防渗要求，防止项目污染地下水和土壤。

7.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，规范建设应急事故池，同时充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

8.本项目主要污染物年排放总量核定为：颗粒物2.436吨/年、VOCs0.023吨/年、NOx2.39吨/年、SO20.03吨/年。本项目申请排污许可证前，NOx、SO2应依照《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》等规定，通过交易方式获得排污权。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队对金寨县昱祥新型材料科技有限公司新建年产50万吨室内环保型再生沥青混合料生产项目加强环境保护现场监管。

六安市金寨县生态环境分局

抄送：南溪镇人民政府，县自然资源和规划局、县交通局、县住建局、县水利局、县林业局。

六安市金寨县生态环境分局办公室 2025年3月31日印发

2025年3月31日