金环审〔2025〕16号

六安市金寨县生态环境分局关于和襄高速青山镇1#水稳站项目环境影响报告表的批复

中国葛洲坝集团股份有限公司和襄高速公路六安段项目经理部：

- 你公司报来的《和襄高速青山镇1#水稳站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2407-341524-04-01-939985）及相关申请材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于青山镇青山村，占地面积约为6235平方米。主体工程新建水稳搅拌楼1栋，水泥筒仓4个，配套建设生活区、料仓等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约600万元，其中环保投资不低于55万元。项目属于临时水稳站，项目建成后可产12万吨水泥稳定碎石，并全部用于和襄高速舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段。

- 该项目属于G4222和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段工程配套工程，我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

二、项目建设期和运营期应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。施工废水收集后经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排。运营期，车辆、设备冲洗废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用做农肥，不外排。

2.严格落实生态保护红线管控要求及水土保持措施。做好绿化、生态恢复、景观建设工作。工程服务期满后按照相关要求及时做好临时占地的生态恢复并复垦到位。

3.施工期应采取地面硬化、封闭围挡、堆场遮盖、密封运输、洒水抑尘、及时清理建筑垃圾以及大风、预警天气停止作业等措施减少扬尘污染。

运营期，严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施，水泥筒仓粉尘：由密闭筒仓+袋式除尘器处理；搅拌粉尘：由密闭搅拌机+袋式除尘器处理；砂石应存放封闭料仓，仓顶及上料工序设置雾化喷淋设施，砂石传输应封闭式输送。厂区应充分硬化，根据季节合理安排洒水喷淋力度，同步采取防尘覆盖、冲洗出入车辆、及时运输、限制车速、加强管理等措施减少扬尘。加强设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。

施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》 （DB34/4811-2024）中相关排放限值要求。运营期颗粒物排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB34/3576-2020）中相关排放限值要求。

4.施工期应合理安排作业时间，采用低噪声施工机械，加强施工和运输车辆管理，确保施工噪声符合场界限值要求。

运营期，通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。

5.建筑垃圾定点存放，及时回填或清运至指定场所。除尘器收集的粉尘回用于生产。沉淀池收集的沉砂、初期雨水池沉淀捞取后铺路，资源化处置。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

6.做好分区防渗工作，防止项目污染地下水和土壤。

7.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队对和襄高速青山镇1#水稳站项目加强环境保护现场监管。

抄送：青山镇人民政府，县自然资源局、县交通局、县住建局、县水利局、县林业局。

六安市金寨县生态环境分局办公室 2025年5月9日印发

六安市金寨县生态环境分局

2025年5月9日