- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产真空镀铝膜件800万件及600万套车灯配件项目

建设单位：          安徽新凤雅科技有限公司

编制日期：              二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产真空镀铝膜件800万件及600万套车灯配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-341524-04-01-915391 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘辉 | 联系方式 | 198****1209 |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区) 金家寨路与金水路交口2楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （115度59分52.423秒，31度45分55.050秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料-10吨以下的除外) |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 金寨县发展和改革 委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | [2024]534号 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4250 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划》（2023-2035年） 审查单位：/ 审查文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》 审查单位：安徽省生态环境厅 审查文号：皖环函[2024]38号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《安徽金寨经济开发区总体发展规划》（2023-2035年）相符性 规划范围：开发区总面积为1114.4055公顷，包含2个地块，其中地块一面积142公顷，四至范围为：东至淠史杭灌渠路、南至北二路、西至史河大堤路、北至北六路；地块二面积972.4056公顷，四至范围为：西至梅山湖路，北至大别山路，东至响洪路，南至金刚台路。 产业定位：中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业； 根据金寨经开区产业发展基础，结合产业发展现状和未来发展方向，确定经开区将聚力发展中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业等主导产业，积极培育壮大市场主体，细化优化产业发展路径，完善产业链供应链价值链，提升自主创新能力，深化两业融合发展，积极打造产业集群，推动产业高质量发展。其中中医药大健康产业重点发展《国民经济行业分类（GB_T 4754-2017）》（按第1号修改单修订）中药饮片加工业（中类代码 273）、生物药品制品制造（中类代码 276），电动助力车产业重点发展摩托车制造业（中类代码 375）、助动车制造业（中类代码377）光伏设备及零部件产业重点发展输配电及控制设备制造业（中类代码 382）、电池制造业（中类代码 384）。 根据《中国开发区审核公告目录》（2018 年版），原金寨经济开发区主导产业为机械、农副食品加工、电子信息。按照遵循国家产业发展导向、符合上位规划要求、切实保护生态环境等产业选择原则，综合考虑区域产业分工以及金寨经开区产业基础、产业关联带动性、市场潜力等因素，将经开区主导产业优化调整为中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业。 本项目位于安徽金寨经济开发区金家寨路与金水路交口二楼，项目用地属于安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023—2035年）中的工业用地，项目生产摩托车车灯配件，项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，属于开发区主导产业的配套产业，项目符合规划。 （2）与规划环评及其审查意见相符性 根据规划环评及其审查意见，分析本项目相符性，具体对照内容如下表。 表1-1 项目与规划环评及其审查意见相符性分析 序号; 审查意见; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等的协调衔接，未纳入城镇开发边界的区域，建议按照自然资源部门管理要求进一步优化。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。结合区域生态环境承载力，完善开发区基础设施建设，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 项目符合“三线一单”和区域规划用地、产业布局要求，采取的污染防治措施符合相关政策、技术要求，采用先进生产工艺、装备，自动化程度高，环保设施配套完善、布局合理; 符合. 2; 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控。金寨县是全国重要的水土保持、水源涵养和生物多样性维护生态功能区，生态环境保护要求较高。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标放，区域生态环境质量持续改善。开发区应根据园区污水处理厂尾水受纳水体水环境质量状况，审慎考虑并严格控制涉氟化物和重金属产业发展规模及水污染物排放量，电镀中心不得突破已批复项目环评管理要求。; 本项目破碎粉尘经布袋除尘器处理，有机废气经二级活性炭装置处理，产生的废气均经过处理后能够达标排放。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，固体废物均得到妥善处置，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。; 符合. 3; 优化产业布局，加强生态空间保护。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，所有电镀工序须进入园区已批复的电镀中心。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、环境空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区与周边生态敏感区、地表水、居住区之间的有效隔离和管控，敏感区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区和各类自然保护地的生态环境质量。; 本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于限制类和禁止类，项目符合分区管控的要求。; 符合. 4; 细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目和不符合长江流域生态环境保护要求的项目。规划入园产业需严格控制各项污染物排放，保障区域生态环境质量。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等均需达到国内同行业先进水平。; 本项目不属于限制类和禁止类，不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目和不符合长江流域生态环境保护要求的项目。; 符合. 5; 完善环境监测体系，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，完善环境风险防范应急措施，落实应急处理处置方案要求，光伏产业和电镀中心区域应实施三级风险防控。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，重点关注涉氟化物和重金属企业环境风险防控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评和跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”。; 本项目不涉及重大环境风险源，不涉及涉氟化物和重金属污水，不进行电镀。; 符合. 因此，项目与规划环评及其审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，视为允许类项目，亦不属于安徽省发展和改革委员会发布的《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制或淘汰类项目，且项目生产工艺设备和产品未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，因此本项目可视为允许类项目。 本项目已于2024年11月20日在金寨县发展改革委进行了备案，项目编码为2411-341524-04-01-915391。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 二、用地符合性 （1）选址合理性 本项目用地不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。因此，项目符合国家土地政策。 项目位于金寨县经济开发区(现代产业园区) 金家寨路与金水路交口，项目于2023年11月22日与金寨经济开发区管委会签订本项目的投资协议书（见附件），项目用地属于安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023—2035年）中的工业用地，选址合理。 （2）环境相容性分析 本项目所在地不涉及生态红线，根据建设区域周边环境调查，拟建项目租赁安徽海迪曼欧标新型材料有限公司厂房，项目厂区东侧、南侧以及北侧为安徽海迪曼欧标新型材料有限公司厂房，西侧为安徽中鑫宏伟科技有限公司。项目周边无文物保护单位、自然保护区、风景名胜区和生态敏感点等环境敏感区域，外环境制约因素较小。 根据环境质量现状调查内容可知，本项目所在区域内大气环境、声环境和地表水环境质量均能达到相应的标准，无超标现象，具有一定的环境容量。项目运营期生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网，进金寨县现代产业园污水处理厂集中处理。营运期主要废气污染因子为颗粒物和非甲烷总烃等，根据文本中的环境影响分析，项目采取废气收集+布袋除尘以及二级活性炭吸附等环保措施，对周围环境影响较小；项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；除尘器收集粉尘、废包装袋等收集后外售给下游企业综合利用；废润滑油、废活性炭、废漆料等包装桶、漆渣等均属于危险固废，本次评价按要求，此部分固废全过程按照危废进行管理，规范建设危废库，在危废库暂存后定期委托有资质的单位处置，确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案。因此，项目与周边环境相容，选址具有可行性。 三、“三线一单”的相符性 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市"三线一单"文本》。本项目的"三线一单"符合性分析如下∶ (1)生态保护红线∶ 根据安徽省生态保护红线（皖政秘（2018）120号），金寨县行政区划代码为341524，县域面积3924.6km2，红线面积2196.35km2，占比55.96%，主导生态功能为水源涵养。保护地包括安徽天马国家级自然保护区、天堂寨风景名胜区、天堂寨国家森林公园、六安市金寨县梅山水库饮用水源地等。 根据《安徽省生态保护红线》规定，大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线的保护重点为：“控制水土保持、保育生物多样性、提高生态系统水源涵养能力，严格环境准入，开展生态林业、生态农业建设，发展生态旅游业”。 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》中六安市生态保护红线分布图，本项目厂址位于金寨现代产业园区金家寨路与金水路交口，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及森林公园、地质公园、重要湿地等敏感区存在，不涉及生态保护红线，与生态红线对照图见附图4。 (2)环境质量底线∶ 对照安徽省"三线一单"公众服务平台分区管控图，本项目属于重点管控区，环境管控单元编码为ZH34152420122。 图1-1 安徽省“三线一单”公众服务平台截图 ①大气环境分区管控：本项目所在区域属于大气环境重点管控区，见附图。 重点管控区管控要求：落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《六安市能源发展“十四五”规划》《六安市“十四五”工业发展规划》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》等要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 项目位于金寨经济开发区金家寨路与金水路交口，利用现有厂房建设，根据金寨县2023年环境质量报告数据，项目所在区域为达标区；破碎粉尘经集气罩收集后经布袋式除尘器处理后无组织排放；注塑、喷漆废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，废气经收集处理后达到相应标准后排放，对周围环境影响较小，满足重点管控区管控要求。 ②水环境分区管控：本项目所在区域属于水环境重点管控区。 重点管控区管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》中相关要求对直接影响城市建成区水体治理成效的区域进行管控；落实《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 项目位于金寨经济开发区金家寨路与金水路交口，利用现有厂房建设，属于水环境重点管控区，见附图。项目厂区内实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理满足污水处理厂接管标准后纳入市政污水管网，接入金寨现代产业园区污水处理厂；废水经处理后达到相应标准后排放，对周围环境影响较小，满足重点管控区管控要求。 ③土壤环境风险分区管控：本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。 土壤环境风险一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。 项目位于金寨经济开发区金家寨路与金水路交口，利用现有厂房建设，属于土壤环境风险一般管控区。项目危废暂存间等采取重点防渗措施，满足一般管控区分区要求。本项目的建设不会对区域环境质量产生明显影响，不会降低区域环境质量功能，能够满足区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线∶ 项目位于金寨现代产业园区（安徽金寨经济开发区）内，项目用水、用电及土地资源利用情况均未突破资源利用上线要求，不属于高耗能项目。根据《六安市"三线一单"报告》，本项目属于一般资源管控区。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入负面清单 根据国民经济行业分类（GBT14754-2017），本项目行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止类、限制类、淘汰类，可视为允许类。本项目已于2024年11月20日在金寨县发展改革委进行了备案，项目编码为2411-341524-04-01-915391。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 金寨县地处大别山水土保持生态功能区，根据《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，《金寨县国家重点生态功能区产业准入负面清单》，负面清单涉及国民经济七门类16大类32中类62小类。本项目不属于金寨县国家重点生态功能区产业准入负面清单范围内。因此，本项目符合国家和地方的产业政策要求。 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》，评估区域不涉及禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区等，属于六安市环境重点管控单元。六安市环境重点管控单元空间布局约束如下：开发建设活动应符合相关规划；符合国家及地方产业政策等要求；实施流域准入控制；严控大气污染项目，落实禁燃区要求。坚决贯彻落实“气十条”、“蓝天保卫战”、国家及地方大气污染防治要求；高污染燃料禁燃区内禁止新建、改建和扩建使用高污染燃料建设项目（城市集中供热项目除外）；防控土壤污染风险。本项目不属于《六安市"三线一单"生态环境准入清单》规定的限制和禁止类发展项目。 根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》中负面清单：38 电气机械和器材制造业中C3843铅蓄电池制造、禁止新建含汞糊式锌锰电池、含汞纸板锌锰电池、含汞圆柱型碱锰电池、含汞扣式碱锰电池、民用镉镍电池等项目；禁止新建电池阳极及电解液制造等项目；276生物药品制品制造中禁止引入符合开发区主导产业但排水量大且废水污染物难降解的项目；以及禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》《安徽省发展改革委关于印发安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目，不属于国家明令禁止的项目，不属于高风险、高污染、高资源消耗、落后产能项目，不在安徽金寨经济开发区总体发展规划负面清单范围内。 综上，本项目符合"三线一单"要求。 四、环保政策相符性 近年来，国家及地方相继出台了多个有关环境管理规划政策等，经汇总分析下项目与上述政策文件的相符性，详见下表。经分析，项目与上述政策文件相符。 表1-2 与相关环保政策相符性分析 - 文件名称; - 文件要求; - 本项目情况墨; - 符合性. 安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂)、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 项目位于工业园区内；项目在密闭空间内操作，项目使用的漆料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020），属于低挥发性的辐射固化漆；产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附后有组织排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用的漆料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），属于低挥发性的辐射固化漆；生产中产生的非甲烷总烃收集后由二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施 实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目采用的有机废气治理方案为“二级活性炭吸附装置处理”处理后达标排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目生产过程产生的有机废气经集气罩以及密闭负压收集，以减少VOCs无组织排放; 符合. 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。; 项目在密闭空间内操作，产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附后有组织排放。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3kg/h、重点区域大于等于2kg/h的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 项目产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附后有组织排放，去除效率为90%。; 符合. 《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第1部分：通则》（DB34/T 4230.1—2022）; 4.1VOCs污染物排放应实施全过程控制，主要包括源头削减、过程控制和末端治理三个方面。应结合HJ942及行业特征，实施不同的控制技术。; 本项目使用低VOCs含量的漆料，源头上削减VOCs；有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放，在过程控制和末端治理环节削减VOCs排放；; 符合. 4.3含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、产品、废料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源应实施有效管控。宜使用先进生产工艺，采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目漆料存储过程密闭；塑料粒子等原料本身不含VOCs；项目使用的工艺采用连续化、自动化等生产技术，能有效减少工艺过程中无组织的排放。; 符合. 4.4提高VOCs收集效率，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目有机废气经集气罩收集，集气效率不低于90%，保证废气得到有效收集。; 符合. 《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分：塑料制品业》（DB34/T 4230.1—2022）; 4.1源头削减： 4.1.1塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道化密闭技术。 4.1.2废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术。 4.1.3挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标准密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐储存，优先考虑管道输送。; 本项目漆料存储过程密闭；项目不使用废塑料造粒；; 符合. 4.2过程控制 4.2.1废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。 4.2.2尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 4.2.3采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T16758的要求；采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速。 4.2.4废气收集系统宜在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄露检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调节阀门。; 本项目废气收集系统与生产设备同步运行，当发生故障维修时，同步停止生产设备的运行；本项目采用上吸罩收集废气，集气罩符合GB/T 16758要求； 项目有机废气经集气罩以及密闭负压收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放。; 符合. 4.3末端治理 4.3.1工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。 4.3.2宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩-燃烧技术处理。; 符合. 5排放限值 符合GB16297和GB37822等排放限值控制要求。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 生产：有机聚合物产品用于制品生产的过程中，在混合/混炼、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本评价要求项目涂装、注塑工序在密闭空间操作，废气应排至收集处理系统; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次要求项目运行期建立有机废气管理台账，保存时间不少于3年; 符合. - 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》 - 发改环资〔2020〕80号; 禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目产品为灯具，不含小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、不含塑料微珠日化用品，不属于一次性发泡塑料餐具等，不属于禁止生产、销售的塑料制品; 符合. - 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024]1号）; 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值,编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低 (无)VOCs含量限值要求。; 根据项目漆料MSDS，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），属于低挥发性的辐射固化漆; 符合. 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办[2021]4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 符合. 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无) VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）; 符合. - 《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024] 36号）; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合相关产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、重点污染物总量控制等相关要求; 符合. 加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目使用的漆料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020），属于低挥发性的辐射固化漆；本项目塑料粒子等原料本身不含VOCs; 符合. 加快涉气重点行业深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省钢铁冶炼企业、燃煤锅炉全面完成超低排放改造，独立烧结、球团、热轧企业参照钢铁超低排放标准力争完成改造。推进重点行业深度治理，推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。减少非正常工况排放，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。; 项目使用的工艺采用连续化、自动化等生产技术，能有效减少工艺过程中无组织的排放。本项目有机废气经集气罩/密闭负压收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放；能削减VOCs排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽新凤雅科技有限公司成立于2023年11月21日，注册地位于安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）金家寨路与金水路交口，主要从事真空镀膜产品的生产和销售。公司投资800万元建设“年产真空镀铝膜件800万件及600万套车灯配件项目”。项目租赁安徽省六安市金寨县经济开发区(现代产业园区)金家寨路与金水路交口海迪曼厂房2楼2130平方，建设两条喷涂生产线以及新增8台注塑机，建成后可年产真空镀铝膜件800万件及600万套车灯配件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目分类管理名录》（2021年版）等有关规定，该项目的建设需进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业 292-其他，该项目应编制环境影响报告表。根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》要求，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他”，属于登记管理。排污单位应当在启动生产设施或发生实际排污前完成排污登记。 2、项目建设内容和规模 项目的建设内容具体见项目组成一览表： 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产 车间; 总建筑面积4250 m2，厂房西侧从南到北部依次布设两条喷涂生产线、镀膜区；东侧从南到北部依次布设原料暂存区、注塑区以及成品暂存区；南部为办公区以及样品检测区。项目建成后全厂可形成年产真空镀铝膜件800万件及600万套车灯配件的生产能力。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房南部，建筑面积40 m2，用于人员办公和接待。. 储运工程; 原料暂存间; 位于办公区西侧，建筑面积约为300 m2，用来暂存塑料粒子以及外购塑料灯具等原料。. 漆料暂存间; 位于原料暂存间北部，建筑面积约为20 m2，用来暂存漆料、色精等原料。. 成品暂存间; 位于厂房东侧，建筑面积约为500 m2，用来暂存成品。. 公用工程; 供水; 市政管网供水，新鲜水用量1101 t/a。. 排水; 项目采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后接入市政管网，经金寨县现代产业园污水处理厂处理达标后的尾水排入史河，废水排放量为720 t/a。. 供电; 市政电网供电，年用电量约300万kw·h。. 环保工程; 废气 治理; 注塑废气：集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后经15m高 DA001排气筒排放. 喷漆废气：设置密闭喷漆房，调漆、喷漆、固化过程产生漆雾颗粒和有机废气，经密闭负压收集+过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15m高DA001排气筒排放. 破碎粉尘：经布袋除尘器处理后无组织排放. 废水 治理; 厂区雨污分流，生活污水经化粪池预处理后经金寨县现代产业园污水处理厂处理. 噪声 防治; 选用低噪声设备，采取设备减振、消声、隔声等措施. 固废 治理; 生活垃圾：委托环卫部门统一清运。 一般固废：除尘器收集粉尘、废包装袋等收集后外售处理；注塑边角料收集后破碎回用；车间设一般固废暂存区，采取了防扬散、防泄漏、防流失等措施，设置有不同的分区进行一般固废的暂存；危险固废：废润滑油、废活性炭、废漆料等包装桶、漆渣等在危废暂存间暂存，由有资质单位处理。设1个20 m2危废暂存间，采用2mm以上的高密度聚乙烯材料防渗，铺防渗水泥硬化，单元防渗系数≤10-10cm/s。. 土壤、 地下水; 喷漆房、危废暂存间、漆料暂存间重点防渗，保证重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。生产车间重点防渗区之外区域等一般防渗，一般防渗区采用防渗水泥硬化面，保证一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。办公区简单防渗。. 环境 风险; 加强风险防范，加强生产管理；危废暂存间等采用重点防渗措施；废气收集、处理设施进行维护、修理；配备完善的消防措施，制定完善消防安全管理制度，明确消防职责；储备应急物资，制定风险应急预案、定期演练。. 4、产品方案 项目的产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品类别; 产量 （万件/年）; 产品名称; 尺寸（mm）; 单个喷涂面积 （m3）; 总喷涂面积（m3）. 1; 真空镀铝 膜件; 200; 转向灯; ∅ 450; 0.0016; 3180.8. 2; 400; 尾灯; ∅100; 0.0079; 31415.0. 3; 200; 车灯反射碗; ∅165; 0.0002; 427.6. 4; 车灯配件; 300; 仪表罩; ∅90; 0.0064; 19084.6. 5; 300; 大灯罩; 650*360*1040; 0.0095; 28509.1. 合计; 82617.1. 5、原辅材料及资源能源消耗 （1）项目原辅材料消耗情况 表2-3 项目原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量; 最大存储量; 规格; 存储位置; 备注. 1; ABS粒子; t/a; 40; 4; 25kg/袋; 原料库; 外购成品，非再生料. 2; PC粒子; t/a; 200; 10; 25kg/袋; 原料库. 3; 水性UV真空镀膜底涂漆; t/a; 6.61; 0.9; 18kg/桶; 油漆间; 外购. 4; 水性UV真空镀膜面涂漆; t/a; 9.44; 0.9; 18kg/桶; 油漆间; 外购. 5; 水性UV 罩光涂料; t/a; 4.72; 0.9; 18kg/桶; 油漆间; 外购. 6; 镀膜机钨丝加热子; t/a; 0.03; 0.01; /; 原料库; 外购. 7; 真空蒸发机铝丝; t/a; 0.1; 0.05; /; 原料库; 外购. 8; 塑料灯具等; 万件/a; 800; 50; /; 原料库; 外购. 9; 色精; 瓶/a; 4; 2; 500ml/瓶; 原料库; 外购. 10; 润滑油; t; 0.1; 0.1; 25kg/桶; 原料库; 外购. （2）涂料成分 根据原辅材料的化学品安全技术说明书（MSDS）及挥发性有机物含量数据，本项目生产所需的涂料成分见下表。 表2-5 本项目涂料主要成分一览表 涂料名称; 主要成分; 配方量; 计算取值; 备注. 水性UV真空镀膜底涂漆; 固份; 水性紫外光固化聚氨酯乳液; 60-70%; 66%; 70%. 挥发份; 水性光引发剂; 1-4%; 4%. 4-羟基-4-甲基-2-戊酮; 5-8%; 8%; 8%. 水; 去离子水; 15-25%; 22%; 22%. 水性UV真空镀膜面涂漆; 固份; 水性紫外光固化树脂; 30-40%; 31%; 35%. 挥发份; 水性光引发剂; 1-4%; 4%. 异丙醇; 10~30%; 30%; 30%. 水; 去离子水; 35-45%; 35%; 35%. 水性UV 罩光涂料; 固份; 水性UV固化聚氨酯丙烯酸酯乳液; 60-75%; 70%; 70%. 挥发份; 4-羟基-4-甲基-2-戊酮; 3-8%; 8%; 10%. 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 0.2-2%; 2%. 水; 去离子水; 15-25%; 20%; 20%. （3）原辅料理化性质 部分原辅材料理化性质见下表。 表2-4 原辅料理化性质情况表 成分; 理化特性. ABS; ABS 树脂是目前产应用最广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在 200~230℃，热分解温度在250℃以上。. PC; PC是一种线型碳酸聚酯，分子中碳酸基团与另一些基团交替排列，这些基团可以是芳香族，可以是脂肪族，也可两者皆有。PC(聚碳酸酯)215℃开始软化,225℃以上开始流动,260℃以下熔体粘 度过高,制品易出现不足,成型温度一般在270℃---320℃之间选用,超过 340℃会出现分解。. UV漆; 紫外光固化涂料，是以油漆的固化方式命名的，它是一种在紫外线（ultraviolet,简称UV）的照射下能够在几秒钟内迅速固化成膜的涂料；本项目UV光固化漆在使用过程中不需配固化剂或稀释剂等成份，而且固化速度快，效率高。. 水性UV真空镀膜底涂漆; 乳白色乳液，主要成分为：水性紫外光固化聚氨酯乳液；4-羟基-4-甲基-2-戊酮、水性光引发剂以及去离子水；pH值：7-8，略带醇类气味；相对密度（水=1）：1.05～1.2；与水混溶。. 水性UV真空镀膜面涂漆; 淡黄色半透明液体；主要成分为：水性紫外光固化树脂、异丙醇、水性光引发剂以及去离子水；pH值：5.5-6.5，轻微氨味及醇类气味；相对密度（水=1）：1.05～1.2；与醇类溶剂混溶. 水性UV 罩光涂料; 乳白色乳液，主要成分为：水性UV固化聚氨酯丙烯酸酯乳液；4-羟基-4-甲基-2-戊酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮以及去离子水；pH值：3-4.5，略带醇类气味；相对密度（水=1）：1.05～1.2；与水、醇类溶剂混溶. 水性紫外光固化聚氨酯; 由树脂单体(monomer)及预聚体(oligomer)组成，含有活性官能团，能在紫外光照射下由光敏剂(light initiator)引发聚合反应，生成不溶的涂膜。光固化树脂又称光敏树脂，是一种受光线照射后,能在较短的时间内迅速发生物理和化学变化，进而交联固化的低聚物。光固化树脂是一种相对分子质量较低的感光性树脂，具有可进行光固化的反应性基团，如不饱和双键或环氧基等。光固化树脂是光固化涂料的基体树脂，它与光引发剂、活性稀释剂以及各种助剂复配,即构成光固化涂料。水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系，也称水分散聚氨酯、水系聚氨酯或水基聚氨酯。. 水性光引发剂; 光引发剂作为光固化材料的重要组成部分，作用是吸收一定波长的光能后产生活泼自由基或阳离子，引发或催化相应的单体或预聚物的聚合。在紫外光固化体系中，光引发剂在吸收适当光能后，发生光物理过程至某一激发态，若此时的能量大于键断裂所需的能量，就能产生初级活性种，如自由基或离子，从而引发聚合反应。光引发剂的性能决定了紫外光固化涂料（UVCC）的固化程度和固化速度。. 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 光敏引发剂，透明至淡黄色液体；不溶于水：分子式：C10H12O2：沸点:80-81℃；熔点：4℃；闪点:230°F；密度：1.077g/cm3；蒸汽压:0.0+0.6mmHg/25℃. 异丙醇; 又名2-丙醇，是一种有机化合物，化学式是C3H8O，是正丙醇的同分异构体，为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。密度：0.7855g/cm3；熔点：-89.5℃；沸点：82.5℃；闪点：11.7℃（CC）. 4-羟基-4-甲基-2-戊酮; 化学式为C6H12O2，为无色透明液体，能与水、醇、醚、酮、酯、芳香烃、卤代烃等多种溶剂混溶，密度：0.9385g/cm3；熔点：-42.8℃；沸点：166℃；闪点：56℃（CC）；折射率：1.423（20℃）；蒸汽压：0.539mmHg at 25°C. 色精; 色精主要成分为水性颜料。由于色精用量较少，故主要挥发忽略不计. （4）物料挥发性有机化合物含量分析 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），辐射固化涂料中VOC含量的限量值应符合技术要求中表4的要求，具体标准如下： 表2-6 辐射固化涂料中VOC含量要求 产品类别; 主要产品类型; 限量值/（g/L）. 金属基材与塑胶基材; 喷涂; ≤350. 其他; ≤100. ①水性UV真空镀膜底涂漆符合性分析 根据企业提供资料，水性UV真空镀膜底涂漆为即用漆，无需稀释剂以及固化剂进行调配。根据物质安全资料表(MSDS)，水性UV真空镀膜底涂漆中挥发份含量为8%，密度约为1.12 kg/L，则每升水性UV真空镀膜底涂漆中挥发性有机物含量为：1L×1.12 kg/L×8% =89.6 g/L；符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）辐射固化涂料金属基材与塑胶基材下喷涂产品VOCs含量限值不高于350克/升的要求。 ②水性UV真空镀膜面涂漆符合性分析 根据企业提供资料，水性UV真空镀膜面涂漆为即用漆，无需稀释剂以及固化剂进行调配。根据物质安全资料表(MSDS)，水性UV真空镀膜面涂漆中挥发份含量为30%，密度约为1.12 kg/L，则每升水性UV真空镀膜面涂漆中挥发性有机物含量为：1L×1.12 kg/L×30% =336 g/L；符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）辐射固化涂料金属基材与塑胶基材下喷涂产品VOCs含量限值不高于350克/升的要求。 ③水性UV罩光涂料符合性分析 根据企业提供资料，水性UV罩光涂料为即用漆，无需稀释剂以及固化剂进行调配。根据物质安全资料表(MSDS)，水性UV罩光涂料中挥发份含量为10%，密度约为1.12 kg/L，则每升水性UV罩光涂料中挥发性有机物含量为：1L×1.12kg/L×10% =112 g/L；符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）辐射固化涂料金属基材与塑胶基材下喷涂产品VOCs含量限值不高于350克/升的要求。 由以上分析可得，本项目所使用的UV漆料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相关要求。 （5）漆用量核算 1）漆量计算公式 漆量采用以下公式进行计算： m=ρδsη·10-6/（NV·ε） 其中：m—油漆某组份用量，t/a；ρ—该油漆密度，g/cm3；δ—涂层厚度，μm；s—涂装面积，m2；η—该油漆组份所占油漆比例；NV—油漆中的固体份含量%；ε—上漆率%。 2）计算参数 ①涂料密度 项目采用的UV漆密度约为1.12g/cm3。 ②涂层厚度 公式中的涂层厚度指的是涂层的干膜厚度，根据建设单位提供的产品技术参数，水性UV真空镀膜底涂漆干膜厚度为35μm；水性UV真空镀膜面涂漆干膜厚度为25μm；水性UV罩光涂料干膜厚度为25μm。 ③涂装面积 根据建设单位提供的产品技术参数，每件产品喷涂面积见表2-2，年产600万套车灯配件以及800万件真空镀铝膜件均需喷UV漆，年需喷涂面积共计82617.1 m2。每件产品均喷涂一道水性UV真空镀膜底涂漆、一道水性UV真空镀膜面涂漆以及一道水性UV罩光涂料，因此，一道水性UV真空镀膜底涂漆、一道水性UV真空镀膜面涂漆以及一道水性UV罩光涂料年需喷涂面积各82617.1m2。 ④该油漆组份所占油漆比例 水性UV真空镀膜底涂漆、水性UV真空镀膜面涂漆以及水性UV罩光涂料均为即用漆，不需要稀释剂以及固化剂进行调配，油漆占比均为1。 ⑤体积固体份 涂料的体积固体份是指涂料中非挥发性成分与液态涂料的体积比，根据涂料生产厂家提供的技术参数，水性UV真空镀膜底涂漆固组分为70%、水性UV真空镀膜面涂漆固组分为35%以及水性UV罩光涂料固组分为70%。 ⑥上漆率 根据厂家提供的技术参数并查阅相关文献《100%静电喷涂技术在汽车涂装领域的运用》不同的喷涂设备的上漆效率，项目UV漆采用自动静电喷涂，上漆率取70%。 3）计算结果 根据核算计算结果与建设单位提供的经验数据基本一致。漆料用量计算参数及用量核算结果见下表。 表2-7 漆料使用情况计算表 漆料; 密度g/cm3; 涂层膜 厚μm; 涂装面积m2; 所占比例η; 上漆率ε; 固份含量NV; 漆料用量t/a. 水性UV真空镀膜底涂漆; 1.12; 35; 82617.1; 1; 70%; 70%; 6.6. 水性UV真空镀膜面涂漆; 1.12; 25; 82617.1; 1; 70%; 35%; 9.4. 水性UV罩光涂料; 1.12; 25; 82617.1; 1; 70%; 70%; 4.7. 表2-8 漆料组分占比统计表 漆料; 用量t/a; 固体分t/a; 非甲烷总烃t/a; 水分t/a. 水性UV真空镀膜底涂漆; 6.61; 4.63; 0.53; 1.45. 水性UV真空镀膜面涂漆; 9.44; 3.30; 2.83; 3.30. 水性UV罩光涂料; 4.72; 3.30; 0.47; 0.94. 合计; 20.8; 11.2; 3.8; 5.7. 注：油漆中的挥发性有机物均以非甲烷总烃计。 6、生产设备 本项目主要生产设备详见表2-9所示。 表2-9 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 注塑机; /; 台; 8. 2; 破碎机; /; 台; 1. 3; 喷涂生产线A; /; 条; 1. 生产线包括：; 除尘室; /; 间; 2. 喷房1; 2.5*4.4*3; 间; 1. 16m折页流平隧道室; （2.7*0.8+3.3*1.2+2.9*1.3）*0.5; 个; 1. 喷房2; 3*4*3; 间; 1. 54m折页流平隧道室; （8.4*1.7+11.4*1.8+2.6*0.9）*0.5; 个; 1. UV固化室; 3.5*2*3; 间; 1. 4; 喷涂生产线B; /; 条; 1. 生产线包括：; 喷房1; 3.1*4.4*3; 间; 1. 17m折页流平隧道室; （3.6*1.7+4.8*1.6）*0.5; 个; 1. 喷房2; 3.1*4.4*3; 间; 1. 22m折页流平隧道室; （3.9*1.4+7.3*1.3）*0.5; 个; 1. 喷房3; 3.1*4.4*3; 间; 1. 40m折页流平隧道室; 6.5*4*0.5; 个; 1. 喷房4; 3.5*4.4*3; 间; 1. 90m折页流平隧道室; （1.1*6.4+28.9*1.7）*0.5; 个; 1. 5; 真空镀膜机组; ZHL-Φ2100; 台; 1. 6; 螺杆空压机; LK50ZA; 台; 1. 7; 冷冻式空气干燥机; S07 50AP; 台; 1. 8; 冷却塔; 5 t/h; 台; 2. 9; 变压器; /; 台; 1. 注：本项目的设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰落后设备之中。同时本项目的设备也不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中淘汰设备。 7、物料平衡分析 （1）水平衡 本项目新鲜用水量为3.67 t/d，1101 t/a，用水主要包括生活用水、冷却用水；排水主要包括生活污水，外排水量共2.4 t/d，720 t/a。 1）生活用水 本项目员工50人，厂区不提供食宿，员工生活用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34- 2019）》相关用水定额核算，用水量按60L/（人•d）计，则生活用水量为3 t/d（900 t/a）。排水系数按80%计算，生活污水排放量约为2.4 t/d（720 t/a）。 2）冷却用水 项目生产过程中需采用冷却水进行间接冷却，冷却塔循环水量共10 t/h，由于蒸发损耗等，需定期补充新鲜水，补充水量按照循环水量1%计算，则冷却水补充水量为0.1 t/h，冷却塔年工作时间约2000h，补充水量约200 t/a（折约0.67 t/d），该部分水全部蒸发损耗。冷却水循环使用，不外排。项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 - （2）漆料平衡 本项目漆料平衡见表2-10及图2-2。 表2-10 本项目漆料平衡表（t/a） 项目; 名称; 用量（t/a）; 固份; VOCs; 水. 投入; 水性UV真空镀膜底涂漆; 6.609; 4.627; 0.529; 1.454. 水性UV真空镀膜面涂漆; 9.442; 3.305; 2.833; 3.305. 水性UV罩光涂料; 4.721; 3.305; 0.472; 0.944. 合计t/a）; 11.236; 3.833; 5.703. 输出; 有组织排放量; 0.021; 0.376; /. 无组织排放量; 0.034; 0.077; /. 产品附着量; 7.865; /; /. 进入漆渣; 0.303; /; /. 水; /; /; 5.703. 治理设施去除量; 3.012; 3.381; /. 合计t/a）; 11.236; 3.833; 5.703. 图2-2 漆料平衡图 （3）非甲烷总烃平衡 本项目漆料非甲烷总烃平衡见表2-11。 表2-11 本项目漆料非甲烷总烃平衡表 (t/a) 投入; 排放. 漆料名称; 用量; 挥发分含量. 水性UV真空镀膜底涂漆; 6.609; 0.529; 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.376. 水性UV真空镀膜面涂漆; 9.442; 2.833; 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.077. 水性UV罩光涂料; 4.721; 0.472; 二级活性炭吸附; 3.381. 总计; 3.833; 总计; 3.833. 8、项目总平面布置 本项目租赁安徽海迪曼欧标新型材料有限公司厂房，厂房西侧从南到北部依次布设两条喷涂生产线、镀膜区；东侧从南到北部依次布设原料暂存区、注塑区以及成品暂存区；南部为办公区以及样品检测区。生产车间内按照生产工艺进行布置，每个工序单独封闭生产，功能分区明确，并有利于物料运输和生产加工。厂区内将生产区与办公生活区分开，方便生产，同时为员工提供了良好的环境。项目总体布置有利于生产过程中各部门的生产协作，提高生产效率。综上，项目平面布置较合理。 生产车间总平面布置图详见附图3。 9、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，工作制度为单班制，每班8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程图 图2-3 真空镀铝膜件（转向灯，尾灯，车灯反射碗）生产工艺流程及产污环节示意图 注：G1-1—注塑废气；G2-1—破碎粉尘；G3-1、G6-1、G9-1—喷漆废气；G4-1、G7-1、G10-1—流平废气；G5-1、G8-1、G11-1—固化废气；S1-1—注塑边角料；S2-1-注塑不合格品；S3-1—除尘粉尘；S4-1、S5-1、S6-1漆渣；S7-1—不合格品； N—噪声。 图2-4 车灯配件（仪表罩和大灯罩）生产工艺流程及产污环节示意图 注：G1-2—注塑废气；G2-2—破碎粉尘；G3-2、G6-2、G9-2—喷漆废气；G4-2、G7-2、G10-2—流平废气；G5-2、G8-2、G11-2—固化废气；S1-2—注塑边角料；S2-2-注塑不合格品；S3-2—除尘粉尘；S4-2、S5-2、S6-2漆渣；S7-2—不合格品；N—噪声。 工艺流程简述： 吸料：项目约40%的车灯塑料件半成品来自于厂内注塑，60%车灯塑料件半成品外购。原料ABS粒子及PC粒子采用自动送料给到注塑机。当注塑机的料桶内缺少料时，会给到吸料机信号。吸料机利用抽风的原理将塑胶原料输送给到注塑机的料桶内，当料达到一定程度的时候，吸料机会停止，等到料不够时再次输送即可，此过程会产生设备噪声N。 烘干：ABS粒子及PC粒子具有一定吸水性，其吸收的水分会影响注塑产品质量，需要先在干燥机中加热到并保持在104℃，以便充分干燥。采取电加热的方式，此过程会产生设备噪声N。 注塑：烘干后的塑料粒子加入到注塑机内加热（电加热，加热温度约为170℃~220℃，定模温度控制在170℃）颗粒转变成熔融的状态。在电加热、加压的作用下，通过产品模具注塑成型。本项目各种粒料注塑温度均未达到塑料粒子的分解温度（ABS熔点为170℃，分解温度为260℃；PC熔点为165-170℃，分解温度为350℃），塑料粒子不会裂解，但是塑料粒子内的少量助剂会挥发产生有机废气（G1-1、G1-2）以及设备噪声N。 冷却：初步成型后的产品通过冷却循环水间接冷却，在冷却水的作用下冷却成型（冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排），此过程会产生设备噪声N。 出料：冷却成型产品通过机械手取出，此过程会产生设备噪声N。 修边检验：通过人工修边以及检验，会产生一定量的废边角料S1-1以及不合格产品S2-1。 破碎：生产过程产生的塑料边角料以及检验的不合格品通过破碎机粉碎后回用于注塑工序中，破碎机加盖，破碎过程密闭环境中进行，破碎过程产生粉尘（G2-1、G2-2）和噪声N。 - 静电除尘：由于塑料制品为绝缘体,表面电阻达到1013Ω以上,易产生静电效应，造成空气中的细小灰尘因静电作用而吸附于塑料件表面，待涂覆的塑料件进厂后直接上架，镀膜之前应对基材 (镀件)进行除尘等表面预处理,以保证锻件的整洁、干燥，避免底涂层出现麻点、附着力差等缺点。‌静电除尘是通过高压电场使空气中的尘埃颗粒带上电荷，然后利用电场力将这些颗粒导向收集极，去除工件表面的灰尘和杂质。此过程产生除尘粉尘（S3-1、S3-2）以及设备噪声N。 - 喷漆：本项目采用自动喷涂方法，工件需喷一道UV光固化底漆、一道UV光固化面漆以及一道UV罩光漆，UV光固化底漆喷涂的漆膜厚度约为35µm，UV光固化面漆以及罩光漆的喷涂的漆膜厚度约为25µm。项目设两条自动喷涂线，喷涂生产线A以及喷涂生产线B中的喷房1用来喷图UV光固化底漆，喷涂生产线A以及喷涂生产线B中的喷房2用来喷图UV光固化面漆，喷涂生产线B中的喷房3为备用喷房，喷房4用来喷涂UV罩光漆。除部分UV面漆需添加色粉进行调色（调色在密闭喷漆房内进行）外，其他漆料无需进行调漆，此过程产生喷漆废气（G3-1、G3-2、G6-1、G6-2、G9-1、G9-2），漆渣（S4-1、S4-2、S5-1、S5-2、S6-1、S6-2）以及设备噪声N。 - 流平：流平指油漆在涂覆后，尚未干燥成膜之前，由于表面张力的作用，逐渐收缩成最小面积的过程。被喷漆工件喷漆后，在密闭、清洁的、有一定的空气流速的通道内运行10-15分钟，称为流平，此过程产生流平废气（G4-1、G4-2、G7-1、G7-2、G10-1、G10-2）。 - 光固化：流平后的工件进入UV紫外线光固化室进行紫外线固化，光固化涂料固化时间短(几分之一秒到几分钟)，固化温度约40℃，此过程产生固化废气（G5-1、G5-2、G8-1、G8-2、G11-1、G11-2）。 - 真空镀铝：喷漆固化后的工件半成品上架到真空镀膜架后，装入到真空镀膜机中进行真空镀膜，本项目主要是在配件表面镀一层铝膜。真空镀膜的原理为在真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上，本项目真空镀膜工艺主要为在真空镀膜机中把铝丝放在钨丝上面加热，使铝丝离析出来形成铝离子，然后自然沉降，镀到工件表面形成表面膜，真空镀膜过程不需要加入惰性气体等其他材料，该过程仅产生设备噪声N。 - 检验：人工检验查完工后的镀件表面镀膜情况，检验合格即为成品，此工序产生不合格品S7-1、S7-2。 营运期污染源： 表2-14 项目主要产污环节表 类别; 编号; 产污工序; 污染物; 收集方式及治理措施. 废气; G1-1、G1-2; 注塑; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附+15米排气筒排放. G2-1、G2-2; 破碎; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘后无组织排放. G3-1、G3-2、G6-1、G6-2、G9-1、G9-2; 喷漆; 漆雾、非甲烷总烃; 密闭负压喷漆房+过滤棉+二级活性炭吸附+15米排气筒排放. G4-1、G4-2、G7-1、G7-2、G10-1、G10-2; 流平; 非甲烷总烃; 密闭烘道+二级活性炭吸附+15米排气筒排放. G5-1、G5-2、G8-1、G8-2、G11-1、G11-2; 光固化; 非甲烷总烃; 密闭负压固化室+二级活性炭吸附+15米排气筒排放. 废水; /; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 经化粪池处理后，接管市政污水管网. 固废; S1-1、S1-2; 修边; 废边角料; 破碎后回用于生产. S2-1、S2-2; 检验; 不合格品; 破碎后回用于生产. S3-1、S3-2; 静电除尘; 粉尘; 收集后暂存一般固废间，外售. S4-1、S5-2、S5-1、S5-2、S6-1、S6-2; 喷漆; 漆渣; 分类暂存于危废间，委托资质单位处理. S7-1、S7-2; 检验; 不合格品; 收集后暂存一般固废间，外售. /; 光固化; 废UV灯管; 分类暂存于危废间，委托资质单位处理. /; 废气处理; 废过滤棉、废活性炭; 分类暂存于危废间，委托资质单位处理. /; 包装; 废漆料等包装桶; 分类暂存于危废间，委托资质单位处理. /; 设备维修; 废润滑油/废润滑油桶; 分类暂存于危废间，委托资质单位处理. /; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 噪声; N; 生产; 噪声; 隔声、减振、消声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁安徽海迪曼欧标新型材料有限公司厂房，安徽海迪曼欧标新型材料有限公司主要从事铝制新型墙体材料生产，项目所在原厂房设为仓库，目前空置，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 1.1项目区域达标判定 本次评价选取2023年作为评价基准年，引用《2023年金寨县环境质量年报》中的环境质量现状数据进行环境空气质量现状的评价，具体内容如下： 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m³; 标准值/μg/m³; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 86; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 15; 40; 38; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 900; 4000; 23; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位浓度; 136; 160; 85; 达标. 根据上表表示，2023年度金寨县环境空气质量现状中SO2、PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度、O3日最大8h平均浓度第90百分位浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定金寨县为达标区。 1.2项目其他污染物的监测 项目TSP监测数据引用《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023—2035 年）环境影响报告书》中“G5橘子洲”的监测数据，该监测点位位于本项目区西南侧约1630m，在5km范围内；采样时间为2023年8月12日~19日，监测数据在三年有效期内。因此，该数据具有有效性，本次评价引用的监测数据是合理可行的。数据详见下表。 表3-2 环境空气质量监测结果 监测点位; 监测项目; 取值类型; 浓度范围; 超标率（%）; 达标情况. 最小值; 最大值. G5橘子洲; TSP（mg/m3）; 日平均; 0.020; 0.030; 0; 达标. 由引用监测结果可以看出，监测期间TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境质量良好。 - 地表水环境质量状况 本项目涉及的地表水主要为史河，根据《2023年金寨县环境质量年报》中的环境质量现状数据进行地表水质量现状的评价，2023年金寨县国控断面共5个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，均达到控制目标，与2022年相比，总体水质无变化。2023年金寨县省控断面共1个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，达到控制指标，与2022年相比，总体水质无变化。 3、声环境质量状况 厂界周边50米范围无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目厂址位于园区建设用地内，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及森林公园、地质公园、重要湿地等敏感区存在，本项目不涉及生态保护红线。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目采取有效的防渗防漏措施，切断了垂直入渗、地表径流等污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。具体环境保护目标如下： 1、大气环境；项目厂界外500m范围内无环境保护目标。 2、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源； 3、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； 4、生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目外排生活污水执行金寨县现代产业园污水处理厂接管标准限值，经市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入史河。具体标准见下表。 表3-3 废水污染物排放标准一览表单位：mg/L（pH除外） 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 金寨县现代产业园污水处理厂接管标准; 6～9; 350; 180; 250; 30; 5. （GB18918-2002）一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5; 0.5. 2、废气排放标准 本项目施工期场地颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限制要求；运营期注塑有组织非甲烷总烃、苯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值；喷漆、流平、固化产生的有组织非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1其他涉表面涂装工序的工业限值；因为两股废气共用一个排气筒，故非甲烷总烃从严执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值。 喷漆产生的漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；厂界非甲烷总烃、颗粒物排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂界苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩建项目二级厂界标准值；厂区内无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放需满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》表4限值要求。 表3-4 施工场地颗粒物排放标准 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 表3-5 有组织废气污染物排放标准 mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放率; 标准来源. 烟囱高度（m）; 排放速率 （kg/h）. 苯乙烯; 20; 15; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中标准. 丙烯腈; 0.5; /. 漆雾颗粒; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准. 非甲烷总烃（注塑）; 40; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 限值要求 塑料制品工业. 非甲烷总烃（涂装）; 70; 3.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1其他涉表面涂装工序. 注：因为注塑和涂装废气共用一个排气筒，故非甲烷总烃从严执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值。 表3-6无组织排放限监控浓度限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 厂界监控点浓度; GB31572-2015表5中大气污染物特别排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0. 丙烯腈; 0.2; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5. 苯乙烯; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 非甲烷总烃; ≤6; 厂区内监控点处1h平均浓度值; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. ≤20; 厂区内监控点处任意一次浓度值. 表3-7《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 标准来源. 臭气浓度; 20(无量纲); 厂界标准值; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准： 表3-8 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-9 运营期厂界噪声排放标准单位：dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4固体废物 一般工业固体废物处理和处置执行《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》中要求，贮存过程参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防淋雨、防扬尘等相关要求；危险废物暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）中有关规定，大气主要污染物总量指标为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： （1）废水：项目生活污水通过化粪池预处理后接入市政管网，入金寨县现代产业园污水处理厂，总量纳入污水处理厂总量范围内，无需申请总量。 （2）废气：经核算，建设项目废气污染物需总量控制指标如下： VOCs为0.434 t/a，颗粒物为0.021t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，项目施工期主要为是在原有建筑基础上进行适当改造装修及设备安装，无需土建施工。故施工扬尘污染小，主要在装修过程中会产生一定的噪声，对周围声环境质量造成一定的影响，但影响是暂时的，施工结束后影响将消失。 1、施工扬尘 本项目仅对已建成构筑物的内部进行装修，产生扬尘的环节主要集中在施工现场内，而且装修过程中窗户关闭，相对来说，本项目扬尘产生量较少，对外环境影响较小。 为了减少施工过程中对环境产生的施工扬尘影响，施工期间建设单位应对装修区域采取封闭措施（采用条纹塑料布围挡封闭），对易起尘材料做好密闭措施，确保不影响到外部环境空气质量。因装修活动是在室内进行且短期的，只要建设单位在装修期间按照相关要求切实采取有效的扬尘防治措施，施工扬尘对周围环境的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。 2、施工废水 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水。生活污水进入厂房现有卫生设施排放，依托现有化粪池预处理后经市政污水管网，最终进入污水处理厂集中处理。 3、施工噪声 装修期间的噪声主要为切割、钻孔等过程中产生的，其源强在70～85dB（A）之间，产生的噪声为间歇性的，由于是在房间内进行作业，建筑物墙体、玻璃等均对噪声有一定的屏蔽能力，为保证施工噪声对周围环境造成的影响能够做到达标排放，建议建设单位应切实做好下列 噪声控制措施： ①用低噪声设备，加强设备的维护与管理，室内作业面保持窗户关闭，确保自身墙体及窗户隔声效果。 ②可固定的机械设备如电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响；为进一步降低噪声对环境影响，建议考虑局部封闭作业。 ③加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩等。 ④安排好施工时间，禁止夜间（当日22时至次日6时）进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。如夜间确需施工则应向当地相关部门办理手续。 在做好各项隔声措施后，装修阶段噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70 dB（A）要求。装修和安装期间对外界噪声的环境影响较小，因装修过程是暂时的，其影响也是短暂的，且本项目施工期短，随着装修的结束，施工噪声的影响也会随之停止。 4、施工振动 本项目施工期振动主要来源于振动机械（电钻等），但其影响为间断性，对周边环境影响较小。本项目施工期振动环境影响防护如下：科学合理的施工现场布局是减少振动的重要途径，在满足施工作业的前提下，应充分考虑施工场地布置与周边环境的相对位置关系，将施工现场的固定振动源集中，缩小振动干扰的范围；优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时间段内进行高振动作业，限制夜间进行有强振动污染严重的施工作业，并做到文明施工。 5、施工期产生的固体废物 主要为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，均交由环卫部门处理，对环境影响较小。 综上所述，本项目施工期环境影响是暂时性的，待施工结束后，受影响的环境因素可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 1、废气 项目营运期废气污染源主要有破碎颗粒物、注塑有机废气、喷漆、流平及固化废气，废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果汇总表 污染源; 工序; 污染物; 有组织污染物产生情况; 治理设施; 排放总风量; 污染物排放情况; 排放时间h/a. 有组织; 无组织. 废气量 m3/h; 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 收集 效率; 治理 工艺; 去除效率; 是否为可行性技术; 排放量; 速率; 浓度; 排口; 排放量t/a; 速率 kg/h. t/a; kg/h; mg/m3. 生产车间; 破碎; 颗粒物; /; /; /; /; 90%; 集气罩+布袋除尘; 95%; 是; /; /; /; /; /; 0.0006; 0.002; 300. 注塑; NMHC; 8000; 0.58; 0.58; 72.90; 90%; 集气罩+二级活性炭; 90%; 是; 28000; 0.06; 0.06; 2.08; DA 001; 0.06; 0.06; 1000. 丙烯腈; 0.0004; 0.0004; 0.05; 90%; 90%; 是; 0.00004; 0.00004; 0.001; 0.00004; 0.00004; 1000. 苯乙烯; 0.001; 0.0009; 0.11; 90%; 90%; 是; 0.0001; 0.0001; 0.003; 0.0001; 0.0001; 1000. 喷漆; 漆雾; 20000; 3.03; 1.26; 63.20; 90%; 二级过滤棉+二级活性炭; 99.3%; 是; 0.021; 0.01; 0.32; 0.034; 0.01; 2400. 非甲烷总烃; 1.13; 0.47; 23.48; 98%; 90%; 是; 0.11; 0.05; 1.68; 0.02; 0.01; 2400. 流平; 非甲烷总烃; 0.75; 0.63; 31.31; 98%; 90%; 是; 0.08; 0.06; 2.24; 0.02; 0.01; 1200. 固化; 非甲烷总烃; 1.88; 0.94; 46.96; 98%; 90%; 是; 0.19; 0.09; 3.35; 0.04; 0.02; 2000. 对照下表中污染物执行标准，项目排放的污染物均达标。本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总详见表4-2。 表4-2 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 车间/生产线; 产排污环节; 污染物种类; 排气筒; 排放标准及限值. 风量; 高度; 直径; 温度; 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型; 浓度; 速率; 标准名称. m3/h; m; m; ℃; mg/m3; kg/h. 生产 车间; 注塑喷漆流平固化; 苯乙烯; 28000; 15; 0.8; 40; DA001; 有机废气排放口; E 115.997632 N 31.765335; 一般 排放口; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5. 丙烯腈; 0.5; /. 漆雾; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2. 非甲烷总烃; 40; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/4812.6 -2024）表1 限值要求 塑料制品工业. 表4-3 本项目无组织废气排放基本信息一览表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）. 1; 厂界; 注塑喷漆流平固化以及破碎废气未完全收集; 颗粒物; 密闭车间，加大收集效率，减少无组织排放、选用高效处理设备，地面定期干法清洁; GB31572-2015表5中大气污染物特别排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 丙烯腈; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 0.2. 4; 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 5.0. 5; 臭气浓度; 20(无量纲). 6; 厂内; 注塑、喷漆流平固化废气未完全收集; 非甲烷总烃; 密闭车间，提高废气收集效率，减少无组织排放; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4; 6（1h值）. 20(任意一次值). 据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关规定，环境监测计划详见下表4-4。 表4-4 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. DA001; 注塑喷漆流平固化; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中标准. NMHC; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 限值要求 塑料制品工业. 苯乙烯、丙烯腈; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值. 厂界; 颗粒物、NMHC; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 丙烯腈; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 苯乙烯、恶臭浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩建项目二级厂界标准值及表2排放标准. 厂区内; NMHC; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气污染源强核算核算过程如下： 1、废气污染源强分析 项目营运期废气污染源主要有注塑有机废气、破碎颗粒物、喷漆、流平以及光固化废气。 （1）注塑有机废气 塑料粒子通过注射机的螺杆或柱塞使桶内的熔料，经注射机喷嘴和模具的浇注系统，注入型腔而固化成型。由于注塑阶段的工作温度低于塑料分解温度，因此塑料粒子在加热熔融过程中不分解，但原料中未聚合的单体会产生少量的非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 292塑料制品业系数手册》中2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表确定：以树脂等为原料挤出/注塑环节，挥发性有机物的产生系数为2.70 kg/t产品。本项目共计年生产塑料半成品注塑件600万个，平均单个注塑件重量约40g，根据前文计算，则塑料车灯配件半成品生产量约240 t/a，则非甲烷总烃产生量为0.648 t/a。 PC粒子注塑过程中会产生非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷等污染物，其中酚类、氯苯类、二氯甲烷产生量极少（均以非甲烷总烃计）。ABS粒子注塑过程中会产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯等污染物，其中1，3-丁二烯、甲苯、乙苯产生量极少（均以非甲烷总烃计）。根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工，2016(6)：62-63），ABS 树脂中苯乙烯单体含量为 25.55 g/t，残留丙烯腈单体含量为 10.63 mg/kg；项目ABS粒子用量为40 t/a，则苯乙烯产生量为0.001t/a，丙烯腈产生量为0.0004 t/a。 收集的注塑有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理后，由15米高DA001排气筒排放。集气罩收集效率以90%计，二级活性炭装置的处理效率以90%计，风机风量为8000m3/h，注塑工序年工作1000 h，废气具体产生和排放情况见表4-1。 （2）破碎粉尘 本次项目的注塑过程中产生一定的次品和边角料，产生量约为10t/a，次品和边角料经破碎机破碎后返回到注塑工序再利用。对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“42”废弃资源综合利用行业系数手册中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表废气产污系数进行核算：以废PS/ABS等为原料干法破碎生产再生塑料粒子的环节，颗粒物的产生系数为425 g/t原料，则破碎时粉尘的产生量为0.0043 t/a，破碎粉尘产生量极小，项目设置1台破碎机，粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器净化处理后无组织排放。废气具体产生和排放情况见表4-1。 （3）喷涂、流平、固化废气 本项目漆料为即用漆，不需要使用稀释剂和固化剂进行调配，部分UV面漆需要添加色精调色，调色在密闭喷漆房内进行，色精使用量很小，调色废气不单独定量分析，与喷漆废气一起负压收集后处理。本项目喷漆废气、流平废气、固化废气采用物料衡算法核算，根据前文核算，本项目油漆总用量为20.77 t/a，其中固体分总含量为11.24 t/a，挥发份总含量为3.83 t/a，水含量为5.70 t/a。 本项目漆料喷涂过程会产生漆雾及非甲烷总烃。 喷涂废气：底漆、面漆以及罩清漆喷涂均采用自动静电喷涂技术，喷漆时固态份附着率约70%，未附着在工件上漆料固体份转化为漆雾，则漆雾产生量共计3.37t/a。喷涂工序漆料中VOCs挥发量按30%计，因此喷漆废气中非甲烷总烃产生量为1.15 t/a；漆料流平在密闭流平隧道内进行，流平过程中非甲烷总烃VOCs挥发量按20%计，流平废气中非甲烷总烃产生量为0.77 t/a；漆料固化在密闭固化室内进行，固化过程中非甲烷总烃VOCs挥发量按50%计，固化废气中非甲烷总烃产生量为1.92 t/a。喷涂废气具体产生和排放情况见表4-1。 本项目喷漆房、流平隧道、固化室均为密闭负压收集，非甲烷总烃的收集效率为98%，漆雾收集效率约90%，漆雾吸附在墙面和地面后进入漆渣的量约9%。项目拟采取两级过滤棉去除漆雾，即初效的玻璃纤维过滤棉+中效的漆雾过滤器；初效玻璃纤维过滤棉对漆雾的过滤效率约为85%，中效的漆雾过滤器对漆雾的过滤效率约为95%，则两级过滤总效率为[1-(1-85%)*(1-95%)]*100%=99.3%；喷漆废气经二级过滤棉+二级活性炭吸附处理，漆雾处理效率为99.3%，非甲烷总烃的处理效率为90%。喷漆、流平以及固化废气负压收集后经过二级过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。 风量计算： 1）注塑废气风量 通过在注塑机废气口上方设置集气罩，对注塑废气进行收集；在配套的破碎机工序上方设置集气罩，对颗粒物进行收集。 集气罩的控制点为距离距罩口最远处的散逸点，控制点风速取0.3~0.5m/s。计算公式为：L=v0×F×3600；式中：L—计算风量，m3/h；v0—罩口平均风速，m/s，取0.5 m/s。 集气罩尺寸以及风量如下表所示。 表4-5 集气罩风量核算 ﻿设备; 尺寸（m）; F（㎡）; v（m/s）; L（m³/s); 集气罩 个数; 总风量 m³/h; 风量取值m³/h. 注塑机; 0.80*1.0; 0.8; 0.3; 0.40; 8; 6912; 8000. 2）涂装废气风量 喷漆室、流平隧道、固化室密闭并整体换风，对产生的废气进行负压收集。废气收集风量可以按照密闭空间体积×换气常数得到，计算公式为：L=V×C；其中V—体积；C—换气常数。本项目各喷漆室、流平隧道以及固化室风量计算如下表。 表4-6 喷漆工序收集风量核算一览表 收集设施; 规格m; 体积m³; 换气次数; 换风量m³/h. 喷涂 生产线A; 喷房1; 2.5*4.4*3; 33; 50; 1650. 16m折页流平隧道室; （2.7*0.8+3.3*1.2 +2.9*1.3）*0.5*2; 10; 50; 500. 喷房2; 3*4*3; 36; 50; 1800. 54m折页流平隧道室; （8.4*1.7+11.4*1.8 +2.6*0.9）*0.5; 18.6; 50; 930. UV固化室; 3.5*2*3; 21; 50; 1050. 喷涂 生产线B; 喷房1; 3.1*4.4*3; 33; 50; 2046. 17m折页烘道; （3.6*1.7+4.8*1.6）*0.5; 10; 50; 345. 喷房2; 3.1*4.4*3; 36; 50; 2046. 22m折页烘道; （3.9*1.4+7.3*1.3）*0.5; 18.6; 50; 374. 喷房3; 3.1*4.4*3; 33; 50; 2046. 40m折页烘道; 6.5*4*0.5; 10; 50; 650. 喷房4; 3.5*4.4*3; 36; 50; 2310. 90m折页烘道; （1.1*6.4+28.9*1.7）*0.5; 18.6; 50; 1404. 总风量; 17151. 综合考虑管道长度、走向、封口阻力等因素可能会导致的风量损失，本项目总风量设为20000m3/h。 1.2采取的污染防治措施及对环境的影响分析 项目投产后，主要大气污染源主要为：破碎粉尘、注塑有机废气、喷漆流平和固化废气。 （1）破碎粉尘 项目破碎粉尘收集后经布袋除尘处理；根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），布袋除尘为粉尘处理的可行技术，破碎粉尘产生量极少，经收集后布袋除尘后，对周边环境影响较小，废气处理措施可行。 （2）注塑、调漆、喷漆、固化废气 注塑废气经注塑机上方的集气罩收集后进入二级活性炭处理；喷漆、流平以及固化废气经密闭负压收集后经二级过滤棉+二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，集气效率98%，二级过滤棉去除漆雾的效率可达99.3%，二级活性炭吸附去除有机废气的处理效率可以达到90%，根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020），过滤棉去除漆雾以及二级活性炭吸附去除有机废气均为可行技术。根据前文分析可知，经处理后的非甲烷总烃可以满足从严执行的《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值；喷漆产生的漆雾排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；废气处理措施可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。本项目废水污染源源强核算结果汇总情况详见表4-7。 表4-7本项目废水污染源源强核算结果汇总表 名称; 废水量; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放标准（mg/L）. t/a; 污染物名称; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理工艺; 处理能力m3/h; 治理效率%; 是否可行技术; 污染物名称; 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）. 生活污水; 720; pH; 6~9; /; 化粪池; 0.5 t/h; /; 是; pH; 6~9; /; 6~9. COD; 300; 0.216; 17%; COD; 249; 0.179; 350. BOD5; 160; 0.115; 35%; BOD5; 104; 0.075; 180. SS; 200; 0.144; 50%; SS; 100; 0.072; 250. 氨氮; 30; 0.022; /; 氨氮; 30; 0.022; 30. 本项目废水排放信息汇总于下表所示。 表4-8 本项目废水排放信息汇总表 工序; 污染源; 类别; 污染物 种类; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 员工 生活; 员工 生活; 生活 污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间接 排放; 金寨县现代产业园污水处理厂; 废水间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 污水总排口; 一般排放口; E 115.99831 N 31.765523; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关内容中规定，环境监测计划详见下表4-9。 表4-9 本项目废水例行监测要求汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 生活污水; DW001污水总排口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废水污染源强核算核算过程如下： 2.1废水污染源强分析 本项目排水主要为生活污水。污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量约为2.4 t/d（720 t/a）。生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经化粪池预处理后经市政管网进入金寨县现代产业园污水处理厂，处理后排入史河。项目废水产排情况见下表。 表4-10 项目污水产生及处理后情况一览表 废水名称; 排放量 （m3/a）; 主要 污染物; 污染物产生情况; 处理方式; 污染物排放情况; 排放标准(mg/L). 浓度 (mg/L); 排放量 (m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (m3/a). 生活污水; 720; COD; 300; 0.216; 生活污水经化粪池处理后入污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂; 249; 0.179; 320. BOD5; 160; 0.115; 104; 0.075; 160. SS; 200; 0.144; 100; 0.072; 180. NH3-N; 30; 0.022; 30; 0.022; 35. 2.2污水处理措施可行性分析 本项目产生废水主要为生活污水，污水总产生量为720 t/a，主要污染物浓度为COD 300mg/L，BOD5 160mg/L，NH3-N 30mg/L，SS 200mg/L。生活污水经化粪池处理后入满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准，经污水管网外排进入金寨县现代产业园污水处理厂处理。因此，本项目拟采用的废水处理措施可行。 2.3项目废水接管可行性分析 金寨县现代产业园污水处理厂位于大别山路与大兴寺路交叉口东北角，东侧为污水处理厂二期发展预留用地，南侧为大别山路，隔路为规划工业用地，西侧为空地，规划为绿化用地，北侧为史河支流。现状处理规模为2.0万m3/d，考虑远期处理规模的扩大（远期总处理规模拟达4万m3/d），部分设施土建按4万m3/d建设，设备按2.0万m3/d安装。 （1）金寨县现代产业园污水处理厂工艺可行性 处理工艺：水解酸化+AAO+二沉+磁混凝澄清沉淀+接触消毒；污泥处理工艺：重力浓缩+机械脱水；污泥脱水后外运填埋和土地综合利用。金寨县现代产业园污水处理厂进水水量及水质稳定，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。 金寨县现代产业园污水处理厂工艺流程： 图4-1 金寨县现代产业园污水处理厂工艺流程图 （2）接管可行性分析 本项目位于金寨县现代产业园污水处理厂的收水范围之内，根据现场勘查，项目区域市政污水管网已建成，且能接入污水处理厂。 （3）水量、水质符合性 本项目接管废水浓度满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准限值；项目建成后外排污水处理厂废水总量约2.4 m3/d，仅占该污水处理厂设计处理能力2万m3/d的0.012%，不会对金寨县现代产业园污水处理厂产生冲击负荷。 综上所述，项目废水经过厂内处理后，各类污染物可以满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准，经金寨县现代产业园污水处理厂处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准，最终排入史河，不会降低史河现有水环境功能。 三、噪声 1、噪声源强 项目噪声主要来自于机械设备的运行噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间。经类比调查，主要生产设备噪声产生情况见下表。 表4-11 设备噪声源强（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A); 建筑外距离m. X; Y; Z. 1; 生产车间; 注塑机; /; 75; 减振基座、厂房隔声等; 40; 66; 6.5; W，15; 51.5; 生产时段间断运行; 15; 36.5; 1m. 2; 破碎机; /; 80; 40; 10; 6.5; W，10; 60; 15; 45. 3; 紫外光固化自动涂装生产线; /; 75; 5; 30; 6.5; W，5; 61.0; 15; 46.0. 4; 真空镀膜机组; ZHL-Φ2100; 75; 34; 48; 6.5; W，5; 61.0; 15; 46.0. 5; 螺杆空压机; LK50ZA; 90; 45; 60; 6.5; W，10; 70.0; 15; 55.0. 6; 冷冻式空气干燥机; S07 50AP; 85; 55; 50; 6.5; W，5; 71.0; 15; 56.0. 7; 冷却塔; 5 t/h; 90; 58; 70; 6.5; W，5; 76.0; 15; 61.0. 注：以厂区西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系。 表4-12 设备噪声源强（室外声源） 序号; 设备名称; 空间相对位置(m); 声源源强（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 26; 34; 6.5; 90; 隔声、减振; 昼间间断运行. 噪声防治措施： 为了降低该项目噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，该企业必须采取如下措施： ① 在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，高噪声设备居中布置； ② 对噪声设备设置减振基座，厂房墙体有一定的隔声效果； ③ 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。 ④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 2、厂界噪声达标预测 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）规定的声级计算公式进行影响预测。 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级(A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r———声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内Ⅳ个声源i倍频带的叠加声压级，dB; Lpt——室内j声源i倍频带的声压级，dB; N——室内声源总数。 C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B.室外声传播的衰减 Lp(r)= Lp(r0) -20Lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L —总声压级，dB(A)； Li —第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n —噪声源数。 项目噪声设备经以上措施处理后，各噪声源对厂界噪声预测值见下表所示。 表4-13 各噪声源对厂界的噪声值预测 (单位：dB[A]) 噪声源名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值（昼间）; 41.6; 43.5; 48.8; 42.5. 标准值; 65（昼），55（昼）. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 分析可知，厂界的噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，项目噪声对环境影响不大。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测要求，本项目噪声监测计划如下： 表4-14 项目噪声监测计划表 监测项目; 点位; 参数; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季度一次，每次昼间监测一次. 四、固体废物 1、固废源强分析 本项目产生的固体废物主要为一般固物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固物 1）废边角料、次品：注塑工序废料、次品的产生量约为40 t/a；收集后通过破碎机破碎后回用于生产，不外排。 2）除尘器收集粉尘：根据废气源强核算结果，除尘工序收集的粉尘约为0.004 t/a，该部分粉尘定期清理收集外售。 3）废包装材料：本项目产品包装工序会产生废包装材料，主要为包装袋和纸箱等，产生量约为1t/a，产生的废包装材料收集后外售。 4）不合格品：项目生产过程中会产生一定的不合格产品，产生量约为0.1t/a，收集后外售。 （2）危险废物 1）废润滑油：本项目设备维护保养过程中会产生废润滑油，产生量约为0.1 t/a。属于危险废物，危废代码为HW08 900-217-08。收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 2）废油桶：本项目设备维护过程中使用润滑油，废油桶产生量为0.1 t/a，属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中危险废物，废物类别为HW08，危废代码为 900-249-08，收集后交由有资质单位处置。 3）漆渣：本项目喷漆过程中产生漆渣，经前文废气污染源核算，漆渣产生量约为0.303 t/a。漆渣属于危险废物，危废代码为HW12 900-252-12，收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 4）废漆料等包装桶：项目各类漆料等使用过程中会产生废包装桶，产生量约0.05t/a，产生的废包装桶属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49，收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 5）废过滤棉：项目喷涂车间使用过滤棉处理漆雾，每年所需的过滤棉约为10.04 t，吸附漆雾后的废过滤棉量约为13.05t/a(含漆雾3.012 t/a)；对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-041-49，废物经收集后委托有资质的单位处理。 6）废活性炭：根据《简明通风设计手册》，活性炭用量按单位重量活性炭吸附0.3吨废气计算。由前文工程分析可知，需要被吸附的有机废气量为3.91 t/a，全年理论需要活性炭分别为13.03 t/a；项目设置一套有机废气处理设施，设置2个活性炭箱串联，每个活性炭箱一次性装填活性炭按1.5 t计，一年更换5次，则吸附有机废气产生废活性炭产生量共约18.91 t/a（含废气5.25 t/a），属于危险废物。企业为保障活性炭对有机废气的处理效率、处理能力和达标排放，根据每次活性炭添加量和吸附能力，及时更换活性炭，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-039-49，更换下来的废活性炭收集后在危废仓库暂存，定期委托有资质单位定期处理。 7）废UV灯管：UV固化室中的UV灯管需定期更换，产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW29，废物代码是900-023-29，废物经收集后委托有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员50人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为25 kg/d、7.5 t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 本项目固废产生及排放具体情况如下表所示。 表4-15 固体废物产生、处置及去向汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 主要成份; 处理处置 方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 7.5; 职工生活; 纸屑、塑料袋; 环卫部门 清运. 2; 废边角料、次品; 一般固废; 292-009-06; 40; 注塑修边检测; 塑料; 外售资源回收公司. 3; 除尘粉尘; 一般固废; 292-009-66; 0.004; 除尘; 金属颗粒物. 4; 废包装材料; 一般固废; 292-009-07; 1; 包装; 包装袋、纸箱等. 5; 不合格品; 一般固废; 292-009-09; 0.1; 检测; 塑料等. 6; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-217-08; 0.1; 设备维修; 矿物油; 委托有资质单位处置. 7; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.1; 包装; 含矿物油的油桶. 8; 漆渣; 危险废物; HW12 900-252-12; 0.303; 喷漆; 漆渣. 9; 废漆料等包装桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05; 包装; 沾染漆料等的废弃包装物. 10; 废过滤棉; 危险废物; HW49 900-041-49; 13.05; 废气处理; 吸附漆雾的废过滤棉. 11; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 18.91; 废气处理; 吸附有机废气的 废活性炭. 12; 废UV灯管; 危险废物; HW29 900-023-29; 0.1; UV固化; 废UV灯管. 表4-16 项目危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量 t/a; 产生工序; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维修; 矿物油; 1年; T; 委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 包装; 含矿物油的油桶; 1年; T. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.303; 喷漆; 漆渣; 1年; T. 4; 废漆料等包装桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 包装; 沾染漆料等的废弃包装物; 1年; T. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 13.05; 废气处理; 吸附漆雾的废过滤棉; 1年; T. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.91; 废气处理; 吸附有机废气的废活性炭; 1年; T. 7; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.1; UV固化; 废UV灯管; 1年; T. 备注：腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In） 2、项目固废环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 1）一般工业固废贮存及处置影响分析 本项目一般工业固废临时堆放区应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在厂房内一般固废间，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 2）环境管理 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 （2）危险废物环境管理要求 1）危险废物贮存及处置影响分析 本项目设置危废暂存场所1处，占地面积约为20 m2，用于暂存废漆料等包装桶、废活性炭等危险废物，最大贮存周期为1个月。项目将通过及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并计划完善危险废物日常管理制度，严格控制危废库储存量。 表4-17 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 贮存 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 危废间; 20; 桶装; 0.2; 1个月. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 桶装; 0.2; 1个月. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.303; 桶装; 1; 1个月. 4; 废漆料等包装桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 桶装; 0.1; 1个月. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 13.05; 桶装; 20; 1个月. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.91; 桶装; 20; 1个月. 7; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.1; 桶装; 0.2; 1个月. 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： “6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。” 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）进行设置标识。 危险废物暂存间地面必须采用防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。危险废物暂存间采取防渗，防渗层为2毫米厚HDPE防渗膜（渗透系数≤10-10 cm/s）及防渗混凝土面层，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s。” 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 2）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的袋装，由叉车运输至危废暂存场所，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。 本项目危险废物均委托有资质单位运输危险废物，根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定，建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 ①危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ②危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 ③危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 ④危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： Ⅰ、设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。 Ⅱ、若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 Ⅲ、对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 Ⅳ、清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 Ⅴ、进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 本项目危废委托资质单位处置，其运输过程亦由资质单位采用符合要求的车辆进行运行，运输过程尽量避开人口稠密区，其运输过程的环境风险可控，环境影响有限。 3）环境管理 本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 项目产生的危废拟委托有危废处置资质的单位处置。因此，在落实如上处理措施后，本项目营运期产生的固体废物均可实现清洁处理和处置，对区域环境影响较小。 五、土壤、地下水 5.1污染源及污染途径 项目厂区内实行雨污分流排水体制，建设项目产生的危险废物由专门的容器盛装后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；漆料等原料由专用的容器盛装，设置在托盘上；项目设置的喷漆间、危废暂存间等均应设防渗措施。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与生产废水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废润滑油、漆料等不会渗入地下水。 本项目可能发生的地下水环境污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要是危废暂存间等泄漏，大量危险废物、漆料等下渗到地下造成地下水环境污染。一般情况下当危废暂存间发生泄漏时，厂内将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的漆料等将通过导流沟收集入危废暂存间内设置的集液池，引起地下水污染的可能性较小。 5.2污染防治措施 - （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区。 重点防渗区：需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10 cm/s。 一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表。 表4-18 地下水分区防渗措施一览表 分类; 区域划分; 防渗技术要求. 重点 防渗区; 喷漆房、危废库、漆料暂存间; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10 cm/s。. 一般 防渗区; 厂房内其他区域; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 简单 防渗区; 其他区域 （除绿化用地外）; 一般地面硬化. 厂区按要求做好分区防渗措施，正常情况下，厂区内无地面漫流/垂直入渗途径。原辅料、产品、固废均堆放厂房内，且分区堆存，不会受到雨水作用而发生污染物流失情况。一般非人为破坏，发生渗漏的可能性较小，不会对地下水环境造成影响。 此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。 六、环境风险分析 6.1风险源调查 本项目涉及到的风险物质主要有UV漆料等、润滑油、废润滑油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业物质风险类型为泄漏、中毒、火灾爆炸。 6.2环境风险潜势划分 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值如下表。 表4-19 本项目风险物质Q值一览表 序号; 名称; 规格; 风险物质; 包装方式; 最大存在量（t）; 临界量(t); Q（qi/Qi）; 存储位置. 1; 水性UV真空镀膜面涂漆; 异丙醇30%; 异丙醇; 桶装; 0.27; 10; 0.027; 原料仓库. 2; 润滑油和废润滑油; /; 油类物质; 桶装; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.02708. 根据上表所示，本项目的Q值为0.02708，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1。 6.3环境风险影响分析 （1）大气环境风险分析 对于正常生产产生的废气，在工程设计及本次环评中已提出了合理可行的治理措施，能够确保达标排放。本工程危险物质发生泄漏后会遇明火易发生火灾、爆炸后，会产生一定量的燃烧产物烟尘和一氧化碳有毒有害气体，对大气环境造成影响。 （2）地表水环境风险分析 废水的事故排放条件下对周围水环境质量影响会增加。为保护环境及周围敏感点，建设单位必须保证废水处理设施的正常运转，保证污染物的有效去除，一旦出现故障，应立即检修，禁止事故状态下排放废水。 通过采取上述水环境风险防范措施，可有效保证事故废水不外排，切断了泄漏物料向地表水体转移的途径，从而避免了地表水环境风险。 因此评价要求企业应编制应急预案，并按照应急预案相关内容对燃爆事故后或者泄漏后的大气、地表水等采取有效应急措施，使其对环境空气的危险性将至最低。 （3）地下水、土壤环境风险分析 本环评要求加强全厂防渗工作，防渗设计应按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中有关规定实施。在严格执行环评提出的风险防范措施和制定有效的突发环境事件现场应急措施前提下，本工程基本不会对地下水和土壤环境产生环境风险。 6.4环境风险防范措施 （1）原材料运输、贮存过程中加强防火，杜绝任何火苗在厂区发生。 （2）要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （3）漆料等贮存过程中须按照《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。环评建议建设单位对贮存漆料的原料仓库地面设置边沟和集液池，防渗抗氧化性地面，保持干燥且避光、避热；分类堆存，不同物料之间分开一定的距离；仓库配备足够的与化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养；仓库周围及内部应设有安全标语，如严禁烟火等；漆料等一旦发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离。用砂土或其它惰性材料吸收。 （4）评价要求建设单位应按照《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)中防渗要求，对化粪池等废水处理设施采取防渗措施，规范设置废水收集设施，并在收集设施附近设置醒目标识牌，容积需满足储存要求，加强环境管理，及时回用，减少储存时间。最大程度降低环境风险的可能性。 （5）企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 （6）电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 （7）在车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。 7、环保投资一览表 本项目总投资约800万元，其中环保投资约36万元，占投资总额4.5％，环境保护投资估算详见下表： 表4-20 环保设施及其估算一览表 项目名称; 建设内容; 投资万元. 废水治理; 依托现有雨污分流系统、化粪池; /. 废气治理; 破碎粉尘废气：布袋除尘器处理后无组织排放; 1. 注塑废气：集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后经15m高 DA001排气筒排放; 5. 喷漆废气：设置密闭喷漆房，调漆、喷漆、固化过程产生漆雾颗粒和有机废气，经密闭负压收集+过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15m高DA001排气筒排放; 10. 噪声治理; 厂房隔声和减震安装; 5. 固废治理; 生活垃圾收集设施; 1. 边角料等：一般固废收集设施; 2. 废活性炭等：危险临时贮存场所，20 m2; 5. 地下水; 厂区进行分区防渗，危废库、喷漆区域、漆料暂存间等区域进行重点防渗，其它区域进行一般防渗。; 5. 环境风险; 编制应急预案，加强风险演练; 2. 合计投资(万元); 36. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 注塑涂装 | 颗粒物 | 集气罩收集/密闭负压收集+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB 34/4812.6 -2024）表1 限值要求 塑料制品工业 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 厂界 | 注塑涂装破碎 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  |
|  |  |  | 丙烯腈 | / | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  |  |  | 苯乙烯 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  |  | 臭气浓度 | / |  |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | / | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 |
| 地表水 环境 | 污水总排口 |  | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 | 金寨县现代产业园污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 车间设备 |  | 噪声 | 基础减振、隔间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般废物：生产过程中产生的金属边角料、除尘器收集粉尘、废包装材料等：分类收集；生产车间设一般固废贮存区，用于一般固废的暂存，并定期外售综合利用； 生活垃圾：日产日清，交由环卫部门处置； 危险废物：废润滑油、废活性炭、废漆料等包装桶、漆渣等暂置危废暂存间，交由资质单位处理；厂区设危废暂存间，建筑面积20 m2 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：危废暂存间、喷漆间、漆料暂存间等进行重点防渗处理，对生产车间重点防渗区之外区域进行一般防渗处理，其他进行简单防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。 （1）大气：废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （2）地表水：1、固废不得露天堆放，须存放于固废仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。2、为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制，污水处理设备定期维护；配备专职管理人员。 （3）地下水、土壤：贮存漆料的原料库设置边沟、集液池等设施，防止漆料泄漏污染地下水及土壤，厂区需做好分区防渗。重点防渗区、一般防渗区周围区域进行防渗处理，简单防渗区满足一般地面硬化，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： （1）根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》要求，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他”，属于登记管理。排污单位应当在启动生产设施或发生实际排污前完成排污登记。 （2）在运营期，项目环境管理部门负责检查厂房内废气吸附净化设备的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或更换；定期检查项目的集气罩及风管的完好情况，确保废气的有效收集和排放。 （3）加强清洁生产管理，车间地面均实行硬化，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作，特别是危废库等场所的防渗处理，防止污染附近地表和地下水体。 （4）结合自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在项目建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本次评价认为，从环境保护的角度，该项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程许可排放量（t/a）② | 在建工程排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | +0.021 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.434 | +0.434 |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | +0.00004 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.179 | +0.179 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | +0.075 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | +0.022 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料、次品 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | +40 |
|  | 除尘粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险 废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0.303 | +0.303 |
|  | 废漆料等包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 13.05 |  | 13.05 | +13.05 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 0 | 18.91 | +18.91 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①0.2