- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 华润三九中药材产业加工项目

建设单位（盖章）： 华润三九（六安）中药材产业发展有限公司

编制日期：          2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华润三九中药材产业加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-341524-04-01-390078 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高国强 | 联系方式 | 189****0884 |
| 建设地点 | 安徽金寨经济开发区仙花路以东、金水路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （ 115 度 58分 51.676秒， 31 度 46 分29.233 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2730 中药饮片加工 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27，48中药饮片加工273* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金寨县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 金发改审批备[2024]469号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 2.75 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 53324.64 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《金寨现代产业园区（安徽金寨经济开发区）总体规划》(2016-2030)； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文号：皖政秘[2012]349号。 规划名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035）》 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：/。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：安徽省环境保护厅； 审查文件文号：《关于金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书审查意见的函》，皖环函[2017]1410号。 规划环境影响评价文件名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035）年》环评报告书》； 召集审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件文号：安徽省生态环境厅关于印送《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035）年》环评报告书审查意见》的函，皖环函[2024]38号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 与《金寨现代产业园起步区规划》(2016-2030)相符性 ①空间结构 规划园区空间结构具体可表述为形成“一核驱动、双轴引领、三区谐生”的空间结构。一核驱动——指以红石谷路与江天路交叉口以总部经济园为代表性的高档商务、办公服务中心为触媒的经济发展驱动核。两轴引领——一轴指东西向以白马峰路为轴，同时也是分隔生活区与山体区的隔离空间。另一轴指以园区干道天堂湖路为主的引领园区经济发展的城市发展轴。三区谐生——指天水涧路以北的工业版块、天堂湖路以西的综合生活服务版块、天堂湖路以东的商业服务版块。 ②规划布局 规划工业用地主要集中在天水涧与梅山湖路交叉口两侧，总面积278.28公顷。本项目位于安徽金寨经济开发区仙花路以东、金水路以北，项目所在块属于规划的工业用地。 ③主导产业 依托金寨县当地的资源优势及潜力：积极发展绿色农特产业；承接产业转移：大力发展现代制造业；打造现代化产业园区：优先培育战略性新兴产业；提高综合服务水平：加快发展现代服务业。 本项目行业类别为C2730 中药饮片加工，不属于国家明令禁止的项目，不属于规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，不属于高污染、高能耗、高水耗的严格控制项目。项目属于金寨现代产业园起步区规划的工业用地，不在金寨现代产业园起步区规划负面清单范围内，因此，项目用地、布局、产业均与金寨现代产业园起步区规划相符。 2 与《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》审查意见相符性 《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》审查意见详见下表，经对照，项目与规划环评审查意见相符。 表1-1 项目与《金寨现代产业园起步区规划环境影响报告书》审查意见的相符性分析 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 金寨县是《安徽省主体功能区规划》确定的国家重点生态功能区，禁止发展与生态保护相矛盾的产业和项目。园区要在规划确定的产业定位总体框架下，充分考虑与区域产业布局的互补，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入园建设。入园项目应采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施，清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高。; 根据《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单》(皖发改规划[2017]326号)中“金寨县国家重点生态功能区产业准入负面清单”，对照其负面清单涉及国民经济七门类16大类32中类62小类，其中限制类涉及国民经济七大门类、15大类、28中类、58小类；禁止类涉及国民经济一大门类、1大类、4中类、4小类。 本项目不属于金寨县国家重点生态功能区产业准入负面清单范围内。项目设备先进，污染防治措施到位。; 符合. 2; 进一步优化园区空间布局和组团结构。充分考虑居住区域环境要求，采取措施减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。位于居住区主导风向上风向的工业用地，要严格控制大气污染型项目建设，需要设置环境防护距离的企业，应按有关规定和要求严格设定。严格控制园区周边用地规划，加强对环境敏感区的保护。园区内现有天然水体应予以保留。; 项目位于金寨现代产业园内，项目东侧为金寨九信中药饮片有限公司、安徽先徽实业有限公司，北侧为久航生物科技产业园、安徽辉鸿现代农业（集团）有限公司，西侧、南侧均为空地，本项目建设符合园区规划要求。; 符合. 3; 强化水资源管理，提高水重复利用率。制定并实施园区节水规划，积极推进企业内、企业间水资源综合利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严禁建设高耗水、高耗能、污染物排放量大的项目，园区不得增加工业水污染物排放，已建和拟入园建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。; 项目不属于高耗水、高耗能、污染物排放量大的项目，生产废水经污水站处理达标后与经隔油池、化粪池处理后的生活污水接管进入市政污水管网排入金寨县污水处理厂，达标尾水排入史河。; 符合. 4; 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设，园区污水依托金寨县污水处理厂处理，要协调好金寨县污水处理厂二期建设进度，园区污水管网应随着园区开发建设并适度提前，确保园区内污水全收集、全处理。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，降低水污染物排放量，确保园区建设不降低区域地表水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快燃气规划实施进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉。做好园区建设中的水土保持工作。; 项目运营期生产废水经污水站处理达标后与经隔油池、化粪池处理后的生活污水接管进入市政污水管网排入金寨县污水处理厂，达标尾水排入史河。项目已提出管网建设和纳管需求，所在区域污水管网铺设完毕后，对接水质水量满足接管要求，接管可行；项目建成后，不会降低区域地表水环境质量和水体功能；本项目不涉及小型燃煤锅炉。; 符合. 5; 建立健全园区环境监控体系。园区和入园企业要按照有关规定要求，开展日常环境监控工作，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本次评价提出监测管理计划，并要求企业按照计划落实，建立监测体系。; 符合. 6; 坚持预防为主，防控结合，制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备，建立环境风险单位信息库，入园企业要在园区环境风险应急处置框架下，制定应急预案，在具体项目中细化落实。; 项目风险物质主要有各类实验室试剂，最大储存量均未超过其临界量，环境风险较小。; 符合. 7; 加强环境保护制度建设和管理。入园建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量的要求严格执行。在规划实施过程中，每隔5年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书。; 通过本次环境影响评价，执行环境影响评价制度，本次评价要求企业严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 3 与《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023~2035）》相符性 根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》，规划范围：金寨经开区面积为《安徽省自然资源厅关于核定安徽金寨经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函〔2020〕140号）核定的1114.4055公顷，金寨经开区范围包含2个地块，其中地块一（原安徽金寨经济开发区）面积142公顷，四至范围为：东至淠史杭灌渠路、南至北二路、西至史河大堤路、北至北六路；地块二面积972.4056公顷，四至范围为：西至梅山湖路，北至大别山路，东至响洪路，南至金刚台路。 主导产业：中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业。 项目位于安徽金寨经济开发区仙花路以东、金水路以北，用地属于工业用地，项目属于C2730 中药饮片加工，属于主导产业。综上，项目用地、主导产业均与规划相符。 4项目与《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 表1-2 项目与《安徽金寨经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控。金寨县是全国重要的水土保持、水源涵养和生物多样性维护生态功能区，生态环境保护要求较高。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标放，区域生态环境质量持续改善。开发区应根据园区污水处理厂尾水受纳水体水环境质量状况，审慎考虑并严格控制涉氟化物和重金属产业发展规模及水污染物排放量，电镀中心不得突破已批复项目环评管理要求。; 项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，固体废物均得到妥善处置，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。; 符合. 2; 优化产业布局，加强生态空间保护。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，所有电镀工序须进入园区已批复的电镀中心。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、环境空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区与周边生态敏感区、地表水、居住区之间的有效隔离和管控，敏感区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区和各类自然保护地的生态环境质量。; 项目属于C2730 中药饮片加工，属于金寨经济开发区主导产业。; 符合. 3; 细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目和不符合长江流域生态环境保护要求的项目。规划入园产业需严格控制各项污染物排放，保障区域生态环境质量。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等均需达到国内同行业先进水平。; 项目属于C2730 中药饮片加工，属于金寨经济开发区主导产业。不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目和不符合长江流域生态环境保护要求的项目。; 符合. |
| - 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目为C2730 中药饮片加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目（鼓励类；十三、医药；5中医药传承创新“中药饮片炮制技术传承与创新”），且本项目已取得金寨县发展和改革委员会备案文件，项目代码为2409-341524-04-01-390078，因此项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1）与用地规划相符性分析 本项目位于安徽金寨经济开发区仙花路以东、金水路以北。华润三九（六安）中药材产业发展有限公司租赁金寨建兴建设投资有限公司厂区进行生产建设，根据金寨建兴建设投资有限公司产权证明可知（附件3），项目所在地块属于工业用地，用地性质与规划相符。 （2）与周边环境相容性分析 项目位于安徽金寨经济开发区，项目北侧为久航生物科技产业园、安徽辉鸿现代农业（集团）有限公司、南侧、西侧为空地，东侧为金寨九信中药饮片有限公司、安徽先徽实业有限公司。根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，项目选址地块周边以工业企业生产活动为主。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，因此本项目建设与周边环境是相容的。 （3）对外环境的影响 本项目生产过程中产生的废水主要是生活污水、生产废水，生产废水经污水站处理达标后与经隔油池、化粪池处理后的生活污水一起接管进入市政污水管网排入金寨县污水处理厂。产生的废气、噪声和固废通过设置相应的处理措施，可实现达标排放，对周围环境影响较小。且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是可接受的。 综上，本项目选址合理。 - 3、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于安徽金寨经济开发区，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等生态保护目标。对照六安市生态保护红线图（附图7），本项目不位于生态保护红线范围内，符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 根据项目所在区域现有环境质量现状数据调查分析可知，区域环境空气、地表水环境、声环境、地下水环境、土壤环境等均符合相应的标准要求，符合环境质量底线要求。本项目生产废水经污水站处理达标后与经隔油池、化粪池处理后的生活污水接管进入市政污水管网排入金寨县污水处理厂。过筛粉尘经集气罩收集至一套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001排放；车间异味经集气罩收集至1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA002排放；实验室有机废气经通风橱收集至1套二级活性炭吸附设备处理后经1根24m高排气筒DA003排放；实验室酸雾经通风橱收集至1根24m高排气筒DA004排放；污水站恶臭喷洒除臭剂处理。噪声经厂房隔声，基础减振等措施治理后均可达标排放，对区域环境影响可接受，不会触及环境质量底线。 （3）资源 本项目需消耗水11590.5t/a，电900万kW∙h/a，相对区域资源利用总量来说占比较小，不会突破资源利用上限。 （4）生态环境准入清单 项目行业类别为C2730 中药饮片加工，位于金寨现代产业园区，经对照《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单》、《安徽省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》、《金寨县重点生态功能区产业准入负面清单》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，项目不属于负面清单中所列重点生态功能区项目，符合环境准入负面清单要求。 表1-3 开发区产业准入负面清单 序号; 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单》、《安徽省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》、《金寨县重点生态功能区产业准入负面清单》。; “金寨县重点生态功能区产业准入负面清单”列入清单禁止类产业有： 《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 列入清单限制类产业有： 《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。; 本项目属于C2730 中药饮片加工，经对照，不属于负面清单中禁止类、限制类产业。; 符合. 2; 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。; 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 第十三条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重产能过剩行业的项目。; 本项目属于C2730中药饮片加工，经对照，不属于《细则》中禁止建设的行业项目。; 符合. 4 与“六安市三线一单”符合性分析 根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，项目拟建区域属于“大气重点管控区、水重点管控区”，对照《六安市“三线一单”生态环境准入清单》，项目属于“重点管控单元生态环境准入清单”中的“重点管控单元12”，管控单元编号：ZH34152420122。 本项目 图1 本项目与“三线一单”管控单元对应关系图 （1）水环境分区管控要求 本项目 图1-2本项目与水环境分区管控位置关系图 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于水环境重点管控区。 表1-4与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》《六安市“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 项目符合《安徽省“十四五”环境保护规划》等文件要求，生产废水经污水站处理达标后与经隔油池、化粪池处理后的生活污水一起接管进入市政污水管网排入金寨县污水处理厂，生产废水经污水站处理达标后项目不涉及重金属总量，水污染物总量纳入金寨县污水处理厂一并管理。. （2）大气环境分区管控要求 本项目位置 图1-3本项目与大气环境分区管控位置关系图 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于大气环境重点管控区。 表1-5与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《六安市“十三五”环境保护规划》《六安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度 PM2.5 不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 项目符合《安徽省大气污染防治条例》《安徽省“十四五”环境保护规划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，根据金寨县2024年环境质量公报数据，项目所在区域为达标区。. （3）土壤环境分区防控要求 本项目位置 图1-4本项目与土壤环境分区管控位置关系图 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于土壤环境一般防控区。 表1-6与土壤环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般防控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，企业将进一步加强对土壤的跟踪管理和监控. 5、与相关政策符合性分析 （1）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 表 1-7与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表 序号; 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物 料应储存于密闭容器、包装袋，高效密 封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密 闭容器、罐车等。含VOCs 物料生产和 使用过程，应采取有效收集措施或在密 闭空间中操作。; 项目使用的含VOC试剂均用密闭容器储存。; 符合. （2）与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》皖大气办〔2021〕4号相符性分析 表1-8与皖大气办〔2021〕4号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广 VOCs 含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目不使用涂料。; 符合. 实行错峰生产。加大溶剂使用源等工业企业生产季节性调控力度，O3污染高发时段，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产。; 本项目建成后，企业应响应管理部门要求，鼓励实行错峰生产。; 符合. 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs 管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装丝印、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉 VOCs 工业企业的排污许可登记管理，落实企业 VOCs 源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目实行排污许可登记管理，企业承诺项目建成后立即进行排污许可登记申报。根据规范进行自行监测、台账落实和定期报告。; 符合. （3）与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-9项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 安徽省“十四五”生态环境保护规划; 符合性分析; 分析结果. 1; （一）加快产业结构转型升级 以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。围绕合肥都市圈、皖江城市带、淮河生态经济带、新安江生态经济示范区等区域发展，大力推进产业布局调整和结构优化。高水平打造皖北承接产业转移集聚区，加快阜阳、淮南、淮北等煤化工企业绿色转型升级。在皖西大别山区、皖南山区重点发展现代农业、文化旅游、大健康、医药产业、农产品加工等特色产业及配套产业。强化开发区和产业集群升级改造，实施“一园一策”“一行一策”战略，推动一批行业达到长三角区域先进水平。; 本项目主要从事中药饮片生产，项目位于安徽金寨经济开发区，符合开发区产业规划。; 符合. 2; （二）推动能源结构优化 强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。完成30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤热电关停整合。到2025年，完成国家对全省煤炭消费总量控制要求。不断降低煤炭、电力、化工等行业综合能耗，进一步提高工业能源利用效率和清洁化水平。加快各级开发区实施集中供热和清洁能源替代，加大燃煤热电、燃煤锅炉淘汰力度，有条件地发展大型燃气供热锅炉。系统提升清洁低碳能源比例，积极扩大天然气利用，推进发展风电和太阳能发电，有序发展生物质能和其他新能源，壮大清洁能源产业，推进可再生能源规模化发展。; 本项目不属于“两高”行业项目; 符合. （4）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析 表1-9项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》符合性分析 序号; 方案要求; 符合性分析; 分析结果. 1; （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目主要从事中药饮片生产，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 2; （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目为C2730 中药饮片加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目（鼓励类；十三、医药；5中医药传承创新“中药饮片炮制技术传承与创新”）; 符合. 3; （七）加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目使用清洁能源电，不使用化石能源。; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 华润三九（六安）中药材产业发展有限公司租赁金寨建兴建设投资有限公司空地，拟开展“华润三九中药材产业加工项目”生产活动。项目于2025年02月26日在金寨县发展和改革委员会进行备案，项目编号为2409-341524-04-01-390078。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环评类别判断如下表。 表2-1 环评类别判断一览表 环评类别 项目类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 48; 中药饮片加工 273*；中成药生产 274*; 有提炼工艺的（仅醇提、水提的除外）; 其他（单纯切片、制干、打包的除外）; /; 本项目主要工艺为净选、切制、蒸制、炒制。因此需要编制报告表. 华润三九（六安）中药材产业发展有限公司委托我单位编制“华润三九中药材产业加工项目”环境影响报告表，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可类别判定如下所示： 表2-2 排污许可类别判断一览表 许可类别 项目类别; 排污许可类别; 项目排污许可类别判定. 重点管理; 简化管理; 登记管理. 55; 中药饮片加工273，药用辅料及包装材料制造278; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他; 本项目不涉及通用工序重点管理和简化管理，属于登记管理。. 2项目概况 项目名称：华润三九中药材产业加工项目 建设单位：华润三九（六安）中药材产业发展有限公司 性质：新建 建设地点：安徽金寨经济开发区仙花路以东、金水路以北 建设内容：项目总投资20000万元，占地约80亩，建设1栋饮片加工车间、1 栋综合办公楼（含配套实验室）、1栋中药材原料库、1栋中药材成品库以及 2 栋预留车间。项目建成后可形成年产中药饮片6万吨的生产能力。 主要建设内容见下表。 表2-3 主要建设内容一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 饮片生产加工车间（共4层，位于厂区南侧、占地面积3052.6m2，建筑面积12210.4m2。; 1层; 设置包装间、内包间、器具清洗间、凉药间、炒药间、干燥间、切药间、洗润间、蒸煮间、自动化生产联线1条。年产中药饮片6万吨。. 2层; 作为预留车间，运营期内容不在本次评价范围内。施工期环境影响见表四。. 3层; 作为预留车间，运营期内容不在本次评价范围内。施工期环境影响见表四。. 4层; 建设阳光房，运营期内容不在本次评价范围内。施工期环境影响见表四。. 实验室; 位于综合办公楼4层、5层，用于产品检验、抽样等。. 辅助工程; 综合办公楼; 位于厂区西侧、建设1栋5F综合办公楼，作为员工办公使用，占地面积为1592.97m2。. 储运工程; 中药材原料库; 3F，位于厂区东北角，占地面积7678.47m2，用于原辅料的存放。. 中药材成品库; 3F，位于厂区北侧，占地面积7678.47m2。. 公用 工程; 给水; 供水水源为市政自来水管网，年用水量为11590.5t。. 供电; 市政供电，年用电量为900万kW∙h/a。. 环保 工程; 废水 治理; 雨污分流，生活污水（含食堂废水）经隔油池、化粪池预处理后接入市政管网。. 洗润废水、蒸制废水、地面冲洗废水、设备清洗废水：经厂区污水处理站处理达标后接入市政污水管网。污水站位于厂区西侧，处理规模90t/d ；处理工艺：混凝沉淀+调节+厌氧+好氧+气浮。. 废气 治理; 过筛粉尘：集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001。. 车间异味：集气罩+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA002。. 污水站恶臭：绿化吸收、喷洒除臭剂. 实验室有机废气：通风橱+二级活性炭吸附装置+1根24m高排气筒DA003. 实验室酸雾：通风橱+1根24m高排气筒DA004. 食堂油烟：油烟净化器+专用烟道. 噪声 治理; 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 固废 治理; 一般固废：在饮片加工车间南侧设置50m2的一般固废暂存区，一般固废分类暂存。 危险废物：在污水站东侧设置危废贮存库一间，面积约40m2，暂存产生的危险固废，交有资质单位进行处理。 生活垃圾：设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运。. 其他; 地下水、土壤防治; 对危废贮存库、污水处理站、污水收集管线进行重点防渗等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；饮片加工车间进行一般防渗，防渗层防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。厂区其他区域简单防渗。. 环境风险; 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识. 3主要产品方案 本项目主要产品见下表。 表2-4 项目产品一览表 产品名称; 数量; 单位; 质量标准. 中药饮片; 野菊花饮片; 1; 万吨/年; 中国药典. 岗梅饮片; 2.3; 万吨/年. 三叉苦饮片; 2; 万吨/年. 金盏银盘饮片; 0.7; 万吨/年. 合计; 6; 万吨/年. 备注：中药饮片分为净制类产品、切制类产品、蒸制类产品、炒/炙制产品，其中净制类产品占比95%，即5.7万吨/a，其他类均为0.1万吨/a。 4 主要原辅料量 表2-5 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 性状; 危险性类别; 年用量; 最大储存量; 单位; 储存位置; 备注. 中药饮片生产线原辅料. 野菊花; 固体; 丙类; 1万; 0.2万; t; 仓库; 50kg/袋. 岗梅; 固体; 丙类; 2.3万; 0.5万; t; 仓库; 50kg/袋. 三叉苦; 固体; 丙类; 2万; 0.4万; t; 仓库; 50kg/袋. 金盏银盘; 固体; 丙类; 0.7万; 0.15万; t; 仓库; 50kg/袋. 黄酒; 液体; 丙类; 20; 20; kg; 仓库; 辅料. 蜂蜜; 液体; 丙类; 20; 20; kg; 仓库; 辅料. 实验室用原辅料. - 1; 甲醇; 液体; 甲类; 600瓶; 60; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 2; 乙腈; 液体; 甲类; 20瓶; 10; 瓶; 试剂室防爆柜; 4L/瓶. - 3; 无水乙醇; 液体; 甲类; 200瓶; 20; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 4; 95%乙醇; 液体; 甲类; 500瓶; 50; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 5; 盐酸; 液体; 戊类; 35瓶; 5; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 6; 硫酸; 液体; 戊类; 25瓶; 5; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 7; 乙醚; 液体; 甲类; 20瓶; 5; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 8; 丙酮; 液体; 甲类; 30瓶; 5; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 9; 甲苯; 液体; 甲类; 20瓶; 5; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 10; 色谱乙腈; 液体; 甲类; 50瓶; 5; 瓶; 试剂室防爆柜; 4l/瓶. - 11; 色谱甲醇; 液体; 甲类; 100瓶; 10; 瓶; 试剂室防爆柜; 4l/瓶. - 12; 乙酸乙酯; 液体; 甲类; 60瓶; 6; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. - 13; 30%过氧化氢; 液体; 乙类; 60瓶; 6; 瓶; 试剂室防爆柜; 500ml/瓶. 能源消耗. 1; 电; /; /; 900万; \; kW·h; \; 市政供电. 2; 水; /; /; 11590.5; \; t; \; 市政供水. 3; 柴油; 液体; 丙类; 0.2; 0.2; m3; 柴油发电机油箱; 柴油发电机. 注：项目薄层检测涉及到三氯甲烷的使用，本项目实验室不使用三氯甲烷，薄层均委外检测（委外相关材料见附件7） 表2-6 原辅材料理化性质一览表 材料名称; 理化性质. 甲醇; 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，有毒。是结构最为简单的饱和一元醇。CAS 号为 67-56-1，分子量为 32.04，沸点为 64.7℃。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或“木精”。人口服中毒最低剂量约为 100mg/kg 体重，经口摄入0.3～1g/kg 可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。外观为无色液体，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。. 乙腈; CAS 号为75-05-8，分子式为 C2H3N，是一种无色液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。 有一定毒性，与水和醇无限互溶。乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制 备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。熔点-45.7℃，沸点 81.6℃，闪点12.8℃，为稳定的化合物，它不易氧化或还原，但碳和氮之间 为三键，易发生加成、水解等反应。. 乙醇; CAS 号为 64-17-5，结构简式为 CH3CH2OH 或 C2H5OH，分子式为 C2H6O，俗称酒精。熔点-114.1℃，沸点 78.3℃，闪点 12℃，在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，医疗上常用体积分数为 70%~75%的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有广泛的用途。. 盐酸; CAS号：7647-01-0，分子式：HCl；分子量：36.46；外观：无色透明液体，有刺激性气味。沸点：-85℃（纯品）；熔点：-114.2℃；密度：1.19 g/cm³（20℃，浓盐酸）；溶解性：与水混溶，能与乙醇、乙醚等有机溶剂混溶。稳定性：在常温下稳定，但在高温或强酸、强碱条件下可能会分解。. 硫酸; CAS号：7664-93-9；分子式：H2SO4；分子量：98.08；外观：纯硫酸为无色透明油状液体，无臭。工业硫酸可能因含有杂质而略显黄色。沸点：337℃（纯硫酸）；熔点：10℃（纯硫酸）；密度：1.84 g/cm³（20℃，纯硫酸）；溶解性：与水混溶，溶解时释放大量热量。稳定性：在常温下稳定，但在高温或强氧化剂作用下可能会发生反应。酸性：强酸，pH值极低（通常小于1）。氧化性：具有强氧化性，能氧化许多物质。吸水性：具有很强的吸水性，能吸收空气中的水分。. 乙醚; CAS号：60-29-7，无色透明液体，有芳香气味。密度：0.7134 g/cm³（20℃）。 熔点：-116.2℃。沸点：34.6℃。相对蒸气密度（空气=1）：2.56。饱和蒸气压：58.92 kPa（20℃）。临界温度：192.7℃。临界压力：3.61 MPa。闪点：-45℃（闭杯）。自燃温度：180℃。爆炸上限（V/V）：49.0%。爆炸下限（V/V）：1.7%。溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。乙醚化学性质稳定，接近于饱和烃的性质，对碱、氧化剂、还原剂都相当稳定，常温下与金属钠不起反应。强酸能使醚键断裂，例如浓的氢碘酸能定量地生成碘乙烷。与无水硝酸或浓硫酸和浓硝酸的混合物反应：会发生猛烈的爆炸。乙醚用无水铬酸、硝酸氧化生成乙酸。乙醚蒸汽与空气一起通过加热至100℃的铜&铂黑粉时，生成乙醛和甲醛。乙醚还可以和三氟化硼、三氯化铝、Grignard试剂、氯化铍、溴化氢、四氯化钛以及锑、锌的卤化物形成加成产物。乙醚与卤素反应生成各种卤素衍生物。乙醚与空气接触时，逐渐生成有爆炸性的过氧化物。. 丙酮; CAS号：67-64-1；外观与性状：无色透明液体，有芳香气味。密度：0.792 g/cm³（20℃）。熔点：-94.7℃。沸点：56.48℃。溶解性：与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等均能互溶，能溶解油、脂肪、树脂和橡胶等，也能溶解醋酸纤维素和硝酸纤维素。饱和蒸气压：231 mmHg（25℃）。闪点：-18℃。 自燃温度：465℃。爆炸极限：下限2.6%，上限12.8%（体积）。折射率：1.3591（20℃）。临界温度：235.5℃。临界压力：4.72 MPa。. 甲苯; 是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。CAS 号为 108-88-3，分子式为 C7H8，熔点-94.9℃，沸点 110.6℃，闪点 4℃，有强折光性。能与乙醇、乙 醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。易燃，蒸气能与空 气形成爆炸性混合物，混合物的体积浓度在较低范围时即可发生爆炸。低毒， 半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性，有刺激性。. 乙酸乙酯; 乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易 挥发，对空气敏感，能吸收水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、 乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、 氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。相对密度 0.902。熔点-83℃。沸点 77℃。 折光率 1.3719。闪点 7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。. 过氧化氢; CAS号：7722-84-1。外观与性状：纯品为淡蓝色粘稠液体，化学性质不稳定，水溶液无色。 密度：纯品密度为1.441 g/cm³（20℃），30%水溶液密度为1.11 g/cm³（20℃）。 熔点：-0.43℃（纯品）。 沸点：150.2℃（纯品，分解）。溶解性：溶于水、醇、乙醚，不溶于石油醚。 饱和蒸气压：23.3 mm Hg（30℃）。 折射率：1.353。临界温度：457℃。临界压力：4.72 MPa. 5 主要生产设备 本项目主要生产设备见下表 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 安装使用地点; 备注. 炙药锅; ZQD-100; 1; 台; 炼蜜间; 饮片生产加工车间. 旋振筛; ZS-350; 1; 台; 炼蜜间. 电磁炒药机; CGQ-1000; 1; 台; 炒药间. 热风循环烘箱; CT-C-Ⅱ; 4; 台; 干燥间. 多功能切药机; XPJ-380; 1; 台; 切药间. 蒸煮锅; ZGBJ-700; 1; 台; 蒸煮间. 洗药机; XSG-900; 1; 台; 洗润间. 往复式切药机; QRZG-300BC; 6; 台; 切药间. 转盘式切药机; QJXC-200; 1; 台; 切药间. 剁刀式切药机; QJBC-200C; 1; 台; 切药间. 电蒸汽发生器（备用）; LDR-005-05; 1; 台; 蒸煮间. 自动包装机; DXDK80C/60C; 1; 台; 内包间. 容器具干燥箱; CT-C-O; 1; 台; 器具清洗间. 药品稳定性试验箱; SFS-250Y; 1; 台; 常温留样室; 化验中心. 多功能粉碎机; CS-700Y; 1; 台; 收样室. 多功能粉碎机; CS-700Y; 1; 台; 收样室. 高效液相色谱仪; LC3000; 1; 台; 液相室. 恒温箱; AT-330; 1; 台; 液相室. 万分之一天平; AR224CN; 1; 台; 天平室. 十万分之一天平; DV215CD; 1; 台; 天平室. 电热恒温水浴锅; HWS-26; 1; 台; 理化室. 数显恒温水浴锅; XMTD205; 1; 台; 理化室. 三用紫外分析仪; ZF-6; 1; 台; 紫外室. 超声波清洗器; JK-500DB; 1; 台; 普通仪器室. 超声波清洗器; KQ-5200B; 1; 台; 普通仪器室. 水分分析仪; DHS-10A; 1; 台; 普通仪器室. 电热鼓风干燥箱; DHG-9070A; 1; 台; 高温室. 箱式电阻炉; SX-2.5-10; 1; 台; 高温室. 电热鼓风干燥箱; DHG-9070A; 1; 台; 高温室. 磁力加热搅拌器; Jan-79; 1; 台; SO2室. 数显恒温加热套; HDM-1000A; 1; 台; SO2室. 生物显微镜; XSP-BM-2CA; 1; 台; 药材鉴定室. 电动叉车（2.5t）; CPD-25HB8; 3; 台; 厂区. 干式变压器（10kV/0.4kV）; ZSCB10-1250; 2; 台; 配电房. 柴油发电机（备用）; SD227; 1; 台; 柴油发电机房. 6、劳动定员和工作班制 本项目劳动定员135人，均不在厂区内食宿，单班制，每班工作8h，年工作300天，即年工作2400h。 - 水平衡分析 本项目运营期用水环节主要为职工生活用水、药材洗润用水、蒸制用水、设备清洗用水、地面冲洗用水。 - ①生活用水 本项目员工为135人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），有食堂办公区的员工用水量按 110L/d•人计，则生活用水量为14.85t/d，4455t/a。生活污水按照用水量的80%计，则生活污水量为11.88t/d，3564t/a。生活污水经化粪池预处理（其中食堂废水先经隔油池隔油）后接入市政污水管网。 ②药材洗润用水 项目的中药材除净制类产品外，其他均需要洗润，洗润用水参照多家中药饮片厂平均用水量，以1.5倍的原药材量计算用水量，清洗的中药原料约为0.3万t/a，生产天数以每年300天计算，则中药原料洗润用水量为15t/d，4500t/a。考虑药材洗润过程中会吸收一部分水，废水按0.8排水系数计算，中药原料洗润废水排放量为12t/d、3600t/a。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 ③蒸制用水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的《2730中药饮片加工行业系数手册》，炮制（含蒸煮）废水量按1.83t/t-中药饮片进行核算，本项目需蒸制的饮片产量为0.1万吨/年，则蒸煮废水量为1830吨/a（6.1t/d），废水按照0.8排水系数计算，则蒸制用水量为2287.5吨/a（7.625t/d）。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 ④设备清洗用水 项目洗药机、炒药机、切药机、蒸煮锅等需要1周清洗1次（每年清洗48次），根据建设单位提供的经验数据，每次用水量为5t，即240t/a（0.8t/d）。废水按照0.8排水系数计算，则废水产生量为192t/a（0.64t/d）。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 ⑤地面冲洗用水 根据《建筑给水排水设计手册》（GB50015-2019），地面冲洗废水产生量为1.0~1.5L/m2·次（本次取1.5L/m2·次），本项目每半个月对地面进行冲洗（24次/a），需要冲洗的车间面积约3000m2，地面冲洗用水量为108t/a，损耗量均以20%计，则地面冲洗废水为86.4t/a。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 表2-8 本项目废水产生排放一览表 用水项目; 用水量t/a; 消耗量t/a; 排放量t/a; 废水去向. 生活用水; 4455; 891; 3564; 经化粪池预处理接入市政污水管网. 药材洗润用水; 4500; 900; 3600; 经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。. 蒸制用水; 2287.5; 457.5; 1830. 设备清洗用水; 240; 48; 192. 地面冲洗用水; 108; 21.6; 86.4. 合计; 11590.5; 2318.1; 9272.4; /. 图2-1 项目水平衡图（t/a） - 总平面布置 本项目位于安徽金寨经济开发区，占地面积约80亩，内设饮片加工生产车间、中药材原料库、中药材成品库、综合办公楼等，项目厂区功能分区明确，辅助配套设施较全，厂区生产运输工艺简捷、顺畅、连续、功能分区明确及管理方便。总平面布置符合防火、防爆基本要求，满足设计规范及标准的规定。因此，项目平面布置合理。项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺流程 - 1、净制工艺流程图 图2-2 项目净制工艺流程以及产污节点图 主要工艺流程说明： 取原药材、人工拣选除去杂质，杂质量控制在3%以内，根据工艺规程定量包装。 2、切制工艺流程图 图2-2 项目切制工艺流程以及产污节点图 主要工艺流程说明： - 净选：外购的原生中药材在挑选间除去外包装，将药材放置在挑选台上，通过人工拣除药材中的杂质、异物及变质品，杂质量控制在3%以内，此过程会产生中药材废弃物。 - 洗润：用流动饮用水洗净，洗至终洗水澄清，润至内物白心，洗润工序均采用自来水，不添加任何清洗剂。该过程会产生洗润废水. - 切制：将润透的药材切片，根据工艺要求切薄片、切厚片。由于药材完全湿润，该过程不产生粉尘。 - 干燥：将切制后的药材置于烘箱内干燥，干燥至水分合格。烘干箱采用蒸汽加热，蒸汽由市政管网提供。该过程会产生异味和噪声。 - 过筛：送入旋振筛将碎屑分离，该过程会产生粉尘。 （6）检验：根据中药饮片的不同品种，采用不同的试剂及检验方法，使其 符合相关质量标准的要求，然后再进行批量生产，在批量生产过程中，对不 同批次的成品中药饮片进行抽样检验。此过程产生化验室固废、废液、废气， 不合格品。 - 包装、入库。 3、蒸制工艺流程图 图2-2 项目蒸制工艺流程以及产污节点图 主要工艺流程说明： 与切制相同工序不再赘述。 蒸制、干燥：将干燥后的药材加自来水润透，使用蒸煮锅蒸透，将蒸制后的药材置于烘箱内干燥，干燥至水分合格。根据工艺规程定量包装。蒸煮锅的加热方式为蒸汽加热（市政管道提供）。该过程会产生异味和噪声。 3、炒/炙制工艺流程图 图2-2 项目炒/炙制工艺流程以及产污节点图 主要工艺流程说明： 与切制相同工序不再赘述。 炒炙/制：加入蜂蜜或者黄酒，将干燥后的药材照炙法炒至变色或将干燥后的药材炒至变色。该过程会产生异味和噪声。 表2-9 污染物产生环节及处置措施一览表 类别; 产生环节; 主要污染物; 处置措施. 废气; 过筛粉尘; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001. 车间异味; 臭气浓度; 集气罩+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA002. 污水站恶臭; 臭气浓度、硫化氢、氨; 绿化吸收、喷洒除臭剂. 实验室有机废气; 有机废气; 通风橱+二级活性炭吸附装置+1根24m高排气筒DA003. 实验室酸雾; 硫化氢、氨; 通风橱+1根24m高排气筒DA004. 固废; 净选; 中药材废弃物; 外售综合利用. 废水处理; 污水站污泥; 委托环卫部门清运. 环保设备; 除尘器收集的烟尘; 外售综合利用. 实验过程; 实验室固废; 分类收集后暂存于危险废物贮存库暂存后，委托有危废资质的单位处置. 实验室废液. 员工生活; 生活垃圾; 交环卫部门清运. 噪声; 设备安装、设备运行; 机械噪声; 选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振. 废水; 员工生活、食堂; COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油; 经隔油池、化粪池预处理后，接入市政污水管网. 洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水; PH、COD、SS、NH3-N、色度、总氮、总磷、氰化物; 经厂区污水处理站处理达标后接入市政污水管网。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁金寨建兴建设投资有限公司建设的空置厂房进行生产建设。目前项目区为空地，无现有工程环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状调查 本次评价项目区域的大气环境质量现状评价采用《金寨县2024年环境质量年报》，2024年，金寨县环境空气质量：SO2：5μg/m3；NO2：15μg/m3；CO(95%)：0.8mg/m3；O3 8小时：138μg/m3；PM10：49μg/m3；PM2.5：31μg/m3。空气优良率91.8%（有效天数366天，优良天数为336天），重污染天数1天。项目所在区域空气质量现状评价见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m³; 标准值 /μg/m³; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 八小时平均浓度第90百分位浓度; 138; 160; 86.3; 达标. 综上，区域环境空气6项基本污染物能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目区域地表水水体为史河，本次环评引用《2024年第三季度六安市环境质量季报》中相关数据，监测结果如下表。 表3-3 2024年第三季度六安市国控考核断面水质评价结果 河流名称; 断面名称; 水质综合评价; 变化; 主要污染物及超Ⅲ类标准倍数. 本季度; 上季度. 史河; 固始李畈; Ⅲ; Ⅱ; 下降; /. 梅山水库出水口; Ⅱ; Ⅱ; 持平; /. 霍邱县赵台村; Ⅲ; Ⅲ; 持平; /. 由上表可知，地表水史河水环境质量断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境 建设项目周围50m范围内无环境敏感点。因此不进行声环境现状监测。 4、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 项目选址位于安徽金寨经济开发区，厂区所在位置用地类型为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1.大气环境保护目标 - 项目大气评价范围为500m，环境保护目标如下： 表3-4 大气环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气; 弘毅学校; 115.981279; 31.779194; 师生; 约1500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; WN; 305. - 声环境保护目标 表3-5 声环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 本项目厂界 50 米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。; /; /. - 地表水环境保护目标 表3-6 地表水环境保护目标一览表 类别; 名称; 与项目距离（m）; 方位; 规模; 保护级别. 地表水; 史河; 266; 西侧; 大型; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中 III 类. - 地下水环境 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于安徽金寨经济开发区，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 营运期生活污水经隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求接入市政污水管网，生产废水经污水处理站处理后达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中相应标准后经市政污水管网排入金寨县污水处理厂处置达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入史河。具体数值见下表。 表3-7 项目废水排放标准 指标; pH; COD; SS; NH3-N; 动植物油; 色度; 总磷; 总氮; 氰化物. （GB8978-1996）中三级标准值; 6~9; 500; 400; /; 100; /; /; /; /. （GB/T31962-2015）; /; /; /; 45; /; /; /; /; /. 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中相应标准; 6～9; 100; 50; 8; /; 50; 0.5; 20; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6～9; 50; 10; 5; 1; 30; 0.5; 15; /. 2、大气污染物排放标准 本项目施工期产生的粉尘（颗粒物）排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中颗粒物浓度排放限值。运营期颗粒物、臭气浓度（异味）、非甲烷总烃、氯化氢有组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）表 1 标准限值，氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准，其他污染物排放执行排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中厂界监控浓度限值；污水处理站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值，实验室酸性气体、有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值，标准限值如下： 表3-8 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024） 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据; 执行标准. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日; （DB34/4811-2024）. 500; 超标次数≤6次/日. 表3-9 《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021） 污染 项目; 最高允许排放浓度(mg/m3); 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒; /. 臭气浓度; 1000（无量纲）; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; 60; /. 氯化氢; 10; 0.2. 氨; 20; /. 硫化氢; 5; /. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染 项目; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0. 硫酸雾; 45; 24; 1.3; 1.2. 注：排气筒未高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，硫酸雾排放速率按20m排气筒对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 表3-11 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染 项目; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 氨; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.5. 硫化氢; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）. 表3-12 厂区内VOCS无组织排放最高允许限值 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型规模 ”，具体排放标准值详见下表。 表 3-13 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1 ，<3; ≥3 ，<6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 80. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。其标准限值详见下表： 表3-14 厂界噪声排放限值 单位dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. （GB12348-2008）3类功能区排放标准; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2021]33号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、有机废气（VOCs）等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 （1）项目废水污染物总量分析如下： 本项目外排废水主要为生活污水、生产废水，经处理后，接管进入到金寨县污水处理厂，总量纳入到污水处理厂的总量中，无需申请总量。 （2）项目废气污染物总量分析如下： 项目废气污染物总量申请有组织排放量。本项目有组织颗粒物排放量为0.036t/a、有组织非甲烷总烃排放量为0.053t/a，有组织氯化氢排放量为0.007t/a、有组织硫酸雾排放量为0.005t/a；故颗粒物申请总量为0.036t/a、非甲烷总烃申请总量为0.053t/a，有组织氯化氢申请总量为0.007t/a、有组织硫酸雾申请总量为0.005t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工废气 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工扬尘和装修过程中的有机气体污染。扬尘主要来源于：施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘；建筑物料的运输造成的道路扬尘；清除固废和清理工作面引起的扬尘。有机废气污染主要来源于装修期的涂料废气。对于施工废气，建设单位应采取以下措施： ①加强施工现场管理，施工现场采取围挡措施； ②施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，冲洗设施宜设立循环用水装置。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； ③施工现场应配备与工程规模相适应的环境保护和卫生管理人员，每天清扫场区道路、堆场等处浮土、积灰，及定期洒水和喷洒抑制剂，保持场容场貌整洁。施工场地洒水次数应根据天气状况而定，一般每天不少于3次，若遇到大风或干燥天气和夏季高温季节要适当增加洒水次数； ④施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取洒水、覆盖等防尘措施； ⑤在场地内堆放作回填使用的土方应集中堆放，同时，在土方未干化之前，经表面整平压实后，用密目网进行覆盖，并定时洒水维持湿润； ⑥在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢； ⑦室内装修时采用环保水性涂料，减少影响。 2、施工废水 施工废水主要为施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗和冲洗砂等产生的冲洗水，废水中主要污染物为 COD、BOD、SS、石油类等。施工人员 50 人/d，生活用水每天按 50L/人计算，则生活用水量为 2.5m3/d，排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为 2m3/d。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网。 施工现场应建造隔油沉淀池对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后回用于洒水抑尘；砂浆和石灰浆等废液集中处理，干燥后与固废一起处置，多余施工废水排入沉淀池，沉淀后循环利用。当工程结束时，应清理施工现场、施工驻地等临时工程用地，防治施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水污染。本项目施工期采取以上措施后，可大大减少施工期水环境污染影响，并将工程施工作业对区域水环境影响控制在可接受范围内。 3、施工噪声 施工期的噪声主要为机械设备噪声和施工车辆噪声。机械设备噪声主要由 施工机械造成，如挖土机械、振捣机、空压机等，多为点声源。为了不产生噪声扰民，建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响： A、合理安排施工时间，严禁午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-次日6:00）施工；若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前3日内报请地方生态环境部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告。 - 施工须选用低噪设备，专人负责保养维护； C、施工单位须将钢筋加工间等高噪声作业点根据实际情况合理的布置于施工场区中部，以有效利用施工场区的距离衰减减少对项目周边的影响，同时对施工期固定的机械设备尽量入棚操作。 D、建设单位应在各场界设置高围挡，根据类比，上述声屏障可有效隔声 10-20dB(A)，可大大减少施工噪声对敏感点的影响；此外，在结构阶段和装修阶段，建设单位应对建筑物外部采用围挡，以减轻施工噪声对环境影响。 E、施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，同时车辆出入现场时须低速、禁鸣，最大限度减少施工噪声影响。 F、建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，禁止工人恶意制造噪声，避免因施工噪声产生纠纷。 G、建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 根据类比计算，建设单位在严格落实上述噪声防治措施后，施工期噪声将得到有效控制，施工噪声能有效降低约20~30dB(A)左右，施工噪声对环境敏感点噪声影响基本可在接受范围之内。 此外，施工期相对运营期而言，其噪声影响是暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固废 项目施工期固废主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾以及开挖土石方。 施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场填埋处理。 工程施工过程中产生的建筑垃圾和废弃渣土应严格落实建设部《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》及其他相关规定和要求，妥善做好施工期间工地建筑垃圾和渣土的临时暂存、清运及综合处置工作。具体如下： （1）施工期建筑垃圾的主要成分是混凝土、石块、砂石、渣土等，一般不存在“二次污染”的问题，部分可回收利用，也可以用做其他工程回填，如铺设道路，剩余少量建筑垃圾按照城市建设管理部门要求清运至城市建筑垃圾填埋场作无害化处置。同时做好施工过程中多余渣土和建筑垃圾的及时清运工作，避免在场地长期堆存，渣土和建筑垃圾临时堆存场所应选择在远离周边水体、地势平坦区域，同时做好堆场四周围挡和排水等水保措施。 （2）不得将建筑施工渣土（建筑垃圾）混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑施工渣土（建筑垃圾），不得擅自设立弃置场受纳建筑施工渣土（建筑垃圾）。 （3）建设或施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑施工渣土（建筑垃圾），保持市容市貌，防止环境污染。 （4）运输建筑施工渣土（建筑垃圾）的车辆应符合限定载重吨位和防遗撒、防扬尘运输要求。建筑垃圾、工程渣土准运证由市城管执法部门按一车一证核发。未取得建筑施工渣土（建筑垃圾）准运证的车辆不得运输建筑垃圾、工程渣土。 （5）建筑施工渣土（建筑垃圾）运输单位，应当严格落实建筑施工渣土（建筑垃圾）运输及堆放管理措施。 建筑施工渣土（建筑垃圾）车辆证照不全或未经运输核准不准进入施工现场；应当随车携带建筑施工渣土（建筑垃圾）准运证，按规定的路线、时间行驶，不得随意变更；确需变更的，须经原审批部门同意后，方可变更。在运输过程中，车辆必须采取全封闭、全覆盖措施，确保车辆整洁，不抛洒滴漏，不污染路面，并按照市城管执法部门批准的运输路线、时间、堆放场地进行运输、倾倒。遇重污染天气，省、市启动大气污染预警应急二级、一级响应时，在预警发布至解除期间，禁止一切建筑施工渣土（建筑垃圾）运输活动。严禁出让、转借、涂改和仿造渣土处置核准文件和准运证。 （6）建筑施工渣土（建筑垃圾）运输作业时，建设单位或施工单位应当 督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好车辆运输线路沿途的污染清理工作。 综上所述，本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，本项目施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。项目所在地为安徽金寨经济开发区，项目建成后通过进行绿化等措施，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染工序及源强分析 现有项目运营过程中产生的废气主要为过筛粉尘、车间异味、污水站恶臭、实验室废气和食堂油烟。废气源强及排放口信息汇总具体见下表。 表4-1 项目有组织废气污染源正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 过筛; 有组织; 颗粒物; 185.625; 1.485; 3.564; 8000; 90%; 99%; 可行; 布袋除尘器; 1.856; 0.015; 0.036; DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 115.983027，31.774561; 20; /. 车间异味; 有组织; 臭气浓度; /; /; 少量; /; /; /; 可行; 二级活性炭吸附; /; /; 少量; DA002; 15; 0.5; 40; 一般排放口; 115.982770，31.774594; 1000（无量纲）; /. 实验室废气; 有组织; 非甲烷总烃; 196.333; 0.884; 0.53; 4500; 95%; 90%; 可行; 二级活性炭吸附; 19.633; 0.088; 0.053; DA003; 23; 0.5; 25; 一般排放口; 115.981933，31.775731; 60; /. 氯化氢; 5.542; 0.011; 0.0067; 2000; 95%; /; /; /; 5.542; 0.011; 0.0067; DA004; 23; 0.5; 25; 一般排放口; 115.981761，31.775548; 10; /. 硫酸雾; 3.958; 0.008; 0.0048; 3.958; 0.008; 0.0048; 45; 1.3. 食堂; 有组织; 油烟; 17.28; 0.043; 0.026; 2500; 80%; 80%; 可行; 油烟净化器; 3.456; 0.008; 0.005; 专用烟道; 一般排放口; 115.981825，31.775495; 2.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目无组织废气排放一览表 工序; 污染物; 产生量t/a; 处理措施; 排放量t/a; 排放源. 过筛; 颗粒物; 0.006; /; 0.006; 饮片生产车间. 污水站; 恶臭; /; 绿化，喷洒除臭剂; /; 污水站. 检验; 非甲烷总烃; 0.028; /; 0.028; 实验室. 氯化氢; 0.0003; /; 0.0003. 硫酸雾; 0.0002; /; 0.0002. 1.2源强核算 （1）过筛粉尘 本项目过筛过程会产生一定量的粉尘，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2730中药饮片加工行业系数表”中废气产污系数，“规模等级：大于1000吨-中药饮片/年”中颗粒物产生系数为1.32kg/吨-中药饮片，本项目过筛产品为3000吨/年中药饮片，故生产过程产生的粉尘量约为3.96t/a。 本项目拟在旋振筛上方设置集气罩收集生产过程产生的粉尘，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001排放，废气收集效率按照90%计，去除效率按照99%计。集气罩尺寸为1m*2m，罩口与产污点距离为0.5m。过筛工序年运行2400h。 根据《废气处理工程技术手册》中的公式： Q=1.4pHVx 式中：Q--排气量，m3/s； p--罩口周长，m； H--污染源距罩口距离； Vx--距集气罩开口面最远处的风速，m/s。 根据《大气污染控制工程》（第二版）中可知，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中，污染源控制速度为 0.5~1.0m/s，本项目取 0.5m/s，即 Vx=0.5m/s。 计算Q=7560m3/h，由于风量损失，本次设计风量为8000m3/h。为保证废气收集效率能达到90%及以上，废气收集系统集气罩的设置应符合《集气罩分类及技术要求》（GB/T16758-2008）的规定，距离集气罩开口面最远处的有机废气无组织排放位置，控制风速需≥0.3米/秒；废气收集系统的输送管道需密闭、无破损；废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。 经计算，排气筒DA001颗粒物有组织排放量为0.036t/a，排放速率0.015kg/h，排放浓度1.856mg/m3。 未收集的进行无组织排放，无组织排放的颗粒物为0.396t/a。 - 车间异味 - 本项目为中药饮片加工项目，中药材炒制、蒸煮、干燥等过程中会产生异味。本项目采用的中药材均为植物药材，不含砷、汞等重金属元素，不含有毒药材，不会产生有毒有害气体。中药异味对员工身体健康无影响，以臭气浓度表征；参考北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出的恶臭6级分级法，该分级法以嗅觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，即明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 - 表4-3 恶臭6级等级恶臭强度级 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不易辨别企业性质(感觉值)，认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质(识别值)，但感到很正常. 3; 很容易国到味道，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 极强的气味，无法忍受，立即逃. - 根据上表判定，项目中药异味等级为2-3级。为保证车间异味达标排放，本环评要求项目在炙药锅、电磁炒药机、烘箱、蒸煮锅上方各设置一个集气罩，经收集的异味通过1套二级活性炭吸附装置处理后由一根 15m高排气筒（DA002）外排，经活性炭吸附装置处理后项目车间臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。 - 污水处理站恶臭 - 项目设置一座污水处理站用于处理运营期产生的生产废水，污水处理站运营过程会产生恶臭。恶臭主要来自污水处理过程中产生的污泥和生化反应过程。项目污水处理站处理规模较小，污水处理工艺简单，产生的污泥定期清理。污水处理站恶臭通过厂房四周绿化吸收，喷洒除臭剂，降低气味对周围环境的影响。 - 实验室废气 - 项目产品检验过程涉及到挥发性有机溶剂甲醇、乙腈、无水乙醇、95%乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、色谱乙腈、色谱甲醇、乙酸乙酯，合计使用总量为1395L/a，实验室检测作业为连续进行，每天检测约2小时（即600h/a），实验过程中有机溶剂首先与被测物质发生反应，一般会消耗掉 60%以上，剩余部分考虑最大影响，为全部挥发，则项目实验室 VOCs（以非甲烷总烃计）产生量约为 0.558t/a。 - 涉及到的酸性气体盐酸、硫酸量分别为17.5L/a、12.5L/a，则项目实验室氯化氢、硫酸雾产生分别为0.007t/a、0.005t/a。 - 本环评要求项目实验室设置通风橱，涉及有机溶液使用的实验过程在通风橱内操作，通风橱收集效率按 95%计，收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过24m高排气筒排放（DA002），通风橱风量按4500m3/h计（共设有1个通风橱），活性炭吸附装置处理效率按90%计，则实验室VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量约为0.053t/a，排放速率约0.088kg/h，排放浓度约19.633mg/m3。VOCs（以非甲烷总经计）无组织排放量约为0.028t/a。 - 涉及酸性气体的实验过程在通风橱内操作，通风橱收集效率按 95%计，收集后通过24m高排气筒排放（DA003），单个通风橱风量最小按2000m3/h计（共设有1个通风橱），则实验室氯化氢、硫酸雾有组织排放量分别为0.0067t/a、0.0048t/a。氯化氢、硫酸雾无组织排放量分别为0.0003t/a、0.0002t/a。 - 食堂油烟 根据企业设计方案，项目新建 1 座食堂用于员工就餐。就餐人数为135人，餐厅食用油消耗系数为 20g/（人·d），则本项目食堂食用油消耗量为 0.81t/a。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的 2%~4% ，本次评价以 4%计，则油烟产生量为0.0324t/a（以 300 天计）。产生的油烟由集气罩收集，收集效率按80%计算，风量为2500m3/h ， 日工作时长为 2h ，经油烟净化器（油烟净化效率 80%） 处理后通过规范设置的专用烟道排放。排放量为0.005t/a，排放速率为0.008t/a，排放浓度为3.456mg/m3。 - 1.3废气处理措施可行性分析 本项目废气治理措施如下图 图4-1 废气处理示意图 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019），袋式除尘为处理颗粒物的可行技术、活性炭吸附为治理臭气浓度的可行技术。 根据《餐饮业油烟污染防治可行技术指南》（T/ACEF 012--2020），静电除烟为治理食堂油烟的可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）“4.5.2.1废气污染治理设施工艺其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等”可知，本项目实验室废气治理措施选用二级活性炭吸附装置对有机废气（非甲烷总烃）进行吸附、酸雾产生浓度较低经通风橱收集至排气筒达标排放；综合认为本项目采取的废气治理措施是可行的。 1.4 达标排放分析 表4-4达标排放分析 编号; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放标准; 达标情况. 标准名称; 浓度限值mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 0.015; 1.856; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021） 、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 20; /; 达标. DA002; 臭气浓度; 少量; 少量; 1000（无量纲）; /; 达标. DA003; 非甲烷总烃; 0.088; 19.633; 60; /; 达标. DA004; 氯化氢; 0.011; 5.542; 10; /; 达标. 硫酸雾; 0.008; 3.958; 45; 1.3; 达标. 1.5无组织控制措施 加强废气治理设施的日常维护工作，作业时生产厂房应保持密闭状态，减少废气的无组织逸散。 1.5废气非正常工况分析 废气非正常工况排放是指生产车间废气治理措施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。拟建项目可能发生废气事故排放的环节主要考虑为废气处理设施失效。本次评价对在事故状态下排放的废气浓度进行情景假设。本项目非正常工况排放考虑最不利情况，即项目所有废气处理净化效率为0%。项目非正常工况下污染物排放量见下表。 表4-5 非正常排放情况各排气筒排放情况 非正常排放源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间; 频次; 排放量（kg）. DA001; 颗粒物; 185.625; 1.485; 1h; 1次/年; 1.485. DA003; 非甲烷总烃; 196.333; 0.884; 1h; 1次/年; 0.884. DA004; 氯化氢; 5.542; 0.011; 1h; 1次/年; 0.011. 硫酸雾; 3.958; 0.008; 1h; 1次/年; 0.008. 由上表可以看出，非正常情况下主要污染物排放浓度增加，而且随着非正常情况持续时间增加污染物排放量随之增加，对环境的危害和影响增大，因此应采取措施减少非正常工况发生次数。加强管理，采用先进成熟的工艺技术和设备，严格生产控制规程，加强环保设施的维修管理确保有效持续运行，发生环保设施故障时应及时停车、停产，确保生产设施与环保设施同步运行。 1.5监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019）等相关要求，本项目废气监测计划如下表。 表 4-6 本项目废气污染物监测一览表 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/半年. DA002; 臭气浓度; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. DA004; 氯化氢、硫酸雾; 1次/年. 厂界; 臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢; 1次/半年. 非甲烷总烃、硫酸雾; 1次/年. 2、废水 2.1废水产排放及治理措施 本项目运营期产生的废水主要为员工的生活污水、药材洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水。 ①生活污水 本项目员工为135人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），有食堂办公区的员工用水量按 110L/d•人计，则生活用水量为14.85t/d，4455t/a。生活污水按照用水量的80%计，则生活污水量为11.88t/d，3564t/a。生活污水经化粪池预处理（其中食堂废水先经隔油池隔油）后接入市政污水管网。 ②药材洗润废水 项目的中药材除净制类产品外，其他均需要洗润，洗润用水参照多家中药饮片厂平均用水量，以 1.5倍的原药材量计算用水量，清洗的中药原料约为0.3万t/a，生产天数以每年 300 天计算，则中药原料洗润用水量为15t/d，4500t/a。考虑药材洗润过程中会吸收一部分水，废水按0.8排水系数计算，中药原料洗润废水排放量为12t/d、3600t/a。药材清洗废水中主要污染成分为泥土和杂质。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 ③蒸制废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中的《2730中药饮片加工行业系数手册》，炮制（含蒸煮）废水量按1.83t/t-中药饮片进行核算，本项目需蒸制的饮片产量为0.1万吨/年，则蒸煮废水量为1830吨/a（6.1t/d），废水按照0.8排水系数计算，则蒸制用水量为2287.5吨/a（7.625t/d）。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 ④设备清洗废水 项目洗药机、炒药机、切药机、蒸煮锅等需要1周清洗1次，根据建设单位提供的经验数据，每次用水量为5t，即240t/a（0.8t/d）。废水按照0.8排水系数计算，则废水产生量为192t/a（0.64t/d）。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 ⑤地面冲洗废水 根据《建筑给水排水设计手册》（GB50015-2019），地面冲洗废水产生量为1.0~1.5L/m2·次（本次取1.5L/m2·次），本项目每半个月对地面进行冲洗（24次/a），需要冲洗的车间面积约3000m2，地面冲洗用水量为108t/a，损耗量均以20%计，则地面冲洗废水为86.4t/a。废水经厂区污水站处理达标后接入市政污水管网。 洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水主要污染因子是色度、COD、SS、NH3-N、TN、TP、氰化物，COD、NH3-N、TN、TP、氰化物产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》273中药饮片加工行业系数手册。SS产生系数参照《制药工业水污染物排放标准中药类编制说明征求意见稿》中“5.2.1.1调研资料分析”，平均进水浓度250mg/L。参照《哈尔滨润禾药业有限公司年产3000吨中药饮片项目竣工环境环境保护验收监测表》检测数据中色度进水为20倍，本次评价按照100倍计算。 表4-7 项目废水排放情况汇总一览表 废污水类别; 产生废水量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理 措施; 排放浓度mg/L; 排放量（t/a）; 排放出向. 生活污水; 3564; COD; 350; 1.247; 隔油池+化粪池; 320; 1.14; 接入市政污水管网. SS; 250; 0.891; 150; 0.535. NH3-N; 30; 0.107; 180; 0.642. 总磷; 4; 0.014; 28; 0.01. 总氮; 45; 0.160; 64; 0.228. 动植物油; 160; 0.570; 48; 0.171. 洗润、蒸制废水; 5430; 色度; 100; /; 混凝沉淀+A/O+气浮; /; /. COD; 970; 5.267; /; /. SS; 250; 1.358; /; /. NH3-N; 43; 0.233; /; /. 总磷; 21; 0.114; /; /. 总氮; 62; 0.337; /; /. 氰化物; 0.03; 0.0002; /; /. 设备清洗; 192; COD; 970; 0.186; /; /. SS; 250; 0.048; /; /. NH3-N; 43; 0.008; /; /. 总磷; 21; 0.004; /; /. 总氮; 62; 0.012; /; /. 氰化物; 0.03; 0.000006; /; /. 地面冲洗; 86.4; COD; 500; 0.0432; /; /. SS; 400; 0.035; /; /. NH3-N; 45; 0.004; /; /. 总磷; 4; 0.0003; /; /. 总氮; 60; 0.005; /; /. 综合废水（洗润、蒸制、设备清洗、地面冲洗）; 5708.4; 色度; 95; 0.543; 15.2; /. COD; 963; 5.497; 78.003; 0.445. SS; 252; 1.440; 14.112; 0.081. NH3-N; 43; 0.246; 3.44; 0.02. 总磷; 21; 0.118; 1.47; 0.008. 总氮; 62; 0.354; 14.88; 0.085. 氰化物; 0.03; 0.0002; 0.009; 5E-05. 总排口废水; 9272.4; 色度; /; /; /; 9.358; /. COD; /; /; 171.019; 1.586. SS; /; /; 66.343; 0.615. NH3-N; /; /; 71.304; 0.661. 总磷; /; /; 11.667; 0.108. 总氮; /; /; 33.760; 0.313. 氰化物; /; /; 0.006; 5E-05. 动植物油; /; /; 18.45; 0.171. 综上，本项目运营期间综合废水（洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）的产生量为5708.4t/a，该部分废水进入厂区污水处理站，达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2排放标准后，排入市政污水管网；生活污水产生量为3564t/a、生活污水经化粪池预处理后（食堂还有废水经隔油池处理后）接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理，达标尾水排入史河。 2.2废水治理可行性分析 - 生活污水 - 本项目生活污水经厂区隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网进入金寨县污水处理厂集中处理。根据现场勘查，项目所在区域污水管网已建成所在区域为金寨县污水处理厂服务范围，因此，项目生活污水的处理方式是可行的。 - 洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水 - 处理工艺 - 根据项目生产废水特点，本项目自建污水处理设施拟采用“混凝沉淀+调节+厌氧+好氧+气浮”工艺，设计处理规模90t/d，污水处理工艺流程图如下。厂区污水处理站处理工艺流程，见下图。 - 图4-2 项目生产废水处理工艺流程图 污水处理工艺简述：污水处理系统先设置混凝沉淀池加入PAC、PAM进行絮凝来拦截去除废水中的少量的大块漂浮物，以防止管道和泵体的堵塞，拦截后的废水进入A/O（厌氧+好氧）池子，将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性。最后废水气浮通过加入PAC、酸碱进行絮凝气浮，达到预处理的效果，可去除CODcr、SS，极大减轻了生化处理的负荷，稳定了生化处理的水质。污泥在气浮池内进行好氧消化，上清液回流至混凝沉淀池进行再处理。经过浓缩的污泥由污泥泵提升至板框压滤机脱水后外运。 ①混凝沉淀：混凝池的作用是将污水提升至池内，同时投加相应药剂，搅拌反应。 ②调节池：项目生产过程中水量、水质温度等水质指标随排水波动较大。采用调节池进行前期调质，使被处理的废水质均化，使后续设施不受废水流量或浓度变化的冲击，保障设备运行的稳定。 ➂A/O（厌氧池、好氧池）：厌氧池主要目的是将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性；好氧池在充足供氧的条件下，好氧微生物群以污水中的有机物为营养，通过分解吸收有机物来进行自身的新陈代谢活动，从而达到去除污水中有机物的效果。 ④气浮池 气浮装置通过溶气系统产生的溶气水，经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡，若干气泡黏附在水中絮凝好的杂质颗粒表面，形成整体密度小于1的悬浮物，通过浮力使其上升至水面而使固液分离；经气浮处理后浮渣排至污泥池，气浮池出水经过提升泵提升后进入清水池。 根据本行业类别，对照行业已发布的排污许可技术规范《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》(HJ1064-2019)，本项目废水污染物产生情况及与可行技术对照情况如下表所示。 表4-8 项目废水污染物产生情况及行业可行技术对照一览表 废水种类; 污染因子; 本项目拟采取的废气治理设施; HJ1060-2019推荐的可行技术; 是否属于可行技术. 生产废水; PH、COD、SS、NH3-N、色度、总氮、总磷、氰化物; 混凝沉淀+调节+厌氧+好氧+气浮; 水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法、活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、芬顿氧化、膜分离、其他; 是. 根据上表分析可知，项目采取的废水治理技术为《排污许可证申请与核发技术规范 中成药生产》(HJ1064-2019)中推荐的可行技术。因此本项目拟采取的废水污染防治设施是可行的。 - 2）处理规模 - 本项目污水处理站设计处理能力为90t/d，现阶段生产废水量为 5708.4t/a（19.028t/d），该处理能力不仅可满足当前生产废水处理需求，还为后期预留项目废水处理留有充分余量，确保污水处理的高效性和可行性，可完全保障本项目正常运行。 - 3）处理效果 根据工程分析，本项目生产废水（洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）经自建的污水处理设施处理后排入市政污水管网。类比同类企业，并参考《中药类制药工业水污染物排放标准-编制说明》和《厌氧/缺氧/好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010），本项目污水处理装置处理效率见下表。 表4-9 项目生产废水产排情况一览表 项目; PH; COD; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; 氰化物; 色度. 混凝沉淀; 进水; 6~9; 963; 252; 43; 21; 62; 0.03; 95. 出水; 6~9; 866.7; 100.8; 43; 21; 62; 0.03; 38. 去除率%; /; 10; 60; 0; 0; 0; 0; 60. 厌氧+好氧; 进水; 6~9; 866.7; 100.8; 43; 21; 62; 0.03; 38. 出水; 6~9; 86.67; 20.16; 4.3; 2.1; 18.6; 0.009; 15.2. 去除率%; /; 90; 80; 90; 90; 70; 70; 60. 气浮; 进水; 6~9; 86.67; 20.16; 4.3; 2.1; 18.6; 0.009; 15.2. 出水; 6~9; 78.003; 14.112; 3.44; 1.47; 14.88; 0.009; 15.2. 去除率%; /; 10; 30; 20; 30; 20; 0; 0. 标准（mg/L ）; 6~9; 100; 50; 8; 0.5; 20; 0.5; 50. 由上表可知，生产废水经厂区污水处理设施处理后能够满足《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)表2排放标准，接管市政污水管网。因此，生产废水经厂区污水处理设施处理后接管市政污水管网是可行的。 2.3接管可行性分析 （1）金寨县污水处理厂简介 金寨县污水处理厂座落在金寨现代产业园区北六路与金叶路交叉路口，采用A2/O改良型氧化沟处理工艺，设计日处理污水3.0万吨，以处理城区生活污水为主，兼顾县城新区及金寨现代产业园区。2010年，金寨县政府启动了污水处理厂升级达标项目建设，现污水处理厂升级达标项目已建设完成并投入使用，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入史河。 （2）接管可行性分析 项目已提出管网建设和纳管需求，所在区域污水管网铺设完毕后，对接水质水量满足接管要求，接管可行。 （3）水量、水质符合性 项目建成后外排污水处理厂废水总量约30.908m3/d（其中生活污水11.88t/a，生产废水19.028t/a），仅占该污水处理厂设计处理能力3.0万m3/d的0.1%，不会对金寨县污水处理厂产生冲击负荷。因此，产生的废水排入金寨县污水处理厂可行。 综上所述，项目区内产生废水经自身预处理措施处理后可以达到金寨县污水处理厂接管要求，项目全部投产运行时间与金寨县污水处理厂运营时间可相衔接，项目废水量产生对金寨县污水处理厂处理能力负荷冲击量小。因此，本项目产生废水接管可行。 - 对污水处理厂的影响 - 本项目废水水质较简单，处理后可达到污水处理厂的进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 综上，项目运营后污水经市政污水管网进入金寨县污水处理厂是可行的，能做到达标排放。实际污水排放增加量较小，污水污染物经过消减后，总量贡献值相对较小，不会改变项目区现有水环境功能，建成后对区域水环境影响较小。 2.4、污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水环境影响评价等级属于三级B，环评中需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表，其中废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见表 4-10，废水间接排放口基本情况表见表 4-11，废水水污染物排放执行标准表见表 4-12，废水污染物排放信息如下： 表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放规律; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放口 编号; 排放口 设置是否符合要求; 排放类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活污水; 动植物油、COD、BOD5、SS、NH3-N、; 间断排放、流量不稳定; TW001; 隔油池、化粪池; 油水分离、厌氧; 是; DW 001; 是; 废水总排 口. 2; 洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、色度; 间断排放、流量不稳定; TW002; 污水处理站; 凝沉淀+调节+厌氧+好氧+气浮; 是; DW 001; 是; 废水总排 口. 表4-11废水间接排放口基本信息 序号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; 115.982212; 31.774808; 8994; 市政污 水管网; 间歇 排放; 08:00~ 22:00; 金寨县污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. 动植物油; 1. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 色度; 30. 表4-12废水污染物排放执行标准表 单位：mg/L(pH、色度除外) 指标; pH; COD; SS; NH3-N; 色度; 总磷; 总氮; 氰化物. 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中相应标准; 6～9; 100; 50; 8; 50; 0.5; 20; 0.5. 2.4废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业 中成药生产》（HJ 1064- 2019），本项目废水监测计划及记录信息表如下： 表4-13 废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水总排口; 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、色度、动植物油; 1次/半年. 3运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声污染源强 项目运营期噪声源主要为旋振筛、炒药机、蒸煮锅、切药机等产生的噪声，各类设备运行噪声污染源强如下。 表4-14 主要噪声源强及治理措施一览表（室内） 声源名称; 声功率级/dB(A); 数量（台）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段（h/d）; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离（m）. 炙药锅; 75; 1; 选择低噪声设备，合理规划布局，定期维修; 130; 1; 1; 20; 49; 8; 15; 34; 1. 旋振筛; 75; 1; 131; 2; 1; 19; 49; 8; 15; 34; 1. 电磁炒药机; 75; 1; 123; -17; 1; 4; 63; 8; 15; 48; 1. 热风循环烘箱; 70; 4; 130; -16; 2; 5; 56; 8; 15; 41; 1. 多功能切药机; 75; 1; 135; -16; 1; 5; 61; 8; 15; 46; 1. 蒸煮锅; 75; 1; 138; -19; 1; 2; 69; 8; 15; 54; 1. 洗药机; 75; 1; 138; -16; 1; 5; 61; 8; 15; 46; 1. 往复式切药机; 75; 6; 136; -16~-18; 1; 3; 65; 8; 15; 50; 1. 转盘式切药机; 75; 1; 137; -16; 1; 5; 61; 8; 15; 46; 1. 剁刀式切药机; 75; 1; 134; -16; 1; 5; 61; 8; 15; 46; 1. 注：以车间西南角为坐标原点。 表4-15 主要噪声源强及治理措施一览表（室外） 声源 名称; 声源源强声压级dB（A）/m; 数量（台）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距厂界距离(m); 运行时段(h/d). X; Y; Z. 风机; 75/1; 1; 112; 0; 1; 选择低噪声设备、基础减振、距离衰减、隔声罩; 38; 8. 风机; 75/1; 1; 112; -2; 1; 37; 8. 风机; 70/1; 1; 43; 90; 23; 10; 2. 风机; 70/1; 1; 45; 90; 23; 12; 2. 注：以厂区边界西南角为坐标原点 3.2降噪措施 本项目噪声防治措施如下： （1）在进行设备采购中，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施；建筑上采取隔声措施，优先选用吸声性能较好的墙面材料，屋顶可设吸声吊顶。在结构设计中采用减振平顶，减振内壁和减振地板等措施。 （2）合理规划布局，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对主要噪声设备进一步采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。 3.3噪声达标分析 本项目噪声防治措施如下： ①声源控制：重视设备选型，采用减振措施：尽量选用加工精度高，运行噪声低的生产设备，定期对设备进行维护，杜绝在设备不正常运行产生的高噪声； ②传播途径上控制：设置隔声门窗，部分设备可添加隔声防护装置等措施。 ③加强管理：加强噪声防治管理，降低人为噪声。 3.3噪声达标分析 本次环境噪声影响预测参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，对项目运行后的厂界噪声变化情况和声环境保护目标影响情况进行分析。 确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将室外各噪声源视为半 自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下： （1）室外噪声源 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： 式中：Lp (r)——预测点处声压级，dB； Lp (r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0 ——参考位置距声源的距离。 （2）室内噪声源 采取室内声源等效室外声源声功率级计算方法。 图 4-3室内声源等效为室外声源图例 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1 ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LW —— 点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R= Sα/（1-α），S为房间内表面面积，α为平均吸声系数； r ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lp1i (T ) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i (T ) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T ) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi —— 围护结构 i 倍频带的隔声量。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积 S 处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：LW —— 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T ) ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2； ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。室外声源处于半自由声场情况下，且声源可看作是位于地面上的，则： 式中：LP (r) 预测点处声压级，dB； LW —— 由点声源产生的倍频带声功率级，dB; r ——预测点距声源的距离。 ⑥倍频带声压级和 A 声级转换 式中：LA (r )——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi (r ) ——预测点（r ）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ⑦工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）计算公式为： 式中： Leqi ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； LAi ——第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； LAj ——第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级，dB(A) T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在 T 间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 （2）预测结果 噪声在室内向室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱，为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声插入损失及距离衰减，本项目噪声源对厂界处噪声贡献值预测结果如下： 表4-16 建设项目厂界噪声预测结果（夜间不生产） 单位：dB（A） 预测点; 昼间贡献值; 标准值. 东厂界; 32.8; 65. 南厂界; 42.5; 65. 西厂界; 47.4; 65. 北厂界; 34.9; 65. 综上所述，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此评价认为本项目在采取了各项噪声污染防治措施后，对项目区声环境的影响小。 3.4噪声环境影响分析 本项目产生的噪声为生产过程中的设备噪声，本项目购置设备为低噪声设备，经厂房隔声、距离衰减、安装减振基座，必要时安装消声措施，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，因此，本项目运营过程中不会对项目区域声环境造成较大不利影响。 3.5监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）表1要求，厂界噪声监测频次为每季度一次，详见下表。 表4-17 建设项目厂界噪声预测结果 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季. 4运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1项目固体废物产生及处置情况 生活垃圾 本项目劳动定员135人，人均生活垃圾产生量按0.5 kg/d 计，则生活垃圾产生量约20.25t/a。 治理措施：设置垃圾桶进行分类回收，交环卫部门进行清运。 一般固废 ①中药材废弃物：产生量约为600t/a，集中收集后外售综合利用。 ②污水站污泥：项目污水处理过程中会产生污泥，一般每降解1kgCOD会产生0.1kg污泥，本项目污水处理站COD削减量约为4t/a，项目污泥产生量约0.4t/a。本项目处理废水中不涉及重金属、危险废物，故本项目产生的污泥为一般固废。污泥收集后委托环卫部门统一清运处理。 ③除尘器收集的粉尘：产生量约为3.5t/a，集中收集后外售综合利用。 危险废物 ①实验室固废：实验过程中会产生废试剂瓶、废样品等，其产生总量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)划分可知，检验固废属于危险废物，废物类别为 HW49，废物代码为：900-047-49，集中收集至危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 ②实验室废液：实验过程会产生检验废液，主要为废酸等，其产生量约为 0.15t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)划分可知，该检验废液属于危险废物，废物类别为 HW49，废物代码为: 900-047-49；集中收集至危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 ③废活性炭 由活性炭吸附装置更换活性炭产生的。 根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》，活性炭更换周期（T，单位：d）计算方法如下： T= M×S×106C×Q×t 式中：M—活性炭质量，kg，项目活性炭设计装箱量为315kg； S—平衡保持量（非甲烷总烃保持量S平均为20%)； Q—风量，m3/h，根据前文取4500m3/h； C—进口VOCs浓度，mg/m3，根据前文取196.333mg/m3； t—吸附设备每日运行时间，h/d，项目取2h/d。 项目使用颗粒状活性炭，活性炭碘值不低于800mg/g。计算出活性炭吸附装置更换周期为36d，本项目按照1月年更换1次，故废活性炭产生量约为4.26t/a（含吸附的废气）。贮存于危废贮存库，定期委托有资质单位处理。 危险废物收集后分类暂存于危险废物贮存库暂存，委托有危废处置资质的单位处置。 表4-18 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 分类代码; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工 生活; 固态; /; 20.25; --; 交环卫部门清运. 2; 实验室固废; 实验过程; 固态; /; 0.1; HW49 900-047-49; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 3; 实验室废液; 液态; 废酸; 0.15; HW49 900-047-49. 4; 废活性炭; 环保设备; 固态; 活性炭、有机废气; 4.26; HW49 900-039-49. 5; 中药材废弃物; 净选; 固态; 中药材根茎、泥土; 600; --; 外售综合利用. 6; 污水站污泥; 废水处理; 固态; /; 0.4; --; 委托环卫部门清运. 7; 除尘器收集的粉尘; 环保设备; 固态; 粉尘; 3.5; --; 外售综合利用. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，分析拟建项目危险废物的产生、贮存、处置情况见下表。 表4-19 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 预测产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 实验室固废; HW49; 900-047-49; 0.1; 实验过程; 固态; /; /; 年; T、C; 分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处理. 实验室废液; HW08; 900-047-49; 0.15; 实验过程; 液态; 浮油; 浮油; 年; T、C. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.26; 环保设备; 固态; 有机废气; 有机废气; 年; T. 4.2固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾污染防治措施 生活垃圾用垃圾桶集中收集，委托环卫部门每日清运处理。 - （2）一般固废污染防治措施 - 本项目建成后，固体废物处理处置及综合利用率达到100%，不会对厂区外环境产生影响。根据国家对工业固废，尤其是危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的部分 交由专业单位处理或处置。 - （3）危险固废污染防治措施 本项目在污水处理站东侧设置危废贮存库一间，约40m2。危废间按照如下要求设置： 1）厂区内的危险废物临时贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的规定执行，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； 2）所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损，用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。 3）厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 表4-20 危险废物标志牌式样及说明 样式; 说明. 1、危险废物贮存区标志牌背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。 2、废物种类信息应采用醒目的 橘黄色，RGB 颜色值为（255,150, 0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0,0,0）。危图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 危险废物标签样式示意图; 1、危险废物标志设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。对箱类包装危险废物的其标签应置于包装端面或侧面； 2、袋类包装危险废物的其标签应置于包装明显处； 3、桶类包装危险废物的其标签应置于桶身或桶盖； 4、其他包装危险废物的其标签应置于于明显处。. 5地下水、土壤污染防治措施 为了有效地防止厂区内周边地下水、土壤环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理。 5.1可能产生渗漏的主要环境 地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合” 的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗、一般防渗区和重点防渗区。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目防渗分区的划分情况和具体要求见下表： 表4-21 项目污染防渗分区及要求 防渗分区; 装置设施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库、污水处理站、污水收集管线; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597 执行. 一般防渗区; 饮片加工车间; 防渗层防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能. 简单防渗; 厂区其他区域; 一般地面硬化. 综上所述，本项目在采取上述防渗措施后，可有效防止营运期对区域地下水、 土壤环境的影响。 6、环境风险分析 6.1风险源调查及可能影响途径 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（简称“导则”）表B.1突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”）中的相关规定，项目风险源为危废贮存库、实验室等。 6.2主要风险源 泄漏污染风险源：危废贮存库、实验室等。 火灾风险源：主要为危废贮存库等其他有可燃物料区。 6.3可能影响途径 不同风险源可能污染环境的途径如下： 表4-22 项目风险物质可能污染环境的影响途径 风险源; 主要风险 物质; 可能影响途径; 污染类型. 危废贮存库、实验室; 危险废物、实验试剂; 渗漏进入地下水和土壤; 遗失或者贮存库发生破损，泄漏进入到地下水和土壤. 厂区火灾; 消防废水、火灾烟气; 渗漏、经雨水管网进入地表水，大气输送等; 消防废水进入到雨水管网中造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染. 废气处理设施; 颗粒物; 未达标排放等事故排放; 造成大气环境污染. 废水处理设施; 废水外溢; 渗透、漫流; 周边地表水、土壤、地下水等. 6.3评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2 +…+qn/Qn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 结合风险物质调查及识别过程结果，拟建项目危险物质数量与临界量具体判定结果见下表。 表4-23 建设项目Q值确定表 序号; 化学品名称; CAS号; 厂区最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 甲醇/色谱甲醇; 67-56-1; 0.07; 10; 0.007. 2; 乙腈/色谱乙腈; 78-05-8; 0.06; 10; 0.006. 3; 盐酸; 7647-01-0; 0.0025; 7.5; 0.00033. 4; 硫酸; 7664-96-9; 0.0025; 10; 0.00025. 5; 乙醚; 60-29-7; 0.0025; 10; 0.00025. 6; 乙酸乙酯; 141-78-10; 0.003; 10; 0.0003. 7; 废活性炭; /; 4.26; 50; 0.0852. 项目Q值∑; 0.09933. Q=0.09933<1，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 6.4环境风险防范措施 （1）火灾次生风险 火灾事故环境风险预测属于安全评价范围，并且火灾主要发生在厂区之内。发生火灾爆炸时产生的环境危害主要是震荡作用、冲击波、碎片冲击和造成火灾等影响，不仅会造成财产损失、停产等，而且有可能造成人员伤亡。爆炸起火后将通过热辐射方式影响周围环境，在近距离范围内将对建筑物和人员造成严重伤害。 本项目的生产车间内或仓库发生火灾、爆炸事故时，进入大气的燃烧产物包括不完全燃烧形成的 CO 烟雾或二氧化硫或其他中间产物化学物质，这些物质往往具有毒性特征,会形成与毒物泄漏相同后果的次生环境污染事故。以上事故影响在落实各项原料储存的安全措施后，可使火灾。爆炸危险性下降。但值得注意的是，一旦某设备或装置发生火灾、爆炸，很可能会造成“多米诺效应”。因此，要强化管理、措施到位，要防微杜渐。 防范措施： ①企业应当在生产车间和仓库内配备相应数量的灭火器等消防设施，并定期进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。 ②生产结束后，应及时关闭设备开关，离开生产车间时，应将电源插头拔掉。 ③严格加强车间管理，规范车间各单元的布置情况，预留足够的消防通道。 ④加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 ⑤生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。 ⑥项目区内严禁吸烟和使用明火。 （2）工艺废气风险 项目主要产生颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃、酸雾，如不进行有效的收集治理，超标排放，造成大气环境污染。项目废气处理措施必须委托具有资质的有经验的单位设计、施工。运营时，项目应在开班、交接班前，必须认真检查废气的收集、处理措施，确保达到设计的效率，从而避免废气事故排放对大气环境的影响。如活性炭吸附装置，根据说明书与环评要求定期更换。同时根据监测计划，跟踪监测。 综上，项目在确保废气有效收集，有效处理，确保废气达标排放，项目废气事故排放环境风险较小。 （3）危废流失风险 危废流失可能性有委托不具有相应资质单位处置，混入一般固废，被抛洒或倾倒等，可能对地表水、地下水、土壤环境造成严重污染。 项目危废分区存放，设托盘防泄漏，集中贮存于危废贮存库。 项目危废设专人全程管理，从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置，项目危废产生后立即收集送入危废贮存库集中暂存。每年至少一次全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危废被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危废暂存，必须分类暂存。建立危废台账。 危废贮存库设有防渗、防雨、防风、防晒等措施，综上，项目危废流失风险较小。 - 废水事故排放 - 拟建工程事故排放主要有二：一是工艺发生故障或其他事故，未能达到设计处理效果，处理后的废水不能达到排放标准；二是由于停电等重大原因造成污水处理工程全面停止运行(包括主要设备故障)，废水未能有效处置直接排放。 - 针对以上两种情况制定拟建工程事故性排水预防措施如下 - ①严格规范化操作：拟建工程不能达标排放的概率较小，只要加强管理完全可以防止。为此，拟建工程要制定污水处理工程装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理工程实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生概率。 - ②建立必要的预备系统或设备：拟建工程主要动力设备，如水泵、污泥泵等应设 1-2 台备用设备，以备设备出现事故时，及时更换。 - ③拟建工程应采用双电源供电，以便尽可能减少停电事故的发生。 - （5）环境风险事故应急预案 通过对事故的风险评价，建设单位应加强生产管理，制定突发环境事故发生应急预案，消除事故隐患的发生，强化突发性事故应急处置措施等。 7排污口规范化 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，项目得气排放口必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置相应的环境保护图形标志。 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、废水排放口。 （1）废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应安装采样监测平台，并设置永久采样孔。监测采样孔附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内经、排放污染物种类等。 （2）厂区的排水体制必须实施雨污分流制。 （3）按规定对固定噪声进行治理，噪声设备附近醒目处设置环保图形标志牌。 （4）固体废物暂存期间应按固废相关规定加强管理，存放场所严格按照 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求设计、施工及运行，存放场所边界和进出口位置设置环保标志牌。 （5）项目建设单位应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，以便进行验收和排放口的规范化管理。 （6）排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 （7）废气排放口、废水排放口和噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 表4-24 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-25环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称. 1; 废气排放口. 2; /; 雨水排放口. 3; 噪声排放源. 4; 一般固废. 5; /; 危险废物. 8环保投资估算 本项目总投资20000万元，其中环保投资约55万元，占项目总投资的2.75%。具体如下表所示。 表4-26 环保设施及环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资 （万元）. 废气治理; 过筛粉尘; 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001; 2. 车间异味; 集气罩+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA002; 2. 污水站恶臭; 绿化吸收、喷洒除臭剂; 2. 实验室有机废气; 通风橱+二级活性炭吸附装置+1根24m高排气筒DA003; 2. 实验室酸雾; 通风橱+1根24m高排气筒DA004; 1. 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道; 1. 废水治理; 生活污水; 雨污管网、隔油池、化粪池; 10. 洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水; 污水处理站，处理规模90t/d ；处理工艺：混凝沉淀+调节+厌氧+好氧+气浮。; 24. 噪声; 设备噪声; 基础减振，厂房隔声; 6. 固废处理; 固废处理; 危废废物：在污水站东侧设置危废贮存库一间，约40m2，暂存产生的危险固废，交有资质单位进行处理; 1.7. 生活垃圾设置垃圾桶进行分类收集; 0.2. 一般固废：在饮片加工车间车间南侧设置50m2的一般固废暂存区，一般固废分类暂存。; 0.1. 地下水、土壤防治; 对危废贮存库、污水处理站、污水收集管线进行重点防渗等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透K≤1.0×10-7cm/s；饮片加工车间进行一般防渗，防渗层防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。厂区其他区域进行简单防渗。; 2. 环境风险; 设置灭火器等防火器材，加强员工风险意识; 1. 总计; 55. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 过筛粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒DA001 | 颗粒物、臭气浓度（异味）、非甲烷总烃、氯化氢有组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005—2021）表 1 标准限值，氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准，其他污染物排放执行排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中厂界监控浓度限值；污水处理站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值，实验室酸性气体、有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型规模 ” |
|  | 车间异味 | 臭气浓度 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA002 |  |
|  | 污水站恶臭 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 绿化吸收、喷洒除臭剂 |  |
|  | 实验室有机废气 | 有机废气 | 通风橱+二级活性炭吸附装置+1根24m高排气筒DA003 |  |
|  | 实验室酸雾 | 硫化氢、氨 | 通风橱+1根24m高排气筒DA004 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油 | 雨污分流管网、隔油池、化粪池。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
|  | 洗润废水、蒸制废水、设备清洗废水、地面冲洗废水 | PH、COD、SS、NH3-N、色度、总氮、总磷、氰化物 | 污水站位于厂区西侧，处理规模90t/d ；处理工艺：混凝沉淀+调节+厌氧+好氧+气浮。 | 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008） |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 减振、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在饮片加工车间车间南侧设置50m2的一般固废暂存区，一般固废分类暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。在污水站东侧设置危废贮存库一间（40m2），危险废物暂存执行危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗。 一般防渗区：饮片加工车间，防渗层防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 重点防渗区：危废贮存库、污水处理站、污水收集管线，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗：厂区其他区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 贯彻预防为主原则，加强对各类化学品和废弃物的管理，完善并严格执行各项工作规程；采取主动控制和被动控制相结合的措施，做到源头 控制、分区防渗；配备齐全的应急救援物资等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，华润三九（六安）中药材产业发展有限公司“华润三九中药材产业加工项目”符合相关产业政策的要求，项目选址合理，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各类污染物稳定达标排放。正常运行时，排放的污染物对区域环境影响是可接受的，从环保角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.036t/a | / | 0.036t/a | +0.036t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.053t/a | +0.053t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 9272.4t/a | / | 9272.4t/a | +9272.4t/a |
|  | COD | / | / | / | 1.586t/a | / | 1.586t/a | +1.586t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.661t/a | / | 0.661t/a | +0.661t/a |
| 工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 20.25/a | / | 20.25/a | +20.25/a |
|  | 中药材废弃物 | / | / | / | 600t/a | / | 600t/a | +600t/a |
|  | 污水站污泥 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 实验室固废 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.26t/a | / | 4.26t/a | +4.26t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①