金环审〔2025〕18号

六安市金寨县生态环境分局关于和襄高速青山镇沥青搅拌站项目环境影响报告表的批复

中国葛洲坝集团股份有限公司和襄高速公路六安段项目经理部：

- 你公司报来的《和襄高速青山镇沥青搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2407-341524-04-01-465052）及相关申请材料收悉。经研究，批复如下

- 一、该项目位于青山镇青山村，占地面积约为13621平方米。主体工程新建沥青搅拌楼1栋，配套建设生活区、料仓等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约400万元，其中环保投资不低于44万元。项目属于临时搅拌站，生产周期为8个月，项目建成后可年产17.25万吨沥青碎石，并全部用于和襄高速舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段。

- 该项目属于G4222和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段工程配套工程，我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

二、项目建设期和运营期应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。施工废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排。运营期，雨水收集沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；喷淋用水经混凝沉淀+过滤后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。

2.严格落实生态保护红线管控要求及水土保持措施。做好绿化、生态恢复、景观建设工作。工程服务期满后按照相关要求及时做好临时占地的生态恢复并复垦到位。

3.施工期应采取地面硬化、封闭围挡、堆场遮盖、密封运输、洒水抑尘、及时清理建筑垃圾以及大风、预警天气停止作业等措施减少扬尘污染。

运营期，严格落实《报告表》中提出的各项废气污染防治措施。骨料烘干、筛分粉尘：密闭收集后由旋风除尘+布袋除尘器处理达标后须通过一根不低于15m高排气筒（DA001）达标排放；沥青储罐呼吸废气、搅拌烟气：密闭负压收集后经水喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置处理达标后须通过一根不低于15m高排气筒（DA002）达标排放。砂石封闭仓储，合理设置雾化喷淋装置，粉料存储密闭储罐，搅拌楼二次封闭。厂区应充分硬化，根据季节合理安排洒水喷淋力度，同步采取防尘覆盖、冲洗出入车辆、及时运输、限制车速、加强管理等措施减少扬尘。加强设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。

施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》 （DB34/4811-2024）中相关排放限值要求。运营期工艺废气产生的颗粒物、苯并芘、沥青烟有组织排放执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB34/T3679-2020）中相关排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表中相关排放限值要求；臭气浓度厂界排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放限值要求。

4.施工期应合理安排作业时间，采用低噪声施工机械，加强施工和运输车辆管理，确保施工噪声符合场界限值要求。

运营期，通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。除尘器收集的粉尘回用于生产；废布袋外售综合利用；不合格骨料厂家回收处理；沉淀池收集的沉渣、雨水池沉淀捞取后铺路，资源化处置。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。废润滑油桶、废润滑油、废含油抹布、废焦油、废活性炭等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

6.做好分区防渗工作，全面落实《报告表》提出的防渗要求，防止项目污染地下水和土壤。

7.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，规范建设应急事故池，同时充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、请县生态环境保护综合行政执法大队对中国葛洲坝集团股份有限公司和襄高速公路六安段项目经理部和襄高速青山镇沥青搅拌站项目加强环境保护现场监管。

抄送：青山镇人民政府，县自然资源局、县交通局、县住建局、县水利局、县林业局。

六安市金寨县生态环境分局办公室 2025年6月3日印发

六安市金寨县生态环境分局

2025年6月3日