- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

| 项目名称： | 年1.5万辆废旧汽车回收拆解及 废旧金属回收项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 安徽实鑫再生资源有限公司 |
| 编制日期： | 2025年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年1.5万辆废旧汽车回收拆解及废旧金属回收项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2502-341524-04-01-886553 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 张仁祥 | 联系方式 | 153****4578 |
| 建设地点 |  |  | 安徽省六安市安徽金寨经济开发区北四路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 中心经度：115°55′54.635″、中心纬度：31°46′4.832″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | [C4210]金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业—85 金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 |  |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  |  | 金寨县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 金发改审批备[2025]52号 |
| 总投资（万元） |  |  | 12000.00 | 环保投资（万元） | 111.00 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.93 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33352.70 |
| 专项评价设置情况 | 表1.1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目外排废水接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取; 本项目不涉及取水口; 否. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》 安徽金寨经济开发区前身为金寨县工业开发区，2006年由安徽省人民政府以皖政秘[2006]22号文批准设立“安徽金寨经济开发区”为省级开发区。 2020年11月，依据《安徽省自然资源厅关于核定安徽金寨经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函[2020]140号），安徽金寨经济开发区按照省政府整合优化相关要求，将原金寨现代产业园（筹）整体并入。 基于上述背景，安徽金寨经济开发区管委会组织编制了《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：“安徽省生态环境厅关于印送《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见》的函”、皖环函[2024]38号（详见附件3） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 规划相符性分析 根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》，开发区核定面积1114.4055公顷，包含2个地块，其中地块一（原安徽金寨经济开发区）面积142公顷，四至范围为：东至淠史杭灌渠路、南至北二路、西至史河大堤路、北至北六路；地块二面积972.4056公顷，四至范围为：西至梅山湖路，北至大别山路，东至响洪路，南至金刚台路。主导产业为中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业。 本项目已与安徽金寨经济开发区管理委员会签订“投资协议书”（详见附件5），项目选址位于安徽金寨经济开发区北四路1号，属于上述地块一。项目行业类别属于[C4210]金属废料和碎屑加工处理，经对照不属于园区准入清单中限制类、禁止类项目，符合规划要求。 2 与规划环境影响评价相符性分析 本项目与《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析如下。 表1.2 项目与《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等的协调衔接，未纳入城镇开发边界的区域，建议按照自然资源部门管理要求进一步优化。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。结合区域生态环境承载力，完善开发区基础设施建设，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 本项目选址位于上述地块一范围内。项目行业类别属于[C4210]金属废料和碎屑加工处理，经对照不属于园区准入清单中限制类、禁止类项目，符合规划要求。; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控。金寨县是全国重要的水土保持、水源涵养和生物多样性维护生态功能区，生态环境保护要求较高。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。开发区应根据园区污水处理厂尾水受纳水体水环境质量状况，审慎考虑并严格控制涉氟化物和重金属产业发展规模及水污染物排放量，电镀中心不得突破已批复项目环评管理要求。; 本项目的建设不会突破环境质量底线，项目满足区域环境质量管控要求。; 符合. 3; （三）优化产业布局，加强生态空间保护。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，所有电镀工序须进入园区已批复的电镀中心。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、环境空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区与周边生态敏感区、地表水、居住区之间的有效隔离和管控，敏感区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区和各类自然保护地的生态环境质量。; 本项目满足生态环境分区管控要求，项目与周边环境相容。; 符合. 根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》，安徽金寨经济开发区生态环境准入清单详见下表。 表1.3 项目与规划环评生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 产业类别; 大类; 类别; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 主导产业; 27医药制造业; 273中药饮片加工 276生物药品制品制造; 本项目行业类别属于[C4210]金属废料和碎屑加工处理，不属于鼓励类、限制类、禁止类项目。; 符合. 37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业; 375摩托车制造（燃油摩托车除外） 377助动车制造. 38电气机械和器材制造业; 382输配电及控制设备制造 384电池制造（锂离子电池制造仅限组装；含汞糊式锌锰电池、含汞纸板锌锰电池、含汞圆柱型碱锰电池、含汞扣式碱锰电池禁止进入；电池阳极及电解液制造禁止进入）. 有条件进入类; 符合开发区主导产业的企业中所含电镀工序，电镀工序需依托开发区表面处理中心进行处理. 限制类; 38电气机械和器材制造业; 3842镍氢电池制造（民用镉镍电池除外）. 其他; 与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目，具体项目引入需经充分环境影响论证. 区内部分紧邻规划教育用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制危险物质数量与临界量比值（Q）大于1的企业进入. 禁止类; 38电气机械和器材制造业; 3843铅蓄电池制造. 禁止新建含汞糊式锌锰电池、含汞纸板锌锰电池、含汞圆柱型碱锰电池、含汞扣式碱锰电池、民用镉镍电池等项目. 禁止新建电池阳极及电解液制造等项目. 276生物药品制品制造; 禁止引入符合开发区主导产业但排水量大且废水污染物难降解的项目. 其他; 禁止引入列入《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》《安徽省发展改革委关于印发安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备. |
| 其他符合性分析 | 1 生态环境分区管控符合性分析 经查询“安徽省‘三线一单’公众服务平台”，项目所在地属于重点管控单元。 表1.4 项目管控区域要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 区域管控要求. ZH34152420122; 重点管控单元12; 重点管控单元; 环巢湖生态示范区-重点管控单元17，皖 西大别山生态屏障区-重点管控单元16. |

项目所在地

图1.1  安徽省‘三线一单’公众服务平台截图

本项目涉及的管控区域要求符合性分析详见下表：

表1.5  项目环境管控单元管控要求符合性分析

| 管控类别 | 管控要求（节选） | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - 禁止开发建设活动的要求：1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：（一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物……。 | - 本项目位于安徽省六安市安徽金寨经济开发区北四路1号，项目选址符合规划要求。 - 项目不属于管控单元所列禁止开发建设项目，不属于“两高”项目。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | - 允许排放量要求：1环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。2化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。3严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。4新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。区域大气污染物削减/替代要求：5进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。6对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。7推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。8进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。11使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。现有源提标升级改造：12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业……。 | 本项目拟严格落实污染物总量管控要求，采取有效措施减少污染物排放量，确保达标排放。 项目废气污染治理措施属于规范中的可行技术，经采取有效污染防治措施后对区域环境质量影响较小。 项目员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理；工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用，不外排。对区域环境质量影响较小。 | 相符 |
| 资源开发利用效率要求 | 1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。2推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。3实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。4推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。5积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。6大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代能源利用总量及效率要求：1控制能源消费总量，降低能源强度。按照“碳达峰碳中和”目标要求，推进重点领域减煤。严控新增耗煤项目，新建和改扩建项目实施煤炭减量或等量替代。2合理控制煤炭消费总量。严控新增燃煤项目建设，实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，新建、改建、扩建用煤项目的，实行煤炭消费等量或减量替代，并力争新的降幅。3到2025年，全市单位生产总值能耗比2020年下降15%，力争下降15.5%。水资源利用总量要求：六安市“十四五”用水总量控制在25.23亿m3（其中：非常规水利用量控制在0.47亿m3），2025年万元GDP用水量比2020年下降23%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降20%，农田灌溉水有效利用系数达到0.55；至2030年，六安市多年平均用水总量控制在25.5亿m3左右，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量进一步降低，灌溉水有效利用系数进一步提高。其他资源利用效率要求：1加速淘汰高排放、老旧柴油货车，到2025年前，力争基本淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车。推广使用新能源汽车和清洁能源汽车。推广移动源在线监管。2有效管控土壤污染风险，到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%左右，重点建设用地安全利用率超过95%。3到2025年，农膜回收率超过87%。4到2025年，全市农村基础设施和公共服务显著改善，农村人居环境和美丽乡村建设水平明显提升，村庄规划管理实现全覆盖；对生活垃圾和生活污水进行处理的村占比分别达到99%和28.55%。5到2025年，全市化肥农药利用率达到43%。6至2035年，全市耕地保有量不少于4845.92km2，永久基本农田保护面积不低于4280.88km2，人均城镇建设用地面积落实国家、省要求。水资源利用总量及效率要求……。 | 本项目不属于所列重点行业，不属于“两高”项目。 项目用水由市政管网提供，用电由市政电网提供，可满足项目用水、用电需求。 项目不开采地下水，不新建燃煤锅炉等供热。 | 相符 |

表1.6  项目区域环境管控要求符合性分析（环巢湖生态示范区-重点管控单元17）

| 管控类别 | 管控要求（节选） | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。——功能不降低。生态保护红线内的自然生态系统结构保持相对稳定，退化生态系统功能不断改善，质量不断提升。——面积不减少。生态保护红线边界保持相对固定，生态保护红线面积只能增加，不能减少。——性质不改变。严格实施生态保护红线国土空间用途管制，严禁意改变用地性质。禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。禁止在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧。在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。禁止下列行为：（1）新建扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；（2）改建增加排污量的建设项目；（3）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；（4）施用高毒、高残留农药；（5）毁林开荒；（6）法律、法规禁止的其他行为。在饮用水水源二级保护区内，还禁止下列行为：（1）设置排污口；（2）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（3）堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；（4）从事规模化畜禽养殖；（5）从事经营性取土和采石(砂)等活动。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源一级保护区内，还禁止下列行为：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（2）从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游、游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为；（3）停靠与保护水源无关的机动船舶；（4）堆放工业废渣、生活垃圾和其他废弃物。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在风景名胜区内禁止进行下列建设活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿以及建设大规模风力或太阳能发电设施等破坏景观、植被和地形地貌的活动。森林公园内的地形地貌应当严格保护，禁止在森林公园内采石、采矿、挖砂、取土。因维护森林公园内的道路、设施，确需在森林公园内挖砂、取土的，应当经县级以上人民政府有关行政主管部门批准，并在森林公园管理机构指定地点采挖。在主要景点和核心景区内，不得建设宾馆、招待所、疗养院等设施。禁止在森林公园内建设工矿企业及其他污染环境、破坏资源或者景观的建设项目和设施。禁止在森林公园内及可能对森林公园造成影响的周边地区乱采滥伐、毁林开荒……。 | - 本项目不属于管控区域所列禁止、限制建设项目。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 40.环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。41.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。42.严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。43.新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。44.进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。45.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。46.推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。47.进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。48.全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。49.实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。50.使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值……。 | 本项目拟严格落实污染物总量管控要求，采取有效措施减少污染物排放量，确保达标排放。 项目废气污染治理措施属于规范中的可行技术，经采取有效污染防治措施后对区域环境质量影响较小。 项目员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理；工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用，不外排。对区域环境质量影响较小。 | 相符 |
| 资源开发效率要求 | 1.坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。2.推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。3.实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。1.2020年，全省耕地保有量保持在582.40万公顷以上，确保基本农田数量不低于491.87万公顷；建设用地总规模达到205.60万公顷，城乡建设用地规模控制在164.99万公顷以内，交通、水利及其他用地规模将达到40.61万公顷；人均城镇工矿用地控制在150平方米，单位国内生产总值建设用地使用面积年度下降率不低于4.85%；林地面积不低于376.53万公顷。2.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。3.城市建设用地规模应当符合国家规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者尽量少占农用地。4.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。5.禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。6.禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。7.禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。8.禁止毁坏森林、草原开垦耕地，禁止围湖造田和侵占江河滩地。9.农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。10.禁止单位和个人在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内从事土地开发活动。11.土地复垦义务人在生产建设活动中应当遵循“保护、预防和控制为主，生产建设与复垦相结合”的原则，禁止不按照规定排放废气、废水、废渣、粉灰、废油等。12.任何单位和个人不得为退耕还林者指定种苗供应商。13.退耕还林者应当按照作业设计和合同的要求植树种草。禁止林粮间作和破坏原有林草植被的行为。14.禁止任何单位和个人危害、破坏自然保护区的土地。15.在自然保护区内依法使用土地的单位和个人，不得擅自扩大土地使用面积。16.禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。17.禁止在自然保护区内进行开垦、开矿、采石、挖砂等活动。18.禁止任何单位和个人破坏、侵占、买卖或者以其他形式非法转让自然保护区内的土地。19.确保耕地、林地数量和质量，保障设施农业用地，严格控制工业用地增加，适度增加城市居住用地，逐步减少农村居住用地，合理控制交通用地增长。20.严格控制非农建设占用基本农田，禁止擅自改变基本农田的用途和位置。21.严格限制各类非农建设占用耕地，实施占用耕地补偿制度……。 | 本项目不属于所列重点行业，不属于“两高”项目。 项目用水由市政管网提供，用电由市政电网提供，可满足项目用水、用电需求。 项目不开采地下水，不新建燃煤锅炉等供热。 | 相符 |

表1.7  项目区域环境管控要求符合性分析（皖西大别山生态屏障区-重点管控单元16）

| 管控类别 | 管控要求（节选） | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - （1）禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。（2）水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。（3）禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。（4）禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。禁止在生态功能保护区范围内从事下列可能导致生态功能退化的开发活动：（1）在水源涵养生态功能保护区内从事毁林、毁草、破坏湿地等活动；（2）在水土保持生态功能保护区内从事毁林、烧荒、开垦陡坡地等活动；（3）在生物多样性维护生态功能保护区内从事滥捕、乱挖野生动植物等活动。水源涵养生态功能区（1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。（2）控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。国家重点生态功能区禁止开发建设活动执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。在林区采伐林木的，采伐方案中应当有水土保持措施。采伐方案经林业主管部门批准后，由林业主管部门和水行政主管部门监督实施。水源涵养生态功能区（1）严格限制在水源涵养区大规模人工造林。（2）严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。重点生态功能区（1）限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。（2）对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。（3）开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。国家重点生态功能区限制开发建设活动执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。重点生态功能区（1）实施生态移民，降低人口密度，恢复植被。（2）严格控制开发强度，逐步减少农村居民点占用的空间，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张……。 | - 项目不属于管控区域所列禁止、限制建设项目。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 40.环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。41.化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。42.严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。43.新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。44.进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。45.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。46.推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。47.进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。48.全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。49.实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。50.使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值……。 | 本项目拟严格落实污染物总量管控要求，采取有效措施减少污染物排放量，确保达标排放。 项目废气污染治理措施属于规范中的可行技术，经采取有效污染防治措施后对区域环境质量影响较小。 项目员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理；工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用，不外排。对区域环境质量影响较小。 | 相符 |
| 资源开发效率要求 | 1.坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。2.推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。3.实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。1.2020年，全省耕地保有量保持在582.40万公顷以上，确保基本农田数量不低于491.87万公顷；建设用地总规模达到205.60万公顷，城乡建设用地规模控制在164.99万公顷以内，交通、水利及其他用地规模将达到40.61万公顷；人均城镇工矿用地控制在150平方米，单位国内生产总值建设用地使用面积年度下降率不低于4.85%；林地面积不低于376.53万公顷。2.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。3.城市建设用地规模应当符合国家规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者尽量少占农用地。4.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。5.禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。6.禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。7.禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。8.禁止毁坏森林、草原开垦耕地，禁止围湖造田和侵占江河滩地。9.农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。10.禁止单位和个人在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内从事土地开发活动。11.土地复垦义务人在生产建设活动中应当遵循“保护、预防和控制为主，生产建设与复垦相结合”的原则，禁止不按照规定排放废气、废水、废渣、粉灰、废油等。12.任何单位和个人不得为退耕还林者指定种苗供应商。13.退耕还林者应当按照作业设计和合同的要求植树种草。禁止林粮间作和破坏原有林草植被的行为。14.禁止任何单位和个人危害、破坏自然保护区的土地。15.在自然保护区内依法使用土地的单位和个人，不得擅自扩大土地使用面积。16.禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。17.禁止在自然保护区内进行开垦、开矿、采石、挖砂等活动。18.禁止任何单位和个人破坏、侵占、买卖或者以其他形式非法转让自然保护区内的土地。19.确保耕地、林地数量和质量，保障设施农业用地，严格控制工业用地增加，适度增加城市居住用地，逐步减少农村居住用地，合理控制交通用地增长。20.严格控制非农建设占用基本农田，禁止擅自改变基本农田的用途和位置。21.严格限制各类非农建设占用耕地，实施占用耕地补偿制度……。 | 本项目不属于所列重点行业，不属于“两高”项目。 项目用水由市政管网提供，用电由市政电网提供，可满足项目用水、用电需求。 项目不开采地下水，不新建燃煤锅炉等供热。 | 相符 |

| 其他符合性分析 | 2 产业政策符合性分析 本项目行业类别为[C4210]金属废料和碎屑加工处理，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8、废弃物循环利用：……报废汽车……循环利用”，符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）等相关产业政策要求。 3 “三区三线”相符性分析 “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。其中，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域。永久基本农田是指按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不能擅自占用或改变用途的耕地。城镇开发边界是指在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，涉及城市、建制镇和各类开发区等。以第三次全国国土调查（以下称“三调”）和2020年度国土变更调查成果为基础，依据“三区三线”划定规则统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，确保落实耕地保护任务，稳定生态保护格局，合理确定城镇空间，同步建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。 根据以上要求，安徽省近期完成了省内“三区三线”的划定。根据安徽省“三区三线”划定成果，本工程未占用生态红线，且远离生物多样性维护生态红线，永久和临时占地均未占用基本农田，也未越过城镇开发边界。项目符合“三区三线”相关要求。 4 选址合理性分析 （1）规划符合性分析 项目选址符合《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》、《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的要求。 （2）周边环境相容性分析 项目选址位于安徽省六安市安徽金寨经济开发区北四路1号，盘活昊宇建材有限公司。项目北侧隔路为金寨县凯迪绿色能源开发有限公司，东侧为滨河东路，南侧为安徽金寨正大山美建材有限公司，西侧隔路为金寨县山佳竹木制品有限公司。 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目无园区外建设项目新增用地，与周边环境相容。 综上，本项目符合区域规划要求，且与周边环境相容，项目选址是可行的。 5 与其他相关环保政策符合性分析 |
| --- | --- |

表1.8  项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022)符合性分析

| 相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。 | 本项目拟严格按规范要求配套各项污染治理设施和风险防范设施，运行过程中产生的各项污染物经过有效处理后对周围环境影响较小，不会产生二次污染。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。 | 本项目选址位于安徽金寨经济开发区北四路1号，不涉及国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。 | 企业具备集中的运营场地，并实行封闭规范管理。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业应根据HJ1034、HJ1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。 | 本环评要求项目正式投入运营前根据HJ1034、HJ 1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放均满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物均按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。 | 企业拟依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。 | 企业拟依据GB22128等相关规定开展拆解作业。拆解均在厂房内拆解区进行，无露天拆解，厂房内设拆解产物贮存区，无露天堆放，按规范要求配套各项污染治理设施和风险防范设施，运行过程中产生的各项污染物经过有效处理后对周围环境影响较小。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。 | 本项目具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行拟严格遵守“三同时”环境管理制度。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。 | 本项目报废机动车回收拆解及贮存过程拟严格按国家环境保护、安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求执行。 | 符合 |
| 基本设施污染控制要求 | 报废机动车拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：a）整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b）动力蓄电池拆卸区；c）铅蓄电池拆卸区；d）电池分类贮存区；e）拆解区；f）产品（半成品；不包括电池）贮存区；g）破碎分选区；h）一般工业固体废物贮存区；i）危险废物贮存区。 | 本项目厂区划分不同的功能区，包括办公区和作业区。其中作业区包括整车贮存区（分传统燃料机动车暂存区和纯电动汽车暂存区）、拆解预处理区（分别设置动力蓄电池拆卸区、铅蓄电池拆卸区、电池分类贮存区等）、一般固废及可回收品暂存区、精拆区域、产品暂存区、破碎区域、危险废物贮存区等。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要； b）不同的功能区应具有明显的标识； c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求； d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f）破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染； g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求； i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求； j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。 | 本项目拟严格按规范要求进行功能区的设计和建设： a）作业区面积大小和功能区划分满足拆解作业的需要；b）不同的功能区具有明显的标识；c）作业区具有防渗地面和油水收集设施，地面符合GB50037的防油渗地面要求；d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；e）车间内设有拆解区；f）车间内设有切割区，采取相应控制粉尘和噪声污染措施；g）危险废物贮存区设置液体导流和收集装置，地面无液体积聚；h）不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所设置警示标识，同时满足GB18597中其他相关要求；i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时满足HJ519中其他相关要求；j）动力蓄电池拆卸、贮存区满足HJ1186中的相关要求，地面采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；k）各贮存区在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。 | 本项目物流通道采取硬化措施，如出现破损应及时维修。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。 | 本项目厂区实行雨污分流，工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施（均质+隔油+絮凝+沉淀）处理。本项目按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池（60m3）。 | 符合 |
| 拆解过程污染控制要求 | 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。 | 本项目在拆解作业前，抽排燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，使用专用容器回收贮存。预处理平台抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置，经二级活性炭吸附处理后通过20m高排气筒（DA001）达标排放。 | 符合 |
|  | 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。 | 本项目对于不正常或事故车辆拟进行明显标识，及时隔离并优先处理。 | 符合 |
|  | 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。 | 本项目报废电动汽车在开展拆解作业前，采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。 | 符合 |
|  | 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。 | 本项目设置专门的动力蓄电池贮存库，不与铅蓄电池混合贮存（分别设置于相应预处理区）。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。 | 本项目在完成各项拆解作业后对钢铁件进行破碎处理，不涉及熔炼处理。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电揽、废轮胎和其他废物。 | 本项目不涉及焚烧工序。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。 | 本项目生产过程拟进行严格管理，避免拆解产生的废旧玻璃、报废机动车拆解残余物、引爆后的安全气囊等被危险废物的沾染，未沾染危险废物的按一般工业固体废物进行管理。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。 | 本项目拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品集中收集。 | 符合 |
|  | 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。 | 企业严禁倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。项目对于破损的铅蓄电池，拟单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 | 本项目拆解产生的产物和固体废物拟合理分类，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。 | 本项目拆解产物符合国家及地方处理处置要求。本项目不涉及与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务。 | 符合 |
|  | 报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。 | 本项目报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）拟分类收集。 | 符合 |
| 企业污染物排放要求 | 水污染物排放要求：报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。 | 本项目工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施（均质+隔油+絮凝+沉淀）处理达标后，回用于厂区道路洒水。 | 符合 |
|  | 大气污染物排放要求： 1）报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合GB16297、GB37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。 2）报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。 3）报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足GB 14554 中的相关要求。 4）报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。 | 拆解、切割、打包设备集中设置，在拆解、打包工段上方设置集气罩，切割工段产尘点设置负压集气管道，废气经集中收集后通过袋式除尘器处理后，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放限值，通过1根20m高排气筒（DA002）排放。拆解下的安全气囊采用专用密闭消声装置引爆。 本项目采用专用制冷剂回收装置对空调制冷剂进行回收，依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对四氟乙烷进行回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，禁止直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的四氟乙烷制冷剂按照国家相关规定进行管理。 | 符合 |
|  | 噪声排放控制要求： 1） 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB 12348 中的相关要求。 2）对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。 3）在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。 4）对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。 | 本项目采取隔声降噪措施，满足GB12348中的3类要求。选用低噪声设备，产噪设备采取隔震、隔声等措施；风机安装消声器；加强设备维护；厂区种植绿化。对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。 | 符合 |
|  | 固体废物污染控制要求：一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足GB18599的其他相关要求；危险废物应满足GB18597中的其他相关要求。 | 本项目一般工业固体废物集中收集贮存于一般工业固体废物暂存区域，分类暂存后外售综合利用。设置1个危废暂存间，分类分区用于危险废物暂存，交由有资质的单位处理。本项目拆解过程中产生的一般工业固体废物满足GB18599的其他相关要求；危险废物满足GB18597中的其他相关要求。 | 符合 |
| 企业环境管理要求 | 固体废物管理要求： 1）企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。 2）企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染： a）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足HJ1259 相关要求； b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同； c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。 | 1）企业拟建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物台账记录；贮存设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。 2）企业拟建立、健全污染环境防治责任制度，制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录；危险废物交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。 | 符合 |
|  | 环境监测要求： 1）报废机动车回收拆解企业应按照HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录应至少保存3年。 2）自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。 3）报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。 | 企业拟按照HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录至少保存3年，委托具有监测服务资质的单位监测。 | 符合 |
|  | 技术人员管理要求：报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： a）有关环境保护法律法规要求； b）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； c）环境污染物的排放限值； d）污染防治设备设施的运行维护要求； e）发生突发环境事件的处理措施等。 | 企业拟按照规范要求对技术人员进行相关培训，包含以下内容： a）有关环境保护法律法规要求； b）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； c）环境污染物的排放限值； d）污染防治设备设施的运行维护要求； e）发生突发环境事件的处理措施等。 | 符合 |
|  | 突发环境事件应急预案：报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。 | 项目拟健全企业突发环境事件应对工作机制，编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业将立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。 | 符合 |

表1.9  项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)符合性分析

| 相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆解 产能要求 | 项目所在地六安市机动车保有量属于IV档地区，单个企业最低拆解能力为1万辆。 | 本项目年可拆解废旧汽车1.5万辆，满足地区单个企业最低年拆解产能要求。 | 符合 |
| 场地建设要求 | 企业建设项目选址应满足如下要求： a）符合所在地城市规划或国土空间规划； b）符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； c）项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建在园区内。 | a）本项目位于安徽金寨经济开发区北四路1号，满足《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》等规划要求； b）项目选址不在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内； c）项目位于工业园区内。 | 符合 |
|  | 企业最低经营面积（占地面积）应满足如下要求： a）I~II档地区为20000m2，III~IV档地区为15000m2，V~VI档地区为10000m2； b）其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的60%。 | 本项目位于IV档地区，经营面积为16805.7m2（不包括厂区南部为昊宇建材保留的暂未规划生产内容的厂房16547m2），满足III~IV档地区为15000m2的要求。 项目作业场地面积10680m2（拆解8880m2和贮存场地1800m2），占经营面积的63.55%（大于60%），满足要求。 | 符合 |
|  | 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，企业场地建设应符合HJ348的企业建设环境保护要求。 | 本项目厂区规划设计严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准。企业场地建设与HJ348符合性详见上表。 | 符合 |
|  | 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的耐磨和耐撞击地面及防油渗地面要求。 | 本项目具备拆解场地、贮存场地和办公场地。拆解场地和贮存场地拟进行地面硬化并防渗，按照《建筑地面设计规范》GB50037中要求建设。 | 符合 |
|  | 拆解场地应为封闭或半封闭车间，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。 | 本项目拆解全部位于封闭车间内，安全环保设施设备齐全。 | 符合 |
|  | 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有一般工业固体废物贮存设施和危险废物贮存设施，并应分别满足GB18599和GB18597的要求。 | 本项目贮存场地分为报废机动车整车贮存区、回用件贮存区、产品贮存区、一般工业固体废物暂存区域、危废暂存间等。 一般工业固废和危险废物贮存设施分别满足GB18599和GB18597的要求。 | 符合 |
|  | 拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求： a）具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体； b）电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风； c）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施； d）动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。 | 本项目拟严格按规范中拆解电动汽车的企业场地建设要求进行建设： a）厂区具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。 b）电动汽车贮存场地单独管理，并保持通风； c）动力蓄电池贮存场地设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设烟雾报警器等火灾自动报警设施； d）动力蓄电池拆卸专用场地地面做绝缘处理。 | 符合 |
| 设备、 设施 | 应具备以下一般拆解设施设备： a）车辆称重设备；b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；c）车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得以氧割设备代替；d）起重、运输或专用拖车等设备；e）总成拆解平台；f）气动拆解工具；g）简易拆解工具。 | 本项目拆解设施设备齐全，符合规范要求。 | 符合 |
|  | 应具备以下安全设施设备： a）安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；b）满足GB50016规定的消防设施设备；c）应急救援设备。 | 本项目拟设置安全气囊拆除、贮存、引爆装置；配备满足GB50016规定的消防设施设备以及应急救援设备。 | 符合 |
|  | 应具备以下环保设施设备： a）满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； b）配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； c）机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷的密闭容器； d）分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。 | 本项目拟设置污水处理设施（均质+隔油+絮凝+沉淀）处理工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水。配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；配有制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器。配有存放机油滤清器和铅酸蓄电池的密闭容器。 | 符合 |
|  | 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。 | 本项目拟设置电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。 | 符合 |
|  | 拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料： a）绝缘检测设备等安全评估设备；b）动力蓄电池断电设备；c）吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d）防静电废液、空调制冷剂抽排设备；e）绝缘工作服等安全防护及救援设备；f）绝缘气动工具；g）绝缘辅助工具；h）动力蓄电池绝缘处理材料；i）放电设施设备。 | 本项目拟设置漏电诊断仪、温度探测仪、动力蓄电池断电设备（断电阀、止锁杆、高压绝缘棒等）、动力蓄电池拆卸设备（绝缘吊具等）、防静电绝缘真空抽油机、防静电塑料接口制冷剂回收机、绝缘气动扳手。 | 符合 |
|  | 应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新 | 本项目拟建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。 | 符合 |
| 人员 | 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。 | 企业拟按照规范配置专业技术人员。 | 符合 |
|  | 具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。 | 企业拟按照规范配置专业技术人员。 | 符合 |
| 信息 管理 | 应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息：…… | 企业拟严格按规范要求，建立电子信息档案，记录报废机动车回收登记、废物信息。 | 符合 |
|  | 生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。 | 企业拟设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存1年以上。 | 符合 |
| 安全要求 | 应实施满足GB/T33000要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。 | 企业拟建立满足GB/T33000要求的安全管理制度。 本项目配置专用的安全气囊引爆器。引爆安全气囊作业区不在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域，并设安全标志和隔离栏。 | 符合 |
|  | 电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。 | 本项目电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中拟严格按要求穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备；使用的作业工具为绝缘设备。作业时，设置专职监督人员实时监护。 | 符合 |
|  | 厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。 | 本项目厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池拟进行固定，防止碰撞、跌落。 | 符合 |
|  | 场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足GB2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。 | 企业拟设置满足GB2894的安全标志。 | 符合 |
|  | 应按照GBZ188的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。 | 本项目拟按照GBZ188的规定，对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。 | 符合 |
| 环保要求 | 报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。 | 本项目环境保护和污染控制措施符合HJ348要求（与HJ348符合性分析详见上表）。 | 符合 |
|  | 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。 | 本项目危险废物经厂内危险废物贮存库暂存后，交由资质单位处理。 | 符合 |
|  | 应满足GB12348中所规定的声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。 | 本项目位于3类声环境功能区，项目厂界噪声排放符合GB12348中3类要求。 | 符合 |
| 回收技术要求 | 收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件,应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处,防止废液渗入地下。 | 企业在收到报废机动车后，拟检查机动车总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，由拆解车间各分解区预备的各项危险废物相应的专用容器盛装后置于危废暂存场所妥善处置，防止废液渗入地下。 | 符合 |
|  | 对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理。 | 企业在收到报废电动汽车后，拟检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，先进行绝缘处理。 | 符合 |
| 报废机动车贮存 | 所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 | 本项目所有车辆拟避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不叠放。 | 符合 |
|  | 机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3米和4.5米。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 | 本项目机动车叠放拟严格按规范要求执行。 | 符合 |
|  | 电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。 | 本项目拟单独设置未拆解的报废电动汽车贮存区，该区域采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。 | 符合 |
|  | 电动汽车中的事故车以及动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 | 本项目拟为事故电动汽车以及发生动力蓄电池破损的车辆设置单独停放场所隔离贮存。 | 符合 |
| 固体废物贮存 | 固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 | 本项目固体废物贮存设施拟严格按照GB18599、GB18597、HJ2025等要求建设。 | 符合 |
|  | 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识。危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 | 本项目一般工业固体废物贮存设施及包装物拟按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 | 符合 |
|  | 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 | 本项目产生的固体废物按一般工业固体废物和危险废物分别收集暂存，一般工业固体废物交给交由具有经营范围的单位利用和处置，不得非法转移、倾倒、利用和处置；危险废物交给有资质的危废收集和处置单位进行处理。 | 符合 |
|  | 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 | 不同类型的制冷剂拟分类收集，采用专门的密闭容器存放。 | 符合 |
|  | 废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 | 本项目全厂区拟禁止明火。 | 符合 |
|  | 容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 | 本项目使用的容器和装置拟设置防漏和防止洒溅措施；厂区设置安全气囊引爆装置，拆卸的安全气囊直接在安全气囊引爆装置引爆，厂区内不贮存未引爆的安全气囊，每天并对其进行日常性检查。 | 符合 |
|  | 对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 | 本项目拆解产生的固废废物收集后分类分区贮存，一般工业固体废物贮存设施及包装物拟按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物拟按GB18597的要求标识。 | 符合 |
| 回用件贮存 | 回用件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中。 | 本项目拆下的回用件均分类存于封闭车间内东侧。 | 符合 |
|  | 回用件贮存前应做清洁等处理。 | 回用件贮存前人工采用抹布和压缩空气进行清洁处理。 | 符合 |
| 动力蓄电池贮存 | 动力蓄电池的贮存应按照WB/T1061的贮存要求执行。 | 本项目动力蓄电池的贮存拟按照WB/T1061的贮存要求执行。 | 符合 |
|  | 动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 | 本项目动力蓄电池多层贮存时，拟严格按规范要求执行。 | 符合 |
|  | 存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。 | 本项目存在安全隐患的动力蓄电池经绝缘处理后，隔离存放。 | 符合 |
| 拆解技术要求 | 应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 | 本项目拟按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 | 符合 |
|  | 报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。 | 本项目拟采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。 | 符合 |
|  | 拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解左右程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包（组）交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。 | 本项目拟按照规范配置专业技术人员。电动汽车电池组贮存于单独的贮存间内，定期交由专业的回收公司回收处置。 | 符合 |
| 传统燃料机动车 | 拆解预处理： a）在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；b）拆除铅酸蓄电池；c）用专门设备回收机动车空调制冷剂；d）拆除油箱和燃料罐；e）拆除机油滤清器；f）直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆；g）拆除催化系统（催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器等）。 | 本项目拟严格按规范进行传统燃料机动车拆解预处理。 | 符合 |
|  | 拆解： a）拆除玻璃；b）拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；c）拆除车轮并拆下轮胎；d）拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件；e）拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；f）拆除橡胶制品部件；g）拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。 | 本项目拟严格按规范进行传统燃料机动车拆解。 | 符合 |
| 电动汽车 | 动力蓄电池拆卸预处理： a）检查车身有无漏液、有无带电；b）检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好；c）对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态；d）断开动力蓄电池高圧回路；e）在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；f）使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 | 本项目拟严格按规范进行动力蓄电池拆卸预处理。 | 符合 |
|  | 动力蓄电池拆卸： a）拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等；b）断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池；c）收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液；d）对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况；e）收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 | 本项目拟严格按规范进行动力蓄电池拆卸。 | 符合 |

表1.10  项目与其他相关环保政策符合性分析

| 序号 | 政策名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号） | 第八条 取得报废机动车回收拆解资质认定，应当具备下列条件： （一）具有企业法人资格； （二）拆解经营场所符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内； （三）符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求； （四）符合环保标准《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348）要求； （五）具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。 | （一）建设单位已取得营业执照，具有企业法人资格； （二）项目选址符合《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》、《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的要求，项目所在地为工业用地； （三）项目符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求； （四）项目符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）的要求；（五）项目具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。 | 符合 |
|  |  | 第二十四条 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。 | 项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求相符；项目建成后设置建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。 | 符合 |
| 2 | 《汽车产品回收利用技术政策》 | 2017年起，所有国产及进口汽车的可回收利用率要达到95%左右，其中材料的再利用率不低于85% | 根据物料平衡表，本项目可回收利用率为98.78%，其中材料的再利用率为98.0% | 符合 |
| 3 | 《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号） | 废电池运输要求： （1）废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。 （2）禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。 | 项目拆解过程不对废蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。项目拆解产生的废铅蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存。 | 符合 |
|  |  | 废电池贮存要求： （1）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。 （2）废铅蓄电池的贮存场所应有防止电解液泄漏的设施。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 （3）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，应避光贮存。 | 项目拆卸产生的废铅酸蓄电池严格按危险废物的管理和处置要求，分类贮存于危废暂存间内，地面设防腐防渗耐酸地面及泄漏收集池等措施，规范化设置危险废物识别标志。按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行回收处置。项目拆解的电动汽车电池组不属于危险废物，贮存单独的动力蓄电池库，定期交由专业的回收公司回收处置。 | 符合 |
|  |  | 废电池处置要求： （1）应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置； （2）在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。 | 项目拆解过程不对废蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。 | 符合 |
| 4 | 《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号） | 依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处。 | 废铅酸蓄电池主要为报废汽车拆解产生，项目按危险废物的管理和处置要求，暂存在危废暂存间内，按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行回收处置。 | 符合 |
| 5 | 安徽省生态环境厅、安徽省发展和改革委员会《安徽省“十四五”生态环境护规划》皖环发[2022]8号 | （1）加快产业结构转型升级。以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。 | 本项目属于[C4210]金属废料和碎屑加工处理，不属于钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等重点行业。 | 符合 |
|  |  | （2）推动能源结构优化。强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。 | 本项目不属于安徽省“两高”项目管理目录（试行）中规定的“两高”项目，本项目不使用煤炭。 | 符合 |
|  |  | （3）持续推进重金属污染防控。对排放重金属污染物的重点行业，严格按照”等量置换、减量置换“原则实施重金属排放总量控制。 | 本项目不排放重金属污染物。 | 符合 |
| 6 | 安徽省生态环境厅关于印发《安徽省“十四五”大气污染物防治规划》的通知（皖环发〔2022〕12号） | （1）严控“两高”行业盲目发展。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高”项目。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，严控污染物排放总量。 | 本项目不属于安徽省“两高”项目管理目录（试行）中规定的“两高”项目。项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业。 | 符合 |
|  |  | （2）重点行业绿色转型。推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，在推动结构性节能、助推非化石能源发展等方面同频共振。以钢铁、化工、有色金属、建材、印染、酿造等重点行业为典型，全面实施能效提升、清洁生产、深度治污、循环利用等工艺技术改造，推动重点行业绿色转型。 | 项目不属于钢铁、化工、有色金属、建材、印染、酿造等重点行业，项目实施后项目各污染物排放均可满足相应标准限值。 | 符合 |
| 7 | 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）附件 | 对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。 | 项目废气边缘控制点的控制风速0.5m/s。 | 符合 |
|  |  | 采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 | 项目采用一次性活性炭吸附工艺，选用推荐的颗粒活性炭作为吸附剂，碘值不低于800mg/g。 | 符合 |
| 8 | 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号） | （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 | 项目抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放。 | 符合 |
| 9 | 《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号） | （十八）加强VOCs综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 | 项目抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放。 | 符合 |
| 10 | 《重点管控新污染物清单（2023年版）》 | 第一条 根据《中华人民共和国环境保护法》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》以及国务院办公厅印发的《新污染物治理行动方案》等相关法律法规和规范性文件，制定本清单。 第二条 新污染物主要来源于有毒有害化学物质的生产和使用。 本清单根据有毒有害化学物质的环境风险，结合监管实际，经过技术可行性和经济社会影响评估后确定。 第三条 对列入本清单的新污染物，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。 第四条 各级生态环境、工业和信息化、农业农村、商务、市场监督管理等部门以及海关，应当按照职责分工依法加强对新污染物的管控、治理。 第五条 本清单根据实际情况实行动态调整。 第六条 本清单自2023年3月1日起施行。 | 经对照，本项目不涉及《重点管控新污染物清单（2023年版）》中污染物。 | 符合 |
| 11 | 《安徽省淮河流域水污染防治条例》 | 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 | 本项目行业类别为[C4210]金属废料和碎屑加工处理，不属于前述禁止或严格限制的企业。 | 符合 |
|  |  | 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。 | 项目废水经过处理后接入市政污水管网，进入金寨县污水处理厂进行处理。 | 符合 |
| 12 | 《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》 |  | 本项目涉及的行业类别为[C4210]金属废料和碎屑加工处理，经对照本项目不属于“两高”项目。 | 符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来及概况 1.1项目由来 安徽实鑫再生资源有限公司拟投资建设“年1.5万辆废旧汽车回收拆解及废旧金属回收项目”（以下简称“项目”）。项目选址位于安徽省六安市安徽金寨经济开发区北四路1号，盘活昊宇建材有限公司，在原有基础上适当调整规划。项目总用地面积33352.70平方米（本项目经营面积约16805.7平方米，厂区南部为昊宇建材保留的暂未规划生产内容的原有厂房），新建一栋生产车间（5#车间），建设废旧车辆拆解生产设施，年回收拆解1.5万辆废旧汽车。项目总投资12000万元。 项目环评管理类别判定：项目行业类别属于[C4210]金属废料和碎屑加工处理。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“三十九、废弃资源综合利用业—85 金属废料和碎屑加工处理”，需编制环境影响报告表。 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /. 项目排污许可管理类别判定：对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业”中“93 金属废料和碎屑加工处理”，属于简化管理排污单位。 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十七、废弃资源综合利用业42. 93; 金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. 我公司接受建设单位的委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）、环保标准及国家相关法律法规等要求，我公司编制了该项目环境影响报告表，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2项目概况 （1）项目名称：年1.5万辆废旧汽车回收拆解及废旧金属回收项目 （2）建设单位：安徽实鑫再生资源有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目投资：总投资12000万元 （5）建设地点：安徽省六安市安徽金寨经济开发区北四路1号，工程中心经度：115°55′54.635″、中心纬度：31°46′4.832″。具体详见附图1。 （6）周边概况： 项目北侧隔路为金寨县凯迪绿色能源开发有限公司，东侧为滨河东路，南侧为安徽金寨正大山美建材有限公司，西侧隔路为金寨县山佳竹木制品有限公司，具体详见附图2。 2 工程内容 项目主要内容及规模详见下表： 表2.1 项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间（5#车间）; 2F，建筑面积约8880m2。 年回收拆解1.5万辆废旧汽车。; 新建. 其中; 1F; 南侧自西向东依次设置大型车辆、中型车辆、小型车辆以及事故车辆暂存区，拆解工具储存区。 北侧自西向东依次设置破碎区域、拆解预处理区（包括暂存电动汽车拆解预处理区、安全气囊引爆装置、废油液抽取区域、制冷剂回收区域、危废暂存间等）、一般固废及可回收品暂存区域。. 2F; 西北侧设置中转暂存区，西南侧设置产品暂存区，中部及东部设置精拆区域。. 储运工程; 报废车辆暂存区域; 位于厂区东侧，占地面积约1800m2。分为传统燃料机动车暂存区和纯电动汽车暂存区. 辅助工程; 办公楼; 2F，位于厂区东侧，建筑面积约508m2。厂区不设置员工食堂、宿舍; 在原有基础上改建. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给，用水量1633.35t/a. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管网。员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理. 供电; 引自市政电网，用电量为90万度/年. 环保工程; 废水处理; 员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。污水处理设施设计处理能力6t/d，位于生产车间西侧，采用“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理。; 新建. 按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池（60m3），位于厂区西北角。. 废气处理; 抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放; 新建. 拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，尾气经20m高排气筒（DA002）达标排放; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声减震等; 新建. 固废处理; 一般固废及可回收品暂存区域集中设置于生产车间1F东侧，建筑面积约700m2，一般工业固废及可回收品集中收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理，危险废物厂内暂存后委托有资质单位妥善处置。 项目危废暂存间集中设置于生产车间1F中部北侧，危废暂存间建筑面积100m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定要求。; 新建. 地下水和土壤防控措施; 按重点防渗区和一般防渗区进行分区防渗。 重点防渗区：项目生产车间、污水处理设施、初期雨水池、事故池等重点防渗区域采用2mm以上高密度聚乙烯膜防渗，保证重点污染区各单元等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 厂区其他区域为一般防渗区，采用压实混凝土防渗；或者等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。; 新建. 风险防范措施; 本环评建议采取如下风险防范措施： （1）事故火灾风险防范措施 （2）危险废物泄漏的防范措施 （3）危险物品运输风险事故防范措施 （4）事故状态下排水系统及方式的控制：雨水排放口前设置雨水切断阀，当发生事故时第一时间关闭雨水切断阀，防止事故废水经雨水管网进入外环境。厂区西北角设置容积约700m3的事故池（规格：17.5m(长)×10m(宽)×4m(深)） （5）编制突发环境事件应急预案并定期演练; 新建. 绿化; 厂区绿化面积约2870m2; 新建. 3 拆解回收规模和方案 （1）报废汽车来源 本项目回收的报废汽车主要来自企事业单位或者个人，不包括槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆。根据企业提供的资料，本项目设计年回收拆解1.5万辆报废机动车，回收的报废机动车均拥有合法的报废手续。报废机动车回收企业在回收机动车时凭《机动车报废证明》进行收购，并出具《报废机动车回收证明》。报废机动车回收企业对回收的报废机动车在登记过程中如发现回收的报废机动车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，及时向公安机关报告。 （2）项目拆解方案 项目达产后，年回收拆解报废机动车1.5万辆，报废车辆类型及设计拆解能力如下。 表2.2 项目报废机动车拆解方案 序号; 报废机动车名称; 拆解数量 （辆/a）; 平均单车质量 （t/辆）; 总拆解质量 （t/a）. 1; 传统燃料报废机动车; 小型汽车; 6000; 1.2; 7200. 2; 中型汽车; 3750; 5.4; 20250. 3; 大型汽车; 2250; 10.5; 23625. 4; 报废电动汽车; 纯电动轿车; 3000; 1.6; 4800. 合计; 15000; /; 55875. 本评价根据《汽车报废拆解与材料回收利用》（贝绍轶，第二版，化学工业出版社）中相关资料以及收集的其他汽车数据，归纳后得到各类型汽车各部件组成明细表，详见下表。 表2.3 各类型单辆汽车各部件组成明细表 单位：kg/辆 类别; 物品组成成分; 小型车; 中型车; 大型车; 电动轿车. 可利用物资; 废钢铁、可 利用的总成; 车门、座椅、底盘等钢铁件及车架总成; 404; 3294; 6580; 410. 发动机、变速箱; 225; 550; 1173; 0. 电动机、功率转换器; 0; 0; 0; 179. 方向机; 15; 30; 40; 15. 轮毂（钢）; 32; 180; 298; 32. 前后桥; 240; 870; 1668; 280. 废有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 32; 24; 20; 32. 废橡胶; 轮胎等; 48; 144; 265; 48. 废电线电缆; 12; 15.5; 17; 32. 废塑料; 45; 70.5; 112.5; 56. 废玻璃; 20; 25; 35; 20. 可用零部件; 76; 105; 158; 85. 废电动车动力蓄电池; 0; 0; 0; 360. 废电动车充电器; 0; 0; 0; 5. 危险废物; 废铅酸蓄电池; 0.55; 4; 10; 0.55. 废尾气净化装置; 1.8; 0; 0; 0. 废电路板; 0.55; 0.6; 0.6; 0.93. 废电容器; 0.05; 0.05; 0.05; 0.1. 废油箱; 4.8; 18; 38; 0. 废油液; 燃料类（汽油、柴油）; 2; 5; 8; 0. 非燃料类（机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）; 2; 5; 8; 1（无机油）. 废制冷剂; 0.2; 0.4; 0.4; 0.3. 废液化气罐①; 0.2②; 0; 0; 0. 废油类滤清器; 1.6; 2.5; 3; 0. 含有毒物质零部件; 废石棉部件; 1; 2; 3; 1. 含汞开关; 0.05; 0.05; 0.05; 0.1. 含铅部件（如火花塞、密封垫等）; 0.2; 0.4; 0.4; 0.02. 一般工业固体废物; 不可利用材料（含引爆后的废安全气囊、废皮革、废布料、废海绵、碎玻璃等）; 36; 54; 62; 42. 合计; 1200; 5400; 10500; 1600. ①：约2%的小型汽车安装了液化气罐。 ②：该数据按照拆解量平均取值，实际单辆燃气型车辆废液化气罐质量为10kg。. 根据前述表格中数据计算得出本项目汽车拆解后各部件产出明细表，详见下表。 表2.4 项目拆解报废汽车物品产出明细表 项目; 单辆报废机动车各组分平均重量（kg）及本项目年拆解量总重（t）. 小型车; 中型车; 大型车; 电动轿车; 各部件产出 合计量 t/a. 类别; 物品组成成分; 单台 kg; 总重 t/a; 单台 kg; 总重 t/a; 单台 kg; 总重 t/a; 单台 kg; 总重 t/a. 可外售利用物品; 钢铁、可利用的总成; 车门、座椅、底盘等钢铁件及车架总成; 404; 2424; 3294; 12352.5; 6580; 14805; 410; 1230; 30811.5. 发动机、变速箱; 225; 1350; 550; 2062.5; 1173; 2639.25; 0; 0; 6051.75. 电动机、功率转换器; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 179; 537; 537. 方向机; 15; 90; 30; 112.5; 40; 90; 15; 45; 337.5. 轮毂（钢）; 32; 192; 180; 675; 298; 670.5; 32; 96; 1633.5. 前后桥; 240; 1440; 870; 3262.5; 1668; 3753; 280; 840; 9295.5. 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 32; 192; 24; 90; 20; 45; 32; 96; 423. 橡胶; 轮胎等; 48; 288; 144; 540; 265; 596.25; 48; 144; 1568.25. 电线电缆; 12; 72; 15.5; 58.125; 17; 38.25; 32; 96; 264.375. 塑料; 45; 270; 70.5; 264.375; 112.5; 253.125; 56; 168; 955.5. 玻璃; 20; 120; 25; 93.75; 35; 78.75; 20; 60; 352.5. 可用零部件; 76; 456; 105; 393.75; 158; 355.5; 85; 255; 1460.25. 电动车动力蓄电池; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 360; 1080; 1080. 电动车充电器; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 15; 15. 危险废物; 废铅酸蓄电池; 0.55; 3.3; 4; 15; 10; 22.5; 0.55; 1.65; 42.45. 废尾气净化装置; 1.8; 10.8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 10.8. 废电路板; 0.55; 3.3; 0.6; 2.25; 0.6; 1.35; 0.93; 2.79; 9.69. 废电容器; 0.05; 0.3; 0.05; 0.1875; 0.05; 0.1125; 0.1; 0.3; 0.9. 废油箱; 4.8; 28.8; 18; 67.5; 38; 85.5; 0; 0; 181.8. 废油液; 燃料类（汽油、柴油）; 2; 12; 5; 18.75; 8; 18; 0; 0; 48.75. 非燃料类（机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）; 2; 12; 5; 18.75; 8; 18; 1; 3; 51.75. 废制冷剂; 0.2; 1.2; 0.4; 1.5; 0.4; 0.9; 0.3; 0.9; 4.5. 废液化气罐①; 0.2; 1.2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1.2. 废油类滤清器; 1.6; 9.6; 2.5; 9.375; 3; 6.75; 0; 0; 25.725. 含有毒物质零部件; 废石棉刹车片; 1; 6; 2; 7.5; 3; 6.75; 1; 3; 23.25. 含汞开关; 0.05; 0.3; 0.05; 0.1875; 0.05; 0.1125; 0.1; 0.3; 0.9. 含铅部件（如火花塞、密封垫等）; 0.2; 1.2; 0.4; 1.5; 0.4; 0.9; 0.02; 0.06; 3.66. 一般工业固体废物; 不可利用材料（含引爆后的废安全气囊、废皮革、废布料、废海绵、碎玻璃等）; 36; 216; 54; 202.5; 62; 139.5; 42; 126; 684. 合计; 1200; 7200; 5400; 20250; 10500; 23625; 1600; 4800; 55875. （3）投入与产出平衡分析 表2.5 项目拆解报废汽车物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出; 备注. 投入物名称; 投入量; 产出物名称; 产量. 小型汽车; 7200; 危险废物; 废铅酸蓄电池; 42.45; —. 中型汽车; 20250; 废尾气净化装置; 10.8; —. 大型汽车; 23625; 废电路板; 9.69; —. 纯电动轿车; 4800; 废电容器; 0.9; —. —; —; 废油箱; 181.8; —. —; —; 废油液（燃料类）; 48.75; —. —; —; 废油液（非燃料类）; 51.75; —. —; —; 废制冷剂; 4.5; —. —; —; 废液化气罐①; 1.2; —. —; —; 废油类滤清器; 25.725; —. —; —; 废石棉刹车片; 23.25; —. —; —; 含汞开关; 0.9; —. —; —; 含铅部件（如火花塞、密封垫等）; 3.66; —. —; —; 一般工业固体废物; 不可利用材料; 684; —. —; —; 钢铁、可利用的总成; 48666.75; 产品. —; —; 有色金属; 423. —; —; 橡胶; 1568.25. —; —; 电线电缆; 264.375. —; —; 塑料; 955.5. —; —; 玻璃; 352.5. —; —; 可用零部件; 1460.25. —; —; 电动车动力蓄电池; 1080. —; —; 电动车充电器; 15. —; —; 收集粉尘; 0.2123; 废钢铁切割废气处理. —; —; 收集非甲烷总烃; 0.4579; 废油液挥发废气处理. —; —; 废油（油水分离）; 0.0318; 废水处理. —; —; 含油污泥; 0.2095. —; —; 废气; 颗粒物; 0.0498; 废钢铁切割废气处理. —; —; 非甲烷总烃; 0.0782; 废油液挥发废气处理. 合计; 55875; 合计; 55875; /. 由上表可知，本项目达产后，回收拆解报废汽车总量55875t/a，可回收利用量55191t/a，可回收利用率为98.78%。其中材料的再利用量54785.63t/a，再利用率为98.0%。根据《汽车产品回收利用技术政策》，2017年起，所有国产及进口汽车的可回收利用率要达到95%左右，其中材料的再利用率不低于85%，因此，本项目满足《汽车产品回收利用技术政策》中的要求。 （4）项目产品方案 根据项目特点，本项目将拆解报废汽车得到的可外售综合利用的物品视为本项目的产品，则项目产品方案如下。 表2.6 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能t/a; 去向. 1; 钢铁、可利用的总成; 车门、座椅、底盘等钢铁件及车架总成; 30811.5; 可回收利用，外售相关单位回收利用. 2; 发动机、变速箱; 6051.75. 3; 电动机、功率转换器; 537. 4; 方向机; 337.5. 5; 轮毂（钢）; 1633.5. 6; 前后桥; 9295.5. 7; 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 423; 交由具有经营范围的单位利用和处置. 8; 橡胶; 轮胎等; 1568.25. 9; 电线电缆; 264.375. 10; 塑料; 955.5. 11; 玻璃; 352.5. 12; 可用零部件; 1460.25; 可回收利用，外售相关单位回收利用. 13; 电动车动力蓄电池; 1080; 交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业. 14; 电动车充电器; 15. 注：去向来源《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）报废机动车主要拆解产物特性及去向表 A.1。 4 主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗如下： 表2.7 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 名称; 状态; 单位; 年用量; 最大存储量; 备注. 1; 原料; 小型汽车; 固态; 辆/a; 6000; 260; 不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆. 2; 中型汽车; 固态; 辆/a; 3750; 20. 3; 大型汽车; 固态; 辆/a; 2250; 8. 4; 电动轿车; 固态; 辆/a; 3000; 80. 5; 能源; 自来水; 液态; t/a; 1633.35; 市政供水管网. 6; 电能; —; 万kW·h; 90; 市政电网. 本项目报废汽车拆解产生的主要危险化学品（汽油、柴油、液化气、制冷剂）生产量及理化性质统计如下。 表2.8 主要危险化学品理化性质一览表 序号; 名称; 分子式; 危险货物编号; 理化性质情况; 燃烧、 爆炸性; 毒理毒性. 1; 汽油; /; 1630; 外观为透明液体，可燃，留程为30℃～220℃，主要成分为C5～C12脂肪怪和环炕怪类，以及一定量芳香怪，密度0.70-0.78gcm3，-18℃三闪点<23℃。难溶解于水，热值约为44000kJkg。; 中闪点易燃液体; 低毒， 急性毒性： LD50 67000mg kg（小鼠经口）. 2; 柴油; /; 1202; 主要是由怪类与少量硫及添加剂组成的混合物，密度0.82-0.845，闪点38℃，沸点170～390℃，为柴油机燃料，分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类，易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。; 易燃液体; /. 3; 液化气; /; 21053; 以丙炕、丁炕为主要成分的怪类混合物，无色气体或黄棕色油状液体，引燃温度426～537℃，爆炸上限%（V/V）:9.5，下限%（V/V）:1.5。常温常压下呈气态，加压和冷却容易变为液态，体积仅为原体积的1250～1300，比重约为空气的1.5倍，点燃后形成淡蓝色火焰，燃烧过程中产生大量热，与氟、氯等接触二发生剧烈的化学反。通常加入乙硫醇（气味剂），泄漏时易于被发觉。; 极易与周围空气混合形成爆炸气体达到爆炸极限，遇到明火即刻引起火灾爆炸; /. 4; 制冷剂; 主要为：CH2FCF3; 3159; 沸点-26.2℃，临界温度101.1℃，临界压力4070KPa，属于HFC类物质，因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂。; 不燃，在容器中遇高热有开裂爆炸的危险; 低毒. 5 主要生产设备 表2.9 项目主要设备一览表 序号; 设备类型; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 预处理; 预处理平台; JY-02D; 套; 2. 2; 安全气囊引爆器; LA-Y-01; 台; 1. 3; 制冷剂回收机; AMC880; 套; 1. 4; 废油液抽取机; JY-02C; 套; 2. 5; 凿孔抽油机; JYC-01; 台; 1. 6; 油水分离装置; —; 台; 1. 7; 专用容器; —; 套; 若干. 8; 扳手; —; 套; 若干. 9; 螺丝刀; —; 套; 若干. 10; 电动汽车预处理专用设备; 新能源举升机 （预处理平台）; JY-02D; 台; 1. 11; 动力电池安全评估设备; —; 台; 1. 12; 高压绝缘工具套件; —; 套; 1. 13; 绝缘套筒扳手套件; —; 套; 1. 14; 放电仪; —; 台; 1. 15; 防静电绝缘真空抽油机; —; 台; 1. 16; 电瓶拖车; —; 台; 1. 17; 拆解; 翻转机; LA-01; 台; 1. 18; 精细拆解平台; —; 套; 1. 19; 便携式电动剪切钳; ICU10A30; 台; 3. 20; 多功能移动拆车剪; VD20; 台; 1. 21; 气动扳手; —; 台; 3. 22; 挡风玻璃拆卸设备; —; 套; 1. 23; 发电机拆卸平台; JP-01; 套; 1. 24; 扒胎机; —; 台; 1. 25; 牵引机; —; 台; 1. 26; 行车; 10t9m; 台; 1. 27; 叉车; 3.5t; 台; 2. 28; 手推车; —; 台; 若干. 29; 空压机; —; 台; 1. 30; 废钢处理区; 车身压扁机; —; 台; 1. 31; 切割机; —; 台; 1. 32; 液压剪切机; —; 台; 1. 33; 液压打包机; —; 台; 1. 34; 车床; —; 台; 1. 35; 铣床; —; 台; 1. 36; 平面磨床; —; 台; 1. 37; 万能磨床; —; 台; 1. 38; 台铲; —; 台; 1. 39; 摇背钻; —; 台; 1. 40; 车辆称重设备; 地磅; 100吨; 套; 1. 41; 其他设备; 电控系统; —; 套; 1. 42; 监控系统; —; 套; 1. 43; 消防设施; —; 套; 1. 44; 环保设备; 废水处理系统（均质+隔油+絮凝+沉淀）; —; 套; 1. 45; 颗粒物处理系统（布袋除尘器）; —; 套; 1. 46; 非甲烷总烃处理系统（油气回收装置/制冷剂回收装置+二级活性炭吸附）; —; 套; 1. 6 工作制度及劳动定员 工作制度：年工作天数300天，两班制工作，每班8h，夜间不生产。 劳动定员：本项目劳动定员20人，厂内不设置员工食堂、宿舍。 7 公用工程 7.1供水 项目供水来自市政供水管网，项目用水主要包括员工生活用水、工人清洗用水、厂房地面清洗用水、厂区道路洒水以及绿化用水等。 （1）员工生活用水 项目劳动定员20人，厂内不设置员工食堂、宿舍。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），办公楼（无食堂）用水定额为60L/人·d。经计算，本项目员工生活用水量为1.2t/d，年用量为360t/a。项目生活污水排水系数以80%计，排水量为0.96t/d，288t/a。 （2）工人清洗用水 由于拆解人员在作业时，手部会沾染油污，工人清洗用水每人每次用水量约为2L，每天以清洗4次计算，则工人清洗用水量为0.16t/d（48t/a），经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 （3）厂房地面清洗用水 本项目厂房地面日常以清扫为主，厂房地面会沾染废油液等，需进行定期清洗。厂房清洗面积取8800m2，每半个月清洗1次，1年清洗24次，则本项目年清洗面积为211200m2。 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），地面冲洗水用水定额一般按2~3L/m2·次计，本项目取中间值2.5L/m2次。经计算项目厂房地面清洗用水量为1.76t/d（528t/a），排水系数以90%计，则项目厂房地面清洗废水产生量为1.584t/d（475.2t/a），经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 （4）厂区道路洒水 为了抑制厂区道路起尘，需要每天定期对厂区道路进行洒水抑尘。根据项目厂区设计方案，厂区主要道路面积约4000m2，按照每平方每天洒水1.5L计，年洒水按照300天计，则厂区道路洒水量约为6t/d（1800t/a），全部蒸发损失。道路洒水用水来自厂区污水处理站处理后回用水，不足部分来自市政供水管网提供的新鲜水。 （5）绿化用水 本项目厂区绿地率为8.60%，绿化面积约2870m2，绿化用水定额取0.3L/m2·d，经计算项目绿化用水量约为0.861t/d（258.3t/a）。绿化用水全部使用新鲜水。 （6）初期雨水 设计暴雨强度根据《关于发布六安市暴雨强度修订公式的通知》中的公式计算： q=2957.275（1＋0.399lgP）/（t+12.892）0.747 式中Q－设计雨水流量（L）； q－设计暴雨强度（L/s·hm2）； P－设计降雨重现期（年），本评价取2； t－设计降雨历时（15min，900s），本评价取15min； F－设计汇水面积（扣除绿化面积后，其余汇水面积为3.0483hm2）； Ψ－径流系数（六安地区径流系数取0.9）。 经计算得设计暴雨强度为20.36L/s·hm2，本项目扣除绿化后设计汇水面积约3.0483hm2，降雨时间取前15min，则项目初期雨水量为55.85m3/次，项目拟建设1座60m3初期雨水收集池，位于厂区西北角。 六安地区间歇暴雨降雨频次按15次/年计，则项目初期雨水收集量约为2.7925t/d（837.75t/a）。初期雨水经初期雨水收集沟汇入初期雨水收集池暂存，经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 7.2排水 项目排水主要为员工生活污水。排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管网。员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 图2.1 项目水平衡图（t/d） 7.3供电 项目用电引自市政电网，年用电量为90万度/年。 8 总平面布置 项目盘活昊宇建材有限公司，在原有基础上适当调整规划。本项目新建一栋生产车间（5#车间），位于厂区西北侧，建设废旧车辆拆解生产设施，布局符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）和《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求。厂区南部为昊宇建材保留的暂未规划生产内容的原有厂房，办公楼位于厂区东北侧。 项目生产车间（5#车间）1F南侧自西向东依次设置大型车辆、中型车辆、小型车辆以及事故车辆暂存区，拆解工具储存区。北侧自西向东依次设置破碎区域、拆解预处理区（包括暂存电动汽车拆解预处理区、安全气囊引爆装置、废油液抽取区域、制冷剂回收区域、危废暂存间等）、一般固废及可回收品暂存区域。 生产车间（5#车间）2F西北侧设置中转暂存区，西南侧设置产品暂存区，中部及东部设置精拆区域。 项目污染治理设施依生产设备布置。其中： 抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放；拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，尾气经20m高排气筒（DA002）达标排放。 项目员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。污水处理设施设计处理能力6t/d，位于生产车间西侧，采用“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理；按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池（60m3），位于厂区西北角；危废暂存间集中设置于生产车间1F中部北侧。 项目厂区平面布置详见附图3，生产车间平面布置详见附图4，项目雨污管网详见附图5，项目分区防渗详见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、传统燃料报废机动车拆解工艺流程及产污环节 图2.2 传统燃料报废机动车拆解工艺及产污环节图 工艺流程简述： 本项目汽车拆解严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）和《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）有关规定执行。拆解工艺主要包括报废汽车预处理、报废汽车拆解、废金属压实打包以及拆解出的各种物品的分类收集和贮存，不涉及深度处理和危险废物处置。 （1）进厂、登记、检查 报废汽车中90%的车辆是通过清障车运至厂区报废机动车贮存区，10%的车辆是由车主直接开进厂区。进厂后，首先进行登记和检查，主要内容及流程如下： ①检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。如发现有废油液的泄露，立即采取有效的收集措施。对于报废电动汽车还需检查动力蓄电池的完整性，有无带电漏电情况，如发现电池破损、泄漏，应立即采取有效的收集措施。 ②对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息（车主名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号等）录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 ③将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 ④向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 （2）车辆清洁 报废汽车进拆解线前先进行简单的清洁，人工除去车内、外杂物（S1）。 （3）预处理 - 待拆解的报废汽车过磅后置于预处理平台处理。在预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；拆除铅酸蓄电池、用专门设备回收机动车空调制冷剂、拆除油箱和燃料罐、拆除机油滤清器、拆除或引爆安全气囊、拆除催化系统等工作。 ①抽空废油液、分类回收：采用专用的抽油机分类抽取燃油（汽油和柴油）、发动机机油、变速箱机油、传动装置机油、离合器油、动力转向机油等废矿物油（S2）至专用密闭的储油容器中。报废汽车主要废油液提取方法具体见下表。 表2.10 报废汽车主要废液提取方法一览表 序号; 液体名称; 提取方法. 1; 防冻液; 切断加热器软管，从油箱引出. 2; 制动液; 从制动系统油箱引出，切断挠性管或拧松排气栓. 3; 离合器液; 从离合器油箱引出，拧松排气栓. 4; 转向机助动液; 从油箱引出，拧松排气栓，转动方向2-3次. 5; 发动机机油; 从油底壳排出，通过液位计导管加压. 6; 自动变速器液; 从变矩器底壳排出. 7; 手动变速器液; 从变速箱底壳排出. 8; 传动液; 从变速箱底壳排出. 9; 差速器液; 从后桥差速器壳体排出. 10; 玻璃水; 从玻璃水箱引出. 在拆解预处理阶段，采用废油液抽取机将各废油液抽至专用容器密闭储存，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有废油液（主要为汽油、柴油）挥发的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃（G1）。 ②拆除蓄电池：关闭电气总开关，人工采用拆除工具拆除蓄电池和蓄电池接线，蓄电池从汽车上拆除后，不再进一步拆解。产生的蓄电池（S3）存放到耐酸碱塑料容器中，再送至蓄电池贮存处。若遇到蓄电池破损情况，则单独放入耐酸腐、密闭的包装箱内储存。报废电动汽车动力蓄电池在报废电动汽车电池拆卸专区拆卸。 ③抽取回收空调制冷剂：利用制冷剂回收机将汽车空调制冷剂吸入、压缩、冷凝之后，回收到储液罐内，实现制冷剂的回收。制冷剂回收机通过专用连接管路与报废车辆空调系统的表管进行连接，设备另连接管与制冷剂回收罐连接，分别打开两个连接管阀门，然后开启抽取机进行抽取，当设备指数显示空调系统为真空时，关闭两个连接管阀门，断开与表管和回收罐的连接，完成制冷剂的抽取工作。在制冷剂（S4）的收集过程中有少量制冷剂废气（G2）。 ④拆除油箱和燃料罐：采用手动扳手、螺丝刀等工具拆卸与油箱链接的油管、夹箍，再把油箱拆卸下来。对有液化气罐的报废汽车进拆解线前先拆除液化气罐，产生的废液化气罐中有少量的液化气残留，液化气罐属于特种设备，其中残留的液化气属于危险化学品。废油箱（S5）、废液化气罐（S6）送至项目危废库贮存，定期交由资质单位处理。 ⑤拆除机油滤清器：采用手动扳手、螺丝刀等工具拆卸机油滤清器（S7），由于含有油类杂质，汽车拆解及维修行业将其划为危险废物，本项目用专用容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ⑥拆除、引爆安全气囊：对有安全气囊系统的报废汽车先拆除安全气囊系统，然后进行引爆。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求，报废汽车拆解企业必须具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置。本项目采用箱式的专用设备进行气囊的引爆，引爆装置包括：箱体和底部安装支腿、上部箱门，内部的安全气囊夹具，底板上有泄压口、除尘箱、电池槽和引爆线等。从报废汽车拆下的气囊置于引爆容器内，使用电子引爆器进行引爆，引爆容器为封闭箱式装置，可起到阻隔噪音作用，且可有效保证车间内操作人员安全。安全气囊引爆的过程如下所示。 图2.3 安全气囊引爆过程图 安全气囊主要化学成分包括：叠氮化铀、硝酸何和二氧化硅。引爆时，首先叠氮化铀分解为铀和氮气的混合成分。然后，金属铀和硝酸何反应释放更多氮气并形成氧化何和氧化铀。这些氧化物二立即与二氧化硅结合，并形成无害的硅酸铀，氮气则充进气囊。主要反应方程式如下： 2NaN3→2Na＋3N2（↑） 10Na＋2KNO3＋6SiO2→5Na2SiO3＋K2SiO3＋N2（↑） 引爆后的安全气囊不再具有环境风险，暂存在一般工业固体废物暂存间，交由具有经营范围的单位利用和处置。 ⑦拆除尾气净化装置：采用手动扳手、螺丝刀等工具拆卸尾气净化装置。尾气净化装置载体一般由三氧化二铝制成，催化剂用的是金属铂、铑、钯，将其中一种喷涂在载体上，就构成了净化剂。拆解产生的废尾气净化装置（S8）属于危险废物，用专用容器盛装后运往危废库暂存。 （3）报废汽车贮存 经预处理后的报废机动车由厂内叉车移至待拆解机动车存放区，报废车暂存要求如下： ①所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 ②与其他废弃物分开存储。 ③电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 （4）拆解 报废汽车经过预处理后进入拆解线。汽车拆解工艺如下： ①外部件拆卸：玻璃、轮罩板、挡泥板、车灯、后视镜、车门等； ②内部件拆卸：拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；表盘及中控台、桌椅及内饰、密封条等； ③拆除车轮并拆下轮胎； ④拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件； ⑤拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）； ⑥拆除橡胶制品部件； ⑦拆解有关总成和其他零部件：拆除发动机、变速器、方向器等有关总成和其他相关零部件，精细拆解的主要内容是将初步拆解后产生的报废汽车各机械总成进行零部件和附件的拆解，采用人工进行精细拆解。通过精细拆解，能够获得大量的总成零部件，为再生零部件制造提供原材料。 （5）废钢铁后处理 机动车拆解完成后剩下的的车厢、车身、汽车大梁、前后桥等废钢铁进行剪切、切割、挤压打包以及少量机械加工等处理。该过程会产生少量的粉尘（G3），项目机械加工工序不使用切削液等化学品。 （6）存储和管理 固体废物贮存： A）固体废物的贮存设施建设符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 B）一般工业固体废物贮存设施及包装物按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 C）妥善处置固体废物，禁止非法转移、倾倒、利用和处置。 D）不同类型的制冷剂分别回收，使用专门容器单独存放。 E）废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 F）容器和装置要防漏和防治洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置防爆，并对其进行日常性检查。 G）对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 H）报废机动车主要固体废物的贮存方法参见下表。 生产经营场所设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不低于1年。 回用件贮存： A）回用件应分类贮存和标识，存放在封闭的贮存场地中。 B）回用件贮存前应做清洁等处理。 动力蓄电池贮存： A）动力蓄电池的贮存应按照WB/T1061的贮存要求执行。 B）动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 C）存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）附录B中表B.1报废机动车主要固体废物拆解和贮存方法及注意事项，本项目符合性分析具体如下表所示。 表2.11 报废汽车主要固体废物拆解和贮存方法及注意事项 固体废物; 拆解和贮存方法及注意事项; 本项目相关内容. 安全气囊; 未引爆的安全气囊应尽快拆除或者引爆，拆除和引爆的方法应当参考机动车生产企业推荐的方法； 已经引爆的安全气囊可让其留在车内； 拆解下来的未引爆的安全气囊应放置于专用的防爆贮存装置中，于室内保存，避免露天存放。; 未引爆的安全气囊尽快拆除或者引爆，本项目采用专用的安全气囊拆除和引爆装置处理；引爆后的安全气囊暂存于一般工业固废暂存间。. 燃料罐; 接收或收购报废机动车后应尽快拆下燃料罐并充分排空里面的燃油和气体； 区分燃油和气体是否可再利用，并分别存放于密闭容器。; 本项目报废机动车进厂后尽快拆下燃料罐并充分排空里面的燃油和气体。燃油和气体分别存放于密闭容器。. 废油类[变速器、齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者合成润滑剂]; 将废油收集于密封容器贮存，并置于远离水源的混凝土地面； 各种废油可以混合在一起贮存于同一容器； 不要将废油与冷冻液、溶剂、汽油、去污剂、油漆或者其他物质混合； 不要使用氯化溶剂清洁装废油的容器。; 本项目废油收集于密封容器贮存，并置于远离水源的混凝土地面；各种废油类分别贮存于专用容器，暂存于危废暂存间。. 铅酸蓄电池; 企业应按国家相关要求收集、贮存、运输废铅酸蓄电池，并将铅酸蓄电池交由有相应资质的单位收集处置。; 本项目按国家相关要求收集、贮存、运输废铅酸蓄电池，并将铅酸蓄电池交由有相应资质的单位收集处置。. 制冷剂; 制冷剂需要符合环保规定的专门容器贮存，并交由具有相应资质的单位回收利用。; 制冷剂收集于专门容器贮存，交由具有相应资质的单位处理。. 玻璃; 挡风玻璃如不能分离其中的塑料层，则作为固体废物填埋。; 挡风玻璃如不能分离其中的塑料层，作为一般工业固体废物，交由具有经营范围的单位处置。. 废旧轮胎; 废旧轮胎交给符合国家相关规定的废旧轮胎处理单位处理； 废旧轮胎的存放要符合有关安全和环保法规的要求。; 废旧轮胎交由具有经营范围的单位利用和处置； 废旧轮胎的存放符合有关安全和环保法规的要求。其他废橡胶件按照相关要求委托相应单位处置。. 塑料; 由于塑料材料的多样性，应区分各种材料并分别回收处理。; 项目按照塑料材料的不同，区分各种材料并分别回收处理。. 密封胶; 根据胶体种类进行分类收集，并交由专门的环保机构进行化学处理；根据胶体种类和性质，可以选择一部分进行加工再制造，实现废物再利用。; 本项目根据胶体种类进行分类收集，交由具有经营范围的单位处置。. 其他电子电器产品中的电路板; 拆解的电路板应统一存放，并交由相应资质的单位回收利用。; 废电路板属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 冷却液; 冷却液应用专门容器进行回收，不同类别的冷却液进行分类收集，并交由具有相应资质的单位回收利用。; 冷却液使用专门容器进行回收，不同类别的冷却液进行分类收集，并交由具有相应资质的单位回收利用。. 催化器; 催化器拆除前，应先拆下电线接头； 拆除催化器时应保持催化器的完整性；随后拆下氧传感器，清除催化器表面污垢，分类标识，集中贮存，交由有资质的企业进行回收利用；应对催化器拆解过程进行全流程监管。; 环评要求企业严格按照规范，拆卸下的废尾气净化器采用密闭容器贮存，集中暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。. 2、报废电动汽车动力蓄电池拆卸工艺流程及产污环节 根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求，拆解报废电动汽车的动力蓄电池须在独立的区域进行。本项目拆解车间内设置有报废电动汽车电池拆卸专区（位于电动汽车拆解预处理区内）。拆卸流程及产污环节如下： 图2.4 报废电动汽车动力蓄电池拆卸流程及产污环节图 工艺流程简述： 动力蓄电池拆卸预处理： ①检查车身有无漏液、有无带电； ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； ③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； ④断开动力蓄电池高压回路； ⑤在室内的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； ⑥使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 动力蓄电池拆卸： ①拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖等； ②断开电压线束，拆卸不同安装位置的动力蓄电池； ③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； ④对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； ⑤收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 其他拆解作业内容参照报废燃料机动车拆解流程。 表2.12 项目产污环节一览表 项目; 序号; 污染源及主要污染因子; 产生工序. 废气; G1; 废油液挥发废气（以非甲烷总烃计）; 抽取废油液. G2; 制冷剂废气（以非甲烷总烃计）; 抽取空调制冷剂. G3; 颗粒物; 拆解、切割、打包等. G4; 危废库废气（以非甲烷总烃计）; 危险废物厂内暂存. 废水; W1; 车间地面冲洗废水： COD、石油类、NH3-N、SS; 生产车间地面清洗. W2; 工人清洗废水：COD、石油类、NH3-N、SS; 工人清洗手废水. W3; 初期雨水：COD、石油类、NH3-N、SS; 初期雨水. W4; 生活污水：COD、BOD5、SS、NH3-N; 办公. 噪声; N; 拆解、切割、打包等设备的使用; 拆解、切割、打包等设备的使用. 固废; S1; 杂物、垃圾; 车辆清洁. S2; 废油液; 抽取废油液. S3; 废铅酸蓄电池; 拆除铅酸蓄电池. S4; 废制冷剂; 回收空调制冷剂. S5; 废油箱; 拆除油箱. S6; 废液化气罐; 拆除燃料罐. S7; 废机油滤清器; 拆除机油滤清器. S8; 废尾气净化装置; 拆除净化系统. S9; 废电路板; 拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块. S10; 废电容器; 拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块. S11; 废安全气囊（不可利用材料）; 拆除或引爆安全气囊. S11; 不可利用材料; 主要为无法利用的碎玻璃、橡胶、塑料、内饰包覆物、填充物等. S12; 废石棉刹车片; 产生于汽车内部拆解等. S13; 含汞开关; 产生于汽车内部拆解等. S14; 含铅部件; 产生于汽车内部拆解等. S15; 除尘器收集的粉尘; 产生于废气处理工序，主要为金属粉尘等. S16; 含油手套及抹布; 产生于拆解工序，沾上油污的手套和抹布等. S17; 废活性炭; 产生于废气处理工序. S18; 污水处理设施污泥; 产生于污水处理设施. S19; 生活垃圾; 员工办公生活. —; 玻璃; 主要产生于车灯、反射镜及车窗等玻璃拆除. —; 钢铁; 钢主要产生于车身、车门、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘等处的属高强度钢；产生于排气系统、防撞弓形梁、保险杠、后挡板、电动机支架等不锈钢。铁主要是含碳量2.11%～6.69%的碳铁合金. —; 橡胶; 主要产生于轮胎、管道、减震件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条. —; 有色金属; 拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件. —; 总成类部件; 电动机、方向机、变速器、前后桥、车架，产生于拆解工序. —; 可用零部件; 产生于汽车内部拆解等，车轴、气门、曲轴、紧固件等. —; 电线电缆; 产生于内部拆解. —; 塑料; 主要是产生于水箱面罩栅板、百叶窗、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板的ABS；产生于保险杆、仪表板，栅板面罩、内外小饰件的PP；产生于挡板、油箱盖的PBT；产生于挡板、轮罩、气管格栅的PA；产生于轮罩的PPO；产生于保险杆、车门、车灯、挡泥板的PC；产生于仪表板、轮罩、挡板的PVC；产生于端面饰板、保险杠软面板、挡泥板、翼子板、车门、减震器的RIM-PU；产生于箱盖、顶盖的FRP。另外，散热器的水室和燃油箱也有是塑料制成的. —; 动力蓄电池; 产生于报废电动汽车动力蓄电池拆除. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 项目拟盘活昊宇建材有限公司，在原有基础上适当调整规划。原昊宇建材早已停产，无原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 基本污染物： 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 本次评价项目区域的大气环境质量现状评价采用金寨县人民政府网2025年4月28日发布的《2024年金寨县环境质量年报》中的统计数据，项目所在区域空气质量现状评价及达标情况见下表。 表3.1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 15; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 49; 70; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 达标. CO; 24h平均95百分位浓度; 800; 4000; 达标. O3; 最大8h平均90百分位浓度; 138; 160; 达标. 综上，项目区域为环境空气质量达标区。 特征污染物： 本次环评特征污染物TSP、非甲烷总烃现状数据引用《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中“G1开发区二类工业片区”点位的现状监测数据（详见附件4）。该点位位于本项目西侧约320m，现状监测时间为2023年8月12日~8月19日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中数据引用要求。 图3.1 项目引用监测点位示意图 表3.2 环境空气质量现状监测结果一览表 单位：mg/m3 监测 点位; 监测 项目; 监测结果; 备注. 最小值; 最大值; 最大占标率(%); 超标率(%). G1开发区二类工业片区; 非甲烷总烃; 0.75; 1.10; 55; 0; 小时（或一次）监测值. TSP; 0.061; 0.085; 28.3; 0; 日平均浓度值. 监测结果表明，区域环境空气中污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃小时监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值要求。 2 水环境质量现状 根据《2024年金寨县环境质量年报》，2024年金寨县国控监测断面共5个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，均达到考核目标要求。 2024年金寨县省控监测断面共1个，总体水质状况良好，水质年均达到Ⅱ类，达到考核目标要求。 3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故无需监测保护目标声环境质量现状及评价达标情况。 4 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 在严格落实本环评提出的地下水、土壤防控措施后，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。 5 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目无园区外新增用地。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 项目厂界外50米内无声环境保护目标。 3、地下水 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于工业用地范围内，不涉及生态环境保护目标。 表3.3 其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 性质，规模; 方位; 距离（m）; 环境功能. 地表水环境; 史河; W; 630; 小型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准. 史河总干渠; E; 90; 小型河流. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 大气污染物排放标准 项目施工期执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024），标准值见下表。 表3.4 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024） 控制项目; 单位; 监控点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 项目营运期大气污染物颗粒物以及非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率*(kg/h); 厂界监控点浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 120; 2.95; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 8.5; 4.0. 注*：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒不能高出200m半径范围的建筑5m以上的，按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行。 本项目排气筒高度为20m，200m范围内最高的建筑为项目生产车间（高度17.15m），因此排放速率标准值严格50%执行。 非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表3.6 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2 水污染物排放标准 项目工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中道路清扫用水标准限值，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 表3.7 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） 项目; 单位; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中道路清扫用水标准限值. pH; 无量纲; 6~9. 氨氮; mg/L; 8. LAS; mg/L; 0.5. 项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨县污水处理厂接管浓度限值，经市政污水管网进入金寨县污水处理厂集中处理，最终排入史河。标准值见下表。 表3.8 项目污水排放标准 单位：除pH外均为mg/L 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 金寨县污水处理厂接管浓度限值; 本项目执行标准. pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500; 320; 320. BOD5; 300; 160; 160. SS; 400; 210; 210. 氨氮; —; 30; 30. 3 噪声排放执行标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体噪声执行值见下表。 表3.9 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 营运期（3类）; 65; 55. 4 固体废物执行标准 一般工业固废参照执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：项目外排废水经市政管网进入金寨县污水处理厂集中处理，废水污染物总量指标可纳入金寨县污水处理厂总量指标内，无需另行申请总量指标。 废气：项目废气污染物总量控制指标详见下表。 表3.10 项目总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物; 本项目新增排放总量; 总量建议指标. 挥发性有机物; 0.04824; 0.04824. 烟(粉)尘; 0.0021; 0.0021. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 （1）扬尘防治 为加强建设项目施工阶段的环境管理，控制施工阶段的扬尘污染，保护和改善大气环境质量，根据《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，项目施工期应执行以下要求。 ① 一般规定 a、施工现场总平面布置应充分考虑扬尘污染防治需要，做到施工、办公、生活和材料加工四区分离并应采取相应的隔离措施，布局合理、功能分区明确； b、施工现场应按施工扬尘控制方案要求配备车辆冲洗台、雾炮机、洒水车、喷雾设施、吸尘器、除尘器等必要的扬尘污染防治设备、设施、机具、材料等资源； c、建筑工程施工应使用预拌混凝土和预拌砂浆。 d、施工现场应使用燃气、电、太阳能等清洁燃料，不得使用燃煤、木柴等易产生烟尘类燃料。 e、扬尘污染防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。 f、施工现场道路、作业区、加工场、楼层等应保持干净整洁、无浮土积灰。不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。 g、施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ② 围挡 a、施工现场应实行封闭围挡。围挡底边应当设置防溢基础，不得有泥浆外漏。 b、围挡应安全可靠。宜采用标准化构配件，便于装配式安装及拆除。在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动人员较密集地区及高度超过2m的围挡应选用轻质高强材料。 c、城区主要路段的施工现场及拆除工程围挡高度不应低于2.5m，其它一般路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程不能整片拆除而采用分片拆除时，应分片围挡。 d、围挡上部宜设置朝向场内区域的喷雾装置，每组间隔不宜大于4m。 e、临时维修、维护、抢修、抢建工程应设置临时围挡。 f、围挡立面应保持干净、整洁，宜定时清理。 g、工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。 h、围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。 ③ 场地 a、施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料加工及存放区应与办公区、生活区划分清楚，并应采取相应的隔离措施。 b、施工现场出入口、主要道路必须采用硬化处理措施，尽量做到“永临结合”。宜设置循环通道或贯通的施工道路，其宽度和承载力应满足车辆通行和消防要求；沿施工道路两侧宜通长布设标准化的道路喷淋系统。 c、施工现场辅助临时道路、加工区、施工用材料堆放场、临时停车场地等应采取铺砌块（砖）、焦渣、碎石铺装等固化措施。鼓励采用装配式、定型化、可重复使用的预制混凝土铺砌块。 d、生活区、办公区地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、铺砌块等材料。 e、长期存在的废弃物堆场，应当设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化。 f、施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施。 g、施工现场地表水和地下管沟应排水畅通，场地无积水。严禁将污水直接排入雨水管网，污水宜沉淀后重复使用。 h、建设单位负责对待建场地裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行临时绿化或者透水铺装。 ④ 车辆冲洗 a、施工现场出入口大门内侧场内主道路应按有关规定设置固定车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。特殊情况及拆除工程施工现场，可采用满足现场冲洗要求的移动式冲洗设备。 b、车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。 c、车辆冲洗应有专人负责并填写台账。确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工工地大门外车辆出口路面上不应有明显的泥印和泥浆水，以及砂石、灰土等易扬尘材料。 d、车辆冲洗宜采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。 e、冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 f、不具备设置车辆自动冲洗系统条件的施工工地或施工作业面出口，应设置配备高压水枪的人工冲洗平台，配备的高压水枪压力不小于8Mpa，流量不小于50L/min。 ⑤ 物料堆放 a、砂石等散体材料应设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施。 b、水泥等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施。 c、场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水。 d、楼层、高架桥、拆除工程等高处垃圾应采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器清运，严禁高空抛掷。 e、施工现场土方堆放时，除应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并适时洒水外。还应做到： 土方堆放高度不宜超过相邻围挡； 使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开； 雨季时应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道。 f、钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。 g、严禁在施工现场围档外堆放建筑材料和建筑垃圾。 ⑥ 渣土运输及建筑垃圾处置 a、建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁处置”的原则。 b、施工单位应当合理利用资源，防止浪费，减少渣土与建筑垃圾的产出量。 c、施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。必要时建立密闭式垃圾站。 d、楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式专用垃圾通道（管道）或袋装清运。 e、施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾。 f、施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过48小时的，应在施工工地内设置临时堆放场，并采取下列措施之一： 覆盖防尘布、防尘网； 定期喷洒抑尘剂； 定期洒水压尘； 其他有效的防尘措施。 g、建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 h、外运泥浆应使用具有吸排性能的密封罐车。 ⑦ 房屋建筑工程 a、房屋建筑工程土石方及桩基施工时扬尘污染防治应符合以下要求： 工程渣土宜场内周转平衡使用，减少外运量； 土石方开挖或回填时，应由专人及时清除场地内散落的泥土； 土石方回填时应对非作业区的裸露土方进行覆盖； 对基坑边坡进行支护喷锚时，应有效设置围挡，严禁将锚浆喷出施工围挡外； 采用凿裂法、钻爆法等对岩石层开挖时，应采用湿法作业； 现场进行截桩和破碎等易产生扬尘的施工时，应采取洒水湿润、吸尘等防尘措施； 打桩施工不宜采用柴油打桩机。 b、主体施工扬尘污染防治应符合以下要求： 脚手架外侧应张挂密目式安全网或有防尘作用的金属网，密目式安全网应满足《安全网》GB5725的要求，且网目数不小于2000目/100cm2； 对破损、污染严重的密目网应及时清洗或更换； 附着式升降脚手架、悬挑式脚手架底部应采取硬质材料封闭，并及时清理封板上的垃圾和杂物； 脚手架拆除过程中，应采取防止脚手板、安全网上的堆积物或附着物产生扬尘的措施； 楼层等高处建筑垃圾应采用专用垃圾道、封闭式容器或袋装及时清运，不能清运时应集中堆放并覆盖； 建筑工地使用储罐式散装水泥，储罐顶部应设置电动除尘装置，下料口周围应采用封闭围挡。 c、装饰装修施工扬尘污染防治应符合以下要求： 装饰工程所用墙砖、地砖、石材、砌块等装饰块材宜采取场外定制或工厂化加工。现场确需切割、钻孔作业时，应采用湿式作业法，或采取其他有效的防尘措施； 木制作业应在固定区域集中加工，宜采取场外定制或工厂化加工，需现场加工时，应采取有效的防尘措施； 施工现场涂料、油漆施工时宜采用涂刷或滚涂工艺。采用喷涂工艺时，应设置有效遮挡，减少粉尘飞扬； 岩棉、玻璃棉板块材等易扬尘、强污染材料需在现场切割配置时，应在封闭的空间内进行，并宜采用布袋式吸尘器等器具防止碎屑、纤维飘散。 d、机电安装工程的预留预埋应与结构施工、装修施工同步进行。如需在墙体开槽切割、孔洞钻取时，应采用湿式作业法进行施工。 同时建设工程现场应满足“六个百分百”，具体内容如下： ① 现场封闭管理百分之百 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ② 场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③ 渣土物料蓬盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ④ 洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑤ 物料密闭运输百分之百 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥ 出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （2）施工机械设备、施工车辆废气的环境影响分析 施工期间施工机械设备、施工车辆会排放一定量的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等废气，废气产生量与耗油量及机械设备状况有关。由于本工程施工作业具有间歇性的特点，机械数量和排放高度均有限，同时工程施工作业主要在农村地区，施工区域地形开阔，空气流动条件较好，有利于污染物的扩散。因此，施工机械及运输车辆排放的废气可较快的扩散，对其周围空气环境不会有明显的影响。 2、水环境影响分析 施工场地废水防治措施 （a）工地四周设截水沟收集，预先经隔油、沉淀处理，然后排入集水池回用于场地及道路洒水以及施工车辆的冲洗； （b）设专用的施工车辆冲洗场地，场地周边设集水沟，收集的冲洗废水预先经隔油、沉淀处理后回用。 除此外，在材料的运输、搬运等过程中，应防止物料散落；砂石、土石方、粉料等物料堆放场所应设雨篷，防止暴雨径流而被冲入走；严禁将施工过程产生的钻孔泥浆及建筑垃圾倾倒入河道；按时检查施工机械等设备，防止油料等泄漏，污染周边土壤和水体。项目施工期应严格落实各项措施并加强管理，确保施工废水不得进入地表水体。 3、声环境影响分析 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB(A)，一般不超过10dB(A)。 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》规定：建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。 施工期噪声随着施工的结束而结束，对周围环境的影响为暂时性、局部性影响。在施工单位落实噪声污染防治实施方案、建设单位落实监督管理要求的情况下，项目施工噪声对声环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期间固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、施工废渣土等，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》有关规定：施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。 ① 施工过程表土清理、基础开挖等产生的土石方，灌注桩施工过程产生的钻孔泥浆以及沉淀沉淀等应尽量回填利用，应在施工场地采取洒水或喷淋等降尘措施，实行围挡全封闭施工，土方集中堆放、沙石料必须覆盖，运输车辆采取遮盖和防护措施。 ② 本工程残留或废弃的建筑材料及建筑垃圾应尽量回用于其他建设工程，不可利用的应与市容局/渣土办联系外运。 ③ 施工期间生活垃圾应委托当地环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废水 1.1废水污染源分析 项目排水主要为员工生活污水。排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管网。员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 根据前文分析，项目生活污水量为0.96t/d，288t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活源产排污系数手册”，选用安徽（四区）生活源水污染物产生系数。 本项目废水源强核算结果详见下表： |

表4.1  项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表

| 项目 |  | 废水量(t/a) | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污染物产生浓度(mg/L) | 288 | 340 | 120 | 200 | 30 |
|  | 污染物产生量(t/a) |  | 0.0979 | 0.0346 | 0.0576 | 0.0086 |
|  | 污染物接管浓度(mg/L) |  | 289 | 109.2 | 120 | 29.1 |
|  | 污染物接管量(t/a) |  | 0.0832 | 0.0314 | 0.0346 | 0.0084 |
| 本项目执行标准(mg/L) |  | — | 320 | 160 | 210 | 30 |
| 是否达标排放 |  | — | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 排入外环境量 | 污染物浓度(mg/L) | 288 | 50 | 10 | 10 | 5 |
|  | 污染物含量(t/a) |  | 0.0144 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0014 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明排放去向。 项目排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管网。员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用，满足上述“规范”要求。 污水处理设施可行性分析 根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）要求“报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放”。 本项目工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。污水处理设施设计处理能力6t/d，采用“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），属于可行技术技术。 表4.2 污染防治措施可行性分析 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染防治措施. 污染防治设施名称及工艺; 本项目污染防治设施; 是否为可行技术. 工人清洗废水、厂房地面清洗废水; pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物; 厂内综合污水处理设施; 均质+隔油池+絮凝+沉淀，均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合处理技术，其他; 均质+隔油+絮凝+沉淀; 是. 初期雨水. 厂内污水处理设施出水; pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物; 不外排; 经处理后厂内回用; 经处理后厂内回用; 是. 根据污水处理设施设计资料，本项目污水处理设施进出水水质及达标情况见下表。 表4.3 污水处理设施进出水水质及达标情况分析 项目; 污染物浓度（mg/L）. COD; SS; NH3-N; 石油类; LAS; pH. 均质; 进水; 250; 300; 5; 46.4; 0.46; 6~9. 出水; 250; 300; 5; 46.4; 0.46; 6~9. 去除效率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 隔油; 进水; 250; 300; 5; 46.4; 0.46; 6~9. 出水; 225; 300; 4.95; 4.64; 0.46; 6~9. 去除效率%; 10; 0; 1; 90; 0; 0. 絮凝沉淀; 进水; 225; 300; 4.95; 4.64; 0.46; 6~9. 出水; 157.5; 30; 4.7; 4.64; 0.28; 6~9. 去除效率%; 30; 90; 5; 0; 40; 0. 城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中道路清扫用水标准限值; —; —; 8; —; 0.5; 6~9; 6~9. 综上所述，项目工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中道路清扫用水标准限值，可回用于厂区道路洒水抑尘使用，不外排。 1.3接管可行性分析 （1）金寨县污水处理厂简介 金寨县污水处理厂座落在金寨现代产业园区北六路与金叶路交叉路口，设计日处理污水3.0万吨，以处理城区生活污水为主，兼顾县城新区及金寨现代产业园区。2010年，金寨县政府启动了污水处理厂升级达标项目建设，现污水处理厂升级达标项目已建设完成并投入使用，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，排入史河，目前污水处理厂处理余量约1万m3/d。 （2）接管可行性分析 金寨县污水处理厂采用A2/O改良型氧化沟处理工艺，根据现场勘查项目区域市政污水管网已建成，且项目位于金寨县污水处理厂的收水范围之内，因此该项目建成后产生的污水通过市政污水管网进入金寨县污水处理厂可行。 （3）水量、水质符合性 本项目接管废水浓度满足金寨县污水处理厂接管标准限值，新增外排污水处理厂废水量约0.96m3/d，仅占该污水处理厂处理余量1万m3/d的0.01%。污染物浓度满足污水处理厂接管标准限值，不会对金寨县污水处理厂产生冲击负荷。因此，产生的废水排入金寨县污水处理厂可行。 综上所述，项目废水经过厂内处理后，各类污染物可以满足金寨县污水处理厂接管标准，经金寨县污水处理厂处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准，最终排入史河，不会降低史河现有水环境功能。 表4.4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 金寨县污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; —; —; —; DW001; 是; 总排口. 2; 工人清洗废水、厂房地面清洗废水、初期雨水; pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物; 不外排; —; TW001; 污水处理站; “均质+隔油+絮凝+沉淀”; —; —; —. 表4.5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨县污水处理厂接管浓度限值; 320. BOD5; 160. SS; 210. 氨氮; 30. 表4.6 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准. 1; DW001; 115°55′49.75825″; 31°46′3.39282″; 0.0288; 史河; 间断排放; —; 金寨县污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 表4.7 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.048; 0.0144. BOD5; 10; 0.0097; 0.0029. SS; 10; 0.0097; 0.0029. NH3-N; 5; 0.0047; 0.0014. 1.4自行监测要求 本环评监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）确定。为加强环境管理，本环评建议环境监测计划详见下表。 表4.8 废水自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 污水总排口（DW001）; COD、BOD5、SS、氨氮; 一年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨县污水处理厂接管浓度限值. 2 废气 2.1大气污染源强 项目营运期主要产生拆解预处理挥发废气（废油液挥发废气、制冷剂废气）、危废库废气以及拆解、切割、打包颗粒物等。 （1）拆解预处理挥发非甲烷总烃 ①废油液抽取挥发非甲烷总烃 项目报废机动车入场后先进行预处理，要抽取机动车油箱内的剩余燃油。在拆解预处理阶段，采用废油液抽取机将各废油液抽至专用容器密闭储存，在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有废油液（主要为汽油、柴油）挥发的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。 废油液抽取产生的有机废气以挥发性最大的汽油进行估算，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表6罐桶损耗率汽油0.18%，表7零售加注时损耗率中汽油0.29%。本环评按0.5%的总体损失率进行计算。 根据本项目拆解报废汽车物品产出明细表可知，本项目废油液（汽油、柴油等）总抽取量为100.5t/a。经计算，则本项目废油液抽取过程非甲烷总烃挥发量为0.5025t/a（0.4187kg/h，每天4h计）。 ②制冷剂回收挥发非甲烷总烃 项目在拆解预处理阶段需要对制冷剂进行回收，本项目使用制冷剂回收机回收，在回收过程中制冷剂先由液态转化为气态抽出，再压缩为液态储存于回收罐中，交给有相关资质的企业或危险废物处理厂进行处理或处置。根据本项目拆解报废汽车物品产出明细表可知，本项目废制冷剂产生量为4.5t/a。 本项目制冷剂废气（以非甲烷总烃计）挥发量按年回收量的0.5%计，则制冷剂废气（非甲烷总烃）产生量为0.0225t/a（0.075kg/h，每天1h）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求。本项目预处理平台废油液抽取、制冷剂回收挥发产生的非甲烷总烃，抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置，经二级活性炭吸附处理（综合处理效率按90%计算）后，通过一根排气筒（DA001）达标排放。废油液抽取、制冷剂回收过程废气约90%进入回收装置，其余10%以无组织形式挥发到大气中。 - （2）危废库废气（非甲烷总烃） 项目运营期各类危险废物采用防泄漏专用危废包装桶、包装袋盛装，从入库到出库整个环节都保持危险废物的原始包装状态，贮存过程没有打开包装和分装环节。本项目危废库挥发废气产生量小，对外环境影响有限。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），参照A类区“表1贮存损耗率”，汽油损耗率取夏秋季（相比秋冬季大）0.21%，其他油类为0.01%。本项目燃油类废油液（汽油、柴油）总贮存量为48.75t/a，非燃油类废油液（汽油、柴油）总贮存量为51.75t/a，废制冷剂贮存量为4.5t/a，其中废油液最大存储量为5.025t/a，废制冷剂最大存储量为0.225t/a，则危废库挥发的废气量（非甲烷总烃）约为0.011t/a。 综上，项目抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放。根据项目设计资料，上述废气总风量为10000m3/h，年运行4800h。 经计算，上述非甲烷总烃产生总量约0.536t/a，有组织排放量为0.04824t/a（0.01kg/h），排放浓度为1.0mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 非甲烷总烃无组织排放量为0.0536t/a，排放速率为0.0112kg/h。 （3）拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表，具体如下表所示： 表4.9 4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 废钢铁; 钢铁废碎料; 剪切; 颗粒物; 克/吨-原料; 7.2. 切割; 颗粒物; 克/吨-原料; 1.0. 大型客车; 钢铁; 切割; 颗粒物; 克/吨-原料; 0.4. ①拆解废气 本项目报废机动车拆解产生的较大部件（车身、车架）等需使用剪切机进行剪切，剪切过程中会产生剪切废气，主要污染物为颗粒物。采用剪切工艺生产钢铁废碎料时产污系数为7.2g/t原料，项目年剪切的物料量为废钢铁30811.5t，则颗粒物产生量为0.2218t/a。 ②切割废气 本项目切割过程中会产生切割废气，主要污染物为颗粒物。根据物料平衡，本项目大型客车拆解量为23625t，废钢铁量为30811.5t，则颗粒物产生量为0.0403t/a。 综上，项目拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物产生总量为0.2621t/a。 项目在生产车间1F西侧集中设置剪切、切割及打包工序操作区，在对应产尘设备顶部设置集气罩，切割工段产尘点设置负压集气管道，其中剪切机上方设置1个2m×1m集气罩，打包机上方设置1个2m×1.2m集气罩，集气罩入口风速不低于0.5m/s。 废气量=集气罩罩口总面积×入口风速×3600s=（2m×1m+2m×1.2m）×0.5m/s×3600s=7920m3/h，项目设置1台10000m3/h的风机（以计算风量的120%计）；此过程产生的颗粒物经1套布袋除尘器（TA002）处理通过1根20m高的排气筒（DA002）排放；废气收集效率取80%，布袋除尘器除尘效率按99%计，年运行时间4800h。 经计算，项目建成后颗粒物有组织排放量为0.0021t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.04mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 颗粒物无组织排放量为0.05242t/a，排放速率为0.0109kg/h。 项目废气污染物排放情况汇总如下。 表4.10 本项目无组织排放情况一览表 污染源; 污染因子; 排放量（t/a）; 面源系数. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 生产车间MA001; 非甲烷总烃; 0.0536; 111.0; 40.0; 17.15. 颗粒物; 0.05242. 表4.11 本项目无组织排放主要污染防治措施 序号; 生产设施名称; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施. 1; 预处理平台; 废油液抽取工序、制冷剂抽取工序; 非甲烷总烃; 在拆解预处理阶段，采用专用的油液抽取机将各废油液抽至专用密闭容器储存，交由资质单位处置；使用专用的制冷剂回收机回收，在回收过程中制冷剂先由液态转化为气态抽出，再压缩为液态储存于密闭的回收罐中，交由资质单位处置. 2; —; 危废厂内暂存; 非甲烷总烃; 项目各类含挥发性有机物的危险废物采用专用密闭容器储存，从入库到出库整个环节都保持危险废物的原始包装状态，贮存过程无打开包装和分装环节. 3; 剪切机、切割机、打包等; 拆解、切割、打包工序; 颗粒物; 车间封闭、换风、地面清洁等措施. 4; —; 厂区道路; 颗粒物; 限值运输车辆车速；厂内运输道路进行硬化；定时对运输道路清扫和洒水. |
| --- | --- |

表4.12  废气污染源有组织排放源强核算结果及相关参数一览表

| 产生位置 | 污染源 | 废气量(m3/h) | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 执行标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 工艺 | 去除效率(%) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| 生产车间 | 有机废气DA001 | 10000 | 非甲烷总烃 | 10.05 | 0.1005 | 0.4824 | 抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放 | 90 | 1.0 | 0.01 | 0.04824 | 120 | 8.5 | 达标 |
|  | 颗粒物DA002 | 10000 | 颗粒物 | 4.37 | 0.0437 | 0.2097 | 拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，尾气经20m高排气筒（DA002）达标排放 | 99 | 0.04 | 0.0004 | 0.0021 | 120 | 2.95 | 达标 |

表4.13  有组织废气排放基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 排气温度℃ | 排气量(m3/h) | 名称 | 浓度限值(mg/m3) | 速率限值(kg/h) |
| 1 | DA001 | 有机废气排放口 | 一般排放口 | 非甲烷总烃 | 115°55′53.28304″ | 31°46′7.04774″ | 15 | 0.6 | 20 | 10000 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 8.5 |
| 2 | DA002 | 颗粒物排放口 | 一般排放口 | 颗粒物 | 115°55′52.13881″ | 31°46′7.28431″ | 15 | 0.6 | 20 | 10000 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 | 2.95 |

表4.14  无组织废气排放基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 面源中心地理坐标 |  | 面源参数 |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 长（m） | 宽（m） | 高（m） | 名称 | 厂界浓度限值(mg/m3) |
| 1 | MA001 | 生产车间无组织排放 | 非甲烷总烃 | 115°55′53.27338″ | 31°46′6.34286″ | 111.0 | 40.0 | 17.15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |

|  | 2.2废气处理措施可行性分析 污染治理措施可行技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），颗粒物治理设施可行技术包括“袋式除尘等”，有机废气治理设施可行技术包括“活性炭吸附等”。 本项目抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放；拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，尾气经20m高排气筒（DA002）达标排放。 综上，项目污染治理措施属于上述可行技术，符合“规范”要求。 活性炭吸附装置可行性分析 吸附过滤面积计算：根据前文分析，项目DA001排气筒风量为10000m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）规定，颗粒状活性炭吸附装置废气流速宜低于0.6m/s。本次评价取0.5m/s。经计算，本项目DA001排气筒活性炭吸附箱体最低吸附过滤面积为10000÷3600÷0.5=5.56m2。 活性炭用量计算：根据《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气，活性炭吸附饱和率按90%计算，项目两级活性炭吸附装置吸附有机废气总量约0.4342t/a，则所需活性炭量为0.4342÷0.3÷0.9=1.608t/a。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。本项目有机废气温度为常温，可满足规范要求。 综上，项目吸附装置设计过滤面积取6m2，采用颗粒活性炭，单层活性炭厚度约0.1m（单级活性炭设置2层，共计4层），则活性炭充填总量为2.4m3。活性炭的堆积密度约0.45-0.65g/cm³，本次评价取均值按0.55g/cm3计，经计算项目活性炭一次填充量为1.32t。为保证吸附装置的有效运行，本环评要求建设单位每6个月更换一次活性炭，废活性炭产生量约3.0742t/a（含吸附有机废气0.4342t/a）。 项目两级活性炭吸附箱体设计参数如下： 表4.15 项目两级活性炭吸附装置设计参数表 项目; 处理风量; 过滤风速; 过滤停留时间; 处理效率. 参数; 10000m3/h; 0.5m/s; 0.2～2s; 90%. 项目; 工作阻力; 介质; 过滤面积; 活性炭形态. 参数; 800～1200Pa; 有机废气; ≥20m2; 颗粒活性炭. 项目; 介质温度; 活性炭碘值; 活性炭层厚度; 活性炭堆积密度. 参数; <40℃; >800mg/g; 单层厚度0.1m; 0.45-0.65g/cm³. 项目; 活性炭一次填 充量（两级）; 一次填装使用时间（d）; 更换频次; 废活性炭产生量（t/a）. 参数; 1.32t; 180天; 2次/年; 3.0742. 同时为避免活性炭吸附装置产生二次污染，本环评要求建设单位加强活性炭装置日常的管理，具体如下： ① 设置专人专岗负责活性炭吸附装置的日常管理，每月检测一次； ② 定期更换活性炭颗粒并做好记录，备查； ③ 在洗净、检查废气处理过程中，必须由专业监测单位跟踪监测相关数据，以确保处理效率。 ④ 在活性炭更换过程中，更换的活性炭必须密封储存，及时委托危险废物处置单位进行处置，防止活性炭吸附的有机废气解析出来，造成二次污染。 ⑤ 应定期更换活性炭，活性炭吸附饱和度与温度成反比，夏季高温期间应缩短更换周期。 综上，项目有机废气经处理后，非甲烷总烃去除效率可稳定达到90%以上，确保达标排放。 有机废气防治措施合理合规性分析 表4.16 项目废气处理设施与相关政策的符合性分析 序号; 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013); 4.3进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3; 项目进入吸附装置的颗粒物含量低于1mg/m3; 符合. 4.4进入吸附装置的废气温度宜低于40℃; 项目有机废气温度为常温，可满足规范要求; 符合. 6.1.3吸附装置的净化效率不得低于90%; 项目“两级活性炭吸附”装置综合处理效率不低于90%; 符合. 6.3.3.4采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s; 项目采用颗粒状活性炭吸附剂，过滤风速为0.5m/s，低于0.60m/s; 符合. 2; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）附件; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。; 项目产生VOCs的生产环节在密闭空间中操作，并保持负压运行; 符合. 采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，碘值800mg/g; 符合. 2.3项目非正常工况分析 主要考虑设备操作不正常等非正常工况下大气污染物的排放。废气处理装置故障发生时处理效率下降，废气的源强增大，处理效率降至50%。非正常工况发生时，建设单位应最多1h内停止生产，确保非正常工况下废气排放影响控制到最低。因此，生产中应加强管理，严格操作规程，将非正常排放发生的频率控制到最小。 表4.17 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 设备操作不正常等; 非甲烷总烃; 5.025; 0.05; 1.0; ≤1; 联系厂家维修、排查. 2; DA002; 颗粒物; 2.185; 0.022. 2.4自行监测要求 本环评监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）确定。为加强环境管理，本环评建议环境监测计划详见下表。 表4.18 废气自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂房外; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2.5大气影响分析结论 综上所述，项目废气污染治理设施均属于可行技术，污染物排放满足排放标准限值要求。项目营运期废气不会对周边区域大气环境产生明显不良影响。 3 噪声 3.1噪声源强分析 本项目噪声主要来源于拆解设备、废钢处理设备等生产设备以及配套风机等辅助设备运行时产生的噪声。 为了尽量减小噪声，建设单位应采取以下措施： ①安装生产设备时应采取减振措施，设置减振基座或橡胶等软质材料垫片等于设备下方，减少设备运行时振动噪声。 ②定期检查设备运行情况，保证润滑部位运转流畅，以减少由于设备故障及其养护不当引起的高噪声。 ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 经过以上控制措施后，加上厂房墙壁结构削减，预计噪声衰减量可达到15dB(A)。 |
| --- | --- |

表4.19  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 声源源强dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失（工业厂房）/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 安全气囊引爆器 | 1 | 105 | 选用低噪声设备；设置减振基座；设备定期维护、保养；厂房隔声 | 102 | 106 | 0.5 | 11(北) | 73.2 | 昼间 | 15 | 52.2 | 1m |
| 2 |  | 翻转机 | 1 | 90 |  | 80 | 100 | 0.5 | 17(北) | 54.4 |  | 15 | 33.4 | 1m |
| 3 |  | 挡风玻璃拆卸设备 | 1 | 85 |  | 83 | 100 | 0.5 | 17(北) | 49.4 |  | 15 | 28.4 | 1m |
| 4 |  | 发电机拆卸平台 | 1 | 85 |  | 85 | 100 | 0.5 | 17(北) | 49.4 |  | 15 | 28.4 | 1m |
| 5 |  | 扒胎机 | 1 | 90 |  | 88 | 102 | 0.5 | 15(北) | 55.5 |  | 15 | 34.5 | 1m |
| 6 |  | 牵引机 | 1 | 85 |  | 90 | 106 | 0.5 | 11(北) | 53.2 |  | 15 | 32.2 | 1m |
| 7 |  | 空压机 | 1 | 95 |  | 102 | 110 | 0.5 | 7(北) | 67.1 |  | 15 | 46.1 | 1m |
| 8 |  | 车身压扁机 | 1 | 105 |  | 33 | 95 | 0.5 | 10(西) | 74.0 |  | 15 | 53.0 | 1m |
| 9 |  | 切割机 | 1 | 100 |  | 40 | 103 | 0.5 | 17(西) | 64.4 |  | 15 | 43.4 | 1m |
| 10 |  | 液压剪切机 | 1 | 95 |  | 44 | 106 | 0.5 | 12(北) | 62.4 |  | 15 | 41.4 | 1m |
| 11 |  | 液压打包机 | 1 | 95 |  | 48 | 106 | 0.5 | 12(北) | 62.4 |  | 15 | 41.4 | 1m |
| 12 |  | 车床 | 1 | 90 |  | 52 | 106 | 0.5 | 12(北) | 57.4 |  | 15 | 36.4 | 1m |
| 13 |  | 铣床 | 1 | 90 |  | 55 | 106 | 0.5 | 12(北) | 57.4 |  | 15 | 36.4 | 1m |
| 14 |  | 平面磨床 | 1 | 85 |  | 62 | 103 | 0.5 | 15(北) | 50.5 |  | 15 | 29.5 | 1m |
| 15 |  | 万能磨床 | 1 | 85 |  | 65 | 103 | 0.5 | 15(北) | 50.5 |  | 15 | 29.5 | 1m |
| 16 |  | 摇背钻 | 1 | 85 |  | 70 | 108 | 0.5 | 10(北) | 54.0 |  | 15 | 33.0 | 1m |

注*：以厂区西南角为坐标原点。

表4.20  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | DA001废气处理风机 | 10000m3/h | 91 | 122 | 0.5 | 100 | 设置减振基座；设备定期维护、保养；距离衰减 | 昼间 |
| 2 | DA002废气处理风机 | 10000m3/h | 60 | 124 | 0.5 | 100 |  |  |

注*：以厂区西南角为坐标原点。

|  | 3.2预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中“附录A和附录B”中噪声预测模式。根据项目各个噪声源的特征，选用相应预测模式，并根据具体情况作必要简化。 （1）室内声源等效室外声源计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外A声级分别为Lp1和Lp2。本项目声源所在室内声场为扩散声场，按下式计算： Lp1=Lp2 -（TL+6） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）A声级的隔声量，dB。 声源 r Lp1 Lp2 图4.1 室内声源等效为室外声源图例 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算模型 Lp(r)=Lp(r0)+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 a、面声源几何发散衰减 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源，其衰减特性详见下图。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB左右，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4.2 面声源几何发散衰减规律 1）当r<a/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：Lp(r)=Lp(r0) 2）当a/π<r<b/π时 声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：Lp(r)=Lp(r0)-10lg(r/r0) 3）当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) b、点声源的衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——预测点A压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处的A压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 衰减项的计算详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中的“A.3 衰减项的计算”小节内容，此处不再赘述。 （3）工业企业噪声计算 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： Leqg=10lg1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj） 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3.3声环境影响预测及评价 本环评预测结果详见下表： 表4.21 经噪声治理措施及距离衰减后预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 昼间. 贡献值; 标准值. 东厂界; 56.7; 65. 南厂界; 55.2; 65. 西厂界; 60.8; 65. 北厂界; 61.3; 65. 综上所述，在落实相关噪声防治措施的情况下，可确保项目各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），对外界声环境影响不大。 3.4自行监测要求 本环评监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）确定，环境监测计划详见下表。 表4.22 噪声自行监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 项目厂界; Leq(A); 一季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4 固体废物 4.1固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg计/（人·d）计算，则生活垃圾产生量约为3t/a，收集后交市政环卫部门定期清运、处理。 （2）一般工业固体废物 ①杂物/垃圾等 报废汽车进厂后需要进行简单的清洁，人工除去车内、外杂物/垃圾等，按照每辆报废汽车产生0.5kg计算，则本项目杂物/垃圾产生量为7.5t/a，同生活垃圾一起交由市政环卫部门处理。 ②除尘器收集粉尘 根据废气产排分析可知，布袋除尘器收集的粉尘量为0.2076t/a，厂内一般工业固体废物暂存间暂存后，委托环卫部门统一清运处理。 ③不可利用物资 不可利用物资指拆解过程中产生的无法分离回收利用的碎橡胶、碎塑料、碎玻璃、废织物以及其他不可利用垃圾等，产生量为684t/a。贮存于厂区一般工业固体废物暂存场所，最终交由具有经营范围的单位利用和处置。 （3）危险废物 ①废油液 废油液产生于拆解预处理工序，使用抽油机排空报废机动车废油，包括油箱残存的汽油、柴油，以及各部件抽出的机油，包括发动机机油、变速箱齿轮箱油、动力转向油、减震器油、液压油、冷却液等。 根据前文分析，项目废油液回收量为100.5t/a，分类收集在密闭容器中，暂存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ②废油箱 根据前文分析，废油箱产生于拆解预处理工序，产生量为181.8t/a，单独收集，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ③废制冷剂 空调制冷剂产生量为4.5t/a。由专用抽取装置收集到密闭钢瓶中，不同类型的制冷剂分别回收和存放，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ④废铅酸蓄电池 本项目拆解铅酸蓄电池含铅和硫酸等，仅进行拆除，不进行拆解。根据前文分析，铅酸蓄电池产生量为42.45t/a，单独收集在防腐蚀密闭容器中，暂存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ⑤废液化气罐 项目废液化气罐产生量为1.2t/a，暂存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ⑥废滤清器 废滤清器产生于拆解预处理工序，产生量为25.725t/a，单独收集在密闭容器，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ⑦废尾气净化器 废尾气净化器产生于拆解预处理工序，产生量为10.8t/a，单独收集在密闭容器中，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ⑧废电容器 废电容器产生量为0.9t/a，单独收集在密闭容器中，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ⑨废电路板 废电路板产生量为9.69t/a，单独收集在密闭容器中，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 ⑩含有毒物质零部件 废石棉刹车片产生量为23.25t/a，含汞开关产生量为0.9t/a，含铅部件产生量为3.66t/a，贮存于危废库，交有资质单位处理。 ⑪废抹布、废手套等含油废物 项目拆解过程中以及危废库房清洁会产生沾上油污的手套、废抹布等，产生量约为0.45t/a，不混入生活垃圾中，收集在密闭容器中，贮存于危废库，交有资质的单位处理。 ⑫废活性炭 废活性炭为处理有机废气产生的固废，根据前文计算分析，项目废活性炭产生量为3.0742t/a，属于HW49其他废物中“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危废代码900-039-49，于危废暂存场所暂存后定期委托有资质单位妥善处置。 根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）附件有关要求，一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，项目应选用碘值不低于800毫克/克的颗粒活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 ⑬污水处理设施污泥 项目废水处理产生的含油污泥量约为0.5237t/a（含水率60%），单独收集在密闭容器中，贮存于危废库，定期委托有资质的单位运输、处置。 综上所述，建设项目产生的各类固体废物均能得到妥善处理、处置，不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |

表4.23  固体废物污染源产生、处置情况汇总表

| 固废名称 | 固废属性 | 主要有毒有害物质名称 | 属性 | 物理 性状 | 环境危险特性 | 产生量t/a | 贮存 方式 | 利用处置方式和去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | — | 生活垃圾 | 固态 | — | 3 | 桶装 | 集中收集后委托环卫部门统一清运处理。 |
| 杂物/垃圾 | 一般固废 | — | 一般工业固废 398-999-66 | 固态 | — | 7.5 | 袋装 | 集中收集后委托环卫部门统一清运处理 |
| 收集粉尘 |  | — | 一般工业固废 398-999-66 |  | — | 0.2076 | 袋装 | 集中收集后委托环卫部门统一清运处理 |
| 不可利用材料 |  | — | 一般工业固废 398-999-66 |  | — | 684 | 袋装 | 一般工业固体废物暂存场所暂存，定期交由具有经营范围的单位利用和处置 |
| 废油液（燃料类） | 危险废物 | 汽油、柴油等 | 危险废物900-199-08 | 液态 | T，I | 48.75 | 密闭容器 | 分类收集、暂存于危废暂存间（100m2）中，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理 |
| 废油液（非燃料类） |  | 机油、润滑油、防冻液等 | 危险废物900-199-08 | 液态 | T，I | 51.75 | 密闭容器 |  |
| 废油箱 |  | 汽油、机油柴油等 | 危险废物900-249-08 | 固态 | T，I | 181.8 | / |  |
| 废制冷剂 |  | 制冷剂 | 危险废物900-999-49 | 液态 | T，C，I，R | 4.5 | 密闭钢瓶 |  |
| 废铅酸蓄电池 |  | 铅、硫酸 | 危险废物900-052-31 | 固态 | T，C | 42.45 | 耐酸容器 |  |
| 废液化气罐 |  | 液化气 | 危险废物900-041-49 | 固态 | T，I | 1.2 | / |  |
| 废机油滤清器 |  | 矿物油 | 危险废物900-249-08 | 固态 | T，I | 25.725 | 密闭容器 |  |
| 废尾气净化器 |  | 铂、钯等 | 危险废物900-049-50 | 固态 | T | 10.8 | 密闭容器 |  |
| 废电容器 |  | 多氯联苯 | 危险废物900-008-10 | 固态 | T | 0.9 | 密闭容器 |  |
| 废电路板 |  | 重金属 | 危险废物900-045-49 | 固态 | T | 9.69 | 袋装 |  |
| 废石棉刹车片 |  | 石棉 | 危险废物900-032-36 | 固态 | T | 23.25 | 袋装 |  |
| 含汞开关 |  | 汞 | 危险废物900-024-29 | 固态 | T | 0.9 | 袋装 |  |
| 含铅部件 |  | 铅 | 危险废物900-044-49 | 固态 | T | 3.66 | 袋装 |  |
| 含油抹布及手套 |  | 矿物油 | 危险废物900-041-49 | 固态 | T，I | 0.45 | 袋装 |  |
| 废活性炭 |  | 有机废气 | 危险废物900-039-49 | 固态 | T | 3.0742 | 袋装 |  |
| 污水处理设施污泥 |  | 矿物油 | 危险废物900-210-08 | 半固态 | T，I | 0.5237 | 桶装 |  |

注：T-毒性、I-易燃性、C-腐蚀性、In-感染性。

表4.24 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存量t/a | 贮存 周期d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废油液（燃料类） | HW08 | 900-199-08 | 危废暂存间位于生产车间中部北侧 | 100m2 | 密闭容器 | 2.44 | 15 |
| 2 |  | 废油液（非燃料类） | HW08 | 900-199-08 |  |  | 密闭容器 | 2.59 | 15 |
| 3 |  | 废油箱 | HW08 | 900-249-08 |  |  | — | 18.75 | 30 |
| 4 |  | 废制冷剂 | HW49 | 900-999-49 |  |  | 密闭钢瓶 | 0.23 | 15 |
| 5 |  | 废铅酸蓄电池 | HW31 | 900-052-31 |  |  | 耐酸容器 | 2.12 | 15 |
| 6 |  | 废液化气罐 | HW49 | 900-041-49 |  |  | — | 0.12 | 30 |
| 7 |  | 废机油滤清器 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 密闭容器 | 2.57 | 30 |
| 8 |  | 废尾气净化器 | HW50 | 900-049-50 |  |  | 密闭容器 | 1.08 | 30 |
| 9 |  | 废电容器 | HW10 | 900-008-10 |  |  | 密闭容器 | 0.09 | 30 |
| 10 |  | 废电路板 | HW49 | 900-045-49 |  |  | 袋装 | 0.97 | 30 |
| 11 |  | 废石棉刹车片 | HW36 | 900-032-36 |  |  | 袋装 | 2.33 | 30 |
| 12 |  | 含汞开关 | HW29 | 900-024-29 |  |  | 袋装 | 0.09 | 30 |
| 13 |  | 含铅部件 | HW49 | 900-044-49 |  |  | 袋装 | 0.37 | 30 |
| 14 |  | 含油手套及抹布 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 0.09 | 60 |
| 15 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 袋装 | 0.14 | 45 |
| 16 |  | 污水处理设施污泥 | HW08 | 900-210-08 |  |  | 桶装 | 0.11 | 60 |

。

|  | 4.2固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 本项目生产过程产生的一般工业固废主要为可利用的固体物质、不可利用材料等。分类分区暂存于一般固废及可回收品暂存区域内。其中可利用的固体物质主要包括钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃等，在产品贮存区分类收集暂存后作为本项目产品外售处置；动力蓄电池暂存于动力蓄电池暂存库，委托交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业，不在厂区内进一步拆解加工；项目拆解过程中产生的无法分离回收利用的碎玻璃、碎橡胶及其他不可利用材料等暂存于一般工业固体废物暂存间，定期交由具有经营范围的单位利用和处置。厂区工作人员产生的生活垃圾定期由当地的环卫部门统一清运。 一般工业固废贮存区根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，满足如下要求： a、分类堆放，必须将要堆放的一般工业固体废物的分类别堆放。 b、一般工业固体废物贮存场应禁止其它物料和生活垃圾混入。 c、选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m，四周建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 d、建有防雨淋、防渗透措施，地面进行硬化，满足防雨淋、防渗透要求。 e、为了便于管理，临时堆放场按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 f、建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （2）危险废物贮存场所（设施） 对照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求，同一生产经营场所危险废物年产生量100 t及以上的单位，纳入危险废物环境重点监管单位。企业危险废物年产生量约409.423t，属于危险废物重点管理企业，厂区危险废物贮存设施采用危废暂存间，用于贮存一种或多种类别、形态危险废物的仓库式贮存设施。项目产生的危险废物均暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置。 建设单位拟在生产车间中部北侧设置1个危废暂存间，建筑面积100m2，分区暂存。设置废油液、废铅酸蓄电池、废尾气净化装置等危险废物存放区。 ①废油液（燃料类）分类存储容器4个（容积为1.2m3，金属制，分别用于存储汽油（2个）和柴油（2个），单个汽油存储量为0.86t，单个柴油存储量为1.0t）； ②润滑油、液压油分类存储容器2个（容积为1.0m3，金属制，分别用于存储润滑油、液压油，单个最大存储量为0.9t）； ③废机油存储容器1个（容积为1m3，金属制，单个最大存储量0.9t）； ④废制动液、废防冻液分类存储罐2个（容积为1m3，金属制，单个最大存储量1.0t）； ⑤配有制冷剂专用存密闭钢瓶1个（容积为0.5m3，钢制，最大存储量为0.35t）； ⑥废铅酸蓄电池存储量为2.83t，储存于耐酸容器内； ⑦废电容器（含多氯联苯）存储量为0.12t，储存于密闭容器内； ⑧废尾气净化装置存储量为1.44t，存储于防漏胶袋内； ⑨废油（油水分离）存储容器1个（容积为10L，金属制，最大存储量0.008t） ⑩沾有油污的手套、抹布等存储量为0.12t，存储于防漏胶袋内。 本项目危险废物贮建设单位严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。根据标准，厂区内危废暂存间的设计要求： a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 项目营运期产生的危险废物暂存于危废暂存间内，正常情况下不会发生泄漏，且采取了防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，对地表水、地下水和土壤环境产生影响较小。 （3）铅酸蓄电池暂存要求 本项目为报废机动车回收拆解项目，严格按照《汽车产品回收利用技术政策》、《报废机动车回收管理办法》、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）以及《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）等相关规范进行回收拆解，本项目拆解下的动力电池（锂电池）暂存动力蓄电池库，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。 本项目拆解过程产生废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 废铅酸蓄电池收集贮存应满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。 本项目拆解下的铅酸蓄电池每次转运重量为2.83吨/次计，暂存时间为15天。 本项目预处理区设有导流沟和集液池，预处理拆解下破损和电解质泄漏的废铅蓄电池置于耐腐蚀包装容器中暂存，与未破损的废铅酸蓄电池转移至危废暂存间（为重点防渗区），危废暂存间内设废铅酸蓄电池暂存区面积35m2，废铅蓄电池存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中，并在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。 （4）固体废物管理对策和建议 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物的管理实行“资源化、减量化、无害化”管理、全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。 建设单位在处理固体废弃物的同时，加强对固体废弃物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放、专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物及废液必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些废物管理和统计措施可以保证产生的废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。 （5）危险废物转移联单管理 危险废物外运时严格按照原国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。 危险废物转移联单的目的在于记录危险废物从产生到运输到处理的全过程，在这个过程中应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法。最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，本项目针对固体废物的产生情况釆取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。本项目固体废物对周边环境影响较小。 5 土壤、地下水环境影响分析 （1）地下水污染的可能途径 项目厂区内实行雨污分流排水体制，建设项目产生的废油液、废制冷剂等由专门的容器盛装后暂存在厂内的危废暂存间内，破损的蓄电池单独放入耐酸腐、密闭的包装箱内储存，定期交由有资质单位处置；建设项目设置的危废暂存间设有防渗结构。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道（初期雨水进入雨水收集池），不会与生活污水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废油液、废制冷剂等不会渗入地下水。 本项目可能发生的地下水污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要是危废暂存间泄漏，大量危险固废和化学品下渗到地下造成地下水污染。通过采取源头防控措施降低污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。一般情况下当危废暂存间发生泄漏时，厂内将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的废油液、废制冷剂等将通过导流沟收集入危废暂存间内设置的集液池，引起地下水污染的可能性较小。 表4.25 项目地下水环境影响类型与影响途径表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 拆解车间; 石油类、电池电解液等; 地表径流、入渗. 2; 动力蓄电池库; 电解液; 地表径流、入渗. 3; 污水处理设施（包括污水管道）; 石油类; 地表径流、入渗. 4; 危废暂存间; 石油类、电解液等; 地表径流、入渗. 5; 应急事故池; 石油类; 地表径流、入渗. 6; 初期雨水池; 石油类; 地表径流、入渗. （2）地下水污染分区防控要求 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目按重点防渗区和一般防渗区进行分区防渗。具体的地下水污染防治分区如下表所示，详见附图6。 表4.26 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗技术要求; 防渗区域. 重点防渗区; 生产车间、污水处理设施（包括污水管道）、初期雨水池、事故池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行；危废暂存间同时满足防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； 其中：拆解场地同时满足GB50037的防油渗地面要求； 铅蓄电池的拆卸、贮存区做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时满足HJ519中其他相关要求； 动力蓄电池拆卸、贮存区同时满足HJ1186中的相关要求，地面采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理; 底部、水池四周、地面、裙角等. 一般防渗区; 厂区除绿化外的其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行； 其中：贮存场地（包括临时贮存）同时满足GB50037的防油渗地面要求; 地面. （3）土壤污染的可能途径 本项目土壤环境污染途径主要是大气沉降、地表漫流和垂直入渗，建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别情况详见下表。 表4.27 项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; —; —; —; —; —; —; —; —. 运营期; √; √; √; —; —; —; —; —. 服务期满后; —; —; —; —; —; —; —; —. 本项目可能造成土壤环境影响的污染源及影响因子见下表。 表4.28 项目土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 拆解车间; 拆解预处理废气排放; 大气沉降; 非甲烷总烃; 石油烃; 正常，周边农田. 拆卸预处理工序废油液、废制冷剂和废蓄电池等危险废物; 地表漫流垂直入渗; 矿物油、铅、汞等; 石油烃、铅、汞等; 事故. 动力蓄电池库; 贮存; 垂直入渗; 电解液; 磷酸等; 事故. 污水处理设施（包括污水管道）; 污水处理; 垂直入渗; 石油类; 石油烃; 事故. 危废暂存间; 贮存; 地表漫流垂直入渗; 矿物油、铅、汞等; 石油烃、铅、汞等; 事故. 应急事故池; 应急事故; 垂直入渗; 矿物油、铅、汞等; 石油烃、铅、汞等; 事故. 初期雨水池; 雨水收集; 垂直入渗; 石油类; 石油烃; 事故. （4）土壤污染防治措施 项目土壤污染防护措施包括源头控制措施及过程措施，建设项目土壤污染防护措施详见下表。 表4.29 建设项目土壤污染防治措施一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 污染防控措施. 大气沉降; 拆解车间; 石油烃; 厂区绿化. 地表漫流; 厂区; 石油烃、铅、汞等; 地面硬化、围墙. 拆解车间; 石油烃、铅、汞等; 拆解预处理区设置导流沟和集液池，以便收集泄漏至地面的废液. 危废暂存间; 石油烃、铅、汞等; 危废暂存间各类危险废物分类分开存放，并在其四周设置围堰和导流沟. 垂直入渗; 拆解车间、动力蓄电池库、污水处理设施（包括污水管道）、危废暂存间、应急事故池、初期雨水池; 石油烃、铅、汞等; 源头控制; 采用专用废液收集设备和用于存储的专用密闭容器。各项危险废物相应的专用容器盛装后置于危险废物暂存库妥善处置，防止废液渗入地下。通过采取相应的措施防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度. 过程防控措施; 拆解车间、动力蓄电池库、污水处理设施（包括污水管道）、危废暂存间、应急事故池、初期雨水池等做重点防渗。危废暂存间设置托盘，危险废物放置在托盘上，设置专员定期对危废暂存间进行巡查. （5）土壤环境质量跟踪监测计划 本项目拟在危废库附近设1处土壤监测点，监测频次为每5年开展一次，监测因子为特征因子。同时记录生产设备、管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况，跑冒滴漏记录，维护记录。 表4.30 土壤跟踪监测计划表 监测类别; 监测点位置; 监测因子; 监测点类型; 采用深度; 监测频次. 土壤; 危废库旁; pH、石 油烃、铅、汞; 垂直入渗土壤跟踪监测点; 分层采样，采样深度范围为地面至基岩或潜水含水层自由水面，采样深度分别为 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m; 5年/次. 6 环境风险分析 6.1危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录 B.1 突发环境事件风险物质及临界量”可知，该项目拆解过程中产生的废油液、制冷剂、废蓄电池中所含的硫酸和铅、汞开关中含的汞以及污水处理含油污泥等属于危险物质。 本项目危险物质储存量按照转运周期内存储最大量进行计算。燃料类废油液（汽油、柴油）最大贮存量2.44t，非燃料类废油液（机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）最大贮存量2.59t；废铅酸蓄电池最大贮存量2.12t，单个废铅蓄电池中含铅量约65%，含硫酸量约为4.68%，则铅酸蓄电池中含铅量为1.38t，硫酸量为0.1t。含汞开关最大贮存量0.09t，含汞约0.008%，则汞含量为0.0072kg。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2……+qnQn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表4.31 危险物质数量与临界量比值核算表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废油液（汽油、柴油）; —; 2.44; 2500; 0.000976. 2; 废油液（机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）; —; 2.59; 2500; 0.001036. 3; 制冷剂; —; 0.23; 100; 0.0023. 4; 铅; 7439-92-1; 1.75; 50; 0.035. 5; 硫酸; 7664-93-9; 0.1; 10; 0.01. 6; 汞; 7439-97-6; 0.0072kg; 0.25; 0.0000288. 7; 含油污泥; /; 0.11; 2500; 0.000044. 项目Q值∑; 0.0493848. 表4.32 项目风险评价定级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 经上述计算可知，项目环境风险潜势为I，风险评价为简单分析。 6.2环境风险防范措施 （1）事故火灾风险防范措施 a、废油液必须单独隔离贮存，满瓶与空瓶分开整齐放置，并有明显标记，保持直立放置，且有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 b、制冷剂的收集、贮存管理回收冷媒时采用密闭钢瓶，当回收量达一定量时，转存至冷媒专贮存桶。贮放室环境保持在25℃，并保持通风良好。所有容器均具有防倾装置，以避免贮存桶倾倒、摔落产生危险。 c、定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据安全性、危险性设定检测频次。 d、火源的管理严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 （2）危险废物泄漏的防范措施 a、危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行设置，各类危险废物分类分开存放，并在其四周设置0.2米高的围堰、0.2米宽的导流沟。 b、拆解预处理区设置导流沟和集液池，以便收集泄漏至地面的废液。 c、危废暂存间、拆解车间地面做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数<10 -10cm/s），保证地面无裂痕。同时满足GB50037的防油渗地面要求。 d、危废暂存间分区分类收集，废油液、废铅酸蓄电池设隔间单独收集。危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。要求配有专用储存废铅酸蓄电池的封闭容器，避免在取放过程中碰撞或摔落导致铅酸蓄电池破损，以至硫酸泄漏。 e、报废电动汽车在开展拆解作业前，采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。 （3）危险物品运输风险事故防范措施 a、对危险物品的装卸、转移由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各回收、贮存、运输过程的安全； b、厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内设回车场； c、装卸站车场采用现浇混凝土地面，装车时小心轻放； d、危险废物转移处置委托有危险废物经营许可证的专业危废处理公司，并向当地生态环境部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 （4）项目风险防范措施及应急要求 a、应急事故池：项目废油液、废制冷剂等危险废物在储存过程中因贮存不当可能会发生泄漏。破损的废蓄电池、废电容器也可能发生泄漏，为防止泄漏的危险废物对外环境产生影响，在相应的危废暂存间四周设置围堰、收集沟，收集泄漏的各类危废溶液并导流至应急事故池，收集到的废液交由有资质的单位进行处置。应急事故池进行防渗、耐腐蚀处理，不能有裂痕，不能与泄漏液体发生反应。应急事故池平时必须保持空置状态，严禁储存各类废水。为避免因泄漏、火灾等导致地表水体水污染事故的发生，确保此类事故废水不外排，本次评价提出水环境风险事故三级防控措施，具体措施如下： ①一级防控措施 在厂房拆解区、贮存区设置导流沟，敷设与应急事故池相连接的事故废水管道，确保事故下消防废水通过导排系统自流进入应急事故池；危废暂存间设置0.2米高的围堰、0.2米宽的导流沟。 ②二级防控措施 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》，事故池容积计算公式为： V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5 注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5＝10qF q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa—年平均降雨量，mm，951.3mm； n—年平均降雨日数，105天； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2，取3.05hm2。 事故池容积包括可能流出厂界的全部流体体积之和，通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体量、事故装置物料在线量、事故时雨水量。 生产装置物料在线量（V1）：1.2m3，本项目危废暂存间设有废油储罐1.2m3。 消防水量（V2）：根据工厂、仓库、民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量以及室内消火栓用水量，确定总消防水量为30L/s，消防持续时间按3小时，一次消防水量为324m3。 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：0m3，不考虑转移量。 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：取4.54m3。 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）：为276.33m3。 表4.33 发生事故时废水产生一览表 单位：m3 名称; V1; V2; V3; V4; V5. 事故水量; 1.2; 324; 0; 4.54; 276.33. 合计; 606.07. 综上，项目拟在厂区西北角设置有效容积为700m3的应急事故池（规格：17.5m(长)×10m(宽)×4m(深)）。发生事故时，事故废水通过厂区内管沟自流进入事故池。 ③三级防控措施 企业应配套设置截止阀等措施，迅速切断事故排水直接外排。项目厂区设置1个雨水排放口，接管市政雨水管网，雨水排放口前设置雨水切断阀，当发生事故时第一时间关闭雨水切断阀，防止事故废水经雨水管网进入外环境。切断阀门采用远程自动控制与人工手动控制相结合的方式。自动控制可保证切断反应的及时性，人工手动控制作为补充和后备，在自动控制失效的情况下，保证关闭切断阀。 通过采取上述水环境风险防范措施，可有效保证厂区内污水处理设施超标废水和事故废水不外排，切断了泄漏物料向地表水体转移的途径，从而避免了地表水环境风险。 b、消防系统：厂内设置独立的消防给水，泡沫消防系统，同时在厂区配置一定数量的手提式干粉火器，以扑灭初起零星火灾，厂区内的办公楼、配电间、生产车间均置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂内的消防栓进行灭火并及时通知当地消防部门支援。 c、照明系统：办公和车间的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。 （5）应急预案 根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）：“突发环境事件应急预案：报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。”本环评主要针对拟建项目可能出现的环境风险提出应急措施，建设单位根据项目建设情况编制突发环境事件应急预案，组建环境事件应急组织机构，明确各应急小组的职责，合理规定本项目突发环境事件的预防、预警机制，制定应急处置措施及处置方法。 7 排污口规范化设置要求 项目废气、废水、噪声源排放口以及固废暂存场所应按照《环境保护图形标志排放口（源）》等有关规定在厂区排放源设置明显的标志，规范排污口的标志，排放口图形标志详见下表。标志应清晰、明显。 表4.34 排放口图形标志 雨水排放口; 污水排放口; 废气排放口. 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 8 环保投资 本项目总投资12000万元，环保投资约111万元，占总投资的0.93%。 表4.35 项目环保投资估算表 设施名称; 治理对象; 主要设施; 处理效果; 投资(万元). 废水处理设施; 员工生活污水; 员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨县污水处理厂接管浓度限值; 2. 工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水; 工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 污水处理设施设计处理能力6t/d，位于生产车间西侧，采用“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理。; 回用于厂区道路洒水抑尘使用，不外排; 16. 按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池（60m3），位于厂区西北角。; 2. 废气处理设施; 有机废气; 抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 18. 颗粒物; 拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，尾气经20m高排气筒（DA002）达标排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 14. 噪声治理; 拆解设备、废钢处理设备、风机等设备噪声; 减震降噪、建筑隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 5. 固废处理; 一般固废及可回收品暂存区域集中设置于生产车间1F东侧，建筑面积约700m2，一般工业固废及可回收品集中收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理，危险废物厂内暂存后委托有资质单位妥善处置。 项目危废暂存间集中设置于生产车间1F中部北侧，危废暂存间建筑面积100m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定要求。; 10. 地下水和土壤防控措施; 按重点防渗区和一般防渗区进行分区防渗。 重点防渗区：项目生产车间、污水处理设施、初期雨水池、事故池等重点防渗区域采用2mm以上高密度聚乙烯膜防渗，保证重点污染区各单元等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 厂区其他区域为一般防渗区，采用压实混凝土防渗；或者等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。; 16. 风险防范措施; 本环评建议采取如下风险防范措施： （1）事故火灾风险防范措施 （2）危险废物泄漏的防范措施 （3）危险物品运输风险事故防范措施 （4）事故状态下排水系统及方式的控制：雨水排放口前设置雨水切断阀，当发生事故时第一时间关闭雨水切断阀，防止事故废水经雨水管网进入外环境。厂区西北角设置容积约700m3的事故池（规格：17.5m(长)×10m(宽)×4m(深)） （5）编制突发环境事件应急预案并定期演练; 8. 绿化; 厂区绿化面积约2870m2; 20. 合计; 111. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气DA001 | 非甲烷总烃 | 抽排挥发性油类物质时采用油气回收装置、制冷剂废气采用制冷剂回收装置、危废库废气设置强制通风装置，一同进入“两级活性炭吸附”装置（TA001）处理，尾气通过1根20m排气筒（DA001）达标排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 颗粒物DA002 | 颗粒物 | 拆解剪切、切割及打包工序产生的颗粒物经收集后进入布袋除尘器（TA002）处理，尾气经20m高排气筒（DA002）达标排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 员工生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及金寨县污水处理厂接管浓度限值 |
|  | 工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水 | COD、石油类、NH3-N、SS | 工人清洗废水、厂房地面清洗废水以及初期雨水经厂内污水处理设施处理后，回用于厂区道路洒水抑尘使用。 污水处理设施设计处理能力6t/d，位于生产车间西侧，采用“均质+隔油+絮凝+沉淀”处理。 | 回用于厂区道路洒水抑尘使用，不外排 |
|  |  |  | 按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池（60m3），位于厂区西北角。 |  |
| 声环境 | 拆解设备、废钢处理设备等设备噪声；风机等辅助设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备、隔声减震、距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 一般工业固废参照执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 生产过程 | 杂物/垃圾 |  |  |
|  |  | 收集粉尘 |  |  |
|  |  | 不可利用材料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废油液（燃料类） | 委托有资质单位妥善处置 |  |
|  |  | 废油液（非燃料类） |  |  |
|  |  | 废油箱 |  |  |
|  |  | 废制冷剂 |  |  |
|  |  | 废铅酸蓄电池 |  |  |
|  |  | 废液化气罐 |  |  |
|  |  | 废机油滤清器 |  |  |
|  |  | 废尾气净化器 |  |  |
|  |  | 废电容器 |  |  |
|  |  | 废电路板 |  |  |
|  |  | 废石棉刹车片 |  |  |
|  |  | 含汞开关 |  |  |
|  |  | 含铅部件 |  |  |
|  |  | 含油抹布及手套 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废水处理 | 污水处理设施污泥 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目应进行分区防渗，主要分为重点防渗区和一般防渗区。 重点防渗区：项目生产车间、污水处理设施、初期雨水池、事故池等重点防渗区域采用2mm以上高密度聚乙烯膜防渗，保证重点污染区各单元等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 厂区其他区域为一般防渗区，采用压实混凝土防渗；或者等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 项目营运期产生的废气、固体废物等污染物均有妥善的处理、处置措施，通过严格执行各项环保措施，项目各类污染物对土壤及地下水环境的影响均处于可接受范围内。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目营运期对周围的生态环境无影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本环评建议采取如下风险防范措施（具体措施详见前文）： （1）事故火灾风险防范措施 （2）危险废物泄漏的防范措施 （3）危险物品运输风险事故防范措施 （4）事故状态下排水系统及方式的控制：雨水排放口前设置雨水切断阀，当发生事故时第一时间关闭雨水切断阀，防止事故废水经雨水管网进入外环境。厂区西北角设置容积约700m3的事故池（规格：17.5m(长)×10m(宽)×4m(深)） （5）编制突发环境事件应急预案并定期演练 |  |  |  |
| 其他 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业”中“93 金属废料和碎屑加工处理”，属于简化管理排污单位。 项目应做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环保标志牌，确保污染物达标排放。项目建设完成后，在正式投入生产前，应依法完成排污许可申报、竣工环保验收等手续。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，年1.5万辆废旧汽车回收拆解及废旧金属回收项目建设符合国家产业政策、规划、选址等相关要求。在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）(吨/年)① | 现有工程 许可排放量(吨/年)② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）(吨/年)③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）(吨/年)④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）(吨/年)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）(吨/年)⑥ | 变化量(吨/年)⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.04824 | 0 | 0.04824 | 0.04824 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.0021 | 0.0021 |
| 废水 | 废水量(万吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.0288 | 0.0288 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0.0144 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0029 | 0.0029 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.0029 | 0.0029 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0.0014 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  | 杂物/垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 0.2076 | 0.2076 |
|  | 不可利用材料 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 684 | 684 |
|  | 废油液（燃料类） | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 48.75 | 48.75 |
|  | 废油液（非燃料类） | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 51.75 | 51.75 |
|  | 废油箱 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 181.8 | 181.8 |
|  | 废制冷剂 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 |
|  | 废铅酸蓄电池 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 42.45 | 42.45 |
|  | 废液化气罐 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 |
|  | 废机油滤清器 | 0 | 0 | 0 | 25.725 | 0 | 25.725 | 25.725 |
|  | 废尾气净化器 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 |
|  | 废电容器 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 |
|  | 废电路板 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69 | 9.69 |
|  | 废石棉刹车片 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 23.25 | 23.25 |
|  | 含汞开关 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 |
|  | 含铅部件 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | 3.66 |
|  | 含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.0742 | 0 | 3.0742 | 3.0742 |
|  | 污水处理设施污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.5237 | 0 | 0.5237 | 0.5237 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①