建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项  目  名   称：
	金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目    

	建设单位（盖章）：
	     金寨县南溪镇中心卫生院             

	编  制  日   期：
	           二零二五年十月              


中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目

	项目代码
	2308-341524-04-01-580532

	建设单位

联系人
	程院长
	联系方式
	1532456 6911

	建设地点
	六安市金寨县南溪镇南溪村

	地理坐标
	经度：115度37分3.468秒，纬度：31度31分22.022秒

	国民经济

行业类别
	Q8423乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 84-108 基层医疗卫生服务 842

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	金寨县发展和改革

委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	金发改审批【2025】183号

	总投资（万元）
	6300
	环保投资（万元）
	77

	环保投资占比（%）
	1.22
	施工工期
	16个月

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地面积（m2）
	14346

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	金寨县南溪镇国土空间总体规划（2021-2035年）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《金寨县南溪镇国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析

规划要求优化镇政府驻地功能结构和用地布局，统筹安排教育、文化、体育、医疗、养老、殡葬等公共服务设施布局，合理安排居住用地，推进社区生活圈建设。严格蓝线、绿线、黄线、紫线管控，构建分布合理、尺度宜人、富有活力的公共开敞空间。推进农村土地综合整治，优化村庄布局，按需编制村庄规划，引导村庄分类发展，强化宅基地、公共服务设施用地保障，改善农村人居环境，分类推进宜居宜业和美乡村建设，支撑乡村振兴发展。加大城乡存量用地挖潜力度，优化产业空间布局，引导土地复合利用，提高土地节约集约利用水平，营造疏朗有度、精致宜人的城乡空间。
本项目为南溪镇中心卫生院建设项目，属于南溪镇重点工程项目，通过本项目实施，优化了南溪镇医疗卫生体系布局，能够有效提升南溪镇医疗水平，符合《金寨县南溪镇国土空间总体规划》（2021-2035年）要求。详见图1-1金寨县南溪镇公共服务设施规划图。

[image: image54.png]P 33 LR
MR WE | WhR | RS
1= RIRER 3P #1133 A ER N 45
SA. H41 A BR NE 10
=@ MEEH SA. 824N ER S| 12
WA AIRA BR s 180
FENRFF 400 A [[E3 E 310
BERY 620 A [E3 SW 262
Ex)LE #9120 A [[E3 S| 456
KigFit 147, 158 A BR NW 450




[image: image1.png]|

[

) wese
i
] envn

] meaw
] mraw
EUze

] waaw

P
it

[ mmmmrmian

[ memssssesam

s

ne

I e
—





图1-1 金寨县南溪镇公共服务设施规划图

	其他符合性

分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于乡镇卫生院建设项目，查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），国民经济类别及代码为：Q8423乡镇卫生院。属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“第一类 鼓励类”“三十七、卫生健康”“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”范畴。且本项目于2025年3月10日取得金寨县发展和改革委员会关于金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目可行性研究报告的批复，文号：金发改审批（2025）183号。

综上，本项目建设符合国家和地方的相关产业政策。
2、规划选址相符性分析
（1）与用地规划相符性分析

本项目属于Q8423乡镇卫生院，属于医疗卫生服务业；本项目位于六安市金寨县南溪镇南溪村，根据金寨县行政审批局出具的项目选址意见的说明（详见附件4 关于项目用地预审的说明）和金寨县南溪镇土地利用规划图，本项目用地性质属于公共管理与公共服务用地，符合《金寨县南溪镇国土空间总体规划》（2021-2035年）用地要求，同意本项目建设。故本项目选址符合规划要求。
[image: image51.png]


[image: image2.png]S REFRAEL 8 B AR (2021—2035%F)

RT3 3 ) + 25 ) A B

RUA

s

R





图1-2 金寨县南溪镇土地利用规划图
（2）与周边环境相容性分析

根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标。

项目选址位于金寨县南溪镇南溪村，根据现场踏勘，本项目东侧、南侧、北侧均临近居民点，西侧隔路为农田。本项目为医疗服务机构，非生产加工类项目。在运营过程中产生的污染物经环评中提出的防治措施治理后，污染物可达标排放，对周围环境影响不大。根据现场调查，项目周边以居民住宅、学校和绿地为主，不会对本项目的运营产生制约因素。

（3）外部建设条件可行性

选址位于金寨县南溪镇南溪村，所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全。

（4）对外环境的影响

本项目自身产污环节较少，污染物相对简单，在采取相应的防治措施后，可满足各污染物的排放标准要求，对区域环境影响是可以接受的。

（5）外环境对本项目的影响

考虑本项目属于乡镇卫生院项目，从环保角度，本项目自身属于环境敏感目标，因此项目建设应综合考虑外界环境对自身环境的影响。根据项目现场勘查，项目区周边现状主要为居民住宅、农用地和待开发用地，周边现状无重污染、高噪声工业生产活动，不会对项目产生不良影响。同时结合项目特点，环评对周边地块开发建设提出如下意见：

①对靠近道路侧安装双层中空玻璃以减少交通噪声对室内环境干扰；

②沿路一侧布设具有较强隔音作用的行道树或低矮乔木为主的绿化隔离带；

③建设单位应与交通管理部门配合，做好院区周边城市道路相关交通标识的安装，如斑马线、减速、禁鸣等标识。同时医院每个出入口均应安排有门岗，负责日常车辆疏导，避免因车辆拥堵不正常使用喇叭等情况下产生的非正常交通噪声。

采取以上措施后，外环境对本项目产生的影响较小。

综上所述，从用地规划符合性、周边环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。

3、相关符合性分析
（1）与《医院建筑设计规范》（GB51039-2014）符合性分析
表1-1 与《医院建筑设计规范》（GB51039-2014）符合性分析
相关要求

本项目落实情况
符合性
4.1选址：

4.1.1.综合医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求。
根据金寨县南溪镇土地利用规划图，本项目用地性质属于公共管理与公共服务用地，用地性质符合要求。卫生许可已办理，环评等正在办理中。

符合
4.1.2.基地选择应符合下列要求：
1交通方便，宜面临2条城市道路；
2、宜便于利用城市基础设施；
3、环境宜安静，应远离污染源；
4、地形宜力求规整，适宜医院功能布局；
5、远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；
6、不应临近少年儿童活动密集场所；
7、不应污染、影响城市的其他区域。
1、本项目紧邻主干道南夏路；
2、本项目位于金寨县南溪镇南溪村，便于利用乡镇基础设施；

3、项目周边均为居民住宅、农用地和待开发用地，不涉及工业企业等污染源；

4、项目场地平整，地形规整，地质构造稳定，地势高，周边无水系通过，不会受洪水威胁；

5、项目周边范围内无易燃易爆物品的生产区和储存区；

6、项目区临近区域无少年儿童活动密集场所；
7、项目废气、废水和噪声均采取防治措施，不会污染、影响城市的其他区域。

符合
4.2总平面

4.2.1总平面设计应符合下列要求：

1、合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰，并应避免院内感染风险；

2、建筑布局紧凑，交通便捷，并应方便管理、减少能耗；

3应保证住院、手术、功能检查和教学科研等用房的环境安静；
4、病房宜能获得良好朝向；

5、宜留有可发展或改建、扩建的用地；

6、应有完整的绿化规划；

7、对废弃物的处理作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法令、法规的规定。
1、项目各楼栋分工明确，合理确定功能分区。院区布设两处出口，采用以上分区院区布置较为合理。

2、项目布设有车辆行驶道路，分区明确，便于管理，减少耗能。

3、项目周边均为居民住宅、农用地和待开发用地，不涉及工业企业等污染源，环境较为安静；

4、本项目各建筑物日照条件及采光较好，项目建设期间，已考虑卫生、通风、消防等要求；
5、项目建设已考虑后期发展，建设规模较大；

6、项目绿化规划较为完善；

7、项目严格落实本次环评提出要求，符合有关环境保护法律、法规的规定。

符合
4.2.2医院出入口不应少于2处，人员出入口不应兼作尸体或废弃物出口。
本项目院区设置2处出入口，人员出入口不兼作尸体或废弃物出口。
符合
4.2.3在门诊、急诊和住院用房等入口附近应设车辆停放场地。
项目在门诊、急诊和住院用房等入口附近设置了车辆停放场地。
符合
4.2.4太平间、病理解剖室应设于医院隐蔽处。需设焚烧炉时应避免风向影响，并应与主体建筑隔离。尸体运送路线应避免与出入院路线交叉。
项目不涉及太平间、病理解剖室、焚烧炉等。
符合
4.2.5环境设计应符合下列要求：

1、充分利用地形、防护间距和其他空地布置绿化景观，并应有供患者康复活动的专用绿地；

2、应对绿化、景观、建筑内外空间、环境和室内外标识导向系统等做综合性设计；
1、本项目院区内布设绿化景观。
2、本项目空间规划时，已考虑对外空间环境和室内外标识导向系统等做综合性设计。

符合
4.2.6病房建筑的前后间距应满足日照和卫生间距要求，且不宜小于12m。
病房建筑的前后间距满足日照和卫生间距要求，且均大于12m。
符合
4.2.7在医疗用地内不得建职工住宅。医疗用地与职工住宅用地毗连时，应分隔，并应另设出入口。

本项目不设置职工住宅。
符合
（2）与《医院污水处理设计规范》 符合性分析
根据《医院污水处理设计规范》，其中8.0.2 条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”。

本项目污水处理站位于厂区南侧，发热门诊地下室，距离病房约40m，距离最近居民点约68m。污水处理站周边设置绿化带，满足规范要求。 
（3）其他符合性分析
表1-2 与相关政策符合性分析一览表

政策

名称
相关条款要求
本项目情况
相符性
安徽省生态环境厅卫生健康委发展改革委财政厅 安徽省军区保障局印发“关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板进一步提高污染治理能力的通知”（皖环发〔2021〕47 号）
完善医疗机构污水处理设施
按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。

进水污染物浓度明显低于《规范》参考值并影响污水处理设施正常运行的，医疗机构要及时开展管网排查，对存在的错搭乱接、漏损等问题进行整改

本次病区拟设床位80张，建成后，医疗废水经化粪池预处理后，进入工艺为“格栅+＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池”的污水处理站处理后接入市政污水管网排入南溪镇污水处理厂。
符合
加强日常运维管理
医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。

医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。

位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险
项目实施后护理院床位80张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），项目属于Q8423乡镇卫生院，无需办理排污许可。本次环评提出如下要求：依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账等制度，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息；规范污水排放口、监测点位、标识标牌等设置，厘清污水管网分布和走向。落实污水处理岗位职责，定期对设施设备、仪器仪表开展检查维护，确保设施设备正常稳定运行。
符合
安徽省生态环境厅安徽省卫生健康委员会“关于进一步加强医疗废物监督管理的通知”皖环函〔2020〕437

压实医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位主体责任

医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位承担医疗废物疾病防治和环境污染防治主体责任，其法定代表人或主要负责人是本单位医疗废物管理的第一责任人，负责履行医疗废物安全处置的管理职责。医疗卫生机构应当按照《安徽省医疗卫生机构医疗废物管理办法》（皖卫医〔2017〕32号）和生态环境保护相关法律法规做好医疗废物的分类收集、转运、贮存及处置相关工作。
项目设医疗废物暂存间，各危险废物分类收集贮存，同时建立健全医疗废物分类收集、转运、暂时贮存、交接等工作的管理制度和管理要求，严格按照《安徽省医疗卫生机构医疗废物管理办法》（皖卫医〔2017〕32号）和生态环境保护相关法律法规做好医疗废物的分类收集、转运、贮存及处置相关工作，并与有资质单位签订医疗废物处置协议。

符合

完善医疗废物收集转运体系

医疗卫生机构内的医疗废物临时贮存最长时间不得超过2天。19张床位以下（含19张）的医疗卫生机构可以委托有贮存设施的医疗卫生机构暂存，并由受委托医疗卫生机构统一交由医疗废物集中处置单位处置。

本项目拟设床位80张，环评要求与有资质单位签订医疗废物处置协议，并要求2天内转运一次。
符合

（4）与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相符性分析

表1-3 与《医院污水处理工程技术规范》相符性分析
项目

具体要求

本项目情况

相符性
污染 物 与 污 染 负 荷

医院污水
的收
集

1.医院污水分为传染病医院污水、非传染病医院污水及特殊性质污水。

2.新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集。3.特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。

口腔科不使用含汞试剂，不产生含汞废水。故本项目不涉及特殊性质废水，仅涉及医疗废水（无传染病区废水）、食堂废水，以上各类废水均分别收集进行预处理后排入院区污水处理站处理。

相符
污染负荷

1.医院污水处理工程设计应采取实际检测的方法确定医院污水的污染负荷。医院污水排放量和水质取样检测应符合 HJ/T 91 的技术要求。

2.无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可根据经验方法或数据进行计算获得。

3.有特殊用水需求的医院，污水排放量可根据特殊用水需求情况适当增
大。

4.医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量。

本项目新建污水处理站，污水处理设计规模为60t/d，测算的废水量约为42.9t/d，设计裕量满足要求。

相符
总体要求

一般要求

医院污水处理工程的建设规模，应考虑医院发展统筹规划，近、远期结合，以近期为主。

项目设计污水处理满足本次规模的污水处理，并留有余量。

相符
医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备。

本项目污水处理工艺为“格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池”符合相关规范要求，且稳定运行。

相符
医院污水处理构筑物应按两组并联设计。

本项目医疗废水、食堂废水均经预处理后再汇合入院内污水处理站进行处理。

相符
医院污水处理工程排水宜采用重力流排放，必要时可设排水泵站。

本项目采用重力流排放，部分区域废水结合排水泵站。

相符
医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。

本项目拟建污水处理构建物为地埋式，各构建物本环评已要求采取防腐蚀、防渗漏等技术措施。

相符
处理构筑物应考虑排空设施。

项目设置事故应急池，可用于应急情况下废水的暂存。

相符
医院污水处理工程污染物排放应满足 GB18466  和地方污染物排放标准的有关要求。

项目废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后排入南溪镇污水处理厂处理。

相符
医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006  的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。

污水处理过程产生的污泥由有资质的单位即清即运，不暂存。

相符
医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB 3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定。

项目采用低噪声设备和隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施，噪声满足相关标准要求。

相符
应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。

项目建成后拟落实。

相符
工程构成

医院污水处理工程一般由主体工程（主体工程主要包括医院污水处理系统、污泥处理系统、废气处理系统等。医院污水处理系统主要包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理和消毒处理等单元）、配套及辅助工程组成（配套及辅助工程主要包括电气与自控、给排水、消防、采暖通风、道路与绿化等）。

院区污水处理工艺为化粪池/隔油池+自建污水处理站（格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池），污泥由有资质单位即清即运，不暂存。

相符
选址及总
平面
布置

医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。

项目污水站为全地埋式，只预留检修孔，正常情况无明显恶臭，不会影响医院主体及周边居民小区。

相符
在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。

本项目总体规划中已规划污水处理占地，同时根据本项目废水源强核算，污水处理规模留有一定余量。

相符
医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。

本项目设置专门通道

转运。

相符
（5）与《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）相符性分析

表1-4  与《医疗废物管理条例》相符性分析

序号

规范内容

本项目

相符性

1

医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。
医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。
本项目拟专门设置医疗废物贮存库，并确保能够防渗漏、防锐器穿透，且按照国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门要求，设置显著的警示标识和警示说明。
相符
2

医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
项目设置医疗废物贮存库，为密闭建筑，医疗废物日产日清，暂存时间不超过2天。暂存场所远离医疗区和人员活动密集区以及生活垃圾存放场所，外部设有明显的警示标识，地面采取防渗、硬化地面。医疗废物的暂时贮存场所拟每天进行一次消毒和清洁。
相符
3

医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。
本项目医疗废物由有资质的单位统一运输至处理场所，运输车辆及医疗废物周转箱由该资质单位统一消毒。
相符
4

医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。
本项目医疗废物由有资质的单位统一处理。
相符
5

医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
本项目不设传染区及传染病房，不接收疑似传染病病人。
相符
6

不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。
本项目位于南溪镇，不在偏远农村地区。
相符
（6）与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）的符合性分析
表1-5  与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》相符性分析

序号

方案要求
本项目

相符性

1

加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。
本项目拟专门设置医疗废物贮存库，并确保能够防渗漏、防锐器穿透，且按照国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门要求，设置显著的警示标识和警示说明。
相符
2

夯实各方责任。医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。鼓励由牵头医疗机构负责指导实行一体化管理的医联体内医疗机构废弃物分类和管理。实行后勤服务社会化的医疗机构要落实主体责任，加强对提供后勤服务组织的培训、指导和管理。
项目设置医疗废物设有专人负责，医疗机构法定代表人为医疗废物第一负责人，定期开展培训服务。
相符
3

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。
本项目医疗废物日产日清，暂存时间不超过2天。暂存场所远离医疗区和人员活动密集区以及生活垃圾存放场所，外部设有明显的警示标识，地面采取防渗、硬化地面。医疗废物的暂时贮存场所拟每天进行一次消毒和清洁。
相符
4、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线
本项目位于六安市金寨县南溪镇南溪村，根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》，项目选址所在区域不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态保护红线管控范围；同时根据“三区三线”套合图，本项目用地不占用生态保护红线、永久基本农田。
[image: image3.png]ERA=ZX=KMERRES RHED

* TL

BARHSEADEERWRARERGARIE,
BIBOHL 24112, FHESRPLERKALRRE .

BhHA: SHEES:

47

(EmEYE=C:]

I werRia®

] exassrpan
1:5000




图1-3 项目区“三区三线”套合图
（2）环境质量底线
根据项目所在区域现有环境质量现状数据调查分析可知，区域环境空气、地表水环境、声环境、地下水环境、土壤环境等均符合相应的标准要求，符合环境质量底线要求。本项目废水、废气、噪声经治理后均可达标排放，对区域环境影响可接受，不会触及环境质量底线。

（3）资源利用上线
本项目建设过程利用的资源主要为水、电，均为清洁能源。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）与生态环境准入清单符合性分析

查阅《安徽省“三线一单”公众服务平台》，项目所在区域属“重点管控单元12”（单元编码ZH34152420122），项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，本项目属于乡镇卫生院，为来院患者提供更优质的诊疗服务，提升了区域医疗服务水平，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。
[image: image52.jpg]


[image: image53.png]


[image: image4.png]O muw=s— 2 AREETE

| SEFAERETAEST

10

- EEpET
sERET
607 - .

| 2EFAERETERYNT (km?)

EhGAERATTARS

eism
s

M

REEHRT
OER





图1-4  项目与六安市环境管控图位置关系图



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
医疗卫生事业是广大人民群众最关注的民生问题之一，是建立社会主义市场经济体制的客观要求和重要保障，也是满足人民群众日益增长的物质文化需要，协调社会矛盾，充分发挥南溪镇卫生院保障区域居民基本医疗需求和公共卫生服务职能，减少社会震荡的内在需要，在社会政治经济生活中发挥着重要作用。为此，六安市金寨县卫生健康委员会拟在金寨县南溪镇南溪村征地21.52亩，新建“金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目”。该项目拟投资6300万元，总建筑面积约8900m2，设置住院床位80张，建设医技综合楼，购置彩色多普勒超声、DR-X线、乳腺DR、体外碎石机等；配套装饰装修、污水处理、智能化、设备购置、绿化、停车、消防等相关基础设施。目前本项目已取得六安市金寨县发展和改革委员会立项文件（金发改审批（2025）183号），项目代码：2308-341524-04-01-580532。
项目环评及排污许可类别

2.1、环评分类管理判别
本项目为乡镇卫生院，国民经济类别为Q8423。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，本项目需开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目属于“四十九、卫生 84-108 基层医疗卫生服务 842”，需编制环境影响报告表。本项目涉及放射性设备需进行辐射评价，建设单位需另行申报辐射相关环评手续，本次评价不含辐射影响评价内容。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录

     项目类别

环评类别

报告书

报告表

登记表

本项目情况

四十九、卫生 84
108
医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842
新建、扩建住院床位500张及以上的

其他（住院床位20张以下的除外）

住院床位20张以下的（不含20张住院床位的）
本项目住院床位共计80张。
2.2、排污许可分类管理判别
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）2019年修订版，项目属于“Q8423乡镇卫生院”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目不在固定污染源排污许可分类管理名录管理范围内，无需办理排污许可相关手续。
3、建设项目概况及组成
本项目位于六安市金寨县南溪镇南溪村，拟投资6300万元建设“金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目”。项目总用地面积为21.52亩，包含1栋医技综合楼及配套基础设施。
表2-2  建设内容一览表
工程类别

单项工程名称

工程内容及规模

主体工程

医技

综合楼（含A区、B区）
1栋5F框架结构，医技楼总建筑面积约8893m2，其中A区建筑面积6583m2，B区建筑面积2310m2。其中1F：主要有总务室、西药房、急诊厅、输液室、妇产科、儿科、内科、外科、骨科、五官科、放射科。

2F：主要有儿童接种科、口腔科、中医理疗室、中药房、煎药房、中医门诊、检验室、彩超、心电图室、胃镜室、肠镜室；
3F：内科、B超、外科、会议室、办公区、护士站和手术室。

4F、5F：病房、值班室；
门诊楼
1栋3F框架结构，总建筑面积约1920m2。主要用于门诊接待
发热诊室
1F，位于院区南侧，单层框架结构，总面积210m2。
辅助工程

污水处

理站
位于院区南侧，新建污水站1座，采取“格栅+＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池”处理工艺，规模60t/d。
医废

暂存间

位于发热门诊东侧，面积约为10m2。
危险废物暂存间

位于医废暂存间北侧，面积约为10m2。
配电房

位于院区东南侧，单层框架结构，总面积50m2。
柴油发动机房

位于配电房南侧，内设置1台柴油发电机组作为应急备用电源。
公用工程

供电

市政电网供电。
供水

市政供水。
空调系统
设置中央空调系统，位于医技综合楼楼顶。空调制冷用水冷螺杆机组，制热用电加热，生活热水由电加热+太阳能系统提供。
热水
热水系统

本项目采用电加热及太阳能加热的方式补充热水。

排水

雨污分流，雨水排入市政雨水管网；

医疗废水经综合污水处理站处理达标后，接管进入南溪镇污水处理厂处理，最终排入史河。
环保

工程

废气

治理

污水处理站恶臭气体，经负压收集＋二级活性炭吸附＋15m高排气筒排放；
食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理后的油烟经专用排烟管道引至楼顶排放。

废水

治理

医院建设有雨污分流管网，排水采取雨污分流制
医院内南侧建设污水处理站，采取“格栅+调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池”处理工艺，规模60t/d。
各类医疗废水经预处理后与经隔油池处理后的食堂废水一并接入医院污水处理站处理，项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2（综合医疗机构和其他所有医疗机构水污染物排放限值）“预处理标准”后，排入市政污水管网，进入南溪镇污水处理厂集中处理。
噪声

治理

①将消防水泵等置于地下室，柴油机、变压器设置于独立设备间内，污水处理站风机、水泵远离医疗区，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，高噪声公建设备安装减振基座，通过减震、隔声降噪，风机口软连接。
②中央空调冷却塔安装在楼顶，冷却塔安装隔声墙，底部安装在减震基座上。
③交通噪声：设置减速、禁鸣标志，并通过专人引导减小交通噪声。
④评价要求医技综合楼沿路一侧设置隔声窗，减小周边道路对本项目噪声的影响。
固废

治理

危险废物：项目危险废物主要包括化粪池和污水处理站的污泥、栅渣、废活性炭等，危险废物产生后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处置。
医疗废物：医疗废物在医废暂存间内暂存，定期委托有资质单位运输、处置。
其他垃圾：可回收物（未沾染体液等输液袋、包装等）、中药渣等，集中收集外售综合利用；餐厨垃圾交餐厨垃圾回收公司回收处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门统一处理，每层楼设垃圾桶若干。
地下水

防治
重点防渗区包括：院区化粪池、污水处理站、危废暂存间、医疗废物暂存间、柴油发电机房重点防渗，需进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，确保防渗要求不小于相当于渗透系数1.0×10-7cm/s。

一般防渗区：除重点防渗区以外的其它区域，防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。
4、主要设备
根据医院提供资料，本医院主要医疗设备如下：

表2-3  主要医疗设备清单
序号
设备名称
数量（台/套）

1
CT机
1

2
乳腺DR机
1

3
彩超
1

4
心电图机
1

5
全自动生化分析仪
1

6
化学发光分析仪
1
7
显微镜

1
8
血细胞分析仪
1
9
全自动电解质分析仪
1
10
心电监护仪
1
11
口腔治疗椅

1
12
喉镜
1
13
煎药机

1
14
急诊设备

1
15
消毒设备

1
16
康复设备

1
17
DR-X线

1
18
碎石机
1
注：涉及放射性设备需进行辐射评价，本次评价不含辐射影响评价内容。
5、原辅料损耗
（1）项目主要原辅材料及能源消耗情况统计
主要原辅材料损耗详见下表：

表2-4  原辅料损耗一览表

类别

名称

单位

年消耗量

最大存储量
医疗及检验用品
中药

t

6.0
2.0
西药
t

2.5
1.0
各类检测试剂

（肝功能、肾功能、电解质试剂等）

盒

1500

500
一次性真空采血器

盒

2400

800
一次性注射器

盒

1800

500

静脉输液针

盒

1500

500
PE手套

套

200

100

静脉留置针

盒

180

80
静脉输液器

盒

500

100

输血器
包

400

100
碘伏消毒液
500ml/瓶

100瓶

20瓶
医用酒精
500ml/瓶

200瓶

50瓶

氧气
m3
200
20

一次性用品

（口罩、纱布、手套、棉签、医疗耗材等）
盒

400
100
消毒剂
次氯酸钠消毒液（含10%次氯酸钠）
10kg/桶

150桶

20桶
辅料
水
t
21608
/
电
万kWh
70
/
柴油
t
2
1
注：检验室主要提供血常规、尿常规、大便常规、肝功能、肾功能等化验。项目在病理、血液检查和化验中采用外购的成品检测试剂盒替代含氰试剂和含铬试剂，试剂盒成套购入，试剂盒中的试剂直接放入检验器，一次性使用，所用药剂不涉及重金属。
（2）主要原辅材料理化性质见下表。

表2-5 主要原辅材料理化性质一览表
名称

CAS号
理化性质

毒理性质

医用

酒精

64-17-5

无色液体，主要成分乙醇（75%）。乙醇沸点78.3℃，相对密度0.79，闪点12℃。

LD50：7060mg/kg（兔经口）

碘伏消毒液
/

碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物，黑色液体，具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂。
LD50：14g/kg（大鼠经口）

氧气

7782-44-7

无色无味气体，熔点-218.4℃，沸点-182.96℃，闪点421.9℃，密度1.429g/dm3，不易溶于水

/

次氯

酸钠消毒液
681-52-9

是一种水溶性的强氧化剂，次氯酸不稳定，容易分解，放出氧气。当氯水受日光照射时，次氯酸的分解加速了。次氯酸是一种强氧化剂，能杀死水里的病菌，自来水常用氯气（1L水里约通入0.002g氯气）来杀菌消毒。次氯酸能使染料和有机色质褪色，可用作漂白。
浓度高时对黏膜有刺激
柴油

68334-3

0-5
是复杂的烃类混合物，碳原子数约10~22混合物。为压燃式发动机（即柴油机）燃料。热值为3.3×107JL，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃~370℃和350℃~410℃两类，主要指标是十六烷值、黏度、凝固点等。
/
6、用水平衡分析
本项目用水主要为病床用水、门诊用水、发热诊室用水、医务人员用水、检验科用水、食堂用水、煎药用水、空调冷却塔循环水，用水量分析如下：

（1）病床用水
本项目建设完成后院区共设置80张床位，根据《医院污水处理工程技术规范》，平均日用水量为250~300L/床·d。本次评价按最大值计，则病床用水定额按300L/床·d计算，根据上述计算，本项目病床用水量为24t/d（8760t/a）。病床废水量按用水量的80%计，则本项目病床废水量为19.2t/d（7008t/a）。

（2）门诊用水

参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊用水最高日为10~15L/人·d。本项目门诊最大接待量约为100人/d。项目按15L/人·d计，门诊用水量约为1.5t/d（547.5t/a）。污水产污系数以0.8计，则门诊污水产生量为1.2t/d（438t/a）。

（3）发热诊室用水

类别同类型项目，发热诊室日就诊人数较少，用水量约为1.6t/d（584t/a），污水产污系数以0.8计，则门诊污水产生量为1.28t/d（467.2t/a），经消毒处理后接综合污水处理站。

（4）医务人员用水
医务人员用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医务人员用水系数为150~250L/人·班。正式运营后，本项目共有约40名医务人员。本次按250L/人·班计，用水时间以365日计，则医务人员用水量为10t/d（3650t/a）。医务人员污水产污系数以0.8计，则医务人员污水产生量为8t/d（2920t/a）。

（5）检验科用水

根据建设单位提供的资料，检验用水每天的消耗量约为0.1t/d（36.5t/a），产物系数按80%计算，则检验废水的产生量为0.08t/d（29.2t/a）。检验废水经中和预处理后，与其他废水一并进入污水处理站处理。

（6）洗衣用水

本项目80个床位，每天每床按1.5kg（干）衣物计算，共计120kg（干）衣物/d；洗衣时用水定额为55L/公斤（干），故本项目洗衣用水量为6.6t/d（2409t/a），废水排放系数取0.9，故洗衣废水产生量为5.94t/d（2168.1t/a）。

（7）食堂用水

参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），食堂最高日用水量为20~25L/人·次，平均日用水量为15~20L/人·次。本项目食堂使用为3次/天，且食堂人数按项目最大人数计，则每天总用餐人数约为300人，本项目按20L/人·次计，故食堂用水量约为6t /d（2190t/a）。污水产污系数以0.8计，则食堂污水产生量为4.8t/d（1752t/a）。食堂废水经隔油池、化粪池预处理后接入医院污水处理站处理。
（8）空调冷却塔循环水

项目夏季制冷采用冷水机组，根据设计资料，项目中央空调冷水机组冷却系统循环水量为300 m3/h，每天冷却水补充水量按小时循环用水2%计，则本项目冷却机组补充水量6t/d。冷水机组年工作150天，则全年补充水量900t。冷却水循环使用不外排。

（9）中药清洗浸泡、煎药和煎药设备清洗水

本项目部分药材需要进行浸泡、煎煮，这一过程中需要添加水，根据院方提供数据，中药清洗浸泡用水量约2t/d（730t/a），煎药机清洗废水1t/d（365t/a），排污系数0.8，则清洗浸泡废水量为1.6t/d（584t/a），煎药机清洗废水0.8t/d（292t/a），排放至院区污水站处理。中药煎煮用水量约为0.4t/d（146t/a），煎药水部分挥发损耗，部分进入药剂中，不外排。则中药室总用水量为3.4t/d，污水排放量为2.4t/d。
6.3项目排水
本项目排水系统采用雨污分流制。本项目产生的废水主要为病床废水、门诊废水、发热诊室废水、医务人员废水、洗衣废水、检验科废水、中药煎制用水以及食堂废水。

项目食堂废水经隔油池预处理，发热诊室废水经消毒预处理，预处理后与病床、医护人员及门诊废水经化粪池预处理，再与洗衣、煎药废水一并经污水处理站处理后，接入南溪镇污水处理厂；检验科废水先经中和预处理后，与其他废水混合进入污水处理站。
本项目运营期间，用排水平衡如下图所示：


[image: image5.emf]病床

病床

医护人员

医护人员

门诊

门诊

检验用水

检验用水

市政管网

市政管网

院内污水处

理站

院内污水处

理站

10

24

19.2

1.5

1.2

损耗

4.8

损耗

2

损耗

0.3

自来水

0.1

59.2

化粪池

化粪池

0.08

损耗

0.02

金寨县南溪镇

污水处理厂

金寨县南溪镇

污水处理厂

食堂

食堂

6

4.8

损耗

1.2

隔油池

隔油池

8

42.9

4.8

42.9

空调冷却

塔循环水

空调冷却

塔循环水

6

损耗

6

中和预处理

中和预处理

0.08

洗衣

洗衣

6.6

5.94

损耗

0.66

38.08

中药煎制

中药煎制

损耗

1

2.4

29.68

3.4

发热诊室

发热诊室

1.6

1.28

损耗

0.32

消毒

消毒

1.28

 

图2-1   项目水平衡图流程图（t/d）
7、劳动动员及工作制度

本项目工作人员共计40人。项目年运营时间为365天，实行三班制，每班8小时，医院内设置食堂。

8、平面布置分析
8.1、功能布局

项目医技综合楼及门诊楼布设于中间区域，发热门诊位于院区南侧。医疗区及非医疗区分割明确。院区环形车道满足消防要求，机动车与人流分开，避免干扰。
项目总平面布置设计按照现代化医院整体设计规范及“卫生、安静、交通”三个方面的基本要求进行设计。医院四周用围墙隔离开来，便于减小项目周边道路扬尘及噪声的影响；一体化污水处理站位于院区南侧，医疗废物暂存间与危废暂存间均位于发热门诊东侧，均不会对医院造成明显影响。

医院周边交通较为方便，场地内各设施布局合理。本项目平面布局紧凑，出入口布置合理，各个功能区划分明确但又相互连接，可达到相应的功能需求。

8.2、环保设施布置合理性分析

（1）废水处理站

根据《医院污水处理设计规范》，其中8.0.2 条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”。

本项目污水处理站位于厂区南侧，位于发热门诊地下，距离病房约40m，距离最近居民点约68m。且污水处理站和医技楼间设置道路及绿化隔离带，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关要求。

（2）医疗废物暂存间

根据《医疗废物管理条例》第十七条：“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施”；《医疗废物集中处置技术规范》（试行）亦要求：“医疗废物临时贮存设施必须与生活垃圾分开存放，与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入”。

项目医疗废物暂存间位于发热门诊东侧，设置单独的污物出入口，尽量远离医疗区，门诊大楼设置专用污梯、污物出口及明显的警示标识，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。同时，医疗废物做到及时清理转运。综上，本项目总体从环保角度而言合理可行。项目总平面布置详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程：
根据现场踏勘，拟建项目所在地块目前为空地，施工期主要工艺流程为场地平整、用地内基础施工、结构施工及设备安装，最后竣工验收投入使用。项目施工期基本工艺流程及产污环节见下图。

[image: image6.png]BE W [P LU SN
B + s
[ ] I |
1 i ! | H
IR || Tl TR e R AR LRE R LA e e TR e Bl





图2-2  施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期间产生的污染物包括：施工过程产生的施工废水、施工扬尘、施工机械设备噪声和固体废弃物。
2、运营期工艺流程和产污环节

营运期主要工艺流程及产污环节见下图。

[image: image7.emf]病人 挂号 门诊 检查 中医治疗、取药 出院

入院治疗

检查诊断

手术或护理治疗

复查

康复出院

废水、固废

检验废水、废

试剂等

诊疗、煎药废

气

医护人员

食堂 污水处理站

食堂废水、油

烟、餐厨垃圾

等

生活污水、生

活垃圾等

恶臭、废水、

噪声、污泥

检验废水、医

疗废物、生活

垃圾、病房废

水


图2-3  项目医院营运期工艺流程图
流程简述：

①挂号：患者挂号，申请就诊；

②门诊：医生对患者进行诊别，确定治疗方案，产生门诊废水及固废。

③检查：根据医生诊疗方案，对部分需要化验的患者在化验室进行化验，该过程会产生化验废液、废试剂等；

④中医诊疗、取药：根据检查结果，对部分患者进行中医治疗、部分患者还需代煎中药。该过程产生煎药废气。
⑤出院：门诊患者治疗结束后出院。
⑥入院治疗：部分患者需要入院治疗。
⑦检查诊断：对入院患者进行进一步检查诊断，该过程会产生化验废液、废试剂等；
⑧手术或者护理治疗：根据确定的治疗方案，对患者进行手术或者护理治疗，该过程会产生医疗废物、医疗废水、噪声等；
⑨复查：对入院患者进行进一步复查诊断，该过程会产生化验废液、废试剂等；患者住院期间，医护人员产生生活垃圾，生活污水、食堂油烟等；
⑩出院：达到医疗诊疗康复标准后按医院相关规定办理出院手续离开。

本项目属于镇卫生院，主要设置心电图室、B超室、生化检验室、输液室等。本项目放射科采用数码成像，无废显影液产生，同时无放射性废水产生；手术室仅为简单外科手术；不设传染病科。项目建成后医院主要是为病人提供询医治病服务，无生产过程存在。
注：本项目口腔科门诊仅进行普通口腔问题检查治疗，不进行补牙，无需制作银汞合金等补牙材料，无含汞、银废水产生；医学影像采用激光打印胶片，不产生洗印废水；本项目不设传染科，无传染性废水产生；检验科不使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，以及重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品，不产生含氰、铬等化学毒物和重金属的废水，检验科使用的药剂、试剂等均为直接购买的医疗成品（一次性用品）。

主要污染工序：

项目污染物种类、来源、排放方式等详见表2-6。

表2-6 本项目施工期及运营期主要产污情况汇总环节表

时段

污染物

来源

污染物种类

污染因子

排放

方式

施工期
废气
场地平整、开挖基础等
扬尘
TSP
间断
施工机械、运输

车辆

车辆废气

CO、NOX、SO2
间断
废水
施工作业废水
车辆进出冲洗

废水
SS、石油类
间断
生活污水
施工人员生活

污水
COD、BOD5、SS、NH3-N
间断
噪声
施工作业
设备噪声
等效连续A声级
间断
固体

废物
施工人员
生活垃圾
/
间断
施工建设
建筑垃圾
/
间断
营

运

期

废水

食堂
食堂废水
pH、COD、BOD、SS、NH3-N、TP、动植物油、粪大肠菌群数等
间断

办公生活
办公生活污水
间断

医疗
病房和门诊废水
间断

中药煎制
煎药废水
间断
废气

污水处理站
污水处理站废气
H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
间断

食堂
食堂油烟
油烟
间断

发电机房
柴油发电机废气
SO2、颗粒物、NOx
间断

医疗
医疗废气
/
间断

煎药室
中药煎煮废气
/
间断

消毒
消毒异味
/
间断
停车场
汽车尾气
CO、HC、NOX
间断

噪声

设备运行
设备运行噪声
等效连续A声级
间断

人员活动
人员活动噪声
间断

汽车行驶
交通噪声
间断

固废

危险废物
污泥、格栅渣、医疗废物、废活性炭
/
间断

生活
生活垃圾
/
间断

一般固废
餐厨垃圾、未被污染的废输液袋（瓶）、中药残渣
/
间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场勘查，项目地块空置。因此，无与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次环评选用六安市生态环境局发布的《2024年六安市环境质量公报》，区域环境空气质量现状评价见下表。
表3-1  基本污染物环境质量现状
污染物
年平均指标
现状浓度
标准值
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.3
达标
NO2
18
40
45
达标
PM10
51
70
72.9
达标
PM2.5
35
35
100
达标
O3
最大8h平均浓度第90百分位数
152
160
95
达标
CO
24h平均浓度第90百分位数
800
4000
20
达标
根据质量公报，六安市2024年基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。

2、其他污染物环境空气质量现状
项目运营产生的特征污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷，《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中未涉及其相应的标准值。根据全国环评技术评估服务咨询平台解答内容“技术指南中提到”排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”因此，本项目不需要对大气特征污染物氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷进行现状监测。

2、水环境质量现状
本项目涉及水体为史河。为了解史河水环境质量现状，本项目引用六安市环境监测中心站发布的2025年第二季度六安市环境质量，史河涉及的断面为梅山水库出水口，水质评价结果如下：
表3-2  地表水环境现状监测结果
河流名称
断面名称
水质综合评价
主要污染物及超Ⅲ类标准倍数
本季度
上季度
变化
史河
梅山水库出水口
II
II
持平
-
由六安市环境监测中心站发布的2025年第二季度六安市环境质量可知，评价区域地表水史河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，水质质量良好。
3、声环境质量现状
为了解本项目区域周围声环境现状，本次评价委托河南鑫成环测检测技术有限公司于2025年10月13日对建设项目周围声环境现状进行了监测。
①声环境现状监测布点
监测布点根据区域噪声源分布情况，在项目区四周布设3个噪声敏感点监测点。
②监测频次：连续监测1天，每天昼间、夜间各监测1次。
③监测方法：采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定采用A计权声级，监测日无雨雪雷电天气、风速小于5m/s，符合噪声监测的气象条件。
④监测结果：监测结果见下表。
表3-3 环境噪声现状监测结果统计表  单位：dB(A)

测点编号
检测点位
等效声级Leq dB(A)
检测时间（2025.10.13）
昼间
夜间
N1
项目北侧南溪村敏感点
56
44
N2
项目东北侧南溪村敏感点
57
42
N3
项目南侧南溪村敏感点
58
45
由上述监测结果可知，院区周边敏感点环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。
4、地下水和土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

项目对地下水、土壤环境影响很小，本项目将落实分区防腐防渗措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

5、生态环境

根据调查，项目用地周边为居民区、道路等，项目评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等。

6、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。项目涉及放射性设备需进行辐射评价，本次评价不含辐射影响评价内容。
综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水和土壤环境、生态环境质量符合功能区划的要求。



	环境
保护
目标
	1、大气环境
表3-4   环境空气保护目标
名称
坐标
保护
对象
保护
内容
环境
功能区
相对厂址方位
相对厂界最近距离/m
X
Y
1#北侧南溪村
0
205
3户，约13人
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区标准
N
45
2#东北侧南溪村
105
200

8户，约41人

居民

NE

10
3#南侧南溪村
12
0
5户，约24人

居民

S
12
南溪街道
0
-180
40户，约152人
居民
S
180
南溪初级中学
310
0
约400人

师生

E
310
南溪中学
-150
-280
约620人

师生

SW
262
蓝天幼儿园
0
-456
约120人

师生

S
456
长岭岗村
-350
425
14户，约58人
居民

NW
450
备注：以项目用地红线西南角为坐标原点
2、声环境
表3-5   声环境保护目标

序号
声环境保护目标名称
空间相对位置
距厂界最近距离/m
方位
执行标准/功能区类别
X
Y
Z
1
项目北侧南溪村敏感点
0
172
0
18
N
GB3096-2008中2类区

2
项目东北侧南溪村敏感点
105
200
0
45
NE
3
项目南侧南溪村敏感点
0
-40
0

40
S

备注：以项目用地红线西南角为坐标原点
3、地表水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
表3-6  地表水环境保护目标

环境
要素
序号

名称

坐标/m①
保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对场
址方位

相对场界距离（m）
X

Y

地表水环境
史河
/
/
河流
水质
（GB3838-2002）Ⅲ类标准

SE
4780
4、生态环境

根据调查，项目用地周边为居民区、道路等，项目评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。



	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
本项目施工期执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1监测点颗粒物排放要求，详见下表。

表3-7 监测点颗粒物排放要求
控制项目

单位

监测点浓度限值

达标判断依据

TSP

μg/m3
1000

超标次数≤1次/日

500

超标次数≤6次/日

任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。

根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。

本项目医疗污水处理站有组织废气污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3中最高允许浓度，详见下表。

表3-8  恶臭污染物排放标准
序号

污染物
单位
标准值
备注
1

氨
kg/h
4.9
排气筒高度15m
2
硫化氢
kg/h
0.33
3
臭气浓度
无量纲
2000
表3-9  污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度
序号

污染物
标准值
1

氨（mg/m3）
1.0
2
硫化氢（mg/m3）
0.03
3

臭气浓度（无量纲）
10
4

甲烷（指处理站内最高体积百分数）
1%
5
氯气（mg/m3）
0.1
项目食堂设置了3个基准灶头，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值。标准限值如下：
表3-10  食堂油烟排放标准（试行）

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，＜3

≥3，＜6

≥6

最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设施最低去除率（%）

60

75

85

2、水污染物排放标准
项目营运期食堂废水经隔油池预处理，病床、医护人员及门诊废水经化粪池预处理，检验科废水先经中和预处理、发热门诊废水经消毒预处理后，一并经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和南溪镇污水处理厂接管标准中较严值，排入南溪镇污水处理厂处理，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入史河，具体标准详见下表：
表3-11 本项目废水排放标准  单位mg/L 
标准
《医疗机构水污染物排放标准》
污水处理厂接管标准
本项目

执行标准
污水处理厂排放标准
pH（无量纲）
6~9
6~9
6~9
6~9

SS

最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）
60
250
60
10
COD

最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）
250
250
250
50
BOD5
最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）
100
120
100
10
LAS
10
/
10
0.5
氨氮
-
30
30
5（8）
粪大肠菌群数
5000MPN/L

/

5000MPN/L

1000MPN/L

动植物油
20
/
20
1
TP
/
6
6
0.5
TN
/
60
60
15
3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-12    建筑施工厂界环境噪声排放限值  dB(A)

昼间
夜间
70
55
表3-13  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）  单位：dB（A）

标准
昼间
夜间
（GB12348-2008）2类功能区排放标准
60dB（A）
50 dB（A）
4、固体废物排放标准
运营期一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定执行。危险废物的贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时还应符合《医疗废物管理条例》（2011年修正版）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）的相关规定。污水处理站格栅、污泥按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中污泥处置要求以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中要求处理。建立医废台账，确保医废零排放；

表3-14    《医疗机构污泥控制标准》中的标准

医疗机构名称
粪大肠杆菌群（MPN/g）
肠道致病菌
肠道病毒
结核杆菌
蛔虫卵死亡率（%）
综合医疗机构和其它医疗机构
≤100
—

—

—

>95



	总量
控制
指标
	（1）废水总量
项目雨污分流，雨水排入市政雨水管网；医疗废水及食堂废水排入金寨县南溪镇污水处理厂。

因此，本项目废水总量纳入金寨县南溪镇污水处理总量范畴，可不申请污水总量指标。

（2）废气总量
项目实施后，产生的废气污染物主要是氨、硫化氢，不属于总量控制因子，故本项目不需要申请大气污染物排放总量。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境影响分析
	一、施工期大气环境影响分析

1、道路扬尘
根据相关资料，一般施工现场施工车辆行驶的道路扬尘在下风向80～120m范围内超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；运输弃土的道路扬尘在下风向30～60m范围内超过GB3095-2012二级标准。如果在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。
施工场地洒水抑尘试验结果汇总如下。
表4-1  施工期场地洒水抑尘试验结果

距离（米）
5
20
50
100
TSP小时平均浓度（mg/m3）
不洒水
10.14
2.89
1.15
0.86
洒水
2.01
1.40
0.67
0.60
根据上表，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可明显缩小。因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。
2、堆场扬尘
根据施工现场的气候情况不同，堆场扬尘其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100 m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。因此，在施工期间，应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，减少露天堆放和裸露面积，保证一定的含水率，并对露天堆场加强管理，用篷布等遮盖，以减少风力起尘对周围环境造成不良影响。
3、汽车尾气
施工期运输车辆出入及施工机械设备使用频率较高，车辆及设备排放的废气对环境空气有一定的污染，主要污染物含有氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等，会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。由于这部分的污染物排放强度较小，一般仅局限于施工区域，且项目地地势平坦，有利于废气稀释、扩散等，对周围大气环境的影响不明显。施工单位应加强施工管理，提倡文明施工。一旦施工结束，影响也随之消失。
4、大气污染防治措施及影响分析
因此项目施工过程中建设单位应加强扬尘污染防治，减轻扬尘对周围环境的影响。严格按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《关于印发六安市建设领域扬尘治理专项行动方案（2023修订）等七个专项行动方案的通知》（六环委办〔2023〕27号）精神，通过以下措施减少扬尘对环境的影响，以降低施工扬尘对大气环境的影响。
施工期扬尘防治措施详见下表。
表4-2  施工期大气污染防治措施一览表

控制措施
具体实施内容
《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》
总体要求
建筑工程施工和预拌混凝土生产等产生扬尘污染活动的相关各方责任主体，应当采取扬尘污染防治措施，并做到方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实、监控到位和资源配置齐全。
建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
建筑工程施工现场和预拌混凝土生产厂（站）应建立扬尘控制责任制度；对扬尘污染防治进行动态管理。
积极推广应用扬尘控制的新技术、新工艺、新材料、新设备，创新扬尘污染防治方法。
建筑工程施工现场扬尘污染防治应纳入文明施工管理范畴。
对施工和生产过程各方责任主体扬尘污染防治工作不到位的不良信息应纳入 建筑市场信用管理体系。
按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警响应级别，针对扬尘污染防治特 点，应采取洒水降尘、局部停工、全面停工等应急响应措施。
监测控制
建筑工程施工、预拌混凝土生产场所均应安装在线监测与视频监控系统。
在线监测与视频监控设备宜安装在工地（生产场所）主出入口和扬尘重点监控区域，并具备联网条件。
在线监测设备应能监测温度、湿度、风速、PM2.5、PM10等指标，视频监控设备应配置摄像和在线传输功能。
建筑垃圾运输车辆应安装实时在线卫星定位系统。
设备应安排人员定期检修与校准，确保正常运行。
通用要求
施工现场总平面布置应充分考虑扬尘污染防治需要，做到施工、办公、生活和材料加工四区分离并应采取相应的隔离措施，布局合理、功能分区明确。
施工现场应按施工扬尘控制方案要求配备车辆冲洗台、雾炮机、洒水车、喷雾设施、吸尘器、除尘器等必要的扬尘污染防治设备、设施、机具、材料等资源；并经总监理工程师组织建设单位、施工单位联合验收并签字确认后进场。
建筑工程施工应使用预拌混凝土和预拌砂浆。施工现场确需搅拌零星混凝土、砂浆，应对搅拌区域采取封闭降尘措施。
施工现场应使用燃气、电、太阳能等清洁燃料，不得使用燃煤、木柴等易产生烟尘燃料。
扬尘污染防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。
施工现场道路、作业区、加工场、楼层等应保持干净整洁、无浮土积灰。不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。
施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。
施工现场扬尘污染防治措施一般规定
工程项目部应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治专项方案，并进行动态调整。
施工现场应采用清洗、清扫、覆盖、绿化、喷淋、喷雾、吸尘、封闭等综合扬尘污染防治措施。
施工现场应保证土方开挖湿法作业，遇能产生扬尘的干燥土时必须边喷淋边进行开挖、回填或转运作业。
木材、石材等易产生扬尘的加工作业，应在封闭的加工棚内加工或采取湿法作业等防尘措施。
建筑工程应按规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆。
施工车辆及机械设备尾气排放应符合国家及地方规定的排放标准要求。
易扬尘材料的运输应采取覆盖、包装等防尘措施或采用密闭化车辆。严禁使用农用车辆运送土石方、砂石及其他物料、物品。
混凝土桩头、路面、墙体破除、砼支撑切割等易产生扬尘的施工活动须采取湿作业工法。
正在施工的土石方及桩基工程应采取与作业工艺相适宜的降尘措施。
当按照《安徽省大气污染防治条例》启动Ⅲ级（黄色）预警或气象预报风速达到四级以上及其他临时性管控要求时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业。对现场易产生扬尘污染部位应采取覆盖、洒水等降尘措施。
《关于印发六安市建设领域扬尘治理专项行动方案（2023修订）等七个专项行动方案的通知》（六环委办〔2023〕27号）
制度保障
建设单位应将施工扬尘污染防治标准及内容列入施工、监理等合同，牵头制定施工扬尘污染防治方案，将安全文明施工费（含扬尘污染防治费）列入工程预算并及时拨付。监理单位应将施工扬尘防治纳入工程监理细则。施工单位应建立施工扬尘防治责任制，严格落实扬尘防治措施。施工现场出入口按要求设置施工扬尘防治管理公示牌，公示牌必须注明扬尘治理措施和责任人及监督电话。
围挡封闭
施工围挡应沿施工现场四周连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。施工围挡周边应保持卫生整洁，严禁大门、围挡外放置建筑材料等。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡。
道路防尘
施工现场出入口及现场内主要道路应进行混凝土硬化或铺设钢板。施工现场道路两侧及空地应进行绿化或覆盖。
物料覆盖
不能连续施工（间断施工超过7天）的土方作业面裸土（含堆土）场地应采用防尘网覆盖，后期使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开。施工现场易起尘的颗粒建筑材料应密闭存放或采取密目网覆盖等措施。
场地洒水
施工现场应采用机械喷雾与人工洒水相结合的方式有效控制施工扬尘。重污染天气黄色（Ⅲ级）以上等级预警时，应增加洒水次数。
车辆防尘
施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，安排人员负责车辆冲洗，检查车辆密闭情况。土方作业时，施工现场出入口安排人员及时清扫。运输土石方、散装物料、建筑垃圾等车辆，密闭且冲洗后方可驶出施工现场，严禁车辆带泥上路。
喷淋降尘
城区范围所有新建、改建、扩建的房屋建筑一律按照要求，在工地围墙围挡顶部、施工现场主要道路两旁、扬尘作业场区及建筑物外立面设置喷淋降尘设施。
监控监测设施配备
施工现场出入口应安装视频监控系统。施工现场提倡设置工地环境自动监测仪（PM2.5、PM10），根据监测数据采取增加洒水次数、暂停施工等措施
其他防尘要求
土石方作业应采取洒水、喷淋等防尘措施；出现四级以上大风或重污染天气黄色（Ⅲ级）以上等级预警时，应停止土石方作业，并采取覆盖、洒水防尘措施。装饰、安装阶段提倡装配式施工，尽量减少材料切割加工造成的扬尘污染；对易产生大量扬尘的切割作业，应单独设置封闭式作业间。安全网和建筑垃圾覆盖网拆除时，应采用湿法作业进行拆除。
建设单位在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，可满足《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1监测点颗粒物排放要求。对施工人员以及周边的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响较小。同时施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着施工的结束而结束。
二、施工期水环境影响分析

项目施工过程中废水主要为施工作业废水和施工人员生活污水。

本项目不设置施工营地，主要施工人员均为周围居民，依托租赁区域化粪池处理后排入污水管网。

施工作业废水主要为施工机械及出入场地运输车辆的冲洗废水，污染因子主要有SS，含有大颗粒砂石、混凝土渣等，外排将对地表水水质产生不利影响。因此，本项目施工过程在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

在采取以上措施，施工期废水对环境的影响较小。
三、施工期声环境影响分析
1、施工噪声影响
项目施工期对声环境的影响主要是由施工机械、车辆造成的，据调查和类比分析，目前我国建筑施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车、起重机、冲击式钻机、打桩机、搅拌机等，对上述机械、设备和车辆等的噪声值进行了类比实测，其结果见下表。

表4-3   主要施工机械在不同的距离处的噪声影响值
施工阶段
机械名称
离施工点不同距离的噪声值 dB(A)
5m
10m
30m
50m
80m
100m
150m
200m
基础
施工
结构
施工
静压打桩机
82
76
67
62
58
56
53
50
挖掘机
84
78
69
64
60
58
54
52
推土机
86
80
71
66
62
60
57
54
轮式装载车
80
74
65
60
56
54
51
48
起重机
80
74
65
60
56
54
51
48
液压式钻机
86
80
71
66
62
60
57
54
混凝土输送泵
88
82
73
68
64
62
58
56
装修
施工
电钻
82
76
67
62
58
56
53
50
木工刨
81
75
66
61
57
55
52
49
磨光机
80
74
65
60
56
54
51
48
由上表可以看出，大部分施工机械的施工点距离场界大于50m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准。但根据本项目工程实际施工工地布置情况，本项目周边居民点距离项目区距离小于50m，在距离场界50m范围内施工是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。
装修阶段虽然设备噪声较大，但大多在室内使用，房屋可以起一定的隔声作用，隔声量在20-25dB(A)，白天在离源30m可以达标，夜间100m外才能达标。
项目四周居民点等敏感点距离本项目施工场界较近，因此建设单位应避免同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给居住环境产生影响。
2、施工噪声控制对策
施工现场应采取的噪声防治措施：
①、合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在6:00至12:00，14:00至22:00时。禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业、连续作业的，需取得相关单位的批准。否则，不得违反“施工机械的作业时间严格限制在六时至十二时，十四时至二十二时”的规定。
②、建立临时声屏障，对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能在操作间的，可适当建设临时单面声屏障。
③、采取降噪措施，在施工设备的选型上尽量选用低噪声设备，固定机械设备与挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，建设现场加工的工作量。
④、合理布置施工现场运输路线，禁止施工运输车辆经医院主出入口进入和驶出。加强运输车辆管理，限速禁鸣。
⑤、降低人为噪声，按操作规范操作机械设备，并对工人加强环保方面的教育。在材料装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
噪声敏感点的保护措施：
①、建议本项目四周设置临时隔声屏障，减轻噪声对周边居民的影响。
②、与项目周边居民建立良好的社会关系，加强沟通。
只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，可有效地降低施工噪声，避免对声环境敏感点的扰民现象发生。
四、施工期固体废物环境影响分析
施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及废弃的包装材料，产生的少量土方石全部用于厂区场地平整，因此项目不会产生废弃的土石方。项目施工过程中应采取的固体废物处理处置措施如下：
（1）生活垃圾
本项目施工期施工人员主要为当地民工，施工现场不设营地，生活垃圾较少，依托厂区垃圾桶等收集，交由环卫部门统一清运处理。
 （2）弃土石方
本项目建筑基础施工产生的少量土石方可全部回填和场地平整，项目不会产生废弃的土石方。
（3）建筑垃圾及包装材料
建筑垃圾主要包括砂石、废木料、废金属等杂物，其中废金属、废木料等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆放期间堆置于施工围栏内，采取遮盖措施，定期运至政府指定的建筑垃圾处置场处理。
综上，施工期固体废物在采取以上措施后能够得到有效处置，不会对环境造成影响。
五、施工期水土流失环境影响分析
施工期地表土壤遭到破坏，地基开挖出的土石方在临时堆放过程中都可能造成水土流失。临时堆放在建筑物四周的松散土壤，遇到降雨时尤其是降雨强度较大时极易形成水力侵蚀，造成大量水土流失；松散土壤干燥后，遇到大风时易产生风力侵蚀，土壤颗粒被带走，挖土在运输途中容易散落，经过反复碾压，形成厚厚的粉尘层，遇风则尘土飞扬，还容易造成严重的空气污染。
为了尽量减少水土流失，施工时应采取以下防治措施：
（1）土方工程开挖填筑前应建好两侧的排水措施和拦挡措施，应分段施工，采取护坡措施，尽量缩短坡面裸露时间。雨季施工应采取临时排水、临时覆盖措施。
（2）对于施工场地的防护，要求在工程实施期间做好临时用地范围内的排水措施以及表土堆置区的防护措施。
（3）施工过程中应尽量保留施工开挖中剥离的表土，用于裸露地表的恢复，妥善集中堆置并做好临时防护工作。
施工期间要注意文明施工，积极采取有效的水土保持措施，形成完整有效的水土流失防治体系，降低水土流失强度和水土流失量，以减轻水土流失的不利环境影响和危害。
六、装修阶段施工环境影响分析

（1）装修期油漆废气影响分析及防治措施
①、装修期废气影响分析

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂。其主要污染因子为甲苯、二甲苯，此外还有少量的汽油、丁醇和丙醇等，有机废气可直接刺激人体皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病，或者蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，危害人体健康。

②、装修阶段废气治理措施

在装修油漆期间，应尽量选择环保型油漆和水性涂料，加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能运行。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间较长，所以正式运行后一段时间内也要注意室内空气的流畅。本环评建议按照室内装饰装修材料按照《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）等标准来选择环保型装饰材料。
（2）装修期噪声对环境的影响分析及防治措施

装修过程中使用冲击钻、钉机、刨机等设备运行噪声，通过限制装修时间，仅在上午8：00-12：00、下午2：30-6：30 进行冲击钻、钉机、刨机等高噪声设备运行装修，其余时间不得使用高噪声的设备，通过规范管理，项目装修噪声对周边声环境影响轻微。

（3）装修期固废对环境的影响分析及防治措施

装修过程中产生的建筑垃圾和废弃木板、电线电缆、废纸皮、废包装袋/桶等，按照一般废物（建筑水泥、废弃木板、电线电缆、废纸皮等）、危险废物（废油漆桶）进行分类，一般废物可回收的尽量回收处理，不可回收的送至专门的建筑垃圾场进行处置；危险废物由物资供应部门回收后再利用。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施
1.1、废气污染物排放源强
本项目营运期废气主要为污水处理站臭气、食堂油烟、中药煎煮废气、汽车尾气、医院消毒异味及备用柴油发电机废气。
（1）污水处理站臭气
项目医疗废水经预处理后全部进入自建的污水处理站进行处理，污水处理采用“格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒”工艺。医院废水处理过程中会有恶臭废气产生，其主要成分为氨、硫化氢。根据美国EPA对污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和 0.00012gH2S。本项目污水处理站年处理废水量为42.9m3/d（15658.5m3/a），BOD5削减量为1.9t/a，则本项目氨的产生量为0.00589t/a，硫化氢的产生量为0.000228t/a。 

根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）要求，为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染，需将水处理池加盖密闭，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来进行处置。 

本项目将污水处理站产臭构筑物封闭，同时负压收集产生的恶臭，收集效率为90%，有组织废气源强NH3：0.0053t/a、H2S：0.00021t/a。收集的废气通过设置的1套二级活性炭吸附装置处理，处理效率90%，处理后通过15m高DA001排气筒排放。根据医院及设计单位提供的材料，根据医院及设计单位提供的材料，项目格栅尺寸800×1500×4500mm，体积5.4m3，污泥池尺寸1500×3000×4500mm，体积20.25m3，一体化装置尺寸为12m*3m*3m，尺寸为108m3，污水处理站换风次数按60次/h，正常工作状态下预计有效换气空间80m3，则污水处理装置废水风机风量约为4800m3/h，考虑到管道沿线和局部阻力，本项目风机风量取5000m3/h。则项目污水处理站废气主要产生如下：

NH3的收集量：0.00589×90%=0.0053t/a ；NH3的排放量：0.0053t/a×（1-90%）=0.00053t/a ；NH3的排放速率：0.00053t/a×1000÷8760h=0.000061kg/h ；NH3的排放浓度：0.000061kg/h×1000000÷5000m3/h=0.012mg/m3 ；

H2S的收集量：0.000228×90%=0.00021t/a ；H2S的排放量：0.00021t/a×（1-90%）=0.000021t/a ；H2S的排放速率：0.000021t/a×1000÷8760h=0.0000024kg/h ；H2S的排放浓度：0.0000024kg/h×1000000÷5000m3/h=0.00048mg/m3。
污水站周边种植有绿植，同时定期喷洒除臭剂，主要产臭单元经收集后通过二级活性炭吸附处理，对周边环境影响很小。根据源强分析，本项目医疗污水处理站产生的有组织废气氨、硫化氢和臭气浓度污染物排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
本项目污水处理站为封闭地埋式，周边通过加强绿化等措施，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度要求。
（2）食堂油烟
本项目医院设一个食堂，供院区人员就餐，项目每天就餐人数最大约300人，食堂每天烹饪时间约6小时。根据类比同类企业食堂可知，每人每顿烹调用油量平均约为0.02kg，则食堂年用油量约为2.19t/a，一般油烟挥发量占耗油量为2%～4%，平均为3%，则油烟产生量为65.7kg/a。厂区食堂设置了3个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），单个基准灶头风量为2000m3/h，则油烟净化设施总风量为6000m3/h。本项目属于中型规模，要求净化效率不低于75%。

综上，项目需要设置净化效率不低于75%、风机风量为6000m3/h的油烟净化设施，经油烟净化设施处理后引至屋顶排放。油烟排放量为16.43kg/a，油烟排放浓度为1.25mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放浓度2.0mg/m3的标准要求，经处理后的油烟废气高于屋顶排放。

（3）消毒异味
本项目诊疗过程中无大范围的酒精消毒，仅使用酒精在体表或物体表面擦拭消毒，会产生少量消毒废气，因酒精每次使用量极少，且使用点位分散，因此本环评不对其做定量分析。

（4）中药煎煮废气

煎中药过程中会产生少量中药材气味。中药材气味是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十种，各成分之间既有协同作用也有颉颃作用。项目使用高压密闭煎药机，采用电加热，煎药过程产生的异味气体量较少，本次评价不对中药煎煮废气进行定量分析。

（5）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。

项目停车位较少，位于地上空旷区域，通过空气扩散稀释及绿化吸收后，其对周围环境影响较小。
（6）备用柴油发电机废气

本项目拟在配电间设置一个发电机房，为了保证消防设备、应急照明等所有重要负荷的供电可靠性，在配电间设置柴油发电机，发电机房设置1台柴油发电机组，功率为1000kW，采用轻质柴油为燃料，配套建设1个1吨的柴油储油箱。柴油发电机属于备用设备，使用频率低，只有在市政供电都发生故障时，才开启使用。应急柴油发电机平均每月试机一次，一次时间为半小时，则试机时间为6小时/年；另外，根据同类型项目，停电频率较低，一般每年大概2次左右，每次发电机发电时间约为5小时左右，则项目应急柴油发电机年营运时间约16h。

根据环评工程师注册培训教材《社会区域环境影响评价》给出的计算参数：单位耗油量212.5g/kWh计，发电机以轻柴油当燃料，则年消耗柴油量为3400kg/a，柴油的密度按0.84g/mL计，则每年耗油量为4047.62L。发电机运行污染物排放系数为：SO2：4g/L，烟尘：0.714g/L，NOx：2.56g/L。则各污染物排放总量为：SO2：16.19kg/L，烟尘：2.89kg/L，NOx：10.36kg/L
根据环保部部长信箱“关于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的适用范围的回复”：“建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。"柴油发电机产生废气分别经由专用的排烟竖井排至住院楼顶处排放，废气排放均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对周边大气环境影响较小。

1.2、环境影响、达标排放及措施可行性分析
（1）污水处理站臭气
本项目污水处理站产生的恶臭废气采用负压收集的方式，经1套二级活性炭装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，氨、硫化氢有组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷无组织排放能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3中排放标准。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A表A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表。

表4-4  废气防治措施可行性分析一览表

相关政策
可行性技术
本项目
是否可行
排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）
集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。
项目对产臭单元负压收集＋二级活性炭吸附＋15m高排气筒排放
是
（2）食堂油烟
本项目食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器对油烟进行处理，其处理效率可达75%，排放浓度较低，排放量较少，油烟排放浓度为1.25mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2.0mg/m3，油烟排风口经专用风道于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。
（3）消毒异味
医院消毒异味的影响主要限于院内，对周围环境影响较小。

（4）汽车尾气

项目门诊人数较少，进出车辆少，且设置的停车位较少，通过空气扩散稀释及绿化吸收后，其对周围环境影响较小。
（5）中药煎煮废气

项目使用高压密闭煎药机，采用电加热，煎药过程产生的异味气体量较少，煎药室产生的废气通过通风排气系统带入建筑排烟管道至屋顶排放，少量在室内的废气通过开窗通风扩散，对周围环境影响较小。
（6）备用柴油发电机废气

该项目的柴油发电机组平时不使用，仅作为应急发电用，使用次数有限（每年不超过3次），每次使用时间也短，因此其影响是暂时的，发电机运行时废气通过地下室排风口排放，对周围环境影响很小。
1.3、自行监测要求
建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。
表4-5  废气监测要求一览表
监测

类别
生产
设施
监测点位
监测项目
监测
频次
执行标准
有组织废气

污水处理站

DA001
氨、硫化氢、臭气浓度

季度/次

《恶臭污染物排放标准》 
（GB14554-93）
无组织废气
污水处理站
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
季度/次
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准
1.4非正常工况

本项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般事故的非正常排放效率约每年1次，为小概率事件，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。发现废气处理设施异常并紧急停车时间取1h，则在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。

表4-6  本项目非正常工况污染物排放情况

排放口

编号

污染源

污染物

名称

非正常工况原因

排放状况kg/a

单次持续时间

排放浓度mg/m3
年发生

频次

DA001

污水处理站废气排放口（DA001）
氨
活性炭破碎失效
0.00061
1h

0.12
1次

硫化氢
0.00024
1h

0.0048
1次

由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，短时间内污染物排放浓度较大，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。为确保项目废气处理装置正常运行，拟采取如下措施：
①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； 
②按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放；
③建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。
1.5废气环境影响分析结论 

根据《2024年六安市环境质量公报》可知，2024年六安市城区环境空气质量为达标区。 

项目营运期主要废气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，项目氨、硫化氢厂界无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准；有组织废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准，对区域大气环境质量影响较小。 

本项目恶臭气体经1套二级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放。由于废气污染物排放量均较小，且采用了《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中废气污染防治的可行技术，配备了技术可行的废气处理装置，院区内污水处理站设置了合理的收集处理措施，废气捕集效率高，废气经收集处理后通过排气筒排放；在正常工况下，各废气污物均可达标排放，对周边环境影响较小。 

综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受，不会降低现有大气环境质量功能。
2、废水环境影响和保护措施
2.1、废水源强
本项目营运期产生的废水均为非传染病区医疗废水，主要为病房门诊医疗废水、食堂废水、医护人员办公生活污水、洗衣废水、中药煎制废水和检验废水等。各类废水经预处理后进入院内污水处理站处理，处理后的废水排入金寨县南溪镇污水处理厂，院内污水处理站平均日处理量约为42.9t/d。由于项目产污节点分散，点多面广，其不同种类废水存在交叉产生的情况，本项目废水污染源强采用产污系数法和类比法。
①病房、门诊医疗、发热诊室废水
根据前述用排水分析，病房、门诊医疗废水的排放量为7913.2t/a（21.68t/d），本项目不设传染门诊，不设传染病房，病房、门诊医疗废水污染物产生浓度参照《医院污水处理技术指南》以及类比同类型项目，因本项目属于乡镇卫生院，废水种类相对简单，水质相对整个医疗行业的废水源强较好，本次废水源强取平均值，见表4-7。

表4-7  项目病房、门诊医疗废水污染物产生浓度
污染物

CODCrmg/L

BOD5 mg/L

SSmg/L

氨氮mg/L

粪大肠菌群数个/L

污水浓度

范围

150~300

80~150

40~120

10~50

1.0×106~3.0×108
平均值

250

100

80

30

107
发热门诊废水经消毒预处理后与病房、门诊医疗废水通过“化粪池＋污水处理站”预处理，后进南溪镇污水处理厂深度处理。
②食堂废水

根据前述用排水分析，食堂废水排放量为1752t/a（4.8t/d）。食堂废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、动植物油，浓度参照同类项目，则对应浓度分别为250mg/L、100mg/L、100mg/L、25mg/L、5mg/L、100mg/L。食堂废水经“隔油池+污水处理站”预处理后进入南溪镇污水处理厂深度处理。

③医护人员办公生活污水
根据前述用排水分析，医务人员办公生活污水排放量为2920t/a（8t/d）。医务人员办公生活污水可参照市政生活污水（不考虑动植物油），其主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN，浓度参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中低等浓度水质，则对应浓度分别为250mg/L、100mg/L、150mg/L、25mg/L、3mg/L、40mg/L。医务人员办公生活污水经“化粪池+污水处理站”预处理后进入南溪镇污水处理厂深度处理。

④洗衣废水

根据前述用排水分析，洗衣废水排放量为2168.1t/a（5.94t/d）。类比《某医疗洗涤中心洗涤污水工程的设计和运行》（袁敏忠等，工业水处理，2003年4月），本项目布草洗涤废水主要污染物浓度为：COD600mg/L、BOD5270mg/L、SS300mg/L、NH3-N20mg/L、LAS40mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L。
⑤中药煎制废水

根据前述用排水分析，中药煎制废水排放量为876t/a（2.4t/d）。类比重庆医药集团河南有限公司中药标准化煎药中心验收监测数据，进水水质数据COD: 750 mg/L，BOD₅ 300 mg/L， SS: 200 mg/L。
⑥检验废水

根据前述用排水分析，检验废水排放量为0.08t/d，主要为酸性废水，经中和槽预处理后接污水处理站，主要污染物浓度为：pH4-5，COD400mg/L。
2.2、污水处理站处理可行性分析
（1）处理工艺

本项目新建污水处理站1座，处理能力为60t/d。根据本项目水平衡分析，本项目建成后污水处理站处理能力能够满足使用。本项目污水处理工艺流程如下：

               [image: image8.png]



图4-1  本项目污水处理工艺流程
医院综合污水先经医院化粪池后自流经过格栅，拦截污水中较大的漂浮物和杂质，以保护提升水泵正常运行，然后进入调节池。调节池中的污水再通过潜污泵提升进入缺氧池，内设弹性填料，进行水解酸化反应后自流入生物接触氧化池，生物接触氧化池内设弹性填料及鼓风曝气系统。污水在生物接触氧化池进行好氧生化处理，经好氧处理后污水自流入二沉池进行固液分离。经二沉池沉淀后的上清液自流到消毒池，采用次氯酸钠进行消毒，消毒处理后，出水实现达标排放；沉泥回流进入接触氧化池，剩余污泥排至污泥池。

（2）工艺可行性
根据废水源强分析，本项目采用污水处理工艺为格栅＋调节池＋缺氧池＋接触氧化池＋二沉池＋消毒池处理。
表 4-8  各类废水产生情况一览表

废水种类
废水量t/d
污染物产生情况
处理措施
项目
浓度mg/l
产生量t/a
发热诊室、病房、门诊

医疗废水
21.68
pH
6-9
/
发热诊室经消毒预处理；再经化粪池＋污水处

理站处理
COD
250
1.978 

BOD
100
0.791 

SS
80
0.633 
氨氮

30
0.237 
粪大肠菌

群数
107个/L
2.2×1011
医护人员办公生活污水
8
pH

6-9
/

COD

250
0.730 
BOD
100
0.292 

SS
150
0.438 

氨氮

25
0.073 

TP
3
0.009 
TN
40
0.117 

洗衣废水
5.94
pH

6-9
/

污水处理站
COD

600
1.301 

BOD

270
0.585 
SS

300
0.650 

氨氮

20
0.043 
LAS
40
0.087 
TP

3
0.007 
TN

30
0.065 
中药煎制废水
2.4
pH
6-9
/

COD
700
0.613 
BOD

300
0.263 
SS
200
0.175 
检验废水
0.08
pH
4-5
/
中和调节＋污水处

理站
COD

400
0.012
食堂废水
4.8
COD

250

0.438 
隔油池＋污水处理站
BOD
100
0.175 
SS
100
0.175 
氨氮
25
0.044 
TP
5
0.009 

动植物油
100
0.175 

表 4-9 废水综合产排情况一览表

废水种类
废水量t/a
污染物产生情况
综合处理效率
污染物排放情况

污染

因子
浓度mg/l
产生量t/a
污染因子

浓度mg/l

产生量t/a

综合废水
15658.5
pH
6-9
/
/

pH
6-9

/

COD
323.15 

5.06

80%
COD
64.63

1.012

BOD
134.50 

2.106

90%
BOD
13.45

0.2106

SS
132.26 

2.071
80%
SS
26.452

0.4142

氨氮

25.35 

0.397
70%
氨氮
7.605

0.1191

TP

1.60 
0.025

40%
TP
0.96

0.015

TN

11.62 
0.182

70%
TN
3.486

0.0546

LAS

5.56 
0.087

50%
LAS
2.78

0.0435

粪大肠菌群数
107个/L

2.2×1011个

99.9%
粪大肠菌

群数

104个/L

2.2×108个

动植

物油
11.18
0.175
60%
动植

物油

4.472
0.07
综合以上废水源强分析，废水经医院污水处理站处理，项目废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2（综合医疗机构和其他所有医疗机构水污染物排放限值）“预处理标准”后，排入市政污水管网，进入南溪镇污水处理厂集中处理，废水可行性分析如下表：

表4-10  废水治理措施可行性分析
相关政策
内容
本项目情况
是否

可行
《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）
出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水可采用一级强化处理工艺，医院污水处理可行技术工艺流程：格栅+调节池+混凝沉淀+消毒。
本项目污水处理站工艺为格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒；
是
《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表要求
医疗污水排入城镇污水处理厂的医疗机构的可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺，一级处理包括：筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
本项目污水处理站工艺为格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒；一级强化处理采用缺氧池+接触氧化池，消毒采用次氯酸钠消毒。

是
（3）污水处理站处理能力设计
根据工程分析，项目进入污水处理站的医疗废水共计42.9t/d，15658.5t/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），污水处理站设计裕量充足，本项目规划建设一套处理能力为60t/d的废水处理系统，能够满足项目建成后的废水处理能力要求。

2.3、依托南溪镇污水处理厂处理可行性
①南溪镇污水处理厂概况
南溪镇污水处理厂选址位于六安市金寨县南溪镇南溪村，项目区地块中心地理坐标为：东经115°38′24″，北纬 31°30′57″。

②排水路径及去向
项目总用地面积约1500m2，污水处理厂处理工艺为“A2O＋絮凝＋保温生物膜工艺”，设计处理能力为1000t/d。污水处理厂设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后外排。

③接管可行性分析

项目运营期废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠杆菌等，废水经预处理后工艺为“格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒”的污水处理站预处理后，出水浓度均满足接管标准。废水经市政污水管网进入南溪镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入史河。
经调查，项目周边污水管网已经建成，污水经污水管网最终汇入市政污水主管网，进入南溪镇污水处理厂处理，因此项目污水接管是完全可行的。
[image: image9.png]Sl

AR
Rt M
o SRINE
EDT

E3E

KRR





图4-2  南溪镇污水处理厂工艺流程图

④处理规模可接纳性分析
根据调查，南溪镇污水处理厂目前设计总规模1000m3/d，目前实际处理量为600t/d，尚留有400t/d的处理余量。本项目需要进污水处理厂处理的废水量为42.9t/d，占余量的10.7%，规模上可以接纳本项目废水进厂处理。
⑤对污水处理厂的影响

本项目废水经处理后能够达到污水处理厂的进水水质要求，南溪镇污水厂设计进出水水质详见下表。

表4-11  南溪镇污水处理厂设计进水水质

指标

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

进水水质

250
120
250

30
6
60
根据项目废水源强核算，各类废水均满足接管要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响。
综上所述，项目废水经预处理后接入南溪镇污水处理厂污是可行的。

2.4、污染源排放量核算
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），环评中需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表，其中废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见表4-12，废水间接排放口基本情况表见表4-13，废水水污染物排放执行标准表见表4-14，废水污染物排放信息见下表：
表4-12  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放规律
污染治理设施
是否为可行技术
排放口编号
排放口设施是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
综合废水
COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群、LAS、色度、TN、TP
排放流量不稳定
TW

001
隔油池、化粪池、污水处理站
隔油池、化粪池+污水处理站（格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒）
þ是
¨否
DW
001
是
þ企业总排口
¨污水排口
¨温排水排放
¨车间或车间处理设施排放口
表4-13  废水间接排放口基本情况表
排放口编号
排放口地道坐标
废水排放量（万/m3）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
收纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物
种类
国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）
DW
001
115°37′1.273″

31°3119379″

1.566
金寨县南溪镇污水处理厂
间歇排放
/
金寨县南溪镇污水处理厂
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5（8）
TP
0.5
表4-14  废水污染物排放执行标准表
序号
排放口名称
污染物
种类
国家或地方污染物排放标准
排放总量（t/a）
名称
单位
数值
DW
001
厂区

总排口
pH
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2（综合医疗机构和其他所有医疗机构水污染物排放限值）“预处理标准”及接管标准要求
无量纲
6-9
1.73
COD
mg/L
250
1.012
BOD
mg/L
100
0.2106
SS
mg/L

60
0.4142
氨氮
mg/L
30
0.1191
TP
mg/L

6
0.015
TN
mg/L

60
0.0546
LAS
mg/L

2.78
0.0435
粪大肠菌群数
MPN/L
5000
2.2×108个
动植

物油
mg/L

20
0.07
2.5、事故应急池

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），12.4应急措施--12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。

本项目为非传染病医院，污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。故本次评价要求按污水处理站规模的30%建设事故池，则事故池大小为：80*0.3=24m3，污水站调节池设计尺寸为5000×4000×4500mm，总容积90m3，完全能够容纳事故状态废水暂存收集，可做为事故应急池使用。在污水处理站不能正常运行时，将废水泵入调节池暂存，待污水处理站恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。
2.6、废水监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等规定的监测要求，监测计划如下。

表4-15  废水监测计划
监测点位
监测指标
监测频次
DW001
流量
在线监测
pH
1次/12小时
COD、SS
1次/周
BOD5、动植物油、LAS、氨氮
1次/季度
粪大肠杆菌
1次/月
3、噪声环境影响和保护措施
3.1、噪声源强分析

本项目主要噪声源为风机、泵类等生产设备噪声，噪声源强在75~90dB(A)；医疗设备噪声值较小，通常低于60dB(A)且均位于室内，通过房间隔声后，小于环境背景噪声，可忽略不计，根据《家用和类似用途电器噪声限值及测试方法》（GB 17743-2008）医院空调室外机噪声值小于55dB(A)，项目主要噪声源强调查清单见下表。

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）  单位dB（A）
序号
建筑名称
声源名称
型号
声源强
数量
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声dB（A）
声功率级/dB（A）
X
Y
Z
声压级
建筑物外距离/m
1
医技综合楼
生活水泵
点源
85
1
选用低噪声设备、消声、隔声、减振、距离衰减等
30
100
0.5
1
79
全年
20
59
1
2
柴油发电机
点源
90
1
45
80
-1
2
80
供电故障时
20
60
1
3
屋顶机房
加压风机
点源

80
1
40
90
16
1
75
全年

20
55
1
4
污水站
水泵

点源

80
1
50
30
-1
2
73
全年

20
53
1
备注：以项目区域西南角为坐标原点，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧。

表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）  单位dB（A）
序号
声源名称
数量
空间相对位置/m
声源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级/dB(A)
1

空调冷却塔
1
40
85
16
75
围墙隔声、减振隔声
全年

2
环保设备风机
1
15
20
1
80
围墙隔声、减振隔声

全年

备注：以项目区西南角为坐标原点，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧。

3.2、厂界达标情况
（1）预测模型
声环境影响预测模式
Lx=LN-Lw-Ls
其中：Lx——预测点新增噪声值，dB(A)；
LN——噪声源噪声值，dB(A)；
Lw——围护结构的隔声量，dB(A)；
Ls——距离衰弱减量，dB(A)。
在环境噪声预测中各噪声源作为点声音处理，距离衰弱值：
Ls=20lg(r/r0)
式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离，（m）；
r0——噪声合成点与噪声源的距离，1m。
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。本项目采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法进行计算。
设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。
若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
Lp2=Lp1-(TL-6)
式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。
[image: image10.jpg]


 
图4-3 室内声源等效为室外声源图例
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: image11.png]Lm.x:[vm*mlg[%*%]
.




式中：Loct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lwoct——某个声源的倍频带声功率级，dB（A）；
r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R——房间常数，m2；
Q——方向性因子，无量纲值。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image12.png]an
Lm_,lTv:ll)lg[ZlO"""'

pu





计算室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image13.png](T)= Ly (T) = (T, +6)

Loaa




④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：
[image: image14.png]Ly oa = Loaa(T) +101g &




式中：S——透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
[image: image15.png]Lalr)=L,qlr ) - 20lg (rfry )= AL,




式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；
Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
DLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。
如果已知声源的倍频带声功率级L，且声源可看作是位于地面上的，则[image: image16.png]L) =Ly ,n—201g 7, -8




⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。
⑧计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：
[image: image17.png]Lm-10g(1] 3 10““"‘+§z 10% s
o (7) =100 - | 2oty o

= =




式中：T——计算等效声级的时间，h；
N——室外声源个数；
M——为等效室外声源个数。
将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。

（2）预测结果
本项目主要公建设备设置于地下一层及建筑物内。中央空调冷却塔在楼顶，并设置隔声墙。经减震、墙体隔声/地面隔声后，噪声衰减约30dB（A）~35dB（A）。

项目作为医疗服务，办公人员和就诊人员日常工作和活动产生，属于社会生活噪声，加强宣传教育，同时通过隔声门窗隔声后，噪声可衰减约5dB（A）~8dB（A）。
根据预测模式计算出各噪声源传播至场界的贡献值的预测结果见下表：

表4-18  厂界噪声预测及评价结果    单位：dB(A)
预测方位
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
昼间
夜间
东厂界
45
60
50
达标
南厂界
46
60
50
达标
西厂界
48
60
50
达标
北厂界
47
60
50
达标
由预测结果可知，项目厂界四周昼、夜间噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（3）敏感点声环境影响预测分析
表4-19  本项目设备噪声传播至敏感点噪声预测值  单位 dB(A)

预测点

现状监测值

贡献值

敏感点预测值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

北侧居民点
56
44
45
45
56.3
45.2
东北侧居民点
57
42
46
46
57.6
46.5
南侧居民点
58
45
46
46
58.7
46.2
项目周边50米范围内的声环境保护目标昼夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
3.3、噪声污染防治措施
本项目为医院项目，为防止噪声对周边环境产生不利影响，建设单位应进一步采取如下噪声防护措施：

①将消防水泵等置于地下室，柴油机、变压器设置于独立设备间（配电房）内，并设置独立设备间，污水处理站风机、水泵远离医疗区，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，高噪声公建设备安装减振基座，通过减震、隔声降噪，风机口软连接。

②中央空调冷却塔安装在楼顶，冷却塔安装隔声墙，底部安装在减震基座上。

③设备降噪措施：所有固定设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上，风机进风口为软连接，以此减少噪声影响；

④交通噪声：设置减速、禁鸣标志，并通过专人引导减小交通噪声。

⑤医院物业管理部门应加强公建设施的管理和日常定期检修和维护，以保证公建设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声干扰。

综上所述，本项目投入使用后，不会改变项目声环境功能要求，不会对周围环境产生明显不利影响。

3.4、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本次评价制定自行监测计划如下。
表4-20 噪声监测方案
监测点位
监测指标
监测频次
厂界四周
Leq
1 次/季度（昼、夜间）
4、外环境对本项目的影响分析

考虑到本项目属于医疗机构，从环保的角度，本项目自身也属于环境敏感目标，因此项目建设应综合考虑外界环境对自身环境的影响。

根据现场踏勘，项目区周边现状主要为居民点、行政办公场所、农田和交通道路。为减轻道路交通噪声对项目临路建筑的噪声影响，拟设计采取以下措施：

①对靠近道路侧安装双层中空玻璃以减少交通噪声对室内环境干扰；

②沿路一侧布设具有较强隔音作用的行道树或低矮乔木为主的绿化隔离带；

③建设单位应与交通管理部门配合，做好院区周边城市道路相关交通标识的安装，如斑马线、减速、禁鸣等标识。同时医院每个出入口均应安排有门岗，负责日常车辆疏导，避免因车辆拥堵不正常使用喇叭等情况下产生的非正常交通噪声。

在采取上述防治措施后，可有效降低交通噪声，外环境交通噪声对项目区的影响将得到有效降低，外环境交通噪声对本项目区的影响是可以接受的。

同时结合项目特点，环评对周边地块开发建设提出环境控制要求，周边地块开发应符合区域土地利用规划，同时充分考虑对本项目的影响，留足防护距离并尽可能减少对项目的干扰，并按照环保相关法规要求落实环保手续和相关防范措施，不得入驻高噪声、高污染型工业企业生产及其他商业活动。
5、固体废物污染影响及处理处置
本项目产生的固体废物主要分为医疗垃圾、污水处理站污泥、废气治理产生的废活性炭、员工生活垃圾、中药渣和餐厨垃圾。

5.1、医疗垃圾
医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物5类，含有HW01医疗废物等危险废物。
医疗废物来源及危害组分见下表。
表4-21  医疗垃圾来源及危害组分
类别
特征
常见组分或废物名称
感染性

废物
携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：
——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；
——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；
——废弃的被服；
——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
3、各种废弃的医学标本。
4、废弃的血液、血清。
5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
损伤性

废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
1、医用针头、缝合针。
2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。
3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。
病理性

废物
诊疗过程中产生的人体废弃物等。
1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。
2、病理切片后废弃的人体组织等。
药物性

废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。
1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。
2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：
——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；
——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；
——免疫抑制剂。
3、废弃的疫苗、血液制品等。
化学性

废物
具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。
1、实验室废弃的化学试剂。
2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
3、废弃的汞血压计、汞温度计。
本项目参照《医疗卫生机构医疗废物排放量调查》（倪晓平等，中国公共卫生）一文及建设单位提供资料，项目按0.1kg/（床·d）计算，本项目床位共计80张，则项目医疗废物产生量共计2.92t/a（以365天计），医疗废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中编号为HW01的危险废物。

医疗垃圾由建设单位统一集中分类收集，安全贮存在医疗废物暂存间内，暂存间做好防雨淋、防渗漏等安全措施并在暂存间上贴有安全标识，定期交由有资质单位进行处置。

5.2、污泥
①化粪池污泥

根据相关参数，化粪池人均污泥产生系数为50g/人·d（参考文献《国际通用污泥量计算方法修正》）。医疗住院人员和医护人员共100人·d，则项目化粪池污泥产生量为5kg/d（1.83t/a）。

②污水处理站污泥
一体化污水处理站污泥产生量参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中“污水处理系统污泥产生量按85g/人·d计”，住院病人80人/d，门诊高峰期就诊人数100人次/天，医护人员在岗40人/天，则营运期污泥产生量为0.019t/d（6.94t/a）。

③格栅渣
根据建设单位提供资料，项目污水处理单元设计格栅，会产生较大格栅渣，产生量约0.5t/a。
本评价要求项目化粪池、污水处理设施产生的污泥计格栅渣（合计约9.27t/a）应满足《医疗机构污染物排放标准》中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%），并经消毒后委托有危废处置资质单位定期即清即运，不在院区暂存。
5.3、一般固体废物
①未被污染的废输液袋（瓶）：根据卫办医发〔2005〕292号的要求，使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。

根据建设单位提供资料，废物产生量约0.5t/a。要求各科室设分类收集容器，每天由专人收集外售综合利用。
②中药渣 

项目中药熬药过程会产生中药药渣，根据建设单位提供资料，项目中药药渣产生量约0.3t/a，项目不使用有毒中药，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版），中药药渣属于一般固废，经收集后外售资源公司综合利用。

5.4、废活性炭
项目污水站恶臭气体采用二级活性炭吸附，根据工程分析，污水处理站废活性炭每半年更换1次，每次更换0.5t/a，恶臭气体年吸附量约0.005t，则废活性炭总产生量约为1.1t/a，集中收集后存放于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。对照《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险固废，危废编号HW49，危废代码900-039-49。

5.5、餐厨垃圾
餐厨垃圾按0.1kg/人次计，本项目就餐人数设计为100人，每天就餐3次，则餐厨垃圾产生量约为30kg/d（10.95t/a）。设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样；在餐厨垃圾产生后24小时内将其交餐厨垃圾回收公司回收处置。
5.6、生活垃圾
生活垃圾是由医护人员、门诊人员和病人所产生的一般生活垃圾，项目住院病人80人/d，门诊高峰期就诊人数100人次/天，医护人员在岗40人/天，工作人员生活垃圾以0.5kg/（人次·d）计，门诊人员生活垃圾以0.1kg/（人次·d）计，住院病人生活垃圾按1.0kg/（人次·d）计，则生活垃圾产生总量为40.15t/a。生活垃圾经袋装收集后，交由市政环卫部门统一清运处置。
本项目固体废弃物产生及治理情况见下表。

表4-22  本项目固体废物产生及处置情况一览表

项目

产生量

t/a

类别

危废代码

危险特性

处置措施

医疗废物

2.92
HW01

841-001-01

841-002-01

841-003-01

841-004-01

841-005-01

In

In

In

T/C/I/R T

分类收集、密闭暂存在医废暂存间，定期交有资质单位处置

化粪池及污水处理站污泥

8.77
按医疗废物管理

In/T

即清即运，不在院区暂存，交资质单位处置
栅渣
0.5
按医疗废物管理

未被污染的废输液袋（瓶）

0.5
一般工业固体废物

/
分类收集，外售综合利用
中药渣
0.3
/

餐厨垃圾

10.95
/

交餐厨垃圾回收公司回收处置

废活性炭
1.1
HW49 900-039-49
T

集中收集后存放于危废间，定期交由有资质的单位处理
生活垃圾

40.15
生活垃圾

/

委托环卫部门每日清运

5.6、固体废物处置要求
（1）污染控制措施分析

本项目在发热门诊东侧设置1间独立的医废暂存间及1间危险废物暂存间，面积均约10m2，医疗废物暂存于医废暂存间、废活性炭等暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位进行处理，避免交叉污染的风险；未被污染的废输液袋（瓶）、中药渣等采用黄色垃圾袋分类收集，外售综合利用。化粪池及污水处理站污泥和格栅即清即运，不在院区暂存，交资质单位处置。
本评价在参考国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》（2011年修正本），卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023），《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》国卫办医发〔2013〕32号等文件，提出以下污染防治措施：

（2）医疗废物、一般固废、危险固废等管理要求：
① 危险废物委托处置过程管理要求
A.项目危险废物应委托有资质单位安全处置。
B.履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。登记资料至少保存5年。
C.制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案。
D.建议设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，并对相关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

② 一般固废环境管理要求
企业应加强一般固废管理，设置一般固废专用贮存设施。
③ 医疗废物贮存过程管理要求
A.医废暂存间地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。
B.医废暂存间应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医废暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 
C.及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
D.按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中的有关规定，在产生医疗废物的基本单位，设置医疗废物收集容器与塑料袋（塑料袋或容器的材质、规格均符合国家有关规定的要求），并在基本收集点设置指导或警信息。
E.应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃。

④医废暂存间建设要求

医废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，具体危险废物贮存、贮存库建设要求如下：

A.贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

E.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

F.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

G.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；容器和包装物外表面应保持清洁。
H.液态危险废物应装入容器内贮存，半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风等设施功能完好。

I.按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）标准等相关要求，设置危险废物贮存设施标志、危险废物标签、危险废物贮存分区标志等标识标牌。贮存设施运行期间，应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤ 医疗废物转移过程管理要求
A.使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至医废间。转运医疗废物的车辆便于装卸，加盖密闭转运，转运车辆每日清洗与消毒。转运路线选择专用的污物通道，不接近食堂等高危区域的路线，并尽量选择人少的时间转运，转运过程中正确装卸，避免遗洒。转运工作人员做好个人防护措施。 
B.医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。
C.医疗废物运送车辆应根据GB19217-2003《医疗废物转运车技术要求》达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。

⑥危险废物暂存间建设要求

项目危险废物贮存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设，基本要求如下：

A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

C.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

D.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

综上，只要该项目在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，该项目产生的固体废物不会造成二次污染。

6、土壤、地下水污染防治措施

为了有效的防止厂区内周边土壤、地下水环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理。
6.1、可能产生渗漏的主要环节

拟建项目可能产生渗漏的主要环节见下表。

表4-23  拟建项目可能产生渗漏的环节一览表

污染防治分区
防治区域
防治措施
重点防渗区
化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、备用发电机房、危险废物暂存间
防渗层渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，采用HDPE膜（厚度≥2mm）+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，或采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。
一般防渗区
除重点防渗区以外的区域
防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。
本项目可能对土壤、地下水产生影响的途径主要为污水处理站、医疗废物暂存间、发电机房的硬化地面出现破裂或者防渗效果不好，导致废水、废液渗入地层，进而污染地下水水质及土壤环境。
6.2、其他污染防治措施

为了进一步避免拟建项目对周围土壤、地下水环境产生影响，建构筑物采取上述防渗措施的同时，建设单位还应采取以下措施：

设置专门人员对各生产设施、管道及污水处理站进行定期巡查，如发现“跑、冒、滴、漏”问题，及时解决；食堂废水必须经过隔油池预处理、医疗废水必须经过中和预处理才能排入污水处理站；院内污水处理站需要重点关注，建设应急水池防止因污水处理站故障导致医疗废水未经消毒处理直接排入污水管网。

采取以上措施后，可确保项目废水不会通过地表进入地下而影响地下水水质及土壤环境。

本次评价认为，在落实好上述土壤及地下水污染防治措施后，拟建项目的建设对周围地下水、土壤环境的影响不大。

7、土壤环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施）中（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、6.地下水、土壤环境要求：原则上不开展环境质量现状调查，确定本项目可不展开土壤环境影响评价。本项目要求场地硬化，各项防渗措施要求严格执行，基本不会有对土壤的污染途径。

8、电磁辐射环境影响分析
根据建设单位提供资料，本项目设计有DR、B超等辐射设备，院方应委托有资质的环评单位对该类设备产生的辐射影响及辐射防护与管理另行环境影响评价，并报环保审批部门审批。

9、环境风险分析

为防范环境风险，防止重大环境污染事件对人民群众生命财产安全造成危害和损失，国家生态环境部发布了《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对于建设项目的环境风险防范，提出了要求：建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。
（1）建设项目风险源调查
根据项目原辅料及产品情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目建成后全院涉及的危险物质主要为次氯酸钠等物质，具体如下：
 ①次氯酸钠

表4-24 次氯酸钠理化学性质表
物质名称
次氯酸钠
化学式
NaClO
别称
漂白水；漂水；安替福民；次氯酸钠水溶液
物化特性
沸点(℃)
102.2
分子量
74.44
密度
1.10
熔点（℃）
-6
CAS登录号
7681-52-9
外观
微黄色溶液，有似氯气的气味。
危险数据
灭火方法
采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。
危险特性
受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
健康危害
经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。
急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。
防护措施
工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防腐工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
操作注意事项
密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储运注意事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②乙醇

表4-25  乙醇理化学性质表

物质名称
乙醇
危险品运输号
UN11703/PG2
别称
无水酒精，酒精，无水乙醇
化学式
C2H6O
物化特性

沸点(℃)
78.3
分子量
46.07
密度（20℃）
0.809
熔点（℃）
-114.1
粘 度（20℃）
1.24 mPa
水溶性
与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等
CAS登录号
64-17-5
外观
无色液体
危险数据
闪点（℃）
13℃
安全性描述
极易燃，储备运输远离火源、热源等。
引燃温度(℃)
363
爆炸下限(V%)
3.3
爆炸上限(V%)
19.0
灭火方法
泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
危险特性
其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。
毒性
LD 50：7060mg/kg(兔经口)； LC 50：20000ppm 10小时(大鼠吸入)
健康危害
本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 乙醇具有成瘾性及致癌性，但乙醇并不是直接导致癌症的物质，而是致癌物质普遍溶于乙醇。在中国传统医药观点上，乙醇有促进人体吸收药物的功能，并能促进血液循环，治疗虚冷症状。药酒便是依照此原理制备出来的。
急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。
防护措施
工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩带防毒口罩。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
防护服：穿工作服。
手防护：一般不需特殊防护。
其它：工作现场严禁吸烟。
泄漏应急处理
泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。　
小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储运注意事项
储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源，仓内温度不宜超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查通道，罐储时要有防火防爆技术措施，露天贮罐夏季要有降温措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具.灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image18.jpg]


 
式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质及临界量情况，结合本项目原辅料及产品情况，具体判别情况见下表。
表4-26  危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表
序号
场所
物质名称
最大存在量/t
临界量/t
Qi/Q0
1
污水处理操作间
次氯酸钠消毒液（10%）
0.02
5
0.004
2
院区
酒精
0.025
500
0.00005
3
发电间
柴油
1
2500
0.0004
ΣQi/Q0
/
0.00445<1
注：临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2其他危险物质推荐量
根据上表可知，Q=0.00445＜1，环境风险潜势为I，本项目环境风险评价简单分析即可。
本项目环境风险影响途径见下表：
表4-27  本项目环境风险影响途径一览表
突发环境事件
诱发因素
影响途径
可能造成的后果
风险物质在贮存、运送、使用过程中泄漏引发 的环境污染事件
次氯酸钠容器破损泄漏；在厂内大量堆存，太多太满导致溢出；
风险物质随意丢弃于不防渗、露天的环境中，易对该区域土壤环境造成影响，雨天雨水冲刷污染物经雨水渠道进入周边雨水沟，甚至进入地下水环境；
对土壤环境、地表水环境及地下水环境造成影响
医疗废水处理设施事故状态下的排污风险
经营过程中，污水处理站处理设施出现故障，医院废水超标排放；
医院废水超标排放，直接外排；
对水体环境及周边环境造成影响
医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险
医院内产生的医疗固废属于《国家危险废物名录》所列的HW01医院临床废物、HW03废药物、药品，有感染性、毒性；
管理、处置不善时，发生泄漏、丢失；
对周围土壤、地下水、地表水环境及人体健康将造成危害；
高压氧气瓶存在的风险
高压氧气瓶压力过大
因操作或贮存不当引起爆炸；
对大气环境造成影响；对周边土壤环境、水环境造成影响；对站内人员安全及财产安全造成影响
（3）风险防范措施
可能发生的最大可信事故有：
1）废水收集、处理过程中如果系统出现故障、备件不足、长时间大量污水外溢，池体防渗漏涂层退化等均可能造成对周围地表水、地下水和土壤的环境污染。
2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中如果发生包装容器破损可能会引起医疗废物散落和病菌扩散，造成对周围人员和环境的污染。
项目主要的环境风险为泄漏事故及火灾爆炸事故，建设方必须严格采取行之有效的防范泄漏措施，尽可能降低泄漏、火灾和爆炸事故的发生。主要的环境风险防范措施包括但不限于：
a、污水外溢风险控制措施：
①防腐防渗措施：管道采用优质防腐涂料进行防腐，污水处理主体设施为碳钢结构，安装时需要达到相关焊接标准，安装后池体内外壁涂优质防腐涂料进行防腐。
②根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”，本项目需设置容积不小于24m3的事故池，污水站调节池设计尺寸为5000×4000×4500mm，总容积90m3，完全能够容纳事故状态废水暂存收集，可做为事故应急池使用。在污水处理站不能正常运行时，将废水泵入调节池暂存，待污水处理站恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。
③加强污水处理系统的日常保养维护，对于污水处理站应配置监测、报警装置一旦发生事故立即启动应急预案。
④加强对污水处理站操作人员的技术培训，熟练掌握污水处理工作原理及设备的操作规程，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。
⑤事故发生时废水总排口应及时实施人工投加消毒剂，杀灭细菌和病毒，保出水水质粪大肠杆菌群数达标后纳管排放。
b、医疗废物散落风险控制措施：
①医疗废物在收集、贮存、运送过程中如果发生包装容器破损发生刺伤、擦伤人员时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录并根据伤口危害程度确定是否实施住院观察。
②一旦发生医疗废物散包时，应立即确定医疗废物类别、数量、影响范围及严重程度，按照应急方案处理医疗废物散落现场。
③对受污染区域和物品应进行消毒或无害化处置，必要时封锁污染区域，现场清理人员应尽量减少身体暴露，减少对人员及环境的影响。
④现场消毒应从污染最轻地方向污染严重地方进行，对所有使用过的工具也应进行消毒。
c、环境风险应急预案：
为了有效地处理风险事故，企业应组织编制突发环境事件应急预案，履行备案手续，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与市区应急预案衔接。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。
（4）结论
本项目主要潜在风险事故为火灾伴生/次生污染物排放、液态物料泄漏、废水异常排放、医疗废物流失等事故，但其最大风险值属于可接受水平。经本次风险分析，项目存在一定潜在风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急方案，可将该项目风险值降到最低，环境风险达到可控水平。因此从风险角度而言，本项目建设是可行的。
10、排污口规范化设置
根据国家原环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》的排水体制的规定要求。项目必须严格实施“雨污分流”、“清污分流”，正确设置废水、废气等排放口，并设立明显标志，以便于监管。

废水排放口：本项目实行雨污分流制，废水通过市政污水管网排入金寨县南溪镇污水处理厂。

厂界噪声：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定，每季度监测1天（昼、夜间各监测一次），设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）固废暂存规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场所应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。项目废水、废气、固废警告图形标示及尺寸如下：
表4-28 本项目环境保护图形符号表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
[image: image19.png]]










[image: image20.png]








污水排放口

表示污水向水体排放

2

[image: image21.png]








[image: image22.png]








一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

3

[image: image23.jpg]DL




[image: image24.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4
/
[image: image25.png]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场
5

/
[image: image26.png]



医疗废物

表示医疗废物贮存、处置场

11、环境管理与监测计划

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
（1）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）环保台账制度

项目需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入院区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。

（4）固体废物环境保护制度

建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和卫生院内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求卫生院建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求张贴标识。

12、项目环保投资估算

表4-29  验收“三同时”及环保投资情况一览表

建设阶段

类别

治理设施/措施

投资估算

（万元）

施工期
施工废水治理
建造沉淀池、排水沟
2
施工扬尘治理
围挡、防风抑尘网、地面硬化、洒水抑尘
5
施工噪声控制
选取低噪声设备、合理安排作业时间，采用隔声措施；
3
运营期
废水

/
雨污分流管网
10
医疗废水
化粪池、污水处理站处理，本工艺为格栅＋调节池+缺氧＋接触氧化＋二沉池+消毒，规模60t/d；
30
食堂废水
隔油池预处理后接入污水处理站
1

废气
油烟废气
食堂油烟净化器、油烟废气专用烟道
1
恶臭气体
污水站产臭单元经负压收集＋二级活性炭吸附处理＋15m高排气筒；同时污水处理站周边绿化，定期喷洒除臭剂。
6
固体

废物

医疗废物

医疗垃圾专用收集桶、医疗废物暂存间（地面防渗处理），医疗垃圾委托处置

2
污泥、格

栅渣

消毒后即清即运，委托有资质单位处理
未沾染体液等输液袋、包装、中药渣等
暂存于医疗废物暂存间，外售综合利用
1
废活性炭

集中收集，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理；
1
生活垃圾

垃圾桶收集，委托环卫部门清运
1
餐厨垃圾
交餐厨垃圾回收公司回收处置
1
噪声

公建设备

噪声

将消防水泵等置于地下室，柴油机、变压器设置于独立设备间内，污水处理站风机、水泵远离医疗区，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，高噪声公建设备安装减振基座，通过减震、隔声降噪，风机口软连接。
6
中央空调冷却塔安装在楼顶，冷却塔安装隔声墙，底部安装在减震基座上。

2
交通噪声

减速、禁鸣标志，专人引导

1
地下水

污水处理站、化粪池、医疗废物暂存间、危废暂存间等重点区域防渗

3
环境风险

编制环境风险应急预案

1
合   计

/

77



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化设施处理后屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	污水处理站恶臭（DA001）
	臭气浓度、氨、硫化氢
	污水处理站产臭构筑 
物密闭，负压收集后 
经二级活性炭吸附装置处理后通过15m 高排气筒排放
	《恶臭污染物排放 
标准》（GB14554-93）

二级标准

	
	/
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气
	本项目污水站密闭、定期投加除臭剂，周边设置合理绿化；
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	地表水环境
	综合废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、LAS、色度、pH、总磷、总氮等
	食堂废水经隔油池预处理，病床、医护人员及门诊废水经化粪池预处理，检验科废水先经中和预处理，发热门诊废水经消毒预处理后，一并经污水处理站处理，工艺为格栅＋调节池+缺氧＋接触氧化＋二沉池+消毒，规模60t/d；
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和南溪镇污水处理厂接管标准要求

	声环境
	噪声设备
	/
	隔声、减震、绿

化等
	（GB12348-2008）2类排放标准

	电磁辐射
	不在本次环评范围内

	固体废物
	①危险废物：废活性炭、污水处理站污泥、栅渣等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的要求，设置规范化医废暂存间及危险废物暂存间，建筑面积均为10m2。危险废物经分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置。②医废暂存间：设置医废暂存间，建筑面积10m2。③一般固废：可回收物（未沾染体液等输液袋、包装等）、中药渣等一般固废经分类收集贮存，定期交由相应资质单位外运处置；其他生活垃圾经垃圾桶收集后环卫部门每日清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	隔油池为一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计，应采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-7cm/s；化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间、备用发电机房、危险废物暂存间为重点防渗区，渗透系数≤10-7cm/s，其他区域（除绿化区），地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	院区配备相应废气处理应急措施。发生火灾事故时，在实施灭火的过程中，将会使用消防水。因此，建设单位应在生产装置、原料堆放区建设围堰和防火堤，做好防火措施；废水应急措施为：设置围堰和消防废水收集池，加强管理定期检修；固废应急措施为：①事故应急池：有效容积90m3，为院区污水处理站调节池。②事故废水截断措施；柴油储存间设置围堰；③编制突发环境风险应急预案。医疗废物在临时贮存过程中，应科学分类管理，设专人负责保管，同时对入库的数量进行详细登记，出库时严格核查，发现遗失现象立即报环保主管部门，并分析其原因，尽可能的追回遗失废物，从而降低病菌传染的范围及造成的影响。

	其他环境

管理要求
	企业设置环保人员，做好生产设备及污染治理设施运行台账，台账保管5年。


六、结论
	综上所述，本项目符合相关产业政策的要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项风险防控措施后，从环境影响评价角度分析，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	0.00053t/a
	/
	0.00053t/a
	+0.00053t/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.000021t/a
	/
	0.000021t/a
	+0.000021t/a

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	15658.5t/a
	/
	15658.5t/a
	＋15658.5t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	1.012t/a
	/
	1.012t/a
	＋1.012t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.4142t/a
	/
	0.4142t/a
	＋0.4142t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.1191t/a
	/
	0.1191t/a
	＋0.1191t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.2106t/a
	/
	0.2106t/a
	＋0.2106t/a

	一般工业
固体废物
	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	10.95t/a
	/
	10.95t/a
	＋10.95t/a

	
	未被污染的废输液袋（瓶）
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	＋0.5t/a

	
	中药渣
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	＋0.3t/a

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	2.92t/a
	/
	2.92t/a
	＋2.92t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	1.1t/a
	/
	1.1t/a
	＋1.1t/a

	
	化粪池及污水处理站污泥
	/
	/
	/
	8.77t/a
	/
	8.77t/a
	＋8.77t/a

	
	栅渣
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	＋0.5t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	40.15t/a
	/
	40.15t/a
	＋40.15t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件一：项目委托书

[image: image27.png]ZHEH

ANEHERRIARPARAT

A BRG] (SR A AR B R R T A B R
PRI R (PR ARIGIE SRR . GR
T E SRR ARG AP S, TRRAE T E R BER AT
VP TEURIRLL T UM, SR R SR IR O R ) T A
AR AL T — 2 CARNURIEAT .





附件二：可行性研究报告的批复

[image: image28.png]3

SR EFH 2025) 183 5

KT A BB BOT D TR LB s i
ST H A TR SR S AL

AELIRE:

HRRRRK CETFERTRARLHRUS O AR E

G AMATRE THRF RSO E &, ZWH, T

#EWT:

— WEEA: AFETAREER L,

= RERRRBAE: 4% R AR RA

=, RERSHERAS: TESHWTR 2052 %, &
REH AL 8900 K, REKL 80 5%, WEHES
E§AF DR-X 4. I/ DR RSMEFHLE R 430 6(F),
ST AL R ERERE.



[image: image29.png]M. FERAEERAEEE: T BHEEHY 6300
Fit, EEWERARES S0 AL, REARKEEME
PESIZNE 25 S E N EVE il 7 VN

A, RERRTH: FEARTIN 164

N GIEBROE: TEMHFLT. B2, RISE
FPHBAT CBAFEARED . CBARETE LAY B X
MAERE.

£, PagtE: TE AR RAMEE T HRAT (B
Fok) FERY SR E R,

I\VHETR: AR 2 4. BHOUR, BER (B
FRFABD fo CRUEBRFRAEEAEY HXAEBT
REARRF.

JE KA 2308-341524-04-01-580532

P BAREFELMUB. FTRERS.

AEELRIUEZRE 20254 3 1 10 K

—2-




附件三：声明确认函

[image: image30.png]= AR

b VN

AT ZAEH ARG (SR ERIRGUP O TAERERSGA
O R A SR R o IR R, R PTE
AR, AP TEWRAE £ R R R A TR,
RN MRAT R





附件四：用地预审意见的说明
[image: image31.png]£7% xSk )

KT G BIIR P TR BB Hsr A il i
T H Ty PR B i L

AXETAREERS:

R R T A REWRY POV AR E RS
ARARTHARTY KN BHE, RAHEIERRAE
FBR R 21520, RERSSRAB00F K, RRE
K80k, WEYE L% BMEF . DR-XA&. FLRDR. #iw
ENFREIE () .

EWE, AAAORAATFLRLALEFMRARUE
(2021-20354F) A1 5 th SR FoH LE SRR R 30 A, AR
A CH AR IR R T B — R R KRR e (8
AH R (202389 5) % = KA X 4 E LT HB R A
AT, BB AR R A A B () B 2 LA
EEVEE LRV NETE SO TR S S
[ PRV I

R





附件五：会议纪要（节选）

[image: image32.png]LW E

#1090
SEEHRUARIFAAE 203 %11A8E

THIRGUR S HLRIZ D12 2023 EEILKZNDE

W083F1NA2E, HRUAUZAREEREFEREFT
BHANERL 203 EFEAKLW RUARTLELTEERA
RARERGEERERRLH TR RRRAT LIS ik
PR AT ERE MU TR, AHSUFREALE
BT

— ATFERAPEERMESRERFSRTE NG
RATIR

RURNASEELTEERARSEELFSETAERLY
RHA R QUBRE SR XA, ENNHEFE PN
HEEXR, REEMTALERELREE AR

I AFREEHGEE W IHERGITR

LAUEERA LB L AR DL Ik —BER, 2HER
RE, WEFREER 10384 FIk, A1 EHHS K KR
TARBE, SMELARR, 5ERR. 118 REBERAAR L
A5 B REAERIE—E,





附件六：建设用地规划许可证

[image: image33.png]e A SR
2% A AR TE

fops 3415242025V60016596

RIE (e A RAFE LEIRE) (P
£ NREME S MRE) MEREGRAE,
ZEk, ARIGANFEELZERLIRE
EHER RUE

B | SEREEREERS
WoE o | SEEEREO RERELGA A

wamanx | FEEAREE

AoRRMEE HREUE (2023) 1355

mmum | EEEAREARN

P T X7
P ARER SNBSS
[— 8900F K

20105 e b

BT B 4 R

SGEAT RN —F, WA, [ AR = AL
SCHRH M, SRR A . R i S S
WA ARG, JEIE B TR S iciES: 341524109
200GB70842§00000000

BFE

— FERZAARAFRLEBKEFE RQABF AR L ZERY
TR EE SRR, L FER LB EREE.

=, RRBKIET & A LB0, WEETH,

. RERENXFERE FEMEANEFBHELE,

PO AE T B B B 44 R A L KRR, SRIERA R R
7.





附件七：现状监测报告

[image: image34.png]1612050355
%Smomsana

TR R AR A7

B W R &

REMS: XCHC251010111

S
-2 IESTH
RRANE:
REEH:

EY T




[image: image35.png]MR &L

1 BRERF LA BRI L AT, WL HEN.

2. MEAFRASFE, BR. KT RITEK.

3. MERTFALLH.

4 RERNMBRFAR, TEZH (STEHBRID R,

5. MZHEMAL AT RIS, DO QAL R AT, T
RUIG T BAATRAECRET, KRGO R IIFRE S 5%

6+ BRHHR 54T 5 UCER AR I A R AR, TUREIR S B A AL
MR, AHUGHTE 10 H A el BEESE.

7 KRERGEABAG T &tk

BRI SR W RIS AR R AR
BRATH AL FTRIEH S WL BR A 166 5 863 7= Wb

A03 5 1005 (107 L%
W %z 453000

Wi 0373-5089877





[image: image36.png]WAL XCHC251010111

I CTY S

L2

ZEREHRE L PRSI, R AR A
RAFT 20254 10§ 13 FIRT 98 ELATIR G 0 2 2 B 7 24
HATRWIT, BURRMSEI, S DRMR

=\ RS E
BRSHTTA W 2-1.
21 RMAE—WR
] E W =)
e Ay ETE Sk
HE M
s 2RI T TR | BOA 1K K
SHBEBM I
s P
BRI % 31,
R RWIE ST
H BWAGTL R R0
xp | W8 RAW Pt e
A AWASGSS 10
il e Lot L

B R R RE
LAYCRB IR S A 47
2RO A TH i A 1 Ry
3K A TR R P ROAUR ) 5 M B R

RGRY Yol mict B2 B
BN RETHFUE 1B, Bl 947 = S b i

A RS TLR
SAMFE RS R WA 5-1.





[image: image37.png]G, Xerczsiolon

B2EHIN

2 51 FHMAR ML R— Y%

rww ‘ Bt oo ]
BT dB (A) il dB (A)

‘ L GERTTRY 56 “

‘ 20251013 | 2WRARIMT T 57 P ‘(

= L 8 4 |

Fif: BUBRRERE A

A RWAR
RMAR: W, i

R SR

mz.wwk,b&ﬁ@_* w_h x

H MW o foux

Chn

R e





[image: image38.png]RERY: X100 B3WI

BifE— RAE

R




[image: image39.png]W= ARBR

52 1 3 LR
B EE B

EE mmmsrmenirnnan

P o A8 100 2 0 S

wvdT BB uensmi ke, mammnens
BRARA, IR, ToRbAb RIS
BRI LI s M i ik
R RIS FA

AT BIEHM,

@ T

RIEHLE

BRI UL, (AR






附件八：建设单位情况说明

[image: image40.png]AT LU

SREWRE O DAERERGARLEIRE T 2025 4 3 10 HIR
BERERRAEE R R X T AR RS O, 05, SRSH
ik (2025) 183 5, {RAEZICH, ATH R BEALAN G &R AR
FThee RELL (SIATRED LR N NEHEPE DR
FTRL" RO A5 H SRR A T4 eI #19

AR





附件九：专家函审意见

[image: image41.png]AXREWRE PR EARER ZAHRRME
FE PR REFER

—. HERRHHES ERTEFRYARE RBHB AT (TR
B GRID) Bk, FREREETE, ZEREEET LH.

o BERBRREERALT:

1 EEHE 5 (EFNHEANESEELAEFE) (ATEX (2020)
3 5) KRASHAHT.

2. HARTEARAR-SANTERNANE -k BEEERR
HEERAR: ZELTEARRFHMARATE,

3. BERTHRETRAUREFARY; AIAARLRBERIE,;
BEEARE. WERARNE, REFRYFHERERTELER,

4. BEREREFMEERE. XHRFEE AL REBRATNLE
R, BUCREGPHE:; TEXERARAFTAEHN: TEHERREEE
KRR R

EREF: ()212 \;w(*\;’

2025 10 A 24 H




附件十：修改清单

金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目修改清单

	审查意见
	修改后情况

	1、完善项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3 号）政策符合性分析。 

	修改情况：已补充项目与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3 号）政策符合性分析，详见p11

（6）与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）的符合性分析
表1-5  与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》相符性分析

序号

方案要求
本项目

相符性

1

加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。
本项目拟专门设置医疗废物贮存库，并确保能够防渗漏、防锐器穿透，且按照国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门要求，设置显著的警示标识和警示说明。
相符
2

夯实各方责任。医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。鼓励由牵头医疗机构负责指导实行一体化管理的医联体内医疗机构废弃物分类和管理。实行后勤服务社会化的医疗机构要落实主体责任，加强对提供后勤服务组织的培训、指导和管理。
项目设置医疗废物设有专人负责，医疗机构法定代表人为医疗废物第一负责人，定期开展培训服务。
相符
3

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。
本项目医疗废物日产日清，暂存时间不超过2天。暂存场所远离医疗区和人员活动密集区以及生活垃圾存放场所，外部设有明显的警示标识，地面采取防渗、硬化地面。医疗废物的暂时贮存场所拟每天进行一次消毒和清洁。
相符


	2、结合总平面布局图进一步细化项目建设内容一览表；核实主要原辅料种类及用量；完善总平面布局及事故应急设施示意。 

	2.1、结合总平面布局图进一步细化项目建设内容一览表；

	修改情况：已补充各构筑物建筑面积、各楼层的主要功能和各辅助设施的位置布局、空间等参数；详见p15-16
本项目位于六安市金寨县南溪镇南溪村，拟投资6300万元建设“金寨县南溪镇中心卫生院医技综合楼建设项目”。项目总用地面积为21.52亩，包含1栋医技综合楼及配套基础设施。
表2-2  建设内容一览表
工程类别

单项工程名称

工程内容及规模

主体工程

医技

综合楼（含A区、B区）
1栋5F框架结构，医技楼总建筑面积约8893m2，其中A区建筑面积6583m2，B区建筑面积2310m2。其中1F：主要有总务室、西药房、急诊厅、输液室、妇产科、儿科、内科、外科、骨科、五官科、放射科。

2F：主要有儿童接种科、口腔科、中医理疗室、中药房、煎药房、中医门诊、检验室、彩超、心电图室、胃镜室、肠镜室；
3F：内科、B超、外科、会议室、办公区、护士站和手术室。

4F、5F：病房、值班室；
门诊楼
1栋3F框架结构，总建筑面积约1920m2。主要用于门诊接待
发热诊室
1F，位于院区南侧，单层框架结构，总面积210m2。
辅助工程

污水处

理站
位于院区南侧，新建污水站1座，采取“格栅+＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池”处理工艺，规模60t/d。
医废

暂存间

位于发热门诊东侧，面积约为10m2。
危险废物暂存间

位于医废暂存间北侧，面积约为10m2。
配电房

位于院区东南侧，单层框架结构，总面积50m2。
柴油发动机房

位于配电房南侧，内设置1台柴油发电机组作为应急备用电源。
公用工程

供电

市政电网供电。
供水

市政供水。
空调系统
设置中央空调系统，位于医技综合楼楼顶。空调制冷用水冷螺杆机组，制热用电加热，生活热水由电加热+太阳能系统提供。
热水
热水系统

本项目采用电加热及太阳能加热的方式补充热水。

排水

雨污分流，雨水排入市政雨水管网；

医疗废水经综合污水处理站处理达标后，接管进入南溪镇污水处理厂处理，最终排入史河。
环保

工程

废气

治理

污水处理站恶臭气体，经负压收集＋二级活性炭吸附＋15m高排气筒排放；
食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理后的油烟经专用排烟管道引至楼顶排放。

废水

治理

医院建设有雨污分流管网，排水采取雨污分流制
医院内南侧建设污水处理站，采取“格栅+调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒池”处理工艺，规模60t/d。
各类医疗废水经预处理后与经隔油池处理后的食堂废水一并接入医院污水处理站处理，项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2（综合医疗机构和其他所有医疗机构水污染物排放限值）“预处理标准”后，排入市政污水管网，进入南溪镇污水处理厂集中处理。
噪声

治理

①将消防水泵等置于地下室，柴油机、变压器设置于独立设备间内，污水处理站风机、水泵远离医疗区，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，高噪声公建设备安装减振基座，通过减震、隔声降噪，风机口软连接。
②中央空调冷却塔安装在楼顶，冷却塔安装隔声墙，底部安装在减震基座上。
③交通噪声：设置减速、禁鸣标志，并通过专人引导减小交通噪声。
④评价要求医技综合楼沿路一侧设置隔声窗，减小周边道路对本项目噪声的影响。
固废

治理

危险废物：项目危险废物主要包括化粪池和污水处理站的污泥、栅渣、废活性炭等，危险废物产生后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处置。
医疗废物：医疗废物在医废暂存间内暂存，定期委托有资质单位运输、处置。
其他垃圾：可回收物（未沾染体液等输液袋、包装等）、中药渣等，集中收集外售综合利用；餐厨垃圾交餐厨垃圾回收公司回收处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由当地环卫部门统一处理，每层楼设垃圾桶若干。
地下水

防治
重点防渗区包括：院区化粪池、污水处理站、危废暂存间、医疗废物暂存间、柴油发电机房重点防渗，需进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，确保防渗要求不小于相当于渗透系数1.0×10-7cm/s。

一般防渗区：除重点防渗区以外的其它区域，防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。


	2.2、核实主要原辅料种类及用量；

	修改情况：已根据工艺流程与院区充分对接，本项目主要原辅料用量详见报告p17

主要原辅材料损耗详见下表：

表2-4  原辅料损耗一览表

类别

名称

单位

年消耗量

最大存储量
医疗及检验用品
中药

t

6.0
2.0
西药
t

2.5
1.0
各类检测试剂

（肝功能、肾功能、电解质试剂等）

盒

1500

500
一次性真空采血器

盒

2400

800
一次性注射器

盒

1800

500

静脉输液针

盒

1500

500
PE手套

套

200

100

静脉留置针

盒

180

80
静脉输液器

盒

500

100

输血器
包

400

100
碘伏消毒液
500ml/瓶

100瓶

20瓶
医用酒精
500ml/瓶

200瓶

50瓶

氧气
m3
200
20

一次性用品

（口罩、纱布、手套、棉签、医疗耗材等）
盒

400
100
消毒剂
次氯酸钠消毒液（含10%次氯酸钠）
10kg/桶

150桶

20桶
辅料
水
t
21608
/
电
万kWh
70
/


	2.3完善总平面布局及事故应急设施示意；

	修改情况：已完善项目区平面布局、补充了雨污管网、图例等，详见附图3

                                 [image: image42.png]#

[Teieti|
WkEL
FKER
EEBEE
FBBREATE

7

| HEK
[}
m

ARABRRGLDER
ERGAREDRERBIR





	3、核实是否涉及医疗检测设备清洗环节；核实废水种类及源强取值；核实废气风量、收集和处理效率，校核污染物产排放情况计算结果。

	3.1核实是否涉及医疗检测设备清洗环节

	修改情况：经与院区沟通，项目医疗检测设备仅进行简单擦拭，不需要进行清洗；

	3.2核实废水种类及源强取值；核实废气风量、收集和处理效率，校核污染物产排放情况计算结果。

	修改情况：已核实废水种类及源强取值，校核了风量、收集和处理效率及计算结果；详见p40、45-46
（1）污水处理站臭气
项目医疗废水经预处理后全部进入自建的污水处理站进行处理，污水处理采用“格栅＋调节+缺氧池+接触氧化池+二沉池＋消毒”工艺。医院废水处理过程中会有恶臭废气产生，其主要成分为氨、硫化氢。根据美国EPA对污水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和 0.00012gH2S。本项目污水处理站年处理废水量为42.9m3/d（15658.5m3/a），BOD5削减量为1.9t/a，则本项目氨的产生量为0.00589t/a，硫化氢的产生量为0.000228t/a。 

根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）要求，为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染，需将水处理池加盖密闭，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来进行处置。 

本项目将污水处理站产臭构筑物封闭，同时负压收集产生的恶臭，收集效率为90%，有组织废气源强NH3：0.0053t/a、H2S：0.00021t/a。收集的废气通过设置的1套二级活性炭吸附装置处理，处理效率90%，处理后通过15m高DA001排气筒排放。根据医院及设计单位提供的材料，根据医院及设计单位提供的材料，项目格栅尺寸800×1500×4500mm，体积5.4m3，污泥池尺寸1500×3000×4500mm，体积20.25m3，一体化装置尺寸为12m*3m*3m，尺寸为108m3，污水处理站换风次数按60次/h，正常工作状态下预计有效换气空间80m3，则污水处理装置废水风机风量约为4800m3/h，考虑到管道沿线和局部阻力，本项目风机风量取5000m3/h。则项目污水处理站废气主要产生如下：

NH3的收集量：0.00589×90%=0.0053t/a ；NH3的排放量：0.0053t/a×（1-90%）=0.00053t/a ；NH3的排放速率：0.00053t/a×1000÷8760h=0.000061kg/h ；NH3的排放浓度：0.000061kg/h×1000000÷5000m3/h=0.012mg/m3 ；

H2S的收集量：0.000228×90%=0.00021t/a ；H2S的排放量：0.00021t/a×（1-90%）=0.000021t/a ；H2S的排放速率：0.000021t/a×1000÷8760h=0.0000024kg/h ；H2S的排放浓度：0.0000024kg/h×1000000÷5000m3/h=0.00048mg/m3。
污水站周边种植有绿植，同时定期喷洒除臭剂，主要产臭单元经收集后通过二级活性炭吸附处理，对周边环境影响很小。根据源强分析，本项目医疗污水处理站产生的有组织废气氨、硫化氢和臭气浓度污染物排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
本项目污水处理站为封闭地埋式，周边通过加强绿化等措施，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度要求。
2、废水环境影响和保护措施
2.1、废水源强
本项目营运期产生的废水均为非传染病区医疗废水，主要为病房门诊医疗废水、食堂废水、医护人员办公生活污水、洗衣废水、中药煎制废水和检验废水等。各类废水经预处理后进入院内污水处理站处理，处理后的废水排入金寨县南溪镇污水处理厂，院内污水处理站平均日处理量约为42.9t/d。由于项目产污节点分散，点多面广，其不同种类废水存在交叉产生的情况，本项目废水污染源强采用产污系数法和类比法。
①病房、门诊医疗、发热诊室废水
根据前述用排水分析，病房、门诊医疗废水的排放量为7913.2t/a（21.68t/d），本项目不设传染门诊，不设传染病房，病房、门诊医疗废水污染物产生浓度参照《医院污水处理技术指南》以及类比同类型项目，因本项目属于乡镇卫生院，废水种类相对简单，水质相对整个医疗行业的废水源强较好，本次废水源强取平均值，见表4-7。

表4-7  项目病房、门诊医疗废水污染物产生浓度
污染物

CODCrmg/L

BOD5 mg/L

SSmg/L

氨氮mg/L

粪大肠菌群数个/L

污水浓度

范围

150~300

80~150

40~120

10~50

1.0×106~3.0×108
平均值

250

100

80

30

107
发热门诊废水经消毒预处理后与病房、门诊医疗废水通过“化粪池＋污水处理站”预处理，后进南溪镇污水处理厂深度处理。
②食堂废水

根据前述用排水分析，食堂废水排放量为1752t/a（4.8t/d）。食堂废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、动植物油，浓度参照同类项目，则对应浓度分别为250mg/L、100mg/L、100mg/L、25mg/L、5mg/L、100mg/L。食堂废水经“隔油池+污水处理站”预处理后进入南溪镇污水处理厂深度处理。

③医护人员办公生活污水
根据前述用排水分析，医务人员办公生活污水排放量为2920t/a（8t/d）。医务人员办公生活污水可参照市政生活污水（不考虑动植物油），其主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN，浓度参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中低等浓度水质，则对应浓度分别为250mg/L、100mg/L、150mg/L、25mg/L、3mg/L、40mg/L。医务人员办公生活污水经“化粪池+污水处理站”预处理后进入南溪镇污水处理厂深度处理。

④洗衣废水

根据前述用排水分析，洗衣废水排放量为2168.1t/a（5.94t/d）。类比《某医疗洗涤中心洗涤污水工程的设计和运行》（袁敏忠等，工业水处理，2003年4月），本项目布草洗涤废水主要污染物浓度为：COD600mg/L、BOD5270mg/L、SS300mg/L、NH3-N20mg/L、LAS40mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L。
⑤中药煎制废水

根据前述用排水分析，中药煎制废水排放量为876t/a（2.4t/d）。类比重庆医药集团河南有限公司中药标准化煎药中心验收监测数据，进水水质数据COD: 750 mg/L，BOD₅ 300 mg/L， SS: 200 mg/L。
⑥检验废水

根据前述用排水分析，检验废水排放量为0.08t/d，主要为酸性废水，经中和槽预处理后接污水处理站，主要污染物浓度为：pH4-5，COD400mg/L。

	4、核实固体废弃物产生种类、类别及产生量；核实噪声源强及预测结果，强化噪声防护措施；完善环境风险分析及措施；完善项目环境管理要求及环境监测计划。

	4.1核实固体废弃物产生种类、类别及产生量；
	修改情况：已核实核实固体废弃物产生种类、类别及产生量，详见p60-63；

	4.2核实噪声源强及预测结果，强化噪声防护措施；
	修改情况：已核实噪声源强及预测结，强化噪声防护措施。详见p54-57
本项目主要公建设备设置于地下一层及建筑物内。中央空调冷却塔在楼顶，并设置隔声墙。经减震、墙体隔声/地面隔声后，噪声衰减约30dB（A）~35dB（A）。

项目作为医疗服务，办公人员和就诊人员日常工作和活动产生，属于社会生活噪声，加强宣传教育，同时通过隔声门窗隔声后，噪声可衰减约5dB（A）~8dB（A）。
根据预测模式计算出各噪声源传播至场界的贡献值的预测结果见下表：

表4-18  厂界噪声预测及评价结果    单位：dB(A)
预测方位
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
昼间
夜间
东厂界
45
60
50
达标
南厂界
46
60
50
达标
西厂界
48
60
50
达标
北厂界
47
60
50
达标
由预测结果可知，项目厂界四周昼、夜间噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（3）敏感点声环境影响预测分析
表4-19  本项目设备噪声传播至敏感点噪声预测值  单位 dB(A)

预测点

现状监测值

贡献值

敏感点预测值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

北侧居民点
56
44
45
45
56.3
45.2
东北侧居民点
57
42
46
46
57.6
46.5
南侧居民点
58
45
46
46
58.7
46.2
项目周边50米范围内的声环境保护目标昼夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

3.3、噪声污染防治措施
本项目为医院项目，为防止噪声对周边环境产生不利影响，建设单位应进一步采取如下噪声防护措施：

①将消防水泵等置于地下室，柴油机、变压器设置于独立设备间（配电房）内，并设置独立设备间，污水处理站风机、水泵远离医疗区，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，高噪声公建设备安装减振基座，通过减震、隔声降噪，风机口软连接。

②中央空调冷却塔安装在楼顶，冷却塔安装隔声墙，底部安装在减震基座上。

③设备降噪措施：所有固定设备均应安装在加有减振垫的隔声基础上，风机进风口为软连接，以此减少噪声影响；

④交通噪声：设置减速、禁鸣标志，并通过专人引导减小交通噪声。

⑤医院物业管理部门应加强公建设施的管理和日常定期检修和维护，以保证公建设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声干扰。

综上所述，本项目投入使用后，不会改变项目声环境功能要求，不会对周围环境产生明显不利影响。

	4.3完善环境风险分析及措施；完善项目环境管理要求及环境监测计划。
	修改情况：已细化环境风险防范措施，完善项目环境管理要求及环境监测计划。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image43.jpg]


 
式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质及临界量情况，结合本项目原辅料及产品情况，具体判别情况见下表。
表4-26  危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表
序号
场所
物质名称
最大存在量/t
临界量/t
Qi/Q0
1
污水处理操作间
次氯酸钠消毒液（10%）
0.02
5
0.004
2
院区
酒精
0.025
500
0.00005
3
发电间
柴油
1
2500
0.0004
ΣQi/Q0
/
0.00445<1
注：临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2其他危险物质推荐量
根据上表可知，Q=0.00445＜1，环境风险潜势为I，本项目环境风险评价简单分析即可。
本项目环境风险影响途径见下表：
表4-27  本项目环境风险影响途径一览表
突发环境事件
诱发因素
影响途径
可能造成的后果
风险物质在贮存、运送、使用过程中泄漏引发 的环境污染事件
次氯酸钠容器破损泄漏；在厂内大量堆存，太多太满导致溢出；
风险物质随意丢弃于不防渗、露天的环境中，易对该区域土壤环境造成影响，雨天雨水冲刷污染物经雨水渠道进入周边雨水沟，甚至进入地下水环境；
对土壤环境、地表水环境及地下水环境造成影响
医疗废水处理设施事故状态下的排污风险
经营过程中，污水处理站处理设施出现故障，医院废水超标排放；
医院废水超标排放，直接外排；
对水体环境及周边环境造成影响
医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险
医院内产生的医疗固废属于《国家危险废物名录》所列的HW01医院临床废物、HW03废药物、药品，有感染性、毒性；
管理、处置不善时，发生泄漏、丢失；
对周围土壤、地下水、地表水环境及人体健康将造成危害；
高压氧气瓶存在的风险
高压氧气瓶压力过大
因操作或贮存不当引起爆炸；
对大气环境造成影响；对周边土壤环境、水环境造成影响；对站内人员安全及财产安全造成影响
（3）风险防范措施
可能发生的最大可信事故有：
1）废水收集、处理过程中如果系统出现故障、备件不足、长时间大量污水外溢，池体防渗漏涂层退化等均可能造成对周围地表水、地下水和土壤的环境污染。
2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中如果发生包装容器破损可能会引起医疗废物散落和病菌扩散，造成对周围人员和环境的污染。
项目主要的环境风险为泄漏事故及火灾爆炸事故，建设方必须严格采取行之有效的防范泄漏措施，尽可能降低泄漏、火灾和爆炸事故的发生。主要的环境风险防范措施包括但不限于：
a、污水外溢风险控制措施：
①防腐防渗措施：管道采用优质防腐涂料进行防腐，污水处理主体设施为碳钢结构，安装时需要达到相关焊接标准，安装后池体内外壁涂优质防腐涂料进行防腐。
②根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”，本项目需设置容积不小于24m3的事故池，污水站调节池设计尺寸为5000×4000×4500mm，总容积90m3，完全能够容纳事故状态废水暂存收集，可做为事故应急池使用。在污水处理站不能正常运行时，将废水泵入调节池暂存，待污水处理站恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。
③加强污水处理系统的日常保养维护，对于污水处理站应配置监测、报警装置一旦发生事故立即启动应急预案。
④加强对污水处理站操作人员的技术培训，熟练掌握污水处理工作原理及设备的操作规程，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。
⑤事故发生时废水总排口应及时实施人工投加消毒剂，杀灭细菌和病毒，保出水水质粪大肠杆菌群数达标后纳管排放。
b、医疗废物散落风险控制措施：
①医疗废物在收集、贮存、运送过程中如果发生包装容器破损发生刺伤、擦伤人员时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录并根据伤口危害程度确定是否实施住院观察。
②一旦发生医疗废物散包时，应立即确定医疗废物类别、数量、影响范围及严重程度，按照应急方案处理医疗废物散落现场。
③对受污染区域和物品应进行消毒或无害化处置，必要时封锁污染区域，现场清理人员应尽量减少身体暴露，减少对人员及环境的影响。
④现场消毒应从污染最轻地方向污染严重地方进行，对所有使用过的工具也应进行消毒。
c、环境风险应急预案：
为了有效地处理风险事故，企业应组织编制突发环境事件应急预案，履行备案手续，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与市区应急预案衔接。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。
（4）结论
本项目主要潜在风险事故为火灾伴生/次生污染物排放、液态物料泄漏、废水异常排放、医疗废物流失等事故，但其最大风险值属于可接受水平。经本次风险分析，项目存在一定潜在风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急方案，可将该项目风险值降到最低，环境风险达到可控水平。因此从风险角度而言，本项目建设是可行的。

11、环境管理与监测计划

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
（1）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）环保台账制度

项目需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入院区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。

（4）固体废物环境保护制度

建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和卫生院内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求卫生院建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求张贴标识。

建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。
表4-5  废气监测要求一览表
监测

类别
生产
设施
监测点位
监测项目
监测
频次
执行标准
有组织废气

污水处理站

DA001

氨、硫化氢、臭气浓度

季度/次

《恶臭污染物排放标准》 

（GB14554-93）

无组织废气
污水处理站
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
季度/次
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等规定的监测要求，监测计划如下。

表4-15  废水监测计划
监测点位
监测指标
监测频次
DW001
流量
在线监测
pH
1次/12小时
COD、SS
1次/周
BOD5、动植物油、LAS、氨氮
1次/季度
粪大肠杆菌
1次/月
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本次评价制定自行监测计划如下。

表4-20 噪声监测方案
监测点位
监测指标
监测频次
厂界四周
Leq
1 次/季度（昼、夜间）



附图1：项目地理位置图
[image: image44.png]




附图2：环境保护目标分布图

[image: image45.png]



附图3：项目总平面布置图及雨污管网图
[image: image46.png]SRBERRLDER
iRE A





附图4：医技综合楼1-5层平面布局图

[image: image47.png]



[image: image48.png]- et
R -
1o b
!
!
|- i)
v [H 7. = ‘





[image: image49.png]— e e e

==





[image: image50.png]



项目区





项目区





项目区





大气环境





噪声环境





门


诊


楼





配电房





图 例


      项目区红线范围





       雨水管线





       污水管线





       医废暂存间





       危废暂存间











YS001





DW001





DA001









_1234567890.vsd
病床


医护人员


中和预处理


门诊


检验用水


38.08


29.68


化粪池


3.4


市政管网


院内污水处理站


24


19.2


10


8


1.5


1.2


0.1


中药煎制


损耗4.8


损耗2


损耗0.3


金寨县南溪镇污水处理厂


损耗1


自来水


59.2


42.9


4.8


2.4


42.9


0.08


损耗0.02


食堂


6


4.8


损耗1.2


隔油池


空调冷却塔循环水


6


损耗6


0.08


洗衣


6.6


5.94


损耗0.66


发热诊室


1.6


1.28


损耗0.32


消毒


1.28



病人
挂号
门诊
检查
中医治疗、取药
出院
入院治疗
检查诊断
手术或护理治疗
复查
康复出院
废水、固废
检验废水、废试剂等
诊疗、煎药废气
医护人员
食堂
污水处理站
食堂废水、油烟、餐厨垃圾等
生活污水、生活垃圾等
恶臭、废水、噪声、污泥
检验废水、医疗废物、生活垃圾、病房废水



