# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年再生15000吨塑料资源利用项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 安徽中鑫前程环保科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年1月 |  |

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年再生15000吨塑料资源利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-341524-04-01-636938 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程军 | 联系方式 | 15867098889 |
| 建设地点 |  | 安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口 |  |  |
| 地理坐标 |  | 115度59分48.466秒，31度45分58.804秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 安徽金寨经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 金经开审批备〔2025〕51号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） |  | 7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是：________ | 用地面积（m2） | 租赁8000 |
| 专项评价设置情况 | 表1.1 专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目; 不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物的排放; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水排入金寨县现代产业园污水处理厂，不直接排放; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 文件名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》； 审批机关：安徽省生态环境厅； 审批文件名称及文号：《关于印送安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023—2035年）环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2024〕38号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》符合性分析 安徽省自然资源厅出具了《关于核定安徽金寨经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函〔2020〕140号），核定安徽金寨经济开发区（以下简称“开发区”）面积1114.4055公顷，包含2个区块。其中，区块一面积142公顷，四至范围东至淠史杭灌渠路、南至北二路、西至史河大堤路、北至北六路；区块二面积972.4056公顷，四至范围西至梅山湖路，北至大别山路，东至响洪路，南至金刚台路。开发区主导产业定位：中医药大健康产业、电动助力车产业、光伏设备及零部件产业。安徽金寨经济开发区环境准入行业类别规划详见下表： 表1.2 开发区环境准入行业类别规划一览表 类别; 规划要求. 禁止类; （1）《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目，《外商投资产业指导目录》禁止外商投资产业、《市场准入负面清单》中明令禁止的项目；（2）《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》规定的项目；（3）禁止新建高风险、高污染、落后产能项目；（4）禁止重污染、废水排放量大，不符合开发区水污染及大气污染总量控制原则，不符合产业政策要求的项目. 限制类; （1）与主导产业和优先进入行业相配套，但资源消耗高，对环境影响较大的建设项目；（2）国家产业政策、产业结构调整目录、《安徽省重点生态功能区产业准入负面清单》《外商投资产业指导目录》《市场准入负面清单》中限制类项目；（3）与开发区主导产业密切相关或产业链条上必要的污染项目以及重型机械制造等三类工业项目；（4）与规划主导产业和允许、鼓励进入产业不相符合、低污染、低能耗、低耗水、对周边企业影响小、环境影响不大的项目. 允许类; 发展符合规划环评主导产业下的机械、农副产品加工和电子信息业. 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，虽不在主导产业范围内，亦不属于禁止类、限制类项目，可视为允许类项目，符合《安徽金寨经济开发区总体规划》（2023-2035）要求。 2、与规划环评及其审查意见符合性分析 根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》（2023-2035）、安徽省生态环境厅《关于印送安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2024〕38号），项目与规划环评及审查意见符合性分析如下表： 表1.3 与规划环境影响评价及其审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环境影响评价要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求、“三区三线”等的协调衔接，未纳入城镇开发边界的区域，建议按照自然资源部门管理要求进一步优化。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。结合区域生态环境承载力，完善开发区基础设施建设，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 符合“三线一单”和区域规划用地、产业布局要求，采取的污染防治措施符合相关政策、技术要求，采用先进生产工艺、装备，自动化程度高，环保设施配套完善、布局合理; 符合. 2; 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控。金寨县是全国重要的水土保持、水源涵养和生物多样性维护生态功能区，生态环境保护要求较高。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。开发区应根据园区污水处理厂尾水受纳水体水环境质量状况，审慎考虑并严格控制涉氟化物和重金属产业发展规模及水污染物排放量，电镀中心不得突破已批复项目环评管理要求; 选址区域属金寨现代产业园污水处理厂收水范围内；在落实污染防治和风险防治措施后，能够确保各污染物稳定达标，环境风险可控; 符合. 3; 落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求、区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业发展方向、功能分区和重大项目布局，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，所有电镀工序须进入园区已批复的电镀中心; 项目不属于国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目; 符合. 4; 落实开发区雨污分流、清污分流，做好初期雨水截污、收集、处理；结合区域地表水环境质量现状、已批复的光伏产业规模等，加快推进开发区污水处理厂含氟废水预处理设施工程，电镀中心和光伏产业生产废水特征因子应分别进行预处理，确保园区污水处理厂尾水排放达到受纳水体水环境质量管理要求。预留污水处理厂尾水提标改造空间，根据受纳水体管控要求适时启动，保障开发区周边受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标; 区域污水处理厂及配套管网已建设完善并投入运行，外排废水可满足污水处理厂接管标准限值; 符合. 5; 严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目和不符合长江流域生态环境保护要求的项目。规划入园产业需严格控制各项污染物排放，保障区域生态环境质量。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等均需达到国内同行业先进水平; 不属于两高项目，属于开发区允许入驻类项目，生产工艺、设备自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等均达到国内同行业先进水平; 符合. 6; 着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，完善环境风险防范应急措施，落实应急处理处置方案要求，光伏产业和电镀中心区域应实施三级风险防控。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，重点关注涉氟化物和重金属企业环境风险防控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评和跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”; 企业通过制定突发环境事件应急预案，实现与园区预案联动、衔接；运营后按照排污许可相关管理要求和环评要求，做好自行监测和监测质量保证与质量控制; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于鼓励类中的废弃物循环利用，同时项目已于2025年11月24日经安徽金寨经济开发区管理委员会备案（项目代码：2511-341524-04-01-636938），因此符合国家和地方标准。 2、选址合理性与周边环境相容性分析 （1）用地符合性分析 项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口，根据《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）》，区域土地性质属于工业用地，同时项目评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区及饮用地表水源环境保护区等特殊环境敏感点，用地符合土地利用总体规划要求。 （2）周边环境相容性 项目建设地点位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部。 根据现场勘查，项目同厂房二楼为六安喜达再生资源有限公司，同厂房西北角为安徽蓝界新材料有限公司，同厂房西南角为安徽中鑫宏伟科技有限公司，距项目区北侧厂界56m处为金寨嘉悦新能源科技有限公司，距项目区东侧厂界86m处为安徽海迪曼欧标新型材料有限公司，距项目区东南角厂界190m处为安徽加诺液压科技有限公司，距项目区南侧厂界160m处为安徽康为非织造科技股份有限公司，距项目区西南角厂界234m处为安徽箭尊阀门有限公司，距项目区西南角厂界457m处为安徽富瑞塑业有限责任公司，距项目区西侧厂界144m处为金寨正东智能科技有限公司，距项目区西侧厂界322m处为无锡大洋高科热能装备有限公司金寨分公司，距项目区西北角厂界363m处为安徽中晟宏伟新材料有限公司，其余周边均为空置厂房及空地。 项目区周边无高污染高排放企业，且周边企业无卫生防护距离。 项目周边无文物保护单位、风景名胜区和生态敏感点等环境保护目标，项目外环境关系较为单纯，没有明显的环境制约因素。 因此，该项目选址符合国家和地方有关要求，选址合理可行。 3、与“生态环境分区管控”和“三线一单”符合性分析 3.1与“生态环境分区管控”符合性分析 根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号）要求，在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批。对照安徽省三线一单公共服务平台，项目涉及的环境管控单元编码为ZH34152420122。 本项目所在地 图1.1 项目区与“三线一单”生态环境分区管控单元位置图 项目与生态环境分区管控单元相符性分析见下表 表1.4 与生态环境分区管控单元（摘取相关内容）相符性分析一览表 管控内容; 环境管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间约束布局; 禁止开发建设活动的要求：1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。; 项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，不属于空间约束布局内的禁止开发项目、限制开发项目; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求：1环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。2化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。3严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。4新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶黏剂使用量降低20%。10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。13对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造; 项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，项目全面实行排污许可管理制度，各污染物均处理达标后对外排放; 符合. 环境风险防控; 1以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点，严格落实企业生态环境风险防范主体责任。 2对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。1全省工业园区污水管网排查整治、化工园区初期雨水污染控制试点、高耗水企业废水资源化利用、重点行业清洁化改造、工业废水深度治理项目等。2落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。3以沿江有色金属、化工园区及危险化学品码头为重点，强化工业园区环境风险防范。加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测。4充分发挥河（湖）长制作用，落实跨省流域上下游突发水污染事件联防联控协议，统筹研判预警、共同防范、互通信息、联合监测、协同处置等全过程。加强应急、交通、水利、公安、生态环境等部门应急联动，形成突发水环境事件应急处理处置合力。 5磷石膏库、尾矿库、暂存场按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。6推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化积极推进清洁生产审核，推动石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业制定清洁生产改造提升计划推进新能源与节能环保产业发展，带动重大水生态环境治理项目实施。1持续推进县级及以上城市建成区黑臭水体治理，编制黑臭水体整治清单，制定实施整治方案，到 2025 年，基本消除县级城市建成区黑臭水体。; 项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，项目严格落实各项风险防控措施; 符合. 资源开发效率要求; 1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。 水资源利用总量及效率要求：1按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。地下水开采要求：2按照省级清单中地下水开采要求执行。能源利用总量及效率要求：3按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。禁燃区要求：4按照省级清单中禁燃区要求执行。其他资源利用效率要求：5土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。; 涉及的能源主要为水、电、天然气，对项目所在区域影响较小; 符合. 区域总体管控要求; 污染物排放管控：1.企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。2.积极推进清洁生产审核，对焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。3.建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。4.专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。5.实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。6.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。环境风险防控：1.全省工业园区污水管网排查整治、化工园区初期雨水污染控制试点、高耗水企业废水资源化利用、重点行业清洁化改造、工业废水深度治理项目等。2.落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。; 项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口，所在区域满足管控要求; 符合. 3.2与“三线一单”符合性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、安徽省人民政府《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）、安徽省人民政府《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号）、《长江经济带战略环境评价安徽省六安市生态环境分区管控文本》（2023年11月）。项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）生态红线 本项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部，根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市生态环境分区管控文本》（2023年11月）技术成果内容，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、世界文化和自然遗产地、重要湿地、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地，不属于生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据项目所在区域现有环境质量现状数据调查分析可知，区域环境空气、地表水环境、声环境、地下水环境、土壤环境等均符合相应的标准要求，符合环境质量底线要求。本项目废水、废气、噪声经治理后均可达标排放，对区域环境影响可接受，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目用地为工业用地，不占用基本农田和耕地资源。项目利用的资源主要为水、电均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目资源利用符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》，六安市共划定生态环境管控单元61个，其中优先保护单元40个；重点管控单元14个；一般管控单元7个共三类，实施分类管控。 对照六安市生态环境管控单元分区图，项目所在项目区属重点管控单元，从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出建设项目禁入清单、污染物排放管控、土壤风险防控、资源能源利用控制要求等。 项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口，属于ZH34152420122重点管控单元12，项目评价范围内不涉及生态保护红线区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求，符合安徽金寨经济开发区生态环境准入清单要求。 综上所述，建设单位在落实各项环保措施和环境管理要求的前提下，项目建设符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单）的要求。 4、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析 项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发改委、商务部公告2012年第55号）相关要求的符合性分析具体见下表。 表1.5 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析一览表 序号; 管理规定内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 禁止在居民区加工利用废塑料; 用地性质为工业用地，周边500m范围内无居民区; 符合. 2; 禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋; 生产再生颗粒，不生产超薄塑料购物袋和食品用塑料袋; 符合. 3; 禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等; 不涉及; 符合. 4; 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动; 本项目外排的生产废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后排放，该污水处理设施符合环保要求; 符合. 5; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程中产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人或处置; 项目所产生的危险废物收集后暂存在危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理; 符合. 6; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾; 不涉及; 符合. 7; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定; 不涉及; 符合. - 5、与《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号）的相符性分析 - 中华人民共和国工业和信息化部2015年第81号公告发布了《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》。本项目与文件的相符性分析如下表： - 表1.6 与《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析一览表 类别; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业; 属于塑料再生造粒类企业; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料; 不涉及污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品，以及氟塑料等特种工程塑料; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备; 本项目属于废弃资源综合利用业，符合国家产业政策；位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口，用地性质为工业用地，符合所在地土地利用总体规划。项目设计规范，采用节能环保技术及生产装备; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出; 项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口，用地性质为工业用地，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内; 符合. 生产经营规模; 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨; 本项目为新建再生造粒企业，年产15000吨塑料颗粒; 符合. 资源综合利用及能耗; 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积; 本项目生产线合理布局，租赁厂房面积足够与产能匹配; 符合. 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋; 项目对产生的不合格产品可直接返回熔融挤出工段重新进行造粒; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备; 项目采用自动化程度较高的清洗线和造粒线，破碎工序也采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备，清洗工序实现了循环用水，且分选工序采用自动化分选设备; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧; 熔融挤出废气集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放。废过滤网收集于危废贮存库，委托有资质的单位定期清运; 符合. 环境 保护; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收; 按照相关规定编制环境影响报告供环境保护主管部门审批，配套的环境保护设施将与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，并将依法申请项目竣工环境保护验收; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象; 企业生产加工存储场地位于安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房内一楼东侧，地面全部采用水泥硬化; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求; 企业管网建设满足“雨污分流”制，原料储存区位于生产厂房内部，满足防雨、防风、防渗，不存在露天堆放现象; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋; 企业采用沉浮分离等措施对废塑料中夹杂物进行处理，无擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋现象; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理; 项目外排的生产废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放; 符合. 再生加工过程中产生废气的加工车间应设置废气收集处理设施，通过净化处理，达标后排放; 本项目生产过程中产生的熔融挤出废气经集气罩+软帘收集后，通过1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放; 符合. 对于加工过程中噪声污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 风机采用减振、消声、软性接头、厂房隔声等降噪效果；破碎机、切粒机等采取基础减振、厂房隔声措施。项目拟采取相应降噪措施后可使企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 符合. 根据《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》相关要求，符合《废塑料综合利用行业规范条件》的企业需实行公告管理，申请符合《规范条件》公告的废塑料综合利用企业，应当具备以下条件： （一）具有独立法人资格；（二）遵守国家有关法律法规，符合国家产业政策和行业发展规划的要求；（三）符合《规范条件》中有关规定的要求。 本项目企业具有独立法人资格，遵守国家有关法律法规，符合国家产业政策和行业发展规划的要求，项目生产符合《废塑料综合利用行业规范条件》的相关规定。 - 6、与《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）相符性分析 表1.7 与《废塑料污染控制技术规范》相符性分析一览表 类别; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 收集和运输污染控制要求; 收集要求： 1.废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集； 2.废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗; 1.企业将收集来的各类废塑料分类收集后再加工处理； 2.本项目使用的废塑料不涉及残液; 符合. 运输要求： 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染; 本项目收集废塑料均采用密闭车辆运输和装卸，并保持车辆的洁净; 符合. 预处理污染控制要求; 分选要求： 1.应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率； 2.废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术; 本项目分选采用自动化分选; 符合. 破碎要求： 1.废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。 使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施; 本项目采用湿法破碎并配套污水收集和处理设施; 符合. 清洗要求： 1.宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 2.应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用; 本项目不使用有毒有害的清洗剂并配套污水收集和处理设施; 符合. 干燥要求： 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染; 本项目采用高速脱水机，不涉及干燥; 符合. 再生利用和处置污染控制要求; 物理再生要求： 1.废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用； 2.宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺； 3.宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置; 1.本项目废塑料采用物理再生工艺生产，熔融挤出工序产生的废气经集气罩+软帘收集后，通过1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒排放，冷却水循环使用，定期补充； 2.项目采用节能型熔融挤出电加热设备，不加工含卤素废塑料； 3.生产过程中产生的废滤网作为危险废物定期交由有资质的单位处理; 符合. 运行环境管理要求; 项目建设的环境管理要求： 1.废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2.新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求； 3.废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识; 1.本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2.本项目租用安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房内一楼东侧，用地性质为工业用地，项目选址符合土地利用总体要求； 3.项目与周围环境之间有围墙隔开，环评要求车间内各功能区应有明显的界线或标识; 符合. 监测要求; 1.废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开； 2.不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录; 1.环评要求企业投产之前按照规范申领排污许可证，并制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程中污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开； 2.环评要求企业根据国家和行业标准要求对不同污染物的采样监测，同时保留监测记录以及特殊情况记录; 符合. - 7、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案〉通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 表1.8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表 类别; 具体要求; 本项目情况; 是否符合. （一）大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生; 拟建项目生产过程中不使用涂料、清洗剂; 符合. （二）全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目熔融挤出废气经集气罩+软帘收集后，通过1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭收集或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部密闭收集的，距密闭收集开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行; 本项目熔融挤出工序设置在密闭设备内，并在熔融挤出机的出气口设置集气罩+软帘，收集效率达90%；风机风量是按照密闭收集尺寸以及不低于0.3米/秒风速控制要求进行设计; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施; 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理; 本项目有机废气采用“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理，组合后有机废气处理效率可达90%; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 当今社会，塑料制品广泛应用于各个领域，但随之而来的塑料废弃物问题也日益凸显。大量废旧塑料随意丢弃，不仅占用宝贵的土地资源，还对土壤、水源和空气造成严重污染，威胁生态平衡与人类健康。与此同时，传统塑料生产高度依赖石油等不可再生资源，随着资源日益枯竭，塑料产业面临着巨大的可持续发展挑战。而通过规范化、高值化再生利用，不仅能有效缓解环境污染，还可替代部分原生塑料原料，降低能源消耗与碳排放。 在此背景下，安徽中鑫前程环保科技有限公司拟投资1000万元在安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口租赁安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部建设年再生15000吨塑料资源利用项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类管理名录中“三十九、废弃资源综合利用业42中85、非金属废料和碎屑加工处理422”，应编写环境影响报告表，具体判定如下表： 表2.1 环评类别判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 判定结果. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /; 项目属于其中废塑料加工处理，需要编制报告表. 为此安徽中鑫前程环保科技有限公司委托安徽万泓环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，评价单位接受委托后，立即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制完成了该环境影响报告表。 - 2、项目基本情况 （1）项目名称 年再生15000吨塑料资源利用项目 （2）建设性质 新建 （3）建设单位 安徽中鑫前程环保科技有限公司 （4）建设地点及周边关系 项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部，根据现场勘查，项目同厂房二楼为六安喜达再生资源有限公司，同厂房西北角为安徽蓝界新材料有限公司，同厂房西南角为安徽中鑫宏伟科技有限公司，距项目区北侧厂界56m处为金寨嘉悦新能源科技有限公司，距项目区东侧厂界86m处为安徽海迪曼欧标新型材料有限公司，距项目区东南角厂界190m处为安徽加诺液压科技有限公司，距项目区南侧厂界160m处为安徽康为非织造科技股份有限公司，距项目区西南角厂界234m处为安徽箭尊阀门有限公司，距项目区西南角厂界457m处为安徽富瑞塑业有限责任公司，距项目区西侧厂界144m处为金寨正东智能科技有限公司，距项目区西侧厂界322m处为无锡大洋高科热能装备有限公司金寨分公司，距项目区西北角厂界363m处为安徽中晟宏伟新材料有限公司，其余周边均为空置厂房及空地。 项目具体地理位置和周边环境关系详见附图。 （5）项目总投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资70万元。 （6）项目建设内容 项目租赁安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部作为生产办公场所，在生产厂房内设置3条清洗线和5条造粒线，项目建成后形成年产15000吨再生塑料颗粒的生产能力。 项目主要建设内容见下表： 表2.2 建设组成一览表 工程 类别; 单项工程; 工程内容及规模. 主体 工程; 再生塑料颗粒生产线; 清洗区; 位于厂房内西北侧布设清洗区，规划3条清洗线，配套3台盐选罐、2台沉浮分离水槽、2台破碎机、2台风选机、6个高温清洗缸、2台清洗罐、4台高速脱水机等设备，车间使用面积约3000m2; 建成后可实现年产15000吨再生塑料颗粒的生产能力. 分选区; 位于厂房内中部北侧，布设分选区，配备1台分选机，车间使用面积约200m2. 混料区; 位于厂房内中部南侧，布设混料区，配备3个均质罐，车间使用面积约200m2. 造粒区; 位于厂房内西南侧，规划5条造粒线，配套5台造粒机、5台切粒机，5个冷却水槽等设备，车间使用面积约1000m2. 储运工程; 原料储存区; 厂房内中部西侧，使用面积约2000m2，用于原料堆放. 辅料库; 厂房内东北角，使用面积约10m2，用于存放机油等液体辅料. 成品暂存区; 厂房内东南角，建筑面积约1000m2，用于成品堆放. 辅助 工程; 办公区; 厂房内南侧，建筑面积约30m2，主要为员工办公、休息. 环保 工程; 供电系统; 市政电网供电，依托安徽中鑫宏伟科技有限公司的电路、变电站. 给水工程; 市政管网供给，依托安徽中鑫宏伟科技有限公司的水路管网. 排水工程; 雨污分流，雨水进入市政雨水管道；生产废水、生活污水经处理达标后汇合排入金寨现代产业园污水处理厂，经深度处理后排入史河干渠. 废气治理; 熔融挤出废气：集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放. 天然气燃烧废气：经低氮燃烧后，通过1根20m高排气筒排放（DA002）. 废水治理; 沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，每隔1周沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理达标后排入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放. 蒸汽冷凝水通过厂区废水总排口进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放. 冷却废水定期打捞浮油，循环使用并定期添加损耗，不外排. 生活污水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司化粪池预处理后进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振、车间隔声、风机隔声罩等措施. 固废 治理; 一般工业固废; 厂房内南侧，建筑面积约50m2，一般固废集中收集于一般工业固废暂存场所，定期资源外售. 危险废物; 厂房内南侧，建筑面积约50m2，危险废物分类收集于危废贮存库，委托有资质的单位定期清运处理. 生活 垃圾; 设置分类收集垃圾桶，委托环卫部门清运. 土壤和地下水治理; 按分区防渗要求，落实不同区域的防渗措施；其中重点防渗区：危废贮存库、辅料库；一般防渗区：生产区域；简单防渗区：办公区域. 环境风险防范和应急; 编制事故应急预案和备案并配套相关应急物资，加强应急演练和培训，与区域应急预案联动. （7）产品方案 具体产品方案详见下表： 表2.3 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量t/a; 规格尺寸. 1; PP再生塑料颗粒; 10000; 3~5mm. 2; ABS再生塑料颗粒; 1000; 3~5mm. 3; PE再生塑料颗粒; 2000; 3~5mm. 4; PS再生塑料颗粒; 1000; 3~5mm. 5; PA再生塑料颗粒; 500; 3~5mm. 6; PET再生塑料颗粒; 500; 3~5mm. 7; 合计; 15000; 3~5mm. （8）主要原辅料及能源消耗 1.主要原辅料及能源消耗组成详见下表： 表2.4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年耗量（t）; 包装规格; 最大储存量（t）; 储存周期; 备注. 1; 原料; PP塑料片; 10020; 包/吨; 900; 1个月. 2; ABS塑料片; 1001; 包/吨; 70. 3; PE塑料片; 2004; 包/吨; 140. 4; PS塑料片; 1001; 包/吨; 70. 5; PA塑料片; 501; 包/吨; 35. 6; PET塑料片; 501; 包/吨; 35. 7; 辅料; 工业片碱; 8; 包/20kg; 2; 3个月; 用于原料清洗. 8; 机油; 0.5; 桶装/25kg; 0.125; 3个月; 用于机械设备润滑. 9; 工业盐; 20; 包/20kg; 2; 1个月; 用于原料盐选. 10; 过滤网; 1.44; 包/20kg; 0.72; 6个月; 用于熔融挤出时过滤. 11; 包装袋; 15; /; 5; 4个月; 产品包装. 12; /; 抹布及劳保用品; 0.2; /; 0.2; 12个月. 13; 环保设施辅材; 活性炭; 28.685; /; /; /; 定期采购，不在厂区内储存. 14; 干燥棉; 0.01; /; /; /. 15; 能源; 水; 8785.8; /; /; /. 16; 电; 510万kWh; /; /; /. 17; 天然气; 27万m³; /; /; /. 2.废塑料原料来源与进厂控制要求 本项目回收的废塑料主要为市场已简单清洗分拣归类的破碎料，企业承诺项目回收加工的废弃资源均不含危险废物或沾染化学品的外包装物等。回收原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药、药物等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料；不采用含有橡胶、纤维、渣土、油脂等添加物的废塑料。 3.主要原辅材料理化特性详见下表： 表2.5 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅材料; 理化性质. 1; PP（聚丙烯）; 聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.90～0.91g/cm3，易燃，熔融温度在165~170℃，热分解温度为350～380℃. 2; ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯系不透明的乳白色或浅黄色固体，表面光泽度高、硬度大。密度为1.04～1.06 g/cm³，易燃，燃烧时有黑烟和特殊气味。玻璃化转变温度约为105℃，热变形温度为90～105℃，熔融温度在217~237℃，热分解温度在270℃以上. 3; PE（聚乙烯）; 聚乙烯系白色蜡状半透明材料，质地柔软而韧。密度因类型不同而异：LDPE为0.91～0.93 g/cm³，HDPE为0.94～0.97 g/cm³。易燃，燃烧时有熔滴、石蜡气味。熔点：LDPE约105～115℃，HDPE约130～137℃；使用温度范围一般为-70～80℃（LDPE）或-50～100℃（HDPE）。PE热分解温度约为300～400℃. 4; PS（聚苯乙烯系塑料）; 一种无色透明的热塑性塑料，具有高光泽度。密度约为1.04 - 1.09g/cm³，易燃，燃烧时火焰呈橙黄色，冒黑烟，有浓烈的苯乙烯气味。玻璃化转变温度（可近似看作软化温度）在80-100℃之间，熔点约为160-210℃，使用温度范围一般在-30～70℃。PS热分解温度在330℃左右，在高温下会分解产生苯乙烯单体等物质. 5; PA（聚酰胺）; 俗称尼龙，系乳白色至淡黄色半透明或不透明固体，强韧耐磨。密度因种类不同而异，如PA6为1.13～1.15g/cm³，PA66为1.14～1.16 g/cm³。可燃，燃烧时有芹菜味，熔融滴落。熔点约215～225℃，使用温度范围一般为-40～120℃（短期可更高）。PA热分解温度约为350～400℃. 6; PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）; 系无色透明或淡黄色结晶性材料，刚硬且强度高。密度为1.30～1.38 g/cm³，可燃，燃烧时有黑烟和芳香味。熔点约250～260℃，玻璃化转变温度约70～80℃，使用温度范围一般为-40～120℃（非结晶态）或可达150℃（结晶增强型）。PET热分解温度约为350～400℃. 7; 机油; 油状液体，颜色为淡黄色至褐色，无气味或略带异味。其闪点为76℃，可燃，遇明火、高热可燃。消防人员在灭火时应佩戴防毒面具和全身消防服，并在上风向灭火。灭火剂可使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。机油的稳定性较好，不易分解. 8; 工业片碱; NaOH，白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度2.12，不燃，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性. 9; 工业盐; NaCl，白色立方晶体或细小结晶粉末，无臭，味咸。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于浓盐酸。熔点801℃，沸点1413℃，相对密度2.165（25℃）。不燃，遇水溶解时吸热，但热效应微弱；其水溶液呈中性，无腐蚀性. （9）主要设备 主要设备详见下表： 表2.6 主要生产设备清单 单位：台 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 造粒机; 130(4200)/150; 5; 熔融挤出. 2; 分选机; /; 1; 对原料的颜色进行分类. 3; 清洗线; 盐选罐; 3000型; 3; 盐选. 4; 沉浮分离水槽; 2; 沉浮分离. 5; 破碎机; 2; 破碎. 6; 风选机; 2; 风选. 7; 高温清洗缸; 6; 高温清洗. 8; 清洗罐; 2; 清洗. 9; 高速脱水机; 4; 脱水. 10; 螺杆输送机; 18; 原料输送. 11; 均质罐; 10立方米; 1; 混料. 12; 均质罐; 20立方米; 2; 混料. 13; 天然气蒸汽机; 2t/h; 1; 蒸汽制备. 14; 切粒机; /; 5; 切割成塑料粒子. 15; 冷却水槽; 0.8立方米; 5; 冷却熔融挤出后的塑料长条. 16; 不锈钢水槽; 30立方米; 1; 储存冷却水. 17; 冷却水塔; 循环量50t/h; 1; 加速冷却. 18; 循环水泵; 0.75kW/2.5kW; 20; /. 19; 空压机; 30B/60B; 2; /. 20; 电动叉车; 3.5吨; 6; /. 21; 地磅; /; 2; /. 22; 风机; 12000m³/h; 1; /. 23; 集水槽; /; 1; /. 24; 沉淀设施; 处理能力5t/h; 1; /. 25; 板框压滤机; /; 1; /. 3、物料平衡 - 本项目物料平衡见下表 表2.7 物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. PP塑料片; 10020; 产品; PP再生塑料颗粒; 10000. ABS塑料片; 1001; ABS再生塑料颗粒; 1000. PE塑料片; 2004; PE再生塑料颗粒; 2000. PS塑料片; 1001; PS再生塑料颗粒; 1000. PA塑料片; 501; PA再生塑料颗粒; 500. PET塑料片; 501; PET再生塑料颗粒; 500. 过滤网; 1.44; 废气; 产生的非甲烷总烃; 7.082. /; /; 产生的颗粒物; 0.751. /; /; 固废; 盐选杂质; 10. /; /; 风选杂质; 5. /; /; 废过滤网; 2.88. /; /; 污泥内含的悬浮物; 3.149. /; /; 排入安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站的悬浮物; 0.576. 投入合计; 15029.44; 产出合计; 15029.44. 4、项目用水及排水分析 项目营运期用水主要为盐选用水、蒸汽制备用水、沉浮分离用水、高温清洗用水、清洗用水、冷却用水、喷淋用水和职工生活用水。项目用水及排水情况分析如下： （1）盐选用水 - 盐选废水不外排，仅定期打捞杂质、补充水和工业盐，补充水量约1t/个•d，则盐选用水为3t/d（900t/d）。 - 盐选废水不外排的可行性分析 项目在生产过程中，将回收的废塑料原料投入盐选罐，并加入水和工业盐，通过调控盐水密度实现不同材质塑料的初步分选。由于该工序在常温下连续运行，水分因蒸发及物料夹带损失较大，需根据实际生产负荷定期补充水和工业盐以维持盐水浓度稳定。鉴于盐选仅为物理分选环节，且后续设有沉浮分离、高温清洗、清洗等清洗工序，因此对盐选用水水质无特殊要求，仅需定期打捞杂质即可保障系统正常运行。在此工艺条件下，盐选废水全部在系统内循环使用，不设外排口，既可有效避免污染物排放，又符合清洁生产和资源节约原则。综上，盐选废水不外排在工艺逻辑、运行管理及环保合规方面均具备充分可行性。 （2）蒸汽制备用水 本项目使用天然气蒸汽机进行蒸汽制备，根据建设单位提供资料，蒸汽机的蒸汽制备效率为2t/h，每天运行6h，蒸汽制备效率为85%，则蒸汽制备用水量为14.118t/d（4235.4t/d），蒸汽损耗以5%计，则蒸汽制备和冷凝的损耗水量为2.718t/d，蒸汽冷凝水量11.4t/d，蒸汽冷凝水通过厂区废水总排口进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放。 - （3）沉浮分离用水 - 将盐选分拣后的原料送入沉浮分离水槽，通过水的密度对原料再次进行分离。根据建设单位提供资料，项目设有2个沉浮分离水槽（L12.5m*W1.7m*H4m），补充水量约10t/个•d，则沉浮分离用水为20t/d（6000t/d），由物料带出及自然蒸发损耗水量按10%计，则沉浮分离废水为18t/d（5400t/d），经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，每隔1周沉浮分离废水经项目自建的沉淀设施处理后依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理达标后排入金寨现代产业园污水处理厂深度处理。 （4）高温清洗用水 本项目使用塑料原料均进行高温清洗，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》中《表30 废塑料加工单位原料废水排放量》提到平均清洗每吨废PET需使用2.6t水，清洗每吨废PP/ABS/PE/PS需使用1t水，废PA未提及，参照废PET计算，则根据各种塑料的使用量计算，本项目高温清洗所需水量约为55.437t/d（16631.2t/a），清洗过程由物料带出及自然蒸发损耗水量按5%计，则高温清洗废水量为52.665t/d（15799.64t/a），经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，每隔1周高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理达标后排入金寨现代产业园污水处理厂深度处理。 （5）清洗用水 本项目使用的塑料原料进行高温清洗后，再进行一次清洗，这次清洗主要是洗去原料上残留的碱水，清洗水量预估为高温清洗的一半，则本项目清洗所需水量为27.719t/d（8315.6t/a），清洗过程由物料带出及自然蒸发损耗水量按5%计，则清洗废水量为26.333t/d（7899.82t/a），经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，每隔1周清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理达标后排入金寨现代产业园污水处理厂深度处理。 项目自建的沉淀设施（处理能力5t/h，最大盛放水量30m³），沉淀的污泥经板框压滤机脱水后作为危废处理，根据前文物料平衡计算污泥的悬浮物含量为3.149吨，污泥的含水率约为60%，则污泥所带走的水量为0.016t/d（4.724t/a）。同时沉淀设施的废水定期排入安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放。根据建设单位提供资料，沉淀设施废水预计每周排放1次，每次排放20t，则沉淀设施废水量为3.2t/d（960t/a） - 沉淀设施废水主要来源于沉浮分离废水、清洗废水和高温清洗废水。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—《42 废弃资源综合利用行业系数手册》中废PET、PP、PE、PS、ABS 再生塑料颗粒子产污系数，详见下表： 表2.8 项目沉淀设施废水产污一览表 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 污染物指标; 产污系数 （克/吨－原料）; 原料用量（t）; 污染物产量（g）. 废PET; PET片料; 清洗或湿法破碎+清洗; COD; 2650; 501t废PET 501t废PA; 2655300. NH3-N; 10.5; 10521. TN; 35.4; 35470.8. TP; 1.3; 1302.6. 废PE/PP; 再生塑料粒子; 清洗或湿法破碎+清洗; COD; 420; 2004t废PE 10020t废PP; 5050080. NH3-N; 21.2; 254908.8. TN; 32.5; 390780. TP; 1.2; 14428.8. 废PS/ABS; COD; 202; 1001t废PS 1001t废ABS; 404404. NH3-N; 15.8; 31631.6. TN; 23.5; 47047. TP; 0.9; 1801.8. 备注：《42 废弃资源综合利用行业系数手册》中未提及PA污染物系数，根据污染物最大产生量计算，参照废PET计算. - 根据上表以及前文提到的沉淀设施废水量计算沉淀设施废水主要污染物的产生浓度，BOD5、SS浓度分别取250mg/L、600mg/L，主要计算结果见下表 表2.9 沉淀设施废水产生浓度计算一览表 沉淀设施废水量（t/a）; 污染物指标; 本项目污染物产量（g）; 污染物的产生浓度（mg/L）. 960t/a; COD; 8109784; 8448. NH3-N; 297061.4; 309. TN; 473297.8; 493. TP; 17533.2; 18. BOD5; /; 250. SS; /; 600. - （6）冷却用水 - 塑料熔融挤出后的塑料条冷却采用直接水冷方式，设有冷却水槽、冷却水塔等设备，此工段损耗用水由新鲜水补充，定期打捞浮油，循环使用不外排，根据建设单位提供资料补充水量为1t/d。 （7）喷淋用水 项目喷淋塔的水循环使用，循环水量按照《环境工程设计手册》中的有关公式，结合《简明通风设计手册》以及同类型项目实际治理工程的情况，则本项目喷淋水量按液气比计算如下： Q水=Q气×液气比÷1000 式中： Q水一一喷淋液循环水量，m3/h； Q气一一设计处理风量，m3/h；本项目设计风量12000m3/h； 液气比一一单位时间内液体流量与气体流量之比，通常用L/m3表示，本项目取2.0； 计算可得喷淋塔循环水量为24m3/h，每天运行时间24小时，年工作300天，经计算得出项目喷淋塔总循环用水量约为172800t/a。 喷淋用水循环使用，一方面废气与水接触发生损耗，参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102一2014）表3.1.21风吹损失率（%），有收水器的机械通风冷却塔风吹损失水率为0.1%，即约有0.1%水量（0.576t/d，172.8t/a）被带走；另一方面，喷淋塔储液箱容积约为4.5m3，盛水量为4m3，用水量为180.8t/a，0.602t/d，储液箱每半年更换1次新鲜水，更换的喷淋废液4m3/次（8m3/a）收集于危废贮存库，委托有资质的单位定期清运处理。 （8）职工生活用水 项目劳动定员20人，不提供食宿，参考《六安市城市行业用水定额》职工生活用水按照60L/（人·d）计，经计算，项目生活用水量为1.2t/d，360t/a。产污系数按80%计算，则生活污水产生量为0.96t/d，288t/a。 水中主要污染因子为COD350mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L、总氮40mg/L、总磷2mg/L。 （9）排水 沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水首先经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，每隔1周沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后汇合经化粪池预处理的生活污水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理达标后排入金寨现代产业园污水处理厂深度处理。 安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理工艺为：沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜，处理能力为500t/d。 表2.10 废水源强一览表 种类; 废水量t/a; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 采取措施. 沉淀设施废水; 960; pH; 6~9; /; 沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜. COD; 8448; 8.11. BOD5; 250; 0.24. SS; 600; 0.576. NH3-N; 309; 0.297. TN; 493; 0.473. TP; 18; 0.017. 生活污水; 288; pH; 6-9; /; 化粪池预处理. COD; 350; 0.101. BOD5; 180; 0.052. SS; 200; 0.058. NH3-N; 35; 0.010. TN; 40; 0.012. TP; 2; 0.001. 蒸汽冷凝水; 3420; /; /; /; /. 表2.11 废水源强一览表 种类; 废水量（t/a）; 污染因子; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 三股混合废水; 4668; pH; 6~9; /. COD; 50.707; 0.237. BOD5; 14.458; 0.068. SS; 11.868; 0.056. NH3-N; 4.509; 0.021. TN; 9.998; 0.047. TP; 0.565; 0.003. 本项目运营期水平衡图如下 水29.286 补充水 0.0277 项目自建的沉淀设施 11.4 沉浮分离用水 高温清洗用水 清洗用水 蒸汽制备用水 冷却用水 职工生活用水 26.29 喷淋用水 2 52.56 2.77 1.38 2.718 0.576 0.96 0.24 1 安徽中鑫宏伟科技有限公司的化粪池 金寨县现代产业园污水处理厂 史河干渠 20 55.33 27.67 14.118 1 1.2 0.602西 盐选用水 3 3 18 96.85 安徽中鑫宏伟科技有限公司的污水处理站 3.2 93.634 15.56 收集于危废贮存库，委托有资质的单位定期清运处理 0.96 12.366 576 0.016 图 2.1项目水平衡图 单位：t/d 5、劳动动员及工作制度 工作制度：年工作300天，三班制，每班工作8h。 劳动定员：劳动定员20人，本项目不提供食宿。 6、平面布置 项目租赁安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部作为生产办公场所，由北向南依次设置清洗区、分选区、混料区、造粒区、原料储存区、成品暂存区、危废贮存库、一般工业固废暂存场所、办公区，在生产厂房内西北侧设置3条清洗线，西南角设置5条造粒线。 项目车间布置基本按生产流程布置，平面规划做到了物料的运输过程和生产过程相结合，物料在工厂内的流动距离最短，减少了物料的重复装卸，实现了运输的连续化。生产区的布置工艺流程顺畅，工艺管线短捷，物流通畅，方便生产及管理，总体来说，拟建项目总平面布置上做到了既结合工艺流程，又方便物流运输，平面布置较合理。 综上所述，项目区总平面布置合理，厂区总平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污节点流程图 混料 N 水 过滤网 G2、S3、N W3、W8、S5、N W7、S2、N W4、N 工业片碱、水 分选 熔融挤出 冷却 切粒 产品 打包 W5、N N 原料、水、工业盐 沉浮分离 风选 W6、N S4 破碎 高温清洗 清洗 水 S1、S6、W1 蒸汽制备 天然气、自来水 蒸汽 G1 N 包装袋 盐选 W2 水 图2.2 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）盐选：本项目所用原料为市场已简单清洗分拣归类的破碎料，多为2-5cm的片状且表面无泥巴灰尘沾染，因此无投料粉尘产生。将采购的原料通过螺杆输送机送入盐选罐中，并加入水和工业盐通过调整盐水浓度对原料进行初步分拣并定期打捞杂质。此过程产生S1盐选杂质，S6工业盐废包装材料，W1盐选废水。 （2）沉浮分离：将盐选分拣后的原料送入沉浮分离水槽（L12.5m*W1.7m*H4m），通过水的密度对原料再次进行分离并将原料携带的盐水洗去，浮在水面的轻质原料直接通过设备送入下一工段进行破碎，沉在水底的重质原料通过设备底部的螺杆输送机清出，由人工搬运至破碎工段。此过程产生W2沉浮分离废水。 （3）破碎：将沉浮分离后的原料输送至破碎机进行破碎，沉浮分离后的原料在进入破碎设备之前无沥干、烘干过程，该破碎工段带水作业。因此无粉尘产生。此过程产生W6破碎废水、噪声。破碎废水通过集水槽排入厂区自建的沉淀设备，破碎废水为原料携带到破碎工段的沉浮分离废水，沉浮分离废水已做定量分析，因此破碎废水不再重复计算。 （4）风选：通过风选机对破碎后的原料进行风选，调整风速，过滤掉轻质杂质，此过程产生S2风选杂质，W7风选废水、噪声。风选废水通过集水槽排入厂区自建的沉淀设备，风选废水为原料携带到风选工段的沉浮分离废水，沉浮分离废水已做定量分析，因此风选废水不再重复计算。 （5）高温清洗：通过螺杆输送机将风选后的原料输送至高温清洗缸且项目布设天然气蒸汽机给高温清洗缸供热，将缸内水温保持在40℃~50℃，并加入工业片碱提高清洗效果去除油污等表面附着物，高温清洗完成后将清洗完成的原料送入高速脱水机脱水。蒸汽冷凝水通过厂区废水总排口进入金寨现代产业园污水处理厂。此过程产生G1天然气燃烧废气、W3高温清洗废水、W8蒸汽冷凝水、S5工业片碱废包装材料、噪声。 （6）清洗：将高温清洗脱水后的原料输送至清洗罐再次进行清洗主要洗去残留的碱液，清洗完成后送入高速脱水机脱水。此过程产生W4清洗废水、噪声。 （7）分选：通过叉车将洗净脱水后的原料运送至分选机，分选机通过光学特性分选原理对原料的颜色进行分类，方便后续造粒加工，此过程原料输入和输出皆通过设备自带的螺杆输送装置完成，且原料已清洗干净，分选过程在密闭的设备内部进行，因此此过程无粉尘产生。此过程产生噪声。 （8）混料：根据客户对产品的需求，按照一定的配比将同一类别但不同颜色和质量的原料通过均质罐混合均匀，此过程原料输入和输出皆通过设备自带的螺杆输送装置和收集罩进行。此过程产生噪声。 （9）熔融挤出：叉车将分类混合好的原料运送至造粒区，将原料放入造粒机的存料仓内，此过程由造粒机自带的密闭螺杆输送装置完成，因此无投料粉尘产生，塑料颗粒在造粒机中融化后从模口挤出呈条状。加热方式为电加热，不同的原料造粒设备温度控制在不同的区间（PP、PE的造粒温度是150~200℃，ABS、PS、PA的造粒温度是220~260℃，PET的造粒温度是260~280℃），热熔挤出工序不添加任何添加剂，采用直接再生方式，造粒机内的滤网需要定期更换。此过程会产生G2熔融挤出废气、S3废过滤网、噪声。 （10）冷却、切粒、打包：经熔融挤出后制成线条状塑料，采用冷却水池+冷却水塔冷却降温，最后线条状塑料进入切粒机内部自带的风机进行吹干，然后切割成塑料颗粒，塑料颗粒进入储罐料仓，经包装出库。此过程会产生W5冷却废水、S4废包装袋、噪声 - 2、主要产污环节分析 根据工艺流程分析，运营过程中产排污节点如下： 表2.12 产排污节点一览表 污染物类别; 代码; 污染 工序; 主要污染物; 污染防治措施. 废水; W1; 盐选; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 定期补充工业盐和水，不外排. W5; 冷却; 定期打捞浮油，循环使用不外排. W6; 破碎; 来源于原料携带的沉浮分离废水，经集水槽回流至项目自建的沉淀设施. W7; 风选. W2; 沉浮分离; 沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水首先经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，每隔1周沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理达标后排入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放. W3; 高温清洗. W4; 清洗. 沉淀设施废水. W8; 蒸汽制备; /; 蒸汽冷凝水通过厂区废水总排口排入金寨现代产业园污水处理厂. 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、TP、氨氮; 依托安徽中鑫宏伟科技有限公司化粪池预处理后进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排放. 废气; G1; 蒸汽制备; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧+20m高排气筒（DA002）排放. G2; 熔融挤出; 颗粒物、非甲烷总烃（包含：苯乙烯、丙烯腈、1.3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨）、臭气浓度; 集气罩+软帘收集，经1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放. 噪声; N; 生产过程; 噪声; 优化项目布局，选用低噪声设备，采取有效的隔声、消声、减振等措施. 固废; S6; 盐选; 工业盐废包装材料; 统一收集后资源外售. S4; 打包; 废包装袋. S3; 熔融挤出; 废过滤网; 分类收集于危废贮存库，委托有资质的单位定期清运处理. S5; 高温清洗; 工业片碱废包装材料. 沉淀设施清理; 污泥. 冷却废水处理; 浮油. 设备维护; 废机油. 废机油桶. 废气处理; 废活性炭. 喷淋废液. 废干燥棉. 设备维护; 废弃的含油抹布及劳保用品; 不收集，生产过程中零散混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运. S1; 盐选; 盐选杂质; 交由环卫部门统一清运. S2; 风选; 风选杂质. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司于安徽省金寨经济开发区建设1#、2#综合厂房，现有工程用聚酰胺尼龙复合材料项目（金环审【2020】39）号以及年处理10万吨废塑料项目（金环审〔2023〕29号），从事聚酰胺尼龙复合材料的加工处理以及废旧塑料的加工处理，工程用聚酰胺尼龙复合材料项目于2022年1月24日验收公示，利用1#、2#综合厂房进行生产，其环保手续齐全。 本项目位于安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房内一楼东部，2025年8月安徽中鑫前程环保科技有限公司与安徽中鑫宏伟科技有限公司签订租赁场地协议，根据现场勘查现状为闲置厂房，不涉及现有环境污染问题，且本项目属于新建项目，因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状调查 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价选用《2024年金寨县环境质量年报》，对项目区域的环境质量现状进行评价。项目所在区域空气质量现状评价见下表： 表3.1 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5µg/m3; 60µg/m3; 8.33%; 达标. NO2; 年平均浓度; 15µg/m3; 40µg/m3; 37.5%; 达标. PM10; 年平均浓度; 49µg/m3; 70µg/m3; 70%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 31µg/m3; 35µg/m3; 88.6%; 达标. CO; 日平均第95百分位数质量浓度; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20.0%; 达标. O3; 最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度; 138µg/m3; 160µg/m3; 86.25%; 达标. 由上表可知，评价区域环境空气基本污染物PM10，PM2.5、NO2、SO2、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。因此，判定评价区域为达标区。 （2）其他污染物现状调查 项目位于安徽金寨经济开发区内，废气特征因子为TSP、非甲烷总烃，环境质量现状监测数据直接引用《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中监测点G3大气环境质量现状监测数据，该监测点位位于本项目东北侧，距离约2150m。引用数据的监测时间为2023年8月15日~21日，且近期内该项目附近区域内无新建重大污染源项目，区域环境未发生重大变化，具有类比性，能反映本项目所在区域环境质量现状。引用数据属于评价范围内近3年的监测资料，监测数据有效性符合有关规定。具体监测结果见下表： 表3.2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 金寨县弘毅学校G3; TSP、非甲烷总烃; 2023.8.15~2023.8.21; NE; 2150m. 表3.3 污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G3; TSP; 24h平均; 0.3; 0.021~0.029; 9.67; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 2; 0.82~1.38; 69; 0; 达标. 项目所在地 2150m 图3.1大气监测点位图 从上表中监测结果、评价结果可见，项目所在区域TSP监测日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状调查 本项目废水排入金寨现代产业园污水处理厂处理，尾水排入史河干渠。为了解受纳水体的水质现状，本评价引用《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中史河干渠GW4、GW5、GW6的监测数据： 表3.4 地表水监测结果及评价结果 监测因子; 单位; 检出限; 检测结果. 2023.08.09; 2023.08.10; 2023.08.11. GW4; GW5; GW6; GW4; GW5; GW6; GW4; GW5; GW6. 样品性状; /; /; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味; 浅灰、微浊、无味. pH; 无量纲; 0.1; 7.5 [水温：21.1℃]; 7.6 [水温：21.3℃]; 7.4 [水温：21.4℃]; 7.4 [水温：20.8℃]; 7.6 [水温： 20.9℃]; 7.5 [水温：21.2℃]; 7.4 [水温：21.5℃]; 7.5 [水温：21.4℃]; 7.5 [水温：21.6℃]. 化学需氧量; mg/L; 4; 11; 12; 10; 12; 11; 8; 11; 8; 6. BOD5; mg/L; 0.5; 2.3; 2.9; 2.6; 2.6; 2.5; 2.2; 2.4; 2.2; 1.8. 氨氮; mg/L; 0.025; 0.15; 0.17; 0.175; 0.178; 0.158; 0.164; 0.186; 0.184; 0.195. 总磷; mg/L; 0.01; 0.04; 0.05; 0.05; 0.04; 0.03; 0.05; 0.05; 0.06; 0.03. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L. 氰化物; mg/L; 0.004; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 挥发酚; mg/L; 0.0003; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 石油类; mg/L; 0.01; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03. 六价铬; mg/L; 0.004; 0.013; 0.01; 0.012; 0.011; 0.012; 0.014; 0.011; 0.010; 0.013. 铜; mg/L; 0.02; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 锌; mg/L; 0.02; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 铅; μg/L; 1; 1L; 1L; 1L; 1L; 1L; 1L; 1L; 1L; 1L. 镉; μg/L; 0.1; 0.5L; 0.1L; 0.1L; 0.4; 0.1L; 0.1L; 0.4; 0.1L; 0.1L. 镍; μg/L; 5; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L; 5L. 砷; μg/L; 0.3; 0.3L; 0.3I; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L. 粪大肠菌群; MPN/L; 20; 90; 70; 70; 70; 90; 70; 70; 80; 70. 根据水质现状监测数据表明，史河干渠水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，可不进行噪声现状监测。 4、生态环境现状调查 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射现状调查 项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上对地下水和土壤不开展环境质量现状调查，本项目采取分区防渗措施，基本上不存在地下水和土壤污染途径，因此本次未开展地下水和土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部，本项目无环境保护目标。 2、声环境 厂界50m范围内无敏感点。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目选址位于安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部，厂区所在位置用地类型为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 厂区内非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、氨、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中25m高排气筒的相关标准值；燃气锅炉废气颗粒物，二氧化硫和氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准要求。 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34_4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值要求。 厂界非甲烷总烃、甲苯和颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。具体标准见下： 表3.5 有组织废气污染物排放标准一览表 污染因子; 限值; 单位; 监控位置. 非甲烷总烃; 60; mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 20; mg/m3. 苯乙烯; 20; mg/m3. 丙烯腈; 0.5; mg/m3. 1,3-丁二烯; 1; mg/m3. 氨; 20; mg/m3. 甲苯; 8; mg/m3. 乙苯; 50; mg/m3. 臭气浓度; 6000; 无量纲. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3; kg/t产品. 表3.6 燃气锅炉大气污染物排放标准 污染物; 燃气锅炉限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 表3.7 厂区内无组织废气污染物排放标准一览表 污染物; 限值（mg/m3）; 排放限值含义; 监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3.8 厂界无组织废气污染物排放标准一览表 污染物项目; 限值（mg/m3）; 标准名称. NMHC; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 甲苯; 0.8. 颗粒物; 1.0. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、水污染物排放标准 沉淀设施废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后汇合经化粪池预处理的生活污水经污水管网汇入市政污水管网，最后进入金寨现代产业园污水处理厂集中处理。 废水排放执行金寨现代产业园污水处理厂的接管限值，其中未规定项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，具体见下表： 表3.9 污水接管水质标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 金寨现代产业园污水处理厂接管限值; 6~9; 400; 180; 30; 280; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级; 6~9; 500; 350; 45; 400; 70; 8. 《污水综合排放标准》表4中三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400; /; /. 本项目执行标准; 6~9; 400; 180; 30; 280; 70; 8. 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 表3.10 工业企业厂界环境噪声控制执行标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 3类区标准; 65; 55. - 4、固体废物污染物控制标准 项目运营期一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十四五”期间总量控制和安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发〔2017〕19号）的有关规定，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求、统一考核。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治。 本项目废水经预处理达标后排入市政污水管网后进入金寨现代产业园污水处理厂处理，总量纳入污水处理厂，废水无需总量申请。 项目废气主要污染因子为颗粒物、VOCs、SO2、NOx，经污染源强核算分析，本项目拟申请的大气污染物总量控制指标为：烟（粉）尘：0.065t/a，VOCs：0.637t/a，SO2：0.108t/a，NOx：0.188t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租赁安徽金寨经济开发区清水路与新四路交叉口安徽中鑫宏伟科技有限公司1#综合厂房一楼东部作为生产办公场所，施工期只进行设备安装调试，施工期环境影响如下。 1、施工期大气环境影响分析 施工期间对大气环境的影响主要表现为装修过程中的有机气体污染。 （1）装修废气 装修有机废气主要来源于装修过程中所使用的油漆、溶剂、板材、胶类，由于装修时采用的油漆、溶剂、板材、胶类中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质挥发时间较长且有损于人体身体健康，因此在装修期间应加强室内的通风换气。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》和《六安市大气污染防治行动计划实施细则》，为强化大气污染防治责任，严格实行网格化管理，建设单位应严格落实下列大气污染防治措施： 表4.1 施工期大气污染防治措施一览表 控制措施; 具体实施内容. 建筑垃圾清运措施; A.进出场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。. B.工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时需打包装框搬运，不得凌空抛撒。. 装修材料环保措施; 施工阶段采用砂、石、砖、水泥、新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，涂料胶黏剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。. 在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，对施工人员以及周边居民的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。 2、施工期声环境影响分析 项目施工期产生的噪声主要为装修期间的设备安装产生的噪声。 施工噪声影响较大，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。 项目单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，将作业时间严格限制在7:00至12:00，14:00至22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业连续作业的，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示，否则不得违反“施工机械的作业时间严格限制在七时至十二时，十四时至二十二时”的规定。 同时施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响，只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达标。 施工期相对运营期而言，其噪声影响是暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 3、施工期水环境影响分析 项目施工期产生的污水主要为施工人员生活污水，施工人员产生的生活污水在依托园区化粪池预处理后排入市政污水管网，对外环境影响较小。 4、施工期固废环境影响分析 项目施工期固废主要为装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 施工期建筑垃圾的主要成分是装修材料等，建筑垃圾可清运至城市建筑垃圾填埋场作无害化处置，施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 综上所述，本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，本项目施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不致造成二次污染，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气统计 表4.2 废气污染源正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 风量; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标; 浓度; 速率. t/a; kg/h; mg/m3; m3/h; %; %; t/a; kg/h; mg/m3; /; m; m; ℃; /; /; mg/m3; kg/h. 熔融挤出; 有组织; 非甲烷总烃; 6.374; 0.885; 73.771; 12000; 90; 90; 是; 水喷淋除尘+干燥棉干燥+二级活性炭吸附; 0.637; 0.089; 7.377; DA001熔融挤出废气排放口; 20; 0.6; 25; 一般排放口; 115°59′46.04238″,31°45′57.98328″; 60; /. 包含; 苯乙烯; 0.323; 0.045; 3.740; 0.032; 0.004; 0.374; 20; /. 丙烯腈; 0.009; 0.001; 0.104; 0.001; 0.0001; 0.010; 0.5; /. 1.3-丁二烯; 0.004; 0.001; 0.042; 0.0004; 0.0001; 0.004; 1; /. 甲苯; 0.068; 0.009; 0.771; 0.007; 0.001; 0.077; 8; /. 乙苯; 0.014; 0.002; 0.156; 0.001; 0.000; 0.016; 50; /. 氨; 0.180; 0.025; 2.083; 0.018; 0.003; 0.208; 20; /. 颗粒物; 0.676; 0.094; 7.823; 96; 0.027; 0.004; 0.313; 20; /. 无组织; 非甲烷总烃; 0.708; 0.098; /; /; 0.708; 0.098; /; /; /; /; /; /; /; 4; /. 包含; 苯乙烯; 0.036; 0.005; /; 0.036; 0.005; /; /; /. 丙烯腈; 0.001; 0.0001; /; 0.001; 0.0001; /; /; /. 1.3-丁二烯; 0.0004; 0.0001; /; 0.0004; 0.0001; /; /; /. 甲苯; 0.007; 0.001; /; 0.007; 0.001; /; 0.8; /. 乙苯; 0.002; 0.0002; /; 0.002; 0.0002; /; /; /. 氨; 0.020; 0.003; /; 0.020; 0.003; /; /; /. 颗粒物; 0.075; 0.010; /; 0.075; 0.010; /; 1; /. 天然气燃烧; 有组织; 颗粒物; 0.038; 0.021; 12.993; /; /; /; /; 低氮燃烧; 0.038; 0.021; 12.993; DA002天然气燃烧废气排放口; 20; 0.2; 50; 一般排放口; 115°59′50.53239″,31°45′59.24821″; 20; /. 二氧化硫; 0.108; 0.06; 37.122; 0.108; 0.06; 37.122; 50; /. 氮氧化物; 0.188; 0.105; 64.685; 0.188; 0.105; 64.685; 150; /. 表4.3 废气产排污节点、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 主要生产单元名称; 生产设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 设施参数; 有组织排放口编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 造粒线; 造粒机; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 有组织; TA001; 熔融挤出废气收集处理系统; 水喷淋除尘+干燥棉干燥+二级活性炭吸附; 是; DA001; 1#排气筒排放口; 是; 一般排放口. 颗粒物. 苯乙烯. 丙烯腈. 1.3-丁二烯. 氨. 甲苯. 乙苯. 2; 清洗线; 天然气蒸汽机; 高温清洗; 颗粒物; 有组织; TA002; 天然气燃烧废气收集处理系统; 低氮燃烧; 是; DA002; 2#排气筒排放口; 是; 一般排放口. 二氧化硫. 氮氧化物. 表4.4 大气污染物无组织排放基本信息表 序号; 生产设施名称; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 其他信息; 备注. 标准名称; 浓度限值mg/Nm3. 1; 造粒机; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 加强车间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0; /; /. 颗粒物; 1.0; /; / /. 苯乙烯; /; /; /. 丙烯腈; /; /; /. 1.3-丁二烯; /; /; /. 甲苯; 0.8; /; /. 乙苯; /; /; /. 氨; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气源强分析 本项目运营期产生的废气主要为蒸汽制备过程中产生的天然气燃烧废气和熔融挤出过程中产生的熔融挤出废气。 （1）天然气燃烧废气 本项目天然气用量约27万m3/a，产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）-4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册第21页中原料为“天然气”的产污系数，颗粒物的产污系数参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中统计，燃烧1万m3天然气产生1.4kg的颗粒物，具体产生情况详见下表。 表4.5 天然气燃烧废气产生情况一览表 使用量; 污染物; 产污系数; 产生量. 27万Nm3/a; 废气量; 107753立方米/万立方米－原料; 290.933万m3/a. 颗粒物; 1.4千克/万立方米－原料; 0.038t/a. SO2; 0.02S千克/万立方米-原料（S为收到基硫分，天然气含硫量按200mg/m3计，S=200）; 0.108t/a. NOX; 6.97千克/万立方米－原料（低氮燃烧－国内一般）; 0.188t/a. 本项目天然气蒸汽发生器年运行1800h，天然气作为清洁能源，经低氮燃烧后燃烧废气直接通过排气筒有组织排放。 经计算，天然气燃烧废气有组织排放情况为： 颗粒物排放量0.038t/a，排放速率0.021kg/h，排放浓度12.993mg/m3； 二氧化硫排放量0.108t/a，排放速率0.06kg/h，排放浓度37.122mg/m3； 氮氧化物排放量0.188t/a，排放速率0.105kg/h，排放浓度64.685mg/m3。 - （2）熔融挤出废气 ①风量计算 本项目在造粒机挤出口上方设置集气罩+软帘收集，罩口截面为50cm60cm，罩口设置尽量靠近产气位置（按0.2m计），边缘控制点的控制风速为0.8m/s。 系统风量计算如下： 顶吸有边罩口风量计算公式为： L=0.75(10x2+F)vx; 式中：L—排风量，m3/h x—边缘控制点与排风罩距离，m F—排风罩罩口截面积，m2 vx—边缘控制点的控制风速，m/s 设排风罩直径为d，罩口距离作业点的长度为x，控制风速为vx； 经计算： F=0.50.6=0.3m2 L=0.75(100.22+0.3)0.8=0.42m3/s=1512m3/h; 则设计单个集气罩收集风量取值1512m3/h，项目在5台造粒机上方分别设置1个集气罩，则收集风量分别为15125=7560m3/h，另考虑风管阻力系数取0.2，二级活性炭阻力系数取0.3，本次设计取值为12000m3/h。 ②非甲烷总烃 本项目造粒机采用电加热方式，塑料粒子在挤塑阶段只发生熔融反应（PP的熔融温度在165~170℃，热分解温度为350～380℃；PE的熔融温度在105~137℃，热分解温度为300～400℃，因此PP、PE的造粒温度是150~200℃。ABS的熔融温度在217~237℃，热分解温度为270℃以上；PS的熔融温度在160~210℃，热分解温度为330℃左右；PA的熔融温度在215~225℃，热分解温度为350～400℃，因此造粒温度是220~260℃，PET的熔融温度在250~260℃，热分解温度为350℃～400，因此造粒温度是260~280℃），不会引起塑料聚合体中聚合单位的分解，所以塑料受热不会分解产生塑料粒子焦化气体，但在废塑料熔融挤出时会产生少量挥发性有机废气。 本次评价以非甲烷总烃进行评价，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册中废PE、PP非甲烷总烃产污系数取0.35kg/t·原料，废PS、ABS非甲烷总烃产污系数取0.957kg/t·原料，本项目所涉及的废PET、PA未给出非甲烷总烃产污系数，考虑环评最不利原则。污染物产生量参照执行废PS、ABS非甲烷总烃产污系数取0.957kg/t·原料。 那么本项目熔融挤出的非甲烷总烃产生量具体核算情况见下表 表4.6 本项目熔融挤出废气非甲烷总烃产生情况一览表 原料种类; 使用量t; 产污系数kg/t·原料; 产生量t. PP; 10020; 0.35; 3.507. PE; 2004; 0.35; 0.701. PS; 1001; 0.957; 0.958. ABS; 1001; 0.957; 0.958. PET; 501; 0.957; 0.479. PA; 501; 0.957; 0.479. 合计; 7.082. 根据上表可知本项目的非甲烷总烃产生量为7.082t/a，熔融挤出工序生产时间为7200h/a。本项目拟采用集气罩+软帘对熔融挤出工序有机废气进行收集，集气效率按90%计，总风量为12000m3/h，收集后的废气经1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理，非甲烷总烃处理效率按90%计，处理达标后经20m高排气筒排放（DA001）。则本项目熔融挤出工序非甲烷总烃有组织排放总量为0.637t/a（0.089kg/h），排放浓度为7.377mg/m3。 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5分析，ABS涉及的特征污染因子为苯乙烯、丙烯腈、1.3-丁二烯、甲苯、乙苯，PS涉及的特征污染因子为苯乙烯、甲苯、乙苯，PA涉及的特征污染因子为氨。 那么上述这些污染因子的产生量具体核算情况见下表 表4.7 本项目熔融挤出废气特征污染因子产生情况一览表 原料种类; 使用量t/a; 特征污染因子种类; 产污系数g/t·原料; 产生量kg. ABS; 1001; 苯乙烯; 25.55; 25.576. 丙烯腈; 10.63; 10.641. 1.3-丁二烯; 4.31; 4.314. 甲苯; 73.74; 73.814. 乙苯; 15.34; 15.355. PS; 1001; 苯乙烯; 333.225; 333.558. 甲苯; 0.023; 0.023. 乙苯; 0.01; 0.01. PA; 501; 氨; 400; 200.4. ②颗粒物 参照《塑料加工手册》及《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编）第三分册，确定本项目颗粒物产生系数为0.05kg/t（原料），项目造粒原料总量为15028t/a，挤出工序生产时间为7200h/a。 据此计算，熔融挤出工序颗粒物产生量为0.751t/a。本项目拟采用集气罩+软帘对挤出工序废气进行收集，集气效率按90%计，总风量为12000m3/h，收集后的废气经1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理，其中水喷淋颗粒物处理效率按80%计，干燥棉颗粒物处理效率按60%计，经“水喷淋+干燥棉”处理后的颗粒物浓度为0.626mg/m3，小于1mg/m3符合进入二级活性炭的要求，二级活性炭颗粒物处理效率按50%计，处理达标后经20m高排气筒排放（DA001）。则本项目熔融挤出工序颗粒物有组织排放总量为0.027t/a（0.004kg/h），排放浓度为0.313mg/m3。 - 1.3非正常工况源强分析 废气非正常工况排放是指生产车间废气治理措施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。项目可能发生废气事故排放的环节主要考虑为废气处理设施失效。本项目非正常工况排放考虑最不利情况，即废气处理措施完全失效的情况，废气处理净化效率为0%。本项目非正常工况下污染物排放量见下表。 表4.8 非正常工况下废气产生排放汇总表 排气筒编号; 污染物; 年发生频次/次; 单次持续时间/h; 废气处理设施净化效率为50%; 应对措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001; 非甲烷总烃; ≤2; 0.5; 73.771; 0.885; 立即停产检修. 颗粒物; ≤2; 0.5; 7.823; 0.094; 立即停产检修. DA002; 颗粒物; ≤2; 0.5; 12.993; 0.021; 立即停产检修. 二氧化硫; ≤2; 0.5; 37.122; 0.06; 立即停产检修. 氮氧化物; ≤2; 0.5; 64.685; 0.105; 立即停产检修. 由上表可知，非正常工况下，各污染物的排放浓度大大增加，对周边大气环境影响较大。建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即对设备或管道进行维修。 ②定期检修废气治理设施，对活性炭进行更换，确保废气治理设施的正常运行。 ③设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 - 1.4废气治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）附录A，造粒环节废气治理可行技术为喷淋降尘+活性炭吸附。 同时根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，本项目在熔融挤出过程中颗粒物经“水喷淋+干燥棉”处理后的颗粒物浓度为0.626mg/m3，小于1mg/m3符合进入二级活性炭的要求。 因此本项目采取“水喷淋塔+干燥棉+二级活性炭吸附装置”的治理技术为可行性技术。 - 1.5大气环境影响分析 项目运营期产生的废气污染因子主要为：非甲烷总烃（包含特征污染因子：苯乙烯、丙烯腈、1.3-丁二烯、甲苯、乙苯、氨）、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 根据废气源强分析，在正常生产工况下，非甲烷总烃和颗粒物有组织排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值；厂界非甲烷总烃和颗粒物排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放能够满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34_4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值要求；燃气锅炉废气颗粒物，二氧化硫和氮氧化物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准要求，对周边环境影响较小。 为防止废气非正常排放，企业应在生产过程中加强管理，在日常工作中重视环保设备检修，同时对废气收集处理设施进行定期检查，确保废气设施的正常运转，最大程度减少非正常排放的时间和频次，当废气治理系统发生故障时立即停产检修，防止事故废气排放。 - 因此项目建成后废气污染物对大气环境影响较小，不会降低大气环境功能。 1.6废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目属于非重点排污单位，废气排放口类型为一般排放口，项目废气监测计划如下： 表4.9 本项目废气监测计划表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值. 颗粒物. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准要求. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 中企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物. 厂区内; 非甲烷总烃; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34_4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值要求. |
| --- | --- |

|  | - 2、废水 - 2.1废水统计表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放口类型; 地理 坐标; 浓度. m3/a; mg/L; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/L; t/a; mg/L. 项目生产; 沉淀设施废水; pH; 960; 6~9; /; 500; 沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜; /; 是; 960; 6~9; /; 间接排放; 金寨现代产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001废水总排口; 一般排放口; 115°59′51.32418″,31°45′59.82757″; 6~9. COD; 8448; 8.094; 98; 153; 0.146; 400. BOD5; 250; 0.24; 90; 24.4; 0.023; 180. SS; 600; 0.576; 98; 10.08; 0.009; 280. NH3-N; 309; 0.297; 96; 11.742; 0.011; 30. TN; 493; 0.472; 93; 36.9; 0.035; 70. TP; 18; 0.018; 88; 2.16; 0.002; 8. 员工生活; 生活污水; pH; 288; 6-9; /; 10; 化粪池; /; 288; 6~9; /; 6~9. COD; 350; 0.101; 10; 315; 0.091; 400. BOD5; 180; 0.052; 15; 153; 0.044; 180. SS; 200; 0.058; 20; 160; 0.046; 280. NH3-N; 35; 0.010; 3; 33.95; 0.010; 30. TN; 40; 0.012; 3; 38.8; 0.011; 70. TP; 2; 0.001; 2; 1.96; 0.001; 8. 蒸汽冷凝; 蒸汽冷凝水; /; 3420; /; /; /; /; /; 3420; /; /; /. 4.10 废水污染源产生、排放汇总表 表4.11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放规律; 治理措施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 沉淀设施废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 污水处理设施; 沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; TW002; 化粪池; /. 3; 蒸汽冷凝水; /; /; /; /. 表4.12 废水间接排放口 序号; 排放编号; 排放地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 经度; 纬度. 1; DW001; 115°59′51.32418″; 31°45′59.82757″; 4668; 金寨现代产业园污水处理厂; 间歇排放; /; 金寨现代产业园污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5(8). TN; 15. TP; 0.5. 表4.13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 189.429; 0.000788; 0.236. BOD5; 54.077; 0.000225; 0.068. SS; 44.393; 0.000185; 0.056. NH3-N; 16.867; 0.00007; 0.021. TN; 37.338; 0.000155; 0.047. TP; 2.114; 0.000009; 0.003. |
| --- | --- |

|  | 2.2废水处理设施技术可行性分析 （1）厂区生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入金寨县现代产业园污水处理厂深度处理后排入史河干渠。根据分析可知，项目生活污水经预处理后满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准； （2）沉淀设施废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后回用于清洗线，安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站设置于厂区南部，总处理规模为500m3/d。采用“沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜”处理工艺，生产废水利用泵及管道输送进入沉淀池，污水通过拦截，去除水中较大的悬浮物；再泵入气浮池，利用气浮法去除SS、少量有机物等；接着泵入A²/O生化池，废水再泵入MBR膜生物反应器去除COD、NH3-N等有机质；最后流入清水池。 安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理规模为500m3/d，剩余处理规模为200m3/d，能够满足处理要求，依托可行。 表4.14 废水各污染物的去除效果一览表 处理单元; 各污染物浓度（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 沉淀设施废水; 产生浓度; 6~9; 8448; 250; 600; 309; 493; 18. 产生量（t）; 6~9; 8.094; 0.240; 0.576; 0.297; 0.472; 0.018. 沉淀池; 进水浓度; 6~9; 8448; 250; 600; 309; 493; 18. 出水浓度; 6~9; 8448; 250; 180; 309; 493; 18. 去除效率%; /; /; 0; 70; /; /; /. 气浮; 进水浓度; 6~9; 8448; 250; 180; 309; 493; 18. 出水浓度; 6~9; 7587.9; 250; 126; 293.55; 493; 18. 去除效率%; /; 10; 0; 30; 5; /; /. A2/O池; 进水浓度; 6~9; 7587.9; 250; 126; 293.55; 493; 18. 出水浓度; 6~9; 1517.58; 125; 100.8; 58.71; 123; 5.4. 去除效率%; /; 80; 50; 20; 80; 75; 70. MBR膜; 进水浓度; 6~9; 1517.58; 125; 100.8; 58.71; 123; 5.4. 出水浓度; 6~9; 153; 25; 10.08; 11.742; 36.9; 2.16. 去除效率%; 90; 80; 90; 80; 70; 60. 生活污水; 产生浓度; 6~9; 350; 180; 200; 35; 40; 2. 产生量（t）; 6~9; 0.101; 0.052; 0.058; 0.01; 0.012; 0.001. 生活污水经化粪池预处理; 进水浓度; 6~9; 350; 180; 200; 35; 40; 2. 出水浓度; 6~9; 315; 153; 160; 33.95; 38.8; 1.96. 去除效率%; /; 10; 15; 20; 3; 3; 2. 处理后三股混合废水; 混合后浓度; 6~9; 50.707; 14.581; 11.944; 4.509; 9.998; 0.565. 混合后排放量（t）; /; 0.237; 0.068; 0.056; 0.021; 0.047; 0.003. 排放标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 70; 8. 根据上表分析，对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）污染防治可行技术参考，本项目采用“沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜”处理工艺，属于可行技术。 因此本项目采取的废水治理措施在技术上是可行的。 - （3）依托污水处理厂的可行性分析 ①金寨现代产业园污水处理厂概况 金寨现代产业园污水处理厂（一期处理规模2.0万m3/d；二期规划处理规模2.0万m³/d），位于大别山路与大兴寺路交口东北，目前建成一期工程（2万m3/d）及配套管网，采用水解酸化+AAO+二沉+磁混凝澄清沉淀+接触消毒工艺，收集废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入史河干渠，现代产业园污水处理厂正常稳定运行，于2023年5月通过竣工环保“三同时”验收，环保手续齐全。根据金寨现代产业园污水处理厂2023年1月至11月污水处理流量计统计，金寨现代产业园污水处理厂收水范围为金寨现代产业园北翼区域，日平均废水处理量约为7800m3/d，尚有处理余量12200m3/d。 ②接管可行性分析 废水经安徽中鑫宏伟科技有限公司的化粪池和污水处理站处理后各污染物浓度满足金寨现代产业园污水处理厂接管标准，根据调查，项目厂区北侧笔架山路配套的污水管网已投入使用，项目污水可接入市政污水管网，进入金寨现代产业园污水处理厂处理。 - 故本项目接管可行。 2.3地表水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要为沉淀设施废水、生活污水。 沉淀设施废水经“沉淀池+气浮+A²/O生化池+MBR膜”处理工艺处理达标后再汇合经化粪池预处理的生活污水达到金寨现代产业园污水处理厂的接管限值，其中未规定项目达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经污水管网汇入市政污水管网，最终进入金寨现代产业园污水处理厂，经金寨现代产业园污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入史河干渠，最终汇入史河，对史河及史河干渠水质的影响较小。 - 2.4废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019），制定以下相应监测计划。 表4.15 废水污染源环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 污水; DW001/ 污水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮; 1次/月; 金寨现代产业园污水处理厂接管限值. 悬浮物、五日生化需氧量; 1次/半年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声设备为造粒机、分选机、切粒机、破碎机、风选机、高速脱水机、均质罐、冷却水塔、风机，项目生产过程中产生的噪声源强如下： 表4.16 主要噪声源强一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 单台设备声压级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 设备合并后声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）. X; Y; Z. 1; 生产车间; 造粒机; 130(4200)/150; 5; 65~75; 安装减震垫，选择低噪声生产设备，定期设备维护 厂房隔声; 6~32; 20~33; 1; 6; 82; 8:00～次日8:00; 25. 2; 分选机; /; 1; 65~75; 40~57; 58~67; 1; 19; 75; 25. 3; 切粒机; /; 5; 75~85; 6~32; 8~15; 1; 6; 92; 25. 4; 破碎机; 3000型; 2; 80~90; 25~35; 80~100; 1; 6; 93; 25. 5; 风选机; 2; 80~90; 36~42; 80~100; 1; 6; 93; 25. 6; 高速脱水机; 4; 70~90; 43~52; 80~100; 1; 6; 96; 25. 7; 均质罐; 10/20m³; 3; 70~80; 40~57; 40~55; 1; 19; 85; 25. 注：以生产车间西南交汇点为坐标原点（X=0，Y=0，Z=0），X轴正方向为正东向，Y轴正方向为正北向，Z轴正方向为地面向上。 生产设备噪声源强数据来源：《噪声控制工程》（高红武主编，2003年7月第一版）。 表4.17 主要噪声源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 空间相对位置/m; 距设备1m处声压级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段; 降噪措施损失/dB（A）. X; Y; Z. 1; 风机; 12000m³/h; 1; 7; 2; 1; 105; 设置隔声罩，进出风口设置消声器; 8:00～次日8:00; 50. 2; 冷却水塔; 循环量50t/h; 1; 17; 2; 1; 95; 安装减震垫，选择低噪声设备，定期设备维护; 8:00～次日8:00; 50. 注：以生产车间西南交汇点为坐标原点（X=0，Y=0，Z=0），X轴正方向为正东向，Y轴正方向为正北向，Z轴正方向为地面向上。 生产设备噪声源强数据来源：《噪声控制工程》（高红武主编，2003年7月第一版）。 |
| --- | --- |

|  | 3.2噪声污染防治措施 为确保项目运营期厂界噪声值满足对应声环境功能区噪声限值要求，建设单位应采取以下措施： ①选用低噪声、质量好的生产设备，风机等主要产噪设备设减振垫及减振基础，风机安装消声器； ②生产设备噪声源设置在厂房内，厂房门窗选用符合《环境保护产品技术要求隔声门》（HJ/T379-2007）和《隔声窗标准》（HJ/T17-1996）要求的隔声门和隔声窗，设备生产运作时必须保持门窗关闭； ③高噪声设备应尽可能地放置在生产车间内，设备运作时应保持门窗关闭； ④加强生产设备的维护管理，确保生产设备处于良好的运行状态；尽量避免高噪声设备同时运行，尽量让高噪声设备错时运行； 3.3声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声的影响。 1）预测中应用的计算公式为： ①室内声压级计算 室内声压级分布计算中，考虑点声源的距离衰减和室内混响影响因素，因此计算公式为： L1i=Lw1i+10 lg () 式中：L1i—室内i声源靠近围护结构r处声压级分布，dB（A）； Lw1i—i声源的声功率级，dB（A）； Q－声源的指向性因子，无量纲，本次评价Q=1 r－某个室内声源与靠近围护结构处的距离，m； R－房间常数，用sα/(1－α) 表示，s房间内表面积m2； α为房间内表面的平均吸声系数。 ②室内外声级差计算： NR=Lp1-Lp2=TL+6 式中：TL—厂房围护结构的隔声量； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失； ③室内多声源叠加声压级计算： 式中：Lp1—厂房围护结构处室内N个声源的叠加声压级； L1i—室内i声源的声压级； ④距离衰减公式： Lp=Lp2-20lgr 式中：Lp—预测点r处的声压级； r—预测点距噪声源的距离，m； 2）预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。本项目噪声源对厂界噪声贡献值预测结果如下： 表4.18 噪声源对生产厂房外侧边界噪声贡献值 单位：dB（A） 产生位置; 噪声源; 数量（台/套）; 设备合并后声级/dB（A）; 生产厂房外侧边界噪声贡献值. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 造粒机; 5; 82; 22; 28; 31; 19. 分选机; 1; 75; 21; 14; 16; 17. 切粒机; 5; 92; 32; 45; 41; 28. 破碎机; 2; 93; 35; 29; 38; 44. 风选机; 2; 93; 37; 29; 36; 44. 高速脱水机; 4; 96; 42; 32; 37; 47. 均质罐; 3; 85; 31; 26; 26; 25. 车间外; 风机; 1; 55; 18; 49; 38; /. 冷却水塔; 1; 45; 9; 39; 20; /. 表4.19 生产厂房外侧边界噪声影响结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 生产厂房外侧东边界; 44; ≤65; ≤55; 满足（GB12348-2008） 3类标准. 生产厂房外侧南边界; 51. 生产厂房外侧西边界; 46. 生产厂房外侧北边界; 50. 预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 综上所述，本项目通过采取一系列噪声防治措施和管理制度，可有效确保项目所在区域声环境质量满足相应的声环境功能区限值要求，项目建设对区域声环境质量影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 4、固体废物 4.1固体废物污染源情况 表4.20 固体废物产生情况汇总表 固体废物名称; 产生工序; 形态; 固废属性及废物代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 工业盐废包装材料; 盐选; 固态; SW59 900-099-S59; /; /; 0.2; 暂存一般工业固废暂存场所; 定期外售综合利用; 0.2. 废包装袋; 打包; 固态; SW59 900-099-S59; /; /; 0.01; 0.01. 废过滤网; 熔融挤出; 固态; HW49 900-041-49; 有机物; T/In; 2.88; 暂存危废贮存库; 委托有资质单位外运处置; 2.88. 废机油; 设备维护; 液态; HW08 900-214-08; 机油; T,I; 0.48; 0.48. 废机油桶; 固态; HW08 900-249-08; 沾染危险废物的废弃包装容器; T,I; 0.02; 0.02. 工业片碱废包装材料; 高温清洗; 固态; HW49 900-041-49; 沾染危险废物的废弃包装容器; T/In; 0.08; 0.08. 废活性炭; 废气处理; 固态; HW49 900-039-49; 有机物; T; 34.467; 34.467. 喷淋废液; 液态; HW09 900-007-09; 油/水混合物; T; 8.541; 8.541. 废干燥棉; 固态; HW49 900-041-49; 有机物; T/In; 0.1; 0.1. 污泥; 液态; HW49 772-006-49; 有机物; T/In; 7.87; 7.87. 浮油; 液态; HW09 900-007-09; 油/水混合物; T; 0.12; 0.12. 废弃的含油抹布及劳保用品; 设备维护; 固态; HW49 900-041-49; 机油; T/In; 0.04; /; 不收集，生产过程中零散混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运; 0.04. 盐选杂质; 盐选; 固态; SW17 900-003-S17; /; /; 10; 暂存一般工业固废暂存场所; 交由环卫部门统一处理; 10. 风选杂质; 风选; 固态; SW17 900-003-S17; /; /; 5; 5. 生活垃圾; 员工办公生活; 固态; /; /; /; 3; 垃圾桶; 3. 表4.21 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 产生量（t/a）; 产生工序; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期 （d）. 1; 危废贮存库; 废机油; HW08; 900-214-08; T,I; 0.48; 生产过程; 密闭桶装; 0.48; 300. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; T,I; 0.02; 托盘堆放; 0.02; 300. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; T; 34.467; 废气处理设施; 密闭袋装; 3.5; 30. 4; 污泥; HW49; 772-006-49; T/In; 7.87; 密闭桶装; 2; 75. 5; 浮油; HW09; 900-007-09; T; 0.12; 密闭桶装; 0.06; 150. 6; 喷淋废液; HW09; 900-007-09; T; 8.541; 密闭桶装; 2.2; 150. 7; 废干燥棉; HW49; 900-041-49; T/In; 0.1; 密闭袋装; 0.25; 150. 8; 废过滤网; HW49; 900-041-49; T/In; 2.88; 密闭袋装; 1.44; 150. 9; 废弃的含油抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49; T/In; 0.04; 密闭袋装; 0.02; 150. 10; 工业片碱废包装材料; HW49; 900-041-49; T/In; 0.08; 密闭袋装; 0.04; 150. |
| --- | --- |

|  | 4.2固体废物源强核算过程 - 本项目营运期固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 - （1）一般工业固废 - 主要为盐选杂质、风选杂质、废过滤网、工业盐废包装材料、废包装袋。 盐选杂质：根据企业生产经验，盐选杂质产生量约为10t/a。 风选杂质：根据企业生产经验，风选杂质产生量约为5t/a。 工业盐废包装材料：本项目使用的工业盐规格为20kg/袋，生产共使用1000袋，故产生废包装袋1000个，每个包装袋重量为0.2kg，工业盐废包装材料产生量约为0.2t/a。 废包装袋：本项目包装多为编织袋、纸箱包装，生产过程中会产生一定量的废包装材料，产生量约为0.01t/a。 综上所有一般工业固废，定期外售综合利用。 - （2）危险废物 - 主要包括废过滤网、废机油、废机油桶、废弃的含油抹布及劳保用品、工业片碱废包装材料、废干燥棉、污泥、浮油、喷淋废液、废活性炭等。 - 废过滤网：熔融挤出过程中会使用过滤网进行过滤，本项目每三十分钟更换一次过滤网，每张过滤网沾染杂质之后的重量约为200g，则废过滤网产生量为2.88t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类废物属于废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 - 废机油：设备维护过程中会产废机油，产生量为0.48t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类废物属于废物类别为HW08，废物代码为900-214-08。 废机油桶：产生机油原料存储工段，产生量约0.02t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW08，废物代码为900-249-08。 工业片碱废包装材料：本项目使用的工业片碱规格为20kg/袋，生产共使用400袋，故产生废包装袋400个，每个包装袋重量为0.2kg，工业片碱废包装材料产生量约为0.08t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-041-49 污泥：本项目沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，在此过程中沉淀设施会沉积一些污泥，根据前文物料平衡计算污泥的悬浮物含量为3.149t，污泥经板框压滤机脱水后的含水率约为60%，则污泥产生量约7.87t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是772-006-49。 浮油：在挤出塑料冷却过程中，冷却水与挤出塑料条直接接触，废塑料熔融过程产生的油类物质，会有一部分浮油混入冷却循环水中，本项目定期打捞浮油，根据建设单位生产经验，浮油产生量约0.12t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW09，废物代码是900-007-09。 喷淋废液：在熔融挤出废气处理过程中，废气采用“喷淋塔+干燥棉+二级活性炭装置”进行治理，废塑料熔融过程中产生的油类物质，喷淋塔会吸收一部分该物质，喷淋塔中的水循环至一定程度，需要更换下来作为危废，根据前文计算喷淋处理的颗粒物为0.541t/a，定期更换的喷淋废水为8t/a，则喷淋废液产生量约8.541t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW09，废物代码是900-007-09。 废干燥棉：在熔融挤出废气处理过程中，废气采用“喷淋塔+干燥棉+二级活性炭装置”进行治理，干燥棉主要为了保持气体干燥，进入活性炭装置更好地吸附，同时干燥棉表面会吸附废塑料熔融过程产生的油类物质，根据前文计算干燥棉处理的颗粒物为0.09t/a，废干燥棉产生量约0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-041-49。 废活性炭：本项目活性炭每月更换一次，每次更换2.04t，吸收的废气量为5.737t/a，参考《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》，活性炭吸附比按5:1计，则活性炭用量为28.685t/a，根据前文计算干燥棉处理的颗粒物为0.045t/a，则废活性炭产生量为34.467t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-039-49。 废弃的含油抹布及劳保用品：设备维护过程中会产生废弃的含油抹布及劳保产品，产生量为0.04t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-041-49。 综上除废弃的含油抹布及劳保用品以外的所有危险废物集中收集后暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置。废弃的含油抹布及劳保用品混入生活垃圾中，由环卫部门统一收集处理。 - （3）生活垃圾 - 劳动定员为20人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量3t/a，由环卫部门统一收集处理。 4.3固体废物处理处置措施及管理要求 （1）一般工业固废 建设单位在生产车间内的成品车间设置1处50m2的一般工业固废暂存场所，一般固废集中收集后存放在一般工业固废暂存场所，定期外售综合利用。 一般工业固废贮存区根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，满足如下要求： a.分类堆放，必须将要堆放的一般工业固体废物分类堆放。 b.一般工业固体废物贮存场应禁止其他物料和生活垃圾混入。 c.满足防雨淋、防渗透要求 d.为了便于管理，需按照《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 e.建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （2）危险废物贮存场所 建设单位在生产车间设置1处50m2的危废贮存库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的最新要求，评价提出企业应按照以下内容建设和管理项目运行过程中产生的危险废物。 a.本项目危险废物年产生量大于10t小于100t，对照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1295-2022），该企业属于危险废物简化管理企业，因此厂区危险废物贮存采取危险废物贮存库进行贮存； b.企业在危废贮存过程中应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，不应露天堆放危险废物； c.企业采取危险废物贮存库贮存危废时，危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆，应根据不同危废的理化性质，分区存放，避免不相容的危险废物接触、混合； d.危险废物贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； e.危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用具有等效防渗性能的材料。贮存的危险废物若直接接触地面的，还应进行等效防渗性能的基础防渗； f.危险废物贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过10吨； g.按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危废转移联单制度，危险废物均委托有相应危废运输资质的机构外运； h.按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置危险废物的环保图形标志牌。 综上所述，严格落实上述污染防治措施后，各类固体废物均能得到妥善处理处置，不会对环境造成二次污染，对周边环境影响较小。 - 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 本项目地下水和土壤污染源、污染物类型、污染途径见下表所示。 表4.22 地下水和土壤污染源及途径识别一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 危废贮存库; 石油类、有机树脂类; 入渗、地表径流. 2; 辅料库; 石油类、有机树脂类; 入渗、地表径流. 5.1污染防控措施 （1）源头控制措施 本项目主要的污染源为危废贮存库。应严格按照国家相关规范要求，对管道、设备及相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏、渗，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度，做到“早发现、早处理”。 切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，危废贮存库应全部硬化和密封，严控下渗污染。 （2）分区防控措施 1）防渗区划分 结合建设项目各生产设备、管线、贮存与运输装置等的布局，根据可能进入土壤、地下水环境的污染物，划分污染防治区，将危废贮存库、辅料库划分为重点防渗区，一般生产区域划分为一般防渗区，办公区划分为简单防渗区。 2）分区防控措施 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016防渗技术要求进行划分及确定，具体见下表所示。 表4.23 分区污染防治措施一览表 序号; 装置、单元名称; 防渗区域及部位; 类别; 防渗措施; 防渗系数要求. 1; 危废贮存库、辅料库; 地面; 重点防渗; 上层铺设10~ 15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，满足K≤10-7cm/s；或参照GB18598-2001执行. 2; 一般生产区域; 地面; 一般防渗; 上层铺10～15cm的水泥进行硬化; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m；或参照GB16889执行. 3; 办公区; 地面; 简单防渗; 地面硬化; <10-5cm/s. 5.2跟踪监测要求 本项目可能对地下水和土壤造成重大影响的污染源为辅料库存放的机油和危废贮存库暂存的废机油，通过增加原辅料的采购频次，减少厂区内暂存量，严格管控厂区环境管理等要求，泄漏污染地下水和土壤环境的风险较小，故本次评价不对地下水和土壤跟踪监测进行要求。 - 6、环境风险分析 - 6.1风险调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： - Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn - 式中：q1，q2，⋯，qn——每种危险物质的最大存在量，t； - Q1，Q2，⋯，Qn——每种危险物质的临界量，t。 - 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 - 注：当Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 项目区主要风险物质为机油、废机油，其相关参数如下表： 表4.24 项目Q值确定表 - 序号; - 危险、有害物质名称; - 危险性类别; - CAS号; - 是否为环境风险物质; - 本公司最大储存量（t）; - 临界量（t）; - Qi/Q0. - 1; - 机油; - 可燃物质; - /; - 是; - 0.5; - 0.5; - 0.0002. - 2; - 废机油; - 可燃物质; - /; - 是; - /; - /; - /. - ΣQi/Q0; - /; - 0.0002. - 备注：废机油来源于机油，Q值不再单独计算废油贮存量. - 综上，本项目风险物质Q=0.0002<1，环境风险潜势为Ⅰ。 - 6.2环境风险识别 - 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。 表4.25 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境风险途径; - 次生/伴生污染物; - 可能影响的环境敏感目标. - 1; - 辅料库、危废贮存库; - 油类物质; - 机油; - 泄漏、火灾; - 发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾; - 颗粒物、CO、SO2、NOX; - 主要可能影响泄漏点附近员工，对环境基本无影响. - 6.3可能影响途径 - 项目运营过程中突发环境事件可能影响的途径为： - ①贮存或生产过程风险物质包装破裂或操作不当发生破裂导致泄漏，泄漏的风险物质挥发造成大气环境污染；泄漏的风险物质漫流接触地表土壤会造成土壤及地下水污染；流入雨水管网流到周边地表水域会造成地表水环境污染。 - ②泄漏易燃风险物质遇见明火、火花等情况下引起火灾、爆炸伴生次生污染物排放事件，事件中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发以及燃烧过程产生的有毒有害气体会造成大气环境污染；消防灭火过程中产生的消防废水四处漫流会造成厂区及周边地表水、地下水、土壤环境污染。 - ③污染防治设施失效，废水非正常排放，造成大气环境污染。 - ④项目运营产生的危废流失可能造成大气、地表水、地下水及土壤污染。 - 6.4环境风险防范措施 - ①危险物质泄漏环境风险防范措施 - 项目危废贮存库、辅料库进行重点防渗，车间专人管理，定期巡检、建立物料台账；制定风险物质泄漏物等处理程序；具有风险物质存放、使用场所，都在醒目位置张贴《安全须知卡》；尽可能减少危险品储存量和储存周期等。 - 综上，确保项目风险物质在厂内多运少存且有效落实防范措施下，物料泄漏风险可控，物料泄漏环境风险较小。 - ②火灾/爆炸伴生次生污染物排放事件环境风险防范措施 - 厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定；厂区设有应急救援设施及救援通道；按照《建筑物防雷设计规范》的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。线路的材料和安装件等必须采用具有防腐蚀性能的材质，保证作业人员的安全。车间内禁止吸烟，车间易发生燃爆事件区域附近配备必要的消防应急器材。 - 综上，项目火灾/爆炸伴生次生污染物排放事件环境风险较小。 - ③危废流失环境风险防范措施 - 项目危废产生后立即收集送入危废贮存库集中暂存，定期委托有资质单位处置。危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，设有防渗、防雨、防风、防晒等措施。危废从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置设专人全程管理。不得随意委托不具有相应资质的单位处置。建立危废台账，加强全程监管，杜绝危废被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。 - ④其他环境风险防范措施 - 厂内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用具。凡是有危险物质贮存的或操作使用过程中可能扩散到的区域都划分为危险区域，均应悬挂或张贴“危险区”的警示标识。采购风险物质时，应到已获得风险物质经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员需进行专业培训并取证。 - ⑤应急处置措施 - 为了有效地处理风险事故，企业应组织编制突发环境事件应急预案，履行备案手续，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 - 6.5结论 - 本项目主要潜在风险事故为液态物料泄漏、火灾伴生/次生污染物排放、危废流失等事故，但其最大风险值属于可接受水平。经本次风险分析，项目存在一定潜在风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急方案，能降低事故发生概率和控制影响程度，建设项目环境风险可控。 - 7、与排污许可衔接情况 （1）国民经济行业类别判定 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），判定本项目的国民经济行业类别为：C4220非金属废料和碎屑加工处理。 （2）排污许可管理类别判定 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42”，属于简化管理，具体判定如下表： 表4.26 排污管理类别分析 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 判定结果. 三十七、废弃资源综合利用业42. 93; 金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废铅、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他; 项目属于废塑料加工处理，属于简化管理. - 8、环保估算投资 - 本项目总投资1000万元，其中环保投资70万元，占总投资7%。主要用于废气、固体废物和噪声污染的治理等。环保投资估算详见下表。 表4.27 环保投资估算表 - 序号; - 环保项目; - 内容; - 环保投资（万元）. - 1; - 废气治理; - 天然气燃烧废气经低氮燃烧后通过1根20m高排气筒排放; - 12. - 熔融挤出废气集气罩+软帘收集后，经1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒排放; - 30. - 2; - 废水治理; - 沉浮分离废水、清洗废水、高温清洗废水经项目自建的沉淀设施处理后回用于清洗线，不外排; - 6. - 3; - 固废治理; 一般工业固废暂存场所（50m2）; - 8. 规范化危废贮存库（50m2）. - 4; - 噪声治理; - 噪声设备配套减振、减噪措施、厂房隔音、设备维护; - 5. - 5; - 土壤及地下水污染防治措施; - 分区防渗; - 4. - 3; - 环境风险防范措施; - 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; - 5. - 合计; - 70. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒排放口/熔融挤出 | 非甲烷总烃（包含特征污染因子：：苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、氨、甲苯、乙苯）、颗粒物、臭气浓度 | 集气罩+软帘收集后，经过安徽中鑫宏伟科技有限公司建设的1套“水喷淋+干燥棉+二级活性炭吸附装置”处理后，通过20m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002、2#排气筒排放口/蒸汽制备 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+20m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 水环境 | DW001、污水总排口/沉淀设施废水、生活污水、蒸汽冷凝水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN | 沉淀设施废水依托安徽中鑫宏伟科技有限公司污水处理站处理后汇合经化粪池预处理的生活污水经污水管网汇入市政污水管网，进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排入史河干渠 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B级标准、金寨现代产业园污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、消声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 工业盐废包装材料、废包装袋 | 收集后资源外售 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，设置一般工业固体暂存间，建筑面积50m2，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，避免二次污染 |
|  |  | 盐选杂质、风选杂质 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 危险废物 | 废过滤网、工业片碱废包装材料、废机油、废机油桶、污泥、浮油、废干燥棉、废活性炭、喷淋废液 | 分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，新建规范化危废贮存库，建筑面积50m2，危险废物分类收集、规范贮存定期交由相应资质单位外运处置 |
|  |  | 废弃的含油抹布及劳保用品 | 不收集，生产过程中零散混入生活垃圾，环卫部门统一清运 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：从污染物源头控制排放量，在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低机油泄漏和污染土壤环境隐患。 ②过程防控措施：建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。车间地面硬化，分区防渗。 ③危废贮存库、辅料库等为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施，并做好围堰，危险废物定期委托资质单位外运处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等； ②危废贮存库、辅料库等为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施。加强管理，防止在使用过程中跑冒滴漏； ③委托专业单位进行废气治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，定期更换活性炭等材料，抽风风机一用一备，定期维护，严防事故性废水排放； ④禁止员工在车间、仓库吸烟点火，增强员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查； ⑥加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训； ⑦编制企业环境风险应急预案，并与区域应急预案联动。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放； ②建设单位应严格按环境影响报告表的要求落实环保“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行； ③按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作。 |  |  |  |

# 六、结论

安徽中鑫前程环保科技有限公司“年再生15000吨塑料资源利用项目”符合国家产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局、规划环评及其审查意见要求，满足“三 线一单”控制要求，项目选址无明显外环境制约因素。项目运营期废水进入市政污水管网最终排入污水处理厂处理达标后对外排放，在认真落实各项环保措施后，环境风险可以得到有效控制，颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物等废气均能达标排放，可有效确保项目所在区域声环境质量满足3类声环境功能区限值要求，各类固体废物均能得到妥善处理处置，对环境影响较小。 因此本项目只要全面严格落实环境影响报告表提出的环保措施和风险防范措施，严格执行“三同时”制度后，从环境影响的角度分析，本项目的建设具有可行性。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.345t/a | / | 1.345t/a | +1.345t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | +0.14t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | +0.108t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.188t/a | / | 0.188t/a | +0.188t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 4668t/a | / | 4668t/a | +4668t/a |
|  | pH | / | / | / | 6-9（无量纲） | / | 6-9（无量纲） | / |
|  | COD | / | / | / | 0.236t/a | / | 0.236t/a | +0.236t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.068t/a | / | 0.068t/a | +0.068t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.056t/a | +0.056t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.047t/a | / | 0.047t/a | +0.047t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业固体废物 | 盐选杂质 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 工业盐废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 风选杂质 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废过滤网 | / | / | / | 2.88t/a | / | 2.88t/a | +2.88t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 34.467t/a | / | 34.467t/a | +34.467t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 工业片碱废包装材料 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 7.87t/a | / | 7.87t/a | +7.87t/a |
|  | 浮油 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 喷淋废液 | / | / | / | 8.541t/a | / | 8.541t/a | +8.541t/a |
|  | 废干燥棉 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废弃的含油抹布及劳保用品 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 3t/a |  | / | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①