金环审〔2026〕8号

六安市金寨县生态环境分局关于金寨明宇智能科技有限公司年产200万套减震器铝筒、

300台数控机床生产项目环境

影响报告表的批复

金寨明宇智能科技有限公司：

你公司报来的《年产200万套减震器铝筒、300台数控机床生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2511-341524-04-05-445085）收悉，《报告表》已经通过技术审查，并根据审查意见进行了修改，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于安徽金寨经济开发区大别山路88号，租赁六安红宇铝业有限公司现有3#闲置厂房，建筑面积约4497.6平方米。主体工程布设浇注成型区、减震铝筒机加工区、钣金加工区、涂装区，购置熔化炉、浇注机、削机床、毛孔机等生产设备，配套建设办公区等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约2000万元，其中环保投资不低于58万元。项目建成后可形成年产200万套减震器铝筒、300台数控机床的生产能力。

- 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。

二、项目实施应重点做好以下工作：

1.项目排水实行雨污分流。生活污水经化粪池预处理达到接管标准后排入市政污水管网；脱脂、清洗废水经污水处理设施（处理工艺为“pH调节+气浮+A/O氧化+混凝沉淀”）处理达标后排入市政污水管网，进入金寨现代产业园污水处理厂处理达标后排入史河。

2.运营期应加强生产车间封闭和废气收集，严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施。熔化废气、熔化炉天然气燃烧废气、浇注烟尘：熔化炉天然气燃烧机安装低氮燃烧装置，天然气燃烧废气、熔化炉废气与浇注烟气经集气罩收集后，由“高温布袋除尘器”处理后通过一根15米高排气筒DA001排放；减震器铝筒切割、抛光、机加工粉尘：经集气罩收集后，由“布袋除尘设施”处理后通过一根15米高排气筒DA002排放；喷塑粉尘：经集气罩收集后，由“布袋除尘设施”处理后通过一根15米高排气筒DA003排放；固化、喷漆、烘干废气：经集气罩收集，由“干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过一根15米高排气筒DA004排放；天然气热风炉采取低氮燃烧，尾气通过一根15米高排气筒DA005排放；深孔、钻铣工序废气、脱模废气通过加强车间通风无组织排放；焊接废气通过移动式烟尘净化器处理后无组织排放；数控机床生产下料工序粉尘经设备防护罩围挡沉降后无组织排放。活性炭须按周期要求及时更换，厂区应加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。

熔化、熔化炉天然气燃烧、浇注产生的颗粒物、SO2、NOX，排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准。减震器铝筒切割、抛光粉尘有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准；钣金件机加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；排放口标准限值取严。喷粉工序颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值。喷漆、烘干工序非甲烷总烃、颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准；固化工序非甲烷总烃排放执行安徽地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表2中相关限值；排放口标准限值取严。热风炉天然气燃烧尾气执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）相关要求。厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726 -2020）表A.1中标准，非甲烷总烃排放执行安徽地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3.通过优化生产车间设备布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减少噪声污染，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固废综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置；含油铝合金碎屑、废切割液、铝灰渣、漆渣、废活性炭、废过滤棉、熔化浇筑烟尘收尘、废槽渣、废药剂桶、废润滑油、废润滑油桶、污泥等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。

5.做好分区防渗工作，全面落实《报告表》提出的防渗要求，防止项目污染地下水和土壤。

6.强化环境风险防范措施，建立完善风险防范体系。加强安全管理，充分考虑污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

7.按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。

三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申请排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

四、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对金寨明宇智能科技有限公司年产200万套减震器铝筒、300台数控机床生产项目加强现场监管。

六安市金寨县生态环境分局

2026年2月9日

六安市金寨县生态环境分局办公室 2026年2月9日印发