建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项  目  名   称：
	         中药材加工项目              

	建设单位（盖章）：
	       金寨金新生物科技有限公司       

	编  制  日   期：
	           二〇二六年五月             


中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	中药材加工项目

	项目代码
	2411-341524-04-01-470415

	建设单位

联系人
	彭兵
	联系方式
	13391196566

	建设地点
	金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南

	地理坐标
	经度： 115 度 56 分 38.062 秒，纬度： 31 度 44 分 37.989 秒

	国民经济

行业类别
	C1492保健食品制造
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业14；24其他食品制造149*保健食品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）部门

（选填）
	金寨县发展改革委
	项目审批

（核准/备案）

文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	11000
	环保投资

（万元）
	180

	环保投资占比（%）
	1.64
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2687.07

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

审批机关：金寨县人民政府；

审批文件及文号：六安市人民政府关于《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（六政秘〔2024〕71号）。

规划名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2025-2035年）》；

审批机关：/；

审批文件及文号：/

	规划环境影响评价情况
	规划名称：《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2025-2035年）规划环境影响评价报告书》；

审批机关：六安市生态环境局；

审批文件及文号：关于《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2025-2035年）规划环境影响评价报告书》审查意见的函（六环函〔2026〕37号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划相符性分析

根据《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》--中心城区国土空间规划分区图，本项目用地性质为工业用地，本项目为工业类项目，用地性质符合规划要求。

[image: image1.jpg]SEBEELTFES2MEME (2021-2035%)
b XE L= ERX S XE |

- — K

HES: BEAS (2024) 175
¥ A S AME AR S S B

[R]

[ ] eosixes [l sussx Il cERaR |0 HEERR
wEEFR I TUERR | SEETEBR —RIK

C RasEx [ wnefsx IEE R X

m) T samsx [l sorax T SEImRK

96 B E R A
SRDARBA g LA IR S BB IS ATR A 7
20244F6 1 WL 4 % £ R AR A

il




[image: image62.png]


[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image66.png][

EREFEE
REIs I

REEFAKAIR Bk
el
ERENRZURETK
SRIRUOKSEE




图1-1  项目与《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》位置关系图

2、与安徽金寨经济开发区总体发展规划（2025-2035年）规划符合性分析。
根据规划，金寨经济开发区总面积为1657.6332公顷，包含七个区块，其中区块二：规划面积230.4891公顷，四至范围：东至天堂湖路、南至白马峰路、西至淠史杭灌渠、北至抱儿山路。

本项目位于金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南，属于区块二的范围内，具体见下图。
[image: image2.jpg]FE R X AE G S ¥ or o R P

.I.l.l..l..

LA LA AL 2





图1-2  项目与《安徽金寨经济开发区总体发展规划（2025-2035年）》位置关系图

3、与安徽金寨经济开发区总体发展规划（2025-2035年）规划环境影响评价报告书及审查意见的符合性分析
表1-2  项目与规划环评及其审查意见相符性分析

序号

审查意见

本项目情况

是否符合

1

（一）规划定位与发展目标

《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强与环境质量持续改善、生态环境分区管控、“三区三线”的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区产业高质量发展。落实开发区近期发展规划，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。

本项目选址位于工业园区内，属于工业用地，项目类别C1492保健食品制造，本项目在落实本次提出的各项措施后，可实现达标排放
符合

2

（二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施

开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放。开发区整体污染物排放满足区域环境质量管理要求。开发区位于淮河中游和长江下游重要水源补给区，是全国重要的水土保持、水源涵养和生物多样性维护生态功能区，开发区应根据受纳水体水环境质量现状，审慎考虑并严格控制涉氟产业发展规模及水污染物排放强度，重点行业的重金属污染物排放量和水污染物排放强度不得突破现有控制要求。

本项目属于保健食品制造，环境风险潜势为Ⅰ，风险较小，在落实本次提出的各项措施后，可实现达标排放，本项目生活污水经过化粪池进行预处理、清洗废水经过沉淀池进行预处理，实验室器皿二道清洗废水经过中和处理后，同纯水制备浓水、冷凝水以及蒸汽发生器定期排水和高压蒸汽灭菌锅外排水共同接管到金寨县污水处理厂集中处理，废水中不含氟，不会降低区域地表水环境质量。

符合

3

（三）优化产业布局，加强生态空间保护

开发区应结合环境制约因素、产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化主导产业设置、功能分区和项目布局。产业布局应考虑周边的环境保护目标，提出明确的规划布局优化调整建议；严禁引入安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，电镀项目须进入园区电镀中心；对规划范围内不符合产业定位的企业实施技术改造及升级转型，并通过对能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出，不断完善经开区产业结构。结合开发区区域环境质量，科学合理推进配套产业链开发建设进度；做好开发区建设生产与周边生态环境敏感区、居住区之间的有效防控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。

本项目属于C1492保健食品制造，不属于电镀项目，本项目已取得金寨县发展改革委的备案文件，不属于安徽省长江经济带发展负面清单中的项目，本项目不属于金寨经济开发区主导产业，但也不属于准入清单中的限制类和禁止类，可视为允许入园项目
符合

4

（四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控

根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水等规划。按照环保基础设施建设“适度超前”的原则，确保园区废水全收集、全处理；结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求及应急处理处置方案，园区污水处理厂出水标准须满足受纳水体水环境质量管理要求，保障受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。
本次评价要求企业严格执行环保“三同时”制度，项目生产过程中采取湿法作业，控制粉尘无组织排放；生产废水经处理后排污市政污水管网，进污水处理厂集中处理；

符合

5

（五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展

根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，控制与规划主导产业不相关的项目入区。规划入园产业需严格控制各项污染物排放，保障区域生态环境质量 ，不得盲目发展。引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。
本项目属于C1492保健食品制造，不属于化工、农药、制药、染料、印染、酿造等环境污染严重和高耗能项目，且不属于金寨经济开发区准入清单中的限制类和禁止类，属于园区允许入园项目，本项目自动化水平较高
符合

（六）提升环境管理水平，加强生态环境风险防控

统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险三级防控体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，适时同步更新“区域评估+环境标准”成果。

本项目属于保健食品制造，环境风险潜势为Ⅰ，风险较小，本项目日常落实自行监测制度
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于淘汰类、限制类，视为允许建设项目。本项目已于2024年11月14日进行首次备案，于2026年4月20日取得修改后的备案文件，项目编码为：2411-341524-04-01-470415。
因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。

2、项目选址可行性
（1）项目用地符合性分析

本项目位于金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南，根据皖2024金寨县不动产权第0016948号可知，项目所在地为工业用地，与《金寨县国土空间总体规划（2021-2035年）》中的规划相符。
（2）周边环境相容性分析

项目选址位于金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南，根据现场勘查，本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标。项目北侧为国网金寨供电公司新城服务中心，项目南侧为安徽光晟精密科技有限公司，项目西侧为江天路，隔路为金梧桐创业产业园，项目东侧为空地，外环境制约因素小，本项目运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响是可接受的，本项目建设与周边环境是相容的。
（3）外部建设条件分析

项目选址位于金寨经济开发区，所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯、天然气等基础配套设施齐全，因此项目外部建设具有可行性。
（4）对外环境的影响
本项目产生的废水经过预处理后，接管进入到金寨县污水处理厂。项目生产过程中产生的各类废气，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，认真履行“排污许可”和“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响不大。
综上，从项目用地符合性、周边环境相容性、外部建设条件、对外环境影响等方面综合考虑，本项目选址基本可行。
3、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
根据安徽省生态保护红线（皖政秘〔2018〕120号），金寨县行政区划代码为341524，县域面积3924.6km2，红线面积2196.35km2，占比55.96%，主导生态功能为水源涵养。保护地包括安徽天马国家级自然保护区、天堂寨风景名胜区、天堂寨国家森林公园、六安市金寨县梅山水库饮用水源地等。

根据《安徽省生态保护红线》规定，大别山北麓中低山水源涵养及水土保持生态保护红线的保护重点为：“控制水土保持、保育生物多样性、提高生态系统水源涵养能力，严格环境准入，开展生态林业、生态农业建设，发展生态旅游业”。

根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》中六安市生态保护红线分布图，本项目不在六安市金寨县梅山水库饮用水源地生态红线范围内，本项目厂址位于金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及森林公园、地质公园、重要湿地等敏感区存在，不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线
项目评价区域内大气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，地表水体史河现状水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目采取的各项污染防治措施可行，污染物能够稳定达标排放，本项目的建设不会降低区域环境质量功能级别。

（3）资源利用上线
本项目建设过程中利用的资源主要为水、电，均为清洁能源。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用线。
（4）生态环境准入清单
根据安徽省六安市“三线一单”技术成果内容，项目拟建区域属于“重点管控单元”，对照《六安市“三线一单”生态环境准入清单》（2021年1月）项目属于“重点管控单元生态环境准入清单”中的“重点管控单元12”，管控单元编号：ZH34152420122。本项目不属于清单中的限制和禁止类项目。

[image: image3.jpg]- | EaER
X Q@ 028 | ONE | NAE | Ok | OER ZREHEE | MEEERET:

s % 14 04

REERST ENEEeT —REEST

B saspen

—0

o

| 5

TR ZH34152420122
BTER: <2
HIT%: SRET

=

. D AR

&l

RSERET
ol = —&





图1-3  项目在安徽省"三线一单"公众服务平台的位置

对照金寨经济开发区环境准入清单，本项目属于允许入园项目

表1-3  项目与准入清单符合性分析
清单类型
产业类别
产业
类别
备注
本项目情况
鼓励类
主导产业
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37
375摩托车制造（燃油摩托车除外）

377助动车制造
清洁生产水平达到国内先进水平；引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不应低于国内同行业先进水平
本项目属于C1492保健食品制造，不属于电镀项目，不属于主导产业，本项目外排废水不含氟化物，不属于限制类和禁止类项目，属于允许类
电气机械和器材制造业38
382输配电及控制设备制造

384电池制造（光伏电池、锂离子电池组装）
计算机、通信和其他电子设备制造业39
397电子器件制造

398电子元件及电子专用材料制造

有条件进入类
开发区培育的钼基产业项目
/
主导产业及其配套产业涉及含氟废水排放的项目，控制入驻项目含氟废水排放量
园区污水处理厂尾水氟化物排放需满足受纳水体水环境质量管理要求
电镀项目需入驻开发区表面处理中心
有条件进入，不得突破已批复的重金属总量
限制类
《产业结构调整指导目录》《安徽省淮河流域水污染防治条例》等有关文件规定的限制类产业
禁止类
禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》《安徽省发展改革委关于印发安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》《安徽省淮河流域水污染防治条例》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备

综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求。项目符合“三线一单”管理要求。
（5）环境分区管控
①大气环境分区管控要求

根据六安市大气环境分区管控图，本项目所在地属于重点管控区。
表1-4  与大气环境分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

重点管控区

落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《六安市能源发展“十四五”规划》《六安市“十四五”工业发展规划》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》等要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

本项目废气污染物均采取了高效地收集、处理措施，各项废气污染物能够做到稳定达标排放。本项目所在地属于达标区，项目对废气申请总量控制指标
[image: image65.png]


[image: image4.jpg][T TN T gy (S T e T TS ST e
f i 7= £

o TR s e

N

A

1: 730,000
0510 20 30 40
P s k1

o

1)
P
[
“n
e 0
&an
—— smun
-
it
it
.
I
AHRATEK
W s
| ETRTRTT
AR

AEDESFRR
RHERRFRBRARLE

HKHipd p'g. Tk

W ‘...:fmf,.!: I, 20238H





图1-4  项目选址与大气环境分区管控的位置关系图

②水环境管控分区管控要求

根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在地属于重点管控区。

表1-5  与水环境分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

重点管控区
依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》中相关要求对直接影响城市建成区水体治理成效的区域进行管控；落实《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。

本项目产生的废水经过预处理后，接管进入金寨县污水处理厂进行处理达标后排入汲河，因此，废水中的总量控制因子COD、氨氮可纳入金寨县污水处理厂总量控制指标。
[image: image5.jpg]st
[
an
s
KER
S
3
ik
i
(I
[ ERVERE T
[ TR ST
[ ERETE T
PR

svmes_ swpws

SRR AL
ARBESTHE
RRERFRARARAT

H

231




图1-5  项目选址与六安市水环境分区管控的位置关系
③土壤环境分区管控要求

对照六安市土壤环境分区管控图，项目属于土壤环境一般管控区。

表1-6  与土壤环境风险防控分区管控要求的协调性分析

管控单元分类

环境管控要求

协调性分析

一般管控区

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。

本项目按照相关要求采取了源头控制、分区防渗等土壤污染防治措施，杜绝土壤污染途径。
综上，本项目废水、废气、噪声、固废经治理之后对环境影响可以接受，不会突破区域环境质量底线。

[image: image6.jpg]L

Lo

PRSI - TR

win

arips

e

L

N

3

B ‘ \

1: 730,000
tloswo 2 % w
f ki
&

b
0]
R
£ K
n| [2£3

S

| T

I it e e
R

e

AL
AETESFRE
LMERTRABEARAEF





图1-6  项目选址与土壤环境分区管控的位置关系图

4、与相关政策相符性分析

表1-7  与相关政策符合性分析

政策名称
相关条款要求
本项目情况
相符性
安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知

严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按照国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。

项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩的行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”行业，满足区域生态环境准入要求
符合
安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知
督促工业企业落实VOCs减排主体责任。2020年底前，石化、现代煤化工行业全面开展泄漏检测与修复（LDAR），并建立健全管理制度，有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式；集装箱制造行业涂装工序全面使用水性涂料；整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；木质家具制造行业水性、紫外光固化涂料替代比例达到60%，全面使用水性胶粘剂，有机废气收集效率不低于80%；船舶制造行业60%以上的涂装作业实现密闭喷涂施工，有机废气收集率不低于80%；工程机械制造行业高固体分、粉末涂料使用比例不低于30%，有机废气收集率不低于80%；钢结构制造行业高固体分涂料使用比例不低于50%；卷材制造行业有机废气收集率不低于90%；包装印刷行业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于70%，塑料软包装领域无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例不低于70%，油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用环节有机废气收集率不低于70%；
实验室产生的有机废气配套建设通风柜或万向罩进行收集，收集效率可达90%，并设置处理设施进行处理
符合
安徽省大气办《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）
实行错峰生产。加大溶剂使用源等工业企业生产季节性调控力度，O3污染高发时段，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产。加强企业非正常工况排放治理，梳理有机废气不通过治理设施直排环境问题，建立有机废气旁路综合整治台账，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路，8月31日前完成排查建账、分类整治；
项目在生产开机时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使废气都能得到及时处理；停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修时企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。并建立有机废气综合整治台账
符合
实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可简化管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为；
根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理。项目运营后按照排污许可核发规范要求进行排污许可登记填报
符合

重点行业挥发性有机物综合治理方案
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行；
实验室产生的废气设置通风柜和万向罩进行收集，设置碱液喷淋塔+干式过滤+1套二级活性炭吸附装置，满足应收尽收、空间密闭等提高废气收集率要求
符合
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。非水溶性VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置
实验室产生的废气通过设置通风柜和万向罩收集后，设置碱液喷淋塔+1套二级活性炭吸附装置处理，废活性炭定期更换，可以提高并保证VOCs治理效率
符合
综上所述，本项目符合《安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知》《安徽省大气办《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》》等相关政策的规定。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
（1）项目建设由来
金寨金新生物科技有限公司成立于2024年8月，位于金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南，主要进行保健食品的加工。
金寨金新生物科技有限公司拟投资11000万元，建设“中药材加工项目”主要是对灵芝、黄精等中药材进行深加工，形成年产破壁灵芝孢子粉30吨、破壁灵芝孢子粉颗粒30吨、破壁灵芝孢子粉胶囊1亿粒、破壁灵芝孢子油软胶囊6000万粒和灵芝黄精饮品1000万瓶的生产能力。
（2）项目委托
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，项目建设应开展环境影响评价并报有审批权的环保部门审批。
根据《国民经济行业分类》，项目国民经济行业类别为“C1492保健食品制造”，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价须编制环境影响报告表，判定依据标准见下表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录）
项目类别

环评类别

报告书

报告表

登记表

本项目情况

十一、食品制造业 14
本项目为保健食品制造，生产加工工艺中含有造粒、提取、浓缩和超临界萃取等工艺，判定为报告表
24
其他食品制造149*

有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造

盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造

以上均不含单纯混合、分装的

/

我单位在接受委托以后，向该公司提交了环评所需的资料清单，并对该项目所在地周围环境状况进行了实地勘察，与项目建设单位有关技术人员及环境保护有关人员进行讨论和技术交流，收集了大量的背景资料，初步完成了环评工作的前期准备。编制完成了《中药材加工项目环境影响报告表》，现上报生态环境主管部门审核。
（3）项目排污许可管理类别判定

根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件，环评报告应落实项目环境影响评价与排污许可联动内容。

本项目为《国民经济与行业分类》中的“C1492保健食品制造”，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，判定依据标准见下表。
表2-2  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
管理类别

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

本项目情况
九、食品制造业 14
17
方便食品制造 143，其他食品制造 149
/
米、面制品制造1431*，速冻食品制造1432*，方便面制造 1433*，其他方便食品制造 1439*，食品及饲料添加剂制造1495*，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的

其他*

判定为登记管理
企业建成正式投产前，应按照《排污许可管理条例》，办理排污许可登记填报工作。
2、项目组成

项目位于金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南，建设1栋6F生产厂房，进行破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉胶囊、破壁灵芝孢子油软胶囊和灵芝黄精饮品的生产，项目主要建设内容及工程规模见下表。

表2-3  工程建设内容一览表
工程

类别

项目名称

建设内容及规模

主体

工程

生产厂房
1栋6F，框架结构，总建筑面积为12000m2，进行灵芝、黄精等中药材加工
1F，框架结构，设置净选台、粉碎机、提取罐、浓缩器、喷雾干燥器、配液器、吹瓶灌装轧盖线等进行灵芝黄精等饮品生产，并设置CO2超临界萃取区，为破壁灵芝孢子油软胶囊生产提供萃取工序
2F，框架结构，设置破壁机、混合机、制粒机、热风循环烘箱、振荡筛、胶囊填充机以及包装机进行破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉胶囊的生产
3F，框架结构，设置配料罐、化胶罐、压丸定型机、选丸区、内包装瓶线和外包装线，进行破壁灵芝孢子油软胶囊的生产
4F，框架结构，为配套的实验室，主要是为生产产品进行检测，设置天平室、理化室、样品准备室、精密仪器室、微生物限定室等主要进行水分测定、灰分测定、酸价测定、过氧化值测定、标志性成分测定、微生物限度测定
5F和6F均为备用发展区，目前空置不进行规划
辅助

工程

办公区
在2F的西南侧和4F的北侧，分别设置办公区，用于日常办公使用
储运

工程

原辅料库
1F：在厂房的西北角设置原辅料库和冷库，原辅料库面积约为65m2，冷库面积约为32m2，用于存放黄精、石斛等

2F：在厂房的西北侧设置原辅料库和包材库，原辅料库面积约为100m2，包材库面积为50m2，用于存放灵芝等原料以及包装用的辅材
3F：在厂房的西北侧设置原辅料库和包材库，原辅料库面积为36m2，包材库面积为68m2，用于存放灵芝等原料以及包装用的辅材

4F：在厂房的西北侧设置包材库，以及在厂区中部设置1个危化品专柜，用于存放实验使用的盐酸、硫酸、硝酸等危险化学品。
成品库
1F：不设置成品库，设置1个1500L提取液储罐、1个2000L调配罐、400L浓缩液储罐，2个500L配液后的储罐，用于暂存灵芝黄精提取液以及饮品原液

2F：不设置成品库，在西侧设置半成品库，面积约为58m2，用于暂存破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉胶囊的半成品

3F：在厂房的西侧设置成品库，面积为50m2，用于暂存生产的成品，成品暂存周期最大为7天。
公用

工程
供水系统

由市政供水管网供给，设置1套纯水系统，处理能力为1t/h，为厂区提供纯水
供电系统

接自市政供电系统

排水系统

雨污分流，生活污水经过化粪池进行预处理、清洗废水经过沉淀池进行预处理，实验室器皿二道清洗废水经过中和处理后，同纯水制备浓水、冷凝水以及蒸汽发生器定期排水和高压蒸汽灭菌锅外排水共同接管到金寨县污水处理厂集中处理
消防工程
-1F设置消防泵房和消防水池
环保

工程
废气治理

粉碎、干燥、破壁、混合设备运行过程中全密闭，采用负压收集，振荡筛和总混设置集气罩进行收集+1套布袋除尘器进行处理+1根15m高（DA001）排气筒排放
实验室产生的废气主要是酸性废气和非甲烷总烃，设置通风柜和万向罩对产生的废气进行收集，设置碱液喷淋塔+1套二级活性炭吸附装置+1根15m高（DA002）排气筒排放
无组织措施：车间1F、2F和3F设置为10万级洁净车间，生产区域整体密闭，采用三级过滤措施
废水治理

雨污分流，生活污水经过化粪池进行预处理、清洗废水经过沉淀池进行预处理，实验室器皿二道清洗废水经过中和处理后，同纯水制备浓水、冷凝水以及蒸汽发生器定期排水和高压蒸汽灭菌锅外排水共同接管到金寨县污水处理厂集中处理
固体废物

处置

生活垃圾设置分类垃圾桶进行分类收集
一般固废主要为挑选废弃物、过滤残渣、废孢子渣、废过滤筛、异形丸、废包装材料、废RO膜、实验室废培养基、收集的粉尘由建设单位收集后，合理处置
产生的危险固废，设置危废暂存间，危废暂存间位于1F的西北侧，面积为5m2，暂存后交有资质单位处置
噪声治理

采用优化设备选型、基础减振、厂房隔声等措施。

地下水

防治
分区防渗。

重点防渗区：危废暂存间、危化品专柜和中和池为重点防渗区，整个贮存间采用2mm以上高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，防渗要相当于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。
一般防渗区：除重点防渗区外的其他生产区域为一般防渗区，防渗相当于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。
环境风险
厂区配备突发环境风险应急物资，编制突发环境风险应急预案，并定期演练。
环境管理
企业设置兼职环保人员，做好生产设备及污染治理设施运行台账，危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留5年，转移联单保留不少于5年。
3、产品方案

本项目具体产品方案详见下表。
表2-4  产品方案一览表

产品名称

年产量

规格
破壁灵芝孢子粉

30吨

粒径在8~10μm

破壁灵芝孢子粉颗粒

30吨

粒径在0.8~2.0mm

破壁灵芝孢子粉胶囊

1亿粒

单粒胶囊0.5g，其中孢子粉0.3g，胶囊0.2g
破壁灵芝孢子油软胶囊

6000万粒

单粒胶囊0.4g，其中孢子油0.12g，胶囊0.28g，孢子油出油率30%
灵芝黄精等饮品

1000万瓶

50mL/瓶
4、主要设备

拟建项目主要生产设备使用情况如下表所示。

表2-5  项目主要设备一览表

序号

设备名称
数量/（台/套）
位置

工序
1

CO2超临界萃取机
1

1F
萃取
2

粉碎机

1

1F
粉碎

3

800L提取罐
1

1F

提取

4

1500L提取液储存罐
1

1F
提取

5

300L浓缩器
1

1F
浓缩

6
2000L调配罐

1
1F
暂存

7
400L浓缩液储罐
1
1F
浓缩
8
500L配液罐
1
1F
配液
9
500L储液罐
1

1F

暂存

10
喷雾干燥器

1

1F
干燥

11
1t/h蒸汽发生器
1

1F
提供热源
12
吹瓶灌装轧盖线

2

1F
灌装

13
双门灭菌柜

1

1F
灭菌

14
破壁机

1

2F
破壁

15
混合机

1

2F
混料

16
制粒机

1

2F
制粒

17
热风循环烘箱

2

2F
烘干

18
振荡筛

1

2F
筛分

19
总混机
1
2F
总混

20
胶囊填充机

1

2F
胶囊填充

21
包装机

1

2F
包装

22
1t/h纯水机组
1

2F
制备纯水
23
4000L配料罐
1

3F
胶囊油配料
24
4000L化胶罐
1

3F
化胶
25
压丸机
1

3F
压丸

26
瓶装线
1

3F
内包装

27
包装机
2

3F
外包装

28
电子天平
2
4F
实验室

29
恒温鼓风干燥箱
2
4F
30
称量瓶
10
4F
31
移液管
10
4F
32
烧杯
30
4F
33
坩埚
5
4F
34
离心机
2
4F
35
恒温水浴锅
1
4F
36
旋转蒸发仪
1
4F

37
比色皿
5
4F
38
紫外-可见分光光度计
2
4F
39
恒温培养箱
2
4F
40
高压蒸汽灭菌锅
1
4F

41
无菌操作台
2
4F

42
菌落计数器
1
4F

5、原辅材料及能源消耗

（1）本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表所示。

表2-6  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

产品
类别
名称
年消耗量
最大贮存量
包装规格
存储位置
备注
破壁灵芝孢子粉
原料
灵芝孢子粉
28
2t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
原料
灵芝子实体
2
0.5t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
破壁灵芝孢子粉颗粒
原料
灵芝孢子粉
17
2t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
原料
灵芝子实体
2
0.5t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
辅料
玉米淀粉
10
0.5t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
辅料
微晶纤维素
1
0.2t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
破壁灵芝孢子粉胶囊
原料
灵芝孢子粉
17
2t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
原料
灵芝子实体
2
0.5t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
辅料
玉米淀粉
10
0.5t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
辅料
微晶纤维素
1
0.2t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
辅料
明胶
0.3
0.1t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
辅料
甘油
0.3
0.1t
桶装，25kg/桶
原辅料库
外购
辅料
空心胶囊
1.02亿粒
0.1亿粒
箱装，10万粒/箱
原辅料库
外购
破壁灵芝孢子油软胶囊
原料
灵芝孢子粉
20
2t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
原料
灵芝子实体
4
0.5t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
辅料
明胶
0.2
0.1t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
辅料
甘油
0.2
0.1t
桶装，25kg/桶
原辅料库
外购
辅料
空心胶囊
0.62亿粒
0.1亿粒
箱装，10万粒/箱
原辅料库
外购
灵芝黄精等饮品
原料
灵芝孢子粉
12
1t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
原料
黄精
10
2t
袋装，30kg/袋
原辅料库
外购
原料
石斛
2
0.2t
袋装，25kg/袋
原辅料库
外购
包装
辅料
外包装材料
1.2t
0.2t
箱装，25kg/箱
原辅料库
外购
辅料
包装瓶
0.5t
0.1t
箱装，20kg/箱
原辅料库
外购
实验
辅料
95%无水乙醇
50kg
5kg
瓶装，100g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
无水氯化钙
20kg
5kg
袋装，500g/袋
实验室试剂柜
外购
辅料
38%盐酸
30kg
5kg
瓶装，500g/瓶
危化试剂柜
外购
辅料
68%硝酸
30kg
5kg
瓶装，500g/瓶
危化试剂柜
外购
辅料
氢氧化钠
30kg
5kg
瓶装，500g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
酚酞指示剂（分析纯）
2kg
0.5kg
瓶装，100g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
乙醚（分析纯）
5kg
1kg
瓶装，500g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
无水乙醇-乙醚混合液
5kg
1kg
瓶装，500g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
邻苯二甲酸氢钾（基准试剂）
0.5kg
0.1kg
瓶装，10g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
乙酸乙酯（分析纯）
5kg
1kg
瓶装，500g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
冰醋酸（分析纯）
5kg
0.5kg
瓶装，100g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
碘化钾（分析纯）
10kg
2kg
瓶装，500g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
硫代硫酸钠（分析纯）
10kg
2kg
瓶装，500g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
淀粉指示剂（分析纯）
8kg
0.5kg
瓶装，100g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
硫酸蒽酮（分析纯）
0.5kg
0.1kg
瓶装，10g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
98%浓硫酸
40kg
5kg
瓶装，500g/瓶
危化试剂柜
外购
辅料
葡萄糖标准品
5kg
1kg
瓶装，100g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
香草醛（分析纯）
5kg
0.5kg
瓶装，100g/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
生理盐水
100kg
10kg
瓶装，1kg/瓶
实验室试剂柜
外购
辅料
大豆胨琼脂培养基
2000个
200个
箱装，100个/箱
实验室试剂柜
外购
辅料
葡萄糖琼脂培养基
2000个
200个
箱装，100个/箱
实验室试剂柜
外购
能源消耗
水
2364m3/a
/
/
/
市政
电
30万kW•h/a
/
/
/
市政
（2）原辅材料的理化性质

表2-7  主要原辅材料理化性质一览表

序号

试剂名称

理化性质

毒理性

1

明胶

化学式：(C₆H₁₂N₂O₅)n（多肽聚合物）；分子量：50000～100000；密度：1.30～1.40g/cm³；熔点：＞226℃（分解）；沸点：分解，无固定值；闪点：不燃；挥发性：无挥发性；物化性质：浅黄脆片/粉末，无臭无味，冷水溶胀（吸水5-10倍），热水溶解成胶体、冷却成凝胶，不溶于乙醇、乙醚、氯仿，性质稳定，食品级可食用

无毒，食品级无致癌、致突变、致畸性

2

甘油（丙三醇）

化学式：C₃H₈O₃；分子量：92.09；密度：1.261g/cm³（20℃）；熔点：18.2℃；沸点：290℃（分解）；闪点：176℃（开杯）；挥发性：低挥发性；物化性质：无色无臭黏稠液体，味甜，强吸湿性，与水、乙醇任意混溶，微溶于乙酸乙酯，不溶于乙醚、氯仿，不易燃，化学性质稳定

LD₅₀：大鼠经口12600mg/kg，小鼠经口8700mg/kg；LC₅₀：无数据；其他毒理：低急性毒性，过量摄入可能引起腹泻、恶心等胃肠道不适

3

95%无水乙醇

化学式：C₂H₅OH；分子量：46.07；密度：0.789g/cm³（20℃）；熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；闪点：13℃（闭杯）；挥发性：极易挥发；物化性质：无色透明液体，有醇香，与水、多数有机溶剂互溶，易吸水，易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限3.5%-18.0%）

LD₅₀：大鼠经口7060mg/kg，兔经口4500mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入20000ppm（4h）

4

无水氯化钙

化学式：CaCl₂；分子量：111.00；密度：2.15g/cm³；熔点：772℃；沸点：1600℃；闪点：不燃；挥发性：无挥发性；物化性质：白色立方结晶或粉末，无臭微苦，极强吸湿性，易潮解，溶于水剧烈放热，溶于乙醇、丙酮，化学性质稳定，可作为干燥剂使用

LD₅₀：大鼠经口1000～2000mg/kg；其他毒理：低急性毒性，对皮肤、黏膜有轻微刺激性，接触潮湿皮肤可能引起不适；无致癌、致突变性，不具有麻醉作用，无蓄积毒性

5

38%盐酸

化学式：HCl（水溶液）；分子量：36.46（HCl）；密度：1.19g/cm³（20℃）；熔点：-25℃（38%溶液）；沸点：约48℃（共沸）；闪点：不燃；挥发性：极易挥发，挥发出的HCl气体遇水蒸气形成白雾；物化性质：无色透明液体，有强刺激性气味，强酸，腐蚀性极强，能腐蚀金属、玻璃和橡胶，与碱发生中和反应

LD₅₀：大鼠经口900mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入3124ppm（1h）；其他毒理：强腐蚀性，接触皮肤、黏膜可引起灼伤、溃疡，吸入HCl气体可刺激呼吸道，引起咳嗽、胸闷、呼吸困难，严重时导致肺水肿

6

68%硝酸

化学式：HNO₃（水溶液）；分子量：63.01（HNO₃）；密度：1.40g/cm³（20℃）；熔点：-42℃（68%溶液）；沸点：121℃（共沸）；闪点：不燃（强氧化剂）；挥发性：易挥发，挥发出的HNO₃气体遇水蒸气形成白雾；物化性质：无色或微黄色液体，有刺激性气味，强酸，强氧化性，见光易分解产生NO₂（使溶液变黄），腐蚀性极强，能氧化多数金属和有机物

LD₅₀：大鼠经口890mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入2400ppm（1h）；其他毒理：强腐蚀性和强氧化性，接触皮肤、黏膜立即造成严重灼伤，甚至溃疡坏死；吸入其蒸气可引起呼吸道刺激、肺水肿，严重时危及生命

7

氢氧化钠

化学式：NaOH；分子量：40.01；密度：2.13g/cm³；熔点：318℃；沸点：1390℃；闪点：不燃；挥发性：无挥发性；物化性质：白色片状或粒状固体，易潮解，吸收空气中的CO₂变质生成碳酸钠，强碱，腐蚀性极强，溶于水剧烈放热，能腐蚀金属、玻璃和有机物

LD₅₀：大鼠经口40mg/kg；LC₅₀：无吸入毒数据（主要危害为腐蚀性）；其他毒理：强腐蚀性，接触皮肤、黏膜可造成严重灼伤、糜烂，溅入眼睛可导致失明；无致癌性，但长期接触可损伤皮肤和呼吸道黏膜

8

酚酞指示剂（分析纯）

化学式：C₂₀H₁₄O₄；分子量：318.32；密度：1.277g/cm³（32℃）；熔点：257～259℃；沸点：557.8℃（760mmHg）；闪点：206.5℃；挥发性：低挥发性；物化性质：白色或微黄色结晶粉末，无味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚，酸性条件下无色，碱性条件下显紫红色（pH8.2-10.0），常用作酸碱指示剂

LD₅₀：大鼠经口＞1000mg/kg，大鼠腹腔注射500mg/kg；其他毒理：低急性毒性，对皮肤、黏膜无刺激性，无致癌、致突变、致畸性

9

乙醚（分析纯）

化学式：(C₂H₅)₂O；分子量：74.12；密度：0.714g/cm³（20℃）；熔点：-116.2℃；沸点：34.6℃；闪点：-45℃（闭杯）；挥发性：极易挥发；物化性质：无色透明液体，有刺激性气味，微溶于水，与多数有机溶剂混溶，易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限1.9%-36.0%），久置易生成过氧化物（具有爆炸性）

LD₅₀：大鼠经口1215mg/kg，兔经皮＞14200mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入221190mg/m³（2h）；其他毒理：具有强麻醉作用，吸入过量可引起头痛、眩晕、嗜睡、昏迷，严重时导致呼吸、心跳抑制，无明显致癌性

10

无水乙醇-乙醚混合液

化学式：C₂H₅OH + (C₂H₅)₂O（混合体系）；分子量：46.07+74.12（混合）；密度：0.75g/cm³（20℃，1:1）；熔点：-120℃（1:1）；沸点：34.6～78.3℃（共沸）；闪点：-10℃（闭杯）；挥发性：极易挥发；物化性质：无色透明液体，有醇香+刺激性气味，体系互溶，易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物，挥发性强于单一试剂，常用作萃取剂

LD₅₀：大鼠经口1500～2000mg/kg（混合体系）；LC₅₀：大鼠吸入150000～200000mg/m³（2h）；其他毒理：兼具乙醇和乙醚的毒理特性，有麻醉作用，吸入过量可引起中枢神经系统抑制；

11

邻苯二甲酸氢钾（基准试剂）

化学式：C₈H₅KO₄；分子量：204.22；密度：1.636g/cm³；熔点：295～300℃（分解）；沸点：378.3℃（760mmHg）；闪点：196.7℃；挥发性：无挥发性；物化性质：白色结晶粉末，无臭，溶于水（80g/L，20℃），微溶于乙醇，水溶液稳定，是酸碱滴定常用的基准物质，pH缓冲性能良好

LD₅₀：大鼠经口＞3200mg/kg；LC₅₀：无数据；其他毒理：低急性毒性，少量接触无危害，过量摄入可能引起胃肠道刺激症状

12

乙酸乙酯（分析纯）

化学式：CH₃COOC₂H₅；分子量：88.11；密度：0.902g/cm³（20℃）；熔点：-83.6℃；沸点：77.1℃；闪点：-4℃（闭杯）；挥发性：易挥发；物化性质：无色透明液体，有水果香味，微溶于水，与多数有机溶剂混溶，易燃，蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物（爆炸极限2.2%-11.2%），易水解（酸性/碱性条件下），常用作溶剂、萃取剂

LD₅₀：大鼠经口11300mg/kg，兔经皮＞20000mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入56000ppm（4h）；其他毒理：低急性毒性，吸入过量可引起头痛、头晕、恶心、呕吐，具有轻微麻醉作用；对眼、鼻有刺激性

13

冰醋酸（分析纯）

化学式：CH₃COOH；分子量：60.05；密度：1.049g/cm³（20℃）；熔点：16.6℃（低温呈冰状结晶）；沸点：117.9℃；闪点：39℃（闭杯）；挥发性：易挥发；物化性质：无色透明液体，有强烈刺激性气味，强酸，腐蚀性强，可与水、多数有机溶剂混溶，易燃，低温下易凝固，化学性质稳定

LD₅₀：大鼠经口3530mg/kg，兔经皮1060mg/kg；LC₅₀：小鼠吸入13791mg/m³（1h）；其他毒理：具有腐蚀性和刺激性，接触皮肤、黏膜可引起灼伤、红肿，吸入其蒸气可刺激呼吸道，引起咳嗽、胸闷

14

碘化钾（分析纯）

化学式：KI；分子量：166.00；密度：3.12g/cm³（20℃）；熔点：681℃；沸点：1323℃；闪点：不燃；挥发性：无挥发性；物化性质：无色或白色立方晶体，无臭，味咸苦，易潮解，遇光易分解析出碘（使晶体变黄），易溶于水、甘油，微溶于乙醇，水溶液呈弱碱性

LD₅₀：大鼠经口2779mg/kg，大鼠静脉注射285mg/kg；其他毒理：低急性毒性，过量摄入可引起恶心、呕吐、腹泻等胃肠道不适

15

硫代硫酸钠（分析纯）

化学式：Na₂S₂O₃（无水）；分子量：158.11（无水）；密度：1.667g/cm³；熔点：48.3℃（五水合物）；沸点：100℃（分解，五水合物）；闪点：不燃；挥发性：无挥发性；物化性质：无色或白色结晶粉末，无臭，易溶于水（210g/L，20℃），难溶于乙醇，水溶液呈弱碱性，具有强还原性，易被氧化，是碘量法滴定常用试剂

LD₅₀：大鼠经口＞2000mg/kg，大鼠经皮＞2000mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入＞2.6mg/L（4h）；其他毒理：低急性毒性，少量接触无危害，过量摄入可引起胃肠道不适

16

淀粉指示剂（分析纯）

化学式：(C₆H₁₀O₅)n（多糖聚合物）；分子量：数万～数十万；密度：1.50g/cm³；熔点：分解，无固定值；沸点：分解，无固定值；闪点：不燃；挥发性：无挥发性；物化性质：白色粉末，无臭无味，不溶于冷水，热水中糊化形成胶体，遇碘变蓝色（碘量法常用指示剂），天然多糖，性质稳定

无毒，食品级

17

硫酸蒽酮（分析纯）

化学式：C₁₄H₁₀O·H₂SO₄；分子量：276.30；密度：1.325g/cm³（25℃）；熔点：155℃；沸点：721℃；闪点：无数据；挥发性：低挥发性；物化性质：无色针状结晶，无臭，微溶于水，易溶于浓硫酸，化学性质稳定，是糖类检测常用的显色试剂（蒽酮反应）

LD₅₀：大鼠经口＞5000mg/kg；其他毒理：低急性毒性，少量接触无危害，过量摄入可能引起胃肠道刺激症状

18

98%浓硫酸

化学式：H₂SO₄（水溶液）；分子量：98.08（H₂SO₄）；密度：1.84g/cm³（20℃）；熔点：10.3℃（98%溶液）；沸点：337℃；闪点：不燃（强氧化剂）；挥发性：难挥发性；物化性质：无色黏稠油状液体，无臭，强酸，具有强氧化性、强脱水性、强腐蚀性，溶于水剧烈放热（需沿器壁缓慢注入），能腐蚀金属、玻璃和有机物，可使纸张、木材等碳化

LD₅₀：大鼠经口2140mg/kg；LC₅₀：大鼠吸入510mg/m³（2h），小鼠吸入320mg/m³（2h）；其他毒理：强腐蚀性、强氧化性和强脱水性，接触皮肤、黏膜立即造成严重灼伤、碳化，溅入眼睛可导致失明

19

香草醛（分析纯）

化学式：C₈H₈O₃；分子量：152.15；密度：1.06g/cm³；熔点：81～84℃；沸点：285℃；闪点：147℃；挥发性：低挥发性；物化性质：白色或微黄色针状结晶，有特殊香荚兰香气，微溶于冷水，溶于热水、乙醇、乙醚，空气中易氧化（颜色加深），遇碱变色，化学性质较稳定，常用作显色试剂、香料

LD₅₀：大鼠经口1580mg/kg，兔经皮＞5000mg/kg；其他毒理：低急性毒性，过量摄入可引起恶心、呕吐等胃肠道不适

6、公用工程

本项目主要公辅设施匹配情况如下

（1）给水工程

供水水源来自园区市政供水管网。

（2）排水工程

厂区实行雨污分流，生活污水经过化粪池进行预处理、清洗废水经过沉淀池进行预处理，实验室器皿二道清洗废水经过中和处理后，同纯水制备浓水、冷凝水以及蒸汽发生器定期排水和高压蒸汽灭菌锅外排水共同接管到金寨县污水处理厂集中处理，达标外排至史河。
供电工程

由市政供电管网接入。

（4）消防工程

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，厂区配备了消防栓、灭火器等，在厂区-1F设置消防水池。

7、水平衡分析

本项目用水分为使用自来水和纯水，使用自来水的为员工生活用水和器皿头道清洗用水，纯水主要是器皿二道清洗用水、产品用水和蒸汽发生器用水、提取用水以及实验室用水，纯水由纯水机组进行提供。
①员工生活用水
本项目劳动定员30人，厂区内不提供食宿，年工作300天，生活用水按120L/人·d计（含洁净区的洗衣、洗澡用水），则生活用水量为3.6m3/d（1080m3/a），生活污水按用水量80%，则项目生活污水量为2.88m3/d（864m3/a）。生活污水经厂区化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入金寨县污水处理厂集中处理。

②器皿清洗用水
本项目在生产过程中，对器皿的洁净度要求较高，需要对器皿进行清洗，清洗采用二道清洗，头道采用自来水进行清洗，二道采用纯水进行清洗，设置清洗水池进行清洗，自来水清洗用水量为0.5m3/d、150m3/a，纯水用水量为0.3m3/d、90m3/a，产生的废水量按照用水量的90%计，则废水量为0.72m3/d，216m3/a，此部分废水主要污染因子为COD、SS、氨氮，设置沉淀池进行沉淀后，进入金寨县污水处理厂集中处理。
③产品用水
在生产灵芝黄精液态饮品过程中的配液工序和在制粒工序中均需要使用纯水，配液工序使用纯水量：膏状物的比例为7:1，配液工序使用的纯水量约为262m3/a，在制粒阶段通入纯水，作为粘合剂，保持湿粒水分在15%，用水量约为12m3/a，此部分进入产品中，不产生废水，用水量为274m3/a、0.91m3/d。

④蒸汽发生器用水
本项目蒸汽发生器为1t/h的电蒸汽发生器，年工作300天，每天8h，产生的蒸汽为800L提取罐、热风循环烘箱、300L浓缩器、喷雾干燥器进行间接供热，产生的冷凝水回流至蒸汽发生器内，重复使用，定期排放，约1个月排放1次，排放量按照循环量的5%计，即0.4m3/d、120m3/a。
约30%的蒸汽损失，损失的蒸汽由纯水机组进行补给，需要补给的纯水量为2.4m3/d、720m3/a。

⑤提取用水
本项目采用水提的方式进行提取黄精、石斛和灵芝的有效成分，破碎后的原料和纯水按照1:6的比例投入到提取罐中，破碎后的黄精、石斛和灵芝总量为24t/a，则需要的纯水量为144m3/a、0.48m3/d，此部分水约80%在后续的蒸发浓缩中被蒸发出来，通过冷凝机组进行冷凝，形成冷凝水，冷凝水量为115.2m3/a、0.38m3/d，此部分废水较为清洁，通过污水管网，接管进入金寨县污水处理厂集中处理。

⑥实验室用水
实验室用水主要是在实验室器皿的清洗用水、试剂配制用水、高压蒸汽灭菌锅用水、恒温水浴锅补充水以及碱液喷淋塔废水。
a实验室器皿清洗用水：实验室器皿清洗分为头道粗洗和二道精洗，清洗均采用自来水，本项目实验室为生产配套的实验室，根据建设单位提供的资料，年实验次数约为1500次，头道粗洗用水量约为0.2L/次，二道精洗用水量为2L/次，头道清洗用水量为0.3m3/a，二道精洗用水量为3m3/a，产生的废水量按照用水量的90%计，则头道粗洗产生的废水量为0.27m3/a，此部分作为危废处理；二道精洗产生的废水量为2.7m3/a、0.009m3/d，此部分经过实验室的污水处理系统处理后，接管进入到金寨县污水处理厂集中处理。
b试剂配制用水：部分试剂在使用过程中需要加水进行配置，此部分加入的水为纯水，由2F的纯水系统进行提供，根据建设单位提供的资料，试剂配制用水量约为1.5m3/a，此部分水进入到试剂中，无废水产生，最终随试剂进入到残液中，属于危废。
c高压蒸汽灭菌锅用水：本项目设置1个高压蒸汽锅用于灭菌，高压蒸汽锅采用纯水进行制备蒸汽，高压蒸汽锅内的水循环使用，定期补充损耗的蒸汽，每15天更换一次锅内的水，本项目使用的高压蒸汽锅为20L，蒸汽损耗按照20%计算，则使用的纯水量为0.005m3/d、1.5m3/a，定期排放的废水量为0.001m3/d、0.3m3/a，此部分废水较为清洁，主要污染因子为COD、SS。
d恒温水浴锅补充水：本项目实验室设置恒温水浴锅1台，主要用于样品及试剂的浓缩、干燥和加热。工作原理是通过对水的加热，控制设备一个恒定的温度，恒温水浴锅使用纯水且水循环利用，无外排废水，需定期补充纯水，根据业主提供资料，补充水量约为0.1m3/d、30m3/a。

e喷淋塔更换废水：本项目设置一座碱液喷淋塔进行处理实验室产生的酸性废气，设计风机风量为10000m3/h，碱喷淋塔的气液比一般为1.5～2.5L/m3，本次取值2.0L/m3，循环水量为20m3/h，补充水量按照循环水量的1%计，则补充水量为1.6m3/d、480m3/a，喷淋塔约6个月更换一次，循环水池规格为1m3，水量为循环水池的80%，更换废水量为1.6m3/a、0.0053m3/d。
⑦纯水制备用水
本项目设置1t/h的纯水机组进行制备纯水，本项目需要使用的纯水量为1383m3/a、4.61m3/d，纯水制备率为75%，则需要的新鲜水为6.15m3/d、1845m3/a，产生的浓水量为1.54m3/d、462m3/a。此部分浓水主要污染因子为盐分，通过污水管网，接管进入金寨县污水处理厂集中处理。
本项目运营期间，用排水平衡如下图所示：


[image: image7.emf]生活用水 生活污水 化粪池

金寨现代产业园区污

水处理厂

纯水制备 浓水

纯水

器皿二道清

洗

产品用水

蒸汽发生器

器皿头道清

洗

沉淀池

3.6

3.6

2.88

0.72

2.88

6.15 1.54

4.61 0.91

2.8

0.3

定期外排水

0.4

2.4

0.4

0.03

0.27

0.5

0.05

0.45

0.72

1.54

新鲜水

11.8563

进入产品中

0.91

水提用水

0.48

冷凝水

0.38

0.1

0.32

实验室器皿

头道清洗

0.001

实验室器皿

二道清洗

作为危废

处置

试剂配制用

水

高压蒸汽锅

用水

恒温水浴锅

用水

0.001

0.01

中和

0.009

进入废液中，作为危

废处置

0.005 0.005

0.005

0.001

0.004

0.1

0.1

0.009

史河

0.001

5.87

喷淋塔更换

废水

160

1.6

作为危废进行处理

0.0053 1.6053

图2-2  项目水平衡图（m3/d）
8、总平面布置

本项目1F布置为灵芝黄精等饮品生产区，2F布置为破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉胶囊的生产区，3F布置为破壁灵芝孢子油软胶囊生产区，4F为实验室，5F和6F为备用发展区，车间内部设备布局严格按照工艺要求布局，工艺流畅，主要高噪声设备布局在厂房内部，可确保厂界噪声达标；项目废气排气筒设置在项目东南侧，不在项目所在区域常年主导风向上风向，最大程度减轻对办公区的污染影响。

项目区生产布置充分考虑了工艺系统的设计要求，生产加工区、物料存储区与办公区分开，便于安全生产管理。综上所述，本项目的总平面布置从环境保护角度较合理。
9、劳动定员及工作制度

劳动定员：建设项目劳动定员30人。

工作制度：单班制，厂内不提供食宿，每班工作8小时，年工作300天。



	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程及产排污分析节点图

（1）灵芝黄精饮品生产工艺

[image: image8.emf]原料

人工挑选

粉碎

提取

蒸发浓缩

干燥 配液

灌装

液态饮品

装瓶

粉状饮品

S1

G1

、

N

纯水

S2

、

N

G2

、

N

膏状

W1

、

N

10

万级洁净车间

纯水


图2-1  灵芝黄精饮品工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：

人工挑选：外购的黄精、石斛和灵芝等原料，进行人工挑选，符合食品标准的原料，剔除霉变、杂质、虫蛀部分，此段工序产生的主要污染为挑选出的废弃物S1。

粉碎：由粉碎机对其进行粉碎，将黄精、石斛和灵芝粉碎成小颗粒，一般为4mm左右，提高提取效率，此段产生的污染主要是破碎产生的颗粒物G1和设备运行的噪声N。
提取：采用水提工艺，设置1个800L提取罐进行提取，将破碎后的原料和纯水按照1:6的比例投入到提取罐中，进行密闭加热，提取罐由蒸汽发生器提供蒸汽，进行间接加热，加热温度100℃，提取时间为2h，提取后通过管道过滤器进行初步滤渣，提取液进入到1500L的提取罐中进行暂存，整个提取过程全密闭，此段过程中产生的主要污染为过滤残渣S2以及设备运行的噪声N。
蒸发浓缩：提取液泵入300L真空减压浓缩器，进行低温负压浓缩，温度：50～70℃，由蒸汽进行间接加热，真空度-0.06～-0.08MPa，减少热敏物质破坏，将提取液浓缩至黏稠状，送入到400L浓缩液储罐进行贮存，蒸发产生的水蒸汽设置冷凝机组进行冷凝，此段工序产生的主要污染为冷凝水W1以及设备运行的噪声N。

干燥装瓶：蒸发浓缩后形成膏状，约40%进入到喷雾干燥器中干燥制成粉状饮品，60%调配成液体饮品，膏状物料经高压雾化，在干燥器内瞬间干燥成粉末，利用旋风分离器进行分离，采用瓶装进行装瓶包装，得到粉状饮品，此段工序产生的主要污染为干燥过程中产生的粉尘G2以及设备运行的噪声N。

配液灌装：60%的膏状物料进入到500L配液罐加入纯水进行配液，膏状物与纯水的比例为1:7，经过搅拌溶解、均质、过滤，保证均匀稳定后，送入500L储液罐中进行储存，通过灌装系统进行灌装，完成液态饮品的生产，此段工序产生的污染主要是电机产生的噪声N。


[image: image9.emf]孢子粉、灵

芝子实体

破壁

称量

混合

制粒

干燥

振荡筛

总混

包装

破壁灵芝孢

子粉

纯水

包装

破壁灵芝孢

子颗粒

装囊 包装

破壁灵芝孢

子颗粒胶囊

超临界

CO

2

萃

取

100

目过滤

明胶、甘

油、纯水

化胶

囊皮胶液 囊芯液

制丸

干燥定型 人工选丸 包装

孢子油软胶

囊

G4

、

N

G3

、

N

G5

、

N

G6

、

N

S4

N

S5

S3

制粒时加入

玉米淀粉

微晶纤维素


图2-2 灵芝孢子粉、颗粒、颗粒胶囊和孢子油软胶囊生产工艺流程
破壁：外购的灵芝孢子粉和灵芝孢子实体均未进行破壁处理，破壁为打破灵芝孢子的双层壁结构，释放内部活性成分，易于被人体吸收，本次采用机械碾压物理破壁，破壁温度为常温，破壁率大于95%，破壁整个过程为密闭状态，此段工序产生的主要污染为破壁产生的粉尘G3以及设备运行的噪声N。

称量：按配方比例精准称取破壁孢子粉、灵芝子实体粉等原料。
混合：称量后通过气提方式，将破壁孢子粉、破壁灵芝子实体按照比例输送至混合机内进行混合，混合过程中全过程密闭，若进行制粒时，需要加入玉米淀粉和微晶纤维素，仅生产粉末则无需加入，产生的污染主要是混合粉尘G4以及设备运行的噪声N。
包装：混合后进行分装，即为破壁灵芝孢子粉。
制粒：需要制粒的产品，通过混合机的出口由管道输送至制粒机，采用湿法挤出制粒，在制粒机中通入纯水，作为粘合剂，湿粒水分在15%，通过挤压形成颗粒，此段工序中产生的主要污染为设备运行的噪声N。

干燥：通过热风循环风箱对制粒后的物料进行烘干，烘干由蒸汽发生器提供蒸汽进行间接加热，烘干温度在60℃左右，烘干时间约为2h，烘干后的颗粒水分在5%左右，此段工序产生的主要污染为设备运行的噪声N。
振荡筛分：筛分干燥后的颗粒，去除过粗、过细颗粒，保证粒径均匀，筛分后的成品粒径在0.8~2.0mm左右，此段工序产生的主要污染为筛分粉尘G5以及设备运行的噪声N。

总混：将筛分后的合格颗粒再次混合，保证批次均一性，此段工序产生的主要污染为混合粉尘G6以及设备运行的噪声N。

包装：通过包装机，对颗粒进行包装，形成破壁灵芝孢子颗粒产品

装囊包装：部分需要制备成胶囊的颗粒产品，通过将颗粒填充至硬胶囊壳中，采用铝塑包装，形成破壁灵芝孢子颗粒胶囊产品。
超临界CO2萃取：从破壁孢子粉中萃取脂溶性的灵芝孢子油，此段工序产生的主要污染为废孢子渣S3以及设备运行的噪声N。
超临界萃取技术：CO2超临界萃取装置，本项目最佳萃取条件：压力28MPa，温度45摄氏度，CO2的流量25L/h，将破壁的灵芝孢子粉放入萃取釜中，利用制冷系统制备零下5度的液态二氧化碳储存于液罐中，压力达到4-5MPa，调节频率在25HZ-30HZ（流量控制），萃取釜温度在45度，压力25MPa，用高压泵将液态二氧化碳通过萃取釜进行萃取；调节分离室1的温度在40度，压力8MPa，分离室2的温度在40度，压力5MPa，收集萃取出的孢子油；萃取过程2-4h(当出油速度低于5ml/h时停止)。

[image: image10.png]co,





图2-3  孢子油萃取工艺过程

萃取剂经压缩达到最大溶解能力的状态点(即超临界状态)后加入到萃取器中与物料接触进行萃取。在一定温度下，当萃取了溶质的超临界流体通过膨胀阀进入分离槽后，压力降低，被萃取组分在超临界流体中的溶解度降低，使其在分离器中析出。溶质由分离器下部取出，气体经压缩机返回萃取器循环使用。萃取釜与分离釜温度（基本）相等。该过程易于操作，是最为普遍的超临界萃取流程，适应于从固体物质中萃取油溶性组分、热不稳定成分。

100目过滤：采用100目的过滤筛，对萃取油进行精密过滤，得到纯净的孢子油，形成囊芯液，过滤筛定期更换，此段工序产生的主要污染为废过滤筛S4。
化胶：将纯水放入到化胶罐中，加热至60℃，加入明胶、甘油，盖上盖后启动搅拌，并加热至70℃，搅拌至均匀胶液，打开真空泵进行抽真空排气，在50~60℃下进行保温，形成囊皮胶液待用，此段工序产生的主要污染为设备运行的噪声N。

制丸：恒温囊皮胶液输送到软胶囊机两侧胶片模辊，均匀摊平冷却，左右各形成一张连续、厚薄均匀、柔软透明的明胶胶片，通过精准计量泵，将液态孢子油高压定量注入两片胶片中间，每一粒胶丸注入0.4g的囊芯油，滚模同步旋转，两片胶片包裹中间孢子油，高温瞬间压合、密封、压出丸型轮廓。明胶受热粘连融合，边缘封死，形成密闭胶囊腔体，通过裁切分离，完成制丸，此段工序产生的污染主要为设备运行的噪声N。
干燥定型、人工选丸：湿胶丸进入热风循环烘箱，在20~30℃的热风下，进行烘干，去除湿丸的水分，烘干后由人工挑选出异形丸，此段工序产生的污染主要是设备运行的噪声N以及选出的异形丸S5。
纯水制备系统：项目设置1套1t/h的纯水制备系统，制得的纯水主要用于产品添加使用和设备二次清洗。纯水器采用离子交换树脂+膜过滤系统，由于项目区水质较好，纯水制备率为75%，纯水制备浓水通过污水管网接管进入金寨县污水处理厂集中处理。

（3）实验室工艺流程
本项目在4F设置实验室，主要用于进行水分测定、灰分测定、酸价测定、过氧化值测定、标志性成分测定、微生物限度测定实验，其主要实验流程如下。
1）水分测定实验
水分测定主要流程如下所示

[image: image11.emf]称量

样品

干燥脱水

无水乙醇

冷却称量

G7

、

N

计算水分


图2-4  水分测定实验
流程说明：

称量：使用电子天平准确称量2-5g固体样品（液体样品5-10g），放入称量瓶中，平铺均匀，记录样品+称量瓶总重量。
干燥脱水：将装有样品的称量瓶放入105℃电热恒温鼓风干燥箱，固体样品烘干4小时、液体样品烘干6小时，期间液体样品可滴加少量无水乙醇辅助脱水，此段工序中产生的主要污染为无水乙醇挥发的废气G7以及设备运行的噪声N。
冷却称量：烘干结束后，将称量瓶放入干燥器，冷却30分钟后称量，记录质量。
2）灰分测定实验


[image: image12.emf]称量

样品

碳化

灰化称量

残渣溶解

称量

计算灰分

盐酸

硝酸

G8

、

N


图2-5  灰分测定实验

流程说明：
称量：用电子天平准确称量2-3g固体样品（液体样品5mL），放入恒重后的坩埚中，用药匙铺平。
碳化：将坩埚放在电炉上，小火缓慢炭化

灰化称量：将炭化后的坩埚放入马弗炉，550-600℃灼烧4小时，直至残渣呈灰白色、无炭粒，冷却后进行称量。
残渣溶解：灰化后的残渣使用盐酸进行溶解，难溶物采用硝酸进行溶解，用漏斗+滤纸过滤，用去离子水多次洗涤滤纸，将洗涤液并入坩埚，再次灼烧、冷却、称量，直至恒重，此段工序产生的污染主要是滴加盐酸和硝酸过程中产生的酸雾G8。
3）酸价测定实验

[image: image13.emf]称量

样品

溶解

滴定

计算酸价

无水乙醇

乙醚

NaOH溶液

酚酞试剂

G9

、

N


图2-6  酸价测定实验

流程说明：
称量：用电子天平准确称量适量样品（油脂类样品2-3g，其他样品5-10g），放入锥形瓶中。

溶解：向锥形瓶中加入20-30mL无水乙醇-乙醚混合液，用玻璃棒搅拌，使样品充分溶解，此段工序中产生的主要污染为试剂挥发的有机物G9。
滴定：向锥形瓶中滴加2-3滴酚酞指示剂，摇匀后，用碱式滴定管盛装氢氧化钠标准滴定液，缓慢滴定，边滴定边摇匀，直至溶液呈粉红色且持续30秒不褪色，记录消耗氢氧化钠标准滴定液的体积。

计算：同步设置一组空白试验，加入相同的无水乙醇-乙醚混合液，重复滴定操作，记录消耗的氢氧化钠，据此计算出样品酸价。
4）过氧化值测定


[image: image14.emf]称量

样品

溶解

G10

、

N

静置反应

滴定

计算过氧化

值

乙酸乙酯、

冰醋酸

碘化钾

硫代硫酸钠


图2-7  过氧化值测定实验

流程说明：
称量：用电子天平准确称量2-3g油脂样品（其他样品提取后取适量样品液），放入锥形瓶中
溶解：向锥形瓶中加入20mL乙酸乙酯和冰醋酸混合溶剂，用玻璃棒搅拌，使样品完全溶解，此段工序中产生的主要污染为乙酸乙酯挥发产生的有机废气G10。

静置反应：向锥形瓶中加入10mL饱和碘化钾溶液，摇匀后，放入暗处静置装置中避光静置5分钟，使过氧化值与碘化钾充分反应生成碘单质。
滴定：取出锥形瓶，加入30mL去离子水，摇匀，用酸式滴定管盛装硫代硫酸钠标准滴定液，缓慢滴定，接近终点时（溶液呈淡黄色），滴加2-3滴淀粉指示剂，继续滴定至溶液蓝色完全消失，记录消耗硫代硫酸钠标准滴定液的体积。
计算：根据实验数据，进行过氧化值的计算。
5）标志性成分测定

本项目的标志性成分测定主要是对灵芝多糖和灵芝三萜类测定，本次分别进行解释说明。
①灵芝多糖测定

[image: image15.emf]称量

样品

提取

水浴

沉淀纯化

无水乙醇

离心溶解

显色

比色

计算灵芝多

糖含量

G11

、

N

硫酸蒽酮


图2-7  灵芝多糖测定实验

流程说明：

提取：准确称量2g，放入250mL烧杯中，加入100mL去离子水，置于恒温水浴锅80-90℃加热提取1小时，期间不断搅拌
沉淀纯化：加入3倍体积的无水乙醇，摇匀后，4℃静置过夜，使多糖充分沉淀，此段工序产生的污染主要是无水乙醇的挥发产生的挥发性有机物G11。
离心溶解：将沉淀液离心（4000r/min，10分钟），弃去上清液，沉淀干燥后用去离子水溶解，转移至50mL容量瓶中定容。
显色：取适量样品液、葡萄糖标准溶液，分别加入比色管中，各加入5mL 0.2%硫酸蒽酮溶液，摇匀后，恒温水浴锅60℃显色15分钟，冷却至室温。

比色：用紫外-可见分光光度计，在620nm波长下，以空白试剂（去离子水+硫酸蒽酮溶液）为空白，测定标准溶液和样品液的吸光度。
计算：根据葡萄糖标准溶液的吸光度绘制标准曲线，代入样品液吸光度，计算样品中灵芝多糖的含量。

②灵芝三萜类测定

[image: image16.emf]称量

样品

提取

乙醇

浓缩

乙酸乙酯

显色

比色

计算灵芝三

萜类含量

G13

、

N

香草醛

冰醋酸

浓硫酸

G12

、

N

G14

、

N


图2-8  灵芝三萜类测定实验
流程说明：
样品提取：准确称量2g样品，放入250mL烧杯中，加入50mL乙醇，置于恒温水浴锅60℃加热回流提取1小时，过滤，残渣再用30mL乙醇重复提取1次，合并两次滤液，此段工序产生的主要污染为乙醇挥发废气G12。

浓缩纯化：对提取液进行浓缩，用旋转蒸发仪50-60℃浓缩至适量，加入少量乙酸乙酯纯化，过滤后取滤液备用，此段工序产生的污染主要是乙酸乙酯的挥发废气G13。

显色测定：取适量样品液、齐墩果酸标准溶液，分别加入比色管中，各加入2mL 5%香草醛-冰醋酸溶液，摇匀后，加入2mL浓硫酸，60℃恒温水浴显色15分钟，冷却至室温，此段工序产生的主要污染为浓硫酸产生的酸雾G14。

比色读数：用紫外-可见分光光度计，在548nm波长下，以空白试剂（甲醇+香草醛-冰醋酸+浓硫酸）为空白，测定标准溶液和样品液的吸光度。

结果计算：根据齐墩果酸标准溶液的吸光度绘制标准曲线，代入样品液吸光度，计算样品中灵芝三萜类的含量（以齐墩果酸计）。
6）微生物限度测定实验


[image: image17.emf]称量

样品

稀释

生理盐水

样品接种

菌种培养

菌落计数


图2-9  微生物限度测定实验

流程说明：

样品稀释：在生物安全柜内，用电子天平准确称量10g固体样品（液体样品10mL），放入装有90mL无菌生理盐水的锥形瓶中，摇匀，制成1:10的样品稀释液；根据样品污染情况，进一步梯度稀释至合适浓度（如1:100、1:1000）。
样品接种：用无菌移液管吸取不同浓度的样品稀释液1mL，分别接种到琼脂培养基（细菌总数）、PDA培养基（霉菌/酵母菌）上，每个浓度接种2-3个培养皿，用无菌玻璃棒将样品液均匀涂抹在培养基表面；如需增菌，将样品稀释液接种到大豆蛋白胨培养基中，37℃培养18-24小时。
菌种培养：将接种后的琼脂培养皿放入37℃恒温培养箱，培养48±2小时；PDA培养皿放入28℃恒温培养箱，培养72±2小时；期间观察菌落生长情况，记录菌落形态。

菌落计数：培养结束后，用菌落计数器计数每个培养皿中的菌落数，选取菌落数在30-300之间的培养皿进行计算，超过300或不足30的培养皿舍去。
结果判断：根据菌落计数结果，计算每克（或每毫升）样品中的细菌总数、霉菌及酵母菌数，对照相关标准判断是否合格。
2、主要污染工序

项目污染物产生及排放环节见下表。

表2-9  污染物产生及排放环节

污染类别

产排污环节

污染物

治理/处理处置措施

废气

粉碎G1
颗粒物
密闭+布袋除尘+10万级洁净厂房
干燥G2
颗粒物
密闭+布袋除尘+10万级洁净厂房
破壁G3
颗粒物

密闭+布袋除尘+10万级洁净厂房
混合G4
颗粒物

密闭+布袋除尘+10万级洁净厂房
振荡筛G5
颗粒物

集气罩+布袋除尘+10万级洁净厂房
总混G6
颗粒物

密闭+布袋除尘+10万级洁净厂房

水分测定实验干燥脱水G7
非甲烷总烃
设置万向罩进行收集+二级活性炭吸附
灰分测定实验残渣消解G8
HCl、氮氧化物
设置万向罩进行收集+碱式喷淋塔
酸价测定实验样品溶解G9
非甲烷总烃
设置万向罩进行收集+二级活性炭吸附
过氧化值测定实验样品溶解G10
非甲烷总烃

设置万向罩进行收集+二级活性炭吸附
灵芝多糖测定实验沉淀纯化G11
非甲烷总烃

设置万向罩进行收集+二级活性炭吸附
灵芝三萜类测定实验

提取G12
非甲烷总烃

设置万向罩进行收集+二级活性炭吸附
灵芝三萜类测定实验

浓缩G13

非甲烷总烃

设置万向罩进行收集+二级活性炭吸附
灵芝三萜类测定实验

显色G14

硫酸雾
设置万向罩进行收集+碱式喷淋塔

废水

蒸发浓缩冷凝水W1
COD、SS
接管进入金寨县污水处理厂集中处理

纯水制备浓水
COD、SS、全盐量
接管进入金寨县污水处理厂集中处理

蒸汽发生器外排水
COD、SS、全盐量

接管进入金寨县污水处理厂集中处理

实验室头道清洗废水
含酸碱以及废液
作危废进行处置
实验室二道清洗废水
pH、COD、SS

酸碱中和，接管进入金寨县污水处理厂集中处理
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮
化粪池预处理，接管进入金寨县污水处理厂
噪声

设备运行
Leq
合理布设、减振安装、厂房隔声、围墙隔声

固废

S1

挑选废弃物
集中收集后，资源化处置
S2
过滤残渣

集中收集后，资源化处置
S3
废孢子渣

集中收集后，资源化处置
S4
废过滤筛

集中收集后，资源化处置
S5
异形丸

集中收集后，资源化处置
废包装材料
废包装材料
集中收集后，资源化处置
废RO膜
废RO膜
集中收集后，资源化处置
实验室废培养基
实验室废培养基
经高温灭菌后合规处置
收集的粉尘

收集的粉尘
集中收集后，资源化处置

员工生活垃圾

生活垃圾

收集后交由环卫部门处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境问题



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

（1）基本项目环境质量评价

本次项目区域环境空气基本污染物评价采用金寨县生态环境分局发布的《2024年金寨县环境质量公报》中统计数据如下：
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物
年平均指标
现状浓度（μg/m³）
标准值（μg/m³）
占标率

（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.33

达标

NO2
15

40
37.50

达标

PM10
49

70
70.00

达标

PM2.5
31

35
88.57

达标

O3
最大8h平均浓度第90百分位数
138

160
86.25

达标

CO
24h平均浓度第90百分位数
800

4000
20.00

达标

根据环境质量年报结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准评价可知，项目所在区域2024年SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），2024年PM2.5年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中的过渡阶段二级浓度限值要求。

（2）其它特征污染物环境空气质量现状

本项目排放的其他污染物为TSP、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢环境空气质量现状数据引用《安徽金寨经济开发区环境影响区域评估报告》中G5红石雅居点位的监测数据，G5红石雅居位于本项目的西南侧约88m，监测时间为2023年12月3日~9日，连续监测7天，引用时间和距离符合指南要求。项目引用的大气特征污染物监测结果见下表：

表3-2  项目特征污染物环境质量现状监测结果统计表

监测点位
监测项目
时均值（或一次）
浓度范围（µg/m3）
占标率（%）
最小值
最大值
最小值
最大值
G5红石雅居
非甲烷总烃
780
930
39
46.5
氯化氢
未检出
未检出
0.02
0.02
硫酸雾
27
166
9
55.3
日平均值
/
浓度范围（µg/m3）
占标率（%）
/
最小值
最大值
最小值
最大值
TSP
102
116
34
38.7
非甲烷总烃
—
—
—
—
氯化氢
未检出
未检出
/
/
硫酸雾
45
63
45
63
监测结果表明，项目区特征污染物TSP的监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的要求，氯化氢和硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，评价区域内的空气质量环境现状良好。

[image: image18.jpg]



图3-1  本项目引用监测点位图

2、水环境质量现状
与项目相关的地表水水体为史河，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，史河现状水质引用六安市生态环境局公开发布的“2025年三季度六安市环境质量季报”评价结果，具体如下表所示。

表3-3  地表水环境质量监测结果

河流名称

断面名称

水质

目标

水质综合评价

本季度

上季度

变化

史河

固始李畈

Ⅲ类
Ⅱ类

Ⅱ类

持平
梅山水库出水口

Ⅱ类
Ⅱ类

Ⅱ类

持平

根据六安市生态环境局公开发布的“2025年三季度六安市环境质量季报”公告中数据分析，地表水体史河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水质标准要求。
3、声环境质量现状

项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的内容，本次不对区域声环境现状进行评价。
4、生态环境现状

本项目占地范围内不含有生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

表3-4  环境空气保护目标

名称
坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

X

Y

公租房
-91
0
400户1400人
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中限值要求
W
61
金寨县政务中心
-388
47
400人
办公

W
384
红石雅居
-64
-53
1300户4500人
居民

SW
88
红石雅居三区幼儿园
-60
-163
200人
学校

SW
143
金寨职业技术学校
-375
0
1500人
学校
S
358
金寨县消防大队
0
151
60人
办公
N
83
注：本次评价以项目厂区中心点为（0,0）点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴建立坐标系
2、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中要求，声环境保护目标调查范围为项目厂界外50米范围。根据现场调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的要求，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查和资料查阅，本项目地下水调查和评价范围内无地下水环境保护目标。

4、生态环境
根据现场踏勘，项目用地范围内不含有生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

项目废水排放执行《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值以及金寨县污水处理厂接管标准限值，标准值如下：

表3-5  废水污染物排放执行标准表   单位：mg/L（pH值除外）

标准类别

pH

CODCr
BOD5
SS

氨氮

金寨县污水处理厂接管标准

6~9

350
150
180
30

GB46817-2025间接排放限值
6~9
500
100
400
15
本项目排放标准

6~9

350
100
180
15
大气污染物排放标准

项目排放的硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及厂界无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃厂房外无组织监控点浓度排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求，标准限值如下。
表3-6  排放标准一览表
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

无组织排放监控浓度值

标准

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

120

5.9
周界外浓度最高点

1.0

GB16297-1996
硫酸雾
45
2.6
1.2
氮氧化物
240
1.3
0.12
氯化氢
100
0.43
0.2
非甲烷总烃

120
17
4.0
非甲烷总烃
/

/

在厂房外设置监控点

6.0（1h平均）

GB37822-2019
20（任意一次）

3、噪声排放标准

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表3-7  厂界噪声排放限值   单位dB（A）

执行标准

标准值

昼间

夜间

（GB12348-2008）3类功能区排放标准
65
55
4、固体废物排放标准
本项目一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	1、废水总量

项目外排废水进入金寨县污水处理厂进一步处理，达标后排入史河，因此，废水中的总量控制因子COD、氨氮可纳入金寨县污水处理厂总量指标，不需单独申请。
2、废气总量

本项目有组织排放的颗粒物量为0.014t/a，非甲烷总烃量为0.0019t/a，氮氧化物量为0.0019t/a。

因此本项目需要申请烟（粉）尘总量：0.014t/a，氮氧化物总量：0.002t/a，VOCs总量：0.002t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要工程内容为场地硬化、厂房建设和生产设备的安装调试。施工期主要污染物为施工过程中产生的建筑废渣、噪声、施工废水、生活污水、扬尘、水土流失等。上述污染会随着施工结束而基本消除，不会对环境造成长久性的破坏。环评要求建设单位施工时应加强环境管理，落实相应污染防治措施，具体要求如下：

1、施工废水环境保护措施
施工期产生的废水来自施工人员生活活动产生的生活污水和施工废水。评价要求：施工现场设置车辆冲洗平台和沉淀池，车辆和设备冲洗废水经沉淀处理后循环使用。施工要求使用商品混凝土，在施工现场设置雨水截流沟和沉砂池，收集的雨水经沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘。施工人员生活污水经化粪池预处理后，用作周边农田肥料使用，不外排。

2、施工废气环境保护措施
（1）施工扬尘防治措施
对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。
施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。
项目施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减少项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。环评要求在建设期应对运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。施工期扬尘防治措施详见下表。
表4-1  施工期大气污染防治措施一览表
控制措施
具体实施内容
封闭围挡
主干道围挡2.5米，次干道围挡1.8米；围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设警示牌。
施工工地道路硬化
工地出口应采取铺设水泥混凝土或铺设沥青混凝土，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘。
材料堆放遮盖措施
A.施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等有效防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；
B.施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等防尘措施；
进出车辆冲洗措施
设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。
工程立面围护措施
对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料或植被绿化、晴朗天气视情况每周等时间洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水等防尘措施。
土方工程遇干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，作业处覆以防尘网。
建筑垃圾清运措施
A.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。
B.施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
C.施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工。
D.施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。
E.工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
F.施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。
装修材料环保措施
A.施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。
B.进行室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。
《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（节选）
建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。建筑工程施工现场应建立扬尘控制责任制度；对扬尘污染防治进行动态管理。
施工现场应按施工扬尘控制方案要求配备车辆冲洗台、雾炮机、洒水车、喷雾设施、吸尘器、除尘器等必要的扬尘污染防治设备、设施、机具、材料等资源； 建筑工程施工应使用预拌混凝土和预拌砂浆。扬尘污染防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。施工现场道路、作业区、加工场、楼层等应保持干净整洁、无浮土积灰。不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。建筑工程施工、预拌混凝土生产场所均应安装在线监测与视频监控系统。在线监测与视频监控设备宜安装在工地（生产场所）主出入口和扬尘重点监控区域，并具备联网条件。
《六安市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》
加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管，全部建筑工地和建成区道路施工工地务必做到“七个百分百”，按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》严格落实扬尘防治措施，评价等级达到合格及以上，切实降低各类施工场地扬尘污染。
（2）施工机械废气防治措施
施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响较小。
施工机械废气防治措施：加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用油耗低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
（3）装修废气防治措施
厂房在装修过程中需要对墙面进行装饰，会使用一定量的油漆。装修期油漆中有机溶剂在油漆粉刷过程及之后的一段时间内挥发、排向空气，属无组织排放。
防治措施：装修阶段的油漆废气目前尚无较有效的治理方法，环评建议建设单位对建筑装修方面提出要求，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。装修完的大楼应加强通风散气，并空置一段时间后使用。
3、施工噪声防治措施
施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的交通噪声。
为减少施工期噪声对周边环境的影响，本次评价建议采取以下措施：严格控制施工时间，优化作业方式，加强运输车辆等作业车辆的管理。在高噪声设备周围设置掩蔽物，从源头控制噪声影响。
4、施工固体废物处理处置措施
施工期固废主要来自施工人员产生的生活垃圾、弃方和建筑垃圾等。生活垃圾由环卫部门统一处理；建筑垃圾尽量回收利用，多余利用部分清运至市政部门指定的建筑垃圾渣土场；施工期开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，需要覆盖防尘布或者防尘网。
5、施工水土流失防治措施
项目建设期间，大规模土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。
建设单位应做到：
（1）施工期间开挖土方用于回填场地及铺设道路，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离，尽量避免流入周边道路管网。
（2）开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙），避免发生大面积的水土流失堵塞管道。
（3）合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低。
（4）管道施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化。
在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制，此外，施工场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响也将逐渐减弱。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期间废气环境影响和保护措施

1.1、废气产生、治理措施及排放情况

本项目运营期废气污染源主要为生产灵芝孢子粉等在粉碎、干燥、破壁、混合、振荡筛分、总混过程中产生的颗粒物以及实验室产生的酸性废气和挥发性有机物，废气产生、治理措施及排放情况具体详见下表：
表4-1  项目废气产排污环节、污染物及污染治理设施一览表

产排污环节

污染物种类

产生量

t/a
产生浓度mg/m3
排放形式

治理设施

排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放口

主要生产单元

产污设施名称

对应产污环节

编号

名称

治理工艺

处理能力m3/h

收集效率%
工艺去除率%
是否为可行技术

名称

编号

孢子粉等产品生产
粉碎机、破壁机、筛分等
粉碎、干燥、破壁、混合等工序
颗粒物
1.435
74.7
有组织

TA001
布袋除尘器

布袋

8000
90
99
是

0.014
0.7
粉尘排放口
DA001

实验室
理化室、样品准备室、精密仪器室
实验过程
硫酸雾
0.0036
0.2
有组织

TA002

碱液喷淋塔
中和

10000
90
80
是

0.0007
0.04
实验室废气排口
DA002

NOx
0.0097
0.4
0.0019
0.08
氯化氢
0.0046
0.2
0.0009
0.04
非甲烷总烃
0.0189
0.8
TA003

二级活性炭
吸附

90
90
0.0019
0.08
表4-2  大气污染物排放情况一览表
产污区域

污染物名称

生产工段

产生量（t/a）

治理设施
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）

生产车间
颗粒物
粉碎、干燥、破壁、混合等工序
0.101
10万级洁净厂房
0.001
0.00042
实验室

硫酸雾
实验过程
0.0004
车间密闭
0.0004
0.00017
NOx
0.0011
0.0011
0.00046
氯化氢
0.0005
0.0005
0.00021
非甲烷总烃
0.0021
0.0021
0.00088
表4-3  废气污染物排放源、排放标准及监测要求

废气排放口

排放口参数

国家或地方污染物排放标准

监测要求

编号

污染因子
排放口名称

高度（m）
排气筒内径（m）
温度（℃）
类型

地理坐标

标准名称

浓度限值（mg/m3）
速率

限值（kg/h）
监测

因子

监测频次

经度

纬度

DA001

颗粒物
粉尘排放口
15
0.4
25
一般排放口

115.94413454

31.74391590

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
120
5.9
颗粒物
1次/年

DA002
硫酸雾
实验室废气排口
15
0.5
25
一般排放口

115.94417214

31.74380193

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
45
2.6
硫酸雾
1次/年
NOx
240
1.3
NOx
1次/年
氯化氢
100
0.43
氯化氢
1次/年
非甲烷总烃
120
17
非甲烷总烃
1次/年
厂界

颗粒物
无组织排放

/

/

/

/

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
1.0
/

颗粒物

1次/年

硫酸雾
/
/
/
/
/
/
1.2
/
硫酸雾
1次/年
NOx
/
/
/
/
/
/
0.12
/
NOx
1次/年
氯化氢
/
/
/
/
/
/
0.2
/
氯化氢
1次/年
非甲烷总烃
/
/
/
/
/
/
4.0
/
非甲烷总烃
1次/年



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.2废气污染源源强分析

本项目运营期产生的废气主要为生产灵芝孢子粉等在粉碎、干燥、破壁、混合、振荡筛分、总混过程中产生的颗粒物以及实验室产生的酸性废气和挥发性有机物。
（1）粉碎粉尘
由粉碎机对黄精、石斛和灵芝进行破碎，破碎成4mm左右，破碎产生的粉尘，破壁、混合、振荡筛分、总混主要是在生产灵芝孢子粉、颗粒、颗粒胶囊过程中，产生的粉尘，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1492保健食品制造行业系数手册”中未涉及废气的产排污系数，因此本次评价参考“2740中成药生产行业系数手册”中“固体制剂，<200吨-中成药/年”产污系数废气量：36000标立方米/吨-中成药，颗粒物：4.0千克/吨-中成药。
本项目年产破壁灵芝孢子粉30吨/年，破壁灵芝孢子粉颗粒30吨/年，破壁灵芝孢子粉胶囊1亿粒/年，单颗胶囊0.3g，约为30吨/年，破壁灵芝孢子油软胶囊6000万粒/年，单颗胶囊中孢子油约0.12g，出油率30%，需要的破壁灵芝孢子粉约为24吨/年，灵芝黄精等饮品为1000万瓶/年，涉及到破碎的黄精、石斛和灵芝量为24吨/年，产生的颗粒物量见下表。
表4-4  各环节颗粒物产生量一览表
产品

工序

颗粒物产污系数

废气产生量
颗粒物产生量（t/a）
废气量（m3/a）
灵芝黄精等饮品

粉碎
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.096
864000

破壁灵芝孢子粉

破壁

4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

混合

4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

破壁灵芝孢子颗粒

破壁
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

混合
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

振荡筛

4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

总混

4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

破壁灵芝孢子颗粒胶囊

破壁
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

混合
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

振荡筛
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

总混
4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

破壁灵芝孢子油软胶囊

破壁

4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

混合

4.0千克/吨-中成药

36000标立方米/吨-中成药
0.12
1080000

合计
1.536
13824000
有组织收集处理措施：粉碎、干燥、破壁、混合设备运行过程中全密闭，采用负压收集，振荡筛和总混设置集气罩收集，密闭收集效率按照95%计，集气罩收集效率按照90%计，收集后，进入到1套布袋除尘器中进行处理，尾气通过1根15m高排气筒进行排放（DA001），根据系数法进行核算，风机风量为13824000m3/a,即为5760m3/h，考虑到风阻等因素，本次环评风机风量取值为8000m3/h。
有组织排放量：总共收集的颗粒物量为1.435t/a，布袋除尘的效率按照99%计，则处理的颗粒物量为1.421t/a，外排的颗粒物量为0.014t/a，

无组织处理措施：未被收集的颗粒物量为0.101t/a，本项目生产区域为10万级洁净厂房，生产区域整体密闭，采用三级过滤措施，总体去除效率为99%，则未被收集的颗粒物被三级过滤措施去除的量为0.1t/a，未被处理的颗粒物量为0.001t/a，进行无组织排放。
本项目具体排放情况见下表。
表4-5  有组织废气产排情况一览表
污染物

种类

污染物产生情况

处理措施

污染物排放情况
产生量

t/a
产生

速率

kg/h

产生

浓度mg/m3
排放量

t/a

排放

速率kg/h

排放

浓度mg/m3
颗粒物
1.435
0.5979
74.7
粉碎、干燥、破壁、混合负压收集，振荡筛和总混集气罩收集+布袋除尘器处理+1根15m高排气筒排放
0.014
0.0058
0.7
表4-6  无组织废气产排情况一览表
污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

面源尺寸（m）

面源高度（m）

排放时间（h）

颗粒物
0.001
0.00042
43.4*32.8
10

2400
根据上表可知，本项目外排的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及厂界无组织排放监控浓度限值要求。

（2）实验室废气
本项目实验室为产品配套的监测实验室，主要进行水分测定、灰分测定、酸价测定、过氧化值测定、标志性成分测定、微生物限度测定共计6类实验，实验过程中产生的废气主要是非甲烷总烃和酸性废气。
酸性废气：主要是滴加的浓硫酸、硝酸和盐酸过程中，产生的酸性废气，本项目使用量分别为40kg/a、30kg/a、30kg/a，产生的酸性废气主要集中于实验操作环节，包括试剂转移、反应体系开放操作过程，取样环节的挥发量可忽略不计，根据《大气环境工程师实用手册》（王玉彬主编）第五章“挥发性液体蒸发量计算”规定，浓硫酸、硝酸和盐酸等无机试剂的蒸发量可采用以下通用公式核算：

[image: image19.png]Gz =M(0.000352 +0.000786 V' )P e F




式中：

Gz：液体的蒸发量，kg/h；

M：液体的分子量（盐酸36；硫酸98；硝酸63）

V：蒸发液体表面上的空气流速，m/s，一般为0.2~0.5m/s，本评价取0.5m/s；

PH：相对于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg；硫酸的蒸汽分压力为11.52mmHg；硝酸 48mmHg；盐酸 40mmHg。

F：溶剂的敞露面积（m2），实验时使用溶剂敞开的仪器为试管及烧杯进行实验操作，鉴于本项目涉及多种规格的试管和烧杯，其直径范围为0.5～10cm（以试管等小口径容器为主，烧杯等大口径的容器为辅），为保证计算的代表性，本评价选取平均直径（5cm）的容器作为计算对象，其最大则计算出敞露面积为0.002m2，具体计算如下所示。
表4-7  酸性废气挥发情况一览表

序号
试剂
M（g/mol）
V（m/s）
PH（mmHg）
F(m2)
Gs(kg/h)
实际挥发量（t/a）
1
浓硫酸
98
0.5
11.52
0.002
0.00168215
0.004
2
硝酸
63
0.5
48
0.002
0.00450576
0.0108
3
盐酸
36
0.5
40
0.002
0.0021456
0.0051
本项目实验室年工作300天，每天8h，产生的硫酸雾量为0.004t/a，NOx量为0.0108t/a，HCl量为0.0051t/a。
非甲烷总烃：主要是在滴加无水乙醇、乙醚、无水乙醇-乙醚混合液、乙酸乙酯、冰醋酸中挥发产生的，以非甲烷总烃计，根据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南编制说明》（2019年 北京市环境保护科学研究院）中经验系数，产生的挥发性有机物量约为使用量的30%，本项目使用无水乙醇、乙醚、无水乙醇-乙醚混合液、乙酸乙酯、冰醋酸的总量为0.07t/a，则产生的非甲烷总烃量为0.021t/a。
收集处理措施：理化室内设置通风柜进行收集，样品准备室、精密仪器室设置万向罩进行收集，收集进入到1套碱喷淋塔+二级活性炭吸附装置中处理，尾气通过1根15m高排气筒进行排放。
通风柜/万向罩风量按照下式计算：

Q=3600×F×V×β

式中：Q为通风柜/生物安全柜或集气罩风量，单位为m3/h；

F为操作口或集气罩实际开启面积，单位为m2，本项目单个通风柜规格为1.3×2m，单个万向罩直径为0.5m；

V为操作口处空气吸入速度，一般在0.25m/s~0.5m/s，本次评价取均值0.35m/s；

β为安全系数，一般取1.05~1.1，本次评价取均值1.1。

本项目实验室各废气收集装置设置如下表所示

表4-8  实验室废气收集设施一览表
实验室名称
废气收集措施
风量（m3/h）
理化室

设置2套通风柜
7207

样品准备室

设置4个万向罩
1109

精密仪器室

设置4个万向罩

1109

合计
9425

考虑到风损等因素，本次设置总风机风量为10000m3/h，收集效率按照90%计。进入到碱喷淋塔+二级活性炭吸附装置中处理，碱喷淋塔处理酸性废气处理效率按照80%计，二级活性炭处理装置处理有机废气效率按照90%计，则本项目实验室的有组织产排量见下表。
表4-9  实验室有组织废气产排情况表
污染物

种类

污染物产生情况

处理措施

污染物排放情况
产生量

t/a
产生

速率

kg/h

产生

浓度mg/m3
排放量

t/a
排放

速率kg/h

排放

浓度mg/m3
硫酸雾
0.0036

0.0015

0.2

通风柜/万向罩收集+碱喷淋塔+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放
0.0007

0.0003

0.04

NOx

0.0097

0.004

0.4

0.0019

0.0008

0.08

氯化氢
0.0046

0.0019

0.2

0.0009

0.0004

0.04

非甲烷总烃
0.0189

0.0079

0.8

0.0019

0.0008

0.08

表4-10  实验室无组织废气产排情况表

污染物
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
面源尺寸（m）
面源高度（m）
排放时间（h）
硫酸雾
0.0004
0.00017
43.4*32.8
10
2400
NOx
0.0011
0.00046
氯化氢
0.0005
0.00021
非甲烷总烃
0.0021
0.00088
1.3、非正常工况
本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即布袋除尘器失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。

表4-11  污染源非正常排放量情况
排放口编号

非正常工况原因

污染物

排放量

(kg)
故障维持时间

故障

频率

排放浓度（mg/m3）

DA001

布袋除尘器故障

颗粒物
0.5979

0.5h

2次/年

74.7

DA002

碱喷淋、二级活性炭发生故障

硫酸雾
0.0015
0.5h

2次/年

0.2
NOx
0.004
0.5h

2次/年

0.4
氯化氢
0.0019
0.5h

2次/年

0.2
非甲烷总烃
0.0079
0.5h

2次/年

0.8
由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

b.定期更换活性炭；

c.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

d.定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
1.3、废气污染治理措施可行性分析
（1）有组织废气治理设施

1）颗粒物治理措施可行性
生产的灵芝孢子粉等产品，根据本行业类别，参考排污许可技术规范《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业——方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），产生的颗粒物废气处置情况与可行技术对照情况如下表所示。

表 4-12  项目废气处置及行业可行技术对照一览表

废气类别
污染

因子
本项目拟采取的废气治理设施
风机风量m3/h
收集效率%
处理效率%
HJ1031-2019推荐的可行技术
是否属于可行技术
粉碎、干燥、破壁、混合振荡筛和总混废气
颗粒物
粉碎、干燥、破壁、混合负压收集，振荡筛和总混集气罩收集+布袋除尘器
8000
负压：95%；集气罩：90%
99
加强密封或密闭、袋式除尘、旋风除尘
是

本项目废气处理措施属于推荐的可行技术，因此废气处理措施可行。

2）实验室废气治理措施可行性
本项目实验室无相关排污许可技术规范，本次对设置的碱喷淋塔和二级活性炭装置分别进行说明。
①碱液喷淋塔
碱液喷淋塔主要由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵、吸收塔组成。

a填料

填料采用PP或玻璃钢材质高效填料，填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，废气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。托盘结构为带分隔围堰的多孔板，托盘被分割成便于从吸收塔入孔进出的板片，水平搁置在托盘支撑的结构上。

b喷淋装置

吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋系统能使浆液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等。

c除雾装置

用于分离废气携带的液滴。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部。废气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上。

d喷淋液循环泵

本项目采用氢氧化钠作为吸收液，对酸性废气进行吸收处理，在喷淋塔旁设置氢氧化钠浆液箱，内置循环泵，实现氢氧化钠的浆液的循环，氢氧化钠浆液根据损耗定期添加，约1年更换1次，更换后的浆液作为危废进行处置。
d喷淋吸收塔

塔体采用PP或玻璃钢材质，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行，传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到净化废气的目的。

本项目碱液喷淋塔需使用的氢氧化钠吸收剂用于中和废气，中和废气所用的碱液需保证所有的氢离子刚好被中和，具体分子平衡见下表：

表4-13  酸雾喷淋塔中分子平衡
物质

质量kg

摩尔质量

g/mol

物质的量

mol

H+mol

硫酸雾

3.6

98

37
37
硝酸雾

9.7

63

154
308
盐酸雾

4.6

36.5

126
126
合计

471

物质

质量kg

摩尔质量

g/mol

物质的量

mol

OH-mol

氢氧化钠

20

40

500

500

综上，本项目设置的碱液喷淋塔可满足酸碱中和处理要求。

②活性炭吸附装置
活性炭吸附原理：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力和化学键力，因此当固体表面与废气接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象称为吸附。用吸附法治理气态污染物就是利用固体表面的这种性质，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，使废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的，根据气体分子与固体表固分子作用力不同，吸附可分为物理吸附与化学吸附。前者是分子间力的作用的结果，后者则是分子间形成的化学键的结果，当前的吸附治理大多应用的是物理吸附。

活性炭吸附流程：尾气由吸附总管通过吸附进气口进入吸附器，尾气充满整个吸附器，由吸附芯的外表面经过活性炭从吸附芯的上口排出，尾气中的有机物在范德华力的作用下吸附在活性炭中，经吸附后达标尾气从吸附器出气口排出。

[image: image20.png]BEAAn





图4-1  活性炭吸附装置示意图

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。评价要求建设单位选用碘值不低于800毫克/克的活性炭。项目结合废气特性和浓度，当活性炭吸附达到一定次数后，活性炭就会失活，形成废活性炭，本项目定期更换活性炭，暂存危废暂存间后交由有资质单位处理。

根据工程分析可知，本项目实验室有机物产生量较少、浓度低，采用二级活性炭吸附处理工艺，处理后的污染物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，因此，本项目实验室挥发性有机物处理措施可行。

无组织废控制措施

为减少无组织废气的排放量，本项目投产后应采取以下措施减少无组织废气对周围环境的影响：

①建设单位在设计和施工过程中应严格按照《集气罩分类及技术要求》（GBT 16758）设置集气罩，要求在距集气罩开口面最远处的有机废气无组织排放位置的控制风速不低于0.3m/s，确保集气罩的废气收集效果满足要求。

②加强设备的维护，定期检查设备、集气罩、洁净厂房的密闭性等的性能，保证设备和收集装置正常运行，减少装置的老化等因素引起的废气无组织排放；废气处理装置应与生产工艺设备同步运行。

③加强人员培训教育，严格操作规范，控制工艺温度和压力参数，确保废气处理装置正常工作，杜绝废气事故排放。

④企业应建立台账，记录废气收集系统、有机废气处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间等关键运行参数。
1.4、废气环境影响分析
本项目废气采取以下措施：粉碎、干燥、破壁、混合设备运行过程中全密闭，采用负压收集，振荡筛和总混设置集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA001），实验室过程中产生的酸性废气和挥发性有机物设置通风柜和万向罩进行收集+碱液喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放（DA002）。根据工程分析，排放硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放限值要求；综上，项目废气排放对周边环境影响较小。

2、废水污染物源强分析

（1）废水源强分析

根据水平衡图可知，本项目外排废水主要是生活污水、纯水制备浓水、冷凝水、蒸汽发生器定期外排水、清洗废水、实验室器皿二道清洗废水和高压蒸汽锅废水。

①生活污水：主要是员工日常办公产生的，生活污水主要污染因子为pH、COD、SS、BOD5和氨氮，pH为6~9，COD：300mg/L，SS：200mg/L，BOD5：150mg/L，氨氮：25mg/L。
②纯水制备的浓水：纯水制备的浓水清洁度较高，主要是含钙镁等离子较高，表现为盐分较高，pH：6~9、COD：50mg/L，SS：50mg/L。
③冷凝水：主要是在蒸发浓缩过程中产生的冷凝水，此部分水较为清洁，主要污染因子为pH、COD、SS，pH：6~9、COD：50mg/L，SS：30mg/L。
④蒸汽发生器定期外排水：蒸汽发生器使用的为纯水，蒸汽发生器定期外排废水较为清洁，其中因循环使用，盐分较高，其主要污染因子为pH、COD、SS，pH：6~9、COD：50mg/L，SS：50mg/L。

⑤清洗废水：主要是对生产孢子粉的器皿进行清洗，此部分废水中由于沾染有孢子粉等物质，SS含量较高，根据同行业的经验数值，COD一般在500~800mg/L，SS一般在800~1200mg/L之间，本次COD取700mg/L，SS取1000mg/L，其主要污染因子为pH、COD、SS、BOD5和氨氮，pH：6~9、COD：700mg/L，SS：1000mg/L，BOD5：200mg/L，氨氮：10mg/L。

同时参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1492 保健食品制造行业系数表中的“干法粉剂保健食品”中的COD产污系数为524g/t-产品，氨氮产污系数为0.56g/t-产品，本项目经过破碎、制粒等工序的产品总量约为138t/a，则产生的COD量为0.0723t/a、334.7mg/L，氨氮量为0.0001t/a、0.5mg/L，本次清洗废水按照最不利考虑，采用同行业的经验数值，即pH：6~9、COD：700mg/L，SS：1000mg/L，BOD5：200mg/L，氨氮：10mg/L。

⑥实验室器皿二道清洗废水：实验室器皿的二道清洗废水主要是含有酸碱以及残留的试剂，其主要污染因子为pH、COD、SS、BOD5和氨氮，根据同行业的经验数值，COD一般在300~500mg/L，SS一般在300~500mg/L之间，本次COD取400mg/L，SS取400mg/L，pH：4~6、COD：400mg/L，SS：400mg/L，BOD5：200mg/L，氨氮：10mg/L

⑦高压蒸汽锅废水：高压蒸汽锅采用纯水，定期外排废水较为清洁，其主要污染因子为pH、COD、SS，pH：6~9、COD：50mg/L，SS：50mg/L。

废水污染物产生及排放量情况详见下表。

表4-14  本项目主要污染物产排情况一览表

污染源
废水量
污染物
产生情况
拟采取的
接管情况
(t/a)
浓度mg/L
产生量t/a
处理方式
污染物
接管浓度mg/L
接管量t/a
生活污水
864
COD
300
0.2592
化粪池预处理+接管进入金寨县污水处理厂
COD
204.1
0.3591
SS
200
0.1728
SS
125.4
0.2207
BOD5
150
0.1296
BOD5
88.7
0.1561
氨氮
25
0.0216
氨氮
13.5
0.02383
纯水制备浓水
441
COD
50
0.0058
接管进入金寨县污水处理厂
/
/
/
SS
50
0.0035
/
/
/
冷凝水
115.2
COD
50
0.0048
/
/
/
SS
30
0.0029
/
/
/
蒸汽发生器定期外排水
120
COD
50
0.006
/
/
/
SS
50
0.006
/
/
/
清洗废水
216
COD
700
0.1512
沉淀池预处理+接管进入金寨县污水处理厂
/
/
/
SS
1000
0.216
/
/
/
BOD5
200
0.0432
/
/
/
氨氮
10
0.0022
/
/
/
实验室器皿二道清洗水
3
pH
4~6
/
酸碱中和
/
/
/
COD
400
0.0012
/
/
/
SS
400
0.0012
/
/
/
BOD5
200
0.0006
/
/
/
氨氮
10
0.00003
/
/
/
高压蒸汽灭菌锅外排水
0.3
COD
50
0.00002
接管进入金寨县污水处理厂
/
/
/
SS
50
0.00002
/
/
/
（2）废水处理可行性分析
本项目外排废水中生活污水、清洗废水和实验室器皿二道清洗水经过预处理，与纯水制备浓水、冷凝水和蒸汽发生器定期外排水、高压蒸汽灭菌锅外排水共同进入金寨县污水处理厂中处理，外排废水可满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值和金寨县污水处理厂接管标准，因此，项目废水污染防治措施可行。
（3）接管可行性分析

①金寨县污水处理厂
金寨县污水处理厂位于金叶路与北六路交叉口西南侧。总设计处理规模为3万吨/d，其中一期、二期设计处理规模均为1.5万吨/d，目前污水处理厂正常稳定运行，一期二期均通过竣工环保“三同时”验收，环保手续齐全。
处理工艺：一期：氧化沟+二沉池+转盘滤池+消毒；二期：预处理+多级多段A2/O+絮凝沉淀+转盘生物滤池+二氧化氯消毒+污泥脱水，污泥处理工艺：污泥浓缩池+污泥调理池+高压隔膜板框式压滤机脱水，金寨县污水处理厂进水水量及水质稳定，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。

[image: image21.png]Hifitishia

WSz

— SKEE > FAEE

iR A




图4-2 金寨县污水处理厂工艺流程图

②接管可行性分析

本项目位于金寨县污水处理厂的收水范围之内，根据现场勘查，项目区域市政污水管网已建成，且能接入污水处理厂。

[image: image22.png]



图4-3  金寨县污水处理厂收水范围

③水量、水质符合性

生活污水经处理达到污水处理厂接管标准限值；项目建成后外排污水处理厂废水总量约5.87m3/d，污水处理厂目前尚有处理能力6000m3/d的余量，占余量的0.098%，不会对金寨县污水处理厂产生冲击负荷。因此，产生的废水排入金寨县污水处理厂可行。

综上所述，项目废水经过厂内处理后，各类污染物可以满足金寨县污水处理厂接管标准，经处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准，最终排入史河，不会降低史河现有水环境功能。

因此，项目废水处理后经管网接入金寨县污水处理厂处理是可行的。
（4）污染物排放量核算

废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见表4-15，废水间接排放口基本情况表见表4-16，废水水污染物排放执行标准表见表4-17，废水污染物排放信息表4-18，废水污染物排放信息如下：
表4-15  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放规律

污染治理设施

是否为可行技术

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

pH、COD、SS、NH3-H、BOD5
间断排放，流量不稳定

TW001

化粪池

厌氧

是

DW

001

是

(企业总排口

(污水排口

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口
2
清洗废水
pH、COD、SS、NH3-H、BOD5
间断排放，流量不稳定

TW002
沉淀池
沉淀
是
3
实验室器皿二道清洗水

pH、COD、SS、NH3-H、BOD5
间断排放，流量不稳定

TW003

中和池
中和
是
表4-16  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地道坐标

废水排放量

（万/m3）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

DW

001
115.94380414

31.74379220

0.17595
金寨县污水处理厂
间断排放，流量不稳定

/

金寨县污水处理厂
COD
≤50

BOD5
≤10

SS
≤10

NH3-N
≤5(8)
表4-17  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

排放总量（t/a）

名称

单位

数值

DW

001
厂区总排口

COD
《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值和金寨县污水处理厂接管标准
mg/L

204.1

0.3591

SS
mg/L

125.4

0.2207

BOD5
mg/L

88.7

0.1561

氨氮
mg/L

13.5

0.02383

表4-18  废水污染物排放信息表

序号
排放口
编号
污染物种类
排放浓度（mg/L）
日排放量
(t/d)
年排放量
(t/a)
1

DW001
COD
204.1
0.001197
0.3591
SS
125.4
0.000736
0.2207
BOD5
88.7

0.00052

0.1561

氨氮
13.5

0.000079

0.02383

全厂排放口合计
COD
0.3591
SS
0.2207
BOD5
0.1561
氨氮
0.02383



	
	3、噪声影响和防治措施

3.1噪声源强

本项目营运期噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，单台设备产生的噪声值约为80～90dB（A）。根据《环境影响评价技术导则  声环境（HJ2.4-2021）》，本次噪声评价坐标系建立以厂房中心为原点，坐标原点（x=0.00，y=0.00，Z=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北向。
表4-19 主要噪声源强一览表（室内声源）  

序号
建筑物名称
声源名称
数量/台
声源源强声功率级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
建筑物外距离
X
Y
Z
1
1F
CO2超临界萃取机
1
80
建筑隔声、距离衰减、合理布局、设备减震
-10
0
1.2
7.5
54.5
9:00~17:00
15
39.5
1
2
1F
粉碎机
1
85
-35
5
1.2
2
71
9:00~17:00
15
56
1
3
1F
800L提取罐
1
80
-26
-28
1.2
8
53.9
9:00~17:00
15
38.9
1
4
1F
300L浓缩器
1
90
-9
-34
1.2
5
68
9:00~17:00
15
53
1
5
1F
喷雾干燥器
1
85
-15
-16
1.2
8.8
58.1
9:00~17:00
15
43.1
1
6
1F
1t/h蒸汽发生器
1
80
-28
6
1.2
2
66
9:00~17:00
15
51
1
7
1F
吹瓶灌装轧盖线
2
85
31
4
1.2
7.4
59.6
9:00~17:00
15
44.6
1
8
1F
双门灭菌柜
1
85
34
-6
1.2
6
61.4
9:00~17:00
15
46.4
1
9
2F
破壁机
1
90
24
21
6.2
4
70
9:00~17:00
15
55
1
10
2F
混合机
1
85
-4
8
6.2
15
53.5
9:00~17:00
15
38.5
1
11
2F
制粒机
1
85
-5
13
6.2
10
57
9:00~17:00
15
42
1
12
2F
热风循环烘箱
2
80
-18
12
6.2
11
51.2
9:00~17:00
15
36.2
1
13
2F
振荡筛
1
85
0
-4
6.2
23
49.8
9:00~17:00
15
34.8
1
14
2F
总混机
1
85
0
-1
6.2
26
48.7
9:00~17:00
15
33.7
1
15
2F
胶囊填充机
1
80
-24
-12
6.2
3
62.5
9:00~17:00
15
47.5
1
16
2F
包装机
1
80
-23
10
6.2
3.4
61.4
9:00~17:00
15
46.4
1
17
2F
1t/h纯水机组
1
80
24
18
6.2
3
62.5
9:00~17:00
15
47.5
1
18
3F
压丸机
1
80
-5
-18
11.2
6
56.4
9:00~17:00
15
41.4
1
19
3F
瓶装线
1
85
-27
4
11.2
3
67.5
9:00~17:00
15
52.5
1
20
3F
覆膜机
2
80
-3
1
11.2
14
49.1
9:00~17:00
15
34.1
1
21
4F
电热恒温鼓风干燥箱

1
80
-15
3
16.2
8
53.9
9:00~17:00
15
38.9
1
22
4F
离心机

2
88
-16
4
16.2
8.4
61.5
9:00~17:00
15
46.5
1
23
4F
恒温水浴锅

1
85
-15
5
16.2
8.7
58.2
9:00~17:00
15
43.2
1
24
4F
高压蒸汽灭菌锅

1
88
-15
8
16.2
9.2
60.7
9:00~17:00
15
45.7
1
表4-20  噪声源强一览表（室外声源）  

序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声压级（dB（A）/m）
1
风机
89
28
26.2
88/1m
减振基座
9:00~17:00

2
风机

87
15
26.2
88/1m

减振基座
9:00~17:00



	
	3.2噪声防治措施
为减少营运期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施：
（1）优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声；
（2）合理布局：厂区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部，变压器设计在车间内。
（3）基础减振：对产噪设备安装减振基座、风机安装消音器、密封罩等措施；
（4）隔声治理：生产设备安装在车间内，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。
评价建议增加以下措施，减轻项目噪声对外环境产生的影响：
（1）设备应定期检修和维护，保证设备正常运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声。
（2）加强管理，促进文明生产，减少人为因素噪声排放，合理安排生产。
采取以上噪声防治措施后，能够有效减小噪声的影响。
3.3噪声影响预测
采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式进行预测。
从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本次预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。
项目噪声源均来自生产厂房内，均为室内声源，评价中对室内声源以每一厂房为一单元来计算室内声源等效室外声源声功率级，在此基础上，考虑到室内声源等效室外声源的距离，再将等效室外噪声源简化为点声源处理。具体预测模式如下：
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算
[image: image23.jpg]


 
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: image24.jpg]0 4
L=1, +l(llg[ TR

4mr



 
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；
R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
这里假设房间内吸声系数均为0.4，声源均放置在房间中央地面，即指向性因素Q=2。用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率级。
[image: image25.jpg]L, =L, (T)+10lgS



 
（2）单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减）
[image: image26.jpg]Lp=Lw-AatD.



 
式中：Dc——指向性指数，dB(A）；
As——几何发散引起的衰减，dB(A）。
（3）声级的计算
a.建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值：
[image: image27.jpg]L= mlg{%}’:,‘,q«-w]



 
式中：Leg——建 设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A）；
T——预测计算的时间段，S；
Tr——i声源在T时段内的运行时间。
b.预测点的预测等效声级计算：
[image: image28.jpg]L, =101g10"= +10°")



 
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；
Legb——预测点的背景值，dB(A）。
（4）噪声预测结果
将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测及评价结果见下表。

表4-21  厂界噪声预测及评价结果单位：dB(A)
序号
预测点
贡献值
达标情况
1
东厂界
54.8
达标
2
南厂界
52.4
达标
3
北厂界
55.3
达标
4
西厂界
54.7
达标
注：项目夜间不生产，故不对夜间噪声进行预测。
本项目所在区域为声环境3类功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），由上表可知，根据预测本项目营运期各厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
因此，建设单位严格执行本评价提出的降噪措施，本项目生产过程不会对周围环境产生影响。
3.4、监测要求

项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按下表执行。

表4-22  声环境监测计划一览表

序号

监测点位

监测项目

频率

执行标准

1

项目四周厂界
等效连续A声级（Leq）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

4、固体废物的环境影响和保护措施
4.1污染源分析
项目产生一般工业固体废物主要为挑选废弃物、过滤残渣、废孢子渣、废过滤筛、异形丸、废包装材料、废RO膜、实验室废培养基、收集的粉尘、生活垃圾，产生的危险固废主要是实验室头道清洗废水、实验废液、废试剂、废活性炭、喷淋塔更换废水、废润滑油、废油桶和废弃含油抹布、劳保用品。
（1）生活垃圾
本项目职工定员30人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·天计算，则每天产生职工生活垃圾7.5kg/d，年产生量约为2.25t/a，委托环卫部门每日清运处理。
（2）一般工业固体废物
①挑选废弃物
外购的黄精、石斛和灵芝等原料，进行人工挑选，根据建设单位的经验，此部分废弃物量约占原料的1‰，原料用量约为24t/a，则产生的挑选废弃物量为0.024t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，此部分废物由建设单位集中收集后，交环卫部门清运。

②过滤残渣
在对黄精、石斛和灵芝的提取过程中，水提出膏率一般在40%左右，60%经过过滤成为滤渣，本项目在水提过程中，使用的黄精、石斛和灵芝原料总量为24t/a，产生的过滤残渣为14.4t/a，此部分固废属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，由于含有较丰富的有机物，由建设单位集中收集后，定期外售。
③废孢子渣
采用超临界CO2萃取灵芝孢子油过程中，产生一定量的废孢子渣，根据建设单位提供的资料，出油率在30%左右，进行萃取的破壁孢子粉量为24t/a，产生的废孢子渣量为16.8t/a，此部分固废属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，由于含有较丰富的有机物，由建设单位集中收集后，定期外售。

④废过滤筛
萃取后的油由过滤筛网进行过滤，过滤筛网过滤的废物会沾染在筛网上，筛网需要定期更换，约1月更换1次，更换量约为0.01t/a，此部分固废属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，由建设单位集中收集后，定期外售。

⑤异形丸
为了保证破壁灵芝孢子油软胶囊的产品质量，对不符合要求的异形丸需要进行剔除，根据建设单位的经验，此部分产生量约占产品总量的1‰，约0.024t/a，此部分固废属于一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，由于含有较丰富的有机物，由建设单位集中收集后，定期外售。
⑥废包装材料
主要为外购原材料等原料使用过程中产生的废弃包装材料，根据企业提供资料，产生量约为0.5t/a，属于《经查固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW17可再生类废物-废塑料，代码为：343-003-S17，集中收集后外售综合利用。

⑦废RO膜
纯水制备设备的RO膜定期更换，一般3个月更换一次，产生的废离子交换树脂为0.02t/次，则共产生0.08t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-009-S59，由厂家进行回收。

⑧实验室废培养基
为判别食品的卫生质量，本项目设有实验室，实验室会使用培养基检测产品中菌种及含量，废弃的培养基产生量约0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW92实验室固体废物，代码为900-001-S92，主要成分为土豆粉、琼脂粉等营养成分，产生的废培养基经高温灭菌后交环卫部门清运。

⑨收集的粉尘
根据工程分析，本项目除尘设施收集的粉尘量为1.521t/a，此部分固废为一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，代码为900-009-S59，由建设单位集中收集后，定期外售。

⑩沉淀池池渣
根据工程分析，本项目产生的清洗废水量为216t/a，其中SS约为1000mg/L，设置沉淀池进行沉淀处理，沉淀池的处理效率为85%，池渣的含水率按照90%计，则产生的池渣量为1.84t/a（含水率90%），此部分固废为一般固废，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW07污泥，代码为140-001-S07，沉渣中含有的有机质较丰富，可外售于有机肥生产厂家进行堆肥。
（3）危险废物
①废润滑油
本项目设备需要采用润滑油进行保养，根据建设单位提供，本项目废润滑油产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业）中的900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），危险特性为T、In，经厂区规范化危废暂存间临时贮存后统一交由具备危废资质单位外运处置。
②废油桶

主要为润滑油桶，项目润滑油使用量为0.3t/a，单个废桶重量约1.2kg/桶，包装规格为100kg/桶，则润滑油桶产生量为0.0036t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）。废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物（非特定行业）中的900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），危险特性为T、In，经厂区规范化危废暂存间临时贮存后统一交由具备危废资质单位外运处置。
③废弃含油抹布、劳保用品

项目设备检修、保养过程中产生的废弃含油抹布、劳保用品量约0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），生产过程中废弃的含油抹布、劳保用品属于危险废物，废物类别HW49，废物代码“900-041-49”，根据危险废物豁免管理清单，未分类收集时，全过程不按危废管理。

④实验室头道清洗废水和喷淋塔更换废水

根据水平衡图可知，实验室头道清洗废水量为0.27t/a，喷淋塔更换废水量为1.6t/a，此部分废水主要是含有大量的酸碱以及有机物，作为危废进行进行处置，根据《国家危险废物名录》（2025版）危废类别为HW49，危废代码为900-047-49，危废特性T/C/I/R，暂存危废暂存，交由有资质单位处置。

⑤实验室废液和废试剂

实验室废液主要是实验过程中剩余的酸、碱废液以及有机物废液，根据建设单位提供的资料，产生的废液量约为0.3t/a，废试剂主要是储存的试剂过期产生的，此部分量约为0.01t/a，均作为危废进行处置，根据《国家危险废物名录》（2025版），实验室废液危废类别为HW49，危废代码为900-047-49，危废特性T/C/I/R，废试剂危废类别为HW49，危废代码为900-999-49，危废特性T/C/I/R，暂存危废暂存，交由有资质单位处置。

⑥废活性炭

本项目采用二级活性炭吸附装置，吸收产生的非甲烷总烃，根据工程分析可知，吸附的非甲烷总烃量为0.017t/a，吸附饱和率按照30%计，则需要的活性碳量为0.057t/a，则产生的废活性炭量为0.074t/a，此部分属于危险固废，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49，危废特性T,暂存危废暂存，交由有资质单位处置。

表4-23  项目危险废物产生及治理情况表
序
号
危废
名称
危废
类别
危废代码
产量
(t/a)
产生工序及装置
形态
主要
成分
有害
成分
产废
周期
危险
特性
污染防
治措施
1
废润滑油
HW08
900-217-08

0.3
设备维护
液态
矿物油
矿物油
半年
T/In
危废库暂存，委托有资质单位处置
2
废油桶
HW08

900-249-08

0.0036
设备维护

固态

矿物油

矿物油

半年

T/In

3
废弃含油抹布、劳保用品

HW49
900-041-49

0.04
设备维护

固态
矿物油

矿物油

半年
T/In
4
实验室头道清洗废水

HW49

900-047-49
0.27
实验
液态
酸碱、有机物
酸碱、有机物
每天
T/C/I/R

5
喷淋塔更换废水

HW49

900-047-49
1.6
废气治理
液态

酸碱有机物
酸碱有机物
半年
T/C/I/R

6
实验室废液

HW49

900-047-49
0.3
实验
液态

酸碱有机物

酸碱有机物
每天
T/C/I/R

7
废试剂

HW49

900-999-49
0.01
实验

液态

酸碱有机物

酸碱有机物
一年
T/C/I/R

8
废活性炭

HW49

900-039-49
0.074

废气治理

固态
有机物
有机物
一年
T

表4-24  项目一般固体废物产生及处置情况一览表
序号

物质名称

产生工序

形态

主要成分

产生量t/a

废物种类
废物代码

处理处置措施

1
挑选废弃物

人工挑选
固态
杂质
0.024
SW59
900-099-S59

环卫部门清运

2
过滤残渣

水提
固态
纤维、蛋白质
14.4
SW59
900-099-S59
定期外售

3
废孢子渣

超临界CO2萃取
固态
纤维、蛋白质
16.8
SW59
900-099-S59
定期外售
4

废过滤筛

超临界CO2萃取

固态

钢
0.01
SW59
900-099-S59
定期外售
5

异形丸
选丸
固态

孢子油
0.024
SW59
900-099-S59
定期外售
6
废包装材料
生产
固态
塑料
0.5
SW17
343-003-S17

定期外售

7
废RO膜

纯水制备
固态
RO膜
0.08
SW59
900-009-S59
厂家回收
8
实验室废培养基

实验室
固态

土豆粉、琼脂粉

0.1
SW92

900-001-S92

高温灭菌

9
收集的粉尘

生产
固态
颗粒物
1.521
SW59
900-009-S59
定期外售
10
沉淀池池渣
废水预处理
液态
有机质
1.84
SW07
140-001-S07

定期外售

表4-25  固体废物处置汇总表

固体废物名称
废物类别
废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
危险特性
污染防治措施
挑选废弃物
SW59
900-099-S59
0.024
人工挑选
固态
杂质
/
环卫部门清运
过滤残渣
SW59
900-099-S59
14.4
水提
固态
纤维、蛋白质
/
定期外售
废孢子渣
SW59
900-099-S59
16.8
超临界CO2萃取
固态
纤维、蛋白质
/
定期外售
废过滤筛
SW59
900-099-S59
0.01
超临界CO2萃取
固态
钢
/
定期外售
异形丸
SW59
900-099-S59
0.024
选丸
固态
孢子油
/
定期外售
废包装材料
SW17
343-003-S17
0.5
生产
固态
塑料
/
定期外售
废RO膜
SW59
900-009-S59
0.08
纯水制备
固态
RO膜
/
厂家回收
实验室废培养基
SW92
900-001-S92
0.1
实验室
固态
土豆粉、琼脂粉
/
高温灭菌
收集的粉尘
SW59
900-009-S59
1.521
生产
固态
颗粒物
/
定期外售
沉淀池池渣

SW07
140-001-S07
1.84
废水预处理

液态
有机质

/

定期外售

废润滑油
HW08
900-217-08
0.3
设备维护
液态
矿物油
T/In
危废库暂存，委托有资质单位处置
废油桶
HW08
900-249-08
0.0036
设备维护
固态
矿物油
T/In
废弃含油抹布、劳保用品
HW49
900-041-49
0.04
设备维护
固态
矿物油
T/In
实验室头道清洗废水
HW49
900-047-49
0.27
实验
液态
酸碱、有机物
T/C/I/R
喷淋塔更换废水
HW49
900-047-49
1.6
废气治理
液态
酸碱有机物
T/C/I/R
实验室废液
HW49
900-047-49
0.3
实验
液态
酸碱有机物
T/C/I/R
废试剂
HW49
900-999-49
0.01
实验
液态
酸碱有机物
T/C/I/R
废活性炭
HW49
900-039-49
0.074
废气治理
固态
有机物
T
4.2固体废物处置环境管理要求
（1）配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
（2）加强对固体废物的管理和维护，保证配套建设的污染防治设施的容量满足固体废物临时存储需求。按照国家有关规定制定危险废物管理计划，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
（3）严格按照《危险废物转移联单管理办法》，实施追踪管理、落实安全处置措施。在各类固体废物收集、贮存、运输、利用、处置过程中应采取必要的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。并落实各项处置协议。
（4）实行固体废物的减量化，充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物，实现清洁生产和循环经济的发展模式。
4.3危险废物贮存防护措施
厂区内的危险废物临时贮存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行，贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；采取必要的“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”以及其他环境污染防治措施。液态危险废物应采取密封桶密封保存后，在危废间暂存，防止危废中的有机废气挥发和泄漏。
（2）所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损，用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。
（3）厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。
（4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
（5）危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。环境保护图形符号及环境保护图形标志的形状和颜色分别见下表。
表4-26  本项目环境保护图形符号表
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
[image: image29.png]








[image: image30.png]








废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]



一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
3
[image: image33.jpg]i




[image: image34.jpg]



污水排放口
表示污水向水体排放
4
/
[image: image35.jpg]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场
5
[image: image36.png]D¢




[image: image37.jpg]



噪声排放源
表示噪声向
外环境排放
标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色
5、地下水、土壤污染防治措施
为了有效地防止厂区内周边地下水、土壤环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理。
（1）污染源
影响地下水、土壤环境的污染源主要为辅料库、危废暂存间、危化品试剂柜，液态辅料或危险废物泄漏下渗等，可能造成的环境污染。
主要泄漏污染源有：辅料库和危废暂存间、危化品试剂柜。
（2）污染物类型
主要为液态辅料及危险废物泄漏下渗，造成环境污染。
（3）污染途径
辅料库和危废暂存间、危化品试剂柜液态物料，当盛装桶破损造成泄漏，区域防渗层破损，造成物料或废液渗漏，造成地下水、土壤的污染。
（4）分区防渗
地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、设备、贮存设施采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
项目辅料库和危废暂存间，液态物料污染相对较大，为持久性污染物，不易于控制，设为重点防渗。除重点防渗区外的其他生产区域主要为干固态物料，污染相对较小，且易于控制，设为一般防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）表7地下水防渗分区参照表，项目分区防渗分区如下：
表4-27  项目分区防渗控制措施一览表
污染防治分区
防治区域
防治措施
重点防渗区
辅料库和危废暂存间、危化品专柜
整个贮存间采用2mm以上高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，防渗要相当于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s
一般防渗区
除重点防渗区外的其他生产区域
防渗相当于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s。
（5）跟踪监测
项目不需进行地下水、土壤跟踪监测。
6、生态影响分析
根据现场踏勘，项目用地范围内不含有生态环境保护目标。
7、环境风险分析
（1）环境风险物质识别及等级判定
根据工程分析章节分析风险物质的生产、使用和储存过程中的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 
当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。 
Q值计算公式如下：
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1，q2……qn－每种危险物质最大存在总量，t。
Q1，Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
表4-28  本项目Q值确定表
序号
场所

物质名称

最大存在量/t

临界量/t

Qi/Q0
1

原辅料区
润滑油
0.3
2500
0.00012
2
危废间
废润滑油
0.3
50
0.006
实验室废液

0.3
10
0.03
喷淋塔废液
0.8
10
0.08
实验室头道清洗废水

0.27
10
0.027
3
实验室
98%浓硫酸
0.0049
10
0.00049
4
38%盐酸
0.005
7.5
0.00067
5
68%硝酸
0.0034
7.5
0.00045
6
乙醚
0.001
10
0.0001
7
无水乙醇-乙醚混合液

0.0005
10
0.00005
ΣQi/Q0
/

0.14488
注：

①浓硫酸、硝酸均进行折纯计算，即浓硫酸最大存在量为：0.005*0.98=0.0049t

硝酸最大存在量为：0.005*0.68=0.0034t
②无水乙醇-乙醚混合液中，乙醚按照占比50%进行统计

③实验室废液、喷淋塔废液和实验室头道清洗废水均按照COD>10000mg/L有机废液计
本项目Q=0.14488＜1，则该项目环境风险潜势为I。
（2）评价工作等级划分
风险评价工作等级应根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素来确定，并按下表的分级依据进行划分。
表4-29  风险评价工作等级
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，本项目风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。
（3）环境风险源分布及影响途径
泄漏污染风险源：原辅料库、危废暂存间和实验室。
火灾风险源：主要为原辅料库、危废暂存间等其他有可燃物料区不同风险源可能污染环境的途径如下：
表4-30  项目风险物质可能污染环境的影响途径
风险源
主要风险物质
可能影响的途径
污染类型
原辅料库
原料
火灾引发次/伴生污染物排放
消防废水可能造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染

危险废物
贮存间
废润滑油等
液态危险废物泄漏、渗漏
泄漏到贮存间外，可能造成地表水、地下水、土壤、大气环境影响
贮存间内渗漏，可能造成地下水、土壤、大气环境影响
实验室
硫酸、盐酸和硝酸等
泄漏、渗漏
泄漏到贮存间外，可能造成地表水、地下水、土壤、大气环境影响
贮存间内渗漏，可能造成地下水、土壤、大气环境影响
厂区火灾
爆炸
消防废水、火灾烟气
渗漏、经雨水管网进入地表水，大气输送等
消防废水、泄漏液可能造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染
废气治理设施
颗粒物
未达标等事故排放
造成大气环境污染
（4）风险防范措施
①物料泄漏风险
项目主要可能泄漏的物料有液态辅料、液态危险废物等，一旦泄漏、下渗，可能造成地表水、地下水、土壤的污染。
项目贮存可能泄漏的辅料库和危废暂存间，液态物料设托盘防泄漏，贮存间按照一般防渗要求防渗，专人管理，建立物料台账。

实验室使用的硝酸、硫酸和盐酸设置专用的危化品试剂柜进行贮存，并建立使用台账。
综上，项目物料确保厂内多运少存，在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。
②火灾次生风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险物质主要为油类物质、危险废物等，皆采用桶/储罐密闭盛装，项目厂区严禁烟火，严格执行三级动火证制度，加强可燃物料的管理，加强电气、电线保养与防爆等措施，项目火灾风险可以避免。
③危险废物流失风险
危险废物流失可能性有委托不具有相应资质单位处置，混入一般固废，被抛洒或倾倒等，可能对地表水、地下水、土壤环境造成严重污染。
项目危险废物固态、液态分区存放，液态危险废物设托盘防泄漏，集中贮存于危废暂存间。
项目危险废物设专人全程管理，从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置。项目危险废物产生后立即收集送入危废暂存间集中暂存。每年至少一次全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危险废物被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危险废物暂存，必须分类暂存。建立危险废物台账。
危废暂存间，设有“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等措施，综上，项目危险废物流失风险较小。

④突发环境事故防范措施
项目使用的润滑油等油类物质等为易燃物料，存在爆炸火灾风险。
项目需加强风险管理，油类物质厂内应多运少存，建立油类物质台账，规范油类物质贮存。油类物质贮存于油品储存区，当班未使用完的油类物质，必须封闭桶盖后返回油品储存区，严禁随意存放。厂区严禁烟火，加强应急培训。成立应急指挥部，成立现场处置小组、综合协调小组、后勤保障小组、应急监测协助小组等，加强应急的推演、演练。
厂区应执行功能分区标识，加强风险源（油品储存区）标识标牌。
⑤废气异常排放防范措施

项目废气处理措施必须委托具有资质的有经验的单位设计、施工。运营时，项目应在开班、交接班前，必须认真检查废气的收集、处理措施，确保达到设计的效率，从而避免废气事故排放对大气环境的影响。同时加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度；安排专职人员负责废气治理设施的日常管理；加强废气处理设施的日常维护保养，防止风机故障停运；活性炭定期更换，避免废气处理设施的处理效率降低；执行“先启后停”原则。生产设施运行开始前先启动废气处理设施风机，生产设施运行结束后再关闭废气处理设施风机。委托有资质单位对废气定期检测。
⑥火灾事故应急处理
火灾是建设项目可能发生的最严重的事故形式，一般自身无法完全应对，必须向社会力量求援。应急步骤在遵循一般方案的要求下，应按照以下具体要求实施。
A.最早发现者应立即向单位领导、119消防部门、120医疗急救部门电话报警，现场指挥人员应当立即组织自救，主要自救方式为使用消防器材，如使用灭火器、灭火栓取水等方法进行灭火，在可能的情况下，采取有效措施切断易燃或可燃物的泄漏源，并转移有可能引燃的物料。
B.单位领导接到报警后，应迅速通知有关部门和人员，下达按应急救援预案处置的指令，同时发出警报，召集安全领导小组展开应急救援工作，并通知义务消防队进入现场进行事故应急救援工作。
C.由安全领导小组副组长迅速将事故的简要情况向消防、安监、公安、环保、卫生等部门报告。
D.保证正常生产的情况下，尽量降低贮量；
E.使用地生产区域严格进行防渗，加强设备维护，防止跑冒滴漏。
F.投产后加强油类物质使用的管理，避免跑、冒、滴、漏造成地下水污染，从而尽最大可能减轻对地下水的污染。
G.加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。
⑦其他风险防范措施
项目应全厂严禁烟火，并加强车间、风险源的标识标牌，加强员工培训与教育。
（5）环境风险评价结论
本项目的环境风险事故泄漏、火灾事故。本报告采用定性的方法对上述风险进行评估，并提出了风险防范措施。建设单位在严格落实本报告提出各项事故防范和应急措施，加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。若发生事故，也可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。
表4-31  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
金寨金新生物科技有限公司
建设地点
金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南
地理坐标
经度

115度56分38.062秒

纬度

31度44分37.989秒

主要危险物质及分布
润滑油等液态物料暂存于辅料库，废油桶等暂存于危废暂存间、硫酸、盐酸和硝酸暂存于实验室
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
①大气环境影响分析：本项目的风险类型主要为液体原料等物质泄漏，有毒有害物质的释放，项目液体原料等物质使用密封的桶包装，实验室的硝酸、硫酸和盐酸采用专用的试剂柜进行存放；发生泄漏可能性较小；油类物质等物质厂区内贮存量较少，风险物质占比小，发生泄漏后及时处理，加强通风，对环境造成不利影响较小。

②地表水环境影响分析：辅料库和危废暂存间区域设置托盘，实验室的硝酸、硫酸和盐酸采用专用的试剂柜进行存放，地面采取重点防渗措施；发生泄漏不会进入雨水管网，发生火灾爆炸等情况，消防废水进入租赁厂区已建应急事故池，项目区域液体原料等储存量较小，发生火灾的可能性不大，对地表水体影响风险较低。

③地下水、土壤环境影响分析：项目区域液体原料储存量极小，储存区严格防渗；因此泄漏的可能性较小，对地下水和土壤危害较小。
风险防范措施要求
设置托盘，严禁烟火，尽量降低贮量，油品储存区和危废暂存间严格进行防渗，加强设备维护，防止跑冒滴漏。
8、电磁辐射
不涉及。
9、环境管理与监测计划

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
9.1、“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

9.2、环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
9.3、污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。
9.4、固体废物环境保护制度

①建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	DA001
	颗粒物
	粉碎、干燥、破壁、混合负压收集，振荡筛和总混集气罩收集+布袋除尘器处理+1根15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	DA002
	硫酸雾、NOx、氯化氢和非甲烷总烃
	通风柜/万向罩收集+碱喷淋塔+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	厂界
	颗粒物
	生产区域为10万级洁净厂房，生产区域整体密闭，采用三级过滤措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮
	化粪池预处理后接市政污水管网
	《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）间接排放限值以及金寨县污水处理厂接管标准

	
	纯水制备浓水
	pH、COD、SS
	接管进入金寨县污水处理厂
	

	
	冷凝水
	pH、COD、SS
	接管进入金寨县污水处理厂
	

	
	蒸汽发生器定期外排水
	pH、COD、SS
	接管进入金寨县污水处理厂
	

	
	清洗废水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮
	沉淀池预处理+接管进入金寨县污水处理厂
	

	
	实验室器皿二道清洗水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮
	设置中和池进行酸碱中和+接管进入金寨县污水处理厂
	

	
	高压蒸汽灭菌锅外排水
	pH、COD、SS
	接管进入金寨县污水处理厂
	

	声环境
	噪声设备
	/
	选用低噪声设备、隔声、减震减噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体

废物
	生活垃圾委托环卫部门统一清运；挑选废弃物、过滤残渣、废孢子渣、废过滤筛、异形丸、废包装材料、废RO膜、实验室废培养基、收集的粉尘等一般固废，进行资源化处置，产生的危废暂存危废暂存间，交有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	辅料库、危废暂存间和危化品专柜等存放区域为重点防渗区，整个贮存间采用2mm以上高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，防渗要相当于等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。除重点防渗区外的其他生产区域为一般防渗区，防渗相当于等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	（1）火灾风险防范措施
本项目建成后建设单位应把防爆防火工作放在首位，确保不发生火险。
①本项目要进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求；
②本项目运营后应进行定期消防检查；
③本项目应设有较为完善的消防系统；
④加强工艺系统的自动控制、监测报警的应用，同时应加强对系统设备和密封元件的维护保养，加强操作人员安全培训。
④设置火灾报警系统：在本项目辅料库和危废暂存间等容易发生火灾区域设置通用火灾报警控制器；
⑤加强工艺系统的自动控制、监测报警的应用，同时应加强对系统设备和密封元件的维护保养，加强操作人员安全培训；
⑥辅料库和危废暂存间周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。
（2）泄漏事故风险防范措施
在辅料库和危废暂存间有可能发生液体泄漏的区域，应储备消防砂等，将扩散防沙等，将扩散化学品固定、回收，避免物质泄漏扩散进入雨水和污水系统，防止大量油类物质等固定、回收，避免物质泄漏扩散进入雨水和污水系统，防止大量油类物质等进入外界环境。
（3）危废暂存间的风险防范措施
危废间内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计。

	其他环境管理要求
	建立健全环境管理台账制度；落实自行监测方案；

排污口规范化建设，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置；
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，建设单位应在项目启动生产设施或发生实际排污前按要求申报排污许可登记。


六、结论
	本项目符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，正常运行时排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项风险防控措施后，从环境影响评价角度分析，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）（t/a）①
	现有工程

许可排放量（t/a）②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）（t/a）③
	本项目排放量

（固体废物产生量）（t/a）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）（t/a）⑤
	本项目建成后全厂

排放量（固体废物

产生量）（t/a）⑥
	变化量

(t/a)⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.014
	/
	0.014
	0.014

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.0007
	/
	0.0007
	0.0007

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.0019
	/
	0.0019
	0.0019

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.0009
	/
	0.0009
	0.0009

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0019
	/
	0.0019
	0.0019

	废水
	废水
	/
	/
	/
	0.17595
	/
	0.17595
	0.17595

	
	COD
	/
	/
	/
	0.3591
	/
	0.3591
	0.3591

	
	SS
	/
	/
	/
	0.2207
	/
	0.2207
	0.2207

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.1561
	/
	0.1561
	0.1561

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.02383
	/
	0.02383
	0.02383

	一般工业固体废物
	挑选废弃物
	/
	/
	/
	0.024
	/
	0.024
	0.024

	
	过滤残渣
	/
	/
	/
	14.4
	/
	14.4
	14.4

	
	废孢子渣
	/
	/
	/
	16.8
	/
	16.8
	16.8

	
	废过滤筛
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	0.01

	
	异形丸
	/
	/
	/
	0.024
	/
	0.024
	0.024

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	0.5

	
	废RO膜
	/
	/
	/
	0.08
	/
	0.08
	0.08

	
	实验室废培养基
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	0.1

	
	收集的粉尘
	/
	/
	/
	1.521
	/
	1.521
	1.521

	
	沉淀池池渣
	/
	/
	/
	1.84
	/
	1.84
	1.84

	危险

废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	0.3

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.0036
	/
	0.0036
	0.0036

	
	废弃含油抹布、劳保用品
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	0.04

	
	实验室头道清洗废水
	/
	/
	/
	0.27
	/
	0.27
	0.27

	
	喷淋塔更换废水
	/
	/
	/
	1.6
	/
	1.6
	1.6

	
	实验室废液
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	0.3

	
	废试剂
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	0.01

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.074
	/
	0.074
	0.074

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.25
	/
	2.25
	2.25


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件一：项目委托书

委 托 书

六安方青森太环保科技有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等环境法律法规规定，我单位在金寨经济开发区江天路东侧、消防大队以南拟建的“中药材加工项目”应执行环境影响评价制度，应编制《环境影响报告表》。为此，特委托贵公司承担本项目环境影响评价工作。请接受委托后，依据相关环境影响评价技术规范要求，尽快开展评价工作。
委托单位（盖章）

日期：     年    月    日
附件二：备案表

[image: image38.png]ERERBREZHERE

T E & FR rHEA I LI E THE MR | 2411-341524-04-01-470415
WEHEA ETREF AR ATRAE
HAIERES | 91341524MADYYPCYXK SraAl | Hl
it Eoe - R | B
Frlefrle BT Eirfle | REERGE
THEFs | SRAFIFERILRERM. HEE LIS
zgkmfmzoooi—mﬁ“ﬁ R R ATIE AT S, BT R R T
BIRAR R | Ay, BiE TN, BERSHTHE. HER ST RN
izﬁﬁﬁﬁ% ﬁ%ﬁj“’mﬁﬂl CR{E AT
o A PRI R R T AR 30 ﬁﬁ%iz@?*ﬁ%ﬁi?ﬂ@ WERF T RE
Rr. BEEER 2 7T BUIREE6000.7 LA R 2 O IR 10005 o
Iﬁ(gﬁ‘é%%% 11000.0000 %\gg?%) 0 Ef‘%?%&% 10000.0000
1. BE®RE (I7D)
e 2. JEFEH T
HERR [ mmmE o)
4. EfZEE (57T
TR TRSE | 202548 IR THY[E]
e
=

EINEIT TR B A ST R A R B AR F e & NS iA T BT Tk, BEmM

wTEER.






附件三：土地挂牌成交确认书

[image: image39.png]TN
&ﬁA é%ﬂ@%ﬁﬁﬁﬂﬁ

...........................................................

Hik A F_2024 11 12 B 4 (X)) FREHA
ﬁ&ﬁT_Eﬁilﬁﬁqﬁﬁﬁﬁﬁlﬁ%ﬁm%ﬁmﬂ5%
$ﬁA5ﬂﬁAﬁ$ﬁ%%§ﬂ«&xﬁﬂ%»ﬂﬁWé@T

T ARMIMRAHER 2687, 07 FH K, MR L
__ﬂﬂ &ﬁﬁmjki

= ﬁﬁﬁﬁlﬂ?@ 2024 12024 411 A 12 H, ﬁh&ﬂﬁﬁﬁﬁ.‘%%
&#ﬁﬁx%¢m '

ﬁi&#ﬁﬁtrxlé #HHh AR _)}‘Lﬁﬁ
(¥ 409 7). BBAFEE AL QI8+

f REE M, BWMZER, 40 SRIE X AT 19,
M A BN S G4 T4 60 H &&ﬁA%AFW
TRXAH RS, HUEAARERER, EEAEKER
ERZS, HULAFTHREBARLH A

o REARNNEZRIES, M HERE R %

MRE 2008 E R BRI HSM 2o, NABALH L2003t

4. $m$ﬁ&x%m7Ai%%ﬁ%ﬁb%ﬂ&ﬁ%&%%
B EQGARSTHY KRR ZE & 10 AT b

1




[image: image40.png]2024 4 11 F 25 B, #HA CRRBAB)Y SloKLE 4
KRR B EIT CEFRELAREARBLEREDY. REAMR
BRIEL LT (EAERAMER LR t, AYEE
AE4, HULABRHBEAERARE, TERELFTRE, H
E/RATRNAEL TR R ERE,

X K CRRBAS) BAFRENY, HELAPER
ARIEE R A £ AR RIS E 7 R A, WEFHK,
TRIFRA R EREEFRAR.

b A CGRRBAEY BRTEITZHAR, #—RER,
WA, EEA. ERER. BARKEXSUEREREN.

2024 £ 11 F 12 H





附件四：规划许可证

[image: image41.png]Fie N RALAE

Hi = 38 341524202‘5YGO?§’45§?: =)

A A > ‘.

WRiE (P A R itm%ﬂff))((pp
T AREMER S KXY MERGXHE,

LHZ, AR AN SE L S EMR AR
EHIER, MALIE. %

SRS AEPHHARA D
| ememTaE
| EBBENTRARR

341524414k (2024 019

- 2687 07 P

3493. 19°FH¥

Bk ]

g RAHRE: >40% GohE. <129 SR %
o BESSTE ARG =+ B B 16 R UE L6 58 ot 4 0 oo

AT o SR A SE IR 0 o R AR G, ot
888 3415244002036B00182W00000000

— RERSEAWELEWI IRATY, RGANG S E £ =AY
NAREHER. EFEH L BOEREE,
. RESHIET & B 3080 . Bisikis .,
. REZENEFLEE A ENE AR ERET S,
. I B ER M R SENE kA BT, SAIERS BE LRy
7. . |

B





附件五：投资协议书
[image: image42.png]


[image: image43.png]AR | MR EE 4 7ig0 3V E

H 7 RBeREFFAREEHER 2 QSN
HEERFZAN: EmK

#i ik @RESF/FAKEF N

L 77 @ReWEMPCR R F (L TNEMTH )
wEEARERA: BRKF

Woodk: AEZFFARLRITRERMN. HEFAALLE

LAMEETOT LA REFE, EXHEREIRKT
RN GZEZE R, AR EEREFFRLAERTERF AN
MIFE., XAAFETF. BR. ERHNEN, Z2RFWHHE,
3Kk e T, AR R A

—. BAAR

1.REB &4k #4HMmIITE.

2REAAEE: TEMUMETRERM. HHEAAABE Y S
wHREAM (AR ERER UL CEA 46 AR LS ED)
HYE ).

3ARAMAE: TE EEK 11000 76, EFEERZHKRK
10000 7 75, BEBEAD T 200 % u/H .

43X A EE#EK 12000 F 7 KR HRAAFELR 5.
RERBEIFEERRES F, BREER S FRERRET X,
42 Fe el 2 A 500 v, R EHF ik 6000 A, #3 H 7 AR 3E 9000

_1_




[image: image44.png]7R, P B 287 SR 200 v,

5. TR TE EATEERAR, —REER, EF R
THHELFTRENTRT, &I 122H. B AR E R
AP ERFEA TR EIZERE, FEMEXHITHEATE,
077 AT B9 T 3R TS A0 K B 8] 0 I FE

6.ME H#: TEHAENECR I HAWH2F)E, LINFHE
BN 3800 7 JG, FHLK 50 A6, FEABBKADTF 10 7 t.

. ARISEH

O FE XL 738 B R AL AF A B AR 514

1. EARBRADEHRARA: Tk,

2. MBI A: MEFEMR A FHATRIT. BR.

3ERERE: >13.

4. ZAKE: >40%.

5.5 F . <12%.

6.4 v By AT B A T AR 4538 e R 3 T AR A 15 8 1 & A
WERE 7%, ZABERARELILEZATRN 15%.

7.3V REGLMFIAREREZE) B, REFZAS. L
TMBEARREIIN AREELER] B X NERE] b
BE] FRATBEARKT 13 X.

UKW Jr. &E. FE. ok, ZFEMEFEAYN
MAERFAERSE W, RHEAER, RAZABR. RANEW
Y, NS AR A B LA B, EREEREHT A4,

__2_




[image: image45.png]FERESNMEN AR EESVAK . FEEA AR ERAAREH
M, B ZZREMGAETN, BEAYETR R LR
REEZENTRER, HLTZEHEFFEARAEFEK.

0.5 M A XK ERWATE XA BRE, EAXFFE LT N
BA A

=. ik

% E K EEAFAXRBRNE, LARrER” T REM
117 % M A A

LiZBE ey 55, FMMERAT LM, £#3% 10 5
TO/E (FRE#BL. W) St

2.0 EREBRBIZITE L HERA P HFREAMF)E, F
1B 7 A 3 R R R TF AL

7. REHIKFFBIR

LETRERE, EMRYEHERTEERF 3FN, BF
R E I 200 (2) -250 (A2, TRE) A/E, BTEZER”E
PR 2% K i, AR E A 250 7 6-300 5 n/E, A TEER
FeRBT 2.2%M R ih; R 8FE & 300-350 A U/wE, 4T EE
= REK 24%8 £, WARBEL 350 Fo/EkUE, %
B HE 77 R HE 2.6% M R, T mE R LIRAAER 12 77 7T
[H. REHRYERERTH, FER-H, PRENTE
R 10%. B 2 7= H T UF X7 3R E = 5 4 F
B, RETEELTRHRE 1 MNAWALIE.




[image: image46.png]22 BRB. MERHEUNL (BFHE) 2B Fiks
REEATRR, BRFREN—F 300 T/ FA%K. =E 500 70/
For k. WEKV E 800 T/ A K, RFKAEEFTERTEE)E,
T A = AL

3BRER SRR, HB LT EFEEEEN, BHEYR
BEZHBRILFENW, WZFEZEAVHERNN INETERELE
R, FERXMEFAERIYFMNWFERZUBRTME; EHE
ZEAVHE VAN 2% TEREXRERE, FEEN&FAE
1of 4 AR A b 3B R0 BT R B 50%.

4BEBARB. LA REEEZR. EEHERERELW,
RRHNZREWERET 5 U/EFARE; £EFEEHEFES
HERNILZ 100 A 75 150 A 76 200 A joht, 475 1% F 30 AR
%Y 370 470 S TU/BTAR. REE| 1A EEFENEA I
¥, (EEXERAMRAKEKN, FERUTERHIE; i
PLB 8] 72 B K Atk RANBOR AT Z R, E T —FFEmR)

S4B BBR .. BT BANE B ISLIE .

6. AT BUR . F X (3K E L F BRG] H THEHEN £02022)
75 5 ) MHRAT BK.

. WHFTRE

(1) FALKEKEH LRSS H (FELIE F L4k
A ), FAEXRMTZMEFRELEF TLAME, K228 &N
B“=F—F: B#E. IAKE. ETAER. THTFE (L



[image: image47.png]WAREE LM FENRS, A2 RFE), TERERERTH,
B rmfkiB|«b@” (FH#. K. e, #RAR. #, &
B 0E . B ), W AFKRER (FloXEE. THEEF)
Fir 7= A B9 5% L i 2 77 A

(2) BELH R HRAHTEWHRT, FHAE—NHA Wi
LA BEEFEBRAE. AAK AA. #REBREFFI/E, %
J T A

(3) ¥ AR HAELTHEM. THEIL. FiT.
ZiE, BB, AR FH. FERWFLLF#H. THEBERBEK
RANFFH,

(4) PHBBRMB A EL, XELFFINRIT X,
W K BANTE. BHF. sk,

(5) FHAEEWMNARHERT R, XTHBEAENHIT
T, HLHFARBEAN, ERRBERLABRY.

(6) FXREAEREL R FRMRXATH, FmALEH
R T4, AR F0 I Tt R, 16 4 %8 = 1 % T B 6] i 4R 48

(=) THFIAE

(1) ZHAEEASFREFMBLHEAANT, REDSEHH
ik, FRIEET. HEFHFENFREHELE L BN,

(2) ZFRHAEATLTEHRXAH, LHFAREE AR
T &

(4) ZHFEARRBIEITZERISEA, HETS A
TCHATYHE A B o MR ARIE4A 25 A0 (L33 B ik B i

_5._




[image: image48.png]LAFRMEE, THTUKEREARIESRSN L L4 ).
EEFTERWN, ZHAFNDLK 7 #ZETREHA4 1000
AT, BXRAARITEE, BRASATZIEER, &N
A& L%,

(5) ZHEZEZAFIRY, THMFLLEFPIHGER
FCZFBRCI/E, FREFHREK. FOHRBILZIF. FFE,
BEAE, AT T2 Aot IMh EBUK.

(6) 777 EWM XA RHENYT RBR LI 8T 25— A
w R FEEMITRE FHEFE, BAXEBERS R ELARE
B BALFAE KB TR AL E . FERL, EARIATE A XK
KHRE, ENFREER. TRBEF=ZFIFEHREN, E=7F
CRIRCE Rz NG I R o

(7)) ZHAUFEHEAEFFRETE AL, &7 HH,
0 A R EBORKE; WAL REBHREN, EX
rE3% OB Ak BRI R ARE, REMEREKEAR LN, THEL
R

(8) ZHTEHAMGBEADARRERR (XL TER
REEDEY FREEADE (RT)) AEHTLE. KER
FARBEEMITERERE,

(9) T EHAEEEF R, EMNFHFARERLF %L
% P Ak fLE A

(10) 27 2R EFUMBRTMBE LB TFTATFLE] F

._6._



[image: image49.png]NGB A, ARk esR, T FFARERTH A
7+ Ry 5 I BUR R Z= B R

(11) ZHEFRRZER. &=, 2E#HE, FRAFF X
W, XK. BTl BRENIREFSFEEIRS,

75 BARME

LHFEATRKBITERXFRBEFAT MK, THHF A
HEERFEATE; BATHRAREERGIEN, X7 ELAAE
I

.U FEREAMNF AR RBN B AR ILESE, @ 10
RET, AP PE WAL,

3.90E B A A TRt [E @ 4 NA R ITH . BUE 4 2R~
i A @ S NA KR, BT AREIARGFEEWED, A
LHMMARELN, BHARBERER.

(1) ERBRZER, FAKEBRFBET, CEEAT
7, T AYCHE.

(2) &FE@RE, REFHTEK, LHAAXFHHTFAHEE
o B Ao et R E LR, BTFAENERAB LT HATAE. 24
TRBATREX S, BRAZFREZARE, IFFENEAE L
77 A,

(3) BARHFZEM, LI THYNNHET (Kb
WARNEFRBRET ) TERALZLMKEZH (LM
WEHAKRERER, 2FFABRWIAT ), ZMEABET LA LA

._.7._.




[image: image50.png]B B UL 2| 25 b 2 BN B oY B i 4 VT R A R B T K
4307, 77 FE Rk s R E R b, SRR (HELMALE
EY (Pae ARFEMEE L RIFERLSE 535 ) #HITLE.
5.7 WAL THEAZ —8, BUE ¥ &I BT A7 EBUE.
(1) T E 2% 3 v #5758 R 1k B WX 4 2 AR v Y
(2) EEBAEH~ZH®RHK2FE, FHHPWEKRLEZ
W EARER, HERRE. RERHE, THELZEEERRK
KIEBH, HLHAREEIE, FITHR;
(3) T EHEZMEBORMW, | BARETR H B BN FLE;
(4) EEAHZEZIHYH 1 F£5, HEHNNR) Fi
REFRETEEAEIR 00%H, Bk FRERATEEZAER
20%H). EARFTHHAEBATHNE, HLAREEE, BT
R
6.7, ME AL EHRFTZH W3 FR, F)NTEEETHM
WEAHLBNAZERI0 F BTN, BT ELFERNTF AR
Wit 4 e, BHEARENH XA ENTARKRARMBSEZH. ([
WA E N EARR-ERNEARBR AT ). FERRE.
RREE., THEZXFRAFBRLE N, HLARLTIE, &
THR .
1.0 ABREFFHBIE. R, k. ERENAETHE, &
RTEJERE, BHARBHECH XA R WKL IE R,
BRI LI,

._.8_



[image: image51.png]+. HABRR

LAWNEE ., ZRFHEEIT, Xy£RET. BTN
WREFN, B TRFEE BB AR 2FEARERRL
i/

2AMNERTRI R P BB KA, T4 AR
TG AR A B FHEERS.

3AM N — AR, XFENEL, BFIRFTRKEF.
EEAELTRBRARLELBNE T HIREMKF G EXK.



[image: image52.png](LM EEX)





附件六：声明确认单
声明确认单

我单位委托贵单位承担编制《中药材加工项目环境影响报告表》。在该报告表编制过程中，其设备配置、原辅材料和生产工艺等数据均由我单位提供，我单位已对报告表中内容及结论进行了审核，数据真实性由我单位负责。

特此声明！

金寨金新生物科技有限公司

2026年4月
[image: image53.jpg]BT ECR O

1+ T N % 2R B

2 BGATER O e 534G

FREEER S245

M. BE&z

B HE

W4l 1@

HR

i 2 1l 5

B, X

ER ¢

1 R B 2 b

— Bk 1729A REE
LEfIR 11318000

ERBEBRBFEMAXE HEH

T W
W

K hRKEE
% 35

M. Sl

[N NTE a oy

RHE BN R

KIS

jb A1404

RENKE

o/ L y
ST

=

ﬁg/\

B =
BxRzo ./

-
+ & o

piibid
o}

o &
E ) kB
e
=

:5 it
—SERWo '-)

" ERE
=

MK J

B
1729 \
B il

\\ \\
2 2 VR
PHZ 0\ E=m8

G

145

#
/.\/._

e
HZESe

i
KT

&SRS (2023) 95





附图1 项目地理位置图

[image: image54.jpg]sen=IMEIAEEE :
seon K SIFFALEE [N
BB y





附图2 敏感目标示意图

[image: image55.png]— WAKEM

TR R R AR

[RRFEE 1100

— HKEN
o e
N s BT
ARG AR AR
[Ty L & s | e
W % BTN - R
b |4 & i |1 B
5 & ﬁ: o i |5 6] Afe | ahwy 1100





附图3 项目雨污管网图
[image: image56.png]| I
Il

B

JRRIE

e

ol

s
L,

V7

5 B K% LT

HEHL

ORI

[ ]

ol

M4023

—ERZHER 1100

Q
5 )3
-

TN
TIRIY

)

/




附图4 厂房1F平面布局图
[image: image57.png](]

2k 7K i) 2 18]

ZEAALE

ol
}%m
|

VEER wee

NEME LT

o3t

P
FRPAE
He e

Sciicid LR





附图5 厂房2F平面布局图

[image: image58.png]“EYHSMLIE

, JEA
= =~

ZEREGER 1100




附图6 厂房3F平面布局图

[image: image59.jpg]— g

fatb ik

BB
s

LG

O rinm





附图7 厂房4F平面布局图

[image: image60.png]SN |
TN
T

¥
i

AEFEE 1100




附图8 厂房5F平面布局图

[image: image61.png]AETHE 1100




附图9 厂房6F平面布局图
本项目





本项目





本项目





本项目





本项目





本项目








称量
样品
干燥脱水
无水乙醇
冷却称量
G7、N
计算水分



称量
样品
溶解
滴定
计算酸价
无水乙醇
乙醚
NaOH溶液
酚酞试剂
G9、N



称量
样品
提取
水浴
沉淀纯化
无水乙醇
离心溶解
显色
比色
计算灵芝多糖含量
G11、N
硫酸蒽酮



称量
样品
提取
乙醇
浓缩
乙酸乙酯
显色
比色
计算灵芝三萜类含量
G13、N
香草醛
冰醋酸
浓硫酸
G12、N
G14、N



称量
样品
稀释
生理盐水
样品接种
菌种培养
菌落计数



称量
样品
溶解
G10、N
静置反应
滴定
计算过氧化值
乙酸乙酯、冰醋酸
碘化钾
硫代硫酸钠



称量
样品
碳化
灰化称量
残渣溶解
称量
计算灰分
盐酸
硝酸
G8、N



原料
人工挑选
粉碎
提取
蒸发浓缩
干燥
配液
灌装
液态饮品
装瓶
粉状饮品
S1
G1、N
纯水
S2、N
G2、N
膏状
W1、N
10万级洁净车间
纯水



孢子粉、灵芝子实体
破壁
称量
混合
制粒
干燥
振荡筛
总混
包装
破壁灵芝孢子粉
纯水
包装
破壁灵芝孢子颗粒
装囊
包装
破壁灵芝孢子颗粒胶囊
超临界CO2萃取
100目过滤
明胶、甘油、纯水
化胶
囊皮胶液
囊芯液
制丸
干燥定型
人工选丸
包装
孢子油软胶囊
G4、N
G3、N
G5、N
G6、N
S4
N
S5
S3
制粒时加入
玉米淀粉
微晶纤维素



生活用水
生活污水
化粪池
金寨现代产业园区污水处理厂
纯水制备
浓水
纯水
器皿二道清洗
产品用水
蒸汽发生器
器皿头道清洗
沉淀池
3.6
3.6
2.88
0.72
2.88
6.15
1.54
4.61
0.91
2.8
0.3
定期外排水
0.4
2.4
0.4
0.03
0.27
0.5
0.05
0.45
0.72
1.54
新鲜水11.8563
进入产品中
0.91
水提用水
0.48
冷凝水
0.38
0.1
0.32
实验室器皿头道清洗
0.001
实验室器皿二道清洗
作为危废处置
试剂配制用水
高压蒸汽锅用水
恒温水浴锅用水
0.001
0.01
中和
0.009
进入废液中，作为危废处置
0.005
0.005
0.005
0.001
0.004
0.1
0.1
0.009
史河
0.001
5.87
喷淋塔更换废水
160
1.6
作为危废进行处理
0.0053
1.6053



